Aplicación de Transportes TMI 2: Definición de la Operación de Saldo para Tarjetas

C781003E-BIT-DOC-CON-TEK-AIT  02/03/2012 versión 0.21

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2006-2012 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	7

2.	DEFINICIÓN DE OPERACIÓN DE SALDO	8

3.	CONFIGURACIÓN DEL TERMINAL DE INSPECCIÓN	9

3.1.	LISTA DE TÍTULOS	9

3.2.	LISTA DE APLICACIÓN CON LAS VERSIONES ADMITIDAS	10

3.3.	PARÁMETROS ASOCIADOS CON EL INTERFAZ DEL USUARIO	11

3.4.	LISTA DE PARAMETROS DE FUNCIONALIDAD	14

3.5.	FECHA Y HORA ACTUAL	15

4.	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE SALDO	16

4.1.	DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OPERACIÓN	16

4.2.	INICIO	18

4.3.	COMUNICACIÓN	18

4.4.	SELECCIÓN DE APLICACIÓN	20

4.5.	PRUEBA DE AUTENTICIDAD	20

4.6.	LECTURA DEL FICHERO DE DATOS GENERALES (FEdg)	21

4.6.1.	Comprobación de periodo de validez	22

4.6.2.	Comprobación de aplicación	22

4.6.3.	Comprobación de versión	22

4.7.	LECTURA DEL FICHERO DE VALIDEZ FEvl	23

4.7.1.	Comprobación de validez de aplicación	23

4.7.2.	Comprobación de validez de títulos	23

4.8.	LECTURA DEL FICHERO DE CONSUMO FEcs	24

4.8.1.	Comprobación de validez de aplicación	24

4.8.2.	Comprobación de validez de títulos	24

4.9.	LECTURA DEL FICHERO DE ACTIVACIÓN Y PERFILES FEap	24

4.9.1.	Comprobación de validez de aplicación	24

4.9.2.	Comprobación de validez de títulos	24

4.9.3.	Comprobación de validez de perfil(es)	24

4.10.	LECTURA DE LOS FICHEROS DE DATOS DE TÍTULOS FEdt	25

4.11.	LECTURA DE LOS FICHEROS DE DATOS HISTÓRICOS DE ACCESO FEha	25

4.12.	PRESENTACIÓN DE DATOS AL USUARIO	25

4.13.	REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL TERMINAL	28

5.	BIBLIOGRAFÍA	29

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	6

Tabla 2  Lista de distribución	6

Tabla 3  Información de documento	6

Tabla 4  Lista de títulos	9

Tabla 5  Lista de aplicación con las versiones admitidas	10

Tabla 6  Lista de parámetros de interfaz de usuario	12

Tabla 7  Mensaje de texto según resultado de operación	13

Tabla 8  Lista de parámetros de funcionalidad	14

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 16/06/2006 | Creación del documento. |
| 2 | 0.20 | 02/09/2008 | Se han modificado los códigos de los TLVs de la aplicación. |
| 3 | 0.21 | 02/03/2012 | Se ha eliminado el TLV 0xC8 (antiguo TLV de saldo). Se ha referenciado al documento de venta de títulos para la generación de TLVs CBh/CCh |

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | -- | -- | Repositorio |

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| AIT |  |  |

# INTRODUCCIÓN

Este documento describe la aplicación de saldo para la tarjeta TMI 2. Su objetivo es definir completamente la aplicación para que los suministradores de terminales puedan desarrollar sus equipos garantizando interoperabilidad entre ellos.

Dado que el diseño de una aplicación es una tarea bastante compleja y laboriosa, se prevé que serán necesarias pequeñas modificaciones o cambios para poder mejorar o corregir la aplicación durante el desarrollo de la misma.

# DEFINICIÓN DE OPERACIÓN DE SALDO

Como operación de saldo se define la operación que se realiza con la tarjeta en un terminal adecuado con objetivo a informar al usuario sobre el contenido (títulos cargados, periodos de validez etc.) de su tarjeta.

# CONFIGURACIÓN DEL TERMINAL DE INSPECCIÓN

Antes de describir la operación de saldo, es imprescindible definir los datos de configuración necesarios para el funcionamiento correcto del terminal. La estructura de los TLVs usados para la configuración del terminal se define a continuación.

## LISTA DE TÍTULOS

La tabla que se presenta a continuación define todos los títulos que reconoce el terminal y sus nombres (texto) correspondientes. Más concretamente los campos son:

- ContractQty: Cantidad de títulos incluidos.

- ContactCoden: Código del título reconocido.

- ContractNamen: Nombre del título (en texto) que se presenta en la pantalla del terminal durante la operación.

| Tabla 4 Lista de títulos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xB2 | Lista de títulos |  |  |
| Longitud | (1 + 23 · n) Bytes, donde n es la cantidad de títulos |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | ContractQty |  |  | 1 |
| 2 | ContractCode1 |  | dContract | 2 |
| 3 | ContractName1 |  | dString | 21 |
| 4 | ContractCode2 |  | dContract | 2 |
| 5 | ContractName2 |  | dString | 21 |
| 6 | …………………… |  | ……….. | …… |
| 7 | ContractCoden |  | dContract | 2 |
| 8 | ContractNamen |  | dString | 21 |

## LISTA DE APLICACIÓN CON LAS VERSIONES ADMITIDAS

La lista de la aplicación con las versiones admitidas se presenta en la tabla siguiente. En general se envían tantas listas como aplicaciones admitidas al terminal.

| Tabla 5 Lista de aplicación con las versiones admitidas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xA3 | Lista de aplicación con las versiones admitidas |  |  |
| Longitud | (3 + 2 · n) Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Aplicación de transportes k |  | entero | 3 |
| 2 | Versión 1 de Aplicación de transportes k |  | entero | 2 |
| 3 | .......................................................... |  | .......... | ... |
| 4 | Versión n de Aplicación de transportes k |  | entero | 2 |

## PARÁMETROS ASOCIADOS CON EL INTERFAZ DEL USUARIO

Los parámetros asociados con el interfaz del usuario como los avisos acústicos, los avisos visuales (que se asocian con la funcionalidad de los LEDs) y el mensaje a presentar para cada resultado posible de operación, se definirán por la empresa propietaria de los terminales de saldo. La Tabla 6 presenta el formato de los datos que indican el funcionamiento en cada resultado posible. Los campos que se incluyen son:

- Resultado: Este campo representa el código del resultado de la operación. Los posibles resultados en una operación de saldo se presentan en Tabla 7. Se pueden codificar hasta 255 casos.

- Aviso acústico: Este dato indica la acción del aparato acústico según el resultado de la operación. Se pueden codificar hasta 255 posibles acciones. La empresa propietaria del terminal codificará el Byte de aviso acústico.

- Aviso visual: Este campo indica la acción del aparato visual según el resultado de la transacción. Se pueden codificar hasta 255 posibles acciones. La empresa propietaria del terminal codificará el Byte de aviso acústico.

- Mensaje texto: Este dato contiene el texto a presentar en la pantalla del terminal según el resultado de la operación. Se pueden codificar hasta 255 distintos mensajes. Aunque, la empresa propietaria del terminal definirá el mensaje para cada caso, en la Tabla 7, se presentan los mensajes recomendables a presentar.

| Tabla 6 Lista de parámetros de interfaz de usuario | Lista de parámetros de interfaz de usuario | 103n Bytes | Mensaje texto | Tamaño (Bytes) | 100 | 100 | ............ | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tipo | dString | dString | ............ | dString |
|  |  |  |  | Identificador | Mensaje 1 | Mensaje 2 | ............ | Mensaje n |
|  |  |  | Aviso visual (LEDs) | Tamaño (Bytes) | 1 | 1 | ............ | 1 |
|  |  |  |  | Tipo | entero | entero | ............ | entero |
|  |  |  |  | Identificador | Aviso visual 1 | Aviso visual 2 | ............ | Aviso visual n |
|  | 0xD8 |  | Aviso acústico | Tamaño (Bytes) | 1 | 1 | ............ | 1 |
|  |  |  |  | Tipo | entero | entero | ............ | entero |
|  |  |  |  | Identificador | Aviso acústico 1 | Aviso acústico 2 | ............ | Aviso acústico n |
|  |  |  | Resultado | Tamaño (Bytes) | 1 | 1 | ............ | 1 |
|  |  |  |  | Tipo | entero | entero | ............ | entero |
|  |  |  |  | Identificador | Resultado 1 | Resultado 2 | ............ | Resultado n |
|  | Tipo | Longitud | Valor | No. | 1 | 2 | 3 | 4 |

La tabla siguiente presenta el mensaje de texto a presentar en la pantalla del terminal según el resultado de la operación.

| Tabla 7 Mensaje de texto según resultado de operación |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Resultado de operación | Código resultado (Hex) |
| 1 | Tarjeta correcta | 01 |
| 2 | Tarjeta ilegible (lectura de fichero no posible) | 80 |
| 3 | Tipo de tarjeta no válido | 81 |
| 4 | Tarjeta y/o terminal no auténticos | 82 |
| 5 | Tarjeta con aplicación no activa | 83 |
| 6 | Tarjeta con aplicación fuera del periodo de validez | 84 |
| 7 | Tarjeta con aplicación no admitida | 85 |
| 8 | Tarjeta con versión de aplicación no admitida | 86 |
| 9 | Tarjeta sin ningún título activo | 87 |
| 10 | Transacción interrumpida | 9A |
| 11 | Tarjeta sin ningún perfil válido | A7 |
| 12 | Falta de datos de configuración. Terminal fuera de servicio | F0 |

## LISTA DE PARAMETROS DE FUNCIONALIDAD

La lista de parámetros de funcionalidad del terminal se presenta en la tabla siguiente.

| Tabla 8 Lista de parámetros de funcionalidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xB1 | Lista de parámetros de funcionalidad |  |  |
| Longitud | 4 Byte |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Código identificador del terminal (el Byte más significativo indica el actor BIT) |  | entero | 3 |
| 2 | Tiempo de presentación de mensaje en pantalla (TP) |  | entero | 1 |

El parámetro tiempo de presentación de mensaje en pantalla Tp en segundos, especifica el tiempo que el terminal mantiene un mensaje en la pantalla.

## FECHA Y HORA ACTUAL

La fecha y la hora actual del terminal se actualizan periódicamente durante el día para poder garantizar operación correcta en las tareas donde se requiere información de hora.

# DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE SALDO

La aplicación de saldo se describe en esta sección. No se especifica el entorno gráfico del equipo sino solo la información mínima que se debe presentar en la pantalla del terminal en cada caso. Será la propia empresa que realiza la operación que diseñará el entorno gráfico para que sea amigable para el usuario (siempre cumpliendo con la definición de la funcionalidad que se define en el documento actual).

## DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OPERACIÓN

El diagrama de flujo presentado en define la operación de saldo, que también se puede analizar en los siguientes pasos:

- El propio terminal lee la información de configuración que tiene almacenada en su memoria.

- Se comprueba que todos los campos necesarios están definidos. En el caso de resultado negativo, el terminal informa que queda fuera de servicio y la ejecución del programa vuelve al punto 1.

- Se ejecuta el comando de lectura de datos de tarjeta sin contacto. Si el terminal no recibe ninguna respuesta, es decir si no hay tarjeta, la ejecución del programa vuelve al punto 1.

- Se leen los datos de la tarjeta.

- Se comprueba que los datos generales de la tarjeta (como periodo de validez, estado de activación etc.) son correctos. En caso de resultado negativo, se informa el usuario sobre el resultado de procesamiento del contenido de la tarjeta y la ejecución del programa vuelve al punto 1.

- Se presentan el contenido de los títulos de la tarjeta. En realidad se presentan los parámetros más importantes de cada título: nombre, periodo de validez o viajes disponibles para temporales o multiviajes respectivamente, para carga y recarga. Además, se genera un registro con la información más importante sobre la tarjeta.

- Después de un determinado periodo de tiempo sin ninguna actividad, el terminal deja de mantener los datos presentados en su pantalla y la ejecución del programa vuelve al punto 1.

Ilustración 1

## INICIO

En principio de la ejecución de la aplicación, el terminal se configura con los datos siguientes:

- Datos sobre títulos (4.1).

- Datos sobre aplicaciones y versiones admitidas (4.2).

- Datos sobre el interfaz del usuario (4.3).

- Parámetros de funcionalidad (4.4).

Si la información anteriormente definida no esta disponible (resultado con código 0xF0), se informa el usuario que no se puede usar el terminal (Tabla 7) y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2).

Ilustración 2

- Falta de datos de configuración. Terminal fuera de servicio.

## COMUNICACIÓN

A continuación se presenta la información:

Ilustración 3

- Por favor acerque una tarjeta.

Así el terminal indica que está esperando para que se acerque una tarjeta. Si dentro de un tiempo determinado (Tp segundos) no se acerca ninguna tarjeta se actúa un protector de pantalla.

Si se acerca una tarjeta, se establece una comunicación con el lector según define la norma ISO 14443-3 y 4:

- Se inicializa la conexión según 14443-3:

  - El terminal emite el comando REQA (Request Type A).

  - Alternativamente puede enviar el comando WUPA (Wake-Up Type A).

  - La o las tarjetas responden con el comando ATQA (Answer To Request Type A). Si no se encuentra ninguna tarjeta, la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2).

El terminal con la ayuda de los comandos ANTICOLLISION y SELECT detecta si existe caso de colisión y elige una tarjeta para la transacción. En el mismo momento el terminal recibe el número de serie (SerialNumber) de la tarjeta. En caso de que se encuentre más que una tarjeta dentro del alcance del lector del terminal, no se elige ninguna y no se realiza la operación. En este caso se informa el usuario (presentándole el mensaje siguiente durante Tp segundos), y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 4

- Por favor acerque solo una tarjeta.

- A continuación, se define el protocolo de transmisión según 14443-4.

  - El terminal emite el comando RATS (Request For Answer To Select) para pedir información sobre la capacidad de la tarjeta.

  - La tarjeta responde con el comando ATS (Answer To Select).

  - El terminal emite el comando PPS (Protocol And Parameter Selection Request) para comunicar a la tarjeta la velocidad de transmisión de datos que ha elegido para la comunicación.

  - La tarjeta responde con el comando PPSS (PPS Start Byte).

  - Si la tarjeta no puede responder dentro del tiempo determinado, solicita más tiempo con el comando WTX (Waiting Time Extension).

Si el resultado del proceso es negativo, se genera el código de resultado de operación 0x81 para indicar que el tipo de tarjeta leída no es válido, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 5

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:23

- Tipo de tarjeta no válido.

Si en cualquier momento durante la operación, se interrumpe la comunicación entre el terminal y la tarjeta (por ejemplo a causa de retirada prematura de la tarjeta), se genera el código de resultado de operación 0x9A para indicar que la operación se ha interrumpido, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 6

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:23

- Transacción interrumpida.

## SELECCIÓN DE APLICACIÓN

Se elige la aplicación con el comando siguiente:

SelectApplication(AID)

El parámetro AID representa el identificador de la aplicación.

Si ha habido algún error en la ejecución del comando, se genera el código de resultado de operación 0x85 para indicar que la aplicación no ha sido admitida, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 7

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:23

- Tarjeta con aplicación no admitida.

## PRUEBA DE AUTENTICIDAD

Antes de realizar un determinado acceso a un determinado fichero de la tarjeta, es necesario realizar la operación de autentificación para que cada parte (terminal y tarjeta) confirme que la otra tiene la clave necesaria para la transacción. Durante el proceso de autentificación no se emite ninguna clave. Simplemente, se manda el comando siguiente a la tarjeta:

- Autenticate(no.clave)

Además de la mutua autentificación, durante esta fase se obtiene la clave de sesión (a base de la clave que tienen las dos partes y números aleatorios), que desde aquel momento se usa para la encriptación / desencriptación de los datos emitidos. Si a continuación, se requiere otro tipo de acceso (lectura, escritura etc.) al mismo o a otro fichero (de la misma aplicación), es necesario realizar la operación de autentificación de nuevo (introduciendo el número de clave correspondiente) y obtener la clave de sesión.

Se introduce como parámetro en el comando de autentificación el número de clave que corresponde al determinado acceso (lectura o escritura) del determinado fichero. Más datos se pueden obtener en la sección sobre seguridad en c781003e-BIT-DOC-CON-TEK-AIT. El proceso de autenticación, que implica la tarjeta, el terminal y el módulo SAM, se analiza en otro documento dedicado exclusivamente a la aplicación del SAM del terminal de saldo.

Durante la operación de saldo, se ejecutan comandos que principalmente se asocian a la lectura de determinados ficheros. Se entiende que antes de ejecutar dichos comandos, se requiere la realización de la autentificación que por razones de simplicidad no se menciona en el análisis actual.

En caso de que por lo menos una parte no tenga la clave correcta, se genera el código de resultado de operación 0x82 para indicar que la operación de autentificación se ha realizado incorrectamente, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 8

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:23

- Tarjeta y / o terminal no auténticos.

## LECTURA DEL FICHERO DE DATOS GENERALES (FEdg)

El terminal lee el contenido del fichero de datos generales de la tarjeta. Se utiliza el siguiente comando:

ReadData(FileNo,Offset,Length)

Donde:

- FileNo: es el número del fichero.

- Offset: es la posición de inicio de lectura dentro del fichero.

- Length: es la cantidad de Bytes para leer del fichero.

En caso de error, se genera el código de resultado de operación 0x80 para indicar que la lectura de fichero no ha sido posible, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 9

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:23

- Tarjeta ilegible (lectura de fichero no posible).

### Comprobación de periodo de validez

Se comprueba que la fecha actual es posterior o igual a la fecha de inicio de validez de la aplicación ApplicationStartDate, y anterior o igual a la fecha de fin de validez de la aplicación ApplicationEndDate. En caso de resultado negativo, se genera el código de resultado de operación 0x84 para indicar que la aplicación se encuentra fuera de periodo de validez, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 10

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:54

- Tarjeta con aplicación fuera de periodo de validez.

### Comprobación de aplicación

Se comprueba que la aplicación TransportApplicationId de la tarjeta se incluye en la lista de las aplicaciones admitidas por el terminal (sección 4.2). En caso de resultado negativo, se genera el código de resultado de operación 0x85 para indicar que la aplicación de la tarjeta no es admitida, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 11

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:54

- Tarjeta con aplicación no admitida.

### Comprobación de versión

Se comprueba que la aplicación TransportApplicationVr de la tarjeta se incluye en la lista de las versiones admitidas por el terminal (sección 4.2). En caso de resultado negativo, se genera el código de resultado de operación 0x86 para indicar que la versión de la aplicación de la tarjeta no es admitida, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 12

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:54

- Tarjeta con versión de aplicación no admitida.

## LECTURA DEL FICHERO DE VALIDEZ FEvl

El terminal lee el contenido del fichero de validez FEvl de la tarjeta y así se obtienen los parámetros ValidityIndex. Se utiliza el comando de lectura de ficheros definido en 5.6. El caso de error de lectura se gestiona tal y como se ha descrito en dicha sección.

### Comprobación de validez de aplicación

Se comprueba que el parámetro ValidityIndex tiene la aplicación de transportes activa. En caso de resultado negativo, se genera el código de resultado de operación 0x83 para indicar que la aplicación no está activa, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 13

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:54

- Tarjeta con aplicación no activa.

### Comprobación de validez de títulos

Se comprueba que el parámetro ValidityIndex tiene al menos uno de los títulos activo. En caso de que no haya ningún título activo, se genera el código de resultado de operación 0x87 para indicar que no hay ningún título activo, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 14

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:54

- Tarjeta sin ningún título activo.

## LECTURA DEL FICHERO DE CONSUMO FEcs

El terminal lee el contenido del fichero de consumo FEcs de la tarjeta. Se utiliza el comando de lectura de ficheros definido en 5.6. El caso de error de lectura se gestiona tal y como se ha descrito en dicha sección.

### Comprobación de validez de aplicación

Se comprueba que el parámetro ValidityIndex del FEcs tiene la aplicación de transportes activa. El caso de resultado negativo se gestiona tal y como se ha descrito en 5.7.1.

### Comprobación de validez de títulos

Se comprueba que el parámetro ValidityIndex del FEcs tiene al menos uno de los títulos activo. El caso de ningún título activo se gestiona tal y como se ha descrito en 5.7.2.

## LECTURA DEL FICHERO DE ACTIVACIÓN Y PERFILES FEap

El terminal lee el contenido del fichero de activación y perfiles FEap de la tarjeta. Se utiliza el comando de lectura de ficheros definido en 5.6. El caso de error de lectura se gestiona tal y como se ha descrito en dicha sección.

### Comprobación de validez de aplicación

Se comprueba que el parámetro ValidityIndex del FEap tiene la aplicación de transportes activa. El caso de resultado negativo se gestiona tal y como se ha descrito en 5.7.1.

### Comprobación de validez de títulos

Se comprueba que el parámetro ValidityIndex del FEap tiene al menos uno de los títulos activo. El caso de ningún título activo se gestiona tal y como se ha descrito en 5.7.2.

### Comprobación de validez de perfil(es)

Se comprueba que por lo menos en uno de los perfiles incluidos en el fichero FEap, la fecha actual es posterior o igual a la fecha de inicio de validez del perfil UserProfileValidityDaten, y anterior o igual a la fecha de fin de validez del perfil UserProfileExpiryDaten. En caso de resultado negativo, se genera el código de resultado de operación 0xA7 para indicar que no hay ningún perfil válido, se presenta el mensaje siguiente (según Tabla 7) durante Tp segundos y la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2):

Ilustración 15

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:54

- Tarjeta sin ningún perfil válido.

## LECTURA DE LOS FICHEROS DE DATOS DE TÍTULOS FEdt

El terminal lee el contenido de los ficheros de datos de títulos FEdt de la tarjeta. Solo se leen los ficheros que corresponden a títulos activos según el análisis anterior. Se utiliza el comando de lectura de ficheros definido en 5.6. El caso de error de lectura se gestiona tal y como se ha descrito en dicha sección.

## LECTURA DE LOS FICHEROS DE DATOS HISTÓRICOS DE ACCESO FEha

El terminal lee el contenido de los ficheros de datos históricos de acceso de la tarjeta. Solo se leen los ficheros de datos históricos que corresponden a datos de títulos leídos en 5.10. Se utiliza el comando de lectura de ficheros definido en 5.6. El caso de error de lectura se gestiona tal y como se ha descrito en dicha sección.

## PRESENTACIÓN DE DATOS AL USUARIO

A continuación el terminal presenta en su pantalla los parámetros más importantes de la tarjeta:

Ilustración 16

- Fecha:	23/06/2006

- Hora:	15:48

- INFORMACIÓN TARJETA

- Número serie:	0x041234567890AB

- Fin de validez:	31/12/2008

- INFORMACIÓN 1er TÍTULO

- Título:	Abono Anual A

- Validez (carga):	01/01/2006 – 31/12/2006

- Validez (recarga):	[No disponible]

- INFORMACIÓN 2do TÍTULO

- Título:	MetroBús

- Validez (carga):	05 viajes

- Validez (recarga):	[No disponible]

- INFORMACIÓN 3er TÍTULO

- Título:	[No disponible]

- Validez (carga):	[No disponible]

- Validez (recarga):	[No disponible]

- Pulse la tecla “” para continuar.

Los parámetros que se presentan son:

- Datos sobre el terminal de saldo:

  - Fecha: la fecha actual (sección 4.4).

  - Hora: la hora actual (sección 4.4).

- Datos sobre la tarjeta:

  - Número Serie: el número de serie del circuito integrado incorporado en la tarjeta adquirido durante el inicio de la comunicación con la tarjeta (sección 5.3).

  - Fin validez: la fecha de fin de validez de la tarjeta, o sea el valor del parámetro TransportApplicationEndDate del fichero FEdg.

- Datos sobre el o los títulos:

  - Título: el nombre del título. Para que el terminal pueda presentar el texto – descripción (en lugar de un código), se busca el código ContractCode del FEdt en las lista de de títulos (definida en 4.1) que el terminal puede leer, y si se encuentra, se presenta el parámetro ContractName (4.1). En el caso contrario, se presenta el código ContractCode del fichero FEdt.

  - Validez (carga):

    - Para los títulos de tipo no multiviaje (por ejemplo temporal etc.) como validez (carga) se presenta un periodo con:

      - Inicio: fecha de la primera validación que define el parámetro AccessEventInFirstPayDateCharge del fichero FEha. Si dicho parámetro tiene el valor 0x0000, se indica que no se ha usado nunca el título, y en este caso la fecha de inicio es la que define el parámetro ContractChargeStartDate del fichero FEdt.

      - Fin: fecha que se determina contando el tiempo que define el parámetro ContractFirstUseValidityPeriod del fichero FEdt a partir de fecha de la primera validación. Si el parámetro AccessEventInFirstPayDateCharge del fichero FEha tiene el valor 0x0000, se indica que no se ha usado nunca el título, y en este caso la fecha de fin es la que define el parámetro ContractChargeEndDate del fichero FEdt.

    - Para los títulos de tipo multiviaje como validez (carga) se presenta la cantidad de viajes actualmente disponibles, que se calcula restando el parámetro ContractChargeUnits (del fichero FEdt) del factor [AccessEventUnits + AccessEventReturnUnits] (del fichero FEha).

  - Validez (recarga):

    - Para los títulos de tipo no multiviaje (por ejemplo temporal etc.) como validez (recarga) se presenta un periodo con:

      - Inicio: fecha de la primera validación que define el parámetro AccessEventInFirstPayDateRecharge del fichero FEha. Si dicho parámetro tiene el valor 0x0000, se indica que no se ha usado nunca la parte de recarga del título, y en este caso la fecha de inicio es la que define el parámetro ContractRechargeStartDate del fichero FEdt.

      - Fin: fecha que se determina contando el tiempo que define el parámetro ContractFirstUSeValidityPeriod del fichero FEdt a partir de fecha de la primera validación. Si el parámetro AccessEventInFirstPayDateRecharge del fichero FEha tiene el valor 0x0000, se indica que no se ha usado nunca la parte de el título, y en este caso la fecha de fin es la que define el parámetro ContractChargeEndDate del fichero FEdt.

    - Para los títulos de tipo multiviaje como validez (recarga) se presenta la cantidad de viajes actualmente disponibles, que se calcula restando el parámetro ContractRechargeUnits (del fichero FEdt) del factor [AccessEventUnits + AccessEventReturnUnits] (del fichero FEha).

El parámetro ContractNumber en cada fichero FEdt se usa para saber si es el primero, el segundo o el tercer título. Así, que los valores 1, 2 y 3 corresponden al primero, segundo y tercer título respectivamente.

El terminal dispondrá de dos teclas (arriba y abajo, para poder desplazar el texto en los casos donde no caben todos los datos del contenido de la tarjeta en la pantalla).

A continuación, la ejecución del programa vuelve al inicio (5.2) cuando el usuario pulsa la tecla “” o pasa un determinado periodo de tiempo (Tp segundos) sin actividad (sin pulsar ninguna tecla o sin acercar ninguna tarjeta).

## REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL TERMINAL

Se registrará la información de la operación en los TLVs CBh/CCh, según las especificaciones del documento “Aplicación de Venta de Títulos para TMI 2-0d2debfc-BIT-DOC-CON-TEK.doc”

# BIBLIOGRAFÍA

- Mifare DESFire – Contactless Multi-Application IC with DES and 3DES Security MF3 IC D40, Product Specification, Revision 3.1, PHILIPS Semiconductors, April 2004.

- Mifare DESFIRE – Features and Hints, Product Specification, Revision 1.0, PHILIPS Semiconductors, February 2004.

- Norma  ISO/IEC 7816-4, Tecnología de la Información, Tarjetas de Identificación, Tarjetas con Circuito(s) Integrado(s) con Contactos, Parte 4: Comandos Intersectoriales para los Intercambios, AENOR, Febrero 1998.

- Normas ISO/IEC 7810:2003, 7816-1:1998, 14443-1:1997, 14443-2:2001, 14443-3:2001, y 14443-4:2001.