| DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS DE VALIDACIONES PARA METROS LIGEROS LÍNEAS ML-1, ML-2 Y ML-3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN SISTEMA Y EXTRUCTURA DE LAS VALIDACIONES DEL SISTEMA DE PEAJE EMBARCADO DE METROS LIGEROS. |  |  |
| Vicente García Javier Sanz | DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO E I+D DE MATERIAL MÓVIL E INSTALACIONES G. Mto. E. y Peaje – G. Proy. T. S. y Control | Abril, 07 |

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

| REV. | FECHA | APARTADO MODIFICADO | DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25/04/2007 27/04/2007 | 2 2 (pag 12) | Definición de un nuevo código de rechazo (92) y aclaración de los códigos de aceptación (00 y 03) Se sustituye el texto “Las Tablas” por “Pinar de Chamartín” ya que era una errata. |

1.	ANTECEDENTES	3

2.	TRANSACCIONES	3

3.	FORMATO DE FICHERO DE TRANSACCIONES	16

# ANTECEDENTES

El sistema de control de peaje definido para su implantación en las líneas de Metro Ligero ML-1 (Pinar de Chamartín – Sanchinarro – Las Tablas), ML-2 (Colonia Jardín – Pozuelo) y ML-3 (Colonia Jardín – Boadilla) de la Comunidad de Madrid, está basado en un sistema de control abierto, en donde en la unidades de material móvil, se localizan validadoras o canceladoras de títulos en soporte magnético formato EDMONSON o sin contacto donde se procederá a la validación de los títulos.

El sistema dispone de dos consolas ubicadas una en cada cabina de conducción y que realizan la función de interface de intercambio de información entre el conductor y el sistema de control de peaje embarcado.

Dentro del habitáculo destinado a los viajeros se dispone de canceladoras de títulos de transporte (6 magnéticas y 4 TSC en ML-1 y 6 magnéticas en ML-2 y ML-3).

El sistema embarcado dispone de una red de comunicaciones inalámbrica WI-FI, mediante la que se realizará la descarga de datos de validación y las comunicaciones con tierra de las posibles anomalías que se detecten en el sistema.

El presente documento define las características del sistema de cancelación embarcada y los registros que se generarán en cada transacción.

# TRANSACCIONES

Las validadoras instaladas en los Metros Ligeros realizarán anotaciones independientes por cada una de las transacciones que realicen. Dichas transacciones serán enviadas a la correspondiente consola embarcada para que proceda a su volcado a los servidores instalados en tierra mediante el sistema de comunicaciones WI-FI. Las anotaciones de las transacciones quedarán almacenadas en las validadoras con una marca específica que indique que el dato ha sido enviado. Cuando la memoria de las canceladoras se complete, se irán borrando aquellas transacciones con mayor antigüedad.

Existirán dos tipos de anotaciones, aquellas que se generen por títulos en soporte de tarjeta sin contacto y las que se generen por títulos en soporte magnético. En principio tanto unas como otras tendrán los mismos campos que corresponderán con los definidos en el Proyecto BIT con motivo de la implantación de la tarjeta sin contacto, en el caso de los títulos en soporte magnético, los campos que no procedan se cumplimentarán sus bits con ceros.

En el presente documento no se aborda la estructura de las transacciones sin contacto puesto que deben ser acordes con lo definido en el “Definición de la Operación de validación” de la Aplicación de Transporte TMI 2.

En el caso de las transacciones de billetes en formato magnético, las transacciones generarán líneas en binario con los campos que a continuación se especifican (el número entre paréntesis son los bytes que ocupa cada campo en binario).

En los campos definidos en el presente documento el Byte menos significativo es el Byte 1. El bits menos significativo dentro byte el bit 0, y por lo tanto el más significativo es el bit 7.

Ejemplo de generación de un registro de transacción:

<validacion TipoTLV=”C0h” Versión=”1.0”>

<transacciones tipo=raw numTransacciones=1>

<!-- En cada línea figura

SerialNumber(7)+AccessEventCounter(4)+Date(2)+hortTime(2)+PayPoint(6)+ ContractCode(2)+ContractCompanyPropietary(1)+

ContractUserProfileType(1)+ContractUserProfileCompanyPropietary(1)+

Numero Serie SAM compra(3)+Numero Serie SAM validador(3)+Contador de transacciones del validador(3)+Resultado de la transacción(1)+Version lista negra(2)+Version lista rangos(2)+Número de expedición(2)+Fecha venta(2)+Fecha primera validación(2)+ Firma digital(4)-->

043E2F8120A170000003AD0D2D36920201020101012001010101002EE098BE760001E2040076000100000B420C3EA91F0785

</transacciones>

</validacion>

En donde:

SerialNumber: Número de serie de la tarjeta (7 bytes). En el caso de las tarjetas sin contacto este campo representa un número único de la tarjeta SerialNumber. En el caso de los títulos en soporte magnético, al no disponer el soporte de dicha identificación, este campo se rellenará con ceros, por lo que el campo valdrá 0x00000000000000.

AccessEventCounter: Contador de eventos de tarjeta (4 bytes). En el caso de las tarjetas sin contacto representa un contador interno de los eventos de la tarjeta. En el caso de los títulos en soporte magnético, al no disponer el soporte de dicha información, dicho contador este campo se rellenará con ceros, por lo que el campo valdrá 0x00000000.

En el caso de la tecnología sin contacto la unión de los campos (SerialNumber + AccessEventCounter) forman un número único que identifica a la transacción. En el caso de las transacciones magnéticas estos dos campos tomarán el valor, cero lo que identificará este tipo de transacciones.

Date: Fecha de la transacción, Tanto en las transacciones sin contacto como en las magnéticas representa la fecha de la transacción. Rango: 01/01/2001 – 31/12/2127 (2 bytes)

| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Año |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  | Día |  |  |  |  |

| No. | Datos día |  | Datos mes |  | Datos años |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Día | Valor (Hex) | Mes | Valor (Hex) | Año | Valor(Hex) |
| 1 | Ninguno | 00 | Ninguno | 00 | Ninguno | 00 |
| 2 | Día 1 | 01 | Enero | 01 | 2001 | 01 |
| 3 | Día 2 | 02 | Febrero | 02 | 2002 | 02 |
| 4 | Día 3 | 03 | Marzo | 03 | 2003 | 03 |
| 5 | Día 4 | 04 | Abril | 04 | 2004 | 04 |
| 6 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 7 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 8 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 9 | Día 27 | 1B | Noviembre | 0B | 2123 | 7B |
| 10 | Día 28 | 1C | Diciembre | 0C | 2124 | 7C |
| 11 | Día 29 | 1D | No se usa | 0D | 2125 | 7D |
| 12 | Día 30 | 1E | No se usa | 0E | 2126 | 7E |
| 13 | Día 31 | 1F | No se usa | 0F | 2127 | 7F |

ShortTime: Hora de la transacción. Tanto en las transacciones sin contacto como en las magnéticas representa la hora [hh:mm:ss] a la que se produce la transacción. Resolución de 2 segundos tamaño (2 bytes)

| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Hora |  |  |  |  | Minuto |  |  |  |  |  | Segundo |  |  |  |  |

| No. | Datos Segundo |  | Datos Minuto |  | Datos Hora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Segundo | Valor | Minuto | Valor | Hora | Valor |
| 1 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 2 | 1 | 00 | 1 | 01 | 1 | 01 |
| 3 | 2 | 01 | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 4 | 3 | 01 | ........ | ........ | ........ | ........ |
|  | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 5 | ........ | ........ | 58 | 3A | 22 | 16 |
| 6 | 58 | 1D | 59 | 3B | 23 | 17 |
| 7 | 59 | 1D | No se usa | 3C | No se usa | 18 |
| 8 | No se usa | 1E | No se usa | ........ | No se usa | ........ |
| 9 | No se usa | 1F | No se usa | 3F | No se usa | 1F |

Punto de acceso: (PayPoint) Tanto en las transacciones sin contacto como en las magnéticas representa el punto de validación del titulo. Este campo identifica los datos individuales del validador y del operado donde se realiza la transacción. (6 bytes).

| Byte 6 | Byte 5 | Byte 4 | Byte 3 | Byte 2 |  | Byte 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METRO LIGERO | Línea | Estación | Unidad de Tren |  | Vía | Terminal consumo |

En donde:

METRO LIGERO:  Los 8 bits correspondientes al byte 6 que tomarán el valor 0xFB, correspondiente con el valor en hexadecimal definido por el Proyecto BIT para las líneas de Metro Ligero. El CRT se reserva la posibilidad de generar nuevos valores para diferenciar a distintos Operadores de líneas de Metros Ligeros. En saso de que esto suceda se actualizará en posteriores actualizaciones del documento.

Línea: 8 bits correspondientes al byte 5 que definen la Línea por la que circula el tren ligero. Está pendiente de consensuar con el CRT la numeración de las líneas de Metro Ligero.

Estación: 8 bits correspondientes al byte 4 que definen el número de la estación anterior a la inter-estación donde se cancela el título. El número de estación, coincidirá con el atributo ORDEN de la tabla de PARADAS (TCOMA14PA), en vez del número administrativo de la estación (atributo ESTACIONES de TCOMA10ET), mediante este sistema se pretende permitir la concurrencia de varias paradas en una estación. No obstante queda pendiente de consensuar con el CRT la numeración de las estaciones de las líneas de Metro Ligero.

Unidad de Tren: 14 bits correspondientes al byte 3 y a los 6 bits de mayor peso del byte 2 que corresponden con el número asignado a la unidad de Metro Ligero. Las unidades de ML-1, 2 y 3 se numeran de forma correlativa desde la unidad 101 hasta la unidad 135.  A modo de ejemplo en la siguiente tabla se especifica como se numera la unidad 101 en binario cuyo valor en hexadecimal será 65.

| Byte 3 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| Unidad de tren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vía |  |

Vía: 2 bits de menor peso pertenecientes al byte 2 que corresponden con el número de la vía por la que circula la unidad vía 1 (valor binario bit1–bit0 [01]),sentido ascendente y vía 2 (valor binario bit1–bit0 [10]) sentido descendente.

Terminal de consumo: Corresponde con los 8 bits del byte 1 y representa el número de cancelador dentro del tren. Las canceladoras se numerarán en sentido ascendente empezando desde el M1 y desde la vía de la derecha mirando a la cabina desde el interior del coche según dibujo adjunto. Por lo tanto Validadora 1 se representará 0x01

En lo relativo a la actualización del punto de acceso en la banda magnética de los billetes, en la actualidad hay un total de 16 bit´s destinados a la información relativa al punto donde se valida. Se establece que en el caso de los Metros Ligeros 6 bits estarán destinados a reconocer el número de estación, 6 destinados a la numeración de la unidad donde se valida y 4 destinados al equipo donde se valida. Con los 6 bit´s destinado a la unidad tren, se pueden conseguir 63 combinaciones, este campo se cumplimentará con el dígito de las unidades y decenas de la unidad del tren que donde se valida, por ejemplo una validación en el tren 101, se rellenará en el campo el código 01 (000001), en el caso de la unidad 102 el código del campo será 02 (000010), etc.

Contract Code: Código del titulo validado o rechazado (2 bytes). En el caso del Sin Contacto los códigos de títulos serán los definidos por el Consorcio para el proyecto BIT. En el caso de una transacción magnética serán los códigos de títulos definidos hasta ahora por el Consorcio para los billetes magnéticos  (proyecto AIM-112).  La generación del campo de dContract para los títulos magnéticos responderán a la siguiente regla

| dContract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Tipo del título |  |  |  | Código del título |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Donde:

| Tipos de títulos |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tipo de título | Valor (Hex) |
| 1 | Título magnético | 0 |
| 2 | Título temporal TSC | 1 |
| 3 | Título multiviaje TSC | 2 |
| 4 | RFU | 3 – F |

A partir del código 0x0001 se ubicarán los títulos especificados en el AIM conservando los posibles saltos de reserva de códigos que se especifican en dicho documento. Queda pendiente por definir aquellos nuevos títulos que puedan generar el CRT con motivo del Plan de Ampliación 2003/2007.

| Análisis del campo dContract [1] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tipo de título | Valor (Hex) | No. | Tipo de título | Valor (Hex) |
| 1 | Ningún título | 0000 |  |  |  |
| 2 | Sencillo Metro Madrid | 0001 |  |  |  |
| 3 | 10 Viajes Metro Madrid | 0002 |  |  |  |
| 4 | ............... | ........ |  |  |  |
| 5 | .............. | ........ |  |  |  |

ContractCompanyPropietary: Campo sólo valido para el Sin Contacto. En el caso del magnético valdrá 0x00 (1 byte).

ContractUserProfileType: Campo sólo valido para el Sin Contacto. En el caso del magnético valdrá 0x00 (1 byte).

ContractUserProfileCompanyPropietary: Campo sólo valido para el Sin Contacto. En el caso del magnético valdrá 0x00 (1 byte).

Numero Serie SAM compra: Campo sólo valido para el Sin Contacto. En el caso del magnético valdrá 0x000000 (3 bytes).

Numero Serie SAM validador: Campo sólo valido para el Sin Contacto. En el caso del magnético valdrá 0x000000 (3 bytes).

Contador de transacciones del validador: número de transacciones del validador (tanto magnéticas como sin contacto) (3 bytes).

Resultado de la transacción: código del resultado de la transacción (validación o rechazo).

En el caso del Sin Contacto los códigos de títulos serán los definidos por el Consorcio para el proyecto BIT.

En el caso del billete magnético serán los códigos de rechazo definidos hasta ahora para dichos billetes (1 byte), mas un nuevo código  92 “Billete con entrada valida previa en barrera Metro Ligero”. Se hace necesario definir este nuevo código de rechazo en validadoras debido a la existencia de barreras de Peaje en las estaciones de Pinar de Chamartín y Mª Tudor de ML-1 y en la estación de Colonia Jardín de ML2-3. En estas estaciones se deberá cancelar el título en las baterías de Peaje correspondientes, por lo que habrá que tener en cuenta que si el viajero, una vez que haya subido al tren vuelve a cancelar el título en la validadora en esa misma estación, no se hará ningún apunte contable, no se le cancelará otro viaje y se anotará el código de rechazo 92.

En el caso de que el título no sea cancelado en esa misma estación o habiendo sido cancelado en dicha estación la validación se realice en un tiempo superior a 40 minutos, se cancelará un nuevo viaje y se realizarán los apuntes contables correspondientes.

Esto se aplicará a todos los títulos de transporte.

Los códigos asignados a los rechazos de los títulos magnéticos serán:

| Tabla Rechazos títulos magnéticos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cod. rechazo AIM. | Resultado | Valor (Hex) |
| 1 | Lectura inicial con huecos | 1D |
| 2 | Mas de 145 bits leídos o billete largo | 1E |
| 3 | No se encuentra mensaje correcto | 1F |
| 4 | Error en la decodificación | 20 |
| 5 | Billete borrado, mal introducido o virgen | 21 |
| 6 | Chequeo redundante cíclico (CRC), mal | 22 |
| 7 | Chequeo redundante longitudinal (LRC), mal | 23 |
| 8 | Tipo no valido | 24 |
| 9 | Seguridad horaria contra fraude | 25 |
| 10 | Año leído con valor incorrecto (>= 10) | 26 |
| 11 | Mes leído con valor incorrecto (= 0 o > 12) | 27 |
| 12 | Día leído con valor incorrecto (= 0 o > 31) | 28 |
| 13 | Horas y/o minutos leídos incorrectos (> 23, > 59) | 29 |
| 14 | Desconocida | 2A |
| 15 | Tarifa incorrecta Metrobús (EMT) | 2B |
| 16 | Tarifa incorrecta sencillos | 2C |
| 17 | Tarifa incorrecta Metrobús (METRO) | 2D |
| 18 | Secuencia de captadores incorrecta | 2E |
| 19 | Billete sencillo usado | 2F |
| 20 | Metrobús (METRO) con número de viajes a 0 o > 10 | 30 |
| 21 | Metrobús (METRO) con 10 viajes usados. | 31 |
| 22 | Billete de agente con sección, número de sección o familia=0 | 32 |
| 23 | Billete de agente con año validación distinto del actual | 33 |
| 24 | Temporal CADUCADO | 34 |
| 25 | Temporal con número de identificación =0 | 35 |
| 26 | Temporal en sábado o domingo | 36 |
| 27 | Temporal horario no autorizado | 37 |
| 28 | Anual con marca de no valido por uso indebido | 38 |
| 29 | Anual caducado (de otro año) | 39 |
| 30 | Anual localizado en la tabla de extraviados | 3A |
| 31 | Mensual de año distinto del actual | 3B |
| 32 | Mensual de mes distinto del actual | 3C |
| 33 | Mensual de otra Zona | 3D |
| 34 | Anual de otra Zona | 3E |
| 35 | Escolar Extraviado | 3F |
| 36 | Turístico 5 días, caducado | 40 |
| 37 | Turístico 3 días, caducado | 41 |
| 38 | Billete propiedad de metro con MD <> 0 | 42 |
| 39 | Incoherencia entre campos o campos vírgenes <> 0 | 43 |
| 40 | Combinado fuera de validez | 44 |
| 41 | Combinado en zona no válida | 45 |
| 42 | Metrobús (EMT) con 10 viajes usados. | 46 |
| 43 | Metrobús (EMT) con número de viajes a 0 o > 10 | 47 |
| 44 | Tarifa incorrecta billete sencillo combinado | 48 |
| 45 | Billete sencillo combinado agotado | 49 |
| 46 | Billete sencillo combinado de zona incorrecta | 4A |
| 47 | Tarifa incorrecta billete 10 viajes combinado | 4B |
| 48 | Billete 10 viajes combinado agotado | 4C |
| 49 | Billete 10 viajes combinado de zona incorrecta | 4D |
| 50 | 10 viajes Combinado con número viajes=0 en no usado o >10 | 4E |
| 51 | Tarifa incorrecta billetes sencillo TFM | 4F |
| 52 | Billete sencillo TFM agotado | 50 |
| 53 | Billete sencillo TFM de zona incorrecta | 51 |
| 54 | Tarifa incorrecta billete 10 viajes TFM | 52 |
| 55 | Billete 10 viajes TFM agotado | 53 |
| 56 | Billete 10 viajes TFM de zona incorrecta | 54 |
| 57 | 10 viajes TFM con número de viajes=0 en uno usado o >10 | 55 |
| 58 | 58 desconocida | 56 |
| 59 | 59 desconocido | 57 |
| 60 | 60 desconocida | 58 |
| 61 | Billete comercial agotado | 59 |
| 62 | Billete comercial caducado por fecha | 60 |
| 63 | Tarifa incorrecta de titulo comercial | 5A |
| 64 | Billete comercial de zona incorrecta | 5B |
| 65 | Billete comercial usado con viajes=0 o >10 | 5C |
| 66 | 66 desconocida | 5D |
| 67 | 67 desconocida | 5E |
| 68 | 68 Desconocida | 5F |
| 69 | 69 desconocida | 61 |
| 70 | 70 desconocida | 62 |
| 71 | 71 desconocido | 63 |
| 72 | 72 desconocida | 64 |
| 73 | 73 desconocido | 65 |
|  |  | 66 |
| 75 | 75 desconocido | 67 |
| 76 | 76 desconocida | 68 |
| 77 | 77 desconocido | 69 |
|  |  | 6A |
| 79 | 79 desconocida | 6B |
|  |  | 6C |
| 81 | 81 desconocido | 6D |
|  |  | 6E |
| 83 | 83 desconocido | 6F |
|  |  | 70 |
| 85 | 85 desconocido | 71 |
|  |  | 72 |
| 87 | 87 desconocido | 73 |
|  |  | 74 |
| 89 | 89 desconocida | 75 |
| 90 | 90 desconocida | 76 |
|  |  | 77 |
| 92 | 92 Billete con entrada válida previa en barrera Metro Ligero | 78 |
| 93 | 93 desconocida | 79 |
| 94 | 94 desconocida | 7A |
| 95 | 95 desconocida | 7B |
|  |  | 7C |
|  |  | 7D |
| 98 | 98 desconocida | 7E |
| 99 | 99 desconocida | 7F |

Queda pendiente por definir aquellos nuevos títulos que puedan generar el CRT con motivo del Plan de Ampliación 2003/2007.

Los códigos asignados a la aceptación de los títulos magnéticos serán:

| Tabla Aceptación títulos magnéticos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Valor (Hex) |  |
| Validación correcta | 00 |  |
| Validación correcta sin descuento de viaje (en trasbordo) | 03 |  |

El código 00 se anotara en los casos de validación correcta de cualquier tipo de título en las validadoras embarcadas en tren. Se ha definido un nuevo código 03 para las validaciones realizadas cuando se realice un trasbordo entre dos ámbitos diferentes: entre MetroNorte y Metro Ligero 1 con el título sencillo combinado, sencillo combinado mas suplemento Aeropuerto, sencillo MetroMadrid, sencillo MetroMadrid mas suplemento Aeropuerto y Metrobus y entre Metro Y MetroLigero 2 y 3 con el título sencillo combinado y sencillo combinado mas suplemento Aeropuerto.

En concreto se anotará en:

- cancelación en validadora embarcada en la estación de Las Tablas de ML-1, cuando el título se haya cancelado por la batería de salida de la estación de Las Tablas de MetroNorte en un plazo inferior a 40’.

- Cancelación en validadora embarcada en la estación de Pinar de Chamartín de ML-1, cuando el título se haya cancelado por cualquier batería de entrada de Metro en un plazo inferior a 3 horas.

- Cancelación en validadora embarcada en la estación de Colonia Jardín de ML-2-3,cuando el título haya sido cancelado por cualquier batería de entrada de Metro  en un plazo inferior a 3 horas.

Version lista negra: Campo sólo valido para el Sin Contacto. En el caso del magnético valdrá 0x0000 (2 bytes).

Version lista negra rangos: Campo sólo valido para el Sin Contacto. En el caso del magnético valdrá 0x0000 (2 bytes).

Número de expedición: Tanto en transacciones magnéticas como sin contacto, corresponde con el número de viaje que está realizando el vehículo cuando se realiza la validación (contado desde el inicio de servicio del día actual en la línea). Valor por defecto será 0x00 (2 bytes).

Fecha compra: Campo sólo valido para el Sin Contacto. En el caso del magnético valdrá 0x0000 (2 bytes).

Fecha primera validación: Campo sólo valido para el Sin Contacto. En el caso del magnético valdrá 0x0000 (2 bytes).

Firma digital: Campo sólo valido para el Sin Contacto. En el caso del magnético valdrá 0x00000000 (4 bytes).

# FORMATO DE FICHERO DE TRANSACCIONES

Las validaciones anteriormente definidas se almacenará y enviarán en ficheros que serán enviados al sistema Corporativo de Gestión del Peaje (GESPEAJE) una vez por jornada. Estos ficheros almacenarán las anotaciones que se hayan generado en cada una de las validaciones y que no hayan sido enviadas a GESPEAJE. El formato de los fichero será xml.

La denominación del fichero de transmisión de registros e validaciones REGVAL se ajustará al siguiente formato para su recepción de la aplicación de Gestión de Peaje del Operador correspondiente:

mddhhmmss_texto_MOV.vnn

Siendo

m: mes según el criterio actual E Enero, F Febrero, M Marzo, A Abril, Y Mayo, J Junio, L Julio, G Agosto, S Septiembre, O Octubre, N Noviembre, D Diciembre.

dd: día del mes ajustado a la derecha y relleno de ceros por la izquierda.

hhmmss: hora, minuto y segundo en el que se abrió o cerró el fichero, en formato 24 horas cada bloque, ajustado a la derecha y relleno de cero por la izquierda.

_texto_ : cualquier anotación. En este caso será el hostname del servidor de tierra desde donde sube el fichero.

MOV: partícula que identifique a los dispositivos móviles (embarcados) a diferencia de los actuales PPT para pupitres y torniquetes en tierra METT para máquinas de venta automática y MBT para máquinas de venta en taquilla.

.vnn: v partícula que identifica al dispositivo móvil y nn un número de orden que se incrementaría si se produjera mas de un fichero en el mismo segundo.

Ejemplo de un fichero generado el 12 de Septiembre a las 02:10:35, desde el servidor “lastablas” será.

S1209021035_lastablas_MOV.v01

El fichero irá compactado en formato “tar” y comprimido usando el formato “gzip”. Será el servidor de instalado en tierra quien convertirá los datos de las validaciones que se han producido a lo largo de la jornada al compuesto para la aplicación de gestión de peaje.

Además el fichero REGVAL, que almacena tanto las transacciones de títulos en soporte sin contacto como las producidas por títulos en soporte magnético, el sistema generará un REGVALSC que almacenará exclusivamente aquellas transacciones que se han sido realizadas por títulos en soporte sin contacto. Dicho archivo será enviado al servidor específico  del Proyecto BIT (SERVBIT) en el caso de ML-1 o al servidor específico en el caso de ML-2 y ML-3 en el momento que se produzcan este tipo de transacciones en esas líneas en ambos casos para su posterior análisis por parte del CRT.

De igual forma el sistema generará el resto de ficheros específicos del proyecto BIT como el TSCLOG.