Página: 1 de 56Cód. Formato: F 011 01

INFORME

Metro de Madrid, S.A.

Unidad de Mant. de Instalaciones Fijas

Gerencia de Mant. Electrom. y Peaje

Área de Sistemas de Venta y Peaje

modificación de títulos existentes por el plan

ampliación 2003-2007

VPE-IN-07-005

Revisión nº.:11

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

| REV. | FECHA | APARTADO MODIFICADO | DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 07/02/2007 | 4.2.3 4.3 | B) PINAR DE CHAMARTÍN • HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3 horas • PUNTO DE ENTRADA: Cualquier estación de Metro • CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA ‘11’ BARRERA INTERMEDIA C) COLONIA JARDÍN • HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3 horas • PUNTO DE ENTRADA: Cualquier estación de Metro, • CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA ‘11’ BARRERA INTERMEDIA > En el caso de que el viajero accede por otra estación: CONTADOR SUPLEMENTO=0 > En el caso de que el Viajero sale por otras estaciones diferentes a AEROPUERTO: CONTADOR SUPLEMENTO=0 |
| 05 06 07 08 09 10 11 | 07/02/2007 15/02/2007 16/02/2007 21/02/2007 12/03/2007 14/03/2007 15/03/2007 07/05/2007 | 3.3 3.3 4.2.3 B) 3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.2 4.3.3 4.3.4 3.2 4.2.3 3.1 3.3 4.1.3 4.2.3 B) C) 4.3.5 ANEXO | Modificación de la banda magnética REDUNDANCIA: "0" No redundancia. "1" Redundancia CONTADOR DE ENTRADAS CON SUPLEMENTOS: Posición 75 a 78 LIBRE : Posición 79 a 82 (4 bit). Será 0. LIBRE : Posición 94 a 101 (8 bits). Será 0. NOTA 10 PUNTO DE ENTRDA Si se deberá modificar el punto de entrada, la fecha y la hora  CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1 en el primer paso por la barrera, para los siguientes pasos durante 5 minutos CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1 NUEVO PUNTO, TRATAMIENTOS DE ENTRADA NUEVO PUNTO, TRATAMIENTOS DESALIDA PUNTO DE ENTRADA <<Descripción de un nuevo contador para el el sencillo combinado con un uso previo>>  HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 40 minutos BANDA SENCILLO METROMADRID BANDA 10 VIAJES METROBUS TRATAMIENTO EN ML1 PINAR DE CHAMARTIN COLONIA JARDÍN DEFINICIÓN DE NUEVO PUNTO PINAR CHAMARTÍN |

| REALIZADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Fdo.: Rebeca Pestaña Pérez DNE: 15856 | Fdo.: Carlos Barroso Nieto DNE: 5654 | Fdo.: DNE: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN

2	OBJETIVO DEL DOCUMENTO

3	MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA MAGNÉTICA

3.1 Sencillo MetroMadrid.

3.2 Sencillo Combinado

3.3 10 viajes MetroBus

4	TRATAMIENTO A REALIZAR EN LOS TÍTULOS

4.1 Sencillo MetroMadrid

4.2 Sencillo Combinado.

4.3 10 viajes MetroBus

ANEXO

PLANO DE PINAR DE CHAMARTÍN

1 INTRODUCCIÓN

El actual sistema de tarifas implantado por el Consorcio Regional de Transportes (CRT) de la Comunidad de Madrid, establece la existencia de títulos sencillos y multiviajes monomodales específicos para cada ámbito (METROMADRID, METROSUR y TFM), estos títulos permiten y limitan a sus usuarios los trayectos dentro de las estaciones o paradas pertenecientes a cada ámbito.

En la actualidad existe una amplia diversidad de títulos de transporte;

ABONOS DE TRANSPORTE:

- MENSUAL: Normal y Joven de diferentes zonas tarifarias (A, B1, B2, B1-B2, B3, C1, C2, E1 y E2).

- ANUAL: 3ª EDAD y  Normal de zona tarifaria A, B1, B2, B3, C1 y C2

ABONOS TURÍSTICOS

- NORMAL: De zonas A y T de diferentes días de validez (1, 2, 3, 5 y 7 días)

- INFANTIL: De zonas A y T de diferentes días de validez (1, 2, 3, 5 y 7 días)

SENCILLOS

-	SENCILLO COMBINADO METRO

-	SENCILLO METROMADRID

-	SENCILLO METROSUR

-	SENCILLO TFM

MULTIVIAJES MONOMODALES

-	METROBUS 10 VIAJES

-	METROSUR 10 VIAJES

-	T.F.M 10 VIAJES

Como consecuencia del Plan de Ampliación de 2003-2007 en la que aparecen nuevos ámbitos de transporte (METROESTE, METRONORTE, METRO LIGERO) se crea la necesidad de modificar los títulos ya existentes en el actual Sistema Tarifario.

2  OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El objeto del presente documento es redactar las modificaciones de la banda magnética y el tratamiento que requieren  algunos de los títulos existentes en el Sistema Tarifario actual como consecuencia del Plan de Ampliación 2003-2007, incluyendo las estaciones de Aeropuerto T-2 y T-4, ya que los viajeros deberán pagar un suplemento en estas estaciones.

En el punto siguiente  se especificarán las modificaciones que requiere la banda magnética.

En el punto 4 se especificará el tratamiento de los títulos.

3.- MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA MAGNÉTICA

3.1  SENCILLO METROMADRID

Válido para realizar un viaje en zona A de la Red de Metro Madrid y en Metro Ligero 1

METROMADRID		TIPO = 7		CRC = 14

PRINCIPIO DE MENSAJE:		Posición 1 y 2

(2 bits) que será siempre "10"

TIPO DE BILLETE:			Posición 3 a 10

(8 bits) Definirá el tipo del Título, siendo:

“1110 0000”	SENCILLO METROMADRID

MODO DE TRANSPORTE:		Posición 11 y 12

(2 bits) que indicará el tipo de transporte por el que se realizó el último viaje, siendo:

"00":		Metro (0)

"11":		Privada (3)

FECHA DE PASO:			Posición 13 a 21

(9 bits) que indicará el día y el mes en el que se realizó el último viaje.

HORA DE PASO:			Posición 22 a 32

(11 bits) que indicará el minuto y la hora del último viaje realizado.

PUNTO DE ENTRADA:			Posición 33 a 48

(16 bits) que indicará el torniquete, el vestíbulo, la estación y la línea donde se realizó el último viaje

En el caso de que la entrada haya sido por Metro Ligero, en las cancelaciones a bordo se indicará la canceladora (4 bits), el tren (6 bits) y la estación (6 bits)

Bit inicio       Número de bits 
Tren:            		33          6 
Estación:               	39            6 
Canceladora:            	45            			4

TARIFA:				Posición 49 y 50

(2 bits) indicará la Tarifa del título, pudiendo existir 4 diferentes, que variarán en el momento de la fabricación del título en función de la variación de precios.

SUPLEMENTO AEROPUERTO:		Posición 51 a 52

(2 bits) indicará si el título posee suplemento de aeropuerto . Será:

“00”: no posee suplemento (0)

“11”: si posee suplemento (3)

LIBRES:				Posición 53 a 93

(41 bits). Libres.

CONTROL DE PASO :			Posición 94 a 95

(2 bits). Indica el sentido de paso del último realizado en entrada o salida. Será:

“10”: Entrada (1)

“01”: Salida (2)

“11”: Barrera Intermedia (3)

ZONA INFERIOR:			Posición 96 a 98

(3 bits). Indica la zona inferior de validez del título. Será:

“100”: Zona A (1)

ZONA SUPERIOR:			Posición 99 a 101

(3 bits). Indica la zona superior de validez del título. Será:

“100”: Zona A (1)

LIBRE :				Posición 102

(1 bit). Será 0.

LRC:					Posición 103 a 106

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del mensaje magnético. Se forma realizando la operación "XOR" entre los bits del mensaje del título, tomados de 4 en 4 y exceptuando los bits de principio y final de mensaje, los de TIPO y CRC.

CRC:					Posición 107 a 110

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del tipo del billete. Se genera a través de un algoritmo complejo, que se define en otro documento.

“0111”	(14)	SENCILLO METRMADRID

FINAL DE MENSAJE:	(2 bits). Indica el final del mensaje magnético, siempre debe                                    ser “11”.

3.2  SENCILLO COMBINADO

COMBINADO		TIPO = 178		CRC = 12

PRINCIPIO DE MENSAJE:		Posición 1 y 2

(2 bits) que será siempre "10"

TIPO DE BILLETE:			Posición 3 a 10

(8 bits) Definirá el tipo del Título, siendo:

“0100 1101”	SENCILLO COMBINADO

MODO DE TRANSPORTE:		Posición 11 y 12

(2 bits) que indicará el tipo de transporte por el que se realizó el último viaje, siendo:

"00":		Metro (0)

“11”:		Privada/TFM (3)

FECHA DE PASO:			Posición 13 a 21

(9 bits) que indicará el día y el mes en el que se realizó el último viaje.

HORA DE PASO:			Posición 22 a 32

(11 bits) que indicará el minuto y la hora del último viaje realizado.

PUNTO DE ENTRADA:			Posición 33 a 48

(16 bits) que indicará el torniquete, el vestíbulo, la estación y la línea donde se realizó el último viaje. En el caso de que la entrada haya sido por Metro Ligero, en las cancelaciones a bordo se indicará la canceladora (4 bits), el tren (6 bits) y la estación (6 bits)

Bit inicio       Número de bits 
Tren:            		33              6 
Estación:               	39              6 
Canceladora:            	45              4

TARIFA:				Posición 49 y 50

(2 bits) indicará la Tarifa del título, pudiendo existir 4 diferentes, que variarán en el momento de la fabricación del título en función de la variación de precios.

SUPLEMENTO AEROPUERTO:		Posición 51 a 52

(2 bits) indicará si el título posee suplemento de aeropuerto . Será:

“00”: no posee suplemento (0)

“11”: si posee suplement (3)

PUNTO ESPECIAL:			Posición 53 a 56

(4 bits) indicará si el último paso se ha realizado por alguna línea de MetroLigero. Será:

“1000”: ML1

“0100”: ML2

“1100”: ML3

LIBRES:				Posición 57 a 93

(37 bits). Libres.

CONTROL DE PASO :			Posición 94 a 95

(2 bits). Indica el sentido de paso del último realizado en entrada o salida. Será:

“10”: Entrada (1)

“01”: Salida (2)

“11”: Barrera Intermedia (3)

ZONA INFERIOR:			Posición 96 a 98

(3 bits). Indica la zona inferior de validez del título. Será:

“100”: Zona A (1)

ZONA SUPERIOR:			Posición 99 a 101

(3 bits). Indica la zona superior de validez del título. Será:

“001”: Zona B3 (4)

LIBRE :				Posición 102

(1 bit). Será 0.

LRC:					Posición 103 a 106

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del mensaje magnético. Se forma realizando la operación "XOR" entre los bits del mensaje del título, tomados de 4 en 4 y exceptuando los bits de principio y final de mensaje, los de TIPO y CRC.

CRC:					Posición 107 a 110

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del tipo del billete. Se genera a través de un algoritmo complejo, que se define en otro documento.

“0011”	(12)	SENCILLO COMBINADO

FINAL DE MENSAJE:	(2 bits). Indica el final del mensaje magnético, siempre debe                                    ser “11”.

  - 10 VIAJES METROBUS

<<<<Esta nueva definición de la banda magnética del MetroBus requiere usar bits que ya estaban siendo usados para campos de redundancia, por tanto en el momento que la versión de este titulo, con nueva banda magnética, se empiece a extender podrá haber billetes con campos que tengan otro valor, la forma de solucionar esto será con el tratamiento del bit 102; cuando esté a cero tratará los campos nuevos tal y como se indican a continuación y cuando esté a 1 el valor de los campos se considerarán a cero.>>>>

Válido para realizar 10 viajes en zona A de la Red de Metro Madrid, en Metro Ligero 1 y EMT

TIPO = 	02 (METRO) 	CRC = 10

TIPO = 113 (EMT)	CRC = 12

PRINCIPIO DE MENSAJE:		Posición 1 y 2

(2 bits) que será siempre "10"

TIPO DE BILLETE:			Posición 3 a 10

(8 bits) Definirá el tipo del Título, siendo:

“0100 0000” 	METRO

“1000 1110”	EMT

MODO DE TRANSPORTE:		Posición 11 y 12

(2 bits) que indicará el tipo de transporte por el que se realizó el último viaje, siendo:

"00":		Metro (0)

"01":		EMT (2)

"11":		Privada (3)

FECHA DE PASO:			Posición 13 a 21

(9 bits) que indicará el día y el mes en el que se realizó el último viaje.

HORA DE PASO:			Posición 22 a 32

(11 bits) que indicará el minuto y la hora del último viaje realizado.

PUNTO DE ENTRADA:			Posición 33 a 48

(16 bits) que indicará el torniquete, el vestíbulo, la estación y la línea donde se realizó el último viaje.

En el caso de que la entrada haya sido por Metro Ligero, en las cancelaciones a bordo se indicará la canceladora (4 bits), el tren (6 bits) y la estación (6 bits)

Bit inicio       Número de bits 
Tren:            		33              6 
Estación:               	39              6 
Canceladora:            	45              4

TARIFA:				Posición 49 y 50

(2 bits) indicará la Tarifa del título, pudiendo existir 4 diferentes, que variarán en el momento de la fabricación del título en función de la variación de precios.

LIBRES:				Posición 51 a 55

(5 bits). Libres.

CANJE:				Posición 56

Indica si se trata de un título que ha sido canjeado

CONTADOR DE VIAJES:		Posición 57 a 60

(4 bits). Indica el número de viajes realizados en entrada o salida .

CONTADOR DE ENTRADAS		Posición 61 a 64

(4 bits). Indicará el número de entradas consecutivas (grupos), realizadas con el título.

CONTROL DE PASO :			Posición 65 a 66

(2 bits). Indica el sentido de paso del último realizado en entrada o salida. Será:

“10”: Entrada (1)

“01”: Salida (2)

“11”: Barrera intermedia (3)

- CONTADOR DE ENTRADAS		Posición 67 a 70

- POR LA BARRERA 			(4 bits) indicará en número de entradas

- INTERMEDIA 				consecutiva que se realizan por la barrera intermedia de pasos de “Tres Olivos”, “Estadio Olímpico” y “Puerta del Sur”. Al entrar por cualquier otro punto su valor se inicializará a “0000”

CONTADOR DE SUPLEMENTOS:	Posición 71 a 74

(4 bits). Indica el número de suplementos que se han cargado al título para poder acceder por las estaciones de Aeropuerto T2 y T4, no pudiendo ser este valor mayor que diez

CONTADOR DE ENTRADAS

CON SUPLEMENTOS:			Posición 75 a 78

(4 bits). Indica el número de entradas consecutivas (grupo) que se han realizado en las estaciones de Aeropuerto T2 y T4.

LIBRE :				Posición 79 a 82

(4 bit). Será 0.

CONTADOR EMT:			Posición 83 a 86

(4 bits). Viajes realizados por EMT

VIAJES DEGRADADOS:		Posición 87 a 90

(4 bits). Indica el número de viajes degradados en las canceladoras de EMT

CÓDIGO DISTRUBUIDOR:		Posición 91 a 93

(3 bits). Indica el distribuidor del título para cada emisor

LIBRE :				Posición 94 a 101

(8 bits). Será 0.

REDUNDANCIA :			Posición 102

(1 bits). Indica si la estructura del mensaje incorpora un mensaje redundante. Será:

"0" No redundancia. (Obligatorio para todos los equipos que tratan este título, tanto Metro como EMT)

"1" Redundancia.

LRC:					Posición 103 a 106

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del mensaje magnético. Se forma realizando la operación "XOR" entre los bits del mensaje del título, tomados de 4 en 4 y exceptuando los bits de principio y final de mensaje, los de TIPO y CRC.

CRC:					Posición 107 a 110

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del tipo del billete. Se genera a través de un algoritmo complejo, que se define en otro documento. Para este título será:

“0101” (10). METRO

“0011” (12). EMT

FINAL DE MENSAJE:		(2 bits). Indica el final del mensaje magnético, siempre debe

ser "11".

4.- TRATAMIENTO A REALIZAR EN LOS TÍTULOS

4.1  SENCILLO METROMADRID

4.1.1 “CON MARCA MAGNÉTICA DE SUPLEMENTO”

Los viajeros poseedores de un título MetroMadrid tendrán la posibilidad de abonar el suplemento en las Máquinas de Venta situadas en las terminales del Aeropuerto ENTRADA, efectuando una “Marca magnética”  (SUPLEMENTO AEROPUERTO = ‘11’) sobre el título del viajero, que le permita el acceso por la barrera de Peaje. Se podrá vender en los puestos de venta de las Terminales del Aeropuerto (ENTRADA). El Viajero que disponga de un título válido, lo introducirá en la Máquina de Venta en el momento de “Abonar el Suplemento”, sobre dicho título se realizará una “Marca Magnética” que le permitirá el paso por la Barrera de Peaje.

TRATAMIENTO  EN ENTRADA CON TITULO SUPLEMENTADO ‘11’

El tratamiento deberá ser el existente hasta ahora en una barrera de entrada con la siguiente consideración:

>	Viajero accede por la estaciones de Aeropuerto T2 y T4:

- No se modificará el campo SUPLEMENTO AEROPUERTO= ‘11’ (esto permitirá al viajero desplazarse entre las estaciones de T2 y T4 con un solo billete suplementado)

>	En el caso de que el Viajero accede por cualquier estación de la Red del ámbito de MetroMadrid o Metro Ligero 1 menos las de Aeropuerto:

- SUPLEMENTO AEROPUERTO= ‘00’ (el viajero perderá el suplemento)

TRATAMIENTO EN ENTRADA SIN TITULO SUPLEMENTADO ‘00’

El viajero no podrá acceder por las estaciones de aeropuerto T2 y T4

TRATAMIENTO EN SALIDA CON TÍTULO SUPLEMENTADO ‘11’

El tratamiento deberá ser el existente hasta ahora en una barrera de salida con la siguiente consideración:

>	Viajero sale por cualquier estación de la Red del ámbito de MetroMadrid o Metro Ligero 1 con control de salida

- SUPLEMENTO AEROPUERTO= ‘00’ (el viajero perderá el suplemento)

TRATAMIENTO EN SALIDA SIN TÍTULO SUPLEMENTADO ‘00’

El viajero no podrá salir por las estaciones de aeropuerto T2 y T4

4.1.2 TRATAMIENTO EN LAS NUEVAS BARRERAS INTERMEDIAS

TRATAMIENTO EN BARRERA INTERMEDIA ESTADIO OLÍMPICO (SENTIDO METROESTE - METROMADRID)

El tratamiento en esta barrera es igual que en una barrera de salida, con las siguientes peculiaridades:

-	El campo CONTROL DE ENTRADA se grabará con el valor “11”, cuando se da paso al título.

-	 En el caso de que al intentar acceder por estas barreras el título esté usado y el campo CONTROL DE ENTRADA tenga los valores “11” o “01” no se le permitirá el paso.

TRATAMIENTO EN BARRERA INTERMEDIA TRES OLIVOS (SENTIDO METRONORTE - METROMADRID)

El tratamiento en esta barrera es igual que en una barrera de salida, con las siguientes peculiaridades:

-	El campo CONTROL DE ENTRADA se grabará con el valor “11”, cuando se da paso al título.

-	 En el caso de que al intentar acceder por estas barreras el título esté usado y el campo CONTROL DE ENTRADA tenga los valores “11” o “01” no se le permitirá el paso

4.1.3 TRATAMIENTO EN 	ML1

A) TRATAMIENTO EN ENTRADA ( Mª Tudor y  Pinar de Chamartín ,  resto de estaciones se cancelará a bordo del tren)

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro (nibble). Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar si el título esta usado. En caso afirmativo rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es igual o la siguiente a la grabada en el torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Comprobar que la Zona donde está situado el torniquete, está comprendida entre las ZONAS grabadas en el título, ambas incluidas (INFERIOR y SUPERIOR), en caso  contrario rechazar el título.

Si las comprobaciones anteriores son todas correctas, realizar las siguientes operaciones:

    - Dar validez al título y permitir el Paso.

    - Grabar los campos del mensaje magnético de forma correcta

    - Imprimir en el título, por el reverso, la fecha de paso y el punto de entrada.

    - Imprimir la marca de MACULACION.

    - Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

- En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de rechazos adecuada.

B) TRATAMIENTO EN SALIDA (Mª Tudor y  Pinar de Chamartín,  resto de estaciones sin control de salida)

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro (nibble). Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es igual o la siguiente a la grabada en el torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Si el título no está usado:

•	Dar validez al título y permitir el paso.

•	Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores.

•	Imprimir en el título por el reverso la fecha de paso y el punto de entrada.

•	Imprimir la macula en el anverso.

•	Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

- Si el título está usado y CONTROL  DE  PASO indica que el último paso se realizó en entrada o en barrera intermedia (valores “10” o “11”)

•	Comprobar  que el tiempo transcurrido entre la entrada del título y el momento de la salida no supera las 3 horas, en caso contrario rechazar el título.

•	Dar validez al título y permitir el paso.

•	Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores.

•	Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

Si los bits correspondientes a CONTROL DE PASO vinieran grabados con el valor “00” se considerará como si el paso previo se hubiera realizado igualmente en entrada.

-	En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de Rechazos.

C) TRATAMIENTO ENTRE ÁMBITOS (ML1-METROMADRID)

<<<<Cuando se realice un trasbordo entre dos ámbitos diferentes; Sentido Metro/MetroNorte—MetroLigero1, con el Título Sencillo MetroMadrid  se harán dos anotaciones; Una primera en donde se contabilizará un paso de un Sencillo MetroMadrid en el primer ámbito, y una segunda donde se contabilizará un paso de un Sencillo MetroMadrid con Uso Previo en el segundo ámbito, para ello existirá  un nuevo contador en el fichero Pastip: CONTADOR 107   Sencillo Madrid con Uso Previo. También se creará un nuevo contador para el Sencillo MetroMadrid con uso previo; CONTADOR 108   Sencillo Madrid Aeropuerto con Uso Previo >>>>>

A) LAS TABLAS

> Estación LAS TABLAS de ML1, el Sencillo Madrid tendrá validez siempre que:

*  Esté sin usar

* Proceda de LAS TABLAS DE METRONORTE  con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘00’  METRO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 40 minutos

- PUNTO DE ENTRADA: LAS TABLAS de METRONORTE

- CONTROL DE PASO: ‘01’ SALIDA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

> Estación LAS TABLAS de METRONORTE, el Sencillo Madrid tendrá validez siempre que:

*  Esté sin usar

* Proceda de LAS TABLAS DE ML1  con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘11’  PRIVADO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3 HORAS

- PUNTO DE ENTRADA: Cualquier estación de ML1

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

B) PINAR DE CHAMARTÍN (VER ANEXO)

> Baterías A y B : se hará el mismo tratamiento que se realiza en una batería de MetroMadrid con salida controlada

> Batería C, el Sencillo Madrid tendrá validez siempre que:

- Sentido MetroMadrid – MetroLigero1

*  Esté sin usar

* Proceda de cualquier estación de MetroMadrid con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘00’  METRO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3  horas

- PUNTO DE ENTRADA: cualquier estación de MetroMadrid

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA o ‘11’ BARRERA INTERMEDIA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

- Sentido MetroLigero1 – MetroMadrid

*  Esté sin usar

* Proceda de cualquier estación de MetroLigero1 con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘11’  PRIVADA

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3  horas

- PUNTO DE ENTRADA: cualquier estación de MetroLigero1

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

4.2 SENCILLO COMBINADO

4.2.1 “CON MARCA MAGNÉTICA DE SUPLEMENTO”

Los viajeros poseedores de un título Combinado tendrán la posibilidad de abonar el suplemento en las Máquinas de Venta situadas en las terminales del Aeropuerto ENTRADA, efectuando una “Marca magnética”  (SUPLEMENTO AEROPUERTO= ‘11’) sobre el título del viajero, que le permita el acceso por la barrera de Peaje. Se podrá vender en los puestos de venta de las Terminales del Aeropuerto (ENTRADA). El Viajero que disponga de un título válido, lo introducirá en la Máquina de Venta en el momento de “Abonar el Suplemento”, sobre dicho título se realizará una “Marca Magnética” que le permitirá el paso por la Barrera de Peaje.

TRATAMIENTO DE ENTRADA CON TÍTULO SUPLEMENTADO ‘11’

El tratamiento deberá ser el existente hasta ahora en una barrera de entrada con la siguiente consideración:

>	Viajero accede por la estaciones de Aeropuerto T2 y T4:

- No se modificará el campo SUPLEMENTO AEROPUERTO= ‘11’ (esto permitirá al viajero desplazarse entre las estaciones de T2 y T4 con un solo billete suplementado)

>	En el caso de que el Viajero accede por cualquier estación de la Red del ámbito de MetroMadrid menos las de Aeropuerto:

- SUPLEMENTO AEROPUERTO= ‘00’ (el viajero perderá el suplemento)

TRATAMIENTO DE ENTRADA SIN TITULO SUPLEMENTADO ‘00’

El viajero no podrá acceder por las estaciones de aeropuerto T2 y T4

TRATAMIENTO EN SALIDA CON TÍTULO SUPLEMENTADO ‘11’

El tratamiento deberá ser el existente hasta ahora en una barrera de salida con la siguiente consideración:

>	En el caso del que Viajero sale por cualquier estación de la Red del ámbito de MetroMadrid

- SUPLEMENTO AEROPUERTO= ‘00’ (el viajero perderá el suplemento)

TRATAMIENTO EN SALIDA SIN TÍTULO SUPLEMENTADO ‘00’

El viajero no podrá salir por las estaciones de aeropuerto T2 y T4

4.2.2 TRATAMIENTO EN LAS NUEVAS BARRERAS INTERMEDIAS

TRATAMIENTO EN BARRERA INTERMEDIA ESTADIO OLÍMPICO (SENTIDO METROESTE - METROMADRID)

El tratamiento en esta barrera es igual que en una barrera de salida, con las siguientes peculiaridades:

-	El campo CONTROL DE ENTRADA se grabará con el valor “11”, cuando se da paso al título.

-	 En el caso de que al intentar acceder por estas barreras el título esté usado y el campo CONTROL DE ENTRADA tenga los valores “11” o “01” no se le permitirá el paso.

4.2.3 TRATAMIENTO ENTRE ÁMBITOS

<<<<Cuando se realice un trasbordo entre dos ámbitos diferentes; Metro/MetroNorte—MetroLigero1, con el Título Sencillo Combinado  se harán dos anotaciones; Una primera en donde se contabilizará un paso de un Sencillo Combinado en el primer ámbito, y una segunda donde se contabilizará un paso de un Sencillo Combinado con Uso Previo en el segundo ámbito, para ello existirá  un nuevo contador en el fichero Pastip: CONTADOR 97   Sencillo Combinado con Uso Previo, véase el caso del viajero que realiza un viaje desde LAS TABLAS ML1 a LAS TABLAS MNORTE, en ML1 se anotará un paso de un sencillo combinado y cuando el viajero cancele su billete en la batería de  entrada de en ésta última estación se anotará un paso en el CONTADOR 97  >>>>

A) LAS TABLAS

> Estación LAS TABLAS de ML1, el Combinado tendrá validez siempre que:

*  Esté sin usar

* Proceda de LAS TABLAS DE METRONORTE  con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘00’  METRO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 40 minutos

- PUNTO DE ENTRADA: LAS TABLAS de METRONORTE

- PUNTO ESPECIAL: ‘0000’  METRO

- CONTROL DE PASO: ‘01’ SALIDA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

> Estación LAS TABLAS de METRONORTE, el Combinado tendrá validez siempre que:

*  Esté sin usar

* Proceda de LAS TABLAS DE ML1  con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘11’  PRIVADO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3 HORAS

- PUNTO DE ENTRADA: Cualquier estación de ML1

- PUNTO ESPECIAL: ‘1000’  METROLIGERO1

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

B) PINAR DE CHAMARTÍN (VER ANEXO)

> Baterías A y B : se hará el mismo tratamiento que se realiza al título Sencillo Combinado en una batería de MetroMadrid con salida controlada

> Batería C, el Sencillo Combinado tendrá validez siempre que:

- Sentido MetroMadrid – MetroLigero1

*  Esté sin usar

* Proceda de cualquier estación de MetroMadrid con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘00’  METRO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3  horas

- PUNTO DE ENTRADA: cualquier estación de MetroMadrid

- PUNTO ESPECIAL: ‘0000’ METRO

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA o ‘11’ BARRERA INTERMEDIA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

- Sentido MetroLigero1 – MetroMadrid

*  Esté sin usar

* Proceda de cualquier estación de MetroLigero1 con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘11’  PRIVADA

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3  horas

- PUNTO DE ENTRADA: cualquier estación de MetroLigero1

- PUNTO ESPECIAL: ‘1000’ METROLIGERO1

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

C) COLONIA JARDÍN

> Sentido Entrada, batería COLONIA JARDÍN de METROLIGERO2-3, el Combinado tendrá validez siempre que:

*  Esté sin usar

* Proceda de la batería  COLONIA JARDÍN DE METROMADRID con salida libre con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘00’  METRO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3 Horas

- PUNTO DE ENTRADA: Cualquier estación de Metro

- PUNTO ESPECIAL: ‘0000’  METRO

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA

‘11’ BARRERA INTERMEDIA

> Sentido Entrada, batería COLONIA JARDÍN de METROMADRID, el Combinado tendrá validez siempre que:

*  Esté sin usar

* Proceda de COLONIA JARDÍN DE METROLIGERO2-3 con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘11’  PRIVADO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 40 minutos

- PUNTO DE ENTRADA: Colonia Jardín de ML1

- PUNTO ESPECIAL: ‘0100’  METROLIGERO2  o

PUNTO ESPECIAL: ‘1100’  METROLIGERO3

- CONTROL DE PASO: ‘01’ SALIDA

> Trasbordo MetroLigero2-MetroLigero3 o viceversa, el Combinado tendrá validez siempre que (tratamiento en canceladora de Colonia Jardín)

- MODO DE TRANSPORTE: ‘11’  PRIVADO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3 horas

- PUNTO DE ENTRADA: cualquier estación de MetroLigero2-3

- PUNTO ESPECIAL: ‘0100’  METROLIGERO2  o

PUNTO ESPECIAL: ‘1100’  METROLIGERO3

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA

4.3   10 VIAJES METROBUS

4.3.1 “CON MARCA MAGNÉTICA DE SUPLEMENTO”

Los viajeros poseedores de un título MetroMadrid tendrán la posibilidad de abonar el suplemento en las Máquinas de Venta situadas en las terminales del Aeropuerto ENTRADA, efectuando una “Marca magnética”  sobre el título del viajero, que le permita el acceso por la barrera de Peaje. Se podrá vender en los puestos de venta de las Terminales del Aeropuerto (ENTRADA). El Viajero que disponga de un título válido, lo introducirá en la Máquina de Venta en el momento de “Abonar el Suplemento”, sobre dicho título se realizará una “Marca Magnética” que le permitirá el paso por la Barrera de Peaje.

TRATAMIENTO DE ENTRADA CON TÍTULO SUPLEMENTADO (CONTADOR SUPLEMENTO >0)

El tratamiento deberá ser el existente hasta ahora con las siguientes consideraciones

>	Viajero de AENA accede a la estación de  Aeropuerto T2 o T4:

- Primero deberá validar su tarjeta como trabajador de AENA y posteriormente cancelará su billete MetroBus con el tratamiento normal, sin variar el contador de suplementos

>	Viajero ‘no AENA’ accede por la estaciones de Aeropuerto T2 y T4:

- CONTADOR SUPLEMENTO= CONTADOR SUPLEMENTO -1 (al viajero se le descontará un suplemento)

- CONTADOR DE ENTRADAS CON SUPLEMENTO= CONTADOR DE ENTRADAS CON SUPLEMENTO +1 (Esto le permitirá salir por la T2 y T4).

>	En el caso de que el Viajero accede por otra estación

- CONTADOR SUPLEMENTO= ‘0000’ (el viajero perderá los suplementos)

TRATAMIENTO DE ENTRADA SIN TITULO SUPLEMENTADO (CONTADOR SUPLEMENTO = 0)

El viajero no podrá acceder por las estaciones de aeropuerto T2 y T4

TRATAMIENTO DE SALIDA CON TÍTULO SUPLEMENTADO (CONTADOR SUPLEMENTO >0)

>	Viajero ‘no AENA’ accede por la estaciones de Aeropuerto T2 o T4 y sale por cualquiera de estas estaciones y han pasado menos de tres horas

- CONTADOR SUPLEMENTO= CONTADOR SUPLEMENTO

- CONTADOR DE ENTRADAS CON SUPLEMENTO= CONTADOR DE ENTRADAS CON SUPLEMENTO -1

>	Viajero ‘no AENA’ accede por la estaciones de Aeropuerto T2 o T4 y sale por cualquiera de estas estaciones y han pasado mas de tres horas

- No le permitirá salir

>	Viajero ‘AENA’ puede salir por ambas estaciones con su tarjeta

>	En el caso de que el Viajero sale por otras estaciones diferentes a AEROPUERTO

- CONTADOR SUPLEMENTO=  ‘0000’ (el viajero perderá los suplementos)

TRATAMIENTO EN SALIDA SIN TÍTULO SUPLEMENTADO (CONTADOR SUPLEMENTO =0)

El viajero no podrá salir por las estaciones de aeropuerto T2 y T4

4.3.2 TRATAMIENTO EN BARRERAS INTERMEDIAS

TRATAMIENTO EN BARRERA INTERMEDIA ESTADIO OLÍMPICO (SENTIDO METROESTE - METROMADRID)

El tratamiento de este título en la barrera intermedia en cuanto a las primeras comprobaciones de Sentido de Paso, CRC, LRC, etc. serán iguales que las realizadas en cualquier otro punto de control. Existirá un tratamiento especial en cuanto a los valores de los campos CONTADOR DE ENTRADAS, CONTADOR DE VIAJES, CONTADOR DE PASOS POR LA BARRERA INTERMEDIA.

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES ≤ 10 Y NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = CONTADOR DE ENTRADAS - 1

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	No se modificarán los Campos de Punto de Entrada ni los de Fecha y Hora de Paso de la Banda magnética del título.

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES < 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = 0

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	 CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES = 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	No permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y CONTROL DE PASO = “11”	Y NO HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	No se modificarán los Campos de Punto de Entrada ni los de Fecha y Hora de Paso de la Banda magnética del título.

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y  HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0 y el CONTADOR DE VIAJES es = 10 se realizarán las siguientes operaciones:

•	NO SE LE PERMITIRA EL PASO.

TRATAMIENTO EN BARRERA INTERMEDIA TRES OLIVOS (SENTIDO METRONORTE - METROMADRID)

El tratamiento de este título en la barrera intermedia en cuanto a las primeras comprobaciones de Sentido de Paso, CRC, LRC, etc. serán iguales que las realizadas en cualquier otro punto de control. Existirá un tratamiento especial en cuanto a los valores de los campos CONTADOR DE ENTRADAS, CONTADOR DE VIAJES, CONTADOR DE PASOS POR LA BARRERA INTERMEDIA.

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES ≤ 10 Y NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = CONTADOR DE ENTRADAS - 1

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	No se modificarán los Campos de Punto de Entrada ni los de Fecha y Hora de Paso de la Banda magnética del título.

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES < 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = 0

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	 CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES = 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	No permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y CONTROL DE PASO = “11”	Y NO HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	No se modificarán los Campos de Punto de Entrada ni los de Fecha y Hora de Paso de la Banda magnética del título.

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y  HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0 y el CONTADOR DE VIAJES es = 10 se realizarán las siguientes operaciones:

•	NO SE LE PERMITIRA EL PASO.

4.3.3 TRATAMIENTO DE ENTRADA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro. Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es correcta de acuerdo a la del torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Comprobar que el CONTADOR DE VIAJES es <10, en caso contrario rechazar el título

- Comprobar que la Zona del título es la correcta, para ello se deberá corresponder con la del torniquete, en caso  contrario rechazar el título.

>	Si las comprobaciones anteriores son todas correctas, es decir, el título  es válido, realizar las siguientes operaciones:

    - Comprobar el bit 102, en caso de tener  el valor de 1 (se tratará de un Metrobus vendido con anterioridad al Plan de Ampliaciones 2007), se tratará el título como los si los campos del el CONTADOR DE ENTRADAS y CONTADOR DE ENTRADAS POR BARRERA INTERMEDIA estuvieran a cero

    - Dar validez al título y permitir el Paso.

    - Poner el Bit 102 a cero

    - Incrementar el campo de CONTADOR DE VIAJES

    - Poner el campo CONTROL DE PASO como ENTRADA

    - Comprobar si es un paso sucesivo. Para ello, el título ha tenido que pasar en Entrada, por el mismo vestíbulo, y no ha tenido que transcurrir más de 5 minutos. En este caso incrementar el CONTADOR DE ENTRADAS, en caso contrario poner este campo a “1”.

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 0

•	CONTADOR SUPLEMENTOS = 0

    - Grabar los campos del mensaje magnético de forma correcta

    - Imprimir en el título, por el reverso, la fecha de paso.

    - Si el CONTADOR DE VIAJES es 10 Imprimir la marca de MACULACION.

    - Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

>	 En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de rechazos adecuada.

4.3.4 TRATAMIENTO EN SALIDA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro. Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es correcta de acuerdo a la del torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Comprobar que la Zona del título es la correcta, para ello se deberá corresponder con la del torniquete, en caso  contrario rechazar el título

>	Si el título no está usado o no tiene ningún viaje realizado en las últimas tres horas (Descontar viaje)

   Comprobar el bit 102, en caso de tener  el valor de 1 (se tratará de un Metrobus vendido con anterioridad al Plan de Ampliaciones 2007), se tratará el título como los si los campos del el CONTADOR DE ENTRADAS y CONTADOR DE ENTRADAS POR BARRERA INTERMEDIA estuvieran a cero

   Dar validez al título y permitir el Paso.

   Poner el Bit 102 a cero

- Dar validez al título y permitir el paso siempre que el CONTADOR DE VIAJES es <10

- Incrementar el campo de CONTADOR DE VIAJES

- Poner el campo CONTROL DE PASO como SALIDA

- Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores.

- Imprimir en el título por el reverso la fecha de paso.

- Si el CONTADOR DE VIAJES es 10, imprimir la marca de MACULACION.

- Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

>	 Si el título está usado y CONTROL  DE  PASO indica que el último paso se realizó en entrada “10” o en barrera intermedia “11” y no han transcurrido más de tres horas desde el último paso (salir sin descontar viaje)

- Se le permitirá salir sin descontar Viaje un número de veces igual a la suma de los Campos CONTADOR DE ENTRADA Y CONTADOR ENTRADAS B. INTER.  Dar validez al título y permitir el paso.

- Se decrementa el CONTADOR DE ENTRADAS y luego el de  CONTADOR ENTRADAS B. INTER. y se permita la salida

- Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

>	Si los bits correspondientes a CONTROL DE PASO vinieran grabados con el valor “00” se considerará como si el paso previo se hubiera realizado igualmente en entrada.

>	En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de Rechazos.

4.3.5 TRATAMIENTO ENTRE ÁMBITOS (ML1-METROMADRID)

<<<<Cuando se realice un trasbordo entre dos ámbitos diferentes; Metro Madrid—MetroLigero1, con el Título MetroBús se harán dos anotaciones; Una primera en donde se contabilizará un paso de un MetroBus en el primer ámbito, y una segunda donde se contabilizará un paso de un MetroBus  con Uso Previo en el segundo ámbito, para ello existirá  un nuevo contador en el fichero Pastip: CONTADOR 109   MetroBus con Uso Previo>>>

A) LAS TABLAS

> Estación LAS TABLAS de ML1, el MetroBus tendrá validez siempre que:

1.-  Esté sin usar

2.- Proceda de LAS TABLAS DE METRONORTE  con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘00’  METRO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 40 minutos

- PUNTO DE ENTRADA: LAS TABLAS de METRONORTE

- CONTROL DE PASO: ‘01’ SALIDA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

*  Tratamiento de los CAMPOS DE CONTADOR DE ENTRADAS, DE VIAJES y de BARRERA INTERMADIA :

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES ≤ 10 Y NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = CONTADOR DE ENTRADAS

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “10”

•	Se  modificarán los Campos de Punto de Entrada

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES < 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = 0

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	 CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES = 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	No permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y CONTROL DE PASO = “10”	Y NO HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Se modificarán los Campos de Punto de Entrada

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y  HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTROL DE PASO = “11”

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0 y el CONTADOR DE VIAJES es = 10 se realizarán las siguientes operaciones:

•	NO SE LE PERMITIRA EL PASO.

> Estación LAS TABLAS de METRONORTE, el MetroBus tendrá validez siempre que (corregido 07/05/2007, SENTIDO ENTRADA)

1.-   Esté sin usar

2.-  Proceda de  ML1  con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘11’  PRIVADO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3 HORAS

- PUNTO DE ENTRADA: Cualquier estación de ML1

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

*  Tratamiento de los CAMPOS DE CONTADOR DE ENTRADAS, DE VIAJES Y DE BARRERA INTERMEDIA :

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES ≤ 10 Y NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = CONTADOR DE ENTRADAS

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES < 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = 0

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	 CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES = 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	No permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y CONTROL DE PASO = “11”	Y NO HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y  HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0 y el CONTADOR DE VIAJES es = 10 se realizarán las siguientes operaciones:

•	NO SE LE PERMITIRA EL PASO

3.-  Proceda de la batería intermedia de Pinar de Chamartín  con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘11’  PRIVADO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3 HORAS

- PUNTO DE ENTRADA: Pinar de Chamartín

- CONTROL DE PASO: ‘11’ Batería Intermedia

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

*  Tratamiento de los CAMPOS DE CONTADOR DE ENTRADAS, DE VIAJES Y DE BARRERA INTERMEDIA :

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0, CONTADOR ENTRADAS B. INTERMEDIA es > 0  Y CONTADOR DE VIAJES ≤ 10 Y NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = CONTADOR DE ENTRADAS + 1

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER - 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0, CONTADOR ENTRADAS B. INTERMEDIA es > 0   Y CONTADOR DE VIAJES < 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = 0

•	 CONTADOR ENTRADAS B. INTERMEDIA es = 0

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	 CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 CONTADOR ENTRADAS B. INTERMEDIA es > 0    Y CONTADOR DE VIAJES = 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	No permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0, CONTADOR ENTRADAS B. INTERMEDIA es = 0    CONTADOR DE VIAJES < 10 Y CONTROL DE PASO = “11”	Y NO HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS = CONTADOR ENTRADAS + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR ENTRADAS B. INTERMEDIA es = 0   CONTADOR DE VIAJES < 10 Y  HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0 y el CONTADOR DE VIAJES es = 10 se realizarán las siguientes operaciones:

•	NO SE LE PERMITIRA EL PASO

> Estación LAS TABLAS de METRONORTE, el MetroBus tendrá validez siempre que (corregido 07/05/2007, SENTIDO SALIDA)

1.-   Esté sin usar

2.-  Proceda de  MetroMadrid  con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘10’ metro

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3 HORAS

- PUNTO DE ENTRADA: Cualquier estación de MetroMadrid

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

*  Tratamiento de los CAMPOS DE CONTADOR DE ENTRADAS, DE VIAJES Y DE BARRERA INTERMEDIA :

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES ≤ 10 Y NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = CONTADOR DE ENTRADAS

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES < 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = 0

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	 CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES = 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	No permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y CONTROL DE PASO = “11”	Y NO HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y  HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0 y el CONTADOR DE VIAJES es = 10 se realizarán las siguientes operaciones:

•	NO SE LE PERMITIRA EL PASO

B) PINAR DE CHAMARTÍN (VER ANEXO)

> Baterías A y B : se hará el mismo tratamiento que se realiza al título MetroBus en una batería de MetroBus  con salida controlada

> Batería C, el MetroBus tendrá validez siempre que:

- Sentido MetroMadrid – MetroLigero1

*  Esté sin usar

* Proceda de cualquier estación de MetroMadrid con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘00’  METRO

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3  horas

- PUNTO DE ENTRADA: cualquier estación de MetroMadrid

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA o ‘11’ BARRERA INTERMEDIA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

*  Tratamiento de los CAMPOS DE CONTADOR DE ENTRADAS, DE VIAJES Y DE BARRERA INTERMEDIA :

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES ≤ 10 Y NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = CONTADOR DE ENTRADAS

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES < 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = 0

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	 CONTADOR DE ENTRADAS es > 0 Y CONTADOR DE VIAJES = 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	No permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y CONTROL DE PASO = “11”	Y NO HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER + 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0,  CONTADOR DE VIAJES < 10 Y  HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO MINUTOS DESDE LA ÚLTIMA ENTRADA

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0 y el CONTADOR DE VIAJES es = 10 se realizarán las siguientes operaciones:

•	NO SE LE PERMITIRA EL PASO

- Sentido MetroLigero1 – MetroMadrid

*  Esté sin usar

* Proceda de cualquier estación de MetroLigero1 con las siguientes especificaciones:

- MODO DE TRANSPORTE: ‘11’  PRIVADA

- HORA DE PASO: la hora del último paso sea inferior a 3  horas

- PUNTO DE ENTRADA: cualquier estación de MetroLigero1

- CONTROL DE PASO: ‘10’ ENTRADA

*  El Punto de Entrada y Modo de Transporte se actualizará

>	CONTADOR DE ENTRADAS es  0, CONTADOR ENTRADAS B. INTERMEDIA es > 0  Y CONTADOR DE VIAJES ≤ 10 Y NO HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = CONTADOR DE ENTRADAS

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = CONTADOR ENTRADAS B. INTER - 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es  0, CONTADOR ENTRADAS B. INTERMEDIA es > 0   Y CONTADOR DE VIAJES < 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	CONTADOR DE ENTRADAS = 0

•	 CONTADOR ENTRADAS B. INTERMEDIA es = 0

•	CONTADOR DE VIAJES =CONTADOR DE VIAJES +1

•	CONTADOR ENTRADAS B. INTER. = 1

•	CONTROL DE PASO = “11”

•	Permite el paso

>	 CONTADOR DE ENTRADAS es  0 CONTADOR ENTRADAS B. INTERMEDIA es > 0    Y CONTADOR DE VIAJES = 10 Y HAN TRANSCURRIDO MAS DE TRES HORAS DESDE LA ENTRADA se realizarán las siguientes operaciones:

•	No permite el paso

>	CONTADOR DE ENTRADAS es = 0 y el CONTADOR DE VIAJES es = 10 se realizarán las siguientes operaciones:

•	NO SE LE PERMITIRA EL PASO

ANEXO

Acceso L-1

Acceso L-4

M L-1

CIRCULACIÓN DE VIAJEROS

METROMADRID

METROMADRID

M L-1

C

AC

BAC

BATERÍAS

A, B Y C

ACCESO CALLE

Anejo 3

Correspondencia ML-2/3 – METRO

(Colonia Jardín)

Existen dos tipos de metrobus, los cuales se diferencian en el tipo, una pertenece a la EMT y otro a  Metro.

La definición nueva de la banda magnética del MetroBus  requiere usar campos que ya se estaban usando, el bit 102 servirá para indicar que tratamiento se le debe dar al MetroBus; si se  trata de un MetroBus anterior a las Ampliaciones, este bit podrá venir a 1, o posterior a las Ampliaciones, este bit deberá ser siempre 0

Se tratarán los nuevos campos en cada billete ya que el resto de los  campos se comportarán de la misma forma, se tomará como referencia el DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES DE SENCILLOS MONOMODALES Y COMBINADOS

Cuando estos billetes sean suplementados en METTAS o MBTs  se les hará una marca en el reverso  o anverso  para saber que se ha abonado el suplemento

- en sentido contrario  barrera libre

- en sentido contrario  barrera libre

En ambas estaciones se deberá cancelar el título en la batería de entrada a ML1. Habrá que tener en cuenta que si el viajero, una vez que ha subido al tren vuelve a cancelar el título no se le cancelará otro viaje, si se anotará  un registro de validación con código de rechazo 92 ‘billete con entrada válida previa en barrera ML’. En el caso de que el título no haya sido cancelado en esa misma estación  o en un tiempo inferior a 40 minutos se cancelará un viaje y se generará el registro de validación correpondiente. ¡Esto se aplicará a todos los Títulos de Transporte!

Este billete además de modificar  la banda magnética con respecto al anterior billete existente, también se deberá modificar la carátula en la  parte inferior respecto a la validez

Cuando estos billetes sean suplementados en METTAS o MBTs  se les hará una marca en el reverso o anverso para saber que se ha abonado el suplemento

- en sentido contrario  barrera libre

Cuando estos billetes sean suplementados en METTAS o MBTs  se les hará una marca en el reverso  o anverso   para saber que se ha abonado el suplemeno, se harán tantas marcas como suplementos tenga

- En sentido contrario  barrera libre

- en sentido contrario  barrera libre