NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA  PLAN DE AMPLIACIÓN 2003 - 2007

VPE-IN-07-006

Revisión nº.:05

Metro de Madrid, S.A.

Página:1 de 26Cód. Formato: F 007 01

Unidad de Mantenimiento de Instalaciones

Gerencia de Mantenimiento Electromecánico y Peaje

Área de Sistemas de Venta y Peaje

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

| REV. | FECHA | APARTADO MODIFICADO | DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 03 04 05 | 05/02/2007 20/02/2007 12/03/2007 02/05/2007 | Varios Varios 6 Varios | Se realizan modificaciones en relación con las decisiones adoptadas e la reunión mantenida con las Gerencias de Gestión de Operaciones, Puesta en Servicio de Instalaciones,Calidad y Unidad de Tecnologías de la información el 02/02/2007 Los títulos de Metro no se venderán en ML-1 y viceversa. Se modifican los apartados correspondientes. Se redacta de nuevo el apartado 6 con el fin de realizar una exposición mas clara de la operativa de títulos en las estaciones correspondientes a las terminales del Aeropuerto. Modificaciones relacionadas con la decisión del CRTM de que en Metro Ligero 1 sean válidos los títulos sencillo y Metrobus de MetroMadrid y no se den de alta los nuevos títulos sencillo y 10 v. ML-1. |

| REALIZADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Fdo.: Vicente García López DNE: 4349 | Fdo.: Carlos Barroso Nieto DNE: 5954 | Fdo.: DNE: |
| Fecha: 31/01/2007 | Fecha: 01/02/2007 | Fecha: |

INDICE

1.- INTRODUCCIÓN

2.- RED DE METRONORTE

3.- RED DE METROESTE

4.- METRO LIGERO ML-1. PINAR DE CHAMARTIN – LAS TABLAS

5.- METRO LIGERO ML-2 Y ML-3. COLONIA JARDÍN – ESTACIÓN DE ARAVACA Y COLONIA JARDÍN – PUERTA DE BOADILLA

6.- ESTACIÓN DE AEROPUERTO

7.- MODIFICACIONES EN MÁQUINAS DE TAQUILLA MBT

7.1.- Modificaciones a realizar en las máquinas

7.2.- Títulos vendidos en las máquinas por zonas

8.- MODIFICACIONES EN MÁQUINAS AUTOMÁTICAS METTAS, VAPES Y MAVES

8.1.- Modificaciones a realizar en las máquinas

8.2.- Títulos vendidos en máquinas por zonas

9.- MODIFICACIONES EN BATERÍAS DE PEAJE: TORNIQUETES, CANCELADORAS  Y PASOS AUTOMÁTICOS

9.1.- Modificaciones a realizar en los elementos de Peaje

9.2.- Validez de los títulos en función de las zonas y ubicación de las baterías de Peaje

1.- INTRODUCCIÓN

El plan de ampliación de Metro 2003 – 2007, comprende la apertura de las nuevas líneas y estaciones enumeradas a continuación:

- Línea 1 Sur hacia Ensanche de Vallecas

- Línea 1 Norte hacia Pinar de Chamartin

- Línea 2 hacia la Elipa

- Línea 3 hacia Villaverde Alto

- Línea 4 hacia Pinar de Chamartín

- Línea 5 hacia Alameda de Osuna

- Línea 11 hacia PAU de Carabanchel

- Estaciones de Aviación Española (L-10), Arganzuela-Planetario (L-6) y Pinar del Rey (L-8)

- Metroeste: prolongación hacia el Este de la línea 7.

- Metronorte: prolongación hacia le Norte de la línea 10.

- Metro Ligero Pinar de Chamartin – San Chinarro – Las Tablas (ML-1)

- Metro Ligero Colonia Jardín – Pozuelo (ML-2)

- Metro Ligero Colonia Jardín – Boadilla (ML-3)

Los diferentes tramos están situados en diferentes zonas tarifarias y hacen necesario la aparición de nuevos títulos y de una reordenación del sistema tarifario vigente actualmente en Metro de Madrid.

En especial es necesaria una nueva definición de títulos en los tramos con estaciones en zonas tarifarias B1 y B2 y que son considerados como una Subred dentro de la Red de Metro (al igual que ocurrió en el anterior plan de ampliación con Metrosur). En concreto los nuevos tramos son MetroEste y MetroNorte.

En segundo lugar la aparición de los nuevos Metros Ligeros, implica la aparición de nuevos títulos, en especial teniendo en cuenta la explotación de los mismos, por nuevas empresas ferroviarias.

Por último, la inauguración de la nueva estación de Metro de Línea 8 correspondiente a la Terminal 4 del Aeropuerto y la decisión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) de poner un sistema tarifario específico tanto para esta estación como para la ya existente estación de Aeropuerto, situada en la Terminal 2, hace así mismo necesario la definición de nuevos títulos de transporte.

2.- RED DE METRONORTE

Comprende las estaciones de la nueva línea 10b, situadas en zona B1. Ver dibujo con la linea 10b completa y el tramo denominado Metronorte.

ML Pinar de Chamartín-Las Tablas

B1

Ronda de la Comunicación

La primera estación de Metronorte  por lo tanto de zona B1 es La Granja, si bien, se deberá realizar trasbordo para acceder a Metronorte, previamente en la estación de Tres Olivos.

En dicha estación existirá una barrera de andén con control de paso bidireccional (paso libre en dirección MetroMadrid hacia MetroNorte, y paso controlado en dirección MetroNorte hacía MetroMadrid teniendo en cuenta que en MetroMadrid el sistema de explotación es abierto en salida) donde se producirá el trasbordo entre la linea 10 y 10b.

Por otro lado, se produce una situación nueva en la explotación de Metro, y es la existencia de barreras con control cerrado de salida en zona A, debido a la necesidad de control de los viajeros con entrada en zona B1 (Metronorte) y salida en estaciones anteriores a Tres Olivos (es decir sin paso por la barrera intermedia de andén de dicha estación), situadas en zona A y donde no serán válidos para viajar los títulos específicos de Metronorte.

En concreto las estaciónes de línea 10b situadas en zona A y que tendrán control de salida cerrada son: Tres Olivos, Monte Carmelo, Las Tablas y Ronda de la Comunicación. La validación de títulos en salida será idéntica en dichas estaciones.

Se definen dos nuevos títulos para la Red Metronorte:

- sencillo Metronorte

- 10 viajes Metronorte

Así mismo, son válidos en esta Red, el billete sencillo combinado y el resto de títulos no específicos de una Red concreta y de acuerdo con su zona de validez: los billetes mensuales a partir de zona B1, anuales a partir de zona B1 y turístico todas las zonas.

3.- RED DE METROESTE

Comprende las estaciones de la nueva línea 7b, situadas en zona B1. Ver dibujo con la linea 7b completa y el tramo denominado Metroeste.

B1

A

La primera estación de Metroeste por lo tanto de zona B1 es Barrio del Puerto, si bien, se deberá realizar trasbordo para acceder a Metroeste, previamente en la estación de Estadio Olimpico.

En dicha estación existirá una barrera intermedia de andén con control de paso bidireccional (paso libre en dirección MetroMadrid hacia MetroEste, y paso controlado en dirección MetroEste hacía MetroMadrid teniendo en cuenta que en MetroMadrid el sistema de explotación es abierto en salida) donde se producirá el trasbordo entre la línea 7 y 7b.

Así mismo existirá una barrera adicional en el vestíbulo principal, después de la barrera de entrada, en modo entrada libre salida controlada, que hace una función idéntica a la barrera intermedia de andén, para cuando el servicio de viajeros para MetroEste se realice por andén lateral, en lugar de por el anden central que es por donde se prestará servicio habitualmente.

Se definen dos nuevos títulos para la Red Metroeste:

- sencillo Metroeste

- 10 viajes Metroeste

Así mismo, son válidos en esta Red, el sencillo combinado y el resto de títulos no específicos de una Red concreta y de acuerdo con su zona de validez: los billetes mensuales a partir de zona B1, anuales a partir de zona B1 y turístico todas las zonas.

4.- METRO LIGERO ML-1. PINAR DE CHAMARTIN – LAS TABLAS

Comprende las estaciones del siguiente esquema:

Se encuentra situado completamente en zona A.

Se produce una situación nueva en una explotación ferroviaria en Madrid, y es que el acceso al tren es libre (no hay barrera de peaje de acceso salvo en las estaciones de Maria Tudor y Pinar de Chamartin), y se valida en validadoras embarcadas en los trenes.

En las estaciones de Pinar de Chamartin y Maria Tudor existe barrera de control de Peaje, controlando tanto la entrada como la salida.

Así mismo en la estación de Pinar de Chamartín existe una barrera intermedia de paso entre MetroMadrid y ML-1, considerándose sentido salida de MetroMadrid a Metro Ligero y entrada en sentido inverso.

Al ser la empresa concesionaria diferente a Metro, se considera una línea independiente de la Red de Metro y por ello se deberá validar siempre que se trasborde de una a otra Red (caso semejante a estaciones de correspondencia entre Metro y Renfe)

Cuando se valide en una de las barreras instaladas en las estaciones de Maria Tudor y Pinar de Chamartín se deberán poner controles en los validadores embarcados para evitar una doble validación de un título, en esa misma estación.

En ML-1 son válidos todos los títulos multiviajes válidos en la red de MetroMadrid: sencillo MetroMadrid, sencillo MetroMadrid mas suplemento Aeropuerto, MetroBus, sencillo combinado y sencillo combinado mas suplemento Aeropuerto.

Así mismo, son válidos en esta Red, el resto de títulos no específicos de una Red concreta y de cualquier zona de validez (exceptuando el título mensual B1-B2): los billetes mensuales, anuales y turísticos.

La validez de los títulos es tanto en baterías de Peaje instaladas en vestíbulos de las estaciones de Pinar de Chamartín y Maria Tudor, como en validadoras embarcadas.

Los títulos sencillos y multiviajes funcionarán con la peculiaridad de que cuando el viajero entra en ML-1 como continuación de viaje en Metro , es decir el título haya sido validado previamente en Metro y sea valido aún para continuar viaje por ML-1, únicamente se podrá validar en las estaciones correspondencia entre Metro y ML-1 y no en estaciones intermedias. Esta situación solo se puede producir en la estación de Pinar de Chamartín en la cancelación en la barrera intermedia de paso entre Metro y ML-1 cuando el título se haya cancelado por cualquier batería de entrada de Metro en un plazo inferior a 3 horas, y en la estación de Las Tablas en la cancelación realizada en las validadoras embarcadas, cuando el título se haya cancelado por la batería de salida de la estación de Las Tablas de MetroNorte en un plazo inferior a 40’.

Si se produjera una validación en estaciones intermedias, se considerará una nueva validación y por lo tanto se rechazarían los billetes sencillos ya usados y se descontaría un nuevo viaje para el caso del Metrobus.

5.- METRO LIGERO ML-2 y 3. COLONIA JARDÍN - ESTACIÓN DE ARAVACA Y COLONÍA JARDÍN – PUERTA DE BOADILLA

Comprende las estaciones del siguiente esquema:

B1

B2

Se encuentra situado completamente en zona B1 y B2.

El funcionamiento en cuanto a la validación en equipos embarcados en tren es idéntico al ML1.

Solamente existe una estación con barrera de Peaje de entrada y es Colonia Jardín, con control tanto de entrada como de salida.

Al ser la empresa concesionaria diferente a Metro, se considera una línea independiente de la Red de Metro y por ello se deberá validar siempre que se trasborde de una a otra Red (caso semejante a estaciones de correspondencia entre Metro y Renfe)

Cuando se valide en la barrera instalada en las estaciones de Colonia Jardín se deberán poner controles en los validadores embarcados para evitar una doble validación de un título, en esa misma estación.

Se definen tres nuevos títulos para el Metro Ligero Colonia Jardín – estación de Aravaca y Colonia Jardín – puerta de Boadilla:

- sencillo ML1

- sencillo ML2

- 10 viajes ML1-2

Así mismo, son válidos en esta Red, el resto de títulos no específicos de una Red concreta y de acuerdo con su zona de validez: los billetes mensuales a partir de zona B1, anuales a partir de zona B1 y turístico todas las zonas.

Los títulos sencillos combinados funcionarán con la peculiaridad de que cuando el viajero entra en ML-2 o ML-3 como continuación de un viaje en Metro, es decir el título haya sido validado previamente y sea valido aún para continuar viaje por otra Red, únicamente se podrá validar en las estaciones correspondencia entre Metro y ML-2 y 3, es decir en este caso únicamente en la estación de Colonia Jardín y nunca en estaciones intermedias. Esta situación se produce en el paso de Metro a ML-2 o ML-3 en la barrera de entrada de Colonia Jardín cuando el título se haya cancelado por cualquier batería de entrada de Metro en un plazo inferior a 3 horas.

Si se produjera una validación en estaciones intermedias, se considerará una nueva validación y por lo tanto se rechazarían los billetes.

6- ESTACIONES DE AEROPUERTO

La solución adoptada queda descrita en el documento “Solución técnica a la propuesta de tarifa para las terminales del Aeropuerto T-2 y T-4” de fecha 12/01/2007.

Como resumen se definen los siguientes nuevos títulos:

- suplemento Aeropuerto

- sencillo MetroMadrid con suplemento Aeropuerto

- sencillo combinado con suplemento Aeropuerto

las siguientes acciones de añadir suplemento de Aeropuerto (con pago de dicho suplemento) sobre títulos existentes:

- sencillo MetroMadrid con marca de abonar suplemento Aeropuerto

- sencillo combinado con marca de abonar suplemento Aeropuerto

- metrobus con marca de abonar suplemento Aeropuerto

y las siguientes acciones de añadir suplemento de Aeropuerto (disponiendo de un título suplemento Aeropuerto) sobre billetes existentes :

- título sencillo mas título de suplemento Aeropuerto por título sencillo MetroMadrid con marca de abonar suplemento Aeropuerto

- título sencillo combinado mas título suplemento Aeropuerto por título sencillo combinado con marca de abonar suplemento Aeropuerto.

- Título metrobus mas título suplemento Aeropuerto por título metrobus con marca de abonar suplemento Aeropuerto.

7.- MODIFICACIONES EN MÁQUINAS DE TAQUILLA MBT

7.1.- Modificaciones a realizar en las máquinas

- Modificar la aplicación de venta de manera que se puedan expender dichos títulos.

- Añadir estos nuevos títulos para todas las funcionalidades añadidas de la máquina: canje, lectura de bandas magnéticas, regrabación, etc..

- Modificar los ficheros contables de Ventas: fichero Rollo y Parte.

- Modificar los partes físicos (en papel) de Venta con los nuevos billetes.

- Incluir y programar las teclas correspondientes a los nuevos títulos en el teclado de la máquina.

- Modificar Firmware (programa guardado en EPROM), del procesador de la máquina con el fin de incluir las carátulas correspondientes a los nuevos billetes.

7.2.- Títulos vendidos en las máquinas por zonas

A continuación se enumeran los diferentes billetes expendidos en las máquinas MBT en función de la situación de las mismas en las diferentes redes o zonas de Metro:

- En las máquinas MBT situadas en MetroMadrid, se venderán todos los tipos de títulos a excepción del sencillo ML-2, sencillo ML-3, 10 viajes ML-2 y ML-3, mensual zona B1-B2 ya que estas máquinas se encuentran situadas en zona A, autorización de 1 viaje que solo se expende en máquinas automáticas Mettas y los títulos específicos para entrar en las dos estaciones correspondientes a las terminales del Aeropuerto, es decir sencillo combinado con marca de suplemento Aeropuerto, sencillo MetroMadrid con marca de suplemento y metrobus con marca de suplemento.

- En las máquinas MBT situadas en la red de TFM, se venderán los mismos títulos que MetroMadrid, y además el mensual normal de zona B1-B2 ya que las estaciones de TFM se encuentran situadas en esta zona.

- En cuanto a la estación correspondiente al Terminal T-2 del Aeropuerto (en la T-4 no se instalará máquina de taquilla MBT), en general se venderán todos los títulos existentes a excepción de los correspondientes a metros ligeros ML-2 y ML-3, el mensual de zona B1-B2 y la autorización de 1 viaje. Tampoco se venderá el suplemento de Aeropuerto ya que este título solo es valido para salir en las estaciones del Aeropuerto. Si se expenderá el sencillo combinado con marca de suplemento, sencillo MetroMadrid con marca de suplemento y el metrobus con marca de suplemento; además estos títulos no se venderán en el resto de MBT de MetroMadrid, ya que únicamente son válidos en las barreras de entrada de Peaje de las estaciones del Aeropuerto.

- Para mas detalle sobre estos temas, ver cuadro de la pagina 16 de este documento.

8.- MODIFICACIONES EN MÁQUINAS AUTOMÁTICAS METTAS, VAPES Y MAVES

8.1- Modificaciones a realizar en las máquinas

Actualmente existen en Metro de Madrid máquinas automáticas Mettas, Vapes (máquinas de venta de solo pago electrónico) y en las nuevas líneas de Metros Ligeros se instalaran las nuevas Maves (máquinas de venta exterior) cuya principal característica es la venta de títulos en precio exacto y la no aceptación de billetes como medio de pago. De todos los tipos de máquina enumerados las hay tanto de fabricación Indra como Telvent.

Las principales modificaciones a realizar en las máquinas automáticas son las que se enumeran a continuación:

- Modificación de la aplicación de venta de manera que se puedan expender todos los nuevos títulos, así como modificación del interfaz gráfico de dichas máquinas.

- Añadir estos nuevos títulos para todas las funcionalidades de la máquinas: canje, lectura de bandas magnéticas, regrabación, etc..

- Modificar los ficheros contables de ventas internos de la máquina y en concreto el fichero de volcado Hrecaud.

- Modificar los volantes contables expendidos por las máquinas en las recaudaciones.

- Modificar el firmware (programa guardado en EPROM dentro del procesador de títulos magnéticos), con el fin de incluir Las Carátulas a imprimir correspondientes a los nuevos billetes.

8.2.- Títulos vendidos por las máquinas por zonas

A continuación se enumeran los diferentes billetes expendidos en las máquinas en función de la situación de las mismas en las diferentes redes o zonas de Metro.

- Sencillo MetroMadrid, sencillo TFM, sencillo MetroSur, sencillo MetroEste, y sencillo MetroNorte: se venderán en todas las máquinas situadas en toda la Red de Metro en entrada (es decir en máquinas situadas en los vestíbulos antes del paso en entrada de las baterías de peaje) y en barreras intermedias (es decir, máquinas situadas antes del paso controlado por la barrera intermedia de peaje).

- Sencillo MetroMadrid además se venderá en todas las máquinas (tanto en entrada como en salida) situadas en ML-1.

- Sencillo combinado se venderá en todas las máquinas situadas en toda la Red de Metro en entrada y en barreras intermedias. Así mismo se venderá en todas las máquinas situadas en entrada en ML-1, ML-2 y ML-3.

- 10 viajes Metrobus, 10 viajes TFM, 10 viajes MetroSur, 10 viajes MetroEste y 10 viajes MetroNorte se venderán en todas las máquinas situadas en toda la Red de Metro en entrada y en barreras intermedias.

- 10 viajes Metrobus además se venderá en todas las máquinas situadas en entrada en ML-1.

- Billetes mensuales de todas las zonas (excepto título mensual de la Universidad de Alcalá de Henares que no es vendido en Metro) se venderán en todas las máquinas situadas en toda la Red de Metro en entrada y en barreras intermedias.

- Billetes turísticos (todos los tipos) se venderán en todas las máquina situadas en toda la Red de Metro en entrada y en barreras intermedias.

- Billete mensual zona B1-B2 solo se venderá en aquellas máquinas situadas en alguna de las dos zonas.

- En las máquinas situadas en salida (máquinas situadas antes del paso en salida por la batería de  peaje) y que solo existen en todas aquellas estaciones con baterías de peaje con control cerrado de salida, únicamente se venderá el título sencillo que permita la salida en la Red o zona en la que se encuentre. Por ejemplo, una máquina situada antes de la salida en la estación de La Moraleja de MetroNorte, únicamente expenderá el título sencillo MetroNorte, para posibilitar la salida de un viajero que no viajara con el título correcto para la zona en la que se encuentre. Esto ya se realiza de esta manera en la Red de MetroSur .

- Aunque el interfaz de venta será igual para todas las máquinas independientemente de su ubicación física, en la pantalla inicial se ofrecerán los títulos validos en la Red donde se encuentre ubicada. El software de todas las máquinas de cada fabricante será único, y el interfaz de venta cambiará en función de los parámetros de configuración que indican donde está situada.

- En las barreras intermedias se situarán máquinas antes del paso controlado por la barrea de Peaje, vendiéndose los mismos títulos que las máquinas situadas en entrada, teniendo en cuenta como ya se ha dicho su ubicación para la definición de títulos a mostrar en la pantalla inicial de venta.

- Sencillo ML-2 se venderá en todas las máquinas situadas en las estaciones de ML-2

- Sencillo ML-3 se venderá en todas las máquinas situadas en las estaciones de ML-3

- 10 viajes ML-2, ML-3 se venderá en todas las máquinas situadas en entrada en las estaciones de ambas líneas

- Los títulos mensuales y turísticos no se venderán en ninguna máquina de ML-1, ML-2, ni ML-3

- En las máquinas situadas en ML-1 no se venderán ningún título específico de ML-2, ni de ML-3, ni turísticos, ni mensuales de ninguna zona

- En las máquinas situadas en ML-2 y ML-3 no se venderán ningún título específico de la Red de Metro (excepto el sencillo combinado), ni de ML-1, ni turísticos, ni mensuales de ninguna zona.

- Las máquinas situadas en salida antes de la batería de Peaje en ML-1, ML2 y ML3, venderán, al igual que ocurre en el resto de las Redes de Metro, únicamente el billete sencillo válido en la Red donde están ubicadas.

- Los billetes comerciales de prueba tanto sencillos como 10 viajes se venderán en todas las máquinas de todas las zonas situadas en entrada o en barrera intermedia.

- En ML-1 igualmente se propone la emisión de este título.

- En cuanto a ML-2 y ML-3, será decisión de la empresa explotadora, la emisión del mismo.

- El título autorización de 1 viaje se venderá en las mismas máquinas que el billete comercial de prueba. Iguales comentarios se pueden hacer para ML-1, ML-2 y ML-3.

- Título suplemento Aeropuerto, se venderán en todas las máquinas de entrada de toda la Red de Metro, exceptuando precisamente las máquinas situadas en entrada en la actual estación de Aeropuerto T-2 y en la futura estación de Aeropuerto T-4.

- Las máquinas situadas en salida de las estaciones de T-2 y T-4 de Aeropuerto venderán el suplemento Aeropuerto, sencillo mas suplemento y sencillo MetroMadrid, con el fin de facilitar la salida a los viajeros que no tengan título válido. El sencillo MetroMadrid únicamente será valido para los empleados de AENA. El sencillo mas suplemento únicamente se venderá desde los menús de Supervisión, ya que se considera que este billete solo será requerido por el viajero en situaciones excepcionales.

- Los títulos sencillos con suplemento y sencillo combinado con suplemento se venderán en todas las máquinas en entrada de toda la Red de Metro, incluidas las dos pertenecientes al propio Aeropuerto.

- La generación de la marca de haber abonado suplemento con títulos sencillo, sencillo combinado y metrobus únicamente se realizará en las máquinas situadas en entrada en las dos estaciones de las terminales del Aeropuerto.

- Los canjes de sencillo, sencillo combinado y metrobus y título suplemento por su correspondiente titulo con marca de haber abonado el suplemento, únicamente se realizará en las máquinas situadas en entrada en las dos estaciones de las terminales del Aeropuerto.

| En los siguientes cuadros, se especifican todas las posibilidades en cuanto a venta de títulos en máquinas en función de su ubicación: | MBT |  |  | METTAS -- VAPES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | METRO | AEROPUERTO | TFM | METRO | AERPUERTO T2 Y T4 |  | TFM |
|  |  | SOLO T2 |  |  | ENT. | SAL |  |
| SENCILLO COMBINADO | X | X | X | X | X |  | X |
| SENCILLO METROMADRID | X | X | X | X | X | X | X |
| SENCILLO TFM | X | X | X | X |  |  | X |
| SENCILLO METROSUR | X | X | X | X |  |  | X |
| SENCILLO METRONORTE | X | X | X | X |  |  | X |
| SENCILLO METROESTE | X | X | X | X |  |  | X |
| SENCILLO ML-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO ML-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| METROBUS | X | X | X | X | X |  | X |
| 10V. TFM | X | X | X | X |  |  | X |
| 10V METROSUR | X | X | X | X |  |  | X |
| 10V. METRONORTE | X | X | X | X |  |  | X |
| 10V. METROESTE | X | X | X | X |  |  | X |
| 10V. ML-2 ML-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSUALES TODAS LAS ZONAS | X | X | X | X | X |  | X |
| MENSUAL B1-B2 |  |  | X |  |  |  | X |
| TURISTICO ZONA A Y T | X | X | X | X | X |  | X |
| PRUEBA SENCILLO Y 10 VIAJES | X | X | X | X | X |  | X |
| AUTORIZACIÓN VIAJE |  |  |  | X | X |  | X |
| SUPLEMENTO AEROPUERTO | X |  | X | X |  | X | X |
| S. COMBINADO CON SUPLEMENTO | X | X | X | X | X |  | X |
| S. METROMADRID CON SUPLEMENTO | X | X | X | X | X | X (1) | X |
| S. COMBINADO CON MARCA SUPL. |  | X |  |  | X |  |  |
| S. METROMADRID CON MARCA SUPL. |  | X |  |  | X |  |  |
| METROBUS CON MARCA SUPL. |  | X |  |  | X |  |  |

(1) solo se venderá desde el menú de Supervisión

|  | METTAS – VAPES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | METROSUR |  |  | L- 10B |  |  |  | METRONORTE |  | METROESTE |  |  |  |
|  | ENT | SAL | INTERM. | ENT | SAL (2) | INT. 10 A 10B | INT. L10B A 10 | ENT | SAL | ENT | SAL | INT. L7 A L7B | INT L7B A 7 |
| SENCILLO COMBINADO | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| SENCILLO METROMADRID | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |
| SENCILLO TFM | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| SENCILLO METROSUR | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| SENCILLO METRONORTE | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |
| SENCILLO METROESTE | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X |
| SENCILLO ML-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO ML-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METROBUS | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| 10V. TFM | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| 10V METROSUR | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| 10V. METRONORTE | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| 10V. METROESTE | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| 10V. ML-2 ML-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSUALES TODAS LAS ZONAS | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| MENSUAL B1-B2 | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| TURISTICO ZONA A Y T | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| PRUEBA SENCILLO Y 10 VIAJES | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| AUTORIZACIÓN VIAJE | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| SUPLEMENTO AEROPUERTO | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| S. COMBINADO CON SUPLEMENTO | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| S. METROMADRID CON SUPLEMENTO | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |
| S. COMBINADO CON MARCA SUPL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. METROMADRID CON MARCA SUPL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METROBUS CON MARCA SUPL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2) La estación de Estadio Olímpico situada en línea 7 tiene sistema de explotación cerrado, es decir realiza control de títulos en salida. Los títulos que se venden en las máquinas automáticas en salida en dicha estación, son los mismos que en las estaciones con máquinas en salida en línea 10b.

|  | METTAS Y MAVES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ML-1 |  |  |  |  | ML-2 |  | ML-3 |  |
|  | ENT. METTA | INT. M-ML-1 (1) | INT ML1-M (2) | ENT. MAVE | SAL | ENT | SAL | ENT | SAL |
| SENCILLO COMBINADO | X | X |  | X |  | X |  | X |  |
| SENCILLO METROMADRID | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| SENCILLO TFM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO METROSUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO METRONORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO METROESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO ML-2 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| SENCILLO ML-3 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| METROBUS | X | X |  | X |  |  |  |  |  |
| 10V. TFM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V METROSUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V. METRONORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V. METROESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V. ML-2 ML-3 |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| MENSUALES TODAS LAS ZONAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSUAL B1-B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TURISTICO ZONA A Y T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA SENCILLO Y 10 VIAJES | X | X |  | X |  | X |  | X |  |
| AUTORIZACIÓN VIAJE | X | X |  | X |  | X |  | X |  |
| SUPLEMENTO AEROPUERTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. COMBINADO CON SUPLEMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. METROMADRID CON SUPLEMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. COMBINADO CON MARCA SUPL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. METROMADRID CON MARCA SUPL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METROBUS CON MARCA SUPL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los títulos  de prueba y autorización de 1 viaje en Ml-2 y ML-3 serán emitidos por las máquinas si así lo decide la empresa operadora de estas dos líneas.

La barrera intermedia de paso entre Metro y ML-1 situada en la estación de Pinar de Chamartín se configurará como entrada sentido Metro a ML-1 y salida sentido ML-1 a Metro.

(1) Barrera intermedia de Pinar de Chamartín sentido de paso de Metro a ML-1.    (2) Sentido de paso de ML-1 a Metro

9.- MODIFICACIONES EN BATERIAS DE PEAJE: TORNIQUETES, CANCELADORAS Y PASOS AUTOMÁTICOS DE PUERTAS

9.1- Modificaciones a realizar en los elementos de Peaje

Actualmente existen en Metro baterías de Peaje formadas por torniquetes y por pasos automáticos de puertas de los fabricantes Indra, Telvent y Thales.

Estas baterías están dispuestas en los siguientes tipos:

- Torniquetes entrada controlada, salida prohibida.

- Torniquetes de control bidireccional: entrada y salida controlada.

- Pasos con control bidireccional: entrada controlada, salida libre con apertura de puertas por fotocélula.

- Pasos con control bidireccional: entrada y salida controlada.

- Pasos en barrera intermedia con salida controlada y entrada libre con apertura de puertas por fotocélulas.

Así mismo también se disponen de canceladoras de marca Indra y Thales.

Por última y dentro de las aperturas de las líneas de los nuevos trenes ligeros, se van a montar canceladoras embarcadas en tren, de marca Indra y Telvent.

Las principales modificaciones a realizar en los elementos de peaje son las que se enumeran a continuación:

- Modificación del tratamiento de títulos con el fin de incorporar el tratamiento de los nuevos billetes.

- Definición de contadores de ficheros de control de pasos

- Generación de nuevos códigos de rechazo.

- Modificaciones en el interfaz de pupitre donde aparecen los contadores de estos nuevos títulos.

9.2.- Validez de los títulos en función de las zonas y ubicación de las baterías de peaje

Los títulos sencillo MetroMadrid y Metrobus 10 viajes son validos en la actual zona tarifaria A y podrá ser validado en:

- Todos los torniquetes instalados en MetroMadrid

- Canceladoras de Andén Central de la estación de P. de Arganda.

- Canceladoras situadas en los vestíbulos de las estaciones de P. del Sur y Joaquín Vislumbrales dentro de la Red de MetroSur.

- Barrera intermedia de paso en sentido L-12 a L-10 en andenes de la estación de P. del Sur de la red de Metrosur.

- Barrera intermedia de paso en sentido L-10b a L-10 en andenes de la estación de Tres Olivos.

- Barrera intermedia de paso en sentido L-7b a L-7 en andenes de la estación de Estadio Olímpico.

- Barreras de salida de las estaciones situadas en L10b (Monte Carmelo, Las Tablas y Ronda de la Comunicación) situadas en zona tarifaria A.

- Barrera de salida de la estación de Tres Olivos

- Barrea de salida de la estación de Estadio Olímpico

- En las dos estaciones correspondientes a las terminales de Aeropuerto, únicamente podrán ser validados, tanto en entrada como en salida, por trabajadores de AENA, con obligación de paso previo de una tarjeta magnética de empleado que habilitará la posibilidad de validar con un título sencillo MetroMadrid o 10 viajes.

- Barreras de entrada y salida de ML-1

- Barrera intermedia de la estación de Pinar de Chamartín, de paso entre Metro y ML-1, en ambos sentidos.

- Validadoras embarcadas de ML-1

Los títulos Sencillo Metrosur y 10 viajes MetroSur son válidos en toda la Red de Metrosur y podrán ser validados en:

- Todas las baterías situadas en las estaciones de la red MetroSur tanto en entrada como en salida.

- Barreras intermedias de paso en sentido L-12 a L-10 en andenes de la estación de Metrosur.

Los títulos sencillos TFM y 10 viajes TFM son válidos en toda la red de TFM y podrán ser validados en:

- Todas las baterías de torniquetes situadas en la red de TFM, tanto en entrada como en salida.

- Canceladoras de anden central de la estación de P. de Arganda.

- Batería de torniquetes de entrada situada en el vestíbulo de la estación de p. de Araganda, dentro de la red de Metro de Madrid.

Los títulos sencillos MetroNorte y 10 viajes Metronorte son válidos en toda la red de Metronorte y podrán ser validados en:

- Todas las baterías de torniquetes situadas en la red de MetroNorte, tanto en entrada como en salida

Los títulos sencillos MetroEste y 10 viajes MetroEste son válidos en toda la red de MetroEste y podrán ser validados en:

- Todas las baterías de torniquetes situadas en la red de MetroEste, tanto en entrada como en salida

El título sencillo ML-2 es válido en toda la red de metro ligero Ml-2 y podrán ser validados en:

- Todas las baterías de torniquetes situadas en la red de ML-2, tanto en entrada como en salida, en este caso en la batería montada en la estación de Colonia Jardín

- Validadores embarcadas montadas en los trenes.

El título sencillo ML-3 es válido en toda la red de metro ligero Ml-3 y podrán ser validados en:

- Todas las baterías de torniquetes situadas en la red de ML-3, tanto en entrada como en salida, en este caso en la batería montada en la estación de Colonia Jardín

- Validadotes embarcadas montadas en los trenes.

El título 10 viajes ML-2 ML-3 es válido en las líneas de metro ligero ML-2 y Ml-3 y podrán ser validados en:

- Todas las baterías de torniquetes situadas en ambas redes, tanto en entrada como en salida, en este caso en la batería montada en la estación de Colonia Jardín

- Validadores embarcadas montadas en los trenes de ambas líneas

El título sencillo combinado es valido para viajar en todas las redes incluido las tres líneas de trenes ligeros y se podrá validar en:

- Todas las baterias enumeradas anteriormente para todos los tipos de títulos: es decir, barreras de vestíbulos en entrada como en salida, barreras intermedias, canceladoras de las estaciones de P. de Arganda, P. del Sur y Joaquin Vislumbrales y canceladoras embarcadas en tren dentro de las líneas de trenes ligeros.

- Únicamente no podrá ser validados ni en entrada ni en salida de las dos estaciones correspondientes a las terminales de Aeropuerto (salvo los empleados de AENA previo paso de una tarjeta magnética de identificación)

Título suplemento de aeropuerto:

- Únicamente se validará en las barreas de salida de las dos estaciones de los terminales del Aeropuerto

Títulos sencillo MetroMadrid con suplemento:

- Se validara en las mismas estaciones que el título sencillo MetroMadrid y además en las dos estaciones correspondientes a los terminales del Aeropuerto, tanto en sentido entrada como en salida.

Titulo combinado con suplemento:

- Se validara en las mismas estaciones que el título sencillo combinado y además en las dos estaciones correspondientes a los terminales del Aeropuerto, tanto en sentido entrada como en salida.

Sencillos, sencillos combinados y metrobuses con marcas de suplemento Aeropuerto:

- Se validarán únicamente en entrada en las dos estaciones correspondientes a las terminales de Aeropuerto.

En los siguientes cuadros, se especifican todas las posibilidades en cuanto a tipos de baterías y los títulos que es posible validar en las mismas.

|  | METRO | AERPUERTO T2 Y T4 |  | PUERTA ARGANDA |  |  | TFM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENT | SAL | ENT | SAL | CANC. ANDEN | ENTRADA | SALIDA |
| SENCILLO COMBINADO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SENCILLO METROMADRID | X | X | X | X | X | X |  |  |
| SENCILLO TFM |  |  |  | X | X | X | X | X |
| SENCILLO METROSUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO METRONORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO METROESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO ML-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO ML-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METROBUS | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 10V. TFM |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 10V METROSUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V. METRONORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V. METROESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V. ML-2 ML-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSUALES | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MENSUAL B1-B2 |  |  |  | X | X | X | X | X |
| ANUAL | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TURISTICO ZONA A | X | X | X | X | X | X |  |  |
| TURISTICO ZONA T | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRUEBA SENCILLO Y 10 VIAJES | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AUTORIZACIÓN VIAJE | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FAMILIAR | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SUPLEMENTO AEROPUERTO |  |  | X |  |  |  |  |  |
| S. COMBINADO CON SUPLEMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| S. METROMADRID CON SUPLEMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| S. COMBINADO CON MARCA SUPL. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| S. METROMADRID CON MARCA SUPL. | X | X | X | X | X | X |  |  |
| METROBUS CON MARCA SUPL. | X | X | X | X | X | X |  |  |

Los títulos con marca de suplemento de Aeropuerto son validos en los mismos lugares de paso que dichos títulos sin marca de suplemento, con la particularidad que al pasar en entrada se anularan los suplementos Aeropuertos que tuvieran.

|  | METROSUR |  |  | L- 10B |  |  | METRONORTE |  | METROESTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENT | SAL | INTERM. | ENT | SAL (1) | INT. L10B A 10 | ENT | SAL | ENT | SAL | INT L7B A 7 |
| SENCILLO COMBINADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SENCILLO METROMADRID |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X |
| SENCILLO TFM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO METROSUR | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO METRONORTE |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| SENCILLO METROESTE |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| SENCILLO ML-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO ML-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METROBUS |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X |
| 10V. TFM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V METROSUR | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V. METRONORTE |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 10V. METROESTE |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 10V. ML-2 ML-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSUALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MENSUAL B1-B2 | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |
| ANUAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TURISTICO ZONA A |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X |
| TURISTICO ZONA T | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRUEBA SENCILLO Y 10 VIAJES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AUTORIZACIÓN VIAJE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FAMILIAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SUPLEMENTO AEROPUERTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. COMBINADO CON SUPLEMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| S. METROMADRID CON SUPLEMENTO |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X |
| S. COMBINADO CON MARCA SUPL. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| S. METROMADRID CON MARCA SUPL. |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X |
| METROBUS CON MARCA SUPL. |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X |

(1) La estación de Estadio Olímpico situada en línea 7 en zona tarifaria A tiene sistema de explotación cerrado, es decir realiza control de títulos en salida. En esta estación se realizará en salida el mismo tratamiento que se realiza en las estaciones con sistema cerrado de explotación en línea 10b.

|  | ML-1 |  |  |  | ML-2 |  | ML-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENT | INT. M-ML-1 (1) | INT ML1-M (2) | SAL | ENT | SAL | ENT | SAL |
| SENCILLO COMBINADO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SENCILLO METROMADRID | X | X | X | X |  |  |  |  |
| SENCILLO TFM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO METROSUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO METRONORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO METROESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENCILLO ML-2 |  |  |  |  | X | X |  |  |
| SENCILLO ML-3 |  |  |  |  |  |  | X | X |
| METROBUS | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 10V. TFM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V METROSUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V. METRONORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V. METROESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10V. ML-2 ML-3 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| MENSUALES | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MENSUAL B1-B2 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| ANUAL | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TURISTICO ZONA A | X | X | X | X |  |  |  |  |
| TURISTICO ZONA T | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRUEBA SENCILLO Y 10 VIAJES | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AUTORIZACIÓN VIAJE | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FAMILIAR | X | X | X | X |  |  |  |  |
| SUPLEMENTO AEROPUERTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. COMBINADO CON SUPLEMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| S. METROMADRID CON SUPLEMENTO | X | X | X | X |  |  |  |  |
| S. COMBINADO CON MARCA SUPL. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| S. METROMADRID CON MARCA SUPL. | X | X | X | X |  |  |  |  |
| METROBUS CON MARCA SUPL. | X | X | X | X |  |  |  |  |

Los títulos  de prueba y autorización de 1 viaje pasarán en las baterías de peaje de Ml-2 y ML-3 si la empresa operadora de estas dos líneas  decide la validez de los mismos.

La barrera intermedia de paso entre Metro y ML-1 situada en la estación de Pinar de Chamartín se configurará como entrada sentido Metro a ML-1 y salida sentido ML-1 a Metro.    1) Barrera intermedia de Pinar de Chamartín sentido de paso de Metro a ML-1.    (2) Sentido de paso de ML-1 a Metro