Página: 1 de 33Cód. Formato: F 011 01

INFORME

Metro de Madrid, S.A.

Unidad de Mant. de Instalaciones Fijas

Gerencia de Mant. Electrom. y Peaje

Área de Sistemas de Venta y Peaje

ESPECIFICACIONES NUEVOS TÍTULOS AEROPUERTO

VPE-IN-07-006

Revisión nº.:06

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

| REV. | FECHA | APARTADO MODIFICADO | DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 05 06 | 20/02/2007 15/03/2007 24/04/2007 | - C) 5 B) 5 B) |  CONTADOR 89: Servicio Especial Suplemento Aeropuerto Tarifa Incorrecta  CONTADOR 90: Servicio Especial Suplemento Aeropuerto usado  CONTADOR 91 : Servicio Especial Suplemento Aeropuerto Zona Incorrecta  CONTADOR 98: Sencillo Combinado + Suplemento con Uso Previo  CONTADOR 108: Sencillo Madrid + Suplemento con Uso Previo |

| REALIZADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Fdo.: Rebeca Pestaña Pérez DNE: 15856 | Fdo.: Carlos Barroso Nieto DNE: 5654 | Fdo.: DNE: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN

2	SEVICIO ESPECIAL SUPLEMENTO AEROPUERTO

2.1 Modo de funcionamiento.

2.2 Especificaciones de la Banda Magnética

2.3 Tratamiento del título

3	SENCILLO METRO + SUPLEMENTO AEROPUERTO

3.1 Modo de funcionamiento

3.2 Especificaciones de la Banda Magnética

3.3 Tratamiento del título

4	SENCILLO COMBINADO + SUPLEMENTO AEROPUERTO

4.1 Modo de funcionamiento.

4.2 Especificaciones de la Banda Magnética

4.3 Tratamiento del título

ÍNDICE

5	ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE FICHEROS

ANEXO: CARÁTULAS

1  INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es redactar las especificaciones de tres títulos de transporte nuevos, válidos para la estación de Aeropuerto T1, T2 y T3  y la nueva estación Aeropuerto T4 pertenecientes a la Red de Metro de Madrid, es decir, los viajeros que deseen viajar desde o hasta el Aeropuerto deberán pagar un suplemento no existente en la actualidad.

En los puntos siguientes de este documento se especificará tanto la banda magnética como el tratamiento de cada uno de estos títulos.

En el último punto del documento se redactará la estructura del sistema de ficheros.

2.- SERVICIO ESPECIAL SUPLEMENTO AEROPUERTO

  - MODO DE FUNCIONAMIENTO

VENTA: En todos los puestos de venta de la Red, excepto en los Puestos de Venta instalados en las Terminales del Aeropuerto (ENTRADA)

UTILIZACIÓN: Utilización conjunta con un título válido de MetroMadrid ( Sencillo, Sencillo Combinado o MetroBus)

FORMA DE ACCESO:

Viajes con origen Metro, destino Aeropuerto:

-	Entrada: con título válido en Metro

-	Salida: con “Suplemento Aeropuerto”

2.2  ESPECIFICACIONES DE LA BANDA MAGNÉTICA

SUPLEMENTO AEROPUERTO = 180		CRC = 7

PRINCIPIO DE MENSAJE:		Posición 1 y 2

(2 bits) que será siempre "10"

TIPO DE BILLETE:			Posición 3 a 10

(8 bits) Definirá el tipo del Título, siendo:

“0010 1101”	SUPLEMENTO AEROPUERTO

MODO DE TRANSPORTE:		Posición 11 y 12

(2 bits) que indicará el tipo de transporte por el que se realizó el último viaje, siendo:

"00":		Metro (0)

FECHA DE PASO:			Posición 13 a 21

(9 bits) que indicará el día y el mes en el que se realizó el último viaje.

HORA DE PASO:			Posición 22 a 32

(11 bits) que indicará el minuto y la hora del último viaje realizado.

PUNTO DE ENTRADA:			Posición 33 a 48

(16 bits) que indicará el torniquete, el vestíbulo, la estación y la línea donde se realizó el último viaje

TARIFA:				Posición 49 y 50

(2 bits) indicará la Tarifa del título, pudiendo existir 4 diferentes, que variarán en el momento de la fabricación del título en función de la variación de precios.

LIBRES:				Posición 51 a 93

(43 bits). Libres.

CONTROL DE PASO :			Posición 94 a 95

(2 bits). Indica el sentido de paso del último realizado en entrada o salida. Será:

“01”: Salida (2)

ZONA INFERIOR:			Posición 96 a 98

(3 bits). Indica la zona inferior de validez del título. Será:

“100”: Zona A (1)

ZONA SUPERIOR:			Posición 99 a 101

(3 bits). Indica la zona superior de validez del título. Será:

“100”: Zona A (1)

LIBRE :				Posición 102

(1 bit). Será 0.

LRC:					Posición 103 a 106

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del mensaje magnético. Se forma realizando la operación "XOR" entre los bits del mensaje del título, tomados de 4 en 4 y exceptuando los bits de principio y final de mensaje, los de TIPO y CRC.

CRC:					Posición 107 a 110

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del tipo del billete. Se genera a través de un algoritmo complejo, que se define en otro documento.

“1110”	(7)	SUPLEMENTO AEROPUERTO

FINAL DE MENSAJE:		(2 bits). Indica el final del mensaje magnético, siempre debe                                    ser “11”.

2.3  TRATAMIENTO DEL TÍTULO

TRATAMIENTO EN SALIDA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro. Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es correcta de acuerdo a la del torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Comprobar que la Zona del título es la correcta, para ello se deberá corresponder con la del torniquete, en caso  contrario rechazar el título

>	Si las comprobaciones anteriores son todas correctas, es decir, el título  es válido, realizar las siguientes operaciones:

- Dar validez al título y permitir el paso.

- Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores.

- Imprimir en el título por el reverso la fecha de paso y el punto de entrada.

- Imprimir la macula en el anverso.

- Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

3.- SENCILLO METRO + SUPLEMENTO AEROPUERTO

  - MODO DE FUNCIONAMIENTO

VENTA: En todos los puestos de venta de la Red (Excepto en las máquinas situadas en sentido SALIDA).

UTILIZACIÓN: En un solo soporte está el título que permitirá la entrada y salida a los trayectos que se realicen entre Metro y el Aeropuerto ( T-1-2-3 y T-4) y viceversa.

FORMA DE ACCESO:

Viajes con origen Metro, destino Aeropuerto:

-	Entrada: con título “Sencillo+Suplemento”

-	Salida: con el mismo título utilizado en la entrada.

Viajes con origen Aeropuerto, destino Metro:

-	Entrada: con título “Sencillo+Suplemento”

-	Salida: libre (en Zona A)

3.2  ESPECIFICACIONES DE LA BANDA MAGNÉTICA

“SENCILLO METRO + SUPLEMENTO ESPECIAL”		TIPO = 181		CRC = 2

PRINCIPIO DE MENSAJE:		Posición 1 y 2

(2 bits) que será siempre "10"

TIPO DE BILLETE:			Posición 3 a 10

(8 bits) Definirá el tipo del Título, siendo:

“1010 1101”	SENCILLO METRO + SUPLEMENTO AEROPUERTO

MODO DE TRANSPORTE:		Posición 11 y 12

(2 bits) que indicará el tipo de transporte por el que se realizó el último viaje, siendo:

"00":		Metro (0)

FECHA DE PASO:			Posición 13 a 21

(9 bits) que indicará el día y el mes en el que se realizó el último viaje.

HORA DE PASO:			Posición 22 a 32

(11 bits) que indicará el minuto y la hora del último viaje realizado.

PUNTO DE ENTRADA:			Posición 33 a 48

(16 bits) que indicará el torniquete, el vestíbulo, la estación y la línea donde se realizó el último viaje

TARIFA:				Posición 49 y 50

(2 bits) indicará la Tarifa del título, pudiendo existir 4 diferentes, que variarán en el momento de la fabricación del título en función de la variación de precios.

LIBRES:				Posición 51 a 93

(43 bits). Libres.

CONTROL DE PASO :			Posición 94 a 95

(2 bits). Indica el sentido de paso del último realizado en entrada o salida. Será:

“10”: Entrada (1)

“01”: Salida (2)

“11”: Barrera Intermedia (3)

ZONA INFERIOR:			Posición 96 a 98

(3 bits). Indica la zona inferior de validez del título. Será:

“100”: Zona A (1)

ZONA SUPERIOR:			Posición 99 a 101

(3 bits). Indica la zona superior de validez del título. Será:

“100”: Zona A (1)

LIBRE :				Posición 102

(1 bit). Será 0.

LRC:					Posición 103 a 106

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del mensaje magnético. Se forma realizando la operación "XOR" entre los bits del mensaje del título, tomados de 4 en 4 y exceptuando los bits de principio y final de mensaje, los de TIPO y CRC.

CRC:					Posición 107 a 110

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del tipo del billete. Se genera a través de un algoritmo complejo, que se define en otro documento.

“0100”	(2)	SENCILLO METRO + SUPLEMENTO AEROPUERTO

FINAL DE MENSAJE:	(2 bits). Indica el final del mensaje magnético, siempre debe                                    ser “11”.

3.3  TRATAMIENTO DEL TÍTULO

TRATAMIENTO EN ENTRADA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro (nibble). Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar si el título esta usado. En caso afirmativo rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es igual o la siguiente a la grabada en el torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Comprobar que la Zona donde está situado el torniquete, está comprendida entre las ZONAS grabadas en el título, ambas incluidas (INFERIOR y SUPERIOR), en caso  contrario rechazar el título.

Nota: como excepción, el billete sencillo Metro Madrid + Suplemento Aeropuerto será aceptado en barrera intermedia de la estación de P. Del Sur y canceladoras situadas en los vestíbulos de las estaciones de P. Del Sur y J. Vislumbrales, pese a que tanto la zona Inferior como Superior grabadas en el título sean la zona A, y estar los equipos instalados en zona B1.

> Si las comprobaciones anteriores son todas correctas, realizar las siguientes operaciones:

	Dar validez al título y permitir el Paso.

	Grabar los campos del mensaje magnético de forma correcta .

	Imprimir en el título, por el reverso, la fecha de paso y el punto de entrada.

	Imprimir la marca de MACULACION.

	Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

> En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de rechazos adecuada.

TRATAMIENTO EN SALIDA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro (nibble). Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es igual o la siguiente a la grabada en el torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

> Si el título no está usado:

•	Dar validez al título y permitir el paso.

•	Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores.

•	Imprimir en el título por el reverso la fecha de paso y el punto de entrada.

•	Imprimir la macula en el anverso.

•	Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

> Si el título está usado y CONTROL  DE  PASO indica que el último paso se realizó en entrada o en barrera intermedia (valores “10” o “11”):

•	Comprobar  que el tiempo transcurrido entre la entrada del título y el momento de la salida no supera las 3 horas, en caso contrario rechazar el título.

•	Dar validez al título y permitir el paso.

•	Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores.

•	Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

> Si los bits correspondientes a CONTROL DE PASO vinieran grabados con el valor “00” se considerará como si el paso previo se hubiera realizado igualmente en entrada.

> En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de Rechazos.

TRATAMIENTO EN BARRERA INTERMEDIA PUERTA DEL SUR, TRES OLIVOS Y ESTADIO OLÍMPICO, (SENTIDO METROSUR, METRONORTE Y METROESTE  - METROMADRID)

El tratamiento en esta barrera es igual que en una barrera de salida, con las siguientes peculiaridades:

-	El campo CONTROL DE ENTRADA se grabará con el valor “11”, cuando se da paso al título.

-	 En el caso de que al intentar acceder por estas barreras el título esté usado y el campo CONTROL DE ENTRADA tenga los valores “11” o “01” no se le permitirá el paso.

4.- SENCILLO COMBINADO + SUPLEMENTO AEROPUERTO

  - MODO DE FUNCIONAMIENTO

VENTA: En todos los puestos de venta de la Red (Excepto en las máquinas situadas en sentido SALIDA).

UTILIZACIÓN: En un solo soporte está el título que permitirá la entrada y salida a los trayectos que se realicen entre Metro y el Aeropuerto ( T-1-2-3 y T-4) y viceversa.

FORMA DE ACCESO:

Viajes con origen Metro, destino Aeropuerto:

-	Entrada: con título “Sencillo Combinado+Suplemento”

-	Salida: con el mismo título utilizado en la entrada.

Viajes con origen Aeropuerto, destino Metro:

-	Entrada: con título “Sencillo Combinado+Suplemento”

-	Salida: libre (en Zona A), resto de zonas con el mismo título

4.2  ESPECIFICACIONES DE LA BANDA MAGNÉTICA

“COMBINADO + SUPLEMENTO AEROPUERTO”		TIPO = 182		CRC = 13

PRINCIPIO DE MENSAJE:		Posición 1 y 2

(2 bits) que será siempre "10"

TIPO DE BILLETE:			Posición 3 a 10

(8 bits) Definirá el tipo del Título, siendo:

“0110 1101”	SENCILLO COMBINADO+ SUPLEMENTO AEROPUERTO

MODO DE TRANSPORTE:		Posición 11 y 12

(2 bits) que indicará el tipo de transporte por el que se realizó el último viaje, siendo:

"00":		Metro (0)

“11”:		Privada/TFM (3)

FECHA DE PASO:			Posición 13 a 21

(9 bits) que indicará el día y el mes en el que se realizó el último viaje.

HORA DE PASO:			Posición 22 a 32

(11 bits) que indicará el minuto y la hora del último viaje realizado.

PUNTO DE ENTRADA:			Posición 33 a 48

(16 bits) que indicará el torniquete, el vestíbulo, la estación y la línea donde se realizó el último viaje

TARIFA:				Posición 49 y 50

(2 bits) indicará la Tarifa del título, pudiendo existir 4 diferentes, que variarán en el momento de la fabricación del título en función de la variación de precios.

LIBRES:				Posición 51 a 52

(2 bits) Libres

PUNTO ESPECIAL:			Posición 53 a 56

(4 bits) indicará si el último paso se ha realizado por alguna línea de MetroLigero. Será:

“1000”: ML1

“0100”: ML2

“1100”: ML3

LIBRES:				Posición 57 a 93

(37 bits). Libres.

CONTROL DE PASO :			Posición 94 a 95

(2 bits). Indica el sentido de paso del último realizado en entrada o salida. Será:

“10”: Entrada (1)

“01”: Salida (2)

“11”: Barrera Intermedia (3)

ZONA INFERIOR:			Posición 96 a 98

(3 bits). Indica la zona inferior de validez del título. Será:

“100”: Zona A (1)

ZONA SUPERIOR:			Posición 99 a 101

(3 bits). Indica la zona superior de validez del título. Será:

“001”: Zona B3 (4)

LIBRE :				Posición 102

(1 bit). Será 0.

LRC:					Posición 103 a 106

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del mensaje magnético. Se forma realizando la operación "XOR" entre los bits del mensaje del título, tomados de 4 en 4 y exceptuando los bits de principio y final de mensaje, los de TIPO y CRC.

CRC:					Posición 107 a 110

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del tipo del billete. Se genera a través de un algoritmo complejo, que se define en otro documento.

“1011”	(12)	SENCILLO COMBINADO+SUPLEMENTO AEOPUERTO

FINAL DE MENSAJE:	(2 bits). Indica el final del mensaje magnético, siempre debe                                    ser “11”.

4.3  TRATAMIENTO DEL TÍTULO

TRATAMIENTO EN ENTRADA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro (nibble). Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar si el título esta usado. En caso afirmativo rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es igual o la siguiente a la grabada en el torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Comprobar que la Zona donde está situado el torniquete, está comprendida entre las ZONAS grabadas en el título, ambas incluidas (INFERIOR y SUPERIOR), en caso  contrario rechazar el título.

> Si las comprobaciones anteriores son todas correctas, realizar las siguientes operaciones:

	Dar validez al título y permitir el Paso.

	Grabar los campos del mensaje magnético de forma correcta.

	Imprimir en el título, por el reverso, la fecha de paso y el punto de entrada.

	Imprimir la marca de MACULACION.

	Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

> En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de rechazos adecuada.

TRATAMIENTO EN SALIDA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro (nibble). Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es igual o la siguiente a la grabada en el torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

> Si el título no está usado:

•	Dar validez al título y permitir el paso.

•	Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores

•	Imprimir en el título por el reverso la fecha de paso y el punto de entrada.

•	Imprimir la macula en el anverso.

•	Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

> Si el título está usado y CONTROL  DE  PASO indica que el último paso se realizó en entrada o en barrera intermedia (valores “10” o “11”):

•	Comprobar  que el tiempo transcurrido entre la entrada del título y el momento de la salida no supera las 3 horas, en caso contrario rechazar el título.

•	Dar validez al título y permitir el paso.

•	Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores

•	Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

> Si los bits correspondientes a CONTROL DE PASO vinieran grabados con el valor “00” se considerará como si el paso previo se hubiera realizado igualmente en entrada.

> En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de Rechazos.

TRATAMIENTO EN BARRERA INTERMEDIA PUERTA DEL SUR, TRES OLIVOS Y ESTADIO OLÍMPICO, (SENTIDO METROSUR, METRONORTE Y METROESTE  - METROMADRID)

El tratamiento en esta barrera es igual que en una barrera de salida, con las siguientes peculiaridades:

-	El campo CONTROL DE ENTRADA se grabará con el valor “11”, cuando se da paso al título.

-	 En el caso de que al intentar acceder por estas barreras el título esté usado y el campo CONTROL DE ENTRADA tenga los valores “11” o “01” no se le permitirá el paso.

5.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE FICHEROS

Se mantiene la misma estructura de ficheros, definiéndose los contadores de los nuevos títulos, como a continuación se especifica

A) TOTALIZ

	TOTALIZADOR 18:	Títulos Sencillos Monomodal, ya existe ( Sencillo Metro+Suplemento)

	TOTALIZADOR 19:	Títulos Sencillos Combinado, ya existe ( Sencillo Combinado+Suplemento)

	TOTALIZADOR 23:	Títulos Servicio Especial Suplemento Aeropuerto

B) PASTIP

	CONTADOR 94:	Sencillo Metro + Suplemento

	CONTADOR 95:	Sencillo Combinado + Suplemento

	CONTADOR 96:	Servicio Especial Suplemento Aeropuerto

	CONTADOR 98:	Sencillo Combinado + Suplemento con Uso Previo

	CONTADOR 108:	Sencillo Metro+ Suplemento con Uso Previo

C)  RECHAZO

	CONTADOR 16:	Tarifa Incorrecta  Sencillo, ya existe

	CONTADOR 19:	Sencillo Usado, ya existe

	CONTADOR 24: 	Sencillo Zona Incorrecta, ya existe

	CONTADOR 89: 	Servicio Especial Suplemento Aeropuerto Tarifa Incorrecta

	CONTADOR 90: 	Servicio Especial Suplemento Aeropuerto usado

	CONTADOR 91 :	Servicio Especial Suplemento Aeropuerto Zona Incorrecta

D) ESTHOR

Se registrará la estadística horaria correspondiente a los billetes definidos en BILLEST

E) TRATIT

El fichero TRATIT mantiene la estructura actual, si bien dentro de cada zona-punto frontera, habrá que añadir los códigos de los nuevos títulos, de acuerdo con sus zonas de validez:

El título Sencillo Metro + Suplemento, es valido en la actual corona tarifaria de la zona A. Será validado en:

-	Todos los torniquetes instalados en MetroMadrid

-	Canceladoras de anden central de la estación de Puerta de Arganda.

-	Canceladoras situadas en los vestíbulos de las estaciones de Puerta del Sur y Joaquín Vislumbrales dentro de la Red  de Metrosur.

-	Barrera intermedia de paso en sentido de L-12 a L-10 en andenes de la estación de Puerta del Sur en la Red de Metrosur.

-	Barrera intermedia de paso en sentido de MetroEste a L-7 en andenes de la estación de Estadio Olímpico

-	Barrera intermedia de paso en sentido de MetroNorte a L-10 en andenes de la estación de Tres Olivos

El título Sencillo Combinado + Suplemento es valido en todas las Redes de Metro de Madrid S. A., es decir MetroMadrid, MetroEste, MetroNorte, MetroSur y TFM.. Será validado en:

-	Todas las baterías de torniquetes de las tres Redes tanto en entrada como en salida, incluyendo canceladoras en el vestíbulo de Andén Central de la estación de Puerta de Arganda, canceladoras situadas en vestíbulos de las estaciones de Joaquín Vislumbrales y Puerta del Sur dentro de la Red de Metrosur y en las tres barreras intermedias.

El título Servicio Especial Suplemento Aeropuerto solo es válido en las baterías de salida de las estaciones de Aeopuerto

En todo caso, la definición de los títulos validos en cada estación debe estar parametrizado en los ficheros PUORIGEN y TRATIT

ANEXO

Solo se hace el tratamiento en salida, ya que en entrada y en salida, a excepción de las estaciones de Aeropuerto, este título será rechazado  al comprobar el torniquete/paso el tipo del título

- en sentido contrario  barrera libre

- en sentido contrario  barrera libre