Página: 1 de 35Cód. Formato: F 011 01

INFORME

Metro de Madrid, S.A.

Unidad de Mant. de Instalaciones Fijas

Gerencia de Mant. Electrom. y Peaje

Área de Sistemas de Venta y Peaje

TRATAMIENTO DE LOS NUEVOS TÍTULOS DE METROESTE

VPE-IN-07-001

Revisión nº.:07

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

| REV. | FECHA | APARTADO MODIFICADO | DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 06 06 07 | 08/02/2007 15/02/2007 20/02/2007 08/03/2007 | 4.4 4.2 4.1 4.3 | TIPTRAY  TITTRAY TRAYEC  TRAYECT Válido para realizar un viaje en los diferentes ámbitos de MetroEste LIBRES (31 bits) y NO 39 bits Barrera intermedia Estadio Olímpico (01,65) |

| REALIZADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Fdo.: Rebeca Pestaña Pérez DNE: 15856 | Fdo.: Carlos Barroso Nieto DNE: 5954 | Fdo.: DNE: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN

2	OBJETIVO DEL DOCUMENTO

3	ÁMBITO DE METROESTE. TÍTULOS VÁLIDOS EN ESTE ÁMBITO

4	ESPECIFICACIONES DE LOS NUEVOS TÍTULOS

4.1 10 Viajes MetroEste.

4.2 Sencillo MetroEste.

4.3 Tratamiento zonal de los títulos.

4.4 Estructura del Sistema de Ficheros.

5	TRATAMIENTO EN ESTADO OLÍMPICO

ANEXO

PLANO DE ESTADIO OLÍMPICO

CARÁTULA DE LOS TÍTULOS DE METROESTE.

INTRODUCCIÓN

El actual sistema de tarifas implantado por el Consorcio Regional de Transportes (CRT) de la Comunidad de Madrid, establece la existencia de títulos sencillos y multiviajes monomodales específicos para cada ámbito (METROMADRID, METROSUR y TFM), estos títulos permiten y limitan a sus usuarios los TRAYECTtos dentro de las estaciones o paradas pertenecientes a cada ámbito.

En la actualidad existe una amplia diversidad de títulos de transporte;

ABONOS DE TRANSPORTE:

- MENSUAL: Normal y Joven de diferentes zonas tarifarias (A, B1, B2, B1-B2, B3, C1, C2, E1 y E2).

- ANUAL: 3ª EDAD y  Normal de zona tarifaria A, B1, B2, B3, C1 y C2

ABONOS TURÍSTICOS

- NORMAL: De zonas A y T de diferentes días de validez (1, 2, 3, 5 y 7 días)

- INFANTIL: De zonas A y T de diferentes días de validez (1, 2, 3, 5 y 7 días)

SENCILLOS

-	SENCILLO COMBINADO METRO

-	SENCILLO METROMADRID

-	SENCILLO METROSUR

-	SENCILLO TFM

MULTIVIAJES MONOMODALES

-	METROBUS 10 VIAJES

-	METROSUR 10 VIAJES

-	T.F.M 10 VIAJES

Como consecuencia del Plan de Ampliación de 2003-2007 en la que aparecen nuevos ámbitos de transporte (METROESTE, METRONORTE, METRO LIGERO) se crea la necesidad de modificar el  Sistema Tarifario y crear nuevos títulos.

2  OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El objeto del presente documento es redactar las especificaciones y el tratamiento de los nuevos títulos  para el ámbito de MetroEste.

En el punto siguiente se hace un breve resumen de la validez de los títulos de transporte, tanto de los existentes como de los propuestos, así como el nuevo trazado de MetroEste.

En el punto 4 se especificará tanto la banda magnética como el tratamiento de los títulos de MetroEste

En el último punto del documento se redactará el tratamiento en la estación de Estadio Olímpico; Estación de Correspondencia.

3.- ÁMBITO DE METROESTE. TÍTULOS VÁLIDOS EN ESTE ÁMBITO

La Ampliación de Línea 7, la cual parte de Las Musas, tiene  prevista la ejecución de 8 nuevas estaciones.

Será importante durante la lectura de este punto tener en cuenta las siguientes premisas:

- Inicialmente METROESTE está comprendido entre la  estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, ambas incluidas

- En METROESTE la batería de peaje desde la que se realizarán los controles para el paso de un ámbito a otro se situará en el anden central de la estación de Estadio Olímpico perteneciente a METROMADRID

- Para hacer el TRAYECTto comprendido entre las estaciones de Estadio Olímpico y Barrio del Puerto será necesario la cancelación de dos títulos uno METROESTE y otro de METROMADRID

La primera estación de la Ampliación de Línea 7 se ubica en los alrededores del Estadio Olímpico de la Comunidad de Madrid (ESTADIO OLÍMPICO). Esta estación se localiza dentro de la zona tarifaria A.

Las estaciones de nueva construcción de la Línea METROESTE se ubican dentro de los municipios de Coslada (Barrio del Puerto, Coslada Central y La Rambla) y San Fernando de Henares (San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares) y que por lo tanto corresponden con estaciones que se localizan dentro de la zona tarifaria B-1.

La transición entre el ámbito de METROMADRID y METROESTE se produce en un punto comprendido entre las estaciones de ESTADIO OLÍMPICO y BARRIO DEL PUERTO (Coslada). Veamos un esquema simplificado:

TRANSICIÓN DE   ÁMBITO

ZONA B1

ESTADIO    OLÍMPICO

LÍNEA 7

LAS MUSAS

PITIS

CONTROL DE PEAJE

L7 / METROESTE

METROESTE

HOSPITAL DEL HENARES

ESTADIO   OLÍMPICO

BARRIO DEL PUERTO

ZONA  A

TÍTULOS VÁLIDOS EN METROESTE:

TÍTULOS   ACTUALES:

- ABONOS DE ZONA VÁLIDA

- SENCILLO COMBINADO

TÍTULOS   NUEVOS:

- SENCILLO METROESTE

- 10 VIAJES METROESTE

4  ESPECIFICACIONES DE LOS NUEVOS TÍTULOS

4.1  10 VIAJES METROESTE

Válido para realizar 10 viajes por el ámbito de MetroEste.

a) BANDA MAGNÉTICA:

TIPO = 	11	CRC = 13

PRINCIPIO DE MENSAJE:		Posición 1 y 2

(2 bits) que será siempre "10"

TIPO DE BILLETE:			Posición 3 a 10

(8 bits) Definirá el tipo del Título, siendo:

“1101 0000”

MODO DE TRANSPORTE:		Posición 11 y 12

(2 bits) que indicará el tipo de transporte por el que se realizó el último viaje, siendo:

"00":		Metro (0)

FECHA DE PASO:			Posición 13 a 21

(9 bits) que indicará el día y el mes en el que se realizó el último viaje.

HORA DE PASO:			Posición 22 a 32

(11 bits) que indicará el minuto y la hora del último viaje realizado.

PUNTO DE ENTRADA:			Posición 33 a 48

(16 bits) que indicará el torniquete, el vestíbulo, la estación y la línea donde se realizó el último viaje.

TARIFA:				Posición 49 y 50

(2 bits) indicará la Tarifa del título, pudiendo existir 4 diferentes, que variarán en el momento de la fabricación del título en función de la variación de precios.

LIBRES:				Posición 51 a 81

(31 bits). Libres.

- CONTADOR DE ENTRADAS		Posición 82 a 85

- POR LA BARRERA 			(4 bits) indicará en número de entradas

- INTERMEDIA 				consecutiva que se realizan por la barrera intermedia (CONTADOR SIN USO, PREPARADO PARA FUTURAS AMPLIACIONES)

CONTADOR DE VIAJES:		Posición 86 a 89

(4 bits). Indica el número de viajes realizados en entrada o salida .

CONTADOR DE ENTRADAS		Posición 90 a 93

(4 bits). Indicará el número de entradas consecutivas (grupos), realizadas con el título.

CONTROL DE PASO :			Posición 94 a 95

(2 bits). Indica el sentido de paso del último realizado en entrada o salida. Será:

“10”: Entrada (1)

“01”: Salida (2)

“11”: Barrera intermedia (3)

ZONA INFERIOR:			Posición 96 a 98

(3 bits). Indica la zona inferior de validez del título . Será:

“010”: Zona B1 (2)

ZONA SUPERIOR:			Posición 99 a 101

(3 bits). Indica la zona superior de validez del título. Será:

“010”: Zona B1 (2)

LIBRE :				Posición 102

(1 bit). Será 0.

LRC:					Posición 103 a 106

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del mensaje magnético. Se forma realizando la operación "XOR" entre los bits del mensaje del título, tomados de 4 en 4 y exceptuando los bits de principio y final de mensaje, los de TIPO y CRC.

CRC:					Posición 107 a 110

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del tipo del billete. Se genera a través de un algoritmo complejo, que se define en otro documento. Para este título será:

“1011” (13).

FINAL DE MENSAJE:		(2 bits). Indica el final del mensaje magnético, siempre debe

ser "11".

B) TRATAMIENTO DEL TÍTULO:

TRATAMIENTO DE ENTRADA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro. Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es correcta de acuerdo a la del torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Comprobar que el CONTADOR DE VIAJES es <10, en caso contrario rechazar el título

- Comprobar que la Zona del título es la correcta, para ello se deberá corresponder con la del torniquete, en caso  contrario rechazar el título.

>	Si las comprobaciones anteriores son todas correctas, es decir, el título  es válido, realizar las siguientes operaciones:

    - Dar validez al título y permitir el Paso.

    - Incrementar el campo de CONTADOR DE VIAJES

    - Poner el campo CONTROL DE PASO como ENTRADA

    - Comprobar si es un paso sucesivo. Para ello, el título ha tenido que pasar en Entrada, por el mismo vestíbulo, y no ha tenido que transcurrir más de 5 minutos. En este caso incrementar el CONTADOR DE ENTRADAS, en caso contrario poner este campo a “1”.

    - Grabar los campos del mensaje magnético de forma correcta

    - Imprimir en el título, por el reverso, la fecha de paso.

    - Si el CONTADOR DE VIAJES es 10 Imprimir la marca de MACULACION.

    - Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

>	 En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de rechazos adecuada.

TRATAMIENTO EN SALIDA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro. Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es correcta de acuerdo a la del torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Comprobar que la Zona del título es la correcta, para ello se deberá corresponder con la del torniquete, en caso  contrario rechazar el título

>	Si el título no está usado o no tiene ningún viaje realizado en las últimas tres horas (Descontar viaje)

- Dar validez al título y permitir el paso siempre que el CONTADOR DE VIAJES es <10

- Incrementar el campo de CONTADOR DE VIAJES

- Poner el campo CONTROL DE PASO como SALIDA

- Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores.

- Imprimir en el título por el reverso la fecha de paso.

- Si el CONTADOR DE VIAJES es 10, imprimir la marca de MACULACION.

- Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

>	 Si el título está usado y CONTROL  DE  PASO indica que el último paso se realizó en entrada “10” y no han transcurrido más de tres horas desde el último paso (salir sin descontar viaje)

- Se le permitirá salir sin descontar Viaje un número de veces igual a la suma de los Campos CONTADOR DE ENTRADA. Dar validez al título y permitir el paso.

- Se decrementa el CONTADOR DE ENTRADAS y se permita la salida

- Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

>	Si los bits correspondientes a CONTROL DE PASO vinieran grabados con el valor “00” se considerará como si el paso previo se hubiera realizado igualmente en entrada.

>	En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de Rechazos.

4.2  SENCILLO METROESTE

Válido para realizar un viaje en los diferentes ámbitos de MetroEste

A) BANDA MAGNÉTICA:

METROESTE		TIPO = 10		CRC = 8

PRINCIPIO DE MENSAJE:		Posición 1 y 2

(2 bits) que será siempre "10"

TIPO DE BILLETE:			Posición 3 a 10

(8 bits) Definirá el tipo del Título, siendo:

“0101 0000”	SENCILLO METROESTE

MODO DE TRANSPORTE:		Posición 11 y 12

(2 bits) que indicará el tipo de transporte por el que se realizó el último viaje, siendo:

"00":		Metro (0)

FECHA DE PASO:			Posición 13 a 21

(9 bits) que indicará el día y el mes en el que se realizó el último viaje.

HORA DE PASO:			Posición 22 a 32

(11 bits) que indicará el minuto y la hora del último viaje realizado.

PUNTO DE ENTRADA:			Posición 33 a 48

(16 bits) que indicará el torniquete, el vestíbulo, la estación y la línea donde se realizó el último viaje

TARIFA:				Posición 49 y 50

(2 bits) indicará la Tarifa del título, pudiendo existir 4 diferentes, que variarán en el momento de la fabricación del título en función de la variación de precios.

LIBRES:				Posición 51 a 93

(43 bits). Libres.

CONTROL DE PASO :			Posición 94 a 95

(2 bits). Indica el sentido de paso del último realizado en entrada o salida. Será:

“10”: Entrada (1)

“01”: Salida (2)

“11”: Barrera Intermedia (3)

ZONA INFERIOR:			Posición 96 a 98

(3 bits). Indica la zona inferior de validez del título. Será:

“010”: Zona B1 (2)

ZONA SUPERIOR:			Posición 99 a 101

(3 bits). Indica la zona superior de validez del título. Será:

“010”: Zona B1 (2)

LIBRE :				Posición 102

(1 bit). Será 0.

LRC:					Posición 103 a 106

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del mensaje magnético. Se forma realizando la operación "XOR" entre los bits del mensaje del título, tomados de 4 en 4 y exceptuando los bits de principio y final de mensaje, los de TIPO y CRC.

CRC:					Posición 107 a 110

(4 bits). Es el campo de comprobación de la correcta grabación del tipo del billete. Se genera a través de un algoritmo complejo, que se define en otro documento.

“0001”	(8)	SENCILLO METROESTE

FINAL DE MENSAJE:	(2 bits). Indica el final del mensaje magnético, siempre debe                                    ser “11”.

B) TRATAMIENTO DEL TÍTULO:

TRATAMIENTO DE ENTRADA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro.Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar si el título esta usado. En caso afirmativo rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es correcta de acuerdo a la del torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Comprobar que la Zona del título es la correcta, para ello se deberá corresponder con la del torniquete, en caso  contrario rechazar el título

>	Si las comprobaciones anteriores son todas correctas, es decir, el título  es válido, realizar las siguientes operaciones:

- Dar validez al título y permitir el Paso.

- Grabar los campos del mensaje magnético de forma correcta

- Imprimir en el título, por el reverso, la fecha de paso y el punto de entrada.

- Imprimir la marca de MACULACION.

- Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

>	En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de rechazos adecuada.

TRATAMIENTO EN SALIDA

- Comprobar que el CRC corresponde al tipo del título, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que el LRC es correcto realizando la operación "OR exclusiva" de los bits 11 al 102, tomados en grupos de cuatro. Si no es correcto rechazar el título.

- Comprobar que el TIPO de título es válido en ese punto de entrada, en caso contrario rechazarlo.

- Comprobar que la TARIFA del título es correcta de acuerdo a la del torniquete, en caso contrario ir a rechazar.

- Comprobar que la Zona del título es la correcta, para ello se deberá corresponder con la del torniquete, en caso  contrario rechazar el título

>	 Si el título no está usado (Descontar viaje)

- Dar validez al título y permitir el paso.

- Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores.

- Imprimir en el título por el reverso la fecha de paso y el punto de entrada.

- Imprimir la macula en el anverso.

- Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

>	 Si el título está usado y CONTROL  DE  PASO indica que el último paso se realizó en entrada  “10”  (Salir sin descontar viaje)

•	Comprobar  que el tiempo transcurrido entre la entrada del título y el momento de la salida no supera las 3 horas, en caso contrario rechazar el título.

•	Dar validez al título y permitir el paso.

•	Grabar los campos del mensaje magnético con los nuevos valores.

•	Incrementar las tablas adecuadas en función del TIPO de título.

>	Si los bits correspondientes a CONTROL DE PASO vinieran grabados con el valor “00” se considerará como si el paso previo se hubiera realizado igualmente en entrada.

>	En caso de que el título no sea válido, incrementar la tabla de Rechazos.

4.3  TRATAMIENTO ZONAL DE LOS TÍTULOS. FICHERO TRATIT

El fichero TRATIT mantiene la estructura actual,  habrá que añadir los códigos de los nuevos títulos y zonas-punto frontera:

Parámetro ZONA : Este dato se le enviará al torniquete a través del Pupitre de Control. Determina la Zona donde está situado:

	“01”….. ZONA A

	“02”….. ZONA B1

Parámetro PUNTO FRONTERA: Este dato también se le enviará al torniquete a través del Pupitre de Control. Determina puntos de entrada con tratamientos de títulos o datos diferenciados al resto de la zona donde están situados:

	35	ESTADIO OLÍMPICO

	65	ESTADIO OLÍMPICO (Barrera Intermedia)

	36	BARRIO DEL PUERTO

	37	COSLADA CENTRAL

	38	LA RAMBLA

	39	SAN FERNANDO

	40	JARAMA

	41	HENARES

	42	HOSPITAL DEL HENARES

Una vez definidas las Zonas y Puntos Frontera “(zona, estación)”, se definen como títulos válidos en cada punto los siguientes:

- ( 01, 35) y ( 01, 65)

	Sencillo  MetroMadrid

	MetroBus

	Combinado

	Abonos Transporte

	Comercial

	Agente

- (02,36) - ( 02, 37) – (02, 38) – (02, 39) – (02, 40) – (02, 41) – (02, 42)

	Sencillo MetroEste

	10 viajes MetroEste

	Combinado

	Abonos Transporte, excepto zona A

	Comercial

	Agente

FICHERO TRATIT ( VER PUNTO 4.4.2 )

Se incluirá en este fichero una fecha, que indicará el día de entrada en vigor de este fichero en el torniquete, es decir, cuando la fecha del fichero TRATIT coincida con la del torniquete, éste pasará a tratar los títulos en él especificados. (Mismo funcionamiento que el fichero TARIFA). El fichero TRATIT será de longitud variable, con el siguiente formato:

[CR][LF]

[dd/mm/aaaa][CR][LF]

[ZZ]b[PF][CR][LF]

[TTT] [CR][LF]

[TTT] [CR][LF]

…….

[ZZ]b[PF][CR][LF]

[TTT] [CR][LF]

[TTT] [CR][LF]

…….

[ZZ]b[PF][CR][LF]

[TTT] [CR][LF]

[TTT] [CR][LF]

…….

[EOF]

Donde :

	[dd/mm/aaaa]:  Fecha de entrada en vigor.

	[ZZ]:   Dos caracteres que indican una determinada ZONA

	[PF]:  Dos caracteres que indican un determinado PUNTO FRONTERA. Será “00” cuando no es punto frontera.

	[TTT]: Tres caracteres que indican el tipo de título que se debe tratar en esa ZONA y en ese PUNTO FRONTERA.

Con el fin de realizar correctamente el tratamiento de los títulos los torniquetes dispondrán de datos de ZONA , PUNTO PRONTERA y fichero TRATIT por defecto. Después de un RESET de un torniquete, o variación de estos datos en el Pupitre , éste le enviará estos datos al torniquete.

En el Pupitre de Control se podrán especificar y variar estos datos de la misma forma que se actúa con el Punto de Entrada. Los parámetros de ZONA y PUNTO FRONTERA, también deben seguir el mismo tratamiento en cuanto a la sincronización, que se da al PUNTO DE ENTRADA del pupitre. Así mismo aparecerán en las pantallas donde se especifica el PUNTO DE ENTRADA.

4.4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE FICHEROS

4.4.1.-ESTRUCTURA DE FICHEROS DE DATOS EXTRAIDOS DEL PUPITRE DE CONTROL

El directorio de volcado en los torniquetes de ENTRADA/SALIDA (Metro), mantendrán la misma estructura de ficheros que la actual.

4.4.1.1.-DESCRIPCION DE LOS FICHEROS DE ENTRADA

A) TOTALIZ

Mantiene el mismo formato, pero se deben añadir los totalizadores de los nuevos títulos que se corresponderán de la siguiente forma:

	TOTALIZADOR 18:	Títulos Sencillos Monomodal, ya existe ( Sencillo MetroEste)

	TOTALIZADOR 20:	Títulos 10 Viajes MetroESte

B) PASTIP

También mantiene el mismo formato de fichero, pero se asignan los siguientes nuevos contadores:

	CONTADOR 88:	Sencillo MetroEste

	CONTADOR 89:	10 Viajes MetroEste

C)  RECHAZO

Este fichero no cambia de formato, pero se deberán añadir los siguientes códigos de rechazo en entrada:

	CONTADOR 16:	Tarifa Incorrecta  Sencillo, ya existe

	CONTADOR 19:	Sencillo Usado, ya existe

	CONTADOR 24: 	Sencillo Zona Incorrecta, ya existe

	CONTADOR 77:	10 V MetroEste  Agotado

	CONTADOR 78: 	10 V MetroEste  Zona Incorrecta

	CONTADOR 79: 	10 V MetroEste usado o >10 Viajes

	CONTADOR 80 :	10 V MetroEste  Tarifa Incorrecta

D) FUESERV, ESTHOR, ESTTORN, INFTORN

Estos ficheros no sufren modificaciones, se mantienen la misma estructura y formato que los torniquetes bidireccionales de MetroSur

Si en cambio es necesario cambiar el fichero BILLEST para añadir los nuevos títulos, de esta forma se podrá realizar la estadística, ya que el ESTHOR depende de él.

4.1.1.2.-DESCRIPCION DE LOS FICHEROS DE SALIDA

A) INFO, INFTORN

Estos dos ficheros no cambian su estructura de datos, ni la información , sólo tendrán diferencias en el TIPO de TORNIQUETE si es necesario, y en el número de ellos. Se les asignará un nuevo tipo por no ser uno de los existentes en la actualidad. (Esto, en este caso también afecta a los ficheros de entrada).

B) TOTALIZ

En salida, la estructura de este fichero será igual que la de entrada, pero sólo contabilizará los VIAJES DESCONTADOS en SALIDA, y no las salidas efectuadas con cada título.

C) PASTIP

Al igual que TOTALIZ, sólo contabilizará los VIAJES DESCONTADOS en SALIDA.

D) RECHAZO

Dado que los títulos en salida se pueden rechazar por las mismas causas que en entrada, este fichero tendrá el mismo formato y los mismos códigos que el de entrada. En caso de existir un código específico sólo de salida, habría que añadirle a los ya existentes.

E) FUESERV, ESTHOR, ESTTORN

Estos ficheros no sufren modificaciones, se mantienen la misma estructura y formato que los torniquetes bidireccionales de MetroSur

F)  TRAYECTT, TITTRAY, PUORIGEN.

El fichero TRAYECTT, contendrá información de todos los títulos que pasan en salida por el torniquete, en función de los viajes realizados por TRAYECTtos y títulos, la estructura del fichero de tamaño fijo, será la siguiente:

CABECERA igual que la del resto de ficheros. A continuación las siguientes líneas:

bbbbbb [ZZPP]bbb [ZZPP]bbb[ZZPP]bbb …….         [ZZPP]bbb[CR][LF]

[NNN]bbb[CCCCCC]b[CCCCCC]b[CCCCCC]b…..[CCCCCC]b[CR][LF]

[NNN]bbb[CCCCCC]b[CCCCCC]b[CCCCCC]b…..[CCCCCC]b[CR][LF]

…….

[NNN]bbb[CCCCCC]b[CCCCCC]b[CCCCCC]b…..[CCCCCC]b[CR][LF]

[EOF]

Donde:

	ZZ:		Identifica un código de Zona.

	PP:		Identifica un código de Punto frontera.

	NNN:	Número desde 1 a 167. Corresponde con el contador asignado al  		título en el fichero PASTIP.

	CCCCCC:	Identifica un Contador de 6 dígitos de número de salidas. 			Cuando no existan datos estará a 000000.

En la segunda línea, cada [ZZPP] identifica cada uno de los posibles puntos de origen de los títulos que pasan en salida por el torniquete, se reservará espacio suficiente.

En las siguientes líneas, y hasta el final del fichero se identifica el contador equivalente al tipo del título en el fichero PASTIP y los contadores de pasos de salida.

Los contadores de pasos serán cíclicos desde 000000 hasta 999999.

Este fichero se podrá inicializar de la misma forma que TOTALIZ.

Los datos [ZZPP] de la primera línea de información, se obtendrá de un fichero contenido en el pupitre que seguirá el mismo tratamiento que se hace con BILLEST. Este fichero se denominará TITTRAY, y contendrá la lista de puntos de origen del fichero TRAYECT.

Deberá existir , además, un fichero denominado PUORIGEN, en el que se relacionan las estaciones de la red de Metro, TFM, MetroSur, MetroEste y MetroNorte con  la Zona y  Punto frontera donde se encuentran, para anotar correctamente en el fichero TRATIT. Para reducir el tamaño de este fichero, toda Estación que no se encuentre especificada en él , se entenderá que pertenece a Metro (excepto Puerta de Arganda), es decir Zona 01 Punto Frontera 00. Este fichero también se leerá por el pupitre de la misma forma que BILLEST.

El formato del fichero TITTRAY será

[CR][LF]

[dd/mm/aaaa][CR][LF]

[ZZPP]b[ZZPP]b[ZZPP]b[ZZPP]b[ZZPP]b[ZZPP]b[ZZPP]b[ZZPP]b[ZZPP]b[ZZPP][CR][LF]

[EOF]

Cuando un pupitre lea un fichero TITTRAY, comprobará la fecha, en caso de ser igual o inferior a la real, sustituirá esta cabecera en el fichero TRAYECT, sólo después de efectuar el volcado de datos programado que se realiza todas las noches. En el caso de que las zonas que se envíen en este nuevo fichero coincidan con las del  fichero TRAYECT, ó se trate de una nueva zona, pero que respeta el orden de las existentes, no se inicializarán los datos de los contadores de pasos de salida. En el caso de que se envíen nuevas zonas o las mismas, pero en otras posiciones, se inicializará el fichero TRAYECT, siempre después de efectuar el volcado de datos, como se indica al principio.

El formato del fichero PUORIGEN será:

[CR][LF]

[dd/mm/aaaa][CR][LF]

[LL]b[EE]b[ZZPP][CR][LF]

[LL]b[EE]b[ZZPP] [CR][LF]

…….

[LL]b[EE]b[ZZPP] [CR][LF]

[EOF]

Donde:

	[dd/mm/aaaa]:	Fecha de entrada en vigor.

	LL:			Identifica un código de Línea.

	EE:			Identifica un código de Estación.

	ZZ:			Identifica un código de Zona.

	PP:			Identifica un código de Punto Frontera.

Un fichero PUORIGEN nuevo sustituirá al anterior, cuando se compruebe que la fecha del fichero es igual o inferior a la real, siempre después de realizar el volcado de datos que se realiza periódicamente, a través del Concentrador.

4.4.2.-ESTRUCTURA DE FICHEROS DE DATOS ALMACENADOS EN EL PUPITRE Y ENVIADOS A LOS TORNIQUETES

De la misma forma que el pupitre puede obtener los ficheros ANUEXT, BILLEST o TARIFA, podrá obtener TRATIT , TITTRAY y PUORIGEN. Estos ficheros deberán ser enviados a los torniquetes para poder efectuar el correcto tratamiento de los títulos.

El pupitre y el torniquete contendrá un fichero de cada tipo por defecto, los datos de éstos se definen en otro documento ‘ESTRUCTURA DE FICHEROS DE DATOS’

5   TRATAMIENTO DE LOS TÍTULOS EN ESTADIO OLÍMPICO

El diseño de esta estación  corresponde con un gran  vestíbulos y localizado de forma diametralmente opuesta otro vestíbulo que será utilizado exclusivamente como salida de emergencia. Se localizan dos andenes laterales y un andén central que comparten ambas líneas (VER ANEXO )

La estación de Estadio Olímpico deberá estar equipada con una batería de intercambio en el andén central en la que se deberán realizar los controles para el paso de un ámbito a otro; MetroMadrid – MetroEste.

Tanto en esta estación, como en el resto de MetroEste, la salida deberá estar controlada, se deberá dotar a las estaciones con el equipamiento de control adecuado.

Tratamiento en las diferentes baterías:

- BATERÍA ACCESO A LÍNEA 7: Control en entrada y salida, billetes válidos en el ámbito de MetroMadrid

- BATERÍA ANDÉN CORRESPONDENCIA LINEA 7 Y METROESTE: Controlada en sentido MetroEste  Línea 7, billetes válidos en el ámbito de MetroMadrid, sentido contrario paso libre

- BATERÍA  CORRESPONDENCIA LINEA 7 Y METROESTE: Controlada en sentido MetroEste  Línea 7, billetes válidos en el ámbito de MetroMadrid, sentido contrario paso libre

ANEXO

Anejo

Correspondencia L-7 / METROESTE (Estadio Olímpico)

Anejo 3

Correspondencia ML-2/3 – METRO

(Colonia Jardín)

Barrera Intermedia Estadio Olímpico

En este punto hay que tener en cuenta las premisas definidas en el punto 3 del presente documento