Carga y recarga de títulos por el usuario por Internet

Versión 2.0

Referencia: 007-BIT-DOC-CON-CTM-AIT

| Título | Carga y Recarga de títulos por el usuario por Internet |
| --- | --- |
| Carácter | CONFIDENCIAL |
| Estado | BORRADOR |
| Versión | 2 |
| Autores | AIT |

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Descripción | Fecha |
| 1 | PRELIMINAR | - 3/04/08 |
| 2 | Se ha optimizado el documento | 14/1/2013 |

| LISTA DE DISTRIBUCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| 1 | Carmen Sanz | - 3/04/08 |
| 2 | AIT | 3/04/08 |
| 3 | Dionisio González |  |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución sin autorización expresa.

INDICE

1.	OBJETO	4

2.	Condiciones iniciales	4

3.	Situación actual	4

4.	Aspectos generales a tener en consideración	5

5. 	EL FUTURO

# OBJETO

El objeto de este documento es analizar las viabilidades técnicas, funcionales y de gestión para realizar la carga de títulos de transportes, sobre la tarjeta TTP, a través de una página Web.

Se hace especial énfasis en aquellos aspectos que puedan afectar a la seguridad global del sistema, y a aquellos otros que puedan tener gran impacto sobre los procedimientos y responsabilidades que el CRTM debería asumir si se adoptara  este procedimiento como válido para la carga y recarga de los títulos de transporte. .

En el último apartado se recogen una lista de preguntas que sería necesario evaluar y responder desde diversos puntos de vista y que no pueden ser contestadas en el ámbito de este informe.

No se contemplan aspectos económicos asociados a este desarrollo pues su cálculo es complejo o imposible.

# Condiciones iniciales

Desde el punto de vista del usuario:

El  usuario debería adquirir una plataforma tecnológica (Se entiende por está el HW y el SW que permite la conexión del terminal de carga, y su SW correspondiente, con el PC del usuario y su sistema operativo) de acuerdo con los siguientes requerimientos mínimos:

  - Compatible con la norma ISO 14443A.

  - Que soporte el Software definido por el CRTM para las funciones de carga y seguridad del sistema de billetaje.

  - Que sean compatible con las posibles interfaces de los PC existentes: USB 1 y 2, RS 232, etc.

  - Que sean compatibles los distintos S.O. de los PC existentes.

# Situación actual

  - Actualmente el CRTM no dispone del SW necesario para lectores de carga/recarga universales, compatibles con cualquier sistema operativo

  - No existen lectores ISO 14443A “universales”,  incorporan sistemas propietarios relacionados con sus “librerías” de acuerdo con los sistemas operativos de los PC donde pueden ser instalados y de las funcionalidades que le son requeridas, en nuestro caso desde la tarjeta TTP.

  - Abordar un proyecto de carga y recarga por Internet requiere el diseño de una aplicación AD-HOC que pueda “correr” sobre cualquier plataforma y comunicarse con cualquier “pasarela de  pagos” y que sea capaz de conectarse con los dispositivos de seguridad (HSM) para los procesos de autentificación.

  - Abordar un sistema de seguridad “nuevo” (HSM) para que pudiera dialogar con las distintas pasarelas de pago.

  - El HSM es un dispositivo de alta seguridad. El  hacer accesible vía Internet al HSM, para las autentificaciones de las tarjetas SUBE-T, desde el PC de cualquier usuario, es potencialmente muy peligroso.

  - Los HSM se han diseñado para ser instalados en entornos potencialmente seguros, con en redes de comunicaciones  controladas, limitando y conociendo el número de equipos y direcciones IP que  pueden conectarse.

  - Las plataformas de carga y recarga deberían ser homologados por el CDC. Este requisito es imprescindible para garantizar la interoperabilidad y garantizar la seguridad.

  - Las plataformas de pago, aunque ajenas al proyecto BIT deben ser homologadas por el CDC para su interconexión con un “único HSM”. Aspecto este muy complejo de resolver.

# Aspectos generales a tener en consideración

- ¿Qué tipo de Terminal se elige?, ¿Uno exclusivo ISO 14443A  o uno dual  ISO 7816/ISO14443A? En el caso de que sea preciso acceder al DNI electrónico o a datos que exigen certificado digital.

- ¿Cómo se distribuyen las tarjetas prepersonalizadas, pero  sin datos que debería poseer el usuario?

- ¿Se partiría de tarjetas ya personalizadas?

- ¿Cómo se certifica a los fabricantes de terminales? ¿Sería una convocatoria abierta?

- ¿Cuáles son los criterios?

- ¿Quién se responsabiliza de las actualizaciones de software de los terminales de los usuarios, por ejemplo, cuando salga una nueva versión de sistema operativo para PC, o cuando se actualizan los SW de carga/recarga?

- Si el Consorcio cambia los requisitos de carga/recarga ¿Quién se responsabiliza de las actualizaciones en los terminales de los usuarios?

- ¿Cómo sabemos los posibles usuarios que tenemos?

- ¿Cuáles serían los criterios para la conexión segura al HSM?

- ¿Qué tipos de títulos se pueden recargar, anónimos, personales…?

- ¿Cómo se identifica al usuario, joven, tercera edad, etc.? ¿Es necesario disponer de carnet electrónico?

- ¿Es posible cargar un titulo nuevo o solo son posibles las recargas de títulos cargados previamente en otros puntos de la red de recarga?

- ¿Cómo adquieren las tarjetas los usuarios, personalizadas, sin personalizar…?

- ¿Quién establece las políticas de seguridad del sistema?¿ Quien es el responsable final de la seguridad? ¿Cómo el CRTM puede obligar a que se cumpla la seguridad exigida?

- ¿Hay que establecer un servicio de resolución de dudas 24 horasx7días, sobre el interfaz definido en la Web?

- ¿Quién garantiza el funcionamiento 24horas de la red de recarga vía Internet?

- ¿Quién es el responsable de monitorizar  la red de terminales de usuarios?

- ¿Quién atiende las incidencias y reclamaciones de los usuarios?

- ¿Cómo se discrimina la plataforma de carga/recarga origen de una incidencia?

- ¿Quién garantiza la confidencialidad de los datos personales?

- ¿Hay posibilidades de cometer fraude?

- ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores, por ejemplo, de la “pasarela” de pagos y del CRTM ante cortes en la comunicación durante la recarga de un titulo?

- ¿Tiene un recargo especial para el usuario, el uso de esta modalidad de carga/recarga?

- ¿Qué cambios implica en los sistemas informáticos de gestion que se están diseñando en el CRTM para el BIT?

- ¿Cuánto tiempo se tardaría en establecer un sistema de recarga vía Internet? ¿Que recursos humanos y económicos se necesitan para llevarlo a cabo? ¿Que ventajas cualitativas y cuantitativas aporta la nueva modalidad de carga/recarga al BIT?

- ¿Cómo se garantiza la compatibilidad de los terminales del usuario cuando evolucionen los “chips” de la tarjeta, actualmente la D40 hacia EV1?

- ¿Cómo hay que abordar los cambios de los algoritmos de seguridad, actualmente basados a 3DES con tendencia a incorporar AES?

- ¿Cómo abordar el cambio si hacemos desarrollos sobre S.O. abiertos a la tarjeta y así no depender de un solo fabricante del semiconductor?

# EL FUTURO

Aunque la mayoría de las cuestiones planteadas en el apartado anterior no tienen respuesta inmediata e incluso algunas no tienen una única respuesta, la tecnología NFC sobre teléfonos móviles puede ser una alternativa a corto plazo como modo “intermedio” de carga/recarga vía Internet.

Esta decisión exige un entorno de pruebas en forma de proyecto piloto para determinar: riesgos, costes, responsabilidades comerciales y legales.