Comandos del módulo SAM para PREPRESONALIZAR una tarjeta sube-T

BIT

Versión 1.2

| Título | Comandos del módulo SAM para PREPRESONALIZAR una tarjeta sube-T |
| --- | --- |
| Proyecto | 542ce224-BIT-NOT-RES-CTM-AIT |
| Versión | 1.2 |
| Autores | Luis Criado y Amor León |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Se parte del documento SAM de validación | 28-08-2006 |
| 1.1 | Correcciones generales | 02-01-2007 |
| 1.2 | Errata bit por byte claves hay que utilizar en el SAM y en la tarjeta DesFire | 01-03-2007 |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Maurice de SAINT MARS (PARAGON) | 03-01-2007 |
| 1.2 | Maurice de SAINT MARS (PARAGON) | 01-03-2007 |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

INDICE

1.	Comandos del módulo SAM de VALIDACIÓN	4

1.1.	RESET	4

1.2.	SELECCIÓN DE APLICACIÓN	4

1.3.	VERIFICACIÓN PIN (PARA OBTENER CLAVE DE SESSIÓN)	5

1.4.	Obtener respuesta	5

1.5.	OBTENCIÓN DE CLAVE DIVERSIFICADAS	6

1.6.	Firma del SAM	7

1.	Preguntas frecuentes	8

Cómo obtenemos del SAM su número de serie.	8

Cómo se realiza una autentificación con el SAM	9

¿Tiene alguna limitación el SAM con los comandos PPS?	11

¿Que claves hay que utilizar en el SAM y en la tarjeta DesFire?	12

2.	Identificación de los ficheros del SAM	13

# Comandos del módulo SAM de VALIDACIÓN

## RESET

En principio se resetea el módulo SAM mandando la señal correspondiente en el PIN RST del módulo.

## SELECCIÓN DE APLICACIÓN

Para  seleccionar la aplicación del módulo SAM se debe usar este comando, tal y como se detalla.

COMANDO

CLA	00h

INS	A4h

P1	00h

P2	00h

Lc   	02h

Datos	1000h

RESPUESTA

90 00	Ejecución del comando correcta.

6A 81	Función no soportada.

6A 82	Fichero  no encontrado.

6B 00	Parámetros P1-P2 incorrectos.

6D 00	Código de instrucción no soportado o invalido en el estado de la tarjeta.

6F 00	Problemas internos.

## VERIFICACIÓN PIN (PARA OBTENER CLAVE DE SESSIÓN)

El comando para verificar el PIN es:

COMANDO

CLA	00h

INS	20h

P1	00h

P2	07h	Indica en PIN No.7.

Lc   	08h	Indica cantidad de Bytes a enviar.

Datos	EF 01 23 45 67 89 AB CD	Representa el PIN 7.

RESPUESTA

90 00	Ejecución del comando correcta.

6A Cx	Verificación de PIN incorrecta. Quedan X intentos.

6B 00	Parámetros P1-P2 incorrectos. P1 ha de ser entre 0 y 11.

6D 00	Código de instrucción no soportado o invalido en el estado de la tarjeta.

6F 00	Problemas internos.

## Obtener respuesta

El comando para obtener la respuesta es:

COMANDO

CLA	00h

INS	C0h

P1	00h

P2	00h

Lc   	XXh	Cantidad de Bytes a recibir.

Datos	……………..	Representa la respuesta (los datos a recibir).

## OBTENCIÓN DE CLAVE DIVERSIFICADAS

Para la creación de cada fichero es necesario asociar claves diversificadas, el comando para calcular las claves diversificadas de una tarjeta es el siguiente:

Este comando debe ejecutarse por cada tarjeta 7 veces, en función de cada clave maestra:

COMANDO

CLA	80h

INS	40h

P1	00h

P2	03h	Indica el número de clave.

Lc   	07h	Indica cantidad de Bytes a enviar.

Datos	SNB0 SNB1 ……….  SNB6	Representa el número de serie de la tarjeta.

La cantidad de Bytes a recibir es 16.

RESPUESTA

61 XX	Ejecución del comando correcta. Quedan XX bytes por leer.

## Firma del SAM

CLA	80h

INS	42h

P1		0

P2		0

Lc		NUM

Le		4

NUM son los bytes sobre los que hay que generar la firma.

Respuesta:

61 XX Ejecución del comando correcta. Quedan XX bytes por leer.

El proceso interno es confidencial, lo único que se debe saber es que al comando se le envía una cadena de bytes y nos devuelve 4 bytes que es la firma de esa cadena de entrada, cada SAM tiene una firma diferente.

# Preguntas frecuentes

## Cómo obtenemos del SAM su número de serie.

El fichero de aplicación del SAM (FEap(ID=0001h) ) contiene esta información, el detalle es el siguiente:

Tras haber realizado el reset y haber seleccionado la aplicación hay que leer el número de SAM. Para leer esta información NO HAY QUE PRESENTAR NINGÚN PIN. El comando es el siguiente y lo que hace es leer los 6 primeros bytes del fichero FEap.

CLA 00

INS B0

P1  81

P2  00

Lc   0

Le  6

De los datos devueltos:

SAM_Number: Bytes 1,2 y 3 (ESTE ES EL DATO QUE NOS INTERESA)

SAM_Type: Byte 4

SAM_Version: Byte 5

SAM_Roll: Byte 6

## Cómo se realiza una autentificación con el SAM

Antes de comenzar el proceso de autentificación debemos preparar el SAM, de manera que se resetea el módulo SAM, se negocia la velocidad y seguidamente ejecutamos el comando de selección de aplicación (debe presentarse el comando tal y como esta en el documento) y verificamos el PIN 7.  Llegado este punto ya tenemos el SAM preparado para trabajar, de manera que comenzamos el proceso de autentificación con la tarjeta.

La TARJETA envía un número aleatorio cifrado con la clave diversificada ekkeyNo(RndB) al VALIDADOR, como esto no lo entiende, se reenvía al SAM.

Para ello se usara el comando para obtener la 1ª parte de la clave de sesión:

COMANDO

CLA	80h

INS	41h

P1	01h

P2	03h	Indica en número de clave.

Lc   	15	Indica cantidad de Bytes a enviar.

DATOS A ENVIAR

Los 7 Bytes del número de serie de la tarjeta concatenados por los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el comando de autentificación. O sea, según el manual de DESFire, sección 2.6 (Security Concept): [SNB0 … SNB6 + ekkeyNo(RndB)].

Una vez enviado este comando se recibirá una respuesta de tipo 0x61XX, siendo XX la información en bytes que hay que recibir, en este caso XX=20 que es 32 en decimal. De manera que se deberá utilizar el comando obtención de respuesta para obtener los 32 bytes que devuelve este comando

El comando para obtener la respuesta es:

COMANDO

CLA	00h

INS	C0h

P1	00h

P2	00h

Lc   	XXh	Cantidad de Bytes a recibir.

Datos	……………..	Representa la respuesta (los datos a recibir).

Ahora el VALIDADOR tiene la respuesta, dicha respuesta tiene dos partes (en total 32 Bytes). Los primeros 16 bytes son el dkkeyNo(RndA+RndB’) y los segundos 16 bytes son la clave de sesión.

Es decir, el SAM ha generado su número aleatorio RndA, lo ha concatenado con el número aleatorio que genero la TARJETA rotado un byte y lo ha encriptado con triple DES. De forma que el VALIDADOR envía esta información a la tarjeta.

La TARJETA desencriptará la trama y comprobará que ha recibido su número aleatorio girado un byte, esto es RndB’, con lo cual, la TARJETA sabrá que el otro extremo conoce su clave diversificada y puede establecer comunicación. Finalmente la TARJETA enviará el número aleatorio que ha generado la SAM también girado un byte (RndA’), que cuando lo reciba el VALIDADOR se lo reenviará al SAM mediante el comando para la OBTENCIÓN DE CLAVE DE SESIÓN – 2ª parte (autenticar clave).

El comando para obtener la 2ª parte de la clave de sesión es:

COMANDO

CLA	80h

INS	41h

P1	02h

P2	00h

Lc   	08	Indica cantidad de Bytes a enviar.

DATOS A ENVIAR

Los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el ekeykeyNo(RndA’).

Si el SAM responde con un comando 0x9000, entonces el proceso de autentificación se ha realizado con éxito

## ¿Tiene alguna limitación el SAM con los comandos PPS?

El SAM soporta los comandos PPS definidos en la norma 7816-3 con las siguientes limitaciones:

1 etu= (F/D)*(1/f)

1.- El cociente F/D debe ser entero

2.- El "f" máximo soportado es de 7,5 MHz

Ejemplo de máximo valor:

F=512

D=32

f=7,5 MHz

1 etu= (F/D)*(1/f)=(512/32)(1/7,5MHz)= 450.000 baudios

## ¿Que claves hay que utilizar en el SAM y en la tarjeta DesFire?

Por ejemplo, el SAM de Validación solo incorpora dos claves, estas son la clave ReadTransKey y la ValidTransKey

| Contenido del fichero FEkeys (ID=0003h) del SAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID campo |  | Tamaño |  | Descripción |
| Key3=ReadTransKey | 16 bytes |  | Valor de la clave |  |
| Key4=ValidTransKey | 16 bytes |  | Valor de la clave |  |

Como se puede ver en la tabla, la clave ReadTransKey es la clave 3 para la SAM y la clave ValidTransKey es la clave 4. Sin embargo, estas claves en la tarjeta DesFire están relacionadas con un índice diferente, de manera que en la tarjeta DesFire ocurre lo siguiente:

- Key2=ReadTransKey: La clave que permite el acceso a ciertos ficheros para realizar la lectura de su contenido.

- Key3=ValidTransKey: La clave que se necesita para modificar datos en determinados ficheros asociados a la transacción de validación.

Por lo tanto, para la validación, la autentificación se realiza con la clave 2 (en la tarjeta DesFire) y la clave 3 (en el SAM) y para escribir la autentificación se realiza con la clave 3 (en la tarjeta DesFire) y la clave 4 (en el SAM).

Generalizando se puede apreciar que hay un desfase de una unidad en los índices de las claves entre SAM y DesFire. Por lo tanto, para realizar una autentificación con la misma clave hay que tener en cuenta que si el índice de la clave en Desfire es (n) corresponde con el índice de clave  (n+1) en SAM

# Identificación de los ficheros del SAM

FEkeys (ID=0003h)

FEpin(ID=0002h)

FEap(ID=0001h)