1

Lista de Instrucciones para la Operación de Personalización de las Tarjetas Sube-T

5E7AFAE0-BIT-DOC-CON-CTM-AIT  08/11/2011  Versión : 1.07

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	CONTROL DE DOCUMENTO	5

2.	LISTA DE INSTRUCCIONES DE HSM PARA PERSONALIZACIÓN	6

2.1.	Información general sobre los comandos	6

2.2.	Dirección de acceso	7

2.3.	Comando Inicio de Operación	7

2.4.	Comando Fin de Operación	8

2.5.	Comando Generar Transacción	9

2.6.	Comando InitSession (1ª parte)	13

2.7.	Comando InitSession (2ª parte)	14

2.8.	Comando GetSubeTNumber	15

2.9.	Comando DoDES	16

2.10.	Lista de códigos de respuesta devueltos	16

2.11.	Comentarios importantes	17

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

Tabla 2  Lista de distribución	5

# CONTROL DE DOCUMENTO

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 1.00 | 01/04/2008 | - Creación del documento. |
| 2 | 1.01 | 09/02/2009 | Se ha sustituido la dirección 213.139.18.186 y el 8080 por IP y PR respectivamente en todo el documento. |
| 3 | 1.02 | 20/05/2009 | Se ha modificado el comando DoMac (2.5). |
| 4 | 1.03 | 29/05/2009 | Se han añadido más códigos de respuesta (2.10). |
| 5 | 1.04 | 27/01/2010 | Se ha modificado el comando de cálculo de firma (2.5). |
| 6 | 1.05 | 15/03/2010 | Se ha modificado el comando de cálculo de firma (2.5). |
| 7 | 1.06 | 08/11/2011 | Se ha añadido como requisito que el acceso al HSM sea a través de un canal seguro. (2.1). |
| 8 | 1.07 | 08/11/2011 | Se ha eliminado invocación a claves diversificadas (proceso de prepersonalización) |

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | -- | - | Repositorio |

# LISTA DE INSTRUCCIONES DE HSM PARA PERSONALIZACIÓN

## Información general sobre los comandos

El HSM es un dispositivo que se encuentra en un lugar remoto, su acceso se hará a través de un canal seguro, por lo tanto, para ejecutar sus comandos es necesario encapsularlos en algún protocolo que permita alcanzarlo. El diseño actual es utilizar HTTP. De manera que la comunicación entre un punto remoto y un HSM se realizara mediante POST, usando el comando POST con el content-type: application/x-www-form-urlencoded. En él se enviarán las variables necesarias para cada comando.

El formato de la respuesta constará de una cabecera formada por las dos siguientes variables:

Content-type: text/plain

Content-length: <length>

La longitud indicada por content-length, indica la longitud del cuerpo de mensaje.

Cada línea irá terminada con un <CR><LF>. El cuerpo de la respuesta irá a continuación, dejando una línea en blanco entre la cabecera y el cuerpo, es decir:

Content-type: text/plain <CR><LF>

Content-length: 50 <CR><LF>

<CR><LF>

<Main part of command return>

El cuerpo está compuesto por el conjunto de variables que devuelva la función, cada una seguida por un signo ‘=’ y a continuación el valor. Al final de cada <variable>=<valor> irá un salto de línea <CR><LF>.

El valor de las variables será siempre una cadena alfanumérica. Cuando deban representar datos en binario, se usará la notación hexadecimal del valor, sin ningún otro indicador añadido y sin formatear. Por ejemplo, el número de serie de una tarjeta, compuesto de 7 bytes, se codificará en la llamada como una cadena de texto de 14 caracteres.

Por ejemplo, si el cliente envía:

POST /nombrepagina HTTP/1.0<CR><LF>

Content-type:application/x-www-form-urlencoded<CR><LF>

Content-length: 86 <CR><LF>

<CR><LF>

Variable1=valor%20de%20la%20variable%20uno& Variable2=valor%20de%20la%20variable%20dos

<CR><LF>

El servidor responde:

Content-type:text/plain <CR><LF>

Content-length:16 <CR><LF>

<CR><LF>

Variable1=Prueba<CR><LF>

## Dirección de acceso

La dirección para acceder al HSM es:

http://IP:PR/Application/Version/Command

Donde:

Command	Nombre del comando.

IP	Dirección IP.

PR	Puerto.

Application	Nombre de aplicación.

Version	Versión de la aplicación.

Toda la información sobre el acceso se suministrará por el CRTM.

Si se produce un fallo en la ejecución de un comando, dicho comando se debe re-ejecutar una vez más.

## Comando Inicio de Operación

Este comando será invocado cada vez que el otro extremo inicie una nueva operación.

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/InitOperation

PARAMETROS

Id	Identificador del proceso que accede al HSM que facilitará el CRTM.

Rol	El rol determinará el uso de ciertos comandos. Valor Hexadecimal. El rol que representa la personalización es el 0x04.

RESPUESTA

CodResponse	Código de respuesta. Valor 0 si no hay errores.

jsessionid	Valor del código de la operación, necesario para autenticar el resto de operaciones.

OperationNumber	Valor en hexadecimal del número asignado a la operación.

HsmSerial	Número de serie en hexadecimal del HSM asignado a esa operación.

EJEMPLO

URL: http://10.10.50.9:8080/BIT/HSM22/InitOperation?id=PARAGON&rol=06

RESULTADO

CodResponse=0

jsessionid=D40B144B332E50EFF553AA0DEAA3923E.worker2

OperationNumber=000000000000004d

HsmSerial=16e361

El valor obtenido en la respuesta correspondiente a la variable jsessionid deberá pasarse al resto de llamadas a comandos, hasta el cierre de la operación. La forma correcta de hacerlo consiste en usar la técnica conocida como sobre escritura de URL. A la URL utilizada para llamar al comando hay que añadirle esta cadena:

“;jsessionid=[valor de variable jsessionid]”

En caso de pasar los parámetros de entrada mediante método GET, usando la propia URL para incluirlos, estos vendrán después del identificador de sesión, de este modo:

http://10.10.50.9:8080/BIT/HSM22/DoDes;jsessionid=D40B14...3E.worker2?[parameters]

## Comando Fin de Operación

Este comando libera la conexión para que el balanceador controle la nueva conexión. Es necesario invocar este comando cuando la operación haya finalizado.

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/FinishOperation;jsessionid= [session value]

PARAMETROS

jsessionid	Valor del código de la operación.

RESPUESTA

CodResponse:	Código de respuesta. Valor 0 si no hay errores y 0x20 si la sesión no existe.

EJEMPLO

http://10.10.50.9:8080/BIT/HSM22/FinishOperation;jsessionid=D40B144B332E50EFF553AA0DEAA3923E.worker2

## Comando Generar Transacción

Este comando genera una firma digital. Devuelve el código de resultado; correcto o incorrecto y el valor del contador de operaciones, el número de serie del HSM y la firma digital.

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/DoMac;jsessionid=[SessionValue]?Data=[Data]&Tlv=[TLV Code]

PARAMETROS

jsessionid	Valor del código de la operación.

TLV	Indica el tipo de TLV (en hexadecimal) que se desea firmar y tiene 1 byte de longitud. Dentro de la aplicación de personalización hay cinco tipos de TLVs que se firman: 0xCA (registro de personalización de operadores de trenes), 0xC4 (registro de personalización del resto de vendedores), 0xD4 (registro de fichero de datos generales), 0xD5 (registro de fichero de datos personales), y 0xD6 (registro de fichero de activación y perfiles). Más información sobre dichos TLVs se puede encontrar en el documento de la propia aplicación de personalización.

Data 	Son los bytes sobre los que hay que realizar la firma, representados en forma de cadena hexadecimal. Para la personalización tal y como se ha comentado anteriormente existen cinco tipos de TLVs. Para obtener la trama de Bytes a firmar hay que eliminar de cada uno de los TLVs los campos siguientes: el contador de operaciones (8 Bytes), contador de transacciones (8 Bytes), y la fecha y la hora de HSM (4 Bytes), y por supuesto la firma (4 Bytes). Es decir se eliminan, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el último campo, que en total son 24 Bytes. Así por ejemplo para los TLVs 0xCA y 0xC4 la trama de datos a firmar tendrá longitud de 52 Bytes (teniendo en cuenta que la longitud del registro es 76 Bytes).

RESPUESTA

CodResponse	Código de respuesta (correcto o incorrecto).

MAC	Firma de la transacción. 4 bytes en hexadecimal.

OperationCounter	Valor del contador de operaciones. 8 bytes en hexadecimal.

TransacCounter	Valor del contador de transacciones. 8 bytes en hexadecimal.

TransControl	Control transaccional (fecha y hora de HSM). 4 bytes en hexadecimal.

CipherString	Datos cifrados (se utiliza solo en personalización). Si no hay datos cifrados se devuelve 0x00.

EJEMPLO

http://10.10.50.14:80/BIT/HSM20/DoMac;jsessionid=1BE1ECFF36C0F4ED3D860E20FA0C5350.worker1?Data=11223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122&Tlv=C4

EJEMPLO DE RESPUESTA

CodResponse=0

Mac= e3829bfc

OperationCounter= 000000000000004d

TransacCounter= 0000000000000012

TransControl = 0E272D66

Los datos recibidos se pueden usar para componer el registro de la operación, que en nuestro caso será:

000000000000004d00000000000000120E272D6655667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566e3829bfc

EJEMPLO PARA FIRMA DE TLV 0xD5 (Registro de dato personales)

http://10.10.50.11:8080/BIT/HSM22/DoMac;jsessionid=00FC5C755208131D11CBF06A6F379DDB?Data=00112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900&Tlv=D5

EJEMPLO DE RESPUESTA (Registro de dato personales)

Mac= 60f0f22b

OperationCounter= 0000000000000039

TransacCounter= 000000000000000c

TransaccControl= 146f5594

CipherString= 39de074dc19f97a13976e5a1cab34474219dc91697cb06d012d1e236a791ee1fd911bb6c76db6fee85528d583a791568bd94a290d985f26add064acfeb78e50bddcb4059f3b535260fa48cf5524967c661d8801a9ab96ef7eead71c64538ec81d593fb89b6d4eaec505972c4f6461fd03555f2a4813033108a21411c5c3801d457c26aec43cb2ccd144ce9461e638a40b6ce14e91a740200a3acf9630f8fe125a009dd4b3b70b135d6e66df95f192f966ed2f08dac42f5f1ff421e3b598490c3c245e5146e0b5b9405bca615b6d1f706eeafa7ac583ec14e75c0059e1c9957005f2d293281705695

EXPLICACIÓN SOBRE FIRMA DE REGISTRO DE DATOS PERSONALES (TLV 0xD5)

La estructura del TLV 0xD5 que representa el registro de datos personales se presenta a continuación.

| Tabla 3 Registro REdp (después de personalización completa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xD5 | Registro REdp |  |  |
| Longitud | 270 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | PersonCounterOper |  | entero | 8 |
| 2 | PersonCounterTrans |  | entero | 8 |
| 3 | TransControl |  | dDate + dShortTime | 4 |
| 4 | HSMCode |  | entero | 3 |
| 5 | DateTerminal |  | dDate | 2 |
| 6 | TimeTerminal |  | dShortTime | 2 |
| 7 | SerialNumber |  | entero | 7 |
| 8 | UserFirstName |  | dString | 21 |
| 9 | UserLastName1 |  | dString | 21 |
| 10 | UserLastName2 |  | dString | 21 |
| 11 | UserIdType |  | dUserIdType | 1 |
| 12 | UserId |  | dString | 36 |
| 13 | UserBirthDate |  | dLongDate | 3 |
| 14 | UserResidenceAddress |  | dString | 51 |
| 15 | UserResidenceCity |  | dString | 21 |
| 16 | UserCompany |  | dstring | 31 |
| 17 | UserCompanyCIF |  | dstring | 21 |
| 18 | Datos cifrados adicionales |  | - | 5 |
| 19 | FirmaDigital |  | Entero | 4 |

Tal y como se ha comentado antes, el comando DoMAC necesita dos parámetros, el tipo del TLV, y los datos a firmar). El primero es el tipo de TLV que se va a firmar, y el segundo representa la trama de datos que incluye los parámetros 4 a 17 (ambos inclusive), que en total ocupan 241 Bytes. De esta trama, hay una parte, los parámetros 8 a 17 (ambos inclusive), que son datos personales y ocupan 227 Bytes.

A continuación el comando DoMAC devuelve:

- Contador de operación de 8 Bytes (parámetro 1 de la Tabla 3).

- Contador de transacción de 8 Bytes (parámetro 2 de la Tabla 3).

- Control de transacción de 4 Bytes (parámetro 3 de la Tabla 3), que incluye fecha y hora actuales y calculadas por el HSM.

- Firma de registro que ocupa 4 Bytes (parámetro 19 de la Tabla 3).

- Trama de datos personales que están cifrados y ocupan 5 bytes demás, es decir 232 Bytes (en lugar de 227). Dicha trama ocupa las posiciones desde 8 a 18 (ambos inclusive) en el registro (Tabla 3).

Para crear el registro de tipo 0xD5 que se especifica en la Tabla 3, además se necesitan unos parámetros que ya se conocen (de operaciones anteriores con la tarjeta):

- El número de serie del HSM (parámetro HSMCode de la Tabla 3).

- Número de serie de la tarjeta (parámetro SerialNumber de la Tabla 3).

- Fecha y hora del terminal (parámetros DateTerminal y TimeTerminal de la Tabla 3).

Finalmente, el registro 0xD5 (Tabla 3) se compone por los parámetros siguientes:

- Contador de operación de 8 Bytes (parámetro 1 de la Tabla 3).

- Contador de transacción de 8 Bytes (parámetro 2 de la Tabla 3).

- Control de transacción de 4 Bytes (parámetro 3 de la Tabla 3), que incluye fecha y hora actual.

- El número de serie del HSM de 3 Bytes (parámetro 4 de la Tabla 3).

- Fecha y hora del terminal de 2+2 Bytes (parámetros 5 y 6 de la Tabla 3).

- Número de serie de la tarjeta de 7 Bytes (parámetro 7 de la Tabla 3).

- Trama de datos personales cifrados de 232 Bytes, que devuelve el comando DoMAC, (tal y como se ha explicado anteriormente), que ocupan los parámetros desde 8 hasta 18 (ambos inclusive) de la Tabla 3.

- Firma digital de 4 Bytes (parámetro 19 de la Tabla 3) que ha devuelto el comando DoMAC (tal y como se ha explicado anteriormente).

En total, el registro ocupará 270 Bytes (Tabla 3).

## Comando InitSession (1ª parte)

Este comando corresponde a la primera parte de concesión de la clave de sesión para la tarjeta DESFIRE. El lector envía al HSM un número aleatorio cifrado con la clave diversificada ekkeyNo(RndB)] (que la tarjeta ha generado) concatenado con el número de serie de la tarjeta. Para ello se usará el comando para obtener la primera parte de la clave de sesión.

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/InitSession;jsessionid=[SessionValue]?SerialNumber=[SerialNumber]&RndB=[RandomNumber]&KeyIndex=[KeyIndex]

PARAMETROS

jsessionid	Valor del código de la operación.

SerialNumber	Representa el número de serie de la tarjeta. 14 caracteres en hexadecimal (o sea 7 Bytes).

KeyIndex	Índice de clave (1 Byte).

RndB	Los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el comando de autentificación. O sea, según el manual de DESFire, sección 2.6 (Security Concept): [SNB0 … SNB6 + ekkeyNo(RndB)]. En formato hexadecimal (16 caracteres).

Los datos de respuesta son:

CodResponse 	Código de respuesta. Tiene el valor 0 para indicar ejecución del comando correcta.

RndABgCif	El dkkeyNo(RndA+RndB’). Formato hexadecimal (32 caracteres).

SessionKeys	Clave de sesión.

VersionLNS	Versión de la Lista de tarjetas No permitidas Simple (LNS) utilizada por el HSM.

| ACCIONES POSIBLES LNS |  |
| --- | --- |
| No se usa | 00 |
| No permitir la operación | 01 |
| No permitir la transacción y bloquear la AT | 02 |
| No permitir la transacción y bloquear el título 1 | 03 |
| No permitir la transacción y bloquear el título 2 | 04 |
| No permitir la transacción y bloquear el título 3 | 05 |
| Permitir acceso y avisar usuario | 06 |

Una vez enviado este comando, sí se devuelve una respuesta de valor 0, se deberá obtener el resto de los valores retornados. Ahora el lector tiene la respuesta, dicha respuesta tiene dos partes (el campo RndABgCif y el campo SessionKey). El primero es el dkkeyNo(RndA+RndB’) y el segundo (16 bytes) son la clave de sesión.

Es decir, la HSM ha generado su número aleatorio RndA, lo ha concatenado con el número aleatorio que genero la tarjeta rotado un byte y lo ha cifrado con triple DES. De forma que el lector debe enviar esta información a la tarjeta.

El lector debe almacenar la URL destino para ejecutar la segunda parte del comando, ya que tiene información de sesión necesaria para acceder a los valores que este comando necesita.

EJEMPLO

http://10.10.50.9:8080/BIT/HSM22/InitSession;jsessionid=D40B144B332E50EFF553AA0DEAA3923E.worker2?SerialNumber=04444040664077&RndB=154E8A942EDA4BBB&KeyIndex=03

RESPUESTA

CodResponse=0

VersionLNS=0

RndABgCif=2b26d9b1bbca0cddbf8043c35e8f80cf

SessionKeys=3ba313a84dd7441c90523288721f5bf1

## Comando InitSession (2ª parte)

La tarjeta descifrará la trama y comprobará que ha recibido su número aleatorio girado un byte, esto es RndB’, con lo cual, el lector sabrá que el otro extremo conoce su clave diversificada y puede establecer comunicación. Finalmente la tarjeta enviará el número aleatorio que ha generado el HSM también girado un byte (RndA’), que cuando lo reciba el lector se lo reenviará al HSM mediante el comando para la obtención de clave de sesión – 2ª parte (autenticar clave).

El comando para obtener la 2ª parte de la clave de sesión es:

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/InitSession;jsessionid=D40B144B332E50EFF553AA0DEAA3923E.worker2

PARAMETROS

jsessionid	Valor del código de la operación.

RndAgCif	Los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el ekeykeyNo(RndA’).

Los datos de respuesta son:

CodResponse 	Código de respuesta. Tiene el valor 0 para indicar ejecución del comando correcta.

## Comando GetSubeTNumber

Este comando sirve para establecer en la operación de personalización el número de sube-T que tendrá la nueva tarjeta.

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/GetSubeTNumber;jsessionid=[Valor]

PARAMETROS

jsessionid	Valor del código de la operación.

RESPUESTA

Los datos de respuesta son:

CodResponse 	Código de respuesta. Tiene el valor 0 para indicar ejecución del comando correcta.

SubeT	Número de Sube-T en hexadecimal.

EJEMPLO

http://10.10.50.9:8080/BIT/HSM22/GetSubeTNumber;jsessionid=D40B144B332E50EFF553AA0DEAA3923E.worker2

RESPUESTA

CodResponse=0

SubeT= 000000000000001b

## Comando DoDES

Este comando se utiliza para cifrar o descifrar datos, debe incorporar seguridad de acceso y admite los siguientes parámetros:

- Modo funcionamiento: 0 para cifrar, o  1 para descifrar.

- Conjunto de claves: maestras o claves del comando homólogo del SAM tipo 2.

- Índice: Índice de clave (en el caso de seleccionar conjunto de maestras se utilizará siempre el K8 que es la clave LopdSAMKey independiente del valor del parámetro recibido.

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/DoDES;jsessionid=[Valor]?Data=[Datos]&KeyIndex=[IndiceClave]&KeyBlock=[ConjuntoClaves]&CipherType=[CifradoDescifrado]

PARAMETROS

jsessionid	Valor del código de la operación.

Data 	Datos a cifrar (n Bytes).

KeyIndex	Índice de clave (Se ignorará si el conjunto de claves es maestra).

KeyBlock	Conjunto de claves (1- Maestra, 0- SAM tipo 2).

CipherType	0 para indicar cifrado, y 1 para descifrado.

EJEMPLO

http://10.10.50.9:8080/BIT/HSM22/DoDES;jsessionid=168CFC185BCD3BFF710A8A5D241DFFD2.worker2?Data=000000000000000000100000000000000000002000000000000000000010000000000000000000201122334455667789&KeyIndex=01&KeyBlock=0&CipherType=0

RESPUESTA

Los datos de respuesta son:

CodResponse 	Código de respuesta. Tiene el valor 0 para indicar ejecución del comando correcta.

TDES	Datos cifrados o descifrados (según aplica).

## Lista de códigos de respuesta devueltos

Los códigos que se utilizan para representar resultados de operaciones se presentan a continuación.

| Respuesta | Significado |
| --- | --- |
| Correcto |  |
| 00 | Comando ejecutado correctamente |
| Errores |  |
| 01 | Longitud de parámetro errónea |
| 02 | Longitud de parámetro errónea |
| 03 | No se puede converter parámetro a bytes. Error en notación hexadecimal |
| 04 | No se puede converter parámetro a entero |
| 06 | Falta parámetro obligatorio en la llamada |
| 20 | Identificador de sesión de operación no válido. Compruebe valor jsessionid |
| 30 | Lista negra no disponible |
| 61 | Comando ejecutado correctamente, pero el HSM devuelve un CUPO distinto al SOLICITADO |
| 62 | Comando ejecutado correctamente, pero se ha solicitado un CUPO excesivo, el HSM limita el CUPO al valor máximo admitido |
| 70 | HSM caducado |
| 72 | Imposible asignar un nuevo contador subeT, se ha alcanzado el parámetro HASTA |
| 73 | SAM en Lista No Permitida |
| 74 | Error longitud de TLV |
| 81 | Acción 01 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 82 | Acción 02 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 83 | Acción 03 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 84 | Acción 04 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 85 | Acción 05 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 86 | Acción 06 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 500 | Error interno de aplicación |
| Aviso |  |
| 60 | Comando ejecutado correctamente, pero se ha alcanzado o superado el valor del parámetro "límite" del comando “Contador numero subeT" aunque todavía no se ha llegado al valor del parámetro “hasta” |
| 75 | No se ha superado el proceso de autentificación en una solicitud de CUPO |

## Comentarios importantes

El HSM incorpora las claves con un desfase de una unidad respecto a la tarjeta DESFire. Por ejemplo, si se desea realizar una autentificación con la clave ReadTransKey habrá que utilizar el índice 2 de la tarjeta DESFire y en el índice 3 del HSM.

En caso de interrupción de función del HSM con el que se ha iniciado una sesión, automáticamente el balanceador asignará otro HSM para la operación. Sin embargo, como el terminal no va a poder seguir con el mismo código de sesión (recibirá el código de respuesta 20), tendrá que iniciar una sesión nueva y continuar con el nuevo código que recibirá.