1

Lista de Instrucciones para la Operación de Prepersonalización de las Tarjetas Sube-T

02242CE0-BIT-DOC-CON-CTM-AIT  29/05/2009

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	CONTROL DE DOCUMENTO	5

2.	LISTA DE INSTRUCCIONES DE HSM PARA PREPERSONALIZACIÓN	6

2.1.	Información general sobre los comandos – Command information	6

2.2.	Dirección de acceso – Access Direction	7

2.3.	Comando Inicio de Operación – Operation Start Command	7

2.4.	Comando Fin de Operación – Operation End Command	9

2.5.	Comando Generar Claves Diversificadas – Diversified Key Generation Command	9

2.6.	Comando Generar Transacción – Transaction Generation Command	11

2.7.	Lista de códigos de respuesta devueltos	12

2.8.	Comentarios importantes	14

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

Tabla 2  Lista de distribución	5

# CONTROL DE DOCUMENTO

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 1.00 | 28/01/2008 | - Creación del documento. |
| 2 | 1.01 | 20/02/2008 | Correcciones de varios comandos del HSM. |
| 3 | 1.02 | 24/04/2009 | Introducción de un parámetro más en el comando DoMac (2.6) y de dos apartado al final del documento (2.7 y ). |
| 4 | 1.03 | 20/05/2009 | Se ha modificado el comando DoMac (2.6). |
| 5 | 1.04 | 29/05/2009 | Se han añadido más códigos de respuesta en 2.7. |

# LISTA DE INSTRUCCIONES DE HSM PARA PREPERSONALIZACIÓN

## Información general sobre los comandos – Command information

El HSM es un dispositivo que se encuentra en un lugar remoto, por lo tanto, para ejecutar sus comandos es necesario encapsularlos en algún protocolo que permita alcanzarlo. El diseño actual es utilizar HTTP. De manera que la comunicación entre un punto remoto y un HSM se realizara mediante POST, usando el comando POST con el content-type: application/x-www-form-urlencoded. En él se enviarán las variables necesarias para cada comando.

El formato de la respuesta constará de una cabecera formada por las dos siguientes variables:

The HSM is a remote security module. As a result, in order to execute its commands, it is necessary to encapsulate them in some type of protocol that permits to communicate with the HSM. It is applied HTTP, and the communication between the remote location and the security module is done through POST, using el POST command with the context type: application/x-www-form-urlencoded. The necessary variables of each command are sent to it.

The format of the response will have a header consisting of the two following variables:

Content-type: text/plain

Content-length: <length>

La longitud indicada por content-length, indica la longitud del cuerpo de mensaje.

Cada línea irá terminada con un <CR><LF>. El cuerpo de la respuesta irá a continuación, dejando una línea en blanco entre la cabecera y el cuerpo, es decir:

The length specified by content-length indicates the length of the message.

Each line is finished with <CR><LF>. The command return follows, leaving a blank line between the header and main part:

Content-type: text/plain <CR><LF>

Content-length: 50 <CR><LF>

<CR><LF>

<Main part of command return>

El cuerpo está compuesto por el conjunto de variables que devuelva la función, cada una seguida por un signo ‘=’ y a continuación el valor. Al final de cada <variable>=<valor> irá un salto de línea <CR><LF>.

El valor de las variables será siempre una cadena alfanumérica. Cuando deban representar datos en binario, se usará la notación hexadecimal del valor, sin ningún otro indicador añadido y sin formatear. Por ejemplo, el número de serie de una tarjeta, compuesto de 7 bytes, se codificará en la llamada como una cadena de texto de 14 caracteres.

Por ejemplo, si el cliente envía:

The main part of the command consists of set of variables that the command returns, where each one is followed by “=” and then the value. At the end of each <variable>=<valor> goes <CR><LF>.

The value of the variable will always be a string. When there is data in binary system, a notation in hexadecimal system will be used, without any other indication. For example, the card serial number, which consists of 7 Bytes, will be encoded (in the command call) as a string of 14 characters. Care has to be taken with the syntax of the commands, because it is key sensitive. In all cases, the command result code contains 0, if there is a successful execution. In the unlikely event of receiving a different code, the command should be executed again.

For example if the client application sends:

POST /nombrepagina HTTP/1.0<CR><LF>

Content-type:application/x-www-form-urlencoded<CR><LF>

Content-length: 86 <CR><LF>

<CR><LF>

Variable1=valor%20de%20la%20variable%20uno& Variable2=valor%20de%20la%20variable%20dos

<CR><LF>

El servidor responde:

The server application responds:

Content-type:text/plain <CR><LF>

Content-length:16 <CR><LF>

<CR><LF>

Variable1=Prueba<CR><LF>

## Dirección de acceso – Access Direction

La dirección para acceder al HSM es:

The direction for the HSM access is:

http://IP:PR/Application/Version/Command

Donde Command se concatena el nombre del comando.

Si se produce un fallo en la ejecución de un comando, dicho comando se debe re-ejecutar una vez más.

Where Command represents the command name.

If an error is generated during a command execution, this command should be re-executed one more time.

## Comando Inicio de Operación – Operation Start Command

Este comando será invocado cada vez que el otro extremo inicie una nueva operación.

This command is invoked whenever the other part launches a new operation.

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/InitOperation

PARAMETROS

Id	Identificador del proceso que accede al HSM. Para PARAGON-NAGRA contendrá el texto “PARAGON”.

It represents the identifier of the process that accesses to the HSM. For PARAGON-NAGRA contains the text “PARAGON”.

Rol	El rol determinará el uso de ciertos comandos. Valor Hexadecimal. Para PARAGON-NAGRA tendrá el valor 0x06.

The role determines the use of various commands. For PARAGON-NAGRA contains the value 0x06.

RESPUESTA

CodResponse	Código de respuesta. Valor 0 si no hay errores.

This is the response code. It contains 0 if there is no error.

jsessionid	Valor del código de la operación, necesario para autenticar el resto de operaciones.

This is the code that identifies the operation. The session identifier is necessary for authentication purposes in the rest of the operations.

OperationNumber	Valor en hexadecimal del número asignado a la operación.

This parameter contains the number assigned to this operation.

HsmSerial	Número de serie en hexadecimal del HSM asignado a esa operación.

This is the serial number (in hexadecimal system) of the HSM used for this operation.

EJEMPLO

http://10.10.50.14:80/BIT/HSM20/InitOperation?id=toolsHSM_ver2.2&rol=06

RESULTADO

CodResponse = 0

Jsessionid = 3F21EFB049B26073441E9A2714CC0542.worker2

OperationNumber = 0000000000000387

HsmSerial = ab604d

El valor obtenido en la respuesta correspondiente a la variable jsessionid deberá pasarse al resto de llamadas a comandos, hasta el cierra de la operación. La forma correcta de hacerlo consiste en usar la técnica conocida como sobre escritura de URL. A la URL utilizada para llamar al comando hay que añadirle esta cadena:

The value of the variable jsessionid, obtained from the command response of InitOperation, should be passed to the rest of command calls, until the operation is finished (FinishOperation). The right way to do it is using a technique known as URL writing. The following string should be added to the URL used to invoke the command:

“;jsessionid=[valor de variable jsessionid]”

En caso de pasar los parámetros de entrada mediante método GET, usando la propia URL para incluirlos, estos vendrán después del identificador de sesión, de este modo:

The input parameters (passed to the command, through the GET method), using the URL (in order to include them) will follow the session identifier, as presented below:

http://10.10.50.14:80/BIT/HSM20/VerifyMac;jsessionid=3F21...42.worker2?[parameters]

## Comando Fin de Operación – Operation End Command

Este comando libera la conexión para que el balanceador controle la nueva conexión. Es necesario invocar este comando cuando la operación haya finalizado.

It is necessary to invoke this command whenever an operation is completed.

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/FinishOperation;jsessionid=[session value]

RESPUESTA

CodResponse:	Código de respuesta. Valor 0 si no hay errores y 0x20 si la sesión no existe.

This is the response code. The values of 0x00 and 0x20 indicate that there is no error, and that there is no session respectively.

EJEMPLO

http://10.10.50.14:80/BIT/HSM20/FinishOperation;jsessionid=5C08523D33ADCEFE1859F4AC8AE85EB5.worker1

## Comando Generar Claves Diversificadas – Diversified Key Generation Command

Este comando se usa para obtener todas las claves diversificadas de una tarjeta con una única llamada al Sistema HSM.

This command is used in order to obtain the diversified keys of a card, with only one command call to the HSM.

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/GetAllDiversifiedKey;jsessionid=[SessionValue]?SerialNumber=[SerialNumber]

PARAMETROS

SerialNumber	Representa el número de serie de la tarjeta. 14 caracteres en hexadecimal (o sea 7 Bytes).

It represents the card serial number, and contains 14 characters in hexadecimal system (or 7 Bytes).

jsessionid	Valor del código de la operación.

This is the code that identifies the operation.

Los datos de respuesta son:

The command returns:

CodResponse 	Código de respuesta. Tiene el valor 0 para indicar ejecución del comando correcta.

This is the return code. Value 0 indicates correct execution.

KeyDiversified0,keyDiversified1,…,keyDiversified6	32 caracteres con la representación hexadecimal de la clave diversificada, o “0” si se produce algún error.

It contains packs of 32 characters in a hexadecimal system representation of the diversified key, or 0 if an error occurs.

EJEMPLO

http://10.10.50.14:80/BIT/HSM20/GetAllDiversifiedKey;jsessionid=5C08523D33ADCEFE1859F4AC8AE85EB5.worker1?SerialNumber=04404040404040

RESPUESTA

CodResponse = 0

KeyDiversified0 = 49dc91c2bbd62b1e734b16669752a27d

KeyDiversified1 = 484ab101c47719ea6143bf15c010ada2

KeyDiversified2 = f42a5bdf20b56ad60817e068b9900b2c

KeyDiversified3 = 3bf93c391f3b281133041f5e2d7c8350

KeyDiversified4 = d16305c9b0f93cdf5631397149f083f7

KeyDiversified5 = 48099de638e575d0fbb7e0e7d7c72f5c

KeyDiversified6 = eb0fd27c798bccc243ecea65c738a435

## Comando Generar Transacción – Transaction Generation Command

Este comando genera una firma digital. Devuelve el código de resultado; correcto o incorrecto y el valor del contador de operaciones, el número de serie del HSM y la firma digital.

This command generates the cryptographic checksum (or digital signature) of 4 Bytes, which is finally concatenated at the end of the registration data. The command returns the result code (correct or incorrect), the operation counter value, the transaction counter value and the cryptographic checksum.

COMANDO

http://IP:PR/Application/Version/DoMac;jsessionid=[SessionValue]?Data=[Data]&Tlv=[TLV Code]

PARAMETROS

jsessionid	Valor del código de la operación.

This is the code that identifies the operation.

Data	Los bytes sobre los que hay que realizar la firma, representados en forma de cadena hexadecimal. Estos datos no incluyen del registro de pre-personalización (59 Bytes) los tres primeros parámetros [contador de operaciones (8 Bytes), contador de transacciones (8 Bytes), y el número de serie del HSM (3 Bytes)], y por supuesto el último (firma de 4 Bytes). Así que para la pre-personalización la trama de datos a firmar tendrá longitud de 36 Bytes.

This parameter contains the data that will be digitally signed (expressed in hexadecimal system). This data packet does not include the [HSMNumber]. In the case of pre-personalization process, the length of this data packet is 36 Bytes. In other words, this is like the pre-personalization register (of 56 Bytes), excluding (in total 8+8+3+4 Bytes): the first two counters (8+8 Bytes, that are not yet known), the HSM serial number, and of course the digital signature (the last 4 bytes, which is not yet known).

Tlv	Indica el tipo de TLV (en hexadecimal) que se desea firmar y tiene 1 byte de longitud. Para la pre-personalización tiene el valor 0xC3.

This parameter indicates the TLV type (in hexadecimal system) that has to be digitally signed. In the case of pre-personalization process, contains the value 0xC3.

RESPUESTA

CodResponse	Código de respuesta (correcto o incorrecto).

This is the response code (correct or incorrect). It contains 0 if there is no error.

MAC	Firma de la transacción. 4 bytes en hexadecimal.

This is the cryptographic checksum (or a digital signature of 4 Bytes in hexadecimal system).

OperationCounter	Valor del contador de operaciones. 8 bytes en hexadecimal.

This is the operations counter of 8 Bytes in hexadecimal system.

TransacCounter	Valor del contador de transacciones. 8 bytes en hexadecimal.

This is the transactions counter of 8 Bytes in hexadecimal system.

CipherString	Datos cifrados (no se utiliza en la prepersonalización). Si no hay datos cifrados se devuelve 0x00.

Encrypted data (It is not used in prepersonalization). If there is not encrypted data, it returns 0x00.

EJEMPLO

http://10.10.50.14:80/BIT/HSM20/DoMac;jsessionid=1BE1ECFF36C0F4ED3D860E20FA0C5350.worker1?Data=112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566&Tlv=C3

EJEMPLO DE RESPUESTA

CodResponse = 0

Mac = 28DF953F

OperationCounter = 0000000000006070

TransacCounter = 0000000000005E43

CipherString = 00

The data received can then be used in order to compose the registration of the operation, which in our example will be:

00000000000060700000000000005E4316E361044E16C96D1C80055200020006035A5A5A0186A101A7D1127A897DCE010000000001010028DF953F

## Lista de códigos de respuesta devueltos

Los códigos que se utilizan para representar resultados de operaciones se presentan a continuación.

The codes that are used to represent the command results are given below.

| Respuesta | Significado |
| --- | --- |
| Correcto Correct |  |
| 00 | Comando ejecutado correctamente Command executed correctly |
| errores |  |
| 01 | Longitud de parámetro errónea Parameter length incorrect |
| 02 | Longitud de parámetro errónea Parameter length incorrect |
| 03 | No se puede convertir parámetro a bytes. Error en notación hexadecimal Not possible to convert parameter to bytes – Error in hexadecimal notation |
| 04 | No se puede convertir parámetro a entero Not possible to convert parameter to integer |
| 06 | Falta parámetro obligatorio en la llamada A command parameter is missing |
| 20 | Identificador de sesión de operación no válido. Compruebe valor jsessionid Session identification not valid – Check jsessionid value |
| 30 | Lista negra no disponible Card black list not available |
| 61 | Comando ejecutado correctamente, pero el HSM devuelve un cupo distinto al solicitado Command executed correctly, but the HSM returns a quota different from the requested |
| 62 | Comando ejecutado correctamente, pero se ha solicitado un cupo excesivo, el HSM limita el cupo al valor máximo admitido Command executed correctly, but a very high quota has been requested. The HSM limits the quota to the maximum limit allowed |
| 70 | HSM caducado HSM expired |
| 72 | Imposible asignar un nuevo contador subeT, se ha alcanzado el parámetro HASTA Not possible to assign a value to SubeT counter |
| 73 | SAM en Lista No Permitida SAM included in black list |
| 74 | Error longitud de TLV Error in TLV length |
| 81 | Acción 01 de tarjeta en Listas No Permitidas Action 01 form card included in black list |
| 82 | Acción 02 de tarjeta en Listas No Permitidas Action 02 form card included in black list |
| 83 | Acción 03 de tarjeta en Listas No Permitidas Action 03 form card included in black list |
| 84 | Acción 04 de tarjeta en Listas No Permitidas Action 04 form card included in black list |
| 85 | Acción 05 de tarjeta en Listas No Permitidas Action 05 form card included in black list |
| 86 | Acción 06 de tarjeta en Listas No Permitidas Action 06 form card included in black list |
| 500 | Error interno de aplicación Internal application error |
| Aviso |  |
| 60 | Comando ejecutado correctamente, pero se ha alcanzado o superado el valor del parámetro "límite" del comando “Contador numero subeT" aunque todavía no se ha llegado al valor del parámetro “hasta”. Command executed correctly. Upper limit of command SubeT Counter is reached or exceeded (although the maximum still has not been reached) |
| 75 | No se ha superado el proceso de autentificación en una solicitud de cupo The authentication process (during a quota request) has failed |

## Comentarios importantes

En caso de interrupción de función del HSM con el que se ha iniciado una sesión, automáticamente el balanceador asignará otro HSM para la operación. Sin embargo, como el terminal no va a poder seguir con el mismo código de sesión (recibirá el código de respuesta 20), tendrá que iniciar una sesión nueva y continuar con el nuevo código que recibirá.

In case of an interrupt during an HSM command execution (after a session code has been obtained), the load-balancer will automatically assign other HSM for the operation. However, the remotely connected terminal will not be able to continue with the same session code (it will receive the return code 20). In this case, it will have to start a new session, and as a result, a new session code will be generated.