Instrucciones HSM25 Venta de Títulos

Versión 2.3

Referencia:

ff3c836c-BIT-DOC-CON-SEG

| Título | Instrucciones HSM Venta de Títulos |
| --- | --- |
| Caracter | RESTRINGIDO, CONFIDENCIAL, NORMAL |
| Estado | BORRADOR, CANDIDATO A DEFINITIVO |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Documento origen | 17-10-2007 |
| 1.1 | Pequeñas modificaciones. Se añade Índice y se eliminan detalles de procesos internos | 19-10-2007 |
| 1.2 | Se añade explicación del contexto y las funciones del sistema. | 29-10-2007 |
| 1.3 | Se añade epígrafe: ¿QUE CLAVES HAY QUE UTILIZAR EN EL HSM Y EN LA TARJETA DESFIRE? | 12-12-2007 |
| 1.4 | Se han modificado los parámetros de invocación y respuesta. Se ha añadido el par de comandos inicio/fin de operación. Se ha vuelto a redactar el epígrafe: “2.1.4. Servidor de intercambio.” | 28-02-2008 |
| 1.5 | Se ha modificado el comando DoMac (13). | 20-05-2009 |
| 1.6 | Se ha especificado el valor máximo del cupo en el comando GetCupoValue (18) y se han añadido más códigos de error (25). | 29/05/2009 |
| 1.7 | Se ha modificado el comando de cálculo de firma (13). | 27/01/2010 |
| 1.8 | Se ha modificado el comando de cálculo de firma (13). | 02/03/2010 |
| 1.9 | Se ha añadido como requisito que el acceso al HSM sea a través de un canal seguro. (2). | 08/11/2011 |
| [2.0] | Epígrafe 3.4; evolución doMac y nuevos comandos doMacAll, StoreTx y StoreTxAll | 06/08/2018 |
| [2.1] | Actualizado FAQ | 07/08/2018 |
| [2.2] | Se añade tratamiento de errores en facturación al FAQ y punto nuevo de proceso de firmado en backoffice | 24/08/2018 |
| [2.3] | Se ha añadido el epígrafe: recomendación de uso de comandos HSM25 en relación con el proceso de venta | 11/09/18 |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

Índice de contenido

1.- Descripción	4

Descripción de actores	6

Almacenamiento de información en el Sistema HSM	7

2.- Comandos del HSM	7

Inicio de operación	9

Conceder clave de sesión DESFire. 1ª parte. Generar claves	10

Conceder clave de sesión DESFire. 2ª parte. Autentificar clave	12

Generar transacciones	13

Comando doMac	13

Comando doMacAll	15

Comando StoreTx	17

Conceder contador CUPO  1ª parte	18

Conceder contador CUPO  2ª parte	20

Fin de operación	22

3.- Recomendación de uso de comandos HSM25 en relación con el proceso de venta.	23

4.- Códigos devueltos.	25

5.- Preguntas frecuentes	26

¿Qué claves hay que utilizar en el HSM y en la tarjeta DesFire?	26

¿Qué pasa si el HSM deja de funcionar?	26

¿Cuándo se utilizan reintentos en doMac o doMacAll?	26

¿Cuándo se puede abrir sesión con otro HSM después usar doMac o doMacAll?	26

¿Cuándo se utilizan storeTx?	26

¿Qué ocurre si no recibimos respuesta de doMac (un timeout de conexión)?	27

¿Qué ocurre si no recibimos respuesta de doMac y ya hemos agotado los reintentos?	28

¿Como opera el backoffice con la información generada por StoreTx ?	29

# 1.- Descripción

El módulo de hardware seguro (HSM) es un dispositivo capaz de almacenar claves y gestionar comando de forma segura, hasta aquí tiene la misma funcionalidad del SAM. Además un HSM permite la ejecución de procesos concurrentes e incorpora un sistema antirrobo basado en la “tamperización”, esto es un proceso autodestructivo si se intenta abrir el HSM.

Los HSM del CRTM contienen una estructura de datos (tokens y ficheros) y un conjunto de comandos que han sido implementados exclusivamente para el sistema BIT. Este documento define el HSM identificado con las propiedades HSMType=02h y HSMVersion=01h

                - Contexto de actuación del Sistema HSM

El objetivo principal del sistema HSM es ofrecer un mecanismo de autenticación centralizada de tarjetas de transportes dentro de la red de metro. Su acceso siempre será a través de un canal seguro. Utilizando un conjunto de claves derivadas a partir de información contenida en la tarjeta de transportes, y mediante algoritmos criptográficos, se consigue comprobar la autenticidad del título de transportes. En un sistema local de autenticación estas operaciones eran realizadas por un dispositivo SAM, situado en el mismo púnto físico que el lector de tarjetas encargado de iniciar la autenticación. El presente proyecto pretende centralizar este proceso, realizando la operación de forma remota y concurrente.

Las funciones principales del Sistema, y sus actores se muestran en el siguiente diagrama de contexto.

## Descripción de actores

### Lector de tarjetas sin contacto.

El lector necesita comprobar que el título presentado es válido, funcionalmente hablando. Es decir, necesita asegurarse que el título contiene las claves criptográficas necesarias para operar con el sistema de carga y recarga. El proceso de autenticación culmina en la generación de una clave de cifrado de la comunicación entre el lector y la tarjeta sin contactos.

### Dispositivo SAM.

La SAM local es capaz de sustituir funcionalmente al sistema HSM en los aspectos criptográficos, pero no debe poder hacerlo durante demasiado tiempo, para prevenir su uso fraudulento en caso de robo. La asignación de un cupo de operaciones permitidas dentro de la SAM soluciona este problema, y para su recarga necesita utilizar el sistema HSM.

### Máquinas de recarga de títulos.

Como funcionalidad adicional, dado las óptimas capacidades criptográficas del HSM, se ha decidido otorgar al Sistema un comando de firma digital de transacciones, que la máquina recargadota de títulos deberá utilizar para firmar lo que defina el protocolo de actuación.

### Servidor de intercambio.

Para actualizar las Listas de Tarjetas y de SAMs No Permitidas será necesaria descargar del Servidor de Intercambio de Datos (SID) del CRTM esta información y volcarlo en la BBDD a la que accede el sistema HSM. También es posible extraer toda la información de las transacciones de la BBDD que fueron ejecutadas vía HSM para generar los diferentes ficheros TLVs en formato XML y enviarlos al SID del CRTM.

## Almacenamiento de información en el Sistema HSM

El sistema registrará diversa información relativa a su funcionamiento interno y externo. Mediante logs de auditoria y base de datos se mantendrá un exhaustivo control de su funcionamiento. Entre la información tratada de esta manera se encuentran los datos firmados por el proceso de firma digital.

# 2.- Comandos del HSM

El HSM es un dispositivo que se encuentra en un lugar remoto, por lo tanto, para ejecutar sus comandos es necesario encapsularlos en algún protocolo que permita alcanzarlo. El diseño actual es utilizar HTTP. De manera que la comunicación entre un punto remoto y un HSM se realizara mediante POST, usando el comando  POST con el content-type: application/x-www-form-urlencoded. En él se enviarán las variables necesarias para cada comando.

El formato de la respuesta constará de una cabecera formada por las dos siguientes variables:

Content-type: text/plain

Content-length: <longitud>

La longitud indicada por content-length, indica la longitud del cuerpo de mensaje.

Cada línea irá terminada con un <CR><LF>. El cuerpo de la respuesta irá a continuación, dejando una línea en blanco entre la cabecera y el cuerpo, es decir:

Content-type: text/plain <CR><LF>

Content-length: 50 <CR><LF>

<CR><LF>

<Cuerpo de la respuesta>

El cuerpo está compuesto por el conjunto de variables que devuelva la función, cada una seguida por un signo ‘=’ y a continuación el valor. Al final de cada <variable>=<valor> irá un salto de línea <CR><LF>.

El valor de las variables será siempre una cadena alfanumérica. Cuando deban representar datos en binario, se usará la notación hexadecimal del valor, sin ningún otro indicador añadido y sin formatear. Por ejemplo, el número de serie de una tarjeta, compuesto de 7 bytes, se codificará en la llamada como una cadena de texto de 14 caracteres.

Por ejemplo, si el cliente envía:

POST /nombrepagina HTTP/1.0<CR><LF>

Content-type:application/x-www-form-urlencoded<CR><LF>

Content-length: 86 <CR><LF>

<CR><LF>

Variable1=valor%20de%20la%20variable%20uno& Variable2=valor%20de%20la%20variable%20dos

<CR><LF>

El servidor responde:

Content-type:text/plain <CR><LF>

Content-length:16 <CR><LF>

<CR><LF>

Variable1=Prueba<CR><LF>

Se recomienda encarecidamente utilizar la extensión HTTP Keep Alive con el fin de mantener las conexiones abiertas, mejorando enormemente la velocidad del sistema. El lector o cliente del sistema HSM debería implementar esta característica.

Si se produce un fallo en la ejecución de un comando, dicho comando se debe re-ejecutar una vez más.

## Inicio de operación

Este comando será invocado cada vez que el otro extremo inicie una nueva operación.

COMANDO

URL: http://ip_y_puerto_hsm/Application/Version/InitOperation;jsessionid

PARAMETROS

id: Identificador del proceso o del usuario que accede al HSM. Valor texto

rol: 1B El rol determinará el uso de ciertos comandos. Valor Hexadecimal.

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| 01 | Validación |
| 02 | Carga/recarga |
| 03 | Inspección |
| 04 | Personalización |
| 05 | Lectura |
| 06 | Pre-personalización |
| 0A | Pre-personalización (especial CRTM) |

RESPUESTA

CodResponse: Código de respuesta. Valor 0 si no hay errores

Los códigos de respuesta se detallan en el epígrafe “Códigos devueltos.”

jsessionid: Valor del código de la operación, necesario para autenticar el resto de operaciones.

OperationNumber: Valor en hexadecimal del número asignado a la operación.

HsmSerial: Número de serie en hexadecimal del HSM asignado a esa operación.

EJEMPLO DE USO

URL: http://10.10.50.14:80/BIT/HSM23/InitOperation?id=toolsHSM_ver2.2& rol=06 RESPUESTA: jsessionid= 92FDBE1AA8E79A670F0016CA6C82A18D.worker2 OperationNumber= 00000000000003de HsmSerial= ab604d FUNCIONAMIENTO del comando InitOperation: CORRECTO (cod: 0)

## Conceder clave de sesión DESFire. 1ª parte. Generar claves

El lector envía al HSM un número aleatorio cifrado con la clave diversificada ekkeyNo(RndB)] (que la tarjeta ha generado) concatenado con el número de serie de la tarjeta.

Para ello se usará el comando para obtener la “1ª parte de la clave de sesión”:

COMANDO

URL: http://ip_y_puerto_hsm/Application/Version/InitSession;jsessionid=[valor obtenido en initOperation]

PARAMETROS

jsessionid:	Valor del código de la operación.

SerialNumber	7B	Representa el número de serie de la tarjeta. 14 caracteres en hex.

RndB	8B	Los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el comando de autentificación. O sea, según el manual de DESFire, sección 2.6 (Security Concept): [SNB0 … SNB6 + ekkeyNo(RndB)]. En formato hexadecimal (16 caracteres).

KeyIndex	1B	Indica el número de clave, por ejemplo, 03.

Los datos de respuesta son:

- CodResponse=código de respuesta

- RndABgCif= el dkkeyNo(RndA+RndB’). Formato hexadecimal (32 caracteres).

- SessionKeys= clave de sesión.

- VersionLNS = versión de la Lista de tarjetas No permitidas Simple (LNS) utilizada por el HSM.

ACCIONES POSIBLES LNS:

| No se usa | 00 |
| --- | --- |
| No permitir la operación | 01 |
| No permitir la transacción y bloquear la AT | 02 |
| No permitir la transacción y bloquear el título 1 | 03 |
| No permitir la transacción y bloquear el título 2 | 04 |
| No permitir la transacción y bloquear el título 3 | 05 |
| Permitir acceso y avisar usuario | 06 |

Una vez enviado este comando, sí se devuelve una respuesta de valor 0, se deberá obtener el resto de los valores retornados. Ahora el LECTOR tiene la respuesta, dicha respuesta tiene dos partes (el campo RndABgCif y el campo SessionKey). El primero es el dkkeyNo(RndA+RndB’) y el segundo ( 16 bytes ) son la clave de sesión.

Es decir, la HSM ha generado su número aleatorio RndA, lo ha concatenado con el número aleatorio que genero la TARJETA rotado un byte y lo ha cifrado con triple DES. De forma que el LECTOR debe enviar esta información a la tarjeta.

El LECTOR debe almacenar la URL destino para ejecutar la segunda parte del comando, ya que tiene información de sesión necesaria para acceder a los valores que este comando necesita.

NOTA: Con el ROL de INSPECCIÓN, aun estando la tarjeta en LNS, se permite la autentificación, permitiendo operar con la tarjeta de transportes.

RESPUESTA: Los códigos de respuesta se detallan en el epígrafe “Códigos devueltos.”

EJEMPLO DE USO

URL: http://10.10.50.14:80/BIT/HSM23/InitSession;jsessionid= 92FDBE1AA8E79A670F0016CA6C82A18D.worker2? SerialNumber=04444040664077&RndB=154E8A942EDA4BBB&KeyIndex=03 RESPUESTA: VersionLNS= 0 RndABgCif= e5e7b350a215757bec463eeeffffc77c RndABgCif tiene longitud correcta. SessionKeys= 7f160b9c4dd7441c728b616c721f5bf1 FUNCIONAMIENTO del comando InitSession: CORRECTO (cod: 0)

## Conceder clave de sesión DESFire. 2ª parte. Autentificar clave

La TARJETA descifrará la trama y comprobará que ha recibido su número aleatorio girado un byte, esto es RndB’, con lo cual, el LECTOR sabrá que el otro extremo conoce su clave diversificada y puede establecer comunicación. Finalmente, la TARJETA enviará el número aleatorio que ha generado la HSM también girado un byte (RndA’), que cuando lo reciba el LECTOR se lo reenviará al HSM mediante el comando para la OBTENCIÓN DE CLAVE DE SESIÓN – 2ª parte (autenticar clave).

El comando para obtener la 2ª parte de la clave de sesión es:

COMANDO

URL: http://ip_o_nombre_de_servidor_hsm/Application/Version/InitSession;jsessionid=[valor obtenido en initOperation]

PARAMETROS

RndAgCif	8B	Los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el ekeykeyNo(RndA’).

Los datos de respuesta son:

- CodResponse=código de respuesta

Si el HSM responde con un resultado de 0, entonces el proceso de autentificación se ha realizado con éxito.

Los códigos de respuesta se detallan en el epígrafe “Códigos devueltos.”

## Generar transacciones

### Comando doMac

Este comando genera una firma digital y almacena un registro de transacción en disco. Devuelve el código de resultado; correcto o incorrecto, el valor de los contadores de transacciones  y operaciones y la firma digital

Desde la versión HSM25 el comando DoMac acepta reintentos.

COMANDO

URL: http://ip_y_puerto_hsm/Application/Version/DoMac;jsessionid=[valor obtenido en initOperation]

PARAMETROS

jsessionid:	Valor del código de la operación.

TLV	Indica el tipo de TLV (en hexadecimal) que se desea firmar y tiene 1 byte de longitud. En relación con la carga:

•	BBh,BEh: Transacción de venta título y saldo (Operadores trenes) con nemónicos TTV y SAL respectivamente

•	BCh,BFh: Transacción de venta título y saldo (Otros vendedores) con nemónicos TTV y SAL respectivamente

•	BDh: Transacción venta suplemento (trenes operador de Metro)  con nemónicos SUP( SUPlemento)

•	CFh: Transacción de venta de  Tarjeta (Operadores trenes) con nemónico VTA (Venta Tarjeta Anónima)

•	DFh: Transacción de venta de  Tarjeta (Otros vendedores) con nemónico VTA

Data	Son los bytes sobre los que hay que realizar la firma representados en forma de cadena hexadecimal. Cada TLV tiene una longitud determinada

NoIncContador	Se trata de un parámetro “opcional”, de valor booleano (True: no incrementa el contador del TLV). Se usa en las transacciones de facturación que tienen más de una parte, para garantizar que todas las líneas de la factura se corresponden con un mismo número de factura.

RESPUESTA

CodResponse:	Código de respuesta (correcto o incorrecto). Los códigos de respuesta se detallan en el epígrafe “Códigos devueltos”.

Mac:	Firma digital.

OperationCounter:	Contador de operaciones.

TransacCounter:	Contador de transacciones.

TransControl:	Control transaccional (fecha y hora de HSM). 4 bytes en hexadecimal.

CipherString:	Datos cifrados. Si no hay datos cifrados se devuelve 0x00.

EJEMPLO DE USO

URL: http://10.10.50.14:80/BIT/HSM23/DoMac; jsessionid=1BE1ECFF36C0F4ED3D860E20FA0C5350.worker1? Data=112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233 44556677889900112233445566778899001122&Tlv=C2 ANALISIS DE RESPUESTA: Mac= da3a2a02 Mac tiene longitud correcta. OperationCounter= 00000000000062b5 OperationCounter tiene longitud correcta. TransacCounter= 000000000000003e TransacCounter tiene longitud correcta. TransControl = 0E272D66 TransControl tiene longitud correcta. CipherString= 00 FUNCIONAMIENTO del comando DoMac: CORRECTO (cod: 0)

### Comando doMacAll

El comando doMacAll es una forma de invocar a un conjunto de doMac, por lo tanto, admite vectores de una dimensión (cada bloque es un vector)

Este comando acepta reintentos.

COMANDO

URL: http://ip_y_puerto_hsm/Application/Version/DoMacAll;jsessionid=[valor obtenido en initOperation]

| parámetros |  |
| --- | --- |
| entrada | tipo |
| Data0 | obligatorio |
| Tlv0 | obligatorio |
| NoIncContador0 | opcional |
| Data1 | obligatorio |
| Tlv1 | obligatorio |
| NoIncContador1 | opcional |
| …. |  |
| DataN | obligatorio |
| TlvN | obligatorio |
| NoIncContadorN | opcional |
| salida |  |
| CodResponse |  |
| Mac0 |  |
| TransacCounter0 |  |
| TransaccControl0 |  |
| Firmada0 |  |
| CipherString0 |  |
| Mac1 |  |
| TransacCounter1 |  |
| TransaccControl1 |  |
| Firmada1 |  |
| CipherString1 |  |
| … |  |
| CodResponseN |  |
| MacN |  |
| TransacCounterN |  |
| TransaccControlN |  |
| FirmadaN |  |
| CipherStringN |  |
| OperationCounter |  |

| X representa un numero desde 0 a N. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parámetros | descripción | Bytes |
| DataX | Datos que se van a firmar asociados al TLV de posición X | La longitud del TLV |
| TlvX | Tipo de TLV asociado a X a firmar | 1 |
| NoIncContadorX | flag que indica si se firma sin incrementar el contador. Se usa en las transacciones de facturación. Este campo es un valor booleano,True o False. Campo opcional. En el caso de mandar este parámetro en la petición irá asociado a su correspondiente DataX y su TlvX. | booleano |
| CodResponseX | Código de respuesta asociados al TLV de posición X | 1 |
| MacX | Firma digital asociados al TLV de posición X | 4 |
| TransacCounterX | Contador de transacciones asociados al TLV de posición X | 8 |
| TransaccControlX | Control transaccional del HSM (ddate+dtime) asociados al TLV de posición X | 8 |
| CipherStringX | Datos cifrados (se utiliza solo en algunos TLVs). Si el TLV no admite cifrado se devuelve 0x00. Asociados al TLV de posición X | según tipo TLV |
| OperationCounter | Contador de operaciones. El valor es el mismo para todos los TLVs del 0 al N | 8 |

Ejemplo de invocación:

http://localhost:8080/BIT/HSM23/DoMacAll;jsessionid=AB7C9E28FE7C4365BA0A5861A8EDEE05?Data0=16E3610000000000000BBD16E36124EA7E89000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030316D1&Tlv0=CA&Data1=16E3610000000000000BBD16E36124EA7E89000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030316D1&Tlv1=C4

### Comando StoreTx

Este comando se utiliza cuando ha sido imposible ejecutar con éxito un DoMac o un DoMacAll.

El comando StoreTx almacena en BBDD el cuerpo de la transacción sin firmar, para ser tratada en un proceso posterior desde BackOffice.

Cabe destacar que este servicio está fuera de sesión, lo que significa que no es necesario llamar antes a un InitOperation para poder utilizar este comendo.

Este comando acepta reintentos.

COMANDO

URL: http://ip_y_puerto_hsm/Application/Version/StoreTx;jsessionid=[valor obtenido en initOperation]

| parámetros |  |
| --- | --- |
| entrada | tipo |
| Data | obligatorio |
| Tlv | obligatorio |
| salida |  |
| CodResponse |  |

| Parámetros | descripción | Bytes |
| --- | --- | --- |
| Data | Cadena hexadecimal a almacenar | según tipo TLV |
| Tlv | Indica el tipo de TLV asociado al parámetro Data | 1 |
| CodResponse | Código de respuesta. Valor 0 si no hay errores | 1 |

## Conceder contador CUPO  1ª parte

Un SAM local requiere cada cierto tiempo que el HSM le actualice el contador de CUPO para poder operar con la tarjeta inteligente sin contactos, de manera, que para que un SAM puede solicitar un cupo deberá enviarse (por parte del lector) un mensaje al HSM de tipo “Conceder contador de CUPO 1ª parte”.

COMANDO

URL: http://ip_y_puerto_hsm/Application/Version/GetCupoValue;jsessionid=[valor obtenido en initOperation]

PARAMETROS

SAMNumber	3B	Indica el número del contador a inicializar

SAMType	1B	Indica el tipo de SAM

SAMVersion	1B	Indica la versión de SAM

SAMRol	1B	Indica el código de rol asignado al SAM

Cupo		Indica el nuevo valor del contador de cupo. El máximo que se puede conceder es 0x2EE0 (que permite venta de hasta 2.000 títulos aproximadamente).

DATOS DE ENTRADA

Se envía el valor con el que se desea inicializar el contador de CUPO, el SAMNumber, el SAMType, el SAMVersion y el SAM Rol.

RESPUESTA

CodResponse=Código de respuesta.

Los códigos de respuesta se detallan en el epígrafe “Códigos devueltos.”

RndBCif= 3DES(Kd)[ RndB ] en CBC

EJEMPLO DE USO

URL: http://10.10.50.14:80/BIT/HSM23/GetCupoValue;jsessionid= B80CCE8DC79F0431E8A4D615D500C342.worker1?SAMNumber=010203&SAMType= 02&SAMVersion=01&SAMRol=06&Cupo=0A10 ANALISIS DE RESPUESTA: RndBCif= 8b197ecdc56cc088 RndBCif tiene longitud correcta. FUNCIONAMIENTO del comando GetCupoValue: CORRECTO (cod: 0)

## Conceder contador CUPO  2ª parte

Solo funciona si el Rol del SAM es tipo carga/recarga y se ha ejecutado la primera parte del comando

COMANDO

URL: http://ip_y_puerto_hsm/Application/Version/GetCupoValue;jsessionid=[valor]

PARAMETROS

RndABCifr	8B	Números aleatorios cifrados.

La entrada es 3DES(Kd)[ RndA + RndB' ] en CBC, siendo

Kd = 3DES(K7)[SAMNumber + SAMType + SAMVersion + SAMRoll]

(como son 6 bytes el relleno se realiza añadiendo ceros por la derecha)

RESPUESTA

CodResponse: Código de retorno.

Los códigos de respuesta se detallan en el epígrafe “Códigos devueltos.”

CupoRndACif: 3DES(Kd)[ NuevoCUPO + RndA' ] en CBC

El siguiente esquema representa el funcionamiento de los comandos “Inicializar Contador Cupo” y “Conceder Contador de Cupo”. Nótese que los comandos tipo “Conceder” residen en el SAM Centralizado o HSM mientras que los comando tipo “Inicializar” están en el SAM local.

## Fin de operación

Este comando libera la conexión para que el balanceador controle la nueva conexión. Es necesario invocar este comando cuando la operación haya finalizado.

COMANDO

URL: http://ip_y_puerto_hsm/Application/Version/FinishOperation;jsessionid=[valor sesión]

RESPUESTA

CodResponse: Código de respuesta. Valor 0 si no hay errores, 20 si la sesión no existe. Los códigos de respuesta se detallan en el epígrafe “Códigos devueltos.”

EJEMPLO DE USO

URL: http://10.10.50.14:80/BIT/HSM23/FinishOperation;jsessionid= B80CCE8DC79F0431E8A4D615D500C342.worker1 FUNCIONAMIENTO del comando FinishOperation: CORRECTO (cod: 0)

# 3.- Recomendación de uso de comandos HSM25 en relación con el proceso de venta.

La secuencia de pasos que se debe seguir en la operación es la siguiente:

1. Antes de escribir cualquier dato en la tarjeta, y después de leer su contenido y permitir al viajero que elija una opción y realice el pago correspondiente, se firman los registros BIT (según el tipo de operación), empleando el comando DoMacAll e indicando operación correctamente realizada.

1.0. INICIO DE SECUENCIA

1.1. Si se recibe una respuesta (código cod_response) correcta (es decir todos los registros se han firmado), el proceso avanza al paso siguiente, es decir el 2 (que es firmar el registro de factura simplificada).

1.2. Si se recibe una respuesta que indica algún tipo de error que no se puede resolver (por ejemplo, código 24, 25, etc..), se cierra sesión con el balanceador y se vuelve abrir sesión con el balanceador (se asignará otro HSM). Con sólo los TLVs que den error, se vuelve al  punto 1.0.

1.3. Si no se recibe una respuesta dentro del tiempo máximo permitido (time_out), se reintenta hasta un número máximo permitido de veces siempre dentro de la misma sesión.

1.3.1. Si se recibe respuesta errónea se vuelve al  punto 1.0.

1.3.2. Si finalmente nunca se recibe una respuesta, puede que se hayan firmado algunos o todos los registros. En este caso, se quedarán en la BBDD unos registros que nunca estarán asociados a una factura simplificada, en todo caso, los registros que se hubieran firmado, se enviarán al CRT  para evitar saltos en los contadores . Esta operación no se considerará la operación como una venta, se interrumpirá , y se devolverá el dinero al viajero.

2. Una vez firmados los registros BIT se pasa a firmar el registro de factura.

2.0. INICIO DE SECUENCIA

Se empleará el comando DoMac, para la firma del registro de factura

2.1. Se recibe una respuesta que indica que la operación se ha realizado correctamente. En este caso, el proceso continúa al paso 3, para escribir los datos correspondientes en la tarjeta.

2.2. Se recibe una respuesta que indica error que no se puede resolver. Se cierra sesión con el balanceador y se vuelve abrir sesión con el balanceador (se asignará otro HSM).  Se vuelve al  punto 2.0.

2.3. No se recibe ninguna respuesta dentro del tiempo máximo permitido (time_out). Se reintenta hasta un máximo permitido de veces dentro de la misma sesión y si no se obtiene ninguna respuesta, se utiliza el comando StoreTx para almacenar el registro de factura y el proceso finaliza.  Se continúa al paso 3, y en el caso de que culmine con éxito el paso 3 se entregará un RECIBO ( y no una factura)

3. Se realiza la tarea de escritura de datos en la tarjeta. Pueden surgir los casos siguientes:

3.1. Si la operación se completa correctamente (recepción del comando COMMIT), o si se ejecutan todos los comandos de escritura de ficheros sin ningún error, y solo falta la recepción del COMMIT, se finaliza la operación (asumiendo escritura correcta).

3.2. Si en el punto anterior (3.1), surge algún fallo, se considera que la operación no se ha hecho correctamente, y se generan los registros BIT y de factura rectificativos:

3.2.1. Se generan los registros rectificativos de BIT con DoMacAll.

3.2.1.1. En caso de respuesta correcta, el proceso continúa en el punto siguiente (3.2.2).

3.2.1.2. En caso de respuesta incorrecta o de no recibir respuesta alguna, se emplea el comando StoreTx para almacenar el registro de factura rectificativa. El proceso sigue al punto 3.2.3. En Back_Office se resolverá el caso.

3.2.2. Se genera el registro de factura rectificativo con DoMac.

3.2.2.1. En caso de respuesta correcta, el proceso continúa en el punto siguiente (3.2.3).

3.2.2.2. En caso de respuesta incorrecta, o de no recibir respuesta alguna, se emplea el comando StoreTx para almacenar el registro. En Back_Office se resolverá el caso.

3.2.3. Se devuelve el dinero (en el mismo medio con el que realizó el pago) al viajero y finaliza la operación.

Nota: En los casos donde no se ha conseguido firmar uno o más registros (y como consecuencia no se han obtenido los valores de los contadores asociados), y a continuación se inserta (StoreTx) el registro de factura, los campos de los contadores en dicho registro contendrán ceros (dado que no se conocen sus valores).

# 4.- Códigos devueltos.

| correcto |  |
| --- | --- |
| 0 | Comando ejecutado correctamente |
| errores |  |
| 1 | Longitud de parámetro errónea |
| 2 | Longitud de parámetro errónea |
| 3 | No se puede converter parámetro a bytes. Error en notación hexadecimal |
| 4 | No se puede converter parámetro a entero |
| 6 | Falta parámetro obligatorio en la llamada |
| 12 | No existe un valor previo de contador, cuando en una llamada a doMac o doMacAll, especificando NO incrementar contador |
| 20 | Identificador de sesión de operación no válido. Compruebe valor jsessionid |
| 24, 25 | Error interno de HSM |
| 26 | Sesión no autentificada |
| 30 | Lista negra no disponible |
| 61 | Comando ejecutado correctamente, pero el HSM devuelve un CUPO distinto al SOLICITADO |
| 62 | Comando ejecutado correctamente, pero se ha solicitado un CUPO excesivo, el HSM limita el CUPO al valor máximo admitido |
| 70 | HSM caducado |
| 72 | Imposible asignar un nuevo contador subeT, se ha alcanzado el parámetro HASTA |
| 73 | SAM en Lista No Permitida |
| 74 | Error longitud de TLV |
| 81 | Acción 01 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 82 | Acción 02 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 83 | Acción 03 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 84 | Acción 04 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 85 | Acción 05 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 86 | Acción 06 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 500 | Error interno de aplicación |
| Warning |  |
| 60 | Comando ejecutado correctamente, pero se ha alcanzado o superado el valor del parámetro "límite" del comando “Contador numero subeT" aunque todavía no se ha llegado al valor del parámetro “hasta” |
| 75 | No se ha superado el proceso de autentificación en una solicitud de CUPO |

# 5.- Preguntas frecuentes

## ¿Qué claves hay que utilizar en el HSM y en la tarjeta DesFire?

El HSM incorpora las claves con un desfase de una unidad respecto a la tarjeta DesFire. Por ejemplo, si se desea realizar una autentificación con la clave ReadTransKey habrá que utilizar el índice 2 de la tarjeta desFire y en el índice 3 del HSM.

## ¿Qué pasa si el HSM deja de funcionar?

En caso de interrupción de función del HSM con el que se ha iniciado una sesión, automáticamente el balanceador asignará otro HSM para la operación. Sin embargo, como el terminal no va a poder seguir con el mismo código de sesión (recibirá el código de respuesta 20), tendrá que iniciar una sesión nueva y continuar con el nuevo código que recibirá.

## ¿Cuándo se utilizan reintentos en doMac o doMacAll?

Sólo cuando hay problemas de “timeout de lectura”, nunca si tenemos un resultado de error o un “timeout de conexión”.

## ¿Cuándo se puede abrir sesión con otro HSM después usar doMac o doMacAll?

Sólo cuando hay un error controlado, o un timeout de conexión (no de lectura).

## ¿Cuándo se utilizan storeTx?

Sólo cuando hay problemas de “timeout de lectura”, y se han agotado los reintentos.

## ¿Qué ocurre si no recibimos respuesta de doMac (un timeout de conexión)?

Cuando se envía una petición a doMac,,después de un tiempo (este valor debe ser un parámetro que se pueda ajustar), si no se recibe respuesta, se podrá volver a enviar la misma petición. Ya que a partir del HSM25, el comando doMac soporta reintentos de la misma llamada sin incrementar el contador de transacciones.

## ¿Qué ocurre si no recibimos respuesta de doMac y ya hemos agotado los reintentos?

IMPORTANTE: Cuando se ha iniciado un reintento de un doMac y no obtenemos respuesta, en ningún caso se puede abrir nueva sesión. La solución, al final, requiere utilizar un StoreTx.

En el caso que fallen todos los reintentos a doMac, enviaremos la trama a StoreTx para que se almacenen los datos en la BBDD y que un proceso de BackOffice posterior gestione el proceso de firmas digitales.

Hay que destacar que StoreTx puede utilizarse fuera de sesión, con lo que su ejecución está garantizada

## ¿Como opera el backoffice con la información generada por StoreTx ?

Algunas transacciones de facturación acabaran en la tabla HSM_TX_NOFIRMADAS. A partir de aquí se deberán asignar números de facturas así como firmarlas adecuadamente

Existirá un proceso de firmado en diferido, que correrá en backoffice que firmará las operaciones de la tabla HSM_TX_NOFIRMADAS para que se guarden en la tabla HSM_TRANSACCIONES.

Los campos de esta nueva tabla son:

IDTLV : identificador del tlv

TXCUERPO : cuerpo de la transacción

NOINCCONTADOR : valor que indica si esa transacción ha incrementado o no contador

GROUPID:campo que contendrá un valor que sera el mismo en aquellas transacciones que van asociadas (aquellas que se procesan en un StoreTxAll)

ITEMS: número que indica con cuantas transacciones está ligada esa transacción

FECHA_ALTA  fecha en la que se guardó la transacción

REINTENTOS: campo que indica cuantas veces se ha intentado firmar la transacción

FXPROCESADO: fecha en la que se ha firmado la transacción

El proceso se encargará de procesar (firmar) las transacciones de esta tabla, de manera que todo el proceso sea homogéneo y coherente para que luego el proceso de subida de ficheros al SID siga funcionando correctamente.