PAGO PARCIAL de INTERURBANOS CON LA TARJETA TTP

Proyecto BIT

Versión 3.3

| Caracter | CONFIDENCIAL |
| --- | --- |
| Estado | DEFINITIVO |
| Versión | 3.3 |
| Autores | AIT |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Documento origen | 23/05/2012 |
| 1.2 | Algoritmo en VALIDADOR. Algoritmo en EXPENDEDOR | 21/06/2012 |
| 1.3 | Se han añadido ejemplo en el epígrafe PROTOCOLO ENTRE EXPENDEDOR Y VALIDADOR. Se ha corregido errata de código de TLV. Ejemplo en “Algoritmo en Expendedor para terminar el modo Prolongación de Recorrido” | 20/09/2012 |
| 1.4 | Se ha renombrado este documento, anteriormente se denomino "PROLONGACION DE RECORRIDO DE INTERURBANOS CON LA TARJETA TTP". Se ha añadido un epígrafe de preguntas frecuentes (FAQ) |  |
| 1.5 | Se incorpora un epígrafe de estructura de recibos, de ejemplos de recibos y un FAQ | 5/11/2012 |
| 1.6 | El PAGO PARCIAL no se aplica de igual forma a todos los colectivos. Se ha optimizado el apartado "4.- Se fijan los descuentos" del epígrafe "6.- Algoritmo en Expendedor para terminar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido" | 6/11/2012 |
| 1.7 | Se ha añadido la versión 2.0 del TLV 0XCD. El CRTM procesa tanto la versión 1.0 como la versión 2.0 | 10/12/2012 |
| 1.8 | versión 2.0 del TLV 0XCD definitivo | 13/12/2012 |
| 1.9 | PAGO PARCIAL en zonas exteriores a la Comunidad de Madrid. Para identificar fácilmente en color verde en los apartados: 4.- Algoritmo en Expendedor para iniciar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido. 6.- Algoritmo en Expendedor para terminar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido 11.- FAQ. | 29/01/2013 |
| 1.9 | No hay cambio de versión. Se ha añadido a FAQ, la pregunta: ¿Cómo se aplica PAGO PARCIAL sí el usuario sube y baja en B3 pero atraviesa C1? | 27/02/2013 |
| 2.0 | Se ha corregido errata en el apartado "4.- Se fijan los descuentos" del epígrafe "6.- Algoritmo en Expendedor para terminar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido" | 14/03/2013 |
| 2.1 | Sobre la posibilidad que ValorDelSencilloConProlongacionRecorrido sea negativo | 10/07/2013 |
| 2.2 | 1.- En el epígrafe "4.- Algoritmo en Expendedor para iniciar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido" apartado 1. Se ha eliminado la variable "pTarifaSencilloHastaDestino" y se ha añadido la variable "pTarifaSencilloC2HastaFinal" 2.- En el apígrafe "6.- Algoritmo en Expendedor para terminar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido" se han introducido ajustes en 6.5 y 6.7 3.- Se ha actualizado el FAQ | 21/05/2014 |
| 3 | Se ha incorporado el TLV 0xCD versión 3.0 | 27/10/2014 |
| 3.1 | Se elimina el apartado de "4.- Se fijan los descuentos" y "4.- Se permite cualquier descuento que tenga activa la tarjeta". FAQ añadido: Si se valida correctamente una TTP, y luego el usuario se da cuenta que es un Pago Parcial, entonces, ¿cómo se actúa? | 20/02/2017 |
| 3.2 | Aclaraciones, para indicar que SÓLO hay PAGO PARCIAL hasta el límite de Comunidad de Madrid y el resto es PROLONGACIÓN DE RECORRIDO Página 9. Apartado 4.1 Página 14. Apartado 7 | 01/06/2017 |
| 3.3 | Situación excepcional de que el cálculo del PAGO PARCIAL es más caro que comprar un sencillo directamente. Epígrafe 6, apartado 7, pag 15 | 20/07/2017 |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |
|  | En repositorio |  |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

ÍNDICE

1.- Premisas iniciales para el pago parcial del recorrido	6

2.- Modo de funcionamiento.	7

3.- Protocolo entre expendedor y validador.	8

4.- Algoritmo en Expendedor para iniciar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido.	9

5.- Algoritmo en Validador Modo PAGO PARCIAL de Recorrido (04).	10

6.- Algoritmo en Expendedor para terminar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido	11

7.- TLV 0xCD generado por el Expendedor.	16

8.- Recordatorio importante para la PAGO PARCIAL de Recorrido.	19

9.- Estructura del recibo.	19

10.- Ejemplos de RECIBOS.	21

11.- FAQ.	27

- 1.- Premisas iniciales para el pago parcial del recorrido

- Billete mínimo para el uso de interurbanos  en zona A es el A-B1.

- La tarjeta puede albergar 3 títulos, no obstante, solo se permitirá el uso de uno de ellos como parte del pago del billete sencillo que el usuario desea adquirir.

El criterio de selección del titulo que servirá como pago parcial del importe total del billete sencillo que cubre todo el recorrido será el siguiente.

  - Si la tarjeta TTP alberga un titulo personal con alguna zona incluida dentro del recorrido que el usuario desea realizar ( si es zona A no aplica ), se utilizará este titulo como parte del pago, independientemente de los títulos multiviajes que tenga contenidos en la tarjeta TTP

  - Si la tarjeta TTP alberga títulos mutiviajes, se utilizará como parte del pago aquel que contenga más zonas dentro del recorrido que el usuario desea realizar.

- 2.- Modo de funcionamiento.

- El viajero comunica al conductor que desea realizar prolongación de recorrido.

- El viajero comunica al conductor el trayecto completo que desea realizar.

- El conductor habilitará la expendedora en el modo de funcionamiento PAGO PARCIAL de recorrido.

- El conductor introducirá el trayecto completo que desea realizar el viajero, introduciendo la zona de origen y la zona de destino. También  podrá realizarlo utilizando las paradas para definir el trayecto, en este caso introducirá parada origen y la parada destino o por combinación de zonas y paradas.

- El conductor desde la expendedora habilitará el modo de funcionamiento del validador en prolongación de recorrido. El fichero de configuración del validador además de poder funcionar como entrada/ salida añadirá un modo nuevo. De esta forma los validadores admitirán el modo en prolongación de recorrido, modo 04.

- En este modo la validación,  presenta las siguientes diferencias respecto de la validación en modo normal  a nivel funcional.

A la hora de seleccionar los títulos seguirá el orden definido en la premisa Núm 2.

Se realizaran todas las comprobaciones normales de la validación de cualquier titulo es decir que sea valido en el operador, la tarifa, que sea valido  por fechas, si es un multiviajes que queden unidades restantes, etc. A excepción de la verificación de que coincida la zona de validez actual  con la de los títulos albergados.

Se genera transacción con el código del titulo utilizado, con el dpaypoint correspondiente a la zona donde se valida independientemente de que no sea valido en esa zona y con un resultado de validación especifico para que sea identificable en posteriores consultas.

  - Se utilizará el valor 0x0B como resultado de la operación para las validaciones en prolongación de recorrido en las que se utilice un titulo temporal como parte del pago. (Actualizado en Aplicación de validación)

  - Se utilizará el valor 0x0C como resultado de la operación para las validaciones en prolongación de recorrido en las que se utilice un titulo multiviajes como parte del pago. (Actualizado en Aplicación de validación)

El dPayPoint que se escribirá en tarjeta y transacción será el correspondiente al lugar de subida del viajero, aunque el titulo sea válido en otra zona dentro del recorrido.

- La expendedora recibirá la información del titulo utilizado y calculará el importe a pagar eliminando del billete sencillo de trayecto completo la parte proporcional considerando virtualmente todos los títulos como sencillos. En la expendedora se cargará un fichero con todos los billetes sencillos y zonas.

- La expendedora emitirá un billete sencillo desde el origen hasta el destino pero con una tarifa calculada eliminando el pago parcial efectuado. Pasando  virtualmente el titulo validado a su equivalente en billete sencillo de las zonas que corresponda, para posteriormente eliminarlo del coste total del sencillo del recorrido completo.

- Una vez emitido el titulo se desconectará automáticamente el modo prolongación de recorrido tanto en la validadora como en la expendedora para que no sea responsabilidad del conductor dejarlo activado cuando no aplique.

- 3.- Protocolo entre expendedor y validador.

El esquema siguiente muestra como es el Expendedor el elemento que activa el “modo Prolongación de Recorrido” y como después de la Validación en el modo “Prolongación de Recorrido”, el propio Validador se vuelve a activar en modo de “validación normal”

- 4.- Algoritmo en Expendedor para iniciar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido.

- El usuario solicita realizar PAGO PARCIAL de Recorrido e indica el destino del viaje.

Se almacena el importe del sencillo desde C2 (o C1 si es el limita que el Operador tiene en la Comunidad de Madrid) hasta el destino indicado por el usuario en la variable “pTarifaSencilloC2HastaFinal”. En caso que el final no exceda del límite del Operador en la Comunidad de Madrid, esta variable se inicializa a cero.

El Expendedor se activa en modo “PAGO PARACIAL de Recorrido”

- El Expendedor activa el modo PAGO PARCIAL de Recorrido en el Validador

- El expendedor envía la zona en la que se debe activar el Validador (información de configuración) mediante la variable bZona (dato de tipo dZona).

bZona  se calcula siguiendo el proceso siguiente:

  - Si la “zona actual” es menor que la “zona destino”

    - pZona1 = zona actual

    - pZona2 = la zona que el usuario le comunica al Conductor

en caso contrario

    - pZona1 = la zona que el usuario le comunica al Conductor

    - pZona2 = zona actual

  - pZonaIntermedia = pZona2 – pZona1  (resta binaria)

  - bZona = pZonaRecorrido + pZona2 (suma binaria)

ejemplo:

Imaginemos que la zona actual es B1 y vamos a la zona C1

Como un dato tipo dZone esta formado por 4 bytes, especificamos la zona actual, zona B1 activando el bit correspondiente:

pZona1  = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100

Calculamos de igual forma la pZona2, de manera que tenemos:

pZona2 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000

La resta binaria

pZonaIntermedia = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1100

Finalmente completamos el recorrido con la última operación

bZona = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1100

- 5.- Algoritmo en Validador Modo PAGO PARCIAL de Recorrido (04).

1. Se guardará el valor del parámetro “Zona” que tiene el fichero de funcionalidad, TLV A5

2. Actualizará el valor del parámetro “zona” con el dato “bZona” que envía el expendedor.

3. Se valida  con las premisas del “epígrafe 1”. Es decir, si el temporal tiene alguna zona incluida en el recorrido, prevalece a todos los demás títulos. Si el temporal no tiene ninguna zona incluida en el recorrido o la tarjeta directamente no tiene cargado un titulo temporal se utilizará el multiviajes que más  zonas incluya en dicho recorrido.

4. Se envía la información al expendedor especificado en el epígrafe 6.

5.- El Validador recupera el valor del parámetro “Zona” que se guardo en el paso 1.

6.- El Validador se activa en modo Normal de forma automática.

- 6.- Algoritmo en Expendedor para terminar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido

Una vez se ha validado la tarjeta sin contactos en modo Prolongación de Recorrido el usuario vuelve al expendedor para obtener su billete de Prolongación de Recorrido.

3.- Se recupera del VALIDADOR los siguientes datos de la última “Validación con Prolongación de Recorrido”:

- Numero de serie (dSerialNumber) de la tarjeta TTP

- Titulo utilizado (dContract)

- vZonaValidada = Zona del título utilizado ( dZone: 4 bytes). No la zona del validador utilizado.

- vColectivoCodigo =Colectivo de la tarjeta (dGroup)

- Punto de acceso del validador (dPayPoint)

- Fecha y hora de la validación sin contactos (dDate y dShortTime)

- Resultado de transacción

- Número Del SAM de validación (a partir del TLV CD versión 2.0)

Si el resultado de transacción es válido se continúa con el proceso de PAGO PARCIAL, en caso contrario se trata como un viaje sencillo para todo el trayecto.

Si la vZonaValidada es 0x00000000 significa que el usuario no tienen ningún título con el que se pueda realizar prolongación de recorrido. Por lo tanto, se le vende un sencillo adecuado a su recorrido. Ir a punto 9.

Si la vZonaValidada es superior a C2, es decir, excede los límites de la CAM (actualmente E1 y E2)  la zona que se utiliza para el calculo será C2, ya que no hay  bonificación para zonas que no pertenecen a la CAM. Para asegurar esta condición lo único que hay que hacer es filtrar las zonas superiores a C2, es decir, el AND lógico:

Ejemplo 1: Recorrido completo B1 a C1. Se valida con B1-B2

El modo PAGO PARCIAL de recorrido ha establecido la siguiente situación en validación:

bZona = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1100

El título válido que se ha utilizado por parte del usuario tiene el valor B2 y B1 activo

vZonaValidada = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100

Se aplica el filtro:

De manera que no se modifica el valor de vZonaValidada.

Ejemplo 2: Recorrido completo B1 a E2. Se valida con E1

El modo PAGO PARCIAL de recorrido ha establecido la siguiente situación en validación:

bZona = 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111 1100

El título válido que se ha utilizado por parte del usuario tiene el valor E1 activo, pero el límite de PAGO PARCIAL es la  Comunidad de Madrid

vZonaValidada = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1100

Se aplica el filtro:

De manera que se modifica el valor a:

vZonaValidada = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111 1100

4.- Se permite cualquier descuento que tenga activa la tarjeta.

En la versión 3 y anteriores, este era el apartado “4.- Se fijan los descuentos" y tenía varias condiciones que se han eliminado.

pColectivoCodigo = vColectivoCodigo

5.- Se busca el precio del sencillo del recorrido completo

SI  pTarifaSencilloC2HastaFinal>0 {

Se aplica el filtra “bZona”:

}fin de_Si

En el TLV B7h se busca en el atributo “Zona” del elemento “título” el valor que coincide con la variable “bZona” y se selecciona el título.

  - Siempre se encuentra:

  - Una vez localizado el título se selecciona la fecha de aplicación de tarifa, esto es:

      - <Tarifa_Venta_1>: Entra en vigor cuando indica <Fecha_Inicio_Venta>

      - <Tarifa_Venta_2>: Entra en vigor cuando indica <Fecha_Cambio_Venta1>

      - <Tarifa_Venta_3>: Entra en vigor cuando indica <Fecha_Cambio_Venta2> y finaliza <Fecha_Fin_Venta>

  - Se localiza la tarifa adecuada en base al código del colectivo, es decir, en el elemento “Colectivo” se busca el código que corresponda con el valor de la variable pColectivoCodigo.  Esta tarifa se guarda en la variable  pTarifaCompleta

6.-  Se busca el precio del sencillo a descontar.

Es decir, se pretende restar el precio de un sencillo que corresponde con el título validado

  - En el TLV B7h se busca en el atributo “Zona” del elemento “título” el valor que coincide con la variable “vZonaValidada” y se selecciona el título en base al código del colectivo, es decir, en el elemento “Colectivo” se busca el código que corresponda con el valor de la variable pColectivoCodigo

  - Una vez localizado el título se selecciona la fecha de aplicación de tarifa, esto es:

- <Tarifa_Venta_1>: Entra en vigor cuando indica <Fecha_Inicio_Venta>

- <Tarifa_Venta_2>: Entra en vigor cuando indica <Fecha_Cambio_Venta1>

- <Tarifa_Venta_3>: Entra en vigor cuando indica <Fecha_Cambio_Venta2> y finaliza <Fecha_Fin_Venta>

  - Se localiza la tarifa adecuada en base al código del colectivo, es decir, en el elemento “Colectivo” se busca el código que corresponda con el valor de la variable pColectivoCodigo.  Esta tarifa se guarda en la variable  pTarifaDescontar

7.- Se calcula la tarifa del sencillo de Prolongación de Recorrido.

PrecioFinalACobrarAlUsuario=

(pTarifaCompleta – pTarifaDescontar)+ pTarifaSencilloC2HastaFinal

Si (PrecioFinalACobrarAlUsuario <=0)

Entonces -> { No se hace efectivo el PAGO PARCIAL, es decir, ni emitir billete impreso, ni registrar la operación en la máquina. Ir al punto 9.}

En caso contrario { Ir al punto 8}

Si (PrecioFinalACobrarAlUsuario > precioSencilloCompletoDelRecorrido)

Entonces -> { No se hace efectivo el PAGO PARCIAL. Se cobra el sencillo del recorrido por ser más barato. Ir al punto 9.}

En caso contrario { Ir al punto 8}

ACLARACIÓN:

Se entiende  pTarifaCompleta a la tarifa dentro de la Comunidad de Madrid, que viene indicada en los sencillos. El valor máximo de pTarifaCompleta es el sencillo C2 (pero excepcionalmente podría ser C1 u otra zona).

Se entiende  pTarifaSencilloC2HastaFinal  a la tarifa límite que tenga el Operador de Transportes en CCMM (generalmente C2, pero excepcionalmente podría ser C1 u otra zona) hasta la parada destino externa a la CCMM

8.- Se genera la transacción del TLV 0xCD en el expendedor. El fichero TLV 0xCD se genera en el centro de control con todas las transacciones procedente de todos los expendedores de la flota.

9.- El Expendedor conmuta al modo “Normal”

- 7.- TLV 0xCD generado por el Expendedor.

| Tipo | 0XCD version 3.0 | Registro DE PAGO PARCIAL DE RECORRIDO generado por el EXPENDEDOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud | 45 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Numero de serie de la tarjeta TTP sobre la que se realiza Prolongación de Recorrido |  | dSerialNumber | 7 |
| 2 | Fecha de la transacción |  | dDate | 2 |
| 3 | Hora de la transacción |  | dShortTime | 2 |
| 4 | Punto de acceso (datos individuales del validador y del operador) |  | dPayPoint | 6 |
| 5 | Título usado para la Validación Sin Contacto |  | dContract | 2 |
| 6 | Título sencillo de PAGO PARCIAL con derecho a bonificación |  | dContract | 2 |
| 7 | Precio sencillo de PAGO PARCIAL con derecho a bonificación |  | dUnit | 3 |
| 8 | Título sencillo a descontar del recorrido con derecho a bonificación |  | dContract | 2 |
| 9 | Precio sencillo a descontar del recorrido con derecho a bonificación |  | dUnit | 3 |
| 10 | Titulo sencillo del tramo restante hasta completar el recorrido completo y que no está sujeto a bonificación |  | dContract | 2 |
| 11 | Precio sencillo del tramo restante hasta completar el recorrido completo y que no está sujeto a bonificación |  | dUnit | 3 |
| 12 | Precio final cobrado al usuario |  | dUnit | 3 |
| 13 | Colectivo |  | dGroup | 1 |
| 14 | Versión de software cargado en el terminal del Expendedor. |  | entero | 2 |
| 15 | Código del integrador que ha desarrollado el software. |  | dCompany | 1 |
| 16 | Numero de SAM de VALIDACIÓN |  | entero | 3 |
| 17 | Resultado contable ( 01h: cargo, anotación positiva, 02h: abono, se anula la transacción de cargo) |  | dentero | 1 |

Aclaraciones

-       6: Título sencillo de PAGO PARCIAL con derecho a bonificación: Indicaría la zona del recorrido que esta bonificada, máximo hasta C2, correspondería con el titulo equivalente al valor de la variable “bZona & 0x7F”  (TLV B7h)

-       7: Precio sencillo de PAGO PARCIAL con derecho a bonificación: El precio del título calculado en el punto anterior (TLV B7h)

-       8: Título sencillo a descontar del recorrido con derecho a bonificación: Indicaría el sencillo equivalente al título TSC que porta el cliente limitando hasta C2, es decir correspondería con el titulo equivalente al valor de la variable “vZonaValidada & 0x7F”  (TLV B7h)

-       9: Precio sencillo  a descontar del recorrido con derecho a bonificación: El precio del título calculado en el punto anterior (TLV B7h)

-       10: Titulo sencillo del tramo restante hasta completar el recorrido completo y que no está sujeto a bonificación: Cuando el recorrido exceda los límites de la CAM  se rellenarían estos campos, indicando el titulo sencillo equivalente desde la Zona C2 hasta el destino, existiendo 3 posibilidades “C2-E1”, “C2-E2”, “C2-EX”, nos tendréis que indicar que códigos asignar.

-       11: Precio sencillo del tramo restante hasta completar el recorrido completo y que no está sujeto a bonificación: Cuando el recorrido exceda los límites de la CAM se indicaría aquí el importe no bonificado que debe ser abonado por el viajero, correspondería con el billete sencillo desde C2 hasta el destino, no estará relacionado de forma directa con los códigos anteriores.

Si el recorrido no excede los límites de la CAM los campos 10 y 11 de la transacción estarán inicializados a sus tipos dContract (0x0000) y dUnit (inicializado a cero euros).

VERSIÓN ANTIGUA: La versión 2 de este TLV también lo procesa el CRTM, aunque es conveniente ir adaptando el software a la versión 3

| Tipo | 0XCD version 2.0 | Registro DE PAGO PARCIAL DE RECORRIDO generado por el EXPENDEDOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud | 40 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Numero de serie de la tarjeta TTP sobre la que se realiza Prolongación de Recorrido |  | dSerialNumber | 7 |
| 2 | Fecha de la transacción |  | dDate | 2 |
| 3 | Hora de la transacción |  | dShortTime | 2 |
| 4 | Punto de acceso (datos individuales del validador y del operador) |  | dPayPoint | 6 |
| 5 | Título usado para la Validación Sin Contacto |  | dContract | 2 |
| 6 | Título sencillo de Prolongación de Recorrido Completo |  | dContract | 2 |
| 7 | Precio sencillo de Prolongación de Recorrido Completo |  | dUnit | 3 |
| 8 | Título sencillo a descontar de la Prolongación de Recorrido Completo |  | dContract | 2 |
| 9 | Precio sencillo a descontar de la Prolongación de Recorrido Completo |  | dUnit | 3 |
| 10 | Precio cobrado al usuario |  | dUnit | 3 |
| 11 | Colectivo |  | dGroup | 1 |
| 12 | Versión de software cargado en el terminal del Expendedor. |  | entero | 2 |
| 13 | Código del integrador que ha desarrollado el software. |  | dCompany | 1 |
| 14 | Numero de SAM de VALIDACIÓN |  | entero | 3 |
| 15 | Resultado contable ( 01h: cargo, anotación positiva, 02h: abono, se anula la transacción de cargo) |  | dentero | 1 |

Más información de este TLV en el documento:

Formato de datos consumo CRTM_operadores-539145e1-BIT-DOC-CON-TEK.doc

- 8.- Recordatorio importante para la PAGO PARCIAL de Recorrido.

Fichero xml de lista de billetes sencillos (TLV B7h) está definido en el documento

“Formato de datos consumo CRTM_operadores-539145e1-BIT-DOC-CON-TEK.doc”

Este fichero se cargará en la  Expendedora.

El funcionamiento sería el siguiente. Se introduce el trayecto completo en la expendedora y activando el modo Prolongación de Recorrido en VALIDADOR y EXPENDEDOR, se valida con la tarjeta TTP.

Se descuenta del sencillo completo, el sencillo correspondiente a las zonas validadas con la tarjeta. La tarifa resultante puede obtenerse como la diferencia entre ambos sencillos. Sólo se expide un billete.

En modo degradado con la validadora sin comunicaciones con la expendedora no podrá realizarse este tipo de operación.

- 9.- Estructura del recibo.

El recibo constará de los siguientes bloques:

- BLOQUE 1: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. Nombre (obligatorio),NIF( OBLIGATORIO) y Datos postales con teléfono de la empresa (obligatorio)

- BLOQUE 2: TIPO DE RECIBO. BILLETE PAGO PARCIAL

- BLOQUE 3: IDENTIFICACIÓN  DEL SERVICIO

Número de línea (Obligatorio), Descripción de la línea (Opcional) Número de expedición (Obligatorio), Numero de vehiculo (Obligatorio), número de maquina (Obligatorio), Número conductor (Opcional)

- BLOQUE 4: IDENTIFICACIÓN DEL TRAYECTO COMPLETO.

Origen (Zona y parada obligatorias) Destino (Zona obligatoria, parada (opcional))

- BLOQUE 5: IDENTIFICACIÓN DEL PAGO PARCIAL Y COLECTIVO SI ES DISTINTO DEL NORMAL

Pago parcial= zonas cubiertas tarjeta

Colectivo: solo se especifica si es distinto del normal y no se pone la palabra colectivo, solo se describe el mismo.

- BLOQUE 6: IDENTIFICACIÓN PRECIO A ABONAR, FECHA Y HORA, NUMERO DE BILLETE

Fecha y hora: (obligatorio)

Número de billete: (obligatorio)

Precio a abonar= [ PRECIO(Zona Origen trayecto Zona Destino Trayecto)]- PRECIO(Zonas cubiertas) = X,XX € ( SOV/IVA inc)

- BLOQUE 7: RECORDATORIO DE CONSERVAR EL BILLETE HASTA FIN DE VIAJE.

- 10.- Ejemplos de RECIBOS.

Nota: No se permite PAGO PARCIAL de una TTP que sólo incorpore multiviajes y tenga descuento por discapacidad.

EJEMPLO 1.

El Usuario desea realizar el trayecto A-C1 y tiene un título en TTP que cubre B2-B3

RECIBO EJEMPLO 1:

- - - - - - - - -

CRTM Autobuses Interurbanos S.A. NIF  11111111-H. Plaza del Descubridor Diego de Ordás 3. (28003 MADRID).

TELEFONO 91 666 6666

BILLETE PAGO PARCIAL

LINEA 552, MADRID PRINCIPE PIO- MUNICIPIO COMUNIDAD DE MADRID,

EXP: 10.30 h, VEHICULO:314,  N. Máq.:22,

Origen A (Principe Pio)- C1 (Chinchón)

Pago parcial: B2-B3

Fecha y hora: 29/10/2012, 12:07

Número de billete: 5432108

Precio a abonar: (A-C1)-(B2-B3)=4,20-2

=2,20 euros

CONSERVAR EL BILLETE HASTA FIN DE VIAJE.

- - - - - - - - - - - - - -

EJEMPLO 2.

El Usuario desea realizar el trayecto B2-C2 y tiene un título en TTP, con descuento por familia numerosa general, que cubre B2-B3

RECIBO EJEMPLO 2:

- - - - - - - - -

CRTM Autobuses Interurbanos S.A. NIF  11111111-H. Plaza del Descubridor Diego de Ordás 3. (28003 MADRID).

TELEFONO 91 666 6666

BILLETE PAGO PARCIAL

LINEA 1313, MADRID - MUNICIPIO COMUNIDAD DE MADRID,

EXP: 10.30 h, VEHICULO:314,  N. Máq.:22,

Origen B2 (Tres Cantos)- C2 (Navacerrada)

Pago parcial: B2-B3

Familia numerosa general

Fecha y hora: 29/10/2012, 12:07

Número de billete: 5432108

Precio a abonar: (B2-C2)-(B2-B3)=2,90-1,60

=1,3 euros

CONSERVAR EL BILLETE HASTA FIN DE VIAJE.

- - - - - - - - - - - - - -

EJEMPLO 3.

El Usuario desea realizar el trayecto B2-C2 y tiene un título en TTP, con descuento por familia numerosa especial, que cubre B2-B3

RECIBO EJEMPLO 3:

- - - - - - - - -

CRTM Autobuses Interurbanos S.A. NIF  11111111-H. Plaza del Descubridor Diego de Ordás 3. (28003 MADRID).

TELEFONO 91 666 6666

BILLETE PAGO PARCIAL

LINEA 1313, MADRID - MUNICIPIO COMUNIDAD DE MADRID,

EXP: 10.30 h, VEHICULO:314,  N. Máq.:22,

Origen B2 (Tres Cantos)- C2 (Navacerrada)

Pago parcial: B2-B3

Familia numerosa especial

Fecha y hora: 29/10/2012, 12:07

Número de billete: 5432108

Precio a abonar: (B2-C2)-(B2-B3)=1,80-1

=0,80 euros

CONSERVAR EL BILLETE HASTA FIN DE VIAJE.

- - - - - - - - - - - - - -

EJEMPLO 4.

El Usuario desea realizar el trayecto B2-C2 y tiene un título en TTP,  que cubre B1-B3

Obsérvese como en el recibo se contempla el pago parcial de la parte del título que se solapa con el trayecto, quitando por lo tanto, la zona B1 que no es usada en este trayecto concreto

RECIBO EJEMPLO 4:

- - - - - - - - -

CRTM Autobuses Interurbanos S.A. NIF  11111111-H. Plaza del Descubridor Diego de Ordás 3. (28003 MADRID).

TELEFONO 91 666 6666

BILLETE PAGO PARCIAL

LINEA 1313, MADRID - MUNICIPIO COMUNIDAD DE MADRID,

EXP: 10.30 h, VEHICULO:314,  N. Máq.:22,

Origen B2 (Tres Cantos)- C2 (Navacerrada)

Pago parcial: B2-B3

Fecha y hora: 29/10/2012, 12:07

Número de billete: 5432108

Precio a abonar: (B2-C2)-(B2-B3)=3,60-2

=1,60 euros

CONSERVAR EL BILLETE HASTA FIN DE VIAJE.

- - - - - - - - - - - - - -

EJEMPLO 5.

El Usuario desea realizar el trayecto B2-C2 y tiene un título en TTP,  que cubre B2-B3

RECIBO EJEMPLO 5:

- - - - - - - - -

CRTM Autobuses Interurbanos S.A. NIF  11111111-H. Plaza del Descubridor Diego de Ordás 3. (28003 MADRID).

TELEFONO 91 666 6666

BILLETE PAGO PARCIAL

LINEA 1313, MADRID - MUNICIPIO COMUNIDAD DE MADRID,

EXP: 10.30 h, VEHICULO:314,  N. Máq.:22,

Origen B2 (Tres Cantos)- C2 (Navacerrada)

Pago parcial: B2-B3

Fecha y hora: 29/10/2012, 12:07

Número de billete: 5432108

Precio a abonar: (B2-C2)-(B2-B3)=3,60-2

=1,60 euros

CONSERVAR EL BILLETE HASTA FIN DE VIAJE.

- - - - - - - - - - - - - -

EJEMPLO 6.

El Usuario desea realizar el trayecto A-C1 y tiene un título en TTP que cubre B3-C2 con discapacidad.

Obsérvese como en el recibo se contempla el pago parcial de la parte del título que se solapa con el trayecto, quitando por lo tanto, la zona C2 que no es usada en este trayecto concreto.

Es importante aclarar que en este caso se aplica el precio del sencillo normal.

RECIBO EJEMPLO 6:

- - - - - - - - -

CRTM Autobuses Interurbanos S.A. NIF  11111111-H. Plaza del Descubridor Diego de Ordás 3. (28003 MADRID).

TELEFONO 91 666 6666

BILLETE PAGO PARCIAL

LINEA 552, MADRID PRINCIPE PIO- MUNICIPIO COMUNIDAD DE MADRID,

EXP: 10.30 h, VEHICULO:314,  N. Máq.:22,

Origen A (Principe Pio)- C1 (Chinchón)

Pago parcial: B3-C1

Discapacidad.

Fecha y hora: 29/10/2012, 12:07

Número de billete: 5432108

Precio a abonar: (A-C1) - (B3-C2) = 4,20 - 2,00 = 2,20 euros

CONSERVAR EL BILLETE HASTA FIN DE VIAJE.

- - - - - - - - - - - - - -

- 11.- FAQ.

¿Es posible COMBINAR multivalidación con PAGO PARCIAL DE RECORRIDO?

Sólo si todos los viajeros realizan el mismo trayecto. No se acepta que unos viajeros realicen  PAGO PARCIAL y otros no.

¿Es posible COMBINAR trasbordo con PAGO PARCIAL DE RECORRIDO?

No

¿Es posible COMBINAR servicio gratuito con PAGO PARCIAL DE RECORRIDO?

No

¿Hasta que zona puede realizarse PAGO PARCIAL DE RECORRIDO?

La cancelación que serviría para el PAGO PARCIAL será siempre de la tabla de precios general hasta la zona C2. Es decir, títulos de las zonas de la CAM. Para zonas exteriores a la CAM (actualmente abonos de las zonas E1 y E2), el pago parcial NO se aplica de la misma forma.

¿Cómo se aplica el PAGO PARCIAL en zonas exteriores a la Comunidad de Madrid?

Cuando se utilice un abono de zonas exteriores a la CAM (actualmente abonos de las zonas E1 y E2), el descuento del pago parcial no excederá en ningún caso el equivalente a C2. Por ejemplo, si un usuario tiene un abono E1 y quiere viajar hasta E2, como máximo se le restará el equivalente a un sencillo C2.

Sin embargo, la parte que queda fuera de la operación PAGO PARCIAL completa el precio sumando el sencillo desde C2 hasta el destino final.

Los algoritmos siguientes tienen en cuenta esta situación:

4.- Algoritmo en Expendedor para iniciar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido.

6.- Algoritmo en Expendedor para terminar el modo PAGO PARCIAL de Recorrido

¿Se puede utilizar un abono A en los servicios interurbanos como PAGO PARCIAL DE RECORRIDO?.

No, los abonos A no pueden considerarse como pago parcial de ningún recorrido en los servicios interurbanos.

¿Cómo se aplica PAGO PARCIAL sí el usuario sube y baja en B3 pero atraviesa C1?

La aplicación en este tipo de línea es idéntica al caso general. Lo que ocurre es que el billete sencillo aplicable en este caso (y en todos en los que se salta de zona) no es un B3-B3 sino un B3-C1 porque la línea pasa de B3 a C1 aunque luego vuelva a entrar en B3. En esta línea un título B3-B3 no es válido, ya que en el tramo intermedio C1 el viajero no llevaría un título válido y el Seguro Obligatorio de Viajeros no le daría cobertura. De manera, que en este caso, el conductor del autobús tendrá que especificar en el expendedor, cuando se desee PAGO PARCIAL, como “destino del viaje”  zona C1.

Si se valida correctamente una TTP, y luego el usuario se da cuenta que es un Pago Parcial, entonces, ¿cómo se actúa?

Si se ha producido ya una validación sin contactos, no se deberá validar de nuevo la TTP.

Por lo tanto, en esta situación, el conductor podrá seleccionar modo FORZAR PAGO PARCIAL, que implica la lectura de la TTP para verificar que se ha producido validación y recoger la información que requiere el PAGO PARCIAL (no salta el antipassback ni se vuelve a validar), que es la siguiente:

- Número de serie (dSerialNumber) de la tarjeta TTP

- Titulo utilizado (dContract)

- vZonaValidada = Zona del título utilizado ( dZone: 4 bytes). No la zona del validador utilizado.

- vColectivoCodigo =Colectivo de la tarjeta (dGroup)

- Punto de acceso del validador (dPayPoint)

- Fecha y hora de la validación sin contactos (dDate y dShortTime)

- Resultado de transacción

- Número Del SAM de validación (a partir del TLV CD versión 2.0)

Una vez que se dispone de esta información se ejecuta el algoritmo del epígrafe 6