PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA MIGRACIÓN DE TARJETAS DE TRANSPORTE EN SOPORTE FISICO A TRAJETAS DE TRANSPORTE VIRTUALIZADAS EN MOVILES   CON NFC

ÍNDICE

1	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	3

2	OBJETO DEL DOCUMENTO	3

3	ALCANCE DEL CONTRATO	3

4	. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO	6

5	Requerimientos técnicos	14

6	PLANES DE EJECUCIÓN	22

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Actualmente el CRTM ha fabricado desde 2012, 18 millones de tarjetas de transporte.

Con la migración al soporte virtual, el CRTM quiere abaratar los costes de fabricación, de distribución y de comercialización.

Por otro lado, se pretende dar un producto con mayor valor añadido, puesto que los usuarios podrán conocer en todo momento el estado de su tarjeta y operar con ella en cualquier momento y en cualquier lugar.

OBJETO DEL DOCUMENTO

.

Establecer los requerimientos técnicos para migrar las tarjetas EV1 de NXP de formato físico a formato virtual  MIFARE 2 GO de NXP, cumpliendo los mismos requisitos de seguridad de la plataforma física.

No existe en el mercado otra solución que permita mantener los mismos comandos de interacción con las tarjetas físicas en las virtuales. En este caso la plataforma MIFARE 2 Go de NXP es la única solución posible.

una plataforma global que funciona como un centro de tránsito (de datos) situado entre el OEM y los PTO

PTO;

•	OEM;

•	NXP / MIFARE 2GO;

•	Pasarela de Pagos;

•	Procesador de Pagos;

•	Usuario Final.

El flujo de integración de PG y del Procesador de Pagos está fuera del alcance del servicio MIFARE 2GO y, por lo tanto, fuera del alcance de este documento. Debe realizarse por separado entre el PTO y PG.

.

1.5	Símbolos y términos abreviados

API	Interfaz de Programación de Aplicaciones

Usuario Final	un cliente que inicia una transacción de transporte público a través de un dispositivo móvil utilizando el Servicio

HCE	Emulación de Tarjeta de Host

MIFARE 2GO	Es un centro de tránsito (de datos) que proporciona servicios a los PTO y OEM, según se describe en este documento

FCI	Información de Control de Archivos que se utiliza para transmitir la información necesaria relacionada con la tarjeta virtual al lector y el protocolo para la comunicación

NFC	Comunicación de Campo Cercano

OEM	Son las siglas en inglés de Fabricantes de Equipos Originales (Original Equipment Manufacturers). Son los proveedores de dispositivos móviles en el mercado

Servidor OEM	Infraestructura de servidor backend que proporciona el OEM y se utiliza para la integración con los servidores MIFARE 2GO (también se puede denominar Servidor Monedero y Backend del OEM)

Monedero OEM	Aplicación de monedero que proporciona el OEM en sus dispositivos móviles. También se denomina “Monedero de pago OEM”

Pasarela de Pagos	Red externa que se conecta al Procesador de Pagos para enrutar los pagos

Procesador de Pagos	Red externa que se conecta a los emisores o al

0
                                 perador de la red de pagos (PNO) para autorizar el pago

Credenciales de Pago	Es el número de tarjeta de pago, número de cuenta de pago o token de red de pago que utiliza la Pasarela de Pagos para la autorización del flujo de pagos

PG	Pasarela de Pagos

Producto	Tipos de billete o tarjeta admitidos por el PTO

PTO	Operador de Transporte Público o la parte contratante correspondiente del acuerdo para el uso de la Plataforma de Servicios MIFARE 2GO

SDK	Kit de Desarrollo de Software

SE	Elemento Seguro

Monedero	Aplicación móvil donde se guardan las tarjetas y son visibles para el Usuario Final

Servidor Monedero	Consulte la definición de “Servidor OEM”

ALCANCE DEL CONTRATO

Fases 1: Virtualización de la tarjeta anónima con un solo título (elimina problema convivencia)

Fase 2: Virtualización tarjeta anónima escenario completo (con hasta 3 títulos)

Fase 3: Migración de tarjeta física a virtual en anónimos y viceversa?

Fase 4:Migración de tarjeta física a virtual con personal y viceversa? Condiciones.

El app necesitaría registro de usuario???

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO