1

Pre-personalización Manual de la Tarjeta Sube-T

72ADEE1A-BIT-DOC-CON-CTM-AIT  08/02/2008

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	CONTROL DE DOCUMENTO	5

2.	INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA OPERACIÓN	6

3.	FUNCIÓN DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS CLAVES	9

4.	OPERACIÓN MANUAL DE PREPERSONALIZACIÓN	11

4.1.	LISTA DE PROPIEDADES DE CLAVE MAESTRA DE TARJETA	11

4.2.	CREACIÓN DE APLICACIÓN 0x000001	11

4.3.	CREACIÓN DE FICHEROS 0x00, 0x01 y 0x02 DE 141 BYTES (Y BACKUP)	12

4.4.	CREACIÓN DE FICHEROS 0x03, 0x04 y 0x05 DE 132 BYTES (Y BACKUP)	12

4.5.	CREACIÓN DE FICHEROS 0x06 y 0x07 DE 16 Y 62 BYTES (Y BACKUP)	13

4.6.	CREACIÓN DE FICHEROS 0x08, 0x09 DE 38 Y 17 BYTES	13

4.7.	CREACIÓN DE FICHEROS 0x0A, 0x0B DE 43 Y 167 BYTES	14

4.8.	ESCRITURA DE DATOS DE FICHEROS	14

4.9.	INTRODUCCIÓN DE TODAS LAS CLAVES	18

4.10.	CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS	22

4.11.	CONFIGURACIÓN DE LA CLAVE MAESTRA DE LA APLICACIÓN	27

4.12.	CONFIGURACIÓN DE LA CLAVE MAESTRA DE LA TARJETA	28

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

Tabla 2  Lista de distribución	5

Tabla 3  Lista de claves de pruebas de la aplicación de transporte	6

Tabla 4  Lista de ficheros en la aplicación de transporte	6

Tabla 5  Lista de ficheros back-up en la aplicación de transporte	7

Tabla 6  Claves de accesos en la aplicación de transporte	7

Tabla 7  Configuración de la clave maestra de la tarjeta	8

Tabla 8  Configuración de la clave maestra de la aplicación de transporte	8

Tabla 9  Información sobre la tarjeta	8

# CONTROL DE DOCUMENTO

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 1.00 | 22/01/2008 | - Creación del documento. |
| 2 | - | - | - |

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 1.00 | --/--/---- | - |
| 2 | - | - | - |

# INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA OPERACIÓN

En esta sección se presentan varias listas con información necesaria para la pre-personalziación.

| Tabla 3 Lista de claves de pruebas de la aplicación de transporte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Índice (Hex) | Claves maestras de pruebas (Hex) | Claves diversificadas de la tarjeta 04400999CE1B80 (Hex) |
| CardMasterKey | 0x0 | 0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210 | 490D5E888DFCE9A458570799157AED98 |
| AppMasterKey | 0x0 | 346719B1C745E33E542398452398AB19 | BD6E9548E9F47251D2AA847A91D88E3E |
| PersonTransKey | 0x1 | CA8BA877AB3654312BD9E8A04A6B3492 | A0603FB81DA58996BC293AC3D1201D0B |
| ReadTransKey | 0x2 | 98452398AB193654312B8BA8FF6B3492 | 2FF8816DEB647B52983F1F1A6A338074 |
| ValidTransKey | 0x3 | 456789B1C745E36B34925432108BA8FA | E3AB4DBE6089E20E23D7F9A225899264 |
| ChargeTransKey | 0x4 | 12487259013BADECDE6B3492000239FC | 4B014492FC0AA71C4271DE45B19D4718 |
| InspectTransKey | 0x5 | 124B7C9A21276378128712213907FFD0 | 979E70EBA5FADEC4A2D2D4C892CFD2F5 |
| RFU | 0x6 | - | - |
| …… | …… | …… | …… |
| RFU | 0xD | - | - |
| No autenticación requerida | 0xE | - | - |
| Acceso prohibido | 0xF | - | - |

| Tabla 4 Lista de ficheros en la aplicación de transporte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fichero | Número (Hex) | Encriptación (Hex) | Espacio para datos (Bytes) | Espacio para Tag+Longitud de TLVs (Bytes) | Espacio extra (Bytes) | Espacio reservado en tarjeta (Bytes) |
| 1 | FEdt1 | 0x0 | 0x3 | 108 | 52 | 23 | 141 |
| 2 | FEdt2 | 0x1 | 0x3 | 108 | 52 | 10 | 141 |
| 3 | FEdt3 | 0x2 | 0x3 | 108 | 52 | 10 | 141 |
| 4 | FEha1 | 0x3 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 5 | FEha2 | 0x4 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 6 | FEha3 | 0x5 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 7 | FErt | 0x6 | 0x3 | 004 | 12 | 10 | 016 |
| 8 | FEcs | 0x7 | 0x3 | 010 | 12 | 50 | 062 |
| 9 | FEdg | 0x8 | 0x3 | 026 | 12 | 10 | 038 |
| 10 | FEvl | 0x9 | 0x3 | 005 | 12 | 10 | 017 |
| 11 | FEap | 0xA | 0x3 | 031 | 12 | 10 | 043 |
| 12 | FEdp | 0xB | 0x3 | 157 | 0 | 10 | 167 |
| No. | - | - | - | Espacio total para datos (Bytes) | Espacio total para Tag+Longitud de TLVs (Bytes) | Espacio total extra (Bytes) | Espacio total reservado en la tarjeta (Bytes) |
| 13 | - | - | - | 984 | 58 | 120 | 1162 |

| Tabla 5 Lista de ficheros back-up en la aplicación de transporte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fichero | Número (Hex) | Encriptación (Hex) | Espacio para datos (Bytes) | Espacio para Tag+Longitud de TLVs (Bytes) | Espacio extra (Bytes) | Espacio reservado en tarjeta (Bytes) |
| 1 | FEdt1 | 0x0 | 0x3 | 108 | 52 | 23 | 141 |
| 2 | FEdt2 | 0x1 | 0x3 | 108 | 52 | 10 | 141 |
| 3 | FEdt3 | 0x2 | 0x3 | 108 | 52 | 10 | 141 |
| 4 | FEha1 | 0x3 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 5 | FEha2 | 0x4 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 6 | FEha3 | 0x5 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 7 | FErt | 0x6 | 0x3 | 004 | 12 | 10 | 016 |
| 8 | FEcs | 0x7 | 0x3 | 010 | 12 | 50 | 062 |

| Tabla 6 Claves de accesos en la aplicación de transporte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre de fichero | Claves |  |  |  |
|  |  | Lectura | Escritura | Lectura y Escritura | Cambio de derechos de acceso |
| 1 | FEdg | ReadTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 2 | FEdp | PersonTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 3 | FEap | ReadTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 4 | FEdt1 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 5 | FEdt2 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 6 | FEdt3 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 7 | FEha1 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 8 | FEha2 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 9 | FEha3 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 10 | FErt | ReadTransKey | ReadTransKey | ReadTransKey | AppMasterKey |
| 11 | FEcs | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 12 | FEvl | ReadTransKey | InspectTransKey | InspectTransKey | AppMasterKey |

| Tabla 7 Configuración de la clave maestra de la tarjeta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Bit | Valor | Descripción |
| 1 | Bit 0 | 1 | El valor “1” indica que será posible cambiar la clave maestra de la tarjeta |
| 2 | Bit 1 | 1 | El valor “1” indica que la clave maestra de la tarjeta no se requiere para acceso a los directorios de las aplicaciones |
| 3 | Bit 2 | 0 | El valor “0” indica que la clave maestra de la tarjeta se necesita para crear / borrar una aplicación |
| 4 | Bit 3 | 1 | El valor “1” indica que se permite cambiar la configuración de la clave maestra de la tarjeta |
| 5 | Bit 4 | RFU | No se usa |
| 6 | Bit 5 | RFU | No se usa |
| 7 | Bit 6 | RFU | No se usa |
| 8 | Bit 7 | RFU | No se usa |

| Tabla 8 Configuración de la clave maestra de la aplicación de transporte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Bit | Valor | Descripción |
| 1 | Bit 0 | 1 | El valor “1” indica que será posible cambiar la clave maestra de la aplicación |
| 2 | Bit 1 | 1 | El valor “1” indica que la clave maestra de la aplicación no se requiere para acceso a los ficheros de la aplicación |
| 3 | Bit 2 | 0 | El valor “0” indica que la clave maestra de la aplicación se necesita para crear / borrar un fichero |
| 4 | Bit 3 | 1 | El valor “1” indica que se permite cambiar la configuración de la clave maestra de la aplicación |
| 5 | Bit 4 | 0 | El valor “0000” indica que cualquiera de las claves se podrá cambiar (salvo la clave maestra de la aplicación que se define en Bit 0) |
| 6 | Bit 5 | 0 |  |
| 7 | Bit 6 | 0 |  |
| 8 | Bit 7 | 0 |  |

Tabla 9 Información sobre la tarjeta

Hardware Vendor ID: 0x04 Hardware Type: 0x01 Hardware Sub Type: 0x01 Hardware Major Version: 0x00 Hardware Minor Version: 0x02 Hardware Storage Size: exactly 4096 Byte Hardware Protocol: 0x05 Software Vendor ID: 0x04 Software Type: 0x01 Software Sub Type: 0x01 Software Major Version: 0x00 Software Minor Version: 0x04 Software Storage Size: exactly 4096 Byte Software Protocol: 0x05 UID: 0x04400999ce1b80 BatchNo: CC8584 Production CW: 20 Production Year: 4

# FUNCIÓN DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS CLAVES

En este apartado se explica el proceso de cálculo de las claves diversificadas incluidas en la Tabla 3.

Antes de realizar lectura, escritura o modificación de configuración de un determinado fichero, es necesario realizar una autenticación con la clave correspondiente según lo que indica la Tabla 6. Así por ejemplo, si se desea leer los datos del fichero FEcs, se requiere autenticación previa con la clave ReadTransKey según la Tabla 3. En esta prueba no se dispone de un módulo SAM y así se utiliza la clave de pruebas en claro que se presenta en Tabla 3. Tomando en cuenta que en la tarjeta están almacenadas las claves diversificadas, hay que realizar el cálculo correspondiente para obtener la clave diversificada a partir de la clave maestra y el número de serie. El ejemplo que se presenta a continuación explica la forma de obtener la clave diversificada usando el número de serie y la clave maestra. Repitiendo la operación para todas las claves maestras, se genera la lista de las claves diversificadas que corresponden a la tarjeta de pruebas (o sea la última columna de la Tabla 3). La formula de cálculo es la siguiente:

Kd=fNs,Km	(1)

Donde Ns, Km, Kd, son el número de serie de la tarjeta, la clave maestra y la clave diversificada respectivamente. La función f representa la función3DES.

Para la tarjeta de pruebas y la clave maestra ReadTransKey tenemos:

Ns=0x04400999CE1B80  ,Km=98452398AB193654312B8BA8FF6B3492

Aplicando (1) se calcula la clave diversificada Kd:

Kd=2FF8816DEB647B52983F1F1A6A338074

En realidad siempre en lugar de la clave maestra, se utiliza el índice correspondiente tal y como se especifica en la Tabla 3. Por ejemplo en el caso de la clave ReadTransKey se utiliza el índice 0x02.

El URL donde se puede realizar la operación de diversificación usando el módulo centralizado de seguridad HSM es: http://10.10.35.4:8080/HSM_Server_cmt/DiversificarClave.html (dirección interna) y http://213.139.18.186:8080/HSM_Server_cmt/DiversificarClave.html (dirección externa). Solamente hay que introducir el número de serie de la tarjeta y el índice correspondiente, dado que el propio HSM dispone de todas las claves internamente.

# OPERACIÓN MANUAL DE PREPERSONALIZACIÓN

## LISTA DE PROPIEDADES DE CLAVE MAESTRA DE TARJETA

## CREACIÓN DE APLICACIÓN 0x000001

## CREACIÓN DE FICHEROS 0x00, 0x01 y 0x02 DE 141 BYTES (Y BACKUP)

## CREACIÓN DE FICHEROS 0x03, 0x04 y 0x05 DE 132 BYTES (Y BACKUP)

## CREACIÓN DE FICHEROS 0x06 y 0x07 DE 16 Y 62 BYTES (Y BACKUP)

## CREACIÓN DE FICHEROS 0x08, 0x09 DE 38 Y 17 BYTES

## CREACIÓN DE FICHEROS 0x0A, 0x0B DE 43 Y 167 BYTES

## ESCRITURA DE DATOS DE FICHEROS

## INTRODUCCIÓN DE TODAS LAS CLAVES

## CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS

## CONFIGURACIÓN DE LA CLAVE MAESTRA DE LA APLICACIÓN

## CONFIGURACIÓN DE LA CLAVE MAESTRA DE LA TARJETA