SAM de Inspección

BIT

Versión 1.0

| Título | SAM de Inspección |
| --- | --- |
| Proyecto | 0e8b3c07-BIT-DOC-CON-CTM-AIT |
| Versión | 1.0 |
| Autores | AIT |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Documento original |  |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

INDICE

1.	Introducción	4

2.	Comando de cifrado	4

3.	Preguntas frecuentes	6

Cómo obtenemos del SAM su número de serie.	6

Cual es el PIN de acceso al SAM	7

Cómo se realiza una autentificación con el SAM	7

¿Tiene alguna limitación el SAM con los comandos PPS?	9

# Introducción

El módulo SAM de INSPECCION incorpora todos los comandos del SAM de VALIDACIÓN al que se le ha añadido el comando de cifrado. Por lo tanto, el uso de reset, selección de aplicación, verificación de PIN, obtener respuesta, obtener claves de sesión y firma debe consultarse en el documento “SAM_Validación-542ce224-BIT-NOT-RES-CTM-AIT.doc”

# Comando de cifrado

CLA:    0x80

INS:    0x48

P1:     1

P2:     1

Lc/Le:  Nº bytes a cifrar

EJEMPLO COMPLETO.

Reset del SAM.

ATR=3B  3E  96  00  54  4D  49  32  2D  53  41  4D  20  30  2E  30  30  35 .

Selección del DF 1000

APDU al SAM. CLA:00  INS:A4  P1:00  P2:00  Le:0 Lc:2 DataTx:[10  00 ]

Respuesta. SW:90  00

Cifrado de datos.

APDU al SAM. CLA:80  INS:48  P1:01  P2:01  Le:0 Lc:176 DataTx:[AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88 99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66 77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44 55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22 AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  55  66  77  88  99  AA  BB  22  AA  44  20 ]

Respuesta. SW:90  00  DataRx:[AB  18  71  AC  8B  29  7D  D4  C5  A5  C9  E6  FB  B9  BA  4E  31 40  C2  C9  AF  36  AC  84  85  AC  BC  A8  59  1B  E5  FC  FB  B2  14  27  5C  42  E6  97  FB  35  5C  43  1B  B0 5F  77  0F  F1  1C  2A  C6  47  CF  AC  B5  F7  92  A5  17  65  5A  1E  C2  4D  30  78  6E  27  1C  60  27  DC  6F 7E  FD  66  86  C1  13  EA  15  21  08  41  22  71  64  4C  D6  86  AB  D0  18  24  11  11  3C  98  A0  EA  23  75 0C  C1  C7  EC  45  3F  68  01  F7  75  C3  86  FD  82  90  62  02  F9  BD  B4  FC  E6  0C  0D  3B  A1  5D  DB  0F 44  B6  65  5C  80  F8  39  1D  68  4F  4F  2E  B7  3A  FD  A5  F7  54  C9  CE  47  59  60  B9  EC  B5  0C  66  5A B6  2D  32  56  94  A2  D8  4A  1A  F4  13  27  5F  B8 ]

# Preguntas frecuentes

## Cómo obtenemos del SAM su número de serie.

El fichero de aplicación del SAM (FEap(ID=0001h) ) contiene esta información, el detalle es el siguiente:

Tras haber realizado el reset y haber seleccionado la aplicación hay que leer el número de SAM. Para leer esta información NO HAY QUE PRESENTAR NINGÚN PIN. El comando es el siguiente y lo que hace es leer los 6 primeros bytes del fichero FEap.

CLA 00

INS B0

P1  81

P2  00

Lc   0

Le  6

De los datos devueltos:

SAM_Number: Bytes 1,2 y 3 (ESTE ES EL DATO QUE NOS INTERESA)

SAM_Type: Byte 4

SAM_Version: Byte 5

SAM_Roll: Byte 6

## Cual es el PIN de acceso al SAM

El PIN de acceso es el PIN 7: 0x097C818371F493F9

## Cómo se realiza una autentificación con el SAM

Antes de comenzar el proceso de autentificación debemos preparar el SAM, de manera que se resetea el módulo SAM, se negocia la velocidad y seguidamente ejecutamos el comando de selección de aplicación (debe presentarse el comando tal y como esta en el documento) y verificamos el PIN 7.  Llegado este punto ya tenemos el SAM preparado para trabajar, de manera que comenzamos el proceso de autentificación con la tarjeta.

La TARJETA envía un número aleatorio cifrado con la clave diversificada ekkeyNo(RndB) al VALIDADOR, como esto no lo entiende, se reenvía al SAM.

Para ello se usara el comando para obtener la 1ª parte de la clave de sesión:

COMANDO

CLA	80h

INS	41h

P1	01h

P2	03h	Indica en número de clave.

Lc   	15	Indica cantidad de Bytes a enviar.

DATOS A ENVIAR

Los 7 Bytes del número de serie de la tarjeta concatenados por los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el comando de autentificación. O sea, según el manual de DESFire, sección 2.6 (Security Concept): [SNB0 … SNB6 + ekkeyNo(RndB)].

Una vez enviado este comando se recibirá una respuesta de tipo 0x61XX, siendo XX la información en bytes que hay que recibir, en este caso XX=20 que es 32 en decimal. De manera que se deberá utilizar el comando obtención de respuesta para obtener los 32 bytes que devuelve este comando

El comando para obtener la respuesta es:

COMANDO

CLA	00h

INS	C0h

P1	00h

P2	00h

Lc   	XXh	Cantidad de Bytes a recibir.

Datos	……………..	Representa la respuesta (los datos a recibir).

Ahora el VALIDADOR tiene la respuesta, dicha respuesta tiene dos partes (en total 32 Bytes). Los primeros 16 bytes son el dkkeyNo(RndA+RndB’) y los segundos 16 bytes son la clave de sesión.

Es decir, el SAM ha generado su número aleatorio RndA, lo ha concatenado con el número aleatorio que genero la TARJETA rotado un bit y lo ha encriptado con triple DES. De forma que el VALIDADOR envía esta información a la tarjeta.

La TARJETA desencriptará la trama y comprobará que ha recibido su número aleatorio girado un bit, esto es RndB’, con lo cual, la TARJETA sabrá que el otro extremo conoce su clave diversificada y puede establecer comunicación. Finalmente la TARJETA enviará el número aleatorio que ha generado la SAM también girado un bit (RndA’), que cuando lo reciba el VALIDADOR se lo reenviará al SAM mediante el comando para la OBTENCIÓN DE CLAVE DE SESIÓN – 2ª parte (autenticar clave).

El comando para obtener la 2ª parte de la clave de sesión es:

COMANDO

CLA	80h

INS	41h

P1	02h

P2	00h

Lc   	08	Indica cantidad de Bytes a enviar.

DATOS A ENVIAR

Los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el ekeykeyNo(RndA’).

Si el SAM responde con un comando 0x9000, entonces el proceso de autentificación se ha realizado con éxito

## ¿Tiene alguna limitación el SAM con los comandos PPS?

El SAM soporta los comandos PPS definidos en la norma 7816-3 con las siguientes limitaciones:

1 etu= (F/D)*(1/f)

1.- El cociente F/D debe ser entero

2.- El "f" máximo soportado es de 7,5 MHz

Ejemplo de máximo valor:

F=512

D=32

f=7,5 MHz

1 etu= (F/D)*(1/f)=(512/32)(1/7,5MHz)= 450.000 baudios