PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE TARJETAS DE TRANSPORTES BASADO EN EL MODELO DE SISTEMAS OPERATIVOS” DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE TARJETAS DE TRANSPORTES BASADO EN EL MODELO DE SISTEMAS OPERATIVOS” DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID

ÍNDICE

1.	ANTECEDENTES	3

2.	OBJETIVO DEL CONTRATO	5

3.	Descripción general del Sistema BIT	7

4.	Back office del CRTM	12

5.	Trabajos a realizar	13

5.1.- Casos de uso	13

5.1.1. COMPRA/ ALTA TARJETA VIRTUAL ANONIMA	14

5.1.2. BAJA voluntaria por el usuario TARJETA VIRTUAL anónima o personal	15

5.1.3. COMPRA/ ALTA TARJETA VIRTUAL PERSONAL	17

5.1.4. LECTURA DE SALDO	18

5.1.4. COMPRA DE TITULO VIRTUAL anónimo	20

5.1.5. COMPRA DE TITULO VIRTUAL personal	¡Error! Marcador no definido.

5.1.6. COMPRA DE VARIOS TITULOS	¡Error! Marcador no definido.

5.1.7. COEXISTENCIA DE TÍTULOS INCOMPATIBLES CONDUCIDO POR EL USUARIO	25

5.1.11. PASO DE UNA TARJETA FISICA A UNA VIRTUAL	27

5.1.12. PASO DE UNA TARJETA VIRTUAL A UNA FISICA	28

5.1.13. PASO DE UN MOVIL A OTRO	29

5.1.14. LISTA NEGRA	30

5.1.15. INSPECCIÓN	31

5.1.16. ASISTENCIA EN REMOTO	32

5.2.	Pruebas en el CDC	33

5.2.1.	Adquisición de terminales móviles para las pruebas.	33

5.2.2.	Asistencia en las pruebas	33

5.3.	Seguridad	34

5.4.	Refuerzo backoffice del CRTM	35

6.- Fases del proyecto	36

# ANTECEDENTES

Desde al año 2018, todo el billetaje de la Comunidad de Madrid, se basa en tarjetas sin contactos, tanto en tarjetas personales (TTP), como en tarjetas anónimas (Multi).

Las tarjetas de transportes del CRTM (TTP o Multi) se basan en el chip DesFire de NXP.  Lo que implica que todos los actores del sistema (fabricantes, operadores de transportes y redes de carga), tienen adaptada la tecnología (hardware y software), siguiendo especificaciones del CRTM, que a su vez, se basa en especificaciones técnicas de bajo nivel, del chip DesFire de NXP.

En consecuencia, la evolución del billetaje de la Comunidad de Madrid debe orientarse a la reutilización de todo lo existente, que otorga dos ventajas: la primera, ahorro de inversión por todos los actores del sistema implicados, y segundo, facilidad de integración al no tener que incorporar nuevos componentes hardware, aunque si es necesario añadir algún elemento de software. Por ello, se concibe como evolución natural del sistema BIT actual, el teléfono móvil, orientado la virtualización de la tarjeta de transportes. Un procedimiento por el cual un teléfono se comportará como una tarjeta física de transporte público, como si fuera una tarjeta TTP o una tarjeta Multi.

# TÉCNICAS DE VIRTUALIZACIÓN

En el momento de la redacción de este pliego, las estrategias posibles para virtualizar una tarjeta de transportes en un smartphone se pueden clasificar en base al actor que finalmente ejecuta en el teléfono el proceso de introducir la tarjeta virtualizada, de forma que tenemos tres posibles planteamientos:

- A.- El operador de telefonía, utilizando su SIM telefónico, concretamente el SE (elemento seguro) que incorpora su SIM.

- B.- El fabricante del sistema operativo (SO) que es capaz de buscar el lugar más seguro del que dispone el smartphone del usuario; unas veces ofuscando y otras, además guardando parte de la virtualización de la tarjeta en algún SE disponible. Esta opción: modelo de sistemas operativos, determina el ámbito de este contrato.

- C.- El fabricante del teléfono, el cual dispone también de uno o varios SE en la circuitería de sus smartphones

# OBJETIVO DEL CONTRATO

El objeto de este documento es establecer el alcance y las condiciones de carácter técnico que han de regir la contratación por Procedimiento Abierto de los trabajos necesarios para la “SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE TARJETAS BASADO EN EL MODELO DE SISTEMAS OPERATIVOS”. En principio la estructura de la tarjeta obedece a la tarjeta de transporte del CRTM. Pero en este pliego entendemos el concepto de tarjeta en su sentido más amplio (el equivalente en el mundo de las tarjetas físicas a la licencia del chip) que se puede estructurar según los intereses del CRTM, pudiendo evolucionar su estructura de ficheros de aplicaciones o incluso un monedero, transformando la tarjeta de transportes del CRTM, en una tarjeta de movilidad como servicio o en una tarjeta ciudadana.

El CRTM indica en este pliego los principales casos de uso.

También es objeto de este documento definir los procedimientos de ejecución y seguimiento de los trabajos contemplados.

El alcance del contrato abarca desde la integración con el BackOffice del CRTM hasta la emulación de tarjeta de transportes del CRTM en el terminal del usuario, por lo que este contrato abarca el proceso informático seguro que garantiza la emulación de las tarjetas de transportes del CRTM en el entorno de los smatphone, con independencia del sistema operativo (SO) o fabricante del móvil (original equipment manufacturer, OEM).

Para una mejor comprensión del alcance. El siguiente esquema indica en color verde, la parte del proyecto de responsabilidad del adjudicatario de este contrato.

Sin embargo, el epígrafe 5.4 de este documento contempla también, si fuera necesario, un refuerzo en las zonas de color amarillo (CRTM)

El CRTM tiene previsto que esta solución coexista en el futuro, con otras técnicas de virtualización que puedan aparecer o evolucionen de las ya existentes, y que lógicamente, no queda dentro del ámbito del presente contrato.

# Descripción general del Sistema BIT

El sistema BIT (Billetaje Inteligente del Transporte) es la evolución del sistema basados en billetes magnéticos hacia sistemas basados en tarjetas sin contacto, ya sean estas últimas, físicas o virtuales.  Este aparente simple cambio de soporte, ha supuesto, profundos cambios técnicos y funcionales, en todos los niveles del transporte público de la Comunidad de Madrid.

El sistema BIT, concibe la tarjeta sin contacto como un contenedor de títulos de transporte, cuyo chip contiene toda la información necesaria, que permite operar directamente con dispositivos de validación, carga e inspección. Previamente, las tarjetas han requerido de las fases de pre-personalización y personalización

Para explicar el flujo de información entre el CRTM y cualquier otro actor nos hemos centrado, por simplificar, en operadores de transportes, pero con cualquier otro actor el proceso es similar. El intercambio de información se realiza en ambos sentidos. Cuando se detecta la tarjeta en los validadores hasta que llega a la autoridad de transportes, es decir, al Consorcio Regional de Transportes de Madrid  (CRTM).

El usuario entra en el operador de transportes y sitúa la tarjeta sin contactos (ISO 14443-A) sobre la antena del validador, esta es una operación muy rápida, del orden de milisegundos. En este instante se activa el proceso que consiste en la comprobación de que al menos uno de los títulos que residen en la tarjeta sin contactos es válido en dicho instante. Este proceso se realiza enviando tramas de información por radiofrecuencia, (aclaramos que no se envían datos personales, ya que ni siquiera existen en el interior de la tarjeta, de esta forma, el CRTM garantiza el cumplimiento de la RGPD). Independientemente del resultado del envío y/o recepción de tramas por radiofrecuencia, se genera un registro de la operación, al que llamaremos registro de validación o transacción. Este registro de validación, que es firmado digitalmente por el dispositivo de seguridad (SAM), incluye, entre otros datos; el número de serie de la tarjeta, el resultado de validación, la fecha y hora. El proceso descrito forma parte del nivel 0/1.

Cuando el validador o el subconcentrador (concentrador de validadores de una batería o vestíbulo) puede comunicar con el concentrador (nivel 2) le envía todos los registros de validación. Todos los concentradores de estación o cocheras envían sus registros al centro de control del correspondiente operador de transportes (CCO, nivel 3)

Para la transmisión de la información de validación entre el nivel 3 (CCO) y el nivel 4 (CRTM) se elegirá una ventana de tiempo que garantice la velocidad de transmisión de los procesos, normalmente en modo nocturno, aunque pueden darse comunicaciones diurnas. El canal entre el nivel 3 y 4, es seguro, pues se ha utilizado FTP sobre SSH. Por este canal, se transmitirán desde el nivel 3 al nivel 4 toda la información correspondiente a los registros de validación generados en los operadores de transporte a lo largo del día. Por otro lado, el CCO descargará del CRTM la información necesaria para actualizar su sistema. La información que genera el CRTM es de naturaleza muy diversa; tarifas, configuraciones, listas de tarjetas no permitidas, etc...

Cuando el operador, en conexión, comprueba que hay una nueva lista de tarjetas no permitidas procederá a descargarla, una vez recibido en su sistema verificará la firma electrónica de la lista para autentificarla, e inmediatamente, el operador distribuirá la lista de tarjetas no permitida por su red, es decir, enviando cada fichero desde el nivel 3 al 1, por lo tanto, llegando hasta cada validador del operador. Así, por ejemplo, si el CRTM genera una lista en la que una nueva tarjeta sin contactos ha sido incluida, el operador detectará el cambio y actualizará su lista a nivel 3 para después transmitirla al nivel 2. Cada concentrador de estación (nivel 2) enviará la nueva lista a los distintos subconcentradores, transmitiendo esta información a todos los posibles equipos intermedios hasta que la reciban todos los validadores (nivel 1). De manera que, al día siguiente, cuando la tarjeta afectada intente entrar por cualquier operador de transportes se le denegará el acceso, ya que, el validador comprobará que la tarjeta está en lista no permitida informando de esta situación y bloqueando el paso.

Bloquear el acceso de una tarjeta a cualquier operador de transportes es una operación que prueba la capacidad defensiva del CRTM, mecanismo que se materializa en listas no permitidas de tarjetas. Esto es, una relación de tarjetas no admitidas.

Como se ha dicho, los operadores envían información de validaciones al CRTM, pero también lo hace los fabricantes de tarjetas, la red de ventas y también la red de carga/recarga. Todas estas fuentes de información alimentan a una base de datos (BBDD) donde se registra cada número de serie de cada tarjeta. Es decir, se dispone de una BBDD actualizada donde figuran todas las tarjetas que ha vendido el CRTM. De manera, que cualquier tarjeta que haya accedido a cualquier operador debe figurar en la BBDD del CRTM. En caso de que algún actor pusiera alguna tarjeta en circulación sin autorización del CRTM la tarjeta quedaría bloqueada en menos de 48 horas por el sistema.

Hablar de seguridad en el Sistema BIT implica hablar de la seguridad inherente a la tarjeta sin contactos TTP y/o Multi, de la seguridad en la custodia de las claves y de la seguridad de las comunicaciones e información de transacciones (como ya hemos explicado).

La tarjeta TTP y Multi, se ha implementado sobre DESFire de NXP, este chip incorpora mecanismos de seguridad que se basa en tres pilares, estos son:

•	Número de serie único (garantizado por el fabricante)

•	Generador de números aleatorios FIPS 140-2

•	Algoritmo criptográfico triple DES (3DES) y AES

Como norma general, cada vez que se accede a la TTP o Multi, ya sea para realizar una lectura o una escritura, es necesario un proceso de autentificación. El proceso de autentificación usado por las tarjetas del CRTM es el denominado como AUTENTIFICACIÓN MUTUA EN TRES PASOS que es el de mayor seguridad que soporta el DESFire. En el sistema BIT este modo se mejora con la seguridad añadida de dispositivos de seguridad como son SAM (Security Access Module)  y/o HSM (Host Security Module). Estos módulos de seguridad son elementos de custodia de claves, además incorporan comandos especiales de seguridad, con una propiedad tremendamente interesante, que es la de no permitir en ningún caso que las claves salgan del dispositivo, aunque internamente se opere con ellas para obtener la clave de sesión, que si se entrega al lector, para acceder a un determinado fichero en un momento determinado.

Antes de comenzar el proceso de autentificación, hay que realizar algunas tareas previas:

•	Cuando una tarjeta TTP o Multi, entra en el campo magnético del lector, se le induce una corriente que activa la tarjeta y responde con su número de serie. El lector recibe este dato y se lo reenvía al dispositivo de seguridad. En este momento todos los dispositivos están preparados para trabajar con la tarjeta.

•	El programa del lector necesita leer o escribir en un determinado fichero, pero lo único que conoce es el índice de la clave que utilizará, es decir, solo conoce la posición de las claves únicas que tiene cada tarjeta. El lector le comunica a la tarjeta y al dispositivo de seguridad algo del estilo “vamos a trabajar con la clave 5”. En definitiva, el lector coordina el trabajo, pero no entra en los detalles.

Una vez establecido el índice de la clave con la que se va a trabajar, comentamos el proceso de autentificación que explicamos de forma general. La tarjeta TTP o Multi genera un número aleatorio (mediante FIPS 140-2) y lo cifra con el algoritmo 3DES utilizando el valor de la clave del índice, que conoce la tarjeta TTP o Multi. Todo esto, cifrado, se envía al programa del lector, este es el primer paso. Pero el lector no conoce clave alguna y no entra en esos detalles (el CRTM no desea que los integradores conozcan las claves) y por esto se lo reenvía al dispositivo de seguridad; a un SAM o a un HSM.

El dispositivo de seguridad, internamente, descifra el dato al que aplica una serie de operaciones para generar un segundo dato y también otro nuevo número aleatorio. Finalmente se cifra la concatenación de ambos números con la clave que indica el índice y el resultado se envía al lector. El lector hace eco de esta información hacia la TTP o Multi.  Ahora la tarjeta descifra la información y obtiene ambos números.  Si la tarjeta TTP (o Multi) comprueba que uno de ellos, después de deshacer las transformaciones necesarias, es el número original que envió, entonces significa que el otro extremo conoce su clave para trabajar. Este es el segundo paso.

Seguidamente la tarjeta TTP (o Multi) hace una serie de transformaciones al número que genero el dispositivo de seguridad y lo cifra con 3DES, este es el paso 3 y el último. El dato cifrado se envía al lector que a su vez lo reenvía al dispositivo de seguridad. El dispositivo de seguridad comprueba si este número aleatorio es el número que él generó en el paso 1, pero previamente tiene que transformarlo. Si esto es así, queda autentificado el otro extremo también y el dispositivo de seguridad proporciona al lector la clave de sesión.

El sistema BIT, es también, un generador de datos. Cada proceso asociado a la vida de las tarjetas del CRTM (prepersonalización, personalización, carga, validación e inspección) genera una o varias transacciones que se envían al SID (Servidor de Intercambio de Datos) y que es procesado mediante el SPAI (Sistema de Procesamiento Automático de Información). El gran volumen de datos recibido se ha formalizado en un enorme modelo de datos en BBDD relacional, que a su vez, en la actualidad, alimenta a GBIT, herramienta que permite resolver cualquier problema a los usuarios de la TTP y Multi, y que se utiliza en la Oficinas de Gestión (OOGG) del CRTM.

El proceso de virtualización debe ser coherente con el sistema BIT actual.

# Back office del CRTM

El CRTM dispone actualmente de la implementación, en relación con las aplicaciones de transporte, basada en las especificaciones del sistema BIT definido por el CRTM. Se trata, en realidad, de una arquitectura software, compuesta por varias capas, como son: LAT, SECU, MiddleLAT, etc…

El LAT (Lógica Aplicación Transporte) permite realizar toda la lógica de las aplicaciones de prepersonalización, personalización, carga, validación ligera e inspección. Conviene aclarar, que el LAT es independiente de la tecnología de base del chip utilizada en el título de transporte, pues la capa, que se ocupa del nivel del chip, es la parte conocida como SECU (implementa los comandos de seguridad)

La capa que interactúa con las apps, es el MiddleLAT es un servicio middleware que se interpone entre el servicio LAT-SECU y la aplicación cliente que interacciona con la tarjeta BIT, ya sea esta una aplicación móvil o una aplicación de venta en una máquina de ticketing. MiddleLAT también desempeña otra importante función, la de interactuar con sistemas y operaciones de pago con tarjeta bancaria. Estas dos operativas van completamente de la mano al realizar una operación de carga de título sobre una tarjeta BIT y representan una solución segura en entornos por naturaleza inseguros, como es una aplicación corriendo en un dispositivo móvil. Además, MiddleLAT tiene una posición inmejorable para poder gestionar con seguridad y garantías las operaciones de devolución asociadas a problemas al proceso de carga.

Su estructura se encuentra diseñada de tal modo que puede incorporar nuevas funcionalidades en el LAT-SECU, con mínimos cambios.

# Trabajos a realizar

## 6.1.- Casos de uso

La virtualización de la tarjeta debe ser un espejo de la tarjeta física, un usuario de la tarjeta virtual pueda hacer lo mismo que los usuarios de las tarjetas físicas, aunque mejorando la experiencia del usuario. En este canal se busca que el usuario desde su terminal móvil pueda realizar cualquier gestión o resolver una incidencia, sin necesidad de desplazarse a una oficina de gestión.

La virtualización basada en HCE (host card emulation), para el caso de Android, modelo (SO); requiere que la app de carga/recarga de tarjetas virtuales del CRTM, acceda a la virtualización de forma indirecta. Es decir, por seguridad la app del CRTM, no accederá directamente a la parte del teléfono donde reside la tarjeta virtual, sino que lo hará indirectamente, a través de los diferentes backoffice que forman parte del sistema.

Téngase en cuenta también, que el CRTM ya dispone de un contrato que cubre la PASARELA DE PAGOS.

Los CASOS de USO identificados, son los siguiente:

### 6.1.1. COMPRA/ ALTA TARJETA VIRTUAL ANONIMA

Es el proceso en el que el usuario adquiere la tarjeta virtual. Este sistema puede ser gratuito o con coste para el usuario final. El siguiente esquema, representa el cambio de mensajería entre la app y los diferentes backoffice hasta alcanzar la parte segura emulada en el teléfono

### 6.1.2. BAJA voluntaria por el usuario TARJETA VIRTUAL anónima o personal

Cuando el usuario lo decida, podrá optar por dar de baja su tarjeta virtual, ya sea anónima o personal.

Para el caso de tarjetas personales, esta funcionalidad normalmente vendrá precedida de la funcionalidad de PASO DE UNA TARJETA VIRTUAL A UNA FISICA, aunque pudiera ser que el usuario renuncie a esta operación. La función que será solicitada por el usuario desde la app. Se representa en el siguiente diagrama:

A nivel de integración entre los diferentes backoffice que intervienen en el proceso, se detalla gráficamente el intercambio de mensajes previstos (para el caso más sencillo), en el cual participa el adjudicatario de este contrato.

### 6.1.3. COMPRA/ ALTA TARJETA VIRTUAL PERSONAL

Este caso de uso requiere un proceso previo no incluido en este contrato correspondiente a la identidad del usuario.

Se trata, por un lado, de autentificar al usuario, y por otro, de verificar todos los requisitos de descuento que solicite, como por ejemplo, descuento por ser joven, tercera edad, familia numerosa, discapacidad, etc…

Una vez, autentificado el usuario y comprobado los descuentos a los que tiene derecho se ejecutará el proceso definido en 6.1.1, con la salvedad que el mapa de memoria que representa la tarjeta virtual incorporará si los tuviera, los perfiles y colectivos, asociados a descuentos.

Por lo tanto, se soportará en este contrato la posibilidad de poder comprar tarjetas virtuales con diferentes mapas de bytes o estructuras de ficheros

### 6.1.4. LECTURA DE SALDO

Se entiende por lectura de saldo, la operación que se realiza con la tarjeta de transportes en un terminal adecuado (en este caso el smartphone) para informar al usuario sobre su contenido; títulos cargados, periodos de validez, etc...

El flujo de la operación de saldo, es el siguiente:

- El propio terminal lee la información de configuración que tiene almacenada en su memoria.

- Se comprueba que todos los campos necesarios están definidos. En el caso de resultado negativo, el terminal informa que queda fuera de servicio y la ejecución del programa vuelve al punto 1.

- Se ejecuta el comando de lectura de datos de tarjeta sin contacto. Si el terminal no recibe ninguna respuesta, es decir si no hay tarjeta, la ejecución del programa vuelve al punto 1.

- Se leen los datos de la tarjeta.

- Se comprueba que los datos generales de la tarjeta (como periodo de validez, estado de activación etc.) son correctos. En caso de resultado negativo, se informa el usuario sobre el resultado de procesamiento del contenido de la tarjeta y la ejecución del programa vuelve al punto 1.

- Se presentan el contenido de los títulos de la tarjeta. En realidad, se presentan los parámetros más importantes de cada título: nombre, periodo de validez o viajes disponibles para temporales o multiviajes respectivamente, para carga y recarga. Además, se genera un registro con la información más importante sobre la tarjeta.

- Después de un determinado periodo de tiempo sin ninguna actividad, el terminal deja de mantener los datos presentados en su pantalla y la ejecución del programa vuelve al punto 1.

Para que la app, pueda realizar la función descrita con anterioridad, es preciso disponer de un caso de uso para recuperar la estructura de ficheros de una tarjeta virtualizada, este caso de uso se utilizará previamente como paso inicial a operaciones más complejas como pueden ser:

6.1.4. COMPRA DE TITULO VIRTUAL

6.1.7. PASO DE UNA TARJETA VIRTUAL A UNA FISICA

6.1.8. PASO DE UN MOVIL A OTRO

6.1.12. ASISTENCIA EN REMOTO

El flujo siguiente muestra un posible intercambio de mensajería, en la situación más sencilla.

### 6.1.5. COMPRA DE TITULO VIRTUAL

- Está función permite al usuario adquirir un título para cualquiera de las tarjetas comerciales del CRTM (personales, anónimas, azul, etc..). Como carga/recarga de título se define la operación que se realiza en un terminal adecuado para introducir un título nuevo en la tarjeta (carga), o ampliar (recarga) la validez de otro anteriormente introducido (que puede, en la actualidad, ser válido o no).

- El diagrama de flujo siguiente ilustra el funcionamiento por bloques de la compra de un título a alto nivel

Para ejecutar el primer bloque del esquema (lectura de saldo) se utilizará el caso de uso descrito en 6.1.4.

El siguiente bloque, aunque la lógica no afecta al adjudicatario de este contrato, posiblemente requiera la información resultante. El mencionado bloque permite seleccionar el título que el usuario puede adquirir, en base a las reglas de coexistencia que tiene prevista el sistema actual. La tarjeta personal es la más compleja, pues en ella hay una alta probabilidad de que se almacenen varios títulos simultáneos.

A continuación, se describen las situaciones de convivencia de títulos que no presentan dificultadas de elección para los equipos de validación y que han sido recogidas en los documentos del proyecto BIT con anterioridad. Seguidamente se muestra los criterios de coexistencias:

Coexistencia tipo A:  solo para títulos de tipo multiviajes o sencillos tanto en tarjeta TTP como MULTI

Podrán coexistir 1,2, o 3 títulos de tipo sencillo o multiviajes con sus recargas correspondientes siempre que no compartan operadores de validez.

Podrán coexistir 1,2, o 3 títulos de tipo sencillo o multiviajes con sus recargas correspondientes siempre que, si existe coincidencia en los operadores de validez, no exista ningún solapamiento de zonas.

Compartiendo operador y/o zona  de validez los títulos Metrobus/sencillos, MetroSur/sencillos, MetroNorte/sencillos, MetroEste/sencillos y TFM/sencillos podrán coexistir entre sí   y con bonobuses disjuntos y con 10 viajes MLO/sencillos.

El billete combinado ferroviario no podrá convivir con ningún otro billete ferroviario incluyendo el Metrobus y el 10 viajes MLO/sencillos. Si podrá hacerlo con bonobuses disjuntos.

Nota: existe un título de carácter temporal que es posible alojarlo en una tarjeta MULTI y es el título turístico, se regirá por las reglas de coexistencia de temporales junto a multiviajes/sencillos que se describen en el Bloque B. En fase 1, no podrá coexistir con ningún otro tipo de título como se verá más adelante.

TABLA RESUMEN    (C/R Carga/Recarga ; 10V/sen 10 viajes/sencillos)

Coexistencias de tipo B: introduciendo en la ecuación los títulos de tipo abono anuales/ 30 días en tarjetas TTP.

Una tarjeta TTP solo puede albergar un título de tipo abono, 30 días o anual (o turístico si así se decidiese en alguna fase). El título de tipo abono está priorizado en validación frente a los de tipo multiviajes/sencillo.

No es obligatorio tener al menos un título de tipo abono en una TTP ni hay que reservar un contenedor de la tarjeta TTP para ello.

Una TTP puede comportarse a efectos de coexistencia como una MULTI  si no tiene título de tipo abono.

Un abono tarifa plana joven, 30 días/anual (valido para todas las zonas incluyendo E1 y E2) puede coexistir con cualquier combinación de títulos 10viajes/sencillos con dos precauciones.

- Si son bonobuses deben ser disjuntos y en este caso cualquier combinación siempre está englobada dentro del abono.

- Si es el título 10 viajes /sencillo combinado ferroviario el otro ya no puede ser ferroviario incluyendo el Metrobus y MLO.

Un abono tarifa plana 3 edad, 30 días/anual (válido hasta la zona C2) puede coexistir con cualquier combinación de títulos 10viajes/sencillos con dos precauciones.

- Si son Bonobuses deben ser disjuntos entre sí, y/o estar englobados totalmente por el abono o ser disjuntos totalmente del abono.

- Si es el título 10 viajes /sencillo combinado ferroviario el otro ya no puede ser ferroviario incluyendo el Metrobus y MLO.

Un abono de la Zona A, 30 días/anual puede coexistir con cualquier combinación de títulos 10viajes/sencillos con dos precauciones.

- Si son bonobuses deben ser disjuntos entre ellos (siempre son disjuntos del abono zona A)

- Si es el título 10 viajes /sencillo combinado ferroviario el otro ya no puede ser ferroviario incluyendo el Metrobus y MLO.

Resto de abonos zonales/interzonales, 30 días/anual pueden coexistir con cualquier combinación de títulos 10viajes/sencillos con dos precauciones.

Si son Bonobuses deben ser disjuntos entre ellos, y/o estar englobados totalmente por el abono o ser disjuntos totalmente del abono. Dicho de otra forma, no puede existir ningún solapamiento de zonas entre los Bonobuses y con los abonos dos opciones o están totalmente englobados dentro del abono o son totalmente disjuntos.

Si es un 10 viajes/sencillo combinado ferroviario no podrá con otro ferroviario, además debe estar totalmente englobado por el abono o ser totalmente disjunto.

Por ejemplo, Abono normal 30 días B3+ sencillo combinado ferroviario+ Bonobus B1-B2

TABLA RESUMEN

Nota: respecto al resto de operaciones relacionadas con la carga, en especial, una operación de canje venta o modificación de las zonas tarifarias de un título. La realización de esta operación solo se permitirá si tras la ejecución de la misma no se rompen las reglas de coexistencia que se han definido.

El bloque amarillo (seleccionar título), permitirá seleccionar el título en base a las reglas establecidas en las coexistencias de tipo A y B, como si fuese una tarjeta física. Sin embargo, en la modalidad de tarjeta virtual, se mejorará, con la posibilidad de cargar un título incompatible (uno o varios) con las coexistencias de tipo A y B

Si el título adquirido es incompatible, será obligatorio, por parte del usuario determinar, de entre los títulos incompatibles, cuál de ellos se utilizará por defecto, es decir, cuál de ellos será activo en el momento de la validación. Esta selección el usuario podrá modificarla en cualquier momento.

El siguiente paso es la compra del título (bloque verde) que la app lo gestionará mediante la PASARELA DE PAGOS DEL CRTM. Si todos los procesos anteriores son correctos, se carga el título de transportes (bloque azul) en la tarjeta virtual, además de facilitar una factura al usuario.

El caso de uso para el adjudicatario de la carga de un título, es en realidad, actualizar en el smartphone una representación del contenido de la tarjeta. El siguiente flujo representa la integración desde la app de la carga del CRTM hasta el teléfono móvil del usuario.

### 6.1.6. COEXISTENCIA DE TÍTULOS INCOMPATIBLES CONDUCIDO POR EL USUARIO

El sistema BIT, define los títulos compatibles que pueden coexistir en la misma tarjeta simultáneamente sin presentar problemas de elección en los algoritmos de validación. Quedando excluidos de la posibilidad de cargar en la misma tarjeta de transportes, aquellos títulos, que siendo aceptados en el mismo operador de transportes, coinciden en tipo de título (abono, multiviajes, etc..), y en zona a de validez, pues en estos casos, el algoritmo de validación no puede discernir cual de ambos títulos desea el usuario utilizar. Sin embargo, la app que gestiona la tarjeta virtual, permitirá al usuario gestionar estos casos.

Para ello, el algoritmo de carga dispondrá de la posibilidad de ofrecer títulos cuya coexistencia requiere selección por parte del usuario. Esta información se almacenará en un TLV nuevo, añadido en la estructura de la tarjeta de transportes. Dicho TLV deberá ser actualizado por el software de validación de todos los operadores de transportes en toda la Comunidad de Madrid.

El diagrama de selección de título activo para casos de incompatibilidad es el siguiente:

Por lo que a nivel de mensajería entre app y smartphone, primero se utilizaría el caso de uso 6.1.4, para finalizar el proceso actualizando la tarjeta virtual del caso de uso descrito al final del epígrafe 6.1.5

### 6.1.7. PASO DE UNA TARJETA FISICA A UNA VIRTUAL

El universo de tarjetas de transporte público personal, es de aproximadamente 4,5 millones. Este caso de uso tiene aplicación sobre este conjunto de tarjetas.

La funcionalidad de transferir una tarjeta personal de transporte, que previamente el CRTM ya ha revisado, garantiza que el usuario final continuará disfrutando de sus beneficios en el entorno virtual. Este proceso debe garantizar que solo se habilitará una de las tarjetas, la virtual o la física, en caso de que no prospera la virtualización.

### 6.1.8. PASO DE UNA TARJETA VIRTUAL A UNA FISICA

Este caso, sólo se soportará para tarjetas personales.

Para que la app pueda lanzar este proceso, previamente debe comprobar que la tarjeta física de la que parte, es la misma que se utilizó en el proceso inverso, es decir en el caso de uso “PASO DE UNA TARJETA FISICA A UNA VIRTUAL”. El MiddleLAT del CRTM, con quien se conecta la app de carga, realizará para esta comprobación, una llamada a un WS del CRTM.

### 6.1.9. PASO DE UN MOVIL A OTRO

****por aqui

### 6.1.10. LISTA NEGRA

Poder bloquear desde el CRTM una tarjeta virtual o un título

Bloqueo de una tarjeta/titulo desactivación

### 6.1.11. INSPECCIÓN

Lectura de móvil a móvil

### 6.1.12. ASISTENCIA EN REMOTO

La Atención al Público será más cercana al usuario, gracias a la flexibilidad y acercamiento que puede ofrecer el ámbito tecnológico de la virtualización de tarjetas de transporte.

En este contexto, cuando el usuario ya posea una tarjeta virtual en uso y tenga un problema con ella, como por ejemplo, que la tarjeta virtual deje de funcionar correctamente en un momento dado, será posible solucionarlo a distancia desde el backoffice del CRTM.

Para ello, en el ámbito de este contrato, se tendrá que facilitar al CRTM la posibilidad de recuperar del smartphone del usuario la imagen que representa sui tarjeta de transporte, además de poder enviar de nuevo, la imagen de la tarjeta de transportes modificada y corregida al smartphone del usuario

Es decir, el primer flujo es el necesario para realizar una lectura de saldo, siendo el segundo flujo, similar al flujo de escritura en una compra de título virtual, pero sin coste al usuario.

## Pruebas en el CDC

El Centro de Desarrollo y Conformidad (CDC) inaugurado en el año 2006, tiene por objetivo fundamental ser el centro de referencia tecnológico que garantiza la compatibilidad de todos los elementos, equipos y sistemas, tanto hardware como software, que constituyen o puedan constituir parte del Sistema de Billetaje Inteligente de la Comunidad de Madrid.  Por ello, todas las comprobaciones del funcionamiento de todas las implementaciones enmarcadas en este contrato deberán realizarse en dicho centro, bajo la supervisión de personal del CRTM

### Adquisición de terminales móviles para las pruebas.

Se necesita una muestra mínima de terminales móviles para probar que las implementaciones cumplen los requisitos funcionales (los 30 modelos más utilizados en España, revisado cada 6 meses).

En este caso se debe verificar que la virtualización de la tarjeta en el móvil es segura y correcta. Que todos los validadores de la red reconocen los terminales móviles, es decir, son capaces de leer la información de la tarjeta virtualizada procesarla, actualizarla y generar la transacción en un tiempo razonable. Éste debería estar por debajo de los 650 milisegundos. Si se cumplen estos objetivos con los 30 modelos de móviles más usados en España el CRTM tiene suficientes garantías para poder poner el sistema en producción.

### Asistencia en las pruebas

Todas las pruebas de billetaje de la Comunidad de Madrid se realizan en el CDC con la supervisión y coordinación del CRTM. Es necesario contar con la asistencia de los técnicos de la empresa adjudicataria en la ejecución de las mismas. El adjudicatario deberá estar presente y colaborar en el desarrollo de las pruebas. En las pruebas se detectan fallos y se ven mejoras que ejecutar.

## Seguridad

Este proyecto requiere un nivel muy alto de seguridad digital, que el adjudicatario deberá garantizar al CRTM

El sistema propuesto deberá garantizar la seguridad de los datos sensibles de la tarjeta virtual del CRTM en la parte más segura posible del smatphone; bien a través de su almacenamiento en un secure element (SE), o cuando no sea posible, dotando al software de las herramientas necesarias para garantizar, cuando menos, su integridad y la seguridad de los datos sensibles en un white-box.

Con independencia de ello, la empresa adjudicataria deberá contratar los servicios externos de una empresa de seguridad informática no vinculada al proyecto para que realicen pruebas de hacking ético y verifique que la app y la tarjeta virtualizada son seguras, revisando también, la “white-box”.  En caso de que hacking ético ponga al descubierto algún fallo de seguridad (como, por ejemplo, clonación de tarjeta virtual en otro terminal móvil o acceso a los datos de la tarjeta virtual) el adjudicatario deberá tomar nuevas medidas para subsanarlo

Se deberá realizar el ejercicio de auditoria de hacking ético, al menos, una vez al año. Los resultados de dicha auditoria, y su demostración, serán verificados en el CDC, en presencia del adjudicatario y personal del CRTM

## Refuerzo backoffice del CRTM

*** aquí escribir la posibilidad de que el adjudicatario refuerce el equipo del backoffice del CRTM con nuevo personal,….no se muy bien como plantearlo

# 6.- Fases del proyecto

Revisar este punto

Asistencia técnica en el piloto de preproducción

En el piloto solo se realizarán los siguientes casos de uso.

•	COMPRA/ ALTA TARJETA VIRTUAL ANONIMA

•	COMPRA DE TITULO VIRTUAL anónimo

•	PASO DE UN MOVIL A OTRO

•	Bloqueo de una tarjeta/titulo

Planificación gradual en producción:

- Ver 1.1: Tarjeta virtual emulada directamente. Esta versión sirve para las pruebas en el CDC y que los integradores de las aplicaciones de validación (sistema BIT) puedan adaptarse a los nuevos requisitos

- Ver 2.0:  Aplicación de carga de títulos sobre la tarjeta virtual mediante todas las integraciones de backoffice previstas. Soporta sólo tarjeta Multi, con un solo título (multiviajes). Segundo trimestre 2020 en producción con un número reducido de usuarios

- Ver 3.0: se añade a la migración de la TTP física a TTP virtual, quedando inactiva la TTP física.

- Ver 4.0: se añade funcionalidad de atender incidencia en remoto.