Aplicación de validación por NFC para líneas VAC.

Versión 1.3

17/05/2022

| Archivo | Validación VAC |
| --- | --- |
| Título | Validación VAC |
| Versión | 1.2 |
| Autor | Sistemas CRTM |
| Revisado |  |
| Aprobado |  |

Control de Versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Creación del documento | 12/04/2019 |
| 1.1 | Se elimina del documento la tarjeta infantil. No se admite en las líneas VAC | 23/04/2019 |
| 1.2 | Se admite en líneas VAC la tarjeta infantil y el titulo infantil | 04/02/2021 |
| 1.3 | Se añade en la transacción el campo conductor de tipo dstring y longitud 15 bytes | 17/05/2022 |

Copyrigt CRTM. Prohibido su distribución

sin autorización expresa

# Antecedentes.

Cada viaje realizado debe quedar registrado convenientemente en el sistema BIT del CRTM.

El CRTM verifica  esto gracias a  los siguientes procesos.

- Proceso de validación (tanto con tarjeta de transportes, como con tarjetas bancaria caso EMT como con otras tarjetas caso pases temporales) Utilizando los equipos hardware homologados para el proyecto BIT.

- Proceso de venta a bordo. Utilizando los equipos hardware homologados para el proyecto BIT.

Todos estos procesos generan transacciones firmadas (con SAM/HSM) que el CRTM recibe a diario.

Queda registrar los viajes  realizados en el caso de las líneas VAC que no son concesiones propias del CRTM.

Los operadores de transporte disponen de una flota muy amplia de vehículos que en algún momento pueden destinar a las líneas de tipo VAC, pero no se trata de una asignación fija. El instalar el equipamiento hardware  BIT necesario en estos autobuses pudiera resultar muy costoso y además el volumen de viajeros CRTM que transporta no es muy elevado. Por esta razón y para cumplir el requerimiento principal del CRTM de registrar convenientemente a los viajeros, se propone la realización de un APP de validación.

# Objetivo.

Este documento describe por un lado, la transacción nueva a implementar (simplificada) para  realizar validaciones en líneas de tipo VAC utilizando la capa NFC con terminales con sistema operativo Android.  Y por otro describe como deber operar a grandes rasgos y funcionalmente la APP generada.

Los documentos de base son:

- Aplicación de Validación_2007-9f225ea6-BIT-DOC-CON-TEK

- Estructura de Datos-3500c9db-BIT-DOC-CON-TEK

- Formato de datos consumo CRTM_operadores-539145e1-BIT-DOC-CON-TEK)

La APP obtiene las claves del sistema conectándose a los HSM del CRTM. La lógica de la aplicación reside en el LAT SECU del CRTM.

El algoritmo de validación se debe implementar de forma íntegra a excepción de viajeros múltiples, supone también una simplificación del proceso general.

Con objeto de simplificar de nuevo la operativa se elimina el tratamiento de topologías de red.

A nivel de punto de validación será imprescindible conocer el actor, la zona y la línea, pero se realizará por autoconfiguración del conductor en el APP.

# Transacción VAC.

|  | Transacción de validación generada por los HSM para líneas VAC de longitud 79 bytes. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0x:92 Operadores de transportes versión 2.0 | Registro de validación VAC mediante HSM |  |  |
| Longitud | 79 bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | ValidvacCounterOper |  | entero | 8 |
| 2 | ValidvacCounterTrans |  | entero | 8 |
| 3 | TransControl |  | dDate + dShortTime | 4 |
| 4 | HSMCode |  | entero | 3 |
| 5 | Número único de la tarjeta SerialNumber |  | dSerialNumber | 7 |
| 6 | Fecha en la que se realiza la validación VAC. |  | dDate | 2 |
| 7 | Hora en la que se realiza la validación VAC. |  | dShortTime | 2 |
| 8 | Código título ContractCode y el código de la empresa propietaria del título ContactCompanyProprietary. |  | dContract (2) | 3 |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  | dCompany (1) |  |
| 9 | Perfil título ContractUserProfileType y la empresa propietaria del perfil ContractUserProfileProprietaryCompany1. |  | dUserProfileType (1) | 2 |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  | dCompany (1) |  |
| 10 | Colectivo |  |  | 1 |
| 11 | Tipo tarjeta comercial |  |  | 1 |
| 12 | Zona de validación |  | dZone | 4 |
| 13 | Operador |  | dCompany (1) | 1 |
| 14 | Línea/ Concesión |  | Dline | 2 |
| 15 | Fechas primera validación |  | dDate + dShortTime | 4 |
| 16 | Versión de lista de tarjetas no permitidas simple usada en la transacción. |  | entero | 2 |
| 17 | Versión de lista de tarjetas no permitidas de rangos usada en la transacción. |  | entero | 2 |
| 18 | Conductor |  | dstring | 15 |
| 19 | Resultado de validación (según los códigos definidos). |  | entero | 1 |
| 20 | Versión de software cargado en el terminal. |  | entero | 2 |
| 21 | Código del integrador que ha desarrollado el software. |  | dCompany | 1 |
| 22 | Firma digital |  | entero | 4 |

- 1. ValidvacCounterOper forma parte de la cabecera TLV HSM

- 2. ValidvacCounterTrans forma parte de la cabecera TLV HSM

- 3. TransControl forma parte de la cabecera TLV HSM

- 4. HSMCode

- 5. Número de serie de la tarjeta. Lo toma la aplicación automáticamente de la lectura de la tarjeta

- 6. Fecha validación

- 7. Hora validación

- 8. Código del título y propietario del título. Lo toma la aplicación automáticamente de la lectura de la tarjeta

- 9. Código de perfil y propietario del perfil. Lo toma la aplicación automáticamente de la lectura de la tarjeta

- 10. Código de colectivo. Lo toma la aplicación automáticamente de la lectura de la tarjeta

- 11. Tipo de tarjeta comercial. Lo toma la aplicación automáticamente de la lectura de la tarjeta

- 12. Zona de validación. Operador (se selecciona del menú al inicio del servicio)

- 13. Operador

- 14. Línea Numero de concesión/línea?? Se introduce al principio del servicio

- 15. Fecha primera validación

- 16. Versión de lista de tarjetas no permitidas simple usada en la transacción.

- 17. Versión de lista de tarjetas no permitidas de rangos usada en la transacción.

- 18. Código de conductor similar al código de inspector de tipo dstring y longitud 15 bytes

- 19.Resultado de la transacción. Nos dice si el usuario tiene un título correcto para validar o no.

- 20. Versión de software cargado en el terminal.

- 21. Código del integrador que ha desarrollado el software.

- 22. Firma de la transacción. Va contra nuestro LAT SECU. Se firma digitalmente con los HSM del CRTM.

# Operativa de validación.

Véase documento Aplicación de Validación_2007-9f225ea6-BIT-DOC-CON-TEK y documento Formato de datos consumo CRTM_operadores-539145e1-BIT-DOC-CON-TEK)

Se realizará íntegramente todo el algoritmo con la excepción de  multivalidación y grupo de viajeros

- Comprobación de listas no permitidas

- Mecanismo de antipassback

- Comprobación de datos del FEdg en especial validez de la tarjeta.

- Comprobación de bloqueos. Validity Index

- Comprobación de datos de FEap, perfiles y colectivos validos

- Comprobación de datos de FEdt ( fechas de validez, titulo, tarifa, operador,líneas, zonas…)

- Se actualiza el FEha (con los campos que correspondan)

- Se actualiza el FEcs (el contador que corresponda)

- Se actualiza el FErt (el contador general de la tarjeta)

- Se generará la transacción validación VAC

# Tarjetas comerciales

Tarjeta TTP, tarjeta Infantil y tarjeta MULTI (solo para los abonos turísticos zona T). No aplica a tarjetas azules, ni a las BUS BUS.

# Títulos validos

Todos los Abonos que contengan alguna de estas zonas (B1,B2,B3,C1,C2,E1,E2) y el titulo infantil. También son válidos los abonos turísticos zona T.

# Información que muestra en la validación.

Validación correcta, título utilizado y colectivo.

Validación incorrecta y el motivo. Por ejemplo, sin título cargado, caducado, etc

# Diseño del APP

El diseño de las interfaces debe ser sencillo y orientado a simplificar la navegación (menos saltos de páginas posibles)

La APP tendrá precargadas las zonas de validez y los operadores. Al inicio de la expedición se seleccionará el operador de un menú desplegable y tecleará la línea.

La zona se podrá ir cambiando de un menú desplegable con el desplazamiento del vehículo a selección del conductor.

Es recomendable que el APP muestre la información acústica correspondiente a validación OK ( 1 pitido)  y validación KO( 2 pitidos cortos consecutivos)

LA APP también tendrá la opción de consulta de saldo detallada, para facilitar la atención al usuario por parte del conductor.