Aplicación de Venta de Títulos: Carga  (Simplificada) en la tarjeta  TMI 2

CTM05P01-NT53V0.20  01/02/2006

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	CONTROL DE VERSIONES	7

2.	LISTA DE DISTRIBUCIÓN	8

3.	INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	9

4.	TÉRMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS	10

5.	INTRODUCCIÓN	11

6.	REQUISITOS TÉCNICOS DEL TERMINAL	12

7.	CONDICIONES ESPECIALES PARA ESTA VERSIÓN	13

8.	DATOS ELEMENTALES	15

8.1.	dCompany.	16

8.2.	dContract	17

8.3.	dContractFirstUseValidityPeriod	20

8.4.	dDate	21

8.5.	dSalePoint.	22

8.6.	dShortTime.	23

8.7.	dUnit	24

8.8.	dUserProfileType	25

9.	DESCRIPCIÓN DE GRANDES RASGOS DE LOS FICHEROS DE LA TMI 2	26

9.1.	Información sobre ficheros usados en la TMI 2	27

9.2.	Fichero de datos generales FEdg	29

9.3.	Fichero de perfiles FEap	30

9.4.	Fichero de datos de títulos FEdt	31

9.4.1.	Información del título	32

9.4.2.	Espacio Reservado 1	33

9.4.3.	Datos de recarga del título	34

9.4.4.	Espacio Reservado 2	35

9.4.5.	Espacio Reservado 3	36

10.	PROCESO DE VENTA DE TÍTULO	37

10.1.	Configuración del terminal	37

10.1.1.	Lista de perfiles y tarifas de título	37

10.1.2.	Parámetros de funcionalidad	41

10.1.3.	Fecha y hora actual	42

10.2.	Registro de venta de título	43

10.3.	Registro de liquidación	45

10.4.	Proceso de venta	47

10.4.1.	Comunicaciones	47

10.4.2.	Descripción de operación	47

10.4.2-1.	Configuración	47

10.4.2-2.	Cierre de programa	48

10.4.2-3.	Inicio de sesión	48

10.4.2-4.	Fin de sesión	49

10.4.2-5.	Impresión de registros	50

10.4.2-6.	Venta de títulos	51

10.4.2-6.1.	Comunicaciones	51

10.4.2-6.2.	Selección de aplicación	52

10.4.2-6.3.	Prueba de autenticidad	53

10.4.2-6.4.	Lectura de fichero de datos generales FEdg	53

10.4.2-6.5.	Lectura de fichero de perfiles FEap	54

10.4.2-6.6.	Lectura de ficheros de datos de títulos FEdt	55

10.4.2-6.7.	Presentación de datos en pantalla	56

10.4.2-6.8.	Selección actividad	57

10.4.2-6.9.	Proceso de carga de título por primera vez	59

10.4.2-6.9.1.	Selección de tarifa	61

10.4.2-6.9.1-1.	Caso título temporal	61

10.4.2-6.9.1-2.	Caso título multiviaje	62

10.4.2-6.9.2.	Confirmación y realización de la carga	63

10.4.2-6.9.3.	Generación de registro de venta y fin de carga	64

10.4.2-6.10.	Proceso de cambio de título	65

10.4.2-6.11.	Proceso de carga de título	65

10.4.2-6.12.	Proceso de recarga de título	65

11.	BIBLIOGRAFÍA.	66

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de versiones	7

Tabla 2  Lista de distribución	8

Tabla 3  Información de documento	9

Tabla 4  Tarifas de abonos mensuales y anuales	14

Tabla 5  Tarifas de abonos turísticos	14

Tabla 6  Tarifas de títulos multiviaje	14

Tabla 7  Datos dCompany	16

Tabla 8  Lista de empresas	16

Tabla 9  Datos dContract	17

Tabla 10  Tipos de títulos	17

Tabla 11  Análisis del campo dContact [1]	18

Tabla 12  Análisis del campo dContact [2]	19

Tabla 13  Datos dContractFirstUseValidityPeriod	20

Tabla 14  Valores y rangos de día, mes y año	20

Tabla 15  Datos dDate	21

Tabla 16  Valores y rangos de día, mes y año	21

Tabla 17  Datos dSalePoint	22

Tabla 18  Datos dShortTime	23

Tabla 19  Valores y rangos de segundo, minuto y hora	23

Tabla 20  Datos dUnit	24

Tabla 21  Tipos de unidades	24

Tabla 22  Lista de perfiles	25

Tabla 23  Lista de ficheros usados en venta de títulos	27

Tabla 24  Claves de accesos para los ficheros usados en venta de títulos	27

Tabla 25  Lista de claves necesarias para venta de títulos	28

Tabla 26  Fichero de datos generales FEdg	29

Tabla 27  Fichero de perfiles	30

Tabla 28  Información del título	32

Tabla 29  TLV espacio reservado	33

Tabla 30  Datos de recarga del título	34

Tabla 31  TLV espacio reservado	35

Tabla 32  TLV espacio reservado	36

Tabla 33  Lista de perfiles, tarifas y títulos a vender	38

Tabla 34  Parámetros de funcionalidad del terminal de venta de títulos	41

Tabla 35  Registro de venta de título	43

Tabla 36  Resultados de venta	43

Tabla 37  Registro de liquidación	45

# CONTROL DE VERSIONES

| Tabla 1 Control de versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 26/01/2005 | Creación del documento. |
| 2 | 0.20 | 01/02/2006 | - Se ha modificado la sección 7: - Para que puedan existir hasta tres títulos en la tarjeta. - Para indicar las condiciones de coexistencia de los títulos en una tarjeta. - Para incluir la lista de todos los títulos que se pueden cargar con sus correspondientes tarifas según perfil. - Se ha modificado la Tabla 11 introducir el abono turístico. - Se ha modificado la Tabla 22 introducir el perfil de estudiante. - Se ha modificado la Tabla 23, la Tabla 24 y la sección 10.4.2-6 para poder incorporar la adición del tercer título en la tarjeta. |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | - |

# LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 0.10 | 26/01/2006 | Luis Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio (CRTM). |
| 2 | 0.20 | 02/01/2006 | Luis Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio (CRTM). |
| 3 | 0.20 | Febrero 2006 | Caja Madrid |
| 4 | 0.20 | 07/03/2006 | Legista (Javier Antelo Brioso) |
| 5 | 0.20 | 07/03/2006 | Grupo Santander (Miguel Angel Arribas) |
| 6 | 0.20 | 14/03/2006 | CORREOS |

# INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Ioannis Douratsos |  |  |

# TÉRMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS

| TLV | Estructura de campos de datos basada en Etiqueta, Longitud, Valor (Tag, Length, Value). |
| --- | --- |
| SAM | Módulo para acceso con seguridad (Security Access Module). |
| DES / 3DES | Algoritmos públicos de encriptación / desencriptación de datos (Data Encryption Standard). |
| RFU | Reservado para uso futuro (Reserved for Future Use) |
| Tarjeta TMI 2 | Tarjeta de Memoria Inteligente. Tarjeta inteligente sin contactos que utiliza la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto Sube-T para tarjetas de memoria organizada en ficheros. |
| Terminal de venta de títulos | Equipo con capacidad de cargar o recargar títulos en una tarjeta. |
| Operación de carga de título | Transacción de compra de un título no existente en la tarjeta o existente pero sin validez. |
| Operación de recarga de título | Transacción realizada con un título existente en la tarjeta y válido en la actualidad con objetivo ampliar su validez. |
| Abono | Título individual, normalmente personal, que permite el acceso a los servicios de transporte durante un período determinado de tiempo |

# INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo a suministrar toda la información necesaria para el desarrollo de una versión simplificada de la aplicación de carga de títulos en la tarjeta TMI 2. Así, se presentan y analizan solo los datos técnicos que permitirán este tipo de desarrollo.

Como este documento describe solamente la operación de carga de títulos, en ningún momento se puede considerar que representa la complejidad del proceso de venta de títulos diseñado por el CRTM. Se limita a proporcionar el conjunto mínimo de información para realizar una carga de pruebas en un entorno simplificado y controlado. No se contempla la operación de recarga de títulos. Por lo tanto se obvian muchas comprobaciones que en un entorno real serían imprescindibles.

# REQUISITOS TÉCNICOS DEL TERMINAL

Los requisitos técnicos mínimos del terminal de venta de títulos son:

- Procesador PENTIUM IV a 3 GHz.

- Memoria RAM de 512 MBytes.

- Teclado y ratón convencionales.

- Pantalla de tipo TFT de 15" con resolución mínima de 1024x768 pixels.

- Disco duro de 20 GBytes.

- Disquetera de 3½" de 1,44 MBytes.

- CD de reproducción y de grabación.

- Puertos de serie (USB y COM) y ethernet.

- MODEM de 56kb/s.

- Impresora (de tipo laser o inkjet).

- Lector de tarjetas sin contacto (como el lector de los validadores).

# CONDICIONES ESPECIALES PARA ESTA VERSIÓN

En esta versión simplificada de carga las condiciones mínimas (para el entorno de pruebas) serán:

- La tarjeta puede tener un abono (por ejemplo: Abono Anual A, Abono Mensual A, Abono Turístico de 3 días etc.) y hasta dos títulos multiviaje (por ejemplo un Metrobús 10 Viajes etc.) con posibilidad de recarga.

- Es posible que la tarjeta tenga un único título cargado que no sea de tipo temporal.

- Es recomendable, pero no obligatorio que el título temporal ocupe el primer título y los  de tipo multiviaje el segundo y el tercer título.

- El abono será:

  - De distinta zona tarifaria que cualquiera de los títulos multiviaje, o bien,

  - De una zona más amplia o igual de amplia que cualquiera de los títulos multiviaje, siempre solapando.

- Los dos títulos multiviaje tendrán validez en zonas tarifarias no solapadas o solapadas siempre y cuando pertenezcan a operadores distintos. La única excepción será la coexistencia en la misma tarjeta de los títulos de MetroBús 10 Viajes y MetroSur 10 Viajes o MetroBús 10 Viajes y TFM 10 Viajes.

- El título temporal se carga con los datos siguientes:

  - Fecha de inicio de validez igual con la fecha actual.

  - Fecha de fin de validez:

    - Para el abono anual, el último día del año que se realiza la compra del título.

    - Para el abono mensual, el último día del mes que se realiza la compra del título.

    - Para el abono turístico de n días, n días después del día que se realiza la compra del título.

- Los títulos multiviaje, se cargan con la cantidad de viajes disponibles que determina su nombre. En esta prueba todos son de 10 viajes.

- En este caso de prueba, no interesan el periodo de validez de un título multiviaje y los viajes disponibles en un temporal.

- No se admitirán tarjetas que no cumplen con las condiciones de coexistencia de títulos anteriormente descritas. Por ejemplo, no se admitirá una tarjeta cargada con un Abono Anual A y un Abono Anual C1 etc.

Las condiciones anteriormente descritas son válidas solo para esta versión (simplificada de carga de títulos) y en el futuro pueden variar.

- Las tres tablas siguientes presentan los títulos que se podrán cargar en la tarjeta con sus tarifas correspondientes según el perfil (donde aplica).

| Tabla 4 Tarifas de abonos mensuales y anuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Título – Perfil | Tarifas (€) por zona |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B1 | B2 | B1-B2 | B3 | C1 | C2 | E1 | E2 |
| 1 | Mensual – Normal | 39,00 | 45,25 | 51,65 | 33,40 | 58,10 | 64,15 | 71,00 | 79,00 | 94,25 |
| 2 | Mensual – Joven | 24,50 | 28,75 | 32,65 | 21,80 | 37,35 | 40,75 | 44,85 | 56,70 | 70,60 |
| 3 | Mensual – 3ª Edad | 9,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mensual Universidad de Alcalá – Estudiante | 14,00 solo para la zona B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anual – Normal | 429,00 | 497,75 | 568,15 | - | 639,10 | 705,65 | 781,00 | - | - |
| 6 | Anual – 3ª Edad | 108,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 5 Tarifas de abonos turísticos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Zonas de validez | Tarifas (€) por periodo de validez |  |  |  |  |
|  |  | 1 día | 2 días | 3 días | 5 días | 7 días |
| 1 | A | 3,50 | 6,30 | 8,40 | 13,20 | 18,40 |
| 2 | Todas | 7,00 | 12,60 | 16,80 | 26,20 | 36,70 |

| Tabla 6 Tarifas de títulos multiviaje |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Título | Tarifa (€) |
| 1 | Metrobús 10 Viajes | 6,15 |
| 2 | Metrosur 10 Viajes |  |
| 3 | TFM 10 Viajes |  |

# DATOS ELEMENTALES

En este apartado se describe el formato de los tipos de datos afectados por esta venta de títulos simplificada en un entorno de pruebas. En el diseño completo de venta de títulos del CRTM existen otros tipos de datos que en este documento no se especifican.

## dCompany.

Representa una empresa emisor de tarjeta de un título o un operador.

Tamaño: 1 Byte.

| Tabla 7 Datos dCompany |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Empresa |  |  |  |  |  |  |  |

Las empresas son:

| Tabla 8 Lista de empresas |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre de empresa | Valor (Hex) |
| 1 | Ninguna empresa | 00 |
| 2 | CRTM | 01 |
| 3 | METRO | 02 |
| 4 | EMT Madrid | 03 |
| 5 | RENFE Cercanías | 04 |
| 6 | METRO – EMT Madrid | 05 |
| 7 | METRO – RENFE Cercanías | 06 |
| 8 | EMT Madrid - RENFE Cercanías | 07 |
| 9 | METRO – EMT Madrid – RENFE Cercanías | 08 |
| 10 | Entidades financieras | 09 |
| 11 | RFU | 0A – FF |

## dContract

Representa el código del título.

Tamaño: 2 Bytes.

| Tabla 9 Datos dContract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Tipo del título |  |  |  | Código del título |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los tipos del título pueden ser:

| Tabla 10 Tipos de títulos |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tipo de título | Valor (Hex) |
| 1 | Ningún tipo | 0 |
| 2 | Título temporal | 1 |
| 3 | Título multiviaje | 2 |
| 4 | RFU | 3 – F |

Las dos tablas a continuación presentan los títulos y sus códigos.

| Tabla 11 Análisis del campo dContact [1] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tipo de título | Valor (Hex) | No. | Tipo de título | Valor (Hex) |
| 1 | Ningún título | 0000 | 25 | Pase Temporal Zona A | 1014 |
| 2 | Ningún título | 0001 | 26 | Pase Temporal Zona B1 | 1015 |
| 3 | .............. | ........ | 27 | Pase Temporal Zona B2 | 1016 |
| 4 | Ningún título | 0FFF | 28 | Pase Temporal Zona B1-B2 | 1016 |
| 5 | Ningún título | 1000 | 29 | Pase Temporal Zona B3 | 1017 |
| 6 | Mensual Zona A | 1001 | 30 | Pase Temporal Zona C1 | 1018 |
| 7 | Mensual Zona B1 | 1002 | 31 | Pase Temporal Zona C2 | 1019 |
| 8 | Mensual Zona B2 | 1003 | 32 | Pase Temporal Zona E1 | 101A |
| 9 | Mensual Zona B1-B2 | 1004 | 33 | Pase Temporal Zona E2 | 101B |
| 10 | Mensual Zona B3 | 1005 | 34 | Pase Temporal Alcalá de Henares | 101C |
| 11 | Mensual Zona C1 | 1006 | 35 | Turístico 1 día Zona A | 101D |
| 12 | Mensual Zona C2 | 1007 | 36 | Turístico 2 días Zona A | 101E |
| 13 | Mensual Zona E1 | 1008 | 37 | Turístico 3 días Zona A | 101F |
| 14 | Mensual Zona E2 | 1009 | 38 | Turístico 5 días Zona A | 1020 |
| 15 | Mensual Alcalá de Henares | 100A | 39 | Turístico 7 días Zona A | 1021 |
| 16 | Anual Zona A | 100B | 40 | Turístico 1 día Zona E2 | 1022 |
| 17 | Anual Zona B1 | 100C | 41 | Turístico 2 días Zona E2 | 1023 |
| 18 | Anual Zona B2 | 100D | 42 | Turístico 3 días Zona E2 | 1024 |
| 19 | Anual Zona B3 | 100E | 43 | Turístico 5 días Zona E2 | 1025 |
| 20 | Anual Zona C1 | 100F | 44 | Turístico 7 días Zona E2 | 1026 |
| 21 | Anual Zona C2 | 1010 | 45 | RFU | 1027 |
| 22 | Mensual 1/2 Zonas, 2 viajes / día | 1011 | 46 | ....... | ........ |
| 23 | Mensual 3 Zonas, 2 viajes / día | 1012 | 47 | ....... | ........ |
| 24 | Mensual 4 Zonas, 2 viajes / día | 1013 | 48 | RFU | 1FFF |

| Tabla 12 Análisis del campo dContact [2] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tipo de título | Valor (Hex) | No. | Tipo de título | Valor (Hex) |
| 1 | Ningún título | 2000 | 10 | BonoBús 10 viajes C1 | 2009 |
| 2 | MetroBús 10 viajes | 2001 | 11 | BonoBús 10 viajes C2 | 200A |
| 3 | MetroSur 10 viajes | 2002 | 12 | BonoTrén 1/2 Zonas 10 viajes | 200B |
| 4 | TFM 10 viajes | 2003 | 13 | BonoTrén 3 Zonas 10 viajes | 200C |
| 5 | BonoBús 10 viajes B1 | 2004 | 14 | BonoTrén 4 Zonas 10 viajes | 200D |
| 6 | BonoBús 10 viajes B1-B1 | 2005 | 15 | RFU | 200E |
| 7 | BonoBús 10 viajes B2 | 2006 | 16 | .............................................. | ........ |
| 8 | BonoBús 10 viajes B2-B2 | 2007 | 17 | .............................................. | ........ |
| 9 | BonoBús 10 viajes B1-B2 | 2008 | 18 | RFU | 2FFF |

Los títulos que se podrán vender en esta versión simplificada de carga son:

- Tabla 11 (títulos temporales): Los mensuales desde No. 6 hasta el No. 21, y los turísticos desde el No. 35 hasta el No. 44 (ambos inclusive).

- Tabla 12 (títulos multiviaje): Los de 10 viajes desde el No. 2 hasta el No. 4 (ambos inclusive).

## dContractFirstUseValidityPeriod

Representa el tiempo de validez del título desde su primera validación en años / meses / días.

Tamaño: 3 Bytes.

| Tabla 13 Datos dContractFirstUseValidityPeriod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 3 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Años de validez |  |  |  |  |  |  |  | Meses de validez |  |  |  |  |  |  |  | Días de validez |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 14 Valores y rangos de día, mes y año |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Datos día |  | Datos mes |  | Datos años |  |
|  | Día | Valor | Mes | Valor | Año | Valor |
| 1 | Ninguno | 00 | Ninguno | 00 | Ninguno | 000 |
| 2 | 1 | 01 | 1 | 01 | 1 | 001 |
| 3 | 2 | 02 | 2 | 02 | 2 | 002 |
| 4 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 5 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 6 | 254 | FE | 254 | FE | 254 | FE |
| 7 | 255 | FF | 255 | FF | 255 | FF |

## dDate

Representa la fecha [dd/mm/aaaa].

Rango: 01/01/2001 – 31/12/2127.

Tamaño: 2 Bytes.

| Tabla 15 Datos dDate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Año |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  | Día |  |  |  |  |

| Tabla 16 Valores y rangos de día, mes y año |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Datos día |  | Datos mes |  | Datos años |  |
|  | Día | Valor (Hex) | Mes | Valor (Hex) | Año | Valor(Hex) |
| 1 | Ninguno | 00 | Ninguno | 00 | Ninguno | 00 |
| 2 | Día 1 | 01 | Enero | 01 | 2001 | 01 |
| 3 | Día 2 | 02 | Febrero | 02 | 2002 | 02 |
| 4 | Día 3 | 03 | Marzo | 03 | 2003 | 03 |
| 5 | Día 4 | 04 | Abril | 04 | 2004 | 04 |
| 6 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 7 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 8 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 9 | Día 27 | 1B | Noviembre | 0B | 2123 | 7B |
| 10 | Día 28 | 1C | Diciembre | 0C | 2124 | 7C |
| 11 | Día 29 | 1D | No se usa | 0D | 2125 | 7D |
| 12 | Día 30 | 1E | No se usa | 0E | 2126 | 7E |
| 13 | Día 31 | 1F | No se usa | 0F | 2127 | 7F |

## dSalePoint.

Representa el punto de venta de título.

Tamaño: 7 Bytes.

| Tabla 17 Datos dSalePoint |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 7 | Byte 6 | Byte 5 | Byte 4 | Byte 3 | Byte 2 | Byte 1 |
| CRTM | RFU |  | Sucursal |  | Terminal de venta de títulos |  |
| METRO | Línea |  | Estación | Vestíbulo | Batería | Terminal recarga |
| EMT Madrid | Línea |  | Autobús |  | Terminal de venta de títulos |  |
| RENFE Cercanías | Línea |  | Estación | Vestíbulo | Batería | Terminal recarga |
| Operadores Privados Urbanos | Línea |  | Autobús |  | Terminal venta de títulos |  |
| Operadores Privados Interurbanos | Línea |  | Autobús |  | Terminal de venta de títulos |  |
| Operadores Privados Urbanos e Interurbanos | Línea |  | Autobús |  | Terminal de venta de títulos |  |
| Entidades Financieras | Identificador de Entidad Financiera |  | Sucursal |  | Terminal de venta de títulos |  |
| RFU | RFU | RFU | RFU | RFU | RFU | RFU |

El Byte 7 se codifica tal y como se presenta en la explicación del parámetro dCompany (8.1). Los Bytes 6 y 5 representan la línea (donde aplica). Los valores asociados con los Bytes 1 – 6 se en general se definen por las empresas vendedoras de títulos. Salvo en el caso de entidades financieras los Bytes 5 y 6 que representan el código de la empresa, se definen por el propio emisor.

## dShortTime.

Representa el tiempo [hh/mm/ss] pero perdiendo algo de información (la resolución es de 2 segundos) para que quepa en menos espacio.

Tamaño: 2 Bytes.

| Tabla 18 Datos dShortTime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Hora |  |  |  |  | Minuto |  |  |  |  |  | Segundo |  |  |  |  |

| Tabla 19 Valores y rangos de segundo, minuto y hora |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Datos Segundo |  | Datos Minuto |  | Datos Hora |  |
|  | Segundo | Valor | Minuto | Valor | Hora | Valor |
| 1 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 2 | 1 | 00 | 1 | 01 | 1 | 01 |
| 3 | 2 | 01 | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 4 | 3 | 01 | ........ | ........ | ........ | ........ |
|  | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 5 | ........ | ........ | 58 | 3A | 22 | 16 |
| 6 | 58 | 1D | 59 | 3B | 23 | 17 |
| 7 | 59 | 1D | No se usa | 3C | No se usa | 18 |
| 8 | No se usa | 1E | No se usa | ........ | No se usa | ........ |
| 9 | No se usa | 1F | No se usa | 3F | No se usa | 1F |

## dUnit

Representa unidades de consumo.

Tamaño: 3 Bytes.

| Tabla 20 Datos dUnit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 3 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Tipo |  |  |  | Cantidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los tipos de unidades de consumo son:

| Tabla 21 Tipos de unidades |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tipo unidad | Valor Bit 7/6/5/4 del Byte 3 (Hex) |
| 1 | Ningún tipo de unidad | 0 |
| 2 | Viajes | 1 |
| 3 | Céntimos de Euro | 2 |
| 4 | RFU | 3 – F |

El rango de cantidad de unidad: [0x00000 – 0xFFFFF] viajes o céntimos de euro.

## dUserProfileType

Representa el perfil del usuario.

Tamaño: 1 Byte.

Los perfiles posibles son:

| Tabla 22 Lista de perfiles |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tipo de perfil | Valor (Hex) |
| 1 | Ninguno | 00 |
| 2 | Normal | 01 |
| 3 | 3ª Edad | 02 |
| 4 | Joven | 03 |
| 5 | Estudiante | 04 |
| 6 | RFU | 05 – FF |

# DESCRIPCIÓN DE GRANDES RASGOS DE LOS FICHEROS DE LA TMI 2

El circuito integrado de la tarjeta, que es un PHILIPS Mifare DESFire, contiene una aplicación predefinida por el fabricante y una determinada estructura de ficheros en dicha aplicación para poder utilizarse en varios tipos de transacciones (validación, venta, inspección etc.). Dado que el hardware se conoce y existe amplia documentación disponible, en esta sección solo se describirán los ficheros y la información necesaria que se pueden usar durante la transacción de venta. La estructura de ficheros definida es información confidencial perteneciente al CRTM. Para realizar la venta de título simplificada solo se describirán los ficheros y los Bytes mínimos para este entrono de pruebas.

Las estructuras de los ficheros están compuestas por paquetes con formato TLV (Tipo-Longitud-Valor). Estos paquetes de datos son conjuntos de varios tipos de datos elementales definidos en la sección anterior.

## Información sobre ficheros usados en la TMI 2

La lista de los ficheros usados en la transacción de venta de títulos se presenta en la tabla siguiente.

| Tabla 23 Lista de ficheros usados en venta de títulos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fichero | Número Identificador (Hex) | Tipo Encriptación (Hex) | Espacio para datos (Bytes) | Espacio para Tag+Longitud de TLVs (Bytes) | Espacio extra (Bytes) | Espacio reservado en tarjeta (Bytes) |
| 1 | FEdt1 | 0x0 | 0x3 | 121 | 52 | 10 | 141 |
| 2 | FEdt2 | 0x1 | 0x3 | 121 | 52 | 10 | 141 |
| 3 | FEdt3 | 0x2 | 0x3 | 121 | 52 | 10 | 141 |
| 4 | FEdg | 0x8 | 0x3 | 026 | 12 | 10 | 038 |
| 5 | FEap | 0xA | 0x3 | 031 | 12 | 10 | 043 |

El identificador de la aplicación en la tarjeta es 0x00 00 01, los ficheros que disponen de capacidad de back-up son los tres primeros (FEdt1, FEdt2 y FEdt3) en Tabla 23 y para las comunicaciones se utilizan datos completamente cifrados con DES/3DES.

La Tabla 24 indica la clave que se requiere en cada operación para cada fichero individualmente, y la Tabla 25 presenta dichas claves en claro. En condiciones reales las claves siempre están protegidas y bajo ninguna condición se presentan en claro. Sin embargo, en esta ocasión donde el objetivo es realizar pruebas se presenta toda la información sin ningún tipo de encriptación. Además, las claves que aparecen en la Tabla 24 representan claves que se utilizan únicamente en pruebas.

| Tabla 24 Claves de accesos para los ficheros usados en venta de títulos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre de fichero | Claves |  |  |  |
|  |  | Lectura | Escritura | Lectura y Escritura | Cambio de derechos de acceso |
| 1 | FEdg | ReadTransKey | - | - | - |
| 2 | FEap | ReadTransKey | - | - | - |
| 3 | FEdt1 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | - |
| 4 | FEdt2 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey |  |
| 5 | FEdt3 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | - |

| Tabla 25 Lista de claves necesarias para venta de títulos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Índice (Hex) | Ejemplo de clave de 16 Bytes (Hex) |
| 1 | ReadTransKey | 0x2 | 0x 98 45 23 98 AB 19 36 54 31 2B 8B A8 FF 6B 34 92 |
| 2 | ChargeTransKey | 0x4 | 0x 12 48 72 59 01 3B AD EC DE 6B 34 92 00 02 39 FC |

Usando las claves anteriormente presentadas que se llaman claves maestras, y con la ayuda del algoritmo 3DES se calculan las claves diversificadas y únicas que se escriben en cada tarjeta:

Ki=3DESMKi,Snc

Donde:

- MKi: es la clave maestra i de 16 Bytes.

- Snc: es un número de 16 Bytes donde los 7 Bytes menos significativos se ocupan por el número de serie del circuito integrado de la tarjeta y el resto se llena con ceros.

El proceso de autentificación requiere que las dos partes (tarjeta y terminal) dispongan de las claves necesarias para la operación que se desea realizar. En principio, por razones de simplificación, no se utilizará ningún módulo SAM para la  venta de títulos y será el terminal que implementará toda la funcionalidad que corresponde a la seguridad por software introduciendo las claves de pruebas proporcionadas en este documento.

## Fichero de datos generales FEdg

Este fichero está relacionado con información general sobre la aplicación.

| Tabla 26 Fichero de datos generales FEdg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0x10 |  |  |
| Longitud | 26 Bytes |  |  |
| Valor | Identificador | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Espacio reservado | - | 14 |
| 2 | ApplicationStartDate | dDate | 2 |
| 3 | ApplicationEndDate | dDate | 2 |
| 3 | Espacio reservado | - | 8 |

- TransportApplicationStartDate: Fecha de inicio de validez de la aplicación.

- TransportApplicationEndDate: Fecha de fin de validez de la aplicación.

## Fichero de perfiles FEap

Este fichero se utiliza para almacenar el perfil del titular de la tarjeta.

| Tabla 27 Fichero de perfiles |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0x70 |  |  |  |
| Longitud | 31 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Espacio reservado |  | - | 2 |
| 2 | UserProfileType |  | dUserProfileType | 1 |
| 3 | UserProfileValidityDate |  | dDate | 2 |
| 4 | UserProfileExpiryDate |  | dDate | 2 |
| 5 | Espacio reservado |  | - | 24 |

- UserProfileType: Tipo de perfil del titular.

- UserProfileValidityDate: Fecha del primer día de validez del perfil.

- UserProfileExpiryDate: Fecha del último día de validez del perfil.

## Fichero de datos de títulos FEdt

Este fichero contiene parámetros relacionados con el título cargado en la tarjeta. Cada tarjeta puede tener hasta 3 títulos cargados en condiciones reales. Cada fichero de datos de título contiene cinco TLVs, de los cuales en este documento se analizarán solo dos.

### Información del título

La estructura de la información del título se presenta en la tabla siguiente.

| Tabla 28 Información del título |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0x30 |  |  |  |
| Longitud | 48 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | ContractNumber |  | entero | 1 |
| 2 | ContractCode |  | dContract | 2 |
| 3 | Espacio reservado |  | - | 1 |
| 4 | ContractUserProfileType |  | dUserProfileType | 1 |
| 5 | Espacio reservado |  | - | 15 |
| 6 | ContractChargeFare |  | dUnit | 3 |
| 7 | ContractChargeUnits |  | dUnit | 3 |
| 8 | Espacio reservado |  |  | 14 |
| 9 | ContractChargeStartDate |  | dDate | 2 |
| 10 | Espacio reservado |  | - | 2 |
| 11 | ContractChargeEndDate |  | dDate | 2 |
| 12 | Espacio reservado |  | - | 2 |

- ContractNumber: Número del título. La tarjeta puede tener hasta tres títulos, así que el valor de este parámetro será 1 (primer título), 2 (segundo título), o 3 (tercer título).

- ContractCode: Código que identifica a este título. El valor 0x0000 indica que no hay ningún título cargado. Este caso ocurre cuando se entrega al usuario una tarjeta nueva sin ningún título cargado.

- ContractUserProfileType: Tipo de perfil del título.

- ContractChargeFare: Indica la tarifa pagada para la carga.

- ContractChargeUnits: Unidades disponibles para consumir en el título cargado (viajes).

- ContractChargeStartDate: Primer día en el que es válido el título.

- ContractChargeEndDate: Último día en el que es válido el título cargado.

### Espacio Reservado 1

Este TLV es de espacio reservado.

| Tabla 29 TLV espacio reservado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0x31 |  |  |  |
| Longitud | 8 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Espacio reservado |  | - | 8 |

### Datos de recarga del título

La estructura de los datos de recarga del título se presenta en la tabla siguiente.

| Tabla 30 Datos de recarga del título |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0x32 | Datos de recarga del título |  |  |
| Longitud | 32 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Espacio reservado |  | - | 4 |
| 2 | ContractRechargeFare |  | dUnit | 3 |
| 3 | ContractRechargeUnits |  | dUnit | 3 |
| 4 | Espacio reservado |  |  | 14 |
| 5 | ContractRechargeStartDate |  | dDate | 2 |
| 6 | Espacio reservado |  | - | 2 |
| 7 | ContractRechargeEndDate |  | dDate | 2 |
| 8 | Espacio reservado |  | - | 2 |

- ContractRechargeFare: Indica la tarifa pagada para la recarga.

- ContractRechargeUnits: Unidades disponibles para consumir en el título recargado (viajes).

- ContractRechargeStartDate: Primer día en el que es válido el título recargado.

- ContractRechargeEndDate: Último día en el que es válido el título recargado.

### Espacio Reservado 2

Este TLV es de espacio reservado.

| Tabla 31 TLV espacio reservado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0x33 |  |  |  |
| Longitud | 10 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Espacio reservado |  | - | 10 |

### Espacio Reservado 3

Este TLV es de espacio reservado.

| Tabla 32 TLV espacio reservado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0x34 |  |  |  |
| Longitud | [12 - 23] Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Espacio reservado |  | - | 12 - 23 |

# PROCESO DE VENTA DE TÍTULO

## Configuración del terminal

Antes de describir la operación, es imprescindible definir los datos de configuración necesarios para el funcionamiento correcto del terminal. Los parámetros que se descargan en el terminal para su funcionamiento correcto, se analizan a continuación.

### Lista de perfiles y tarifas de título

La tabla que se presenta a continuación define para los títulos posibles de vender por el terminal, los perfiles y las tarifas correspondientes. Además, se definen las fechas de inicio, cambio y fin de admisión de una tarifa. Más analíticamente los campos son:

- ContractQty: Cantidad (k) de títulos incluidos (hasta 255 títulos).

- ContractCode: Código del título posible de vender. Se incluyen k códigos.

- ProfileQty: Cantidad de perfiles (hasta 255) incluidos en cada título (pueden variar por título dado que no todos los títulos pueden tener los mismos perfiles).

- ContractUserProfileType n1: Código del perfil n1 admitido en este título.

- ContractFare1: Tarifa 1 del título y perfil determinado.

- ContractFare2: Tarifa 2 del título y perfil determinado.

- ContractDateStartFare: Fecha de inicio de venta del título con la tarifa 1.

- ContractDateChangeFare: Fecha de inicio de venta del título con la tarifa 2. Este campo representa la fecha de cambio de tarifa (de la tarifa 1 a la tarifa 2).

- ContractDateEndFare: Fecha de fin de venta de título con la tarifa 2.

| Tabla 33 Lista de perfiles, tarifas y títulos a vender |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xB4 | Lista de perfiles y tarifas de títulos a vender |  |  |
| Longitud | 1 + [3 + 13∙n1] + [3 + 13∙n2] + …… + [3 + 13∙nk] Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | ContractQty – k |  | entero | 1 |
| 2 | ContractCode 1 |  | dContract | 2 |
| 3 | ProfileQty – n1 |  | entero | 1 |
| 4 | ContractUserProfileType 1 |  | dUserProfileType | 1 |
| 5 | ContractFare1 |  | dUnit | 3 |
| 6 | ContractFare2 |  | dUnit | 3 |
| 7 | ContractDateStartFare |  | dDate | 2 |
| 8 | ContractDateChangeFare |  | dDate | 2 |
| 9 | ContractDateEndFare |  | dDate | 2 |
| 10 | ………………………………. |  | ……… | … |
| 11 | ………………………………. |  | ……… | … |
| 12 | ContractUserProfileType n1 |  | dUserProfileType | 1 |
| 13 | ContractFare1 |  | dUnit | 3 |
| 14 | ContractFare2 |  | dUnit | 3 |
| 15 | ContractDateStartFare |  | dDate | 2 |
| 16 | ContractDateChangeFare |  | dDate | 2 |
| 17 | ContractDateEndFare |  | dDate | 2 |
| 18 | ContractCode 2 |  | dContract | 2 |
| 19 | ProfileQty – n2 |  | entero | 1 |
| 20 | ContractUserProfileType 1 |  | dUserProfileType | 1 |
| 21 | ContractFare1 |  | dUnit | 3 |
| 22 | ContractFare2 |  | dUnit | 3 |
| 23 | ContractDateStartFare |  | dDate | 2 |
| 24 | ContractDateChangeFare |  | dDate | 2 |
| 25 | ContractDateEndFare |  | dDate | 2 |
| 26 | ………………………………. |  | ……… | … |
| 27 | ………………………………. |  | ……… | … |
| 28 | ContractUserProfileType n2 |  | dUserProfileType | 1 |
| 29 | ContractFare1 |  | dUnit | 3 |
| 30 | ContractFare2 |  | dUnit | 3 |
| 31 | ContractDateStartFare |  | dDate | 2 |
| 32 | ContractDateChangeFare |  | dDate | 2 |
| 33 | ContractDateEndFare |  | dDate | 2 |
| 34 | ………………………………. |  | ……… | … |
| 35 | ………………………………. |  | ……… | … |
| 36 | ContractCode k |  | dContract | 2 |
| 37 | ProfileQty – nk |  | entero | 1 |
| 38 | ContractUserProfileType 1 |  | dUserProfileType | 1 |
| 39 | ContractFare1 |  | dUnit | 3 |
| 40 | ContractFare2 |  | dUnit | 3 |
| 41 | ContractDateStartFare |  | dDate | 2 |
| 42 | ContractDateChangeFare |  | dDate | 2 |
| 43 | ContractDateEndFare |  | dDate | 2 |
| 44 | ………………………………. |  | ……… | … |
| 45 | ………………………………. |  | ……… | … |
| 46 | ContractUserProfileType nk |  | dUserProfileType | 1 |
| 47 | ContractFare1 |  | dUnit | 3 |
| 48 | ContractFare2 |  | dUnit | 3 |
| 49 | ContractDateStartFare |  | dDate | 2 |
| 50 | ContractDateChangeFare |  | dDate | 2 |
| 51 | ContractDateEndFare |  | dDate | 2 |

Donde:

- k: indica la cantidad de títulos incluidos,

- n1: indica la cantidad de perfiles que corresponde al título 1,

- n2: indica la cantidad de perfiles que corresponde al título 2,

- nk: indica la cantidad de perfiles que corresponde al título k (último).

### Parámetros de funcionalidad

Los parámetros importantes para la configuración del terminal de venta son:

- SalePoint: Indicador de punto de venta. Un código que indica el punto donde se encuentra el terminal.

- SaleCounter: Contador de ventas (se pone a cero cada vez que arranque el terminal).

| Tabla 34 Parámetros de funcionalidad del terminal de venta de títulos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xAC | Parámetros de funcionalidad |  |  |
| Longitud | 10 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | SalePoint: Indicador del punto de venta |  | dSalePoint | 7 |
| 2 | SaleCounter: Contador de ventas (se pone a cero cada vez que arranque el terminal) |  | entero | 3 |

La versión completa de la operación de venta de títulos incluye muchos más parámetros (elegidos por el emisor de títulos) que para la prueba actual no son necesarios.

### Fecha y hora actual

La fecha y la hora actual del terminal se actualizan periódicamente durante el día para poder garantizar operación correcta en las tareas donde se requiere información de hora.

## Registro de venta de título

Después de cada operación de carga o recarga de título (completa o incompleta) se registra información que el terminal guarda en su unidad de almacenamiento. Los parámetros que se registran en el terminal se presentan a continuación.

| Tabla 35 Registro de venta de título |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xC2 | Registro de datos de venta |  |  |
| Longitud | 32 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Punto de venta (SalePoint) |  | dSalePoint | 7 |
| 2 | Numero de serie (SerialNumber) de la tarjeta TMI 2 definido por el fabricante del circuito integrado e imposible de modificar |  | entero | 7 |
| 3 | Contador de transacciones del terminal (SaleCounter) |  | entero | 3 |
| 4 | Fecha de la transacción |  | dDate | 2 |
| 5 | Hora de transacción |  | dShortTime | 2 |
| 6 | Código del título (abono, multiviaje etc.) vendido ContractCode |  | dContract | 2 |
| 7 | Perfil del título usado en la venta ContractUserProfileType |  | dUserProfileType | 1 |
| 8 | Tarifa pagada (si se ha interrumpido la operación tiene 0x200000) |  | dUnit | 3 |
| 9 | Resultado de transacción |  | entero | 1 |
| 10 | Firma digital |  | entero | 4 |

Los posibles resultados de venta son:

| Tabla 36 Resultados de venta |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Resultado | Valor (Hex) |
| 1 | No se usa | 00 |
| 2 | Venta completa | 01 |
| 3 | Venta incompleta (título no vendido) | 02 |
| 4 | RFU | 03 – FF |

La firma digital se genera usando un algoritmo predefinido por el emisor y desconocido al vendedor. En realidad es en el módulo SAM que se implementa el algoritmo para la generación de la firma. En este tipo de prueba simplificada no se usará la firma digital.

## Registro de liquidación

El registro de liquidación se utiliza para almacenar los datos de venta totales durante un determinado periodo de tiempo:

- Inicio de sesión. Cuando el vendedor desea que se inicie una nueva sesión se genera uno nuevo registro de liquidación fijando la fecha y la hora del inicio, y poniendo a cero el resto de los parámetros. No se permite tener mas que un registro de liquidación abierto.

- Fin de sesión. Cuando el vendedor desea cerrar la sesión, se carga el registro de liquidación (que se generó durante el inicio), se actualizan los parámetros correspondientes y se guarda en la unidad de almacenamiento del terminal. Es necesario realizar la operación de fin de sesión para poder abrir una nueva sesión.

| Tabla 37 Registro de liquidación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xC3 | Registro de datos de venta |  |  |
| Longitud | 15 + [2 + (6∙n)]∙k + 13 Bytes [n: cantidad de perfiles / título, k: cantidad de títulos] |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Fecha de inicio de sesión |  | dDate | 2 |
| 2 | Hora de inicio de sesión |  | dShortTime | 2 |
| 3 | Punto de venta |  | dSalePoint | 7 |
| 4 | Fecha de fin de sesión |  | dDate | 2 |
| 5 | Hora de fin de sesión |  | dShortTime | 2 |
| 6 | ContractCode 1 |  | dContract | 2 |
| 7 | ContractUserProfileType1 |  | dUSerProfileType | 1 |
| 8 | Número de ventas de título con el perfil determinado |  | entero | 2 |
| 9 | Importe de ventas de título con el perfil determinado |  | dUnit | 3 |
| 10 | …………………………………………………………………………. |  | …….. | … |
| 11 | ContractUserProfileTypen |  | dUSerProfileType | 1 |
| 12 | Número de ventas de título con el perfil determinado |  | entero | 2 |
| 13 | Importe de ventas de título con el perfil determinado |  | dUnit | 3 |
| 14 | …………………………………………………………………………. |  | …….. | … |
| 15 | ContractCode k |  | dContract | 2 |
| 16 | ContractUserProfileType1 |  | dUSerProfileType | 1 |
| 17 | Número de ventas de título con el perfil determinado |  | entero | 2 |
| 18 | Importe de ventas de título con el perfil determinado |  | dUnit | 3 |
| 19 | …………………………………………………………………………. |  | …….. | … |
| 20 | ContractUserProfileTypen |  | dUSerProfileType | 1 |
| 21 | Número de ventas de título con el perfil determinado |  | entero | 2 |
| 22 | Importe de ventas de título con el perfil determinado |  | dUnit | 3 |
| 23 | Número total de ventas de títulos |  | entero | 2 |
| 24 | Importe total |  | dUnit | 3 |
| 25 | Firma digital |  | entero | 8 |

## Proceso de venta

La operación de venta de título se describe en esta sección. No se especifica el entorno gráfico del equipo sino solo la información mínima que se debe presentar en la pantalla del terminal en cada caso. Será el vendedor que diseñará el entorno gráfico para que sea amigable para el operador o el usuario (siempre cumpliendo con la definición de la funcionalidad que se define en el documento actual).

### Comunicaciones

La comunicación entre tarjeta y terminal se establece según define la norma ISO 14443-3 y 4. En caso de que se encuentren dos o más tarjetas dentro del alcance del lector del terminal no se admite ninguna y no se realiza la operación.

El lector comunica continuamente con la unidad central (un PC) para recibir la información necesaria para su correcta configuración y enviar todos los registros asociados a las ventas de títulos.

La unidad central debe poder comunicar periódicamente con el centro de control del vendedor.

### Descripción de operación

#### Configuración

En principio se ejecuta el programa de ventas en el terminal. Antes de ejecutar cualquier operación, se realiza la configuración del equipo y así el programa carga los datos siguientes:

- Datos sobre ventas de títulos, perfiles y tarifas (10.1.1).

- Datos sobre la funcionalidad del terminal (10.1.2).

- La fecha y la hora (actualización opcional).

Si la información definida en los dos primeros puntos no esta disponible, se informa el operador que no se puede usar el programa a falta de datos de configuración del equipo:

Ilustración 1

- Falta de datos de configuración del terminal.

- Pulse cualquier tecla para salir.

A continuación se cierra el programa.

Si se suministran los datos necesarios, aparecen las opciones siguientes:

Ilustración 2

- Venta de títulos.

- Inicio sesión.

- Fin de sesión.

- Impresión de registros.

- Cierre de programa.

#### Cierre de programa

La última opción directamente cerrará el programa sin registrar ningún tipo de información.

#### Inicio de sesión

La segunda opción permitirá el inicio de una nueva sesión generando el registro de liquidación (Tabla 37) y guardándolo en la unidad de almacenamiento del terminal. Los datos que se actualizan son:

- Fecha de inicio de sesión.

- Hora de inicio sesión.

- Punto de venta.

- Resto de datos a cero.

En general no se permitirá iniciar una nueva sesión cuando ya hay una abierta. El programa antes de generar el registro de liquidación comprobará que no existe en la unidad de almacenamiento un registro abierto. Un registro se considera abierto y no cerrado cuando tiene solo los parámetros fecha, hora de inicio de sesión y punto de venta fijados. El resto de los parámetros queda en cero.

Si el inicio de sesión se realiza con éxito aparece el mensaje:

Ilustración 3

- Inicio de sesión correctamente realizado.

- Nombre de fichero generado: 0F020304050607101220060825.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

El nombre del registro de liquidación se compone de concatenación del punto de venta (en hexadecimal de 7 Bytes), fecha (decimal de 8 caracteres) y hora (decimal de 4 caracteres) de inicio se sesión.

Si el inicio de sesión no se realiza con éxito aparece el mensaje:

Ilustración 4

- No ha sido posible realizar el inicio de sesión.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

A continuación la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 2.

#### Fin de sesión

La tercera opción permitirá cerrar la sesión, actualizando el registro de liquidación. Para realizar este trámite es necesario procesar todos los registros de venta de títulos (Tabla 35) que se han generado desde la fecha y la hora que define el registro de liquidación abierto (pero no cerrado) hasta la actualidad. La forma que se actualizan los parámetros de un registro de venta de título se analizará en la sección de descripción de venta de títulos.

Así, durante el cierre de sesión se leen todos los registros de ventas de títulos durante el periodo de tiempo predefinido, se realizan los cálculos correspondientes, se actualizan los parámetros del registro de liquidación (Tabla 37) salvo los tres primeros que se generaron durante el proceso de inicio de sesión, y finalmente se guarda la información en la unidad de almacenamiento del terminal.

Si el fin de sesión se realiza con éxito aparece el mensaje:

Ilustración 5

- Fin de sesión correctamente realizado.

- Nombre de fichero actualizado: Liquidación111220060825.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

Si el fin de sesión no se realiza con éxito aparece el mensaje:

Ilustración 6

- No ha sido posible realizar el fin de sesión.

- No se ha actualizado ningún fichero.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

A continuación la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 2.

#### Impresión de registros

La cuarta opción permite imprimir registros de liquidación que corresponden a sesiones ya cerradas. Se presenta una lista con todos los registros de liquidación que se encuentran guardados en la unidad de almacenaje del terminal:

Ilustración 7

| No. | INICIO DE SESIÓN |  | FIN DE SESIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| 1 | 10/11/2006 | 08:04 | 10/11/2006 | 22:37 |
| 2 | 10/11/2006 | 22:39 | 11/11/2006 | 07:59 |
| ... | .......... | ..... | .......... | ..... |
| ... | .......... | ..... | .......... | ..... |
| n | 15/11/2006 | 08:34 | 10/11/2006 | 09:30 |

Pulse la tecla “*” para salir.

El operador elige la liquidación indicando el No. correspondiente y el programa imprime la información. Alternativamente, puede pulsar la tecla “*” para que la ejecución del programa vuelva a la Ilustración 2.

Si la operación se realiza con éxito aparece el mensaje:

Ilustración 8

- Impresión de liquidación correctamente realizada.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

Si la operación no se realiza con éxito aparece el mensaje:

Ilustración 9

- Impresión de liquidación no realizada.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

A continuación la ejecución del programa volverá a la Ilustración 2.

#### Venta de títulos

##### Comunicaciones

La opción de venta de títulos obliga el ordenador de establecer comunicación con el lector de tarjetas sin contacto. En el caso de resultado negativo se informa el operador presentando el mensaje siguiente:

Ilustración 10

- Comunicación con el lector no posible.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

A continuación la ejecución del programa volverá a la Ilustración 2.

En el caso de resultado positivo, el lector se configura con toda la información necesaria:

- Datos sobre ventas de títulos, perfiles y tarifas (10.1.1).

- Datos sobre la funcionalidad (10.1.2).

- La fecha y la hora.

Se presenta la información:

Ilustración 11

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	09:46

- Esperando a leer tarjeta ...

- Pulse cualquier tecla para volver al menú principal.

Así el terminal indica que está esperando para leer una tarjeta. Si dentro de un tiempo determinado no se acerca ninguna tarjeta, se actualiza un protector de pantalla. También existe la opción de volver en la Ilustración 2 pulsando cualquier tecla.

Cuando se acerca una tarjeta, se establece una comunicación con el lector según define la norma ISO 14443-3 y 4. En caso de que se encuentren dos o más tarjetas dentro del alcance del lector del terminal no se admite ninguna y no se realiza la operación. En este caso se informa el usuario:

Ilustración 12

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	09:55

- Por favor acerque solo una tarjeta, o

- pulse cualquier tecla para volver al menú principal.

También, el usuario tiene la opción de volver en la Ilustración 2 pulsando cualquier tecla.

##### Selección de aplicación

Se elige la aplicación con el comando siguiente:

SelectApplication(AID)

El parámetro AID representa el identificador de la aplicación.

Si ha habido algún error en la ejecución del comando, se presenta el mensaje siguiente, y la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 11.

Ilustración 13

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:23

- Identificador de aplicación incorrecto.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

##### Prueba de autenticidad

Se realiza la operación de autentificación para que cada parte (terminal y tarjeta) confirme que la otra tiene la clave necesaria para la transacción. Durante el proceso de autentificación no se emite ninguna clave. Simplemente, se manda el comando siguiente a la tarjeta:

AUTENTICATE(no.clave)

Así, se genera la clave de sesión (a base de la clave que tienen las dos partes y números aleatorios), que desde aquel momento se usa para la encriptación / desencriptación de los datos  emitidos (con la ayuda de las claves asociadas con la aplicación). En esta primera operación se introduce como parámetro en el comando de autentificación el número de clave que corresponde a la clave de lectura (Tabla 24) porque este es el proceso que se necesita ejecutar en el principio. En caso de que por lo menos una parte no tenga la clave correcta, se presenta el mensaje siguiente, y la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 11.

Ilustración 14

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:45

- Autentificación realizada incorrectamente.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

##### Lectura de fichero de datos generales FEdg

El terminal lee el contenido del fichero de datos generales FEdg de la tarjeta. Se utiliza el siguiente comando:

ReadData(FileNo,Offset,Length)

donde:

- FileNo: es el número del fichero.

- Offset: es la posición de inicio de lectura dentro del fichero.

- Length: es la cantidad de Bytes para leer del fichero.

En caso error, se presenta el mensaje siguiente, y la ejecución del programa a la Ilustración 11.

Ilustración 15

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:51

- Error de lectura. Pulse cualquier tecla para continuar.

Se comprueba que la fecha actual es posterior o igual a la fecha de inicio de validez de la aplicación ApplicationStartDate, y anterior o igual a la fecha de fin de validez de la aplicación ApplicationEndDate. En caso de resultado negativo, se presenta el mensaje siguiente, y la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 11.

Ilustración 16

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:54

- Tarjeta fuera de periodo de validez. Pulse cualquier tecla para continuar.

##### Lectura de fichero de perfiles FEap

El terminal lee el contenido del fichero de perfiles FEap de la tarjeta. Se utiliza el comando de lectura de ficheros definido en 10.4.2-6.4. En caso de error, se presenta el mensaje siguiente, y la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 11.

Ilustración 17

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:51

- Error de lectura. Pulse cualquier tecla para continuar.

Se comprueba que la fecha actual es posterior o igual a la fecha de inicio de validez del perfil UserProfileValidityDate, y anterior o igual a la fecha de fin de validez del perfil UserProfileExpiryDate. En caso de resultado negativo, se presenta el mensaje siguiente, y la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 11.

Ilustración 18

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:54

- Tarjeta con perfil fuera de periodo de validez.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

##### Lectura de ficheros de datos de títulos FEdt

El terminal lee el contenido de los ficheros de datos de títulos FEdt de la tarjeta. Se utiliza el comando de lectura de ficheros definido en 10.4.2-6.4. En caso de error de:

- De lectura de datos del fichero, o

- De no cumplimiento de las condiciones de coexistencia de títulos (solo un Abono Anual A y/o un Metrobús 10 viajes),

se presenta el mensaje siguiente, y la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 11.

Ilustración 19

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	10:51

- Error de lectura. Pulse cualquier tecla para continuar.

##### Presentación de datos en pantalla

Si se presenta solo una tarjeta y la lectura de datos se realiza con éxito se presenta el contenido de la tarjeta en la pantalla del terminal:

Ilustración 20

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	13:22

- INFORMACIÓN TARJETA

- No. serie:	0x04B13789AFC189

- Fecha emisión:	01/01/2006

- Fecha caducidad:	31/12/2010

- INFORMACIÓN PERFIL

- Perfil:	Normal

- Fecha inicio:	01/01/2006

- Fecha fin:	31/12/2010

- INFORMACIÓN TÍTULO 1

- Título:	Abono Anual A

- Tarifa (carga):	408,65 Euros

- Validez (carga):	Desde 01/01/2006 – hasta 31/12/2006

- Tarifa (recarga):	[vacío]

- Validez (recarga):	[vacío]

- INFORMACIÓN TÍTULO 2

- Título:	Metrobús 10 Viajes

- Tarifa (carga):	5,80 Euros

- Validez (carga):	05 viajes

- Tarifa (recarga):	[vacío]

- Validez (recarga):	[vacío]

- INFORMACIÓN TÍTULO 3

- Título:	[vacío]

- Tarifa (carga):	[vacío]

- Validez (carga):	[vacío]

- Tarifa (recarga):	[vacío]

- Validez (recarga):	[vacío]

- Pulse cualquier tecla para continuar.

##### Selección actividad

A continuación se presentan las opciones siguientes (dependiendo del estado de cada título) al usuario:

Ilustración 21

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	15:54

- OPCIONES

- Carga título 1.

- Carga título 2.

- Carga título 3.

- Cambio título 1.

- Cambio título 2.

- Cambio título 3.

- Salida.

En la ilustración anterior solo se ha presentado un ejemplo de las posibles opciones que puede tener el usuario. A continuación se analizan los factores que determinan dichas opciones.

La última opción (que se presenta bajo cualquier estado de los títulos de la tarjeta) vuelve la ejecución del programa en la Ilustración 2 (para dar la opción al usuario abandonar el proceso de compra de título en caso de selección errónea etc.).

El contenido de las primeras tres opciones depende del estado de cada uno de los tres títulos que puede contener la aplicación de la tarjeta. Las condiciones que se aplican son:

- Un título se considera vacío o sea sin ningún título cargado si el parámetro ContractCode del FEdt tiene el valor 0x0000 (independientemente del valor del resto de los parámetros del FEdt).

- Un título temporal cargado se considera no válido cuando la fecha de inicio de validez ContractChargeStartDate del FEdt es posterior a la fecha actual, o cuando la fecha de fin de validez ContractChargeEndDate del FEdt es anterior a la fecha actual.

- Un título temporal cargado se considera válido cuando la fecha de inicio de validez ContractChargeStartDate del FEdt es anterior o igual a la fecha actual y la fecha de fin de validez ContractChargeEndDate del FEdt es posterior o igual a la fecha actual.

- Un título multiviaje cargado se considera no válido si el parámetro ContractChargeUnits es igual a 0x100000, o sea cuando no tiene unidades disponibles (viajes) para consumir.

- Un título multiviaje cargado se considera válido si el parámetro ContractChargeUnits es mayor a 0x100000, o sea cuando tiene unidades disponibles (viajes) para consumir.

- Un título temporal recargado se considera no válido cuando la fecha de inicio de validez ContractRechargeStartDate del FEdt es posterior a la fecha actual, o cuando la fecha de fin de validez ContractRechargeEndDate del FEdt es anterior a la fecha actual.

- Un título temporal recargado se considera válido cuando la fecha de inicio de validez ContractRechargeStartDate del FEdt es anterior o igual a la fecha actual y la fecha de fin de validez ContractRechargeEndDate del FEdt es posterior o igual a la fecha actual.

- Un título multiviaje recargado se considera no válido si el parámetro ContractRechargeUnits es igual a 0x100000, o sea cuando no tiene unidades disponibles (viajes) para consumir.

- Un título multiviaje recargado se considera válido si el parámetro ContractRechargeUnits es mayor a 0x100000, o sea cuando tiene unidades disponibles (viajes) para consumir.

- En un título multiviaje (cargado o recargado) no interesa el periodo de validez que definen los parámetros:

  - ContractChargeStartDate – ContractChargeEndDate, y

  - ContractRechargeStartDate – ContractRechargeEndDate.

- Esta es una condición para simplificar las pruebas que en realidad no existe.

- En un título temporal (cargado o recargado) no interesan las unidades disponibles para consumir:

  - ContractChargeUnits y

  - ContractRechargeUnits.

- Esta es una condición para simplificar las pruebas que en realidad no existe.

Así, después del proceso de los ficheros FEdt y aplicando las condiciones anteriores, cada una de las tres primeras opciones de la Ilustración 21 podrá ser:

- Si no hay ningún título cargado (vacío), se presenta la opción “Carga título n por primera vez” donde n indica el número del título. En este caso, en la tarjeta podrán existir tres títulos: el número 1 corresponderá al título 1, el 2 al título 2 y el 3 al título 3.

- Si hay un título (temporal o multiviaje) cargado-no válido y recargado-no válido, se presenta el mensaje “Carga título n”.

- Si hay un título (temporal o multiviaje) cargado-válido y recargado-no válido, se presenta el mensaje “Recarga título n”.

- Si hay un título (temporal o multiviaje) cargado-no válido y recargado-válido, se presenta el mensaje “Recarga título n”.

- Si hay un título (temporal o multiviaje) cargado-válido y recargado-válido, se presenta el mensaje “Título n cargado y recargado – nueva compra de título causará perdida de datos actuales”.

La cuarta, quinta y sexta opción en la Ilustración 21, permitirá al usuario cargar un título distinto, independientemente del título que tiene actualmente cargado o recargado. En este caso, se perderán todos los datos del título actual. Más detalladamente cada una de la cuarta, quinta y sexta opción de la Ilustración 21 podrá ser:

- Si no hay ningún título cargado (vacío), no se presenta ningún mensaje (porqué ya se habrá presentado en la primera / segunda opción).

- En cualquier otro caso, se presenta el mensaje “Cambio título n (perdida de datos actuales)”.

El análisis (descrito hasta el punto actual de esta sección) de todas las posibles opciones relacionadas a la venta de títulos no se aplicará en esta primera versión. En principio y teniendo como objetivo a simplificar el proceso de venta, no se permitirá la recarga de título. Así, que en la pantalla del terminal, el usuario podrá tener como opciones la carga de los títulos (hasta tres) que contiene su tarjeta y la salida del proceso de venta. Solo las condiciones 12, 13 o 16 se considerarán en esta versión. Si se cumple cualquiera de las otras (14 y 15), se interrumpirá el proceso de compra de título, informando al usuario que no se permite la operación, y la ejecución de programa volverá a la Ilustración 11.

##### Proceso de carga de título por primera vez

Si el usuario elige cargar por primera vez un título en el título 1, 2 o 3 (FEdt1, FEdt2 o FEdt3) de la tarjeta, se presenta en la pantalla la lista de los títulos posibles a cargar y la posibilidad de salir. El terminal durante la fase de configuración lee los datos necesarios para su funcionamiento correcto (10.4.2-1). Así, conoce:

- Todos los títulos que puede vender en la actualidad.

- Los perfiles permitidos por cada título.

- La tarifa por título, perfil y determinado periodo de tiempo.

El terminal incluye en la lista de títulos posibles a vender solo aquellos títulos donde:

- Alguno de los perfiles ContractUserProfileType n en los datos de configuración (10.1.1) es igual al del perfil del usuario UserProfileType en FEap de la tarjeta.

- La fecha de inicio de venta de título ContractDateStartFare (10.1.1) (solo de los títulos que cumplen con la primera condición), es anterior o igual a la fecha actual, y la fecha de fin de venta de título ContractDateEndFare (10.1.1) es posterior o igual a la fecha actual.

- La fecha de inicio de venta del título ContractDateStartFare (10.1.1) (solo de los títulos que cumplen con la primera condición), es anterior o igual a la fecha de fin de validez del perfil del usuario UserProfileExpiryDate en el FEap de la tarjeta.

- La fecha de fin de venta del título ContractDateEndFare (10.1.1) (solo de los títulos que cumplen con la primera condición), es posterior o igual a la fecha de inicio de validez del perfil del usuario UserProfileValidityDate en el FEap de la tarjeta.

Si no se encuentra ningún título que cumple con las condiciones anteriores, se presenta la siguiente pantalla al usuario dándole la opción de salir del proceso de carga, y la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 2.

Ilustración 22

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	17:41

- INFORMACIÓN

- Carga no posible. Pulse cualquier tecla para continuar.

En el caso contrario continúa el proceso, y el usuario puede ver en la pantalla una lista con los títulos que puede cargar siempre respetando las condiciones descritas en la sección 7. La pantalla que se presenta es solo un ejemplo de las opciones que puede tener el usuario.

Ilustración 23

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	18:21

- OPCIONES

- Carga Abono Anual A.

- Carga Metrobus 10 Viajes.

- Salida.

Si el usuario elige la última opción, la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 2. En cualquier otro caso, se elige un título y el proceso continúa.

###### Selección de tarifa

En esta fase de la carga, el terminal tiene que elegir la tarifa que corresponde al perfil del usuario del título elegido. Así que:

- Si la fecha actual es posterior o igual que la fecha de inicio de venta del título (elegido con el perfil del usuario) con la tarifa 1 ContractDateStartFare (10.1.1) y anterior que la fecha de inicio de venta del título con la tarifa 2, se elige como tarifa de compra actual la tarifa ContractFare1.

- Si la fecha actual es posterior o igual que la fecha de inicio de venta del título con la tarifa 2 ContractDateChangeFare (10.1.1) y anterior o igual que la fecha de fin de venta del título con la tarifa 2, se elige como tarifa de compra actual la tarifa ContractFare2.

No hay otra opción posible dado que los casos donde:

- La fecha actual es anterior a la fecha de inicio de venta de título ContractDateStartFare (con el perfil determinado), y

- La fecha actual es posterior a la fecha de fin de venta de título ContractDateEndFare,

se han considerado en 10.4.2-6.9.

Caso título temporal

Después de la selección de tarifa, y si es un título temporal, se presenta la pantalla siguiente:

Ilustración 24

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	17:48

- INFORMACIÓN

- Título a cargar:	Abono Anual A

- Inicio validez:	01/01/2006

- Fin validez:	31/12/2006

- Tarifa:	429,00 Euros

- ¿Confirmación de carga? Para Si pulse “*” y para No pulse “+”.

Donde:

- Título a cargar: es el título elegido a cargar,

- Inicio validez: es la fecha de inicio de validez del título a cargar, que solo en esta versión de carga simplificada será igual a la fecha actual.

- Fin validez: es la fecha de fin de validez del título a cargar.

  - Para los temporales anuales, la fecha de fin de validez será el último día del año que se realiza la carga.

  - Para los temporales mensuales, la fecha de fin de validez será el último día del mes que se realiza la carga.

  - Para los abonos turísticos de n días, la fecha de fin de validez será n días después del día que se realiza la carga.

- Tarifa: representa la tarifa que corresponde a la compra del título elegido con el perfil del usuario determinado que se eligió en 10.4.2-6.9.1.

Caso título multiviaje

Después de la selección de tarifa, y si es un título multiviaje, se presenta la pantalla siguiente:

Ilustración 25

- Punto de venta:	0F020304050607

- Fecha:	10/12/2006

- Hora:	17:48

- INFORMACIÓN

- Título a cargar:	Metrobús 10 Viajes

- Viajes a cargar:	10

- Tarifa:	6,10 Euros

- ¿Confirmación de recarga? Para Si pulse “*” y para No pulse “+”.

Donde:

- Título a cargar: es el título elegido a cargar.

- Viajes: es la cantidad de viajes a cargar. En la prueba actual todos los títulos para cargar son de 10 viajes. Sin embargo en el futuro podrán existir títulos multiviaje con otra cantidad de viajes disponibles a cargar.

- Tarifa: representa la tarifa que corresponde a la compra del título elegido con el perfil del usuario determinado que se eligió en la sección 10.4.2-6.9.1.

###### Confirmación y realización de la carga

Si el usuario no aprueba la carga, la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 2.

En el caso de aprobación:

- Es imprescindible en principio, realizar una autentificación, esta vez con la clave que se necesita para la escritura al fichero FEdt1, FEdt2, o FEdt3 según el caso. Este proceso se ha descrito en la sección 10.4.2-6.3. En general cada vez que se necesita un tipo determinado de acceso (lectura, escritura etc.) a un fichero, se debe realizar el proceso de autentificación con la clave correspondiente. Si la clave que se necesita en el acceso actual a la tarjeta es igual con la del acceso anterior no es necesario realizar de nuevo.

- A continuación, se realiza una escritura al fichero de datos del título FEdt correspondiente usando el comando siguiente:

WriteData(FileNo,Offset,Length,Data)

donde:

- FileNo: es el número del fichero.

- Offset: es la posición de inicio de lectura dentro del fichero.

- Length: es la cantidad de Bytes para escribir en el fichero.

- Data: es la información a escribir.

El último parámetro se compone de la información siguiente:

- ContractNumber: el 0x01 para el primer título y el 0x02 para el segundo.

- ContractCode: el código del título elegido.

- ContractUserProfileType: el perfil del título.

- ContractChargeFare: la tarifa elegida en 10.4.2-6.9.1.

- ContractChargeUnits:

  - Para los títulos temporales, el valor 0x100000 para indicar 0 viajes, dado que en este caso no interesa este dato.

  - Para los títulos multiviaje, la cantidad de viajes. Por ejemplo para el caso del título Metrobús 10 viajes, se carga el valor 0x10000A para indicar 10 viajes.

- ContractChargeStartDate:

  - Para los títulos temporales: la fecha actual.

  - Para los títulos multiviaje: valor 0x0000 dado que en este caso no interesa este dato.

- ContractChargeEndDate:

  - Para los títulos temporales: último día del año (anuales), último día del mes (mensuales) o n días después de la fecha actual (turísticos de n días).

  - Para los títulos multiviaje: valor 0x0000 dado que en este caso no interesa este dato.

- ContractRechargeFare: el valor 0x200000 para indicar 0,00 Euros dado que en este caso no interesa este dato.

- ContractRechargeUnits: el valor 0x100000 para indicar 0 viajes, dado que en este caso no interesa este dato.

- ContractRechargeStartDate: el valor 0x0000 dado que en este caso no interesa este dato.

- ContractRechargeEndDate: el valor 0x0000 dado que en este caso no interesa este dato.

No se analiza el proceso de introducción de dinero para la compra del título en esta documentación. Simplemente, se supone que el usuario realiza correctamente esta tarea para poder continuar con el proceso.

El hecho que el hardware (Mifare DESFire) dispone de capacidad de back-up garantiza que no habrá ningún tipo de incoherencia en la escritura de información en la tarjeta (no se puede interrumpir en la mitad un proceso de escritura). Así, que no se considera necesario analizar este tema en la documentación actual dado que se describe en el manual del chip. Simplemente se comenta que después de cada proceso de carga (o sea después de ejecutar todas las tareas de escritura de datos correctamente a los ficheros de la tarjeta), se ejecuta el comando:

CommitTransaction(AID)

El parámetro AID representa el identificador de la aplicación.

El caso donde no se desea la actualización de los datos se utiliza el comando:

AbortTransaction(AID)

Con este comando no se actualizan los ficheros normales con los datos de los ficheros de back-up y la transacción no se considera realizada.

###### Generación de registro de venta y fin de carga

El usuario se informa sobre el resultado de la transacción:

Ilustración 26

- Proceso de carga correctamente realizado.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

o

Ilustración 27

- Proceso de carga incorrectamente realizado.

- Pulse cualquier tecla para continuar.

Si la carga se realiza correctamente, se incrementa en uno el contador de transacciones del terminal SaleCounter.

A continuación se genera el registro de venta de título (10.2). Los datos que se generan son:

- SalePoint: es el código que indica el punto de venta.

- SerialNumber: es el número de serie del chip de la tarjeta, que la tarjeta envía al terminal (según la norma 14443-3).

- SaleCounter: es el contador de transacciones.

- Fecha de transacción: es la fecha en la que se realiza la transacción.

- Hora de transacción: es la hora en la que se realiza la transacción.

- ContractCode: es el código del título que se compra.

- ContractUserProfileType: es el código del perfil que se ha cargado en el título.

- Tarifa pagada: representa la tarifa que se ha aplicado para la compra de título.

- Resultado de transacción: es el código que indica el resultado de transacción. En esta versión simplificada, se generarán registros solo en los caso de venta completa (o sea transacción no interrumpida), así que el valor de este parámetro será 0x01 (según Tabla 36).

Finalmente, la ejecución del programa vuelve a la Ilustración 2.

##### Proceso de cambio de título

En este caso el proceso que se ejecuta es igual con el de carga por primera vez que se ha analizado en 10.4.2-6.9. La información ya escrita en el fichero de datos de título (FEdt1, FEdt2 o FEdt3) durante las compras anteriores se pierde.

##### Proceso de carga de título

Este caso puede ocurrir si hay un título cargado-no válido y recargado-no valido según se ha definido en 10.4.2-6.8. Dado que los datos de título en el fichero FEdt1, FEdt2 o FEdt3 no se necesitan, se aplica el proceso que se aplica para la carga por primera vez (10.4.2-6.9).

##### Proceso de recarga de título

No se contempla en esta versión simplificada de carga de títulos.

# BIBLIOGRAFÍA.

- Mifare DESFire – Contactless Multi-Application IC with DES and 3DES Security MF3 IC D40, Product Specification, Revision 3.1, PHILIPS Semiconductors, April 2004.

- Mifare DESFIRE – Features and Hints, Product Specification, Revision 1.0, PHILIPS Semiconductors, February 2004.

- Norma UNE-EN ISO/IEC 7816-4, Tecnología de la Información, Tarjetas de Identificación, Tarjetas con Circuito(s) Integrado(s) con Contactos, Parte 4: Comandos Intersectoriales para los Intercambios, AENOR, Febrero 1998.

- Norma ISO/IEC FDIS 14443-3:2000(E), Identification Cards – Contactless Integrated Circuit(s) Cards – Proximity Cards – Part 3: Initialization and Anticollision, AFNOR, Septiembre 2000.

- Norma ISO/IEC FDIS 14443-4:2000(E), Identification Cards – Contactless Integrated Circuit(s) Cards – Proximity Cards – Part 4: Transmission Protocol, AFNOR, Septiembre 2000.