7

Aplicación de Transportes TMI 2: Definición de la Operación de Prepersonalización de Tarjetas

EA02EBED-BIT-DOC-CON-TEK  31/05/2007

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	CONTROL DE VERSIONES	5

2.	LISTA DE DISTRIBUCIÓN	6

3.	INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	7

4.	INTRODUCCIÓN	8

5.	OPERACIÓN DE PRE-PERSONALICACIÓN	9

5.1.	TIPO DE CIRCUITO INTEGRADO USADO EN TARJETA	9

5.2.	INFORMACIÓN SUMINISTRADA PARA PREPERSONALIZACIÓN	10

5.2.1.	Lista de parámetros de prepersonalización	10

5.2.2.	Claves de accesos	12

5.3.	INFORMACIÓN GENERADA DESPUÉS DE LA PREPERSONALIZACIÓN	13

5.4.	PRE-PERSONALIZACIÓN INTERNA	15

5.4.1.	Tareas en nivel de tarjeta	15

5.4.1-1.	Probar la memoria de la tarjeta	15

5.4.1-2.	Formatear la tarjeta	15

5.4.1-3.	Elegir aplicación	15

5.4.1-4.	Cambiar la clave maestra de la tarjeta	16

5.4.1-5.	Configurar la clave maestra de la tarjeta	16

5.4.1-6.	Creación de la aplicación de transportes para la tarjeta TMI 2	16

5.4.2.	Tareas en nivel de aplicación	18

5.4.2-1.	Elegir aplicación	18

5.4.2-2.	Crear ficheros	18

5.4.2-3.	Escribir datos en la tarjeta	21

5.4.2-4.	Crear ficheros back-up	23

5.4.2-5.	Cambiar / introducir las claves asociadas a la aplicación	24

5.4.2-6.	Configurar la clave maestra de la aplicación	26

5.5.	PRE-PERSONALIZACIÓN EXTERNA	27

5.5.1.	Datos impresos en la tarjeta	27

5.5.2.	Datos grabados en la tarjeta con “laser engraving”	27

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

Tabla 2  Lista de distribución	6

Tabla 3  Información de documento	7

Tabla 4  Lista de parámetros de pre-personalización	10

Tabla 5  Lista de claves suministradas para pre-personalización	12

Tabla 6  Registro de datos de prepersonalización	13

Tabla 7  Resultados de prepersonalización	14

Tabla 8  Configuración de la clave maestra de la tarjeta	16

Tabla 9  Identificador de la aplicación de transportes TMI 2	17

Tabla 10  Configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes	17

Tabla 11  Derechos de acceso a cada fichero	18

Tabla 12  Lista de ficheros a crear para la aplicación de transportes	19

Tabla 13  Lista de tamaños máximos de campos del FEdp	20

Tabla 14  Ejemplo de pedido de pre-personalización	21

Tabla 15  Lista de ficheros back-up a crear para la aplicación de transportes	23

Tabla 16  Lista de claves de la aplicación de transportes	24

Tabla 17  Claves de accesos para la aplicación de transportes	25

Tabla 18  Configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes	26

# CONTROL DE VERSIONES

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 1.00 | 19/07/2006 | Creación de documento. |
| 2 | 2.00 | 27/03/2007 | Ampliación de concepto de seguridad (SAM y HSM). |
| 3 | 3.00 | 29/03/2007 | Cambios en lista de parámetros enviados al pre-personalizador e introducción de la sección de pre-personalización externa. |
| 4 | 4.00 | 30/03/2007 | Se han modificado la configuración de las claves maestra y de aplicación. |
| 5 | 5.00 | 12/04/2007 | Se ha modificado las dos figuras incluidas en el documento. |
| 6 | 6.00 | 20/04/2007 | Se ha reducido (en ) el largo de la tarjeta de 85,5mm a 85,6 mm. |
| 7 | 7.00 | 14/05/2007 | Se ha añadido el código de versión del software usado para la pre-personalización de la tarjeta. |
| 8 | 8.00 | 17/05/2007 | Se ha cambiado la palabra personalización con prepersonalización en la Tabla 6. |
| 9 | 9.00 | 31/05/2007 | Cambio de versión. |
| 10 | 10.00 | 11/07/2007 | Se han añadido dos parámetros en el registro de pre-personalización: - Código OrderCodeData. - Código CardOrderNumber. |

# LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 1.00 | 19/07/2006 | No se ha entregado. |
| 2 | 2.00 | 28/03/2007 | No se ha entregado. |
| 3 | 3.00 | - | - |
| 4 | 4.00 | 03/04/2007 | MAURICE DE SAINT MARS (PARAGON), GILLES FEVRE (PARAGON), BEAT CLERC (NAGRA), SAAD BOUILAKMANE (NAGRA) |
| 5 | 5.00 | 12/04/2007 | No se ha entregado. |
| 6 | 6.00 | 20/04/2007 | No se ha entregado. |
| 7 | 7.00 | 14/04/2007 | No se ha entregado. |
| 8 | 8.00 | 17/05/2007 | No se ha entregado. |
| 9 | 9.00 | 31/05/2007 | MAURICE DE SAINT MARS (PARAGON), GILLES FEVRE (PARAGON), BEAT CLERC (NAGRA), SAAD BOUILAKMANE (NAGRA). |
| 10 | 10.00 | - | - |

# INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Ioannis Douratsos |  |  |

# INTRODUCCIÓN

Este documento representa la descripción de las funciones de la operación de pre-personalización de la Tarjeta TMI 2. Dicha operación se puede dividir en dos partes:

- Pre-personalización interna.

- Pre-personalización externa.

El objetivo de la primera parte es crear en la tarjeta la aplicación y la estructura de ficheros necesaria, tal y como se ha definido en el documento  Aplicación de Transportes TMI 2: Estructura de datos en la Tarjeta, escribir determinados datos en la memoria y almacenar de manera segura las claves en la tarjeta.

La pre-personalización externa se refiere a la impresión de información en la superficie de la tarjeta.

Para el desarrollo de la pre-personalización, además del documento actual, se necesitan:

- El manual técnico de chip DESFire: Mifare DESFire, Contactless Multi-Application IC with DES and 3DES Security, Product Specification, MF3 IC D40, Revision 3.1, April 2004.

- El documento donde se especifican las funciones del módulo de seguridad (SAM / HSM) usado durante la operación: Comandos del Módulo SAM / HSM para Pre-personalizar una Tarjeta Sube-T.

- El documento sobre la estructura de datos en la tarjeta: Aplicación de Transportes TMI 2: Estructura de Datos en la Tarjeta.

Otros documentos que pueden facilitar el desarrollo de la aplicación son:

- Mifare DESFIRE – Features and Hints, Product Specification, Revision 1.0, PHILIPS Semiconductors, February 2004.

- Norma  ISO/IEC 7816-4, Tecnología de la Información, Tarjetas de Identificación, Tarjetas con Circuito(s) Integrado(s) con Contactos, Parte 4: Comandos Intersectoriales para los Intercambios, AENOR, Febrero 1998.

- Normas ISO/IEC 7810:2003, 7816-1:1998, 14443-1:1997, 14443-2:2001, 14443-3:2001, y 14443-4:2001.

Dado que el diseño de una aplicación es una tarea bastante compleja y laboriosa, se prevé que serán necesarias pequeñas modificaciones o cambios para poder mejorar o corregir la aplicación durante el desarrollo de la misma.

# OPERACIÓN DE PRE-PERSONALICACIÓN

## TIPO DE CIRCUITO INTEGRADO USADO EN TARJETA

La tarjeta TMI 2 incorpora el circuito integrado Mifare DESFire del fabricante PHILIPS, que tiene el código MF3 IC D40. En la documentación actual, solo se describen las tareas necesarias para realizar correctamente la operación de pre-personalización (fijando donde aplica los parámetros necesarios y sus parámetros correspondientes), sin analizar como se utilizan los comandos definidos por el fabricante del chip (dado que existe amplia documentación técnica sobre DESFire).

## INFORMACIÓN SUMINISTRADA PARA PREPERSONALIZACIÓN

Esta sección define la información que tiene que recibir cada pre-personalizador para poder ejecutar correctamente dicha operación.

### Lista de parámetros de prepersonalización

Antes de realizar cualquier tarea, el terminal de pre-personalización debe disponer de una lista (emitida por el emisor de las tarjetas) de parámetros asociados a la pre-personalización. Un ejemplo que demuestra el formato de esta lista se presenta a continuación.

| Tabla 4 Lista de parámetros de pre-personalización |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xAD | Parámetros de pre-personalización |  |  |
| Longitud | 17 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | OrderCodeData |  | dString | 4 |
| 2 | CardOrderNumberInit |  | entero | 3 |
| 3 | CardQty |  | entero | 3 |
| 4 | Producer |  | dCompany | 1 |
| 5 | Issuer |  | dCompany | 1 |
| 6 | TranspApplId |  | entero | 3 |
| 7 | TranspApplVr |  | entero | 2 |

- OrderCodeData: Código que representa el pedido y se define por el emisor de tarjetas. Puede tener desde una hasta tres letras (caracteres). Si tiene menos que tres letras, los bytes sin datos se ocuparán por en carácter que representa el espacio 0x20.

- CardOrderNumberInit: Número (inicial) de la primera tarjeta dentro del pedido. El rango del número de orden dentro de un pedido es de (224–1) o sea 16.777.215 tarjetas.

- CardQty: Parámetro que indica la cantidad de tarjetas a pre-personalizar.

- Producer: Fabricante de la tarjeta.

- Issuer: Emisor de la tarjeta.

- TranspApplId: Identificador de la aplicación de transportes. Ocupa 3 Bytes y para la aplicación de transportes será 0x000001.

- TranspApplVr: Versión de la aplicación de transportes. Ocupa 2 Bytes, tiene la codificación número1.número2, y para la primera versión de la aplicación de transportes que será la 1.0 (número1=0x01 y número2=0x00), el valor correspondiente será 0x0100.

### Claves de accesos

La lista de las claves necesarias para la correcta pre-personalización de cada tarjeta (que suministra el emisor al pre-personalizador de forma segura en un modulo Security Access Module SAM o Hardware Security Module HSM), se presenta en la tabla siguiente. Cada terminal de pre-personalización debe disponer de un módulo SAM o de conexión con un HSM con dicha información. Las claves se utilizan en combinación con el número de serie único en cada tarjeta para generar un conjunto de claves único para cada tarjeta. Así el emisor entrega un solo conjunto de claves al pre-personalizador que se llaman claves maestras, y cada tarjeta contiene un único (y diferente que en cualquier otra tarjeta) conjunto de claves. Las claves almacenadas en la tarjeta se llaman diversificadas.

| Tabla 5 Lista de claves suministradas para pre-personalización |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Número asociado a la clave (Hex) | Ejemplo de claves (no reales) de 16 Bytes (Hex) |
| 1 | CardMasterKey | 0x0 | 0x 01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10 |
| 2 | AppMasterKey | 0x0 | 0x 34 67 19 B1 C7 45 E3 3E 54 23 98 45 23 98 AB 19 |
| 3 | PersonTransKey | 0x1 | 0x CA 8B A8 77 AB 36 54 31 2B D9 E8 A0 4A 6B 34 92 |
| 4 | ReadTransKey | 0x2 | 0x 98 45 23 98 AB 19 36 54 31 2B 8B A8 FF 6B 34 92 |
| 5 | ValidTransKey | 0x3 | 0x 45 67 89 B1 C7 45 E3 6B 34 92 54 32 10 8B A8 FA |
| 6 | ChargeTransKey | 0x4 | 0x 12 48 72 59 01 3B AD EC DE 6B 34 92 00 02 39 FC |
| 7 | InspectTransKey | 0x5 | 0x 12 4B 7C 9A 21 27 63 78 12 87 12 21 39 07 FF D0 |

## INFORMACIÓN GENERADA DESPUÉS DE LA PREPERSONALIZACIÓN

Después de cada prepersonalización (completa o incompleta) de cada tarjeta, siempre se registra información que el terminal de prepersonalización debe generar y enviar al emisor. Los parámetros que se registran en el terminal se presentan a continuación.

| Tabla 6 Registro de datos de prepersonalización |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xC3 | Registro de datos de pre-personalización |  |  |
| Longitud | 37 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Número de serie de la tarjeta |  | dSerialNumber | 7 |
| 2 | OrderCode |  | dString | 4 |
| 3 | CardOrderNumber |  | Entero | 3 |
| 4 | Fecha de la operación de prepersonalización |  | dDate | 2 |
| 5 | Hora de la operación de prepersonalización |  | dShortTime | 2 |
| 6 | Código que indica el prepersonalizador |  | dCompany | 1 |
| 7 | Resultado de operación de prepersonalización |  | entero | 1 |
| 8 | Versión de aplicación usada para la prepersonalización. |  | entero | 2 |
| 9 | Número de serie del SAM o HSM que se usó para realizar la prepersonalización |  | entero | 3 |
| 10 | Valor de contador de operaciones de prepersonalización |  | entero | 8 |
| 11 | Firma digital |  | entero | 4 |

- Numero de serie de la tarjeta: Representa el numero de serie (único) del circuito integrado de DESFire implantado en la tarjeta.

- OrderCode: El código de pedido tal y como se especifica en Tabla 4.

- CardOrderNumber: El número de tarjeta calculado tal y como se analiza en 5.4.2-3.

- Fecha / Hora de la operación: Indica la fecha y la hora que se realizó la operación.

- Código: Es un parámetro de un byte que identifica el prepersonalizador.

- Resultado: Contiene información sobre el resultado de la operación de prepersonalización. Los posibles resultados se presentan en Tabla 7.

- Versión: Es la versión de la aplicación usada para la prepersonalización.

- Número SAM / HSM: Código del módulo de seguridad que se uso para la operación. Se suministra por el módulo SAM / HSM al terminal (Ver documento [2] indicado en la sección 4).

- Valor de contador: Representa el valor del contador de operaciones y se suministra por el módulo SAM / HSM al terminal (Ver documento [2] indicado en la sección 4).

- Firma digital: Es la firma digital del registro de la operación. Se utiliza para proteger la escritura del registro de prepersonalización después de su generación por el propio terminal. Este código será calculado por el SAM / HSM (Ver documento [2] indicado en la sección 4) y será enviado al terminal que simplemente lo registrará. Posteriormente, cualquier modificación en el contenido del registro se verá en el centro del emisor, que una vez mas ejecutará el algoritmo para comprobar la validez de los datos.

| Tabla 7 Resultados de prepersonalización |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Resultado | Valor (Hex) |
| 1 | No se usa | 00 |
| 2 | Operación correctamente realizada – Tarjeta Apta | 01 |
| 3 | Operación incorrectamente realizada – Tarjeta No Apta | 02 |
| 4 | RFU | 03 – FF |

## PRE-PERSONALIZACIÓN INTERNA

### Tareas en nivel de tarjeta

#### Probar la memoria de la tarjeta

Con este proceso se realiza una prueba de la memoria de la tarjeta para confirmar que se pueden leer y escribir datos en ella correctamente. Los pasos que se siguen son:

- Se formatea la memoria de la tarjeta.

- Se genera la máxima cantidad de aplicaciones.

- Se genera la máxima cantidad de ficheros por aplicación.

- Se escriben paquetes de datos predefinidos (y elegidos de manera aleatoria) en todos los ficheros de todas la aplicaciones de tal manera que se ocupe toda la memoria del circuito integrado.

- Se leen todos los datos de todos los ficheros del chip.

- Se comparan los datos escritos y leídos y si hay diferencia se genera el registro de pre-personalización (sección 5.3), se interrumpe el proceso y se rechaza la tarjeta.

- Se repiten los pasos 1 – 6 unas veces (mínimo 10).

Las instrucciones que se requieren para realizar las operaciones descritas se pueden encontrar en el manual técnico del circuito integrado o en el análisis sobre la pre-personalización que se presenta a continuación.

#### Formatear la tarjeta

Este proceso libera toda la memoria de la tarjeta.

El comando que se usa es:

FormatPICC()

#### Elegir aplicación

Aunque esta función es para elegir aplicación, cuando el parámetro de identificador AID tiene el valor 0x00 00 00, se elige la tarjeta (y ninguna aplicación). Así, que todos los comandos que se ejecutan a partir de este punto (hasta que se elija otra aplicación) son en nivel de tarjeta.

El comando que se usa es:

SelectApplication(AID)

#### Cambiar la clave maestra de la tarjeta

Se cambia la clave maestra inicial de la tarjeta (0x00) por la clave CardMasterKey que ha definido el emisor de las tarjetas. Su tamaño es de 16 Bytes. Un parámetro importante en esta operación, es el número de la clave que se asocia con la clave maestra de la tarjeta KeyNo, que en este caso será 0x00.

El comando que se usa es:

ChangeKey(KeyNo,CardMasterKey)

#### Configurar la clave maestra de la tarjeta

Se configura la clave maestra de la tarjeta según la tabla siguiente. El parámetro KeySettings de configuración es de 1 Byte y se analiza a continuación.

| Tabla 8 Configuración de la clave maestra de la tarjeta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Bit | Valor | Descripción |
| 1 | Bit 0 | 1 | El valor “1” indica que será posible cambiar la clave maestra de la tarjeta |
| 2 | Bit 1 | 1 | El valor “1” indica que la clave maestra de la tarjeta no se requiere para acceso a los directorios de las aplicaciones |
| 3 | Bit 2 | 0 | El valor “0” indica que la clave maestra de la tarjeta se necesita para crear / borrar una aplicación |
| 4 | Bit 3 | 1 | El valor “1” indica que se permite cambiar la configuración de la clave maestra de la tarjeta |
| 5 | Bit 4 | RFU | No se usa |
| 6 | Bit 5 | RFU | No se usa |
| 7 | Bit 6 | RFU | No se usa |
| 8 | Bit 7 | RFU | No se usa |

El comando que se usa es:

ChangeKeySettings(KeySettings)

#### Creación de la aplicación de transportes para la tarjeta TMI 2

Se crea la aplicación de transportes para la tarjeta TMI 2. Los parámetros necesarios para realizar esta tarea son:

- Identificador AID de la aplicación de transportes.

El valor del parámetro AID de la aplicación de transportes de la tarjeta TMI 2 se suministra por el propio emisor al pre-personalizador tal y como se especifica en Tabla 4.

| Tabla 9 Identificador de la aplicación de transportes TMI 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Parámetro | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Identificador de la aplicación de transportes | TranspApplId | 3 |

- Configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes KeySettings.

La configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes se presenta en la tabla siguiente.

| Tabla 10 Configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Bit | Valor | Descripción |
| 1 | Bit 0 | 1 | El valor “1” indica que será posible cambiar la clave maestra de la aplicación |
| 2 | Bit 1 | 1 | El valor “1” indica que la clave maestra de la aplicación no se requiere para acceso a los ficheros de la aplicación |
| 3 | Bit 2 | 1 | El valor “1” indica que la clave maestra de la aplicación no se necesita para crear / borrar un fichero |
| 4 | Bit 3 | 1 | El valor “1” indica que se permite cambiar la configuración de la clave maestra de la aplicación |
| 5 | Bit 4 | 0 | El valor “0000” indica que autenticación con la clave maestra de la aplicación se necesita para cambiar cualquier clave |
| 6 | Bit 5 | 0 |  |
| 7 | Bit 6 | 0 |  |
| 8 | Bit 7 | 0 |  |

- Número de claves NumOfKeys.

La cantidad de las claves que se pueden guardar en la aplicación de transportes será: 13 (excluyendo la clave maestra de la tarjeta). Cada clave tiene tamaño de 16 Bytes y se usará para encriptar y desencriptar datos. Las claves se definirán por el emisor de la tarjeta.

El comando que se usa es:

CreateApplication(AID,KeySettings,NumOfKeys)

### Tareas en nivel de aplicación

#### Elegir aplicación

Esta función se ejecuta obligatoriamente antes de crear y borrar ficheros etc. El identificador AID que se requiere para la selección de la aplicación de transportes se definió en la sección anterior.

El comando que se usa es:

SelectApplication(AID)

#### Crear ficheros

Este proceso incluye la creación de los ficheros según lo que se ha definido en la aplicación de transportes. Los parámetros necesarios para la generación de cada fichero son:

- Numero de fichero FileNo dentro del rango 0x00 y 0x0F. El tamaño del parámetro es 1 Byte.

- Tipo de encriptación Com.Set. Todos los ficheros de la aplicación de transportes serán encriptados con DES/3DES. El tamaño del parámetro es 1 Byte y su valor será 0x03.

- Derechos de acceso al fichero AccessRights. El parámetro es de 2 Bytes y se analiza en la tabla siguiente. A cada tipo de acceso corresponde un número de clave (que está asociado con una clave guardada en la tarjeta). En la sección anterior la clave maestra de la tarjeta se asoció al número 0x00. Además, los números 0x0E y 0x0F indican acceso libre y acceso siempre prohibido respectivamente. Así, que el rango de números disponibles es 0x01 – 0x0D.

| Tabla 11 Derechos de acceso a cada fichero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Accesos de lectura |  |  |  | Accesos de escritura |  |  |  | Accesos de lectura y escritura |  |  |  | Cambio de derechos de acceso |  |  |  |

- Tamaño de fichero FileSize in Bytes. El tamaño de este parámetro de 3 Bytes.

El comando que se usa es:

CreateStdDataFile(FileNo,Com.Set.,AccessRights,FileSize)

También en el mismo proceso, se grabará en cada Byte de cada fichero creado el valor 0x00.

La tabla siguiente presenta para cada fichero: su número, el tipo de encriptación requerido, su tamaño según la aplicación de transportes, el espacio para los TLVs que le corresponden, el espacio extra a reservar para futuras ampliaciones, y el tamaño a reservar en la memoria de la tarjeta. También, se presentan otros parámetros como el espacio total que necesitan los ficheros de la aplicación de transportes, el espacio total extra reservado, y el espacio a reservar en la tarjeta.

| Tabla 12 Lista de ficheros a crear para la aplicación de transportes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fichero | Número (Hex) | Encriptación (Hex) | Espacio para datos (Bytes) | Espacio para Tag+Longitud de TLVs (Bytes) | Espacio extra (Bytes) | Espacio reservado en tarjeta (Bytes) |
| 1 | FEdt1 | 0x0 | 0x3 | 121 | 52 | 10 | 141 |
| 2 | FEdt2 | 0x1 | 0x3 | 121 | 52 | 10 | 141 |
| 3 | FEdt3 | 0x2 | 0x3 | 121 | 52 | 10 | 141 |
| 4 | FEha1 | 0x3 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 5 | FEha2 | 0x4 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 6 | FEha3 | 0x5 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 7 | FErt | 0x6 | 0x3 | 004 | 12 | 10 | 016 |
| 8 | FEcs | 0x7 | 0x3 | 050 | 12 | 10 | 062 |
| 9 | FEdg | 0x8 | 0x3 | 026 | 12 | 10 | 038 |
| 10 | FEvl | 0x9 | 0x3 | 005 | 12 | 10 | 017 |
| 11 | FEap | 0xA | 0x3 | 031 | 12 | 10 | 043 |
| 12 | FEdp | 0xB | 0x3 | 145 | 62 | 10 | 167 |
| No. | - | - | - | Espacio total para datos (Bytes) | Espacio total para Tag+Longitud de TLVs (Bytes) | Espacio total extra (Bytes) | Espacio total reservado en la tarjeta (Bytes) |
| 13 | - | - | - | 984 | 58 | 120 | 1162 |

La tabla siguiente demuestra los tamaños máximos permitidos de cada campo del fichero de datos personales FEdp de la tarjeta.

| Tabla 13 Lista de tamaños máximos de campos del FEdp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0x20 | Tamaños máximos de campos del FEdp |  |
| Longitud | 145 Bytes |  |  |
| Valor | Identificador | Tipo | Tamaño máximo (Bytes) |
| 1 | UserIdType | dUserIdType | 1 |
| 2 | UserId | dString | 13 |
| 3 | UserFirstName | dString | 15 |
| 4 | UserLastName | dString | 20 |
| 5 | UserBirthDate | dLongDate | 3 |
| 6 | UserBirthLocation | dString | 15 |
| 7 | UserVisualDisabilities | dUserVisualDisabilities | 1 |
| 8 | UserMotorDisabilities | dUserMotorDisabilities | 1 |
| 9 | UserAuditoryDisabilities | dUserAuditorylDisabilities | 1 |
| 10 | UserCognitiveDisabilities | dUserCognitiveDisabilities | 1 |
| 11 | UserResidenceAddress | dString | 15 |
| 12 | UserResidenceCity | dString | 10 |
| 13 | UserResidencePostCode | dString | 6 |
| 14 | UserResidenceCountry | dString | 10 |
| 15 | UserTelephoneNumber | entero | 4 |
| 16 | UserCompanyName | dString | 15 |
| 17 | UserCompanyCIF | dString | 13 |
| 18 | UserPayMethod | dPayMethod | 1 |

#### Escribir datos en la tarjeta

Todos los campos de todos los ficheros de la tarjeta deben tener el valor cero (0x00), salvo los siguientes:

- El parámetro CardNumber del FEdg tiene que tener el valor que le suministrará el comando correspondiente del módulo SAM / HSM (Ver documento [2] indicado en la sección 4).

- El parámetro TransportApplicationId del FEdg tiene que tener el valor del parámetro TranspApplId que suministra el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4.

- El parámetro TransportApplicationVr del FEdg tiene que tener el valor del parámetro TranspApplVr que suministra el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4.

- El parámetro OrderCode del FEdg tiene que tener el valor del parámetro OrderCodeData que suministra el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4.

- El parámetro CardOrderNumber del FEdg se calcula según la formula:

w=x+y−z

Donde:

w:	representa el CardOrderNumber.

x:	contiene el valor del parámetro CardOrderNumberInit suministrado por el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4.

y:	tiene el valor del contador de operaciones de pre-personalización realizadas por el SAM / HSM.

z:	tiene el valor (inicial) del contador de operaciones de la primera pre-personalización realizada dentro del pedido que se especifica en el parámetro OrderCodeData (Tabla 4).

Ejemplo:

El emisor solicita la pre-personalización de un lote de tarjetas, con las siguientes condiciones:

| Tabla 14 Ejemplo de pedido de pre-personalización |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xAD | Parámetros de pre-personalización |  |  |
| Longitud | 17 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Valor |
| 1 | OrderCodeData |  | dString | “ABC” |
| 2 | CardOrderNumberInit |  | entero | 150.00110 |
| 3 | CardQty |  | entero | 45.00010 |
| 4 | Producer |  | dCompany | 0216 |
| 5 | Issuer |  | dCompany | 0116 |
| 6 | TranspApplId |  | entero | 00000116 |
| 7 | TranspApplVr |  | entero | 010016 |

Y además el valor del contador de operaciones de antes de empezar con la pre-personalización del pedido “ABC” es 123.45610. El parámetro CardOrderNumber del FEdg de las dos primeras y últimas tarjetas del pedido OrderCodeData será:

| w | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| 150.001 | 150.001 | 123.456 | 123.456 |
| 150.002 | 150.001 | 123.457 | 123.456 |
| ………. | ………. | ………. | ………. |
| 194.999 | 150.001 | 168.454 | 123.456 |
| 195.000 | 150.001 | 168.455 | 123.456 |

Los valores de todos los parámetros se expresan en el sistema decimal.

- El parámetro ValidityIndex del FEvl tiene que tener el valor 0x0F (para indicar aplicación y todos los títulos en estado activo).

- El parámetro ValidityIndex del FEcs tiene que tener el valor 0x0F (para indicar aplicación y todos los títulos en estado activo).

Para implementar la escritura de datos en la tarjeta se utiliza el comando siguiente:

WriteData(FileNo,Offset,Length,Data)

Donde:

- FileNo: es el número del fichero.

- Offset: es la posición de inicio de escritura dentro del fichero.

- Length: es la cantidad de Bytes para escribir en el fichero.

- Data: es la información a escribir.

El último parámetro (Data) se compone de la información que hay que escribir en el fichero. Mas información sobre la estructura de cada fichero y la posición de cada campo se puede encontrar en el documento [3] indicado en la sección 4.

#### Crear ficheros back-up

Este tipo de fichero se creará en los casos donde se requiere guardar temporalmente datos y después del fin de la transacción, actualizar los ficheros normales. Estos ficheros se crean como los ficheros normales (tal y como se explica en sección 5.4.2-2). El número de fichero de back-up será igual con el número fichero normal. La tabla siguiente demuestra los ficheros back-up que se crean en la aplicación. Solo los primeros 8 ficheros normales (o sea los con número 0x00 – 0x07) en la aplicación pueden tener ficheros back-up.

| Tabla 15 Lista de ficheros back-up a crear para la aplicación de transportes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fichero | Número (Hex) | Encriptación (Hex) | Espacio para datos (Bytes) | Espacio para Tag+Longitud de TLVs (Bytes) | Espacio extra (Bytes) | Espacio reservado en tarjeta (Bytes) |
| 1 | FEdt1 | 0x0 | 0x3 | 121 | 52 | 10 | 141 |
| 2 | FEdt2 | 0x1 | 0x3 | 121 | 52 | 10 | 141 |
| 3 | FEdt3 | 0x2 | 0x3 | 121 | 52 | 10 | 141 |
| 4 | FEha1 | 0x3 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 5 | FEha2 | 0x4 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 6 | FEha3 | 0x5 | 0x3 | 120 | 12 | 10 | 132 |
| 7 | FErt | 0x6 | 0x3 | 004 | 12 | 10 | 016 |
| 8 | FEcs | 0x7 | 0x3 | 050 | 12 | 10 | 062 |

El comando que se usa es:

CreateBackupDataFile(FileNo,Com.Set.,AccessRights,FileSize)

#### Cambiar / introducir las claves asociadas a la aplicación

Con esta función se introducen las claves relacionadas con la aplicación de transportes. A cada clave va asociado un número de clave. La tabla siguiente representa un ejemplo de la información o las claves que tiene que entregar el emisor de las tarjetas al suministrador para que sea posible la realización del proceso de pre-personalización. Además, en la misma lista se define el número asociado con cada clave. En general esta información se entrega encriptada y protegida según el protocolo de seguridad predefinido en un módulo SAM o HSM.

| Tabla 16 Lista de claves de la aplicación de transportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Número (Hex) | Ejemplo de clave de 16 Bytes (Hex) |
| 1 | CardMasterKey | 0x0 | 0x 01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10 |
| 2 | AppMasterKey | 0x0 | 0x 34 67 19 B1 C7 45 E3 3E 54 23 98 45 23 98 AB 19 |
| 3 | PersonTransKey | 0x1 | 0x CA 8B A8 77 AB 36 54 31 2B D9 E8 A0 4A 6B 34 92 |
| 4 | ReadTransKey | 0x2 | 0x 98 45 23 98 AB 19 36 54 31 2B 8B A8 FF 6B 34 92 |
| 5 | ValidTransKey | 0x3 | 0x 45 67 89 B1 C7 45 E3 6B 34 92 54 32 10 8B A8 FA |
| 6 | ChargeTransKey | 0x4 | 0x 12 48 72 59 01 3B AD EC DE 6B 34 92 00 02 39 FC |
| 7 | InspectTransKey | 0x5 | 0x 12 4B 7C 9A 21 27 63 78 12 87 12 21 39 07 FF D0 |
| 9 | RFU | 0x6 | - |
| 10 | RFU | 0x7 | - |
| 11 | RFU | 0x8 | - |
| 12 | RFU | 0x9 | - |
| 13 | RFU | 0xA | - |
| 14 | RFU | 0xB | - |
| 15 | RFU | 0xC | - |
| 16 | RFU | 0xD | - |
| 17 | No autenticación requerida | 0xE | - |
| 18 | Acceso prohibido | 0xF | - |

La información relacionada a la generación de las claves diversificadas y su escritura en la tarjeta se encuentra en el documento [2] indicado en la sección 4.

La tabla siguiente presenta todos los ficheros en la aplicación de transportes y las claves que se necesitan según el tipo de acceso que se requiere.

| Tabla 17 Claves de accesos para la aplicación de transportes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre de fichero | Claves |  |  |  |
|  |  | Lectura | Escritura | Lectura y Escritura | Cambio de derechos de acceso |
| 1 | FEdg | ReadTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 2 | FEdp | PersonTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 3 | FEap | ReadTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 4 | FEdt1 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 5 | FEdt2 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 6 | FEdt3 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 7 | FEha1 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 8 | FEha2 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 9 | FEha3 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 10 | FErt | ReadTransKey | ReadTransKey | ReadTransKey | AppMasterKey |
| 11 | FEcs | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 12 | FEvl | ReadTransKey | InspectTransKey | InspectTransKey | AppMasterKey |

El comando que se usa es:

ChangeKey(KeyNo,Key)

#### Configurar la clave maestra de la aplicación

La última operación será definir la configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes (tabla siguiente). El parámetro KeySettings de configuración es de 1 Byte.

| Tabla 18 Configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Bit | Valor | Descripción |
| 1 | Bit 0 | 1 | El valor “1” indica que será posible cambiar la clave maestra de la aplicación |
| 2 | Bit 1 | 1 | El valor “1” indica que la clave maestra de la aplicación no se requiere para acceso a los ficheros de la aplicación |
| 3 | Bit 2 | 0 | El valor “0” indica que la clave maestra de la aplicación se necesita para crear / borrar un fichero |
| 4 | Bit 3 | 1 | El valor “1” indica que se permite cambiar la configuración de la clave maestra de la aplicación |
| 5 | Bit 4 | 0 | El valor “0000” indica que cualquiera de las claves se podrá cambiar (salvo la clave maestra de la aplicación que se define en Bit 0) |
| 6 | Bit 5 | 0 |  |
| 7 | Bit 6 | 0 |  |
| 8 | Bit 7 | 0 |  |

El comando que se usa es:

ChangeKeySettings(KeySettings)

## PRE-PERSONALIZACIÓN EXTERNA

La pre-personalización externa se refiere a la impresión de información en la superficie de la tarjeta.

### Datos impresos en la tarjeta

En la tarjeta figurará impresa la información que se presenta en la Figura 1 con la resolución mínima de impresión de 300 dpi (puntos por pulgada).

### Datos grabados en la tarjeta con “laser engraving”

Los siguientes datos se grabarán en la tarjeta utilizando una tecnología de “laser engraving”:

- El numero de serie del circuito integrado o chip DESFire que incorpora la tarjeta. Se graba en el sistema hexadecimal (abajo izquierda).

- El código de lote que se compone concatenando los parámetros OrderCodeData (tal y como se ha explicado en la sección 5.2.1) y CardOrderNumber (tal y como se ha calculado en la sección 5.4.2-3) añadiendo un guión entre ellos. La parte CardOrderNumber se graba en el sistema decimal (abajo derecha).

La grabación se realizará con tecnología LASER en el dorso (tal y como se presenta en Figura 1). La Figura 2 especifica las dimensiones o sea el espacio que ocupará el número de chip y el código de lote indicando claramente los lugares que se grabarán. El texto del número de chip será alineado por la izquierda, y del código del lote por la derecha. Los dos campos serán de una línea, de fuente ARIAL (negrita), de tamaño 8 y de color rojo. La última figura también indica el espacio que la tarjeta debe disponer para la foto.

Figura 1  Imágenes (cara y dorso) de tarjeta después de la pre-personalización externa.

04010203040506

A-00031843

Figura 2  Detalles sobre los datos a grabar (dorso) y el espacio a disponer para la foto (cara).