Señales acústicas y lumínicas en los equipos de validación

Versión 3.1

8/1/2018

| Archivo | Señales acústicas y lumínicas en los equipos de validación |
| --- | --- |
| Título | Señales acústicas y lumínicas en los equipos de validación |
| Versión | 3.1 |
| Autor |  |
| Revisado |  |
| Aprobado |  |

Control de Versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Creación del documento | 01/07/2016 |
| 2.0 | Actualizado fichero de configuración parámetros del tono <numSonidos cont="1"> <!-- Número de sonidos, pueden ser hasta N --> <!-- Unidades: intensidad en dB, frecuencia en hercios, periodo en milisegundos --> <definicionsonido idsonido="03" tipotono="01" periodo="200" intervalo="01" frecuencia="16" intensidad="25" numerotonos="01"> </numSonidos> | 21/09/2016 |
| 3.0 | Modificación del fichero F1, se han añadido secuencias para generar la melodía con secuencias de tonos basicos. La pausa es un tono de 0 dB | 14/11/2016 |
| 3.1 | Se corrige el nombre del nemónico/fichero: Se cambia TONO por TONOS. | 8/1/2018 |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

- Antecedentes

Desde el principio en el diseño de la aplicación de transportes estaba establecido que se mostrasen señales acústicas y lumínicas antes determinadas circunstancias al  presentarse una tarjeta de transporte en un  lector.Las señales acústicas y lumínicas realzan el mensaje y  proporcionan otro canal de comunicación redundante que puede ayudar a interpretar el mensaje a personas con algún tipo de discapacidad.

Además facilitan que sean visibles ciertas validaciones que de otra forma quedan enmascaradas en el conjunto de las mismas y que podrían ser en algunos casos un fraude realizado por los usuarios de forma encubierta, haciendo uso de perfiles que realmente no les corresponden.

La  implementación inicial  no ha sido homogénea en toda la Comunidad de Madrid y en algunos casos carecen bien de señal acústica o bien de la lumínica.

Desde este punto de partida se actualizan y mejoran las especificaciones en relación a los mensajes que se muestran en validación y  las señales acústicas y sonoras que llevan asociados para conseguir los siguientes objetivos:

- Homogeneidad en la red. Un mismo mensaje ante una misma situación independientemente del modo de transporte o del operador, lo que clarífica el mensaje que  recibe el usuario.

- Obligatoriedad de uso combinado de señales acústicas y lumínicas. Que refuerzan el mensaje  y ayudan a su compresión, en especial, a personas con algún tipo de discapacidad.

- Visibilidad de validaciones con perfiles altamente bonificados. Ayuda a la lucha contra el fraude.

Del fichero de parámetros asociados a la interfaz de usuario del aplicativo de validación (Resultado, tipo de operación, aviso acústico, aviso visual y mensaje de texto), en este documento desarrollaremos  y ampliaremos los relacionados a los avisos acústicos y visuales, para el resto de parámetros de la interfaz de usuario nos remitiremos al documento general.  De hecho se extraen estos parámetros a un nuevo fichero y  se establecen los tipos de señales en función del perfil del usuario.

Definición de los tonos acusticos y señales luminicas

- Aviso acustico

Definimos dos tonos uno con alta frecuencia  agudo y otro con baja frecuencia grave.

Periodo  de la señal base= 1T

Intervalo (IN)= múltiplos del periodo de forma mantenida

y Numero Tonos (NT). Nótese que en total de tonos se refiere a tonos de iguales características.

Nivel de intensidad de la señal será se fijará en 70db ± 5db

| Tipo de tono |  |
| --- | --- |
| Tono agudo (alta frecuencia) | 01 |
| Tono grave (baja frecuencia) | 02 |

Definición de la frecuencia

Se divide el espectro audible humano en 11 octavas cada octava es el doble de la anterior.

- Tonos graves (frecuencias bajas, correspondientes a las 4 primeras octavas, esto es, desde los 16 Hz a los 256 Hz).

- Tonos medios (frecuencias medias, correspondientes a las octavas quinta, sexta y séptima, esto es, de 256 Hz a 2 kHz).

- Tonos agudos (frecuencias altas, correspondientes a las tres últimas octavas, esto es, de 2 kHz hasta poco más de 16 kHz).

Se suele dividir el espectro audible en 11 secciones que denominamos octavas. El término de octava se toma de una escala musical. La octava es el intervalo entre dos sonidos que tienen una relación de frecuencias igual a 1:2 y que corresponde a ocho notas de una escala musical diatónica; o trece en una escala cromática.

- La primera y segunda octava (los tonos más graves, 16 - 64 Hz). No todas las personas son capaces de percibirlos, depende de la sensibilidad del oído de cada persona.

- La tercera y cuarta octava (tonos graves medios, 64 - 250 Hz).

- La Quinta, Sexta y Séptima octava (tonos medios, 250 Hz – 2.000 Hz). Contienen el tono fundamental y los primeros armónicos de la mayoría de las fuentes sonoras.

- La octava (tonos agudos, 2.000 Hz – 4.096 Hz). Comprende el margen en que el oído humano tiene mayor sensibilidad.

- La novena y décima octava (tonos agudos de frecuencia alta, 4.097 a 16.000 Hz). Corresponden a un chirrido desagradable y por ello no se utilizan para hacer música.

- La undécima octava (los tonos más agudos del espectro audible, 16.000 a 20.000 Hz). No todas las personas son capaces de percibirlos, depende de la sensibilidad del oído de cada persona.

Para los tonos graves se seleccionará una frecuencia perteneciente a la tercera o cuarta octava, es decir, una frecuencia en margen del espectro comprendido entre 64-250 hz.

Para los tonos agudos se seleccionara una frecuencia de la séptima octava.

Al menos se dejaran 3 octavas de diferencia entre los tonos graves y los agudos

Si la electrónica del terminal no permite fijar una frecuencia concreta se realizaran las asignaciones de los tonos experimentalmente seleccionándolos  dentro de la gama de los graves y de los agudos siempre que sean fácilmente distinguibles.

Se verificará la idoneidad de las frecuencias elegidas durante las pruebas, verificando que verdaderamente existe una diferenciación perceptible y se  ajustará el periodo de la señal por si el intervalo es demasiado corto o largo.

Ejemplos

Para representar visualmente los ejemplos asignaremos el color marrón al tono grave y el agudo al tono agudo.

Ejemplo 1. Tono agudo de periodo 1T y solo 1 tono.

Tipo de tono=01, Intervalo=01, Numero Tonos= 1

Ejemplo 2. Tono grave de periodo 2T y solo 1 tono.

Tipo de tono=02, Intervalo =02, Numero Tonos = 1

Ejemplo 3.Tono agudo de periodo 1T y 2 tonos.

Tipo de tono=01, Intervalo =01, Numero Tonos = 2

| Tipo de validación para la señalización |  |
| --- | --- |
| Validación correcta | 01 |
| Validación incorrecta | 02 |

| Aviso acústico |  |  |
| --- | --- | --- |
| descripción | tono | código |
| Tono validación incorrecta todos los perfiles Tipo validación= 02 | Tipo de tono=02, Intervalo =04, Numero Tonos = 1 | 01 |
| Tono validación correcta infantil Tipo validación= 01 | Tipo de tono=01, Intervalo =02, Numero Tonos = 1 | 02 |
| Tono validación correcta joven Tipo validación= 01 | Tipo de tono=01, Intervalo =01, Numero Tonos = 2 | 03 |
| Tono validación correcta tercera edad Tipo validación= 01 | Tipo de tono=02, Intervalo =01, Numero Tonos = 2 | 04 |
| Tono validación correcta resto de perfiles Tipo validación= 01 | Tipo de tono=01, Intervalo=01, Numero Tonos= 1 | 05 |

- Aviso Luminico

En cuanto a la señalización luminica asignamos el color verde   a las acciones correcta (validación completa), el color rojo a las acciones incorrectas (validación incompleta) y el color naranja al estado de advertencia, a situaciones en los que el personal del operador de transportes debe hacer una comprobación visual del perfil de usuario. Por otro lado se define si la señal se presenta fija y mantenida o intermitente.

| Color señal lumínica |  |
| --- | --- |
| Color Verde | 01 |
| Color Rojo | 02 |
| Color naranja ( para Metro Madrid en display verticales) | 03 |

| Modo presentación señal lumínica |  |
| --- | --- |
| Presentación Fija | 01 |
| Presentación intermitente | 02 |

| Aviso visual |  |  |
| --- | --- | --- |
| descripción | señal | código |
| Validación incorrecta todos los perfiles Tipo validación= 02 | Color Rojo =02, Presentación fija =01 En display verticales Metro Madrid Color Rojo =02, Presentación fija =01 | 01 |
| Validación correcta infantil Tipo validación= 01 | Color verde= 01, Presentación intermitente =02 En display verticales Metro Madrid Color Naranja =03, Presentación fija =01 | 02 |
| Tono validación correcta joven Tipo validación= 01 | Color verde= 01, Presentación fija =01 En display verticales Metro Madrid Color verde= 01, Presentación fija =01 | 03 |
| Tono validación correcta tercera edad Tipo validación= 01 | Color verde= 01, Presentación fija =01 En display verticales Metro Madrid Color Naranja =03, Presentación fija =01 | 04 |
| Tono validación correcta resto de perfiles Tipo validación= 01 | Color verde= 01, Presentación fija =01 En display verticales Metro Madrid Color verde= 01, Presentación fija =01 | 05 |

La aplicación de validación contempla dos bloques de resultados; los relacionados con una validación completa  y los que no, pero no se  realizaban hasta la fecha diferenciación en las señales acústicas/visuales por  el tipo de perfil. A partir de ahora sí que se mostraran avisos diferenciados.

El nuevo fichero xml de avisos 3 bloques:

- Bloque 1 (transacciones incorrectas): Para cualquier transacción incorrecta y es independiente del perfil es la misma para todos los perfiles.

- Bloque 2 (transacciones correctas perfiles por defecto): Una configuración por defecto para cualquier perfil que no se encuentre especificado implícitamente en el bloque 3.

- Bloque 3 (transacciones correctas perfiles identificados que por su naturaleza especialmente bonificada requieren unos avisos concretos): Se distinguirán especialmente los usuarios con perfil infantil, joven y tercera edad.

El nemónico del fichero será TONOS y el TLV se designará con F1 su xml es el que se describe

<Informacion_Parametros_acustico_luminico TipoTLV="F1h" VersionTLV="1.1" VersionContenido="2.0" fecha="2016-10-31T12:36:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="F1h_TONOS_v1.1.xsd">

<!--  Definicion validacion_correcta -->

<default>

<validacion_correcta idsecuenciasonido="05" idvisual="05"/>  <!--  Valor por defecto de validacion_correcta -->

</default>

<!--  Definicion validacion_incorrecta -->

<validacion_incorrecta idsecuenciasonido="01" idvisual="01"/> <!--  Aplica en todos los casos -->

<numProfile cont="3"> 	<!--  N de perfiles que se incluyen, pueden ser hasta N -->

<profile cprofile="03h" dprofile="Joven" pprofile="01h"> <!-- cprofile: perfiles, dprofile: descripcion perfiles, pprofile: propietario perfiles-->

<validacion_correcta idsecuenciasonido="03" idvisual="03"/>

</profile>

<profile cprofile="04h" dprofile="Infantil" pprofile="01h"> <!-- cprofile: perfiles, dprofile: descripcion perfiles, pprofile: propietario perfiles-->

<validacion_correcta idsecuenciasonido="02" idvisual="02"/>

</profile>

<profile cprofile="02h" dprofile="Tercera edad" pprofile="01h"> <!-- cprofile: perfiles, dprofile: descripcion perfiles, pprofile: propietario perfiles-->

<validacion_correcta idsecuenciasonido="04" idvisual="04"/>

</profile>

</numProfile>

<numSonidos>

<!--  Contiene los tonos basicos y las secuencias de sonido -->

<!--  Unidades:  intensidad en dB,

frecuencia en hercios,

periodo en milisegundos,

intervalo es la duracion milisegundos

tipotono="02" grave, "01" agudo -->

<definicionsonido idsonido="01" tipotono="01" periodo="0.6" intervalo="100" frecuencia="1500" intensidad="40"/> <!-- tono base error -->

<definicionsonido idsonido="02" tipotono="01" periodo="1" intervalo="100" frecuencia="1000" intensidad="40"/> <!-- tono base infantil 2 -->

<definicionsonido idsonido="03" tipotono="01" periodo="1" intervalo="250" frecuencia="1000" intensidad="40"/> <!-- tono base joven -->

<definicionsonido idsonido="05" tipotono="01" periodo="1" intervalo="250" frecuencia="1000" intensidad="40"/> <!-- tono base correcto - por defecto -->

<definicionsonido idsonido="04" tipotono="01" periodo="1" intervalo="500" frecuencia="1000" intensidad="40"/> <!-- tono base tercera edad e infantil 1 -->

<definicionsonido idsonido="06" tipotono="01" periodo="1" intervalo="100" frecuencia="1000" intensidad="0"/> <!-- pausa 1-->

<definicionsonido idsonido="07" tipotono="01" periodo="1" intervalo="250" frecuencia="1000" intensidad="0"/> <!-- pausa 2-->

<secuenciaDeTonos idsecuenciasonido="01"> <!-- validacion Incorrecta -->

<tono idsonido="01"/>

<tono idsonido="06"/> 	<!-- pausa 1 -->

<tono idsonido="01"/>

<tono idsonido="06"/>	<!-- pausa 1 -->

<tono idsonido="01"/>

<tono idsonido="06"/>	<!-- pausa 1 -->

<tono idsonido="01"/>

<tono idsonido="06"/>	<!-- pausa 1 -->

</secuenciaDeTonos>

<secuenciaDeTonos idsecuenciasonido="02"> <!-- infantil -->

<tono idsonido="04"/>

<tono idsonido="06"/>	<!-- pausa 1 -->

<tono idsonido="02"/>

</secuenciaDeTonos>

<secuenciaDeTonos idsecuenciasonido="03"> <!-- joven -->

<tono idsonido="03"/>

<tono idsonido="07"/>	<!-- pausa 2 -->

<tono idsonido="03"/>

</secuenciaDeTonos>

<secuenciaDeTonos idsecuenciasonido="04"> <!-- tercera edad -->

<tono idsonido="04"/>

<tono idsonido="06"/>	<!-- pausa 1 -->

<tono idsonido="04"/>

</secuenciaDeTonos>

<secuenciaDeTonos idsecuenciasonido="05"> <!-- para cualquier otro perfil -->

<tono idsonido="05"/>

</secuenciaDeTonos>

</numSonidos>

<numVisuales>

<!--  N definiciones de aisos luminosos  -->

<!--  Color: 01-Verde, 02-Rojo, 03-Ambar , Tiempo de aviso en milisegundo -->

<definicionvisual idvisual="01" color="02" presentacion="01" tiempoaviso="4000"/>

<definicionvisual idvisual="02" color="03" presentacion="01" tiempoaviso="4000"/>

<definicionvisual idvisual="03" color="03" presentacion="01" tiempoaviso="4000"/>

<definicionvisual idvisual="04" color="03" presentacion="01" tiempoaviso="4000"/>

<definicionvisual idvisual="05" color="01" presentacion="01" tiempoaviso="4000"/>

</numVisuales>

</Informacion_Parametros_acustico_luminico>

El xsd corresponde con

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- edited with XML Spy v4.4 U (http://www.xmlspy.com) by Luis (Luis) -->

<!--W3C Schema generated by XML Spy v4.4 U (http://www.xmlspy.com)-->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">

<xs:element name="Informacion_Parametros_acustico_luminico">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="default"/>

<xs:element ref="validacion_incorrecta"/>

<xs:element ref="numProfile"/>

<xs:element ref="numSonidos"/>

<xs:element ref="numVisuales"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="TipoTLV" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="VersionTLV" type="xs:decimal" use="required"/>

<xs:attribute name="VersionContenido" type="xs:decimal" use="required"/>

<xs:attribute name="fecha" type="xs:dateTime" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="default">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="validacion_correcta"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="definicionsonido">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="idsonido" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="01"/>

<xs:enumeration value="02"/>

<xs:enumeration value="03"/>

<xs:enumeration value="04"/>

<xs:enumeration value="05"/>

<xs:enumeration value="06"/>

<xs:enumeration value="07"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="tipotono" type="xs:byte" use="required"/>

<xs:attribute name="periodo" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="0.6"/>

<xs:enumeration value="1"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="intervalo" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="100"/>

<xs:enumeration value="250"/>

<xs:enumeration value="500"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="frecuencia" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="1000"/>

<xs:enumeration value="1500"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="intensidad" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="0"/>

<xs:enumeration value="40"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="definicionvisual">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="idvisual" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="01"/>

<xs:enumeration value="02"/>

<xs:enumeration value="03"/>

<xs:enumeration value="04"/>

<xs:enumeration value="05"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="color" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="01"/>

<xs:enumeration value="02"/>

<xs:enumeration value="03"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="presentacion" type="xs:byte" use="required"/>

<xs:attribute name="tiempoaviso" type="xs:short" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="numProfile">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="profile" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="cont" type="xs:byte" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="numSonidos">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="definicionsonido" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element ref="secuenciaDeTonos" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="numVisuales">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="definicionvisual" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="profile">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="validacion_correcta"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="cprofile" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="02h"/>

<xs:enumeration value="03h"/>

<xs:enumeration value="04h"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="dprofile" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="pprofile" type="xs:string" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="secuenciaDeTonos">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element ref="tono" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="idsecuenciasonido" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="01"/>

<xs:enumeration value="02"/>

<xs:enumeration value="03"/>

<xs:enumeration value="04"/>

<xs:enumeration value="05"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="tono">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="idsonido" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="01"/>

<xs:enumeration value="02"/>

<xs:enumeration value="03"/>

<xs:enumeration value="04"/>

<xs:enumeration value="05"/>

<xs:enumeration value="06"/>

<xs:enumeration value="07"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="validacion_correcta">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="idsecuenciasonido" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="02"/>

<xs:enumeration value="03"/>

<xs:enumeration value="04"/>

<xs:enumeration value="05"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="idvisual" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

<xs:enumeration value="02"/>

<xs:enumeration value="03"/>

<xs:enumeration value="04"/>

<xs:enumeration value="05"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="validacion_incorrecta">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="idsecuenciasonido" type="xs:byte" use="required"/>

<xs:attribute name="idvisual" type="xs:byte" use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>