7

Análisis de Funciones de la TMI 2

CTM05P01-NT59V0.1  14/02/2006

BiT

Billética Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	CONTROL DE VERSIONES	5

2.	LISTA DE DISTRIBUCIÓN	6

3.	INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	7

4.	TÉRMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS.	8

4.1.	CONCEPTOS GENERALES Y SIGLAS.	8

4.2.	CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA TARJETA INTELIGENTE.	9

4.3.	PRODUCTOS TARIFARIOS, TÍTULOS, SOPORTE.	10

4.4.	MODELO DE ROLES.	11

5.	INTRODUCCIÓN	14

6.	INTRODUCCIÓN EN LA TARJETA TMI 2	15

6.1.	HARDWARE	15

6.2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE DATOS DE LA TMI 2	15

7.	ANALISIS DE FICHEROS DE LA TMI 2	17

7.1.	Fichero de datos generales FEdg	18

7.2.	Fichero de datos personales FEdp	19

7.3.	Fichero de activación y perfiles	21

7.4.	Fichero de datos de título FEdt	23

7.5.	Fichero histórico de accesos FEha	27

7.6.	Fichero de registro de transacciones FErt	31

7.7.	Fichero de consumo FEcs	32

7.8.	Fichero de validez FEvl	34

8.	OPERACIÓN DE VALIDACIÓN	35

8.1.	Configuración	35

8.1.1.	Lista de tarifas y perfiles de título	35

8.1.2.	Lista negra simple de tarjetas	35

8.1.3.	Lista negra de rangos de tarjetas	36

8.1.4.	Lista de aplicaciones y versiones admitidas	36

8.1.5.	Lista de parámetros asociados al interfaz del usuario	36

8.1.6.	Lista de parámetros de funcionalidad	36

8.1.7.	Lista de datos de servicio gratuito (si aplica)	37

8.1.8.	Actualización de tiempo (fecha-hora)	38

8.2.	Registro de datos de validación	38

8.3.	Ejecución de la aplicación de validación	44

Lista de tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

Tabla 2  Lista de distribución	6

Tabla 3  Información de documentación	7

Tabla 4  Fichero de datos generales FEdg	18

Tabla 5  Fichero de datos personales	19

Tabla 6  Fichero de activación y perfiles	21

Tabla 7  Fichero de datos de título	23

Tabla 8  Fichero histórico de acceso	27

Tabla 9  Fichero histórico de acceso	31

Tabla 10  Fichero de consumo	32

Tabla 11  Fichero de validez	34

Tabla 12  Parámetros de funcionalidad del validador	36

Tabla 13  Parámetros de funcionalidad del validador	37

Tabla 14  Registro de datos de validación	38

Tabla 15  Posibles resultados de validación	39

# CONTROL DE VERSIONES

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 14/02/2006 | - Creación del documento. |

# LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 0.10 | 17/02/2006 | Entregado a Maria Del Amor León, Luís Criado, Andrés Correa, y Antonio Rubio (CRTM). |

# INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

| Tabla 3 Información de documentación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Ioannis Douratsos |  |  |

# TÉRMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS.

## CONCEPTOS GENERALES Y SIGLAS.

| Sistema de Billetaje | Solución técnica para el pago en el transporte público, incluyendo la distribución, venta y recarga de títulos de transporte y su soporte, los procedimientos de validación y acceso a los servicios de transporte, los procedimientos de inspección, la descarga, transmisión y proceso de datos, etc. |
| --- | --- |
| Proyecto BiT Madrid | Proyecto general de evolución del actual sistema de billetaje de Madrid basado en billetes magnéticos a un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes. |
| Sube-T | Proyecto de desarrollo tecnológico para la creación de un sistema operativo y una aplicación de transportes universal que será utilizada en las tarjetas y lectores del proyecto BiT. |
| Escenario final | Sistema de billetaje, estructura tarifaria y esquema organizativo al que se pretende llegar con el proyecto BiT, donde se prevé conseguir todos los beneficios identificados en este proyecto. |
| Escenario intermedio | Implantación parcial del escenario final, que sólo contempla algunos usuarios y/o algunos títulos, y/o algunas funciones del sistema, y/o algunos modos o empresas operadoras de transporte y/o algunas zonas. |
| Escenario-objetivo 2006 | Primer escenario intermedio en el que se pondrán en uso regular en Madrid títulos de transporte soportados con tarjetas inteligentes. |
| CRTM | Consorcio Regional de Transportes de Madrid. |
| BiT | Billética inteligente para el Transporte de Madrid. Siglas utilizadas para denominar al proyecto de evolución del actual sistema de billetaje de Madrid basado en billetes magnéticos a un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes. |
| TAM | Actual Tarjeta Identificativa del Abono Mensual. |
| TAA | Actual Tarjeta Identificativa del Abono Anual. |
| AT | Aplicación de Transportes. |
| UTF-8 | Formato de transformación Unicode de 8 bits (8 bit Unicode Transformation Format). |
| ASCII | Estándar Americano de Código de Intercambio de Información (American Standard Code for Information Interchange). |
| TLV | Estructura de campos de datos basada en Etiqueta, Longitud, Valor (Tag, Length, Value). |
| SAM | Módulo para acceso con seguridad (Security Access Module). |
| DES / 3DES | Algoritmos públicos de encriptación / desencriptación de datos (Data Encryption Standard). |
| PIN | Número Personal de Identificación (Personal Identification Number). |
| RFU | Reservado para uso futuro (Reserved For Future Use) |

## CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA TARJETA INTELIGENTE.

| Tarjeta inteligente | Tarjeta que contiene un circuito integrado capaz de almacenar, procesar e intercambiar datos de forma segura con un equipo externo, como un validador. Utilizaremos el término Tarjeta Inteligente de forma general para referirnos tanto a tarjetas cuyo chip es un microcontrolador, como a tarjetas de memoria o de lógica cableada (ASIC) reutilizables (recargables y fabricadas para durar varios años). |
| --- | --- |
| Tarjeta inteligente de doble interfaz | Tarjeta inteligente con formato ISO/IEC 7816, cuyo circuito integrado es un microcontrolador securizado con dos interfaces de comunicaciones, uno con contactos según ISO/IEC 7816, y otro sin contactos según ISO/IEC 14443. |
| Billete sin contactos | Billete que contiene un circuito integrado capaz de almacenar e intercambiar datos con un equipo externo a través de un interfaz de radio-frecuencia ISO14443, desechables, recargables un número limitado de veces o nunca, y más baratos, menos robustos y menos seguros que las tarjetas inteligentes. |
| Tarjeta TMI 1 | Tarjeta de Memoria Inteligente. Tarjeta inteligente sin contactos que utiliza la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto TIBC IV para tarjetas de memoria organizada en ficheros. |
| Tarjeta TMI 2 | Tarjeta de Memoria Inteligente. Tarjeta inteligente sin contactos que utiliza la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto Sube-T para tarjetas de memoria organizada en ficheros. |
| Tarjeta Sube-T | Tarjeta inteligente de doble interfaz que utiliza el sistema operativo y la aplicación de transportes avanzada desarrollada en el proyecto Sube-T para este tipo de tarjetas. |
| Billete Sube-T | Billete sin contactos (BSC) que utiliza la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto Sube-T para este tipo de soportes, recargable un número limitado de veces. |
| Validador / cancelador Sube-T | Validador/cancelador que acepta tarjetas TMI 1 y 2, tarjetas Sube-T y billetes Sube-T. |

## PRODUCTOS TARIFARIOS, TÍTULOS, SOPORTE.

| Producto tarifario | Producto comercial cuya especificación determina las condiciones de acceso (dónde, cuándo, quién y a qué precio) a uno o varios servicios de transporte. P. ej. un Abono de Transportes. |
| --- | --- |
| Contrato del producto tarifario | Acuerdo entre el usuario (cliente) y la entidad que posee el rol de EMISOR DEL PRODUCTO que determina los derechos y obligaciones de ambas partes en relación con un producto tarifario determinado. |
| Producto tarifario multimodal (común) | Un producto tarifario emitido por el CRTM, cuya especificación permite al usuario acceder a uno o varios servicios de transporte de diferentes operadores de transporte en base a precios y reglas de uso diferenciadas. |
| Título | Prueba física o virtual de un contrato que permite al usuario (cliente) el uso de los servicios de un operador de transporte. P. ej. los datos y fotografía impresos en una TAM y los datos válidos grabados en la banda magnética del cupón correspondiente. |
| Soporte | Soporte físico de un título. P. ej. un billete Edmonson, o una tarjeta inteligente. El proyecto BiT contempla los siguientes tipos de soportes: tarjetas TMI, tarjetas Sube-T, billetes Sube-T y tarjetas emitidas por terceros (entidades bancarias u otras) que incluyen una aplicación de transportes compatible con Sube-T. |
| Producto (paquete) Comercial | Conjunto formado por el soporte y uno o varios títulos de uno o varios productos tarifarios que se comercializan como un paquete. Generalmente, un producto comercial incluye un único producto tarifario (por ejemplo, el billete MetroBús, o el Abono Mensual Joven A), pero en el caso de la tarjeta BiT podrían incluir varios (por ejemplo una Madrid Card y un billete turístico). |
| Operación de acceso | Transacción realizada con un título para acceder a los servicios de transporte. |
| Cancelación | Operación de acceso en la que el cancelador/validador detrae valor (viajes o euros equivalentes) de un título (multiviaje o monedero de transportes). |
| Validación | Operación de acceso en la que el cancelador/validador comprueba la validez de un Abono. |
| Operación de recarga | Transacción realizada con un título para renovarlo o añadirle valor. |
| Abono | Título individual, normalmente personal, que permite el acceso a los servicios de transporte durante un período determinado de tiempo |
| Producto tarifario/Título individual | Producto tarifario/Título que otorga el derecho de acceso al servicio de transporte únicamente a su titular. |
| Producto tarifario/Título personal | Producto tarifario/Título individual intransferible, cuyo titular es un usuario (persona física) concreta, a la que normalmente se asocia un perfil de usuario determinado. |
| Ciclo de vida de un producto tarifario | - Definición y Lanzamiento. - Utilización. Información al usuario. - Desaparición (retirada) del producto. |
| Ciclo de vida de un título+soporte. | - Fabricación, inicialización y personalización. - Distribución, venta y recarga. - Utilización por parte de los usuarios en cada servicio de transporte: Validación, Inspección, Información de saldo. - Fin de vida. - Casos especiales: Devoluciones, Extravíos y robos, Cambio de tarifas, Cambio de perfil de usuario, Cambio de zona, Desaparición del producto tarifario, Título defectuoso, Fallo en el sistema de recarga o validación. |

## MODELO DE ROLES.

En este modelo utilizamos dos conceptos importantes, el concepto de rol y el concepto de actor.

Un rol es un conjunto indivisible de responsabilidades frente a los otros roles del modelo. Por ejemplo, el rol denominado “PROVEEDOR DE TRANSPORTE PUBLICO” se define como el responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de suministrar servicios de transporte público a un CLIENTE, previa presentación por parte de éste, del título que le acredita para el uso de dichos servicios.

Un actor es una entidad jurídica (o física en el caso del cliente); por ejemplo, un Operador de transporte, o la Autoridad Organizadora (CRTM).

Un actor puede asumir varios roles, así, en el caso de la Autoridad Organizadora del transporte de Madrid, el CRTM, tiene el rol de REGULADOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS MULTIMODALES, de REGISTRADOR, y otros.

Excepcionalmente, el término “usuario” es utilizado en el modelo para definir tanto un actor como un rol; así, un usuario (persona física) tiene el rol de USUARIO. Con el fin de distinguir entre actores y roles, utilizaremos letras mayúsculas para denominar a los roles.

| ROLES (y otros conceptos) |  | DEFINICIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | USUARIO | El rol que se corresponde con un usuario, cliente de los servicios de transporte. |
|  | Usuario (cliente) | Persona acreditada para utilizar los servicios de un determinado Operador de transporte previa presentación de un título admitido por dicho operador. |
|  | Operador de transporte | Entidad jurídica que suministra infraestructuras, vehículos y/o servicios de transporte en la red de transporte de Madrid en el marco de una concesión. (Excepcionalmente, una misma entidad jurídica, operador, puede tener más de una concesión). |
|  | Concesión | Contrato mediante el cual el CRTM (Consorcio de Transportes) concede la explotación de una o varias líneas de la red de transporte a un operador de transporte. |
| 2 | EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS | Responsable ante el usuario (cliente) de ofrecer un servicio de transporte de acuerdo con las condiciones del contrato de un producto tarifario. |
| 3 | REGULADOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS | Responsable de la definición de las tarifas y reglas de uso de la red de transporte. (Las tarifas y reglas de uso suelen establecerse en los contratos de concesión.). |
|  | Reglas de uso | Reglas determinadas por el REGULADOR PRODUCTOS TARIFARIOS con el fin de definir el período de tiempo, área geográfica y otras restricciones (tipo de usuario..) que condicionan la validez de un determinado producto tarifario en una red de transporte específica. |
|  | Red de transporte | Conjunto de infraestructuras, vehículos y servicios de transporte suministrados por un operador de transporte o un grupo de operadores dentro de un área geográfica definida. |
|  | Consorcio de Transportes (Autoridad Organizadora) | Entidad responsable de la definición de la política de transporte y responsable del soporte financiero de la red de transporte de la Comunidad de Madrid. |
| 4 | OPERADOR DE TRANSPORTE PUBLICO | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de suministrar servicios de transporte público a un USUARIO, previa presentación por parte de éste, del título que le acredita para el uso de dichos servicios. |
| 5 | AGENTE RECOLECTOR DE DATOS | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de obtener y transferir los datos relacionados con las ventas y / o utilización de los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
| 6 | EMISOR DE LA APLICACION | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de suministrar al USUARIO una aplicación (en la tarjeta) que le permitirá utilizar los PRODUCTOS TARIFARIOS de dicho EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS según los términos especificados en el contrato del producto tarifario. |
|  | Aplicación | Una estructura de ficheros, directorios, software y procesos de seguridad cargados en una tarjeta inteligente y en un terminal para realizar una función particular. |
| 7 | EMISOR DE TARJETAS | Responsable de la tarjeta inteligente ante el usuario (cliente). |
| 8 | GESTOR DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA | Responsable, ante un EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS determinado, de la seguridad del sistema de billetaje en el cual se venden y/o utilizan los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
|  | Seguridad del sistema | Capacidad del sistema para protegerse ante falsificaciones, accesos no autorizados o errores críticos. |
| 9 | GESTOR DEL SISTEMA DE BILLETAJE | Responsable, ante un EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS determinado, de la operación del sistema de billetaje en el cual se venden y/o utilizan los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
| 10 | PROVEEDOR DE ATENCIÓN AL USUARIO | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de ofrecer asistencia al USUARIO en relación con los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
| 11 | AGENTE GENERADOR DE INFORMES | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de generar informes con datos sobre la adquisición de contratos de productos tarifarios y la utilización de dichos contratos en un período de tiempo determinado. Estos informes son necesarios para la liquidación a operadores de transporte. |
| 12 | VENDEDOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS (EXPENDEDOR) | Responsable de hacer disponible al USUARIO los productos tarifarios. |
| 13 | REGISTRADOR | Responsable, ante un EMISOR PRODUCTOS TARIFARIOS determinado, de emitir códigos únicos de registro para los actores, componentes y eventos en un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes en el cual se utilizan los productos tarifarios de dicho EMISOR PRODUCTOS TARIFARIOS. |

Figura 1  Diagrama esquemático mostrando las relaciones entre los principales conceptos utilizados en el modelo de roles.

Producto   tarifario

artículo comercializado

Precio y reglas de uso

Red de transporte

determinan

es un

Contrato del producto tarifario

CLIENTE

está sujeto a

basado en

Reglas comerciales

aplican a

REGULADOR DEL PRODUCTO

define

puede definir

EMISOR DEL PRODUCTO

comercializa

es legalmente responsable ante

está sujeto a

puede definir

puede utilizar

Autoridad Organizadora

título

Operador de transporte

acepta

basado en

Adquiere

Específicas de una

suministra

Define la política y financia

Podría definir y financiar

suministra servicios de transporte

# INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo analizar la estructura de ficheros y campos incluidos en la tarjeta TMI 2 y describir su uso durante la operación de validación.

# INTRODUCCIÓN EN LA TARJETA TMI 2

## HARDWARE

La tarjeta TMI 2 incorpora un chip de PHILIPS (Mifare DESFire) que fundamentalmente es una memoria con una determinada aplicación diseñada por el propio fabricante, permite varios tipos de funciones desde las más sencillas como la lectura de datos, hasta las más sofisticadas como la encriptación de información con el algoritmo 3DES, y no admite modificaciones.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE DATOS DE LA TMI 2

La tarjeta contiene en su memoria un conjunto de ficheros que le permitirá participar en las operaciones asociadas al transporte público. Existen los siguientes tipos de ficheros en la TMI 2, según los datos que archivan:

- Fichero de datos generales FEdg.

- Fichero de datos personales FEdp del usuario.

- Fichero de activación y perfiles FEap.

- Ficheros de datos relacionados con los títulos FEdt.

- Ficheros históricos de accesos con los títulos FEha.

- Fichero de registro de transacciones FErt.

- Fichero de validez de la aplicación y de títulos para inspección FEvl.

- Fichero de consumo FEcs.

El objetivo de la generación de varios ficheros (o agrupación de parametros del mismo tipo) es controlar el acceso a los datos con distintas necesidades de seguridad. Por ejemplo un validador no debe tener acceso de escritura en los ficheros de los datos relacionados con los títulos.

La tarjeta incluye los siguientes ficheros:

- Fichero Maestro [FMtj] que es único, obligatorio y representa la raíz de la estructura de ficheros.

- Fichero Dedicado [FDat] que contiene la aplicación que se usará para el transporte para todos los tipos de transacciónes.

- Fichero Elemental [FEdg] de datos generales de la aplicación.

- Fichero Elemental [FEdp] de datos personales del usuario.

- Fichero Elemental [FEap] de datos de activación y perfiles.

- Fichero elemental [FEdt] de datos del título de transporte (se permiten hasta tres títulos).

- Fichero elemental [FEha] de datos históricos de accesos (se permiten hasta tres).

- Fichero elemental [FErt] de registro de transacciones.

- Fichero elemental [FEcs] de consumo.

- Fichero elemental [FEvl] de validez de aplicación y títulos.

Figura 2  Estructura de ficheros en la tarjeta.

# ANALISIS DE FICHEROS DE LA TMI 2

Esta sección describe los ficheros con los datos correspondientes en la tarjeta TMI 2. No se analiza el formato de cada campo y fichero sino se presentan los parámetros incluidos y se describe su significado y usos. En general, la tarjeta dispone solo de una memoria que puede permitir la generación de determinadas cantidades de aplicaciones y ficheros. Dado que en el caso actual, la estructura de los ficheros y datos (6.2) es común para todas las operaciones relacionadas con el transporte (validación, inspección, compra de títulos etc.), cada vez que se refiere a dicha aplicación se implementará el término Aplicación de Transportes de la TMI 2.

## Fichero de datos generales FEdg

Este fichero está relacionado con la información general sobre la Aplicación de Transportes TMI 2.

Permiso de escritura: terminal de venta de tarjetas (o de personalización).

Permiso de lectura: terminales de validación, inspección, venta de títulos y venta de tarjetas.

| Tabla 4 Fichero de datos generales FEdg |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Descripción |
| 1 | CardNumber | Número único de la tarjeta elegido por el emisor. |
| 2 | ControlDigit | Número (0 – 9) que se utiliza para acelerar el proceso de búsqueda de la tarjeta en las listas negras. Finalmente no se usará en la primera versión de la aplicación de transportes. |
| 3 | TransportApplicationId | Identificador de la aplicación de transportes. Es un código único y tiene el valor 000001. |
| 4 | TransportApplicationVr | Versión de la aplicación de transportes. Tiene la codificación número1.número2, y para la primera versión de la aplicación de transportes tendrá el valor 1.0. |
| 5 | TransportApplicationStartDate | Fecha de inicio de validez de la aplicación. Si un usuario presenta una tarjeta en cualquier lector para realizar una transacción (de validación, inspección o compra de títulos) antes de esta fecha, no se permitirá la operación. |
| 6 | TransportApplicationEndDate | Fecha de fin de validez de la aplicación. Si un usuario presenta una tarjeta en cualquier lector para realizar una transacción (de validación, inspección o compra de títulos) después de esta fecha, no se permitirá la operación. |
| 7 | OrderCode | Código que representa el pedido y se define por el emisor de tarjetas. Puede tener desde una hasta tres letras (caracteres). Si tiene menos que tres letras, los bytes sin datos se ocuparán por en carácter que representa el espacio. |
| 8 | CardOrderNumber | Número de orden de tarjeta dentro del pedido para su adquisición por el emisor. El rango del número de orden dentro de un pedido es de (224–1) o sea 16.777.215 tarjetas. El número de lote se compone por la concatenación de los campos código de pedido y el número de orden. Así, por ejemplo el lote del pedido ABC de 150.000 tarjetas quedaría: [ABC-00000001] para la primera tarjeta y [ABC-00150000] para la última. |
| 9 | KeyVersion | La versión de las claves que están guardadas en la tarjeta. La primera versión será la versión 1. |

## Fichero de datos personales FEdp

Este fichero contiene campos asociados con los datos personales del usuario de la tarjeta.

Permiso de escritura: terminal de venta de tarjetas.

Permiso de lectura: terminal de venta de tarjetas y otros terminales pendientes a definir (dado que por razones de protección de datos personales, existe la posibilidad que no se permita la lectura del fichero FEdp durante las operaciones de validación, inspección y / o compra de títulos).

| Tabla 5 Fichero de datos personales |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Descripción |
| 1 | UserIdType | Tipo de identificador de usuario. Indica que tipo de documentación adicional (ninguno, documento nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, tarjeta de recidente etc.) hay que presentar para la correcta identificación del usuario. |
| 2 | UserId | El identificador del usuario. Indica el código del documento necesario a presentar (por ejemplo el número de carné de identidad, de pasaporte etc.) |
| 3 | UserFirstName | Nombre(s) del usuario. Dado que el espacio disponible es determinado, no se almacena la parte que no cabe. |
| 4 | UserLastName | Apellido(s) del usuario. Dado que el espacio disponible es determinado, no se almacena la parte que no cabe. |
| 5 | UserBirthDate | Fecha de nacimiento del usuario. |
| 6 | UserBirthLocation | Lugar de nacimiento del usuario. Dado que el espacio disponible es determinado, no se almacena la parte que no cabe. |
| 7 | UserVisualDisabilities | Minusvalía visual. Indica si el usuario tiene algún tipo de minusvalía visual. |
| 8 | UserMotorDisabilities | Minusvalía motriz. Indica si el usuario tiene algún tipo de minusvalía motriz. |
| 9 | UserAuditoryDisabilities | Minusvalía auditiva. Indica si el usuario tiene algún tipo de minusvalía auditiva. |
| 10 | UserCognitiveDisabilities | Minusvalía psíquica. Indica si el usuario tiene algún tipo de minusvalía psíquica. |
| 11 | UserResidenceAddress | La dirección donde reside el usuario. Dado que el espacio disponible es determinado, no se almacena la parte que no cabe. |
| 12 | UserResidenceCity | La ciudad en la que reside el usuario. Dado que el espacio disponible es determinado, no se almacena la parte que no cabe. |
| 13 | UserResidencePostCode | El código postal de la ciudad en la que reside el usuario. |
| 14 | UserResidenceCountry | El país en el que reside el usuario. Dado que el espacio disponible es determinado, no se almacena la parte que no cabe. |
| 15 | UserTelephoneNumber | El número de teléfono del usuario. |
| 16 | UserCompanyName | Nombre de la empresa a la que trabaja el usuario. |
| 17 | UserCompanyCIF | El CIF de la empresa a la que trabaja. |
| 18 | UserPayMethod | Indica los modos permitidos que tiene el usuario para pagar. Se puede usar durante la compra de título para definir el tipo de pago que admitirá el terminal de venta de títulos automático o de taquilla. |

## Fichero de activación y perfiles

Este fichero se utiliza:

- Para activar la aplicación de transportes y los tres títulos posibles de cargar en la tarjeta. Con este fichero, se puede (si así se desea) entregar la tarjeta al usuario (por ejemplo por correo) en estado no activo. A continuación, el usuario puede activarla pasando por un punto de venta de tarjetas para que se la activen. Esta función permitirá controlar los casos donde tarjetas enviadas (por ejemplo por correo) no llegan a su destinatario porqué se extravían o se roban. Este tipo de operación es opcional y se decide por el emisor de la tarjeta.

- Además se utiliza para almacenar los perfiles de la tarjeta. Se podrán almacenar hasta cinco perfiles distintos con los datos asociados a ellos (periodo de validez y emisor del perfil). Cada perfil tendrá un periodo de validez determinado. Así por ejemplo, un usuario podrá tener el perfil joven (como Perfil1) durante el periodo que le corresponde según su edad, y comprar títulos con tarifa reducida, y cuando caduca, podrá usar el perfil normal para comprar títulos esta vez con tarifa normal y poder seguir usando la tarjeta. Si tuviera solo el perfil joven, cuando caducara, tendría que parar por un punto de venta de tarjetas para que le cambiaran su tarjeta, de perfil joven a perfil normal. En la estructura de datos del fichero FEap, a cada perfil se asocia un propietario. En principio, solo existirán perfiles en la TMI 2 con propietario el CRTM.

Permiso de escritura: terminal de venta de tarjetas.

Permiso de lectura: terminales de validación, inspección, venta de títulos y venta de tarjetas.

| Tabla 6 Fichero de activación y perfiles |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Descripción |
| 1 | ValidityIndex | Indica si el contenido de la tarjeta (aplicación de transportes y títulos) es activado. Así un terminal que se le presenta una tarjeta que tiene la aplicación de transportes no activa, no permitirá la operación y rechazará la tarjeta. |
| 2 | UserProfilePropietaryCompany1 | Empresa que ha otorgado el perfil 1 al usuario. En principio el único propietario será en CRTM. |
| 3 | UserProfileType1 | Tipo de perfil 1 del usuario (por ejemplo normal, joven, 3ª edad etc.). |
| 4 | UserProfileValidityDate1 | Fecha del primer día de validez del perfil 1. |
| 5 | UserProfileExpiryDate1 | Fecha del último día de validez del perfil 1. |
| 6 | UserProfilePropietaryCompany2 | Empresa que ha otorgado el perfil 2 al usuario. |
| 7 | UserProfileType2 | Tipo de perfil 2 del usuario. |
| 8 | UserProfileValidityDate2 | Fecha del primer día de validez del perfil 2. |
| 9 | UserProfileExpiryDate2 | Fecha del último día de validez del perfil 2. |
| 10 | …………………………………………… | …………………………………………… |
| 11 | UserProfilePropietaryCompany5 | Empresa que ha otorgado el perfil 5 al usuario. |
| 12 | UserProfileType5 | Tipo de perfil 5 del usuario. |
| 13 | UserProfileValidityDate5 | Fecha del primer día de validez del perfil 5. |
| 14 | UserProfileExpiryDate5 | Fecha del último día de validez del perfil 5. |

## Fichero de datos de título FEdt

Este fichero contiene los datos o las propiedades que definen el título.  Cada tarjeta tendrá tres ficheros de este tipo.

Permiso de escritura: terminal de venta de títulos.

Permiso de lectura: terminales de validación, inspección, venta de títulos y venta de tarjetas.

Los datos de cada título se mantienen fijos durante su validez (o sea durante las validaciones), y se actualizan cada vez que se compra un título (carga o recarga).

| Tabla 7 Fichero de datos de título |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Descripción |
| 1 | ContractNumber | Número del título. La tarjeta puede tener hasta tres títulos, así que el valor de este parámetro será 1 (primer título), 2 (segundo título), o 3 (tercer título). |
| 2 | ContractCode | Código que identifica a este título. El valor cero indica que no hay ningún título cargado. Este caso ocurre cuando se entrega al usuario una tarjeta personalizada nueva sin ningún título cargado. |
| 3 | ContractCompanyProprietary | Empresa propietaria de este título. En principio el CRTM será propietario único de los títulos. |
| 4 | ContractUserProfileType | Tipo de perfil con el que se compró el título. Este parámetro interesa en los casos donde en el FEap hay más que un perfil. En una carga, el terminal comprueba que por lo menos uno (si hay muchos) de los perfiles válidos que contiene el fichero FEha es incluido en los perfiles con los que se puede vender el título que quiere comprar el usuario. |
| 5 | ContractUserProfileProprietaryCompany | Empresa propietaria del perfil del título. En principio el CRTM será propietario único de perfiles de títulos. |
| 6 | ContractFirstUseValidityPeriod | Indica el periodo de validez del título desde su primera validación en los títulos temporales. Por ejemplo, un abono mensual tiene el valor 30 (días). |
| 7 | ContractChargeValidPeriod | Máximo periodo de tiempo permitido (en días) entre la fecha de carga o recarga y de validez del título. El valor cero indica que la fecha de validez será igual con la fecha de carga. Es un parámetro redundante. |
| 8 | ContractMaxTransQty | Número máximo de trasbordos permitidos en un viaje (para títulos multiviaje). En títulos multiviaje, si su valor es cero no se permiten trasbordos. En títulos temporales no se usa (su valor es cero). |
| 9 | ContractMaxUserQty | Número máximo de usuarios en viaje simultáneamente. El valor cero no se usa. En títulos temporales este campo tiene el valor cero. |
| 10 | ContractTransMaxTripTime | Tiempo máximo que se puede durar el viaje realizando trasbordos. Es válido solo si el parámetro ContractMaxTransQty no es cero. Después de este tiempo, al usuario no le está permitido hacer uso del servicio de trasbordos (para títulos multiviaje). |
| 11 | ContractMaxDayTrips | Cantidad máxima permitida de viajes por día. El valor cero indica que no hay límite en cantidad. Se puede aplicar en títulos temporales y multiviaje. |
| 12 | ContractNotifyUnitsValue | Si las unidades disponibles son inferiores o iguales a este valor, se le ha de avisar al usuario de las unidades disponibles. Si es título temporal, las unidades son días, y si es título multiviaje, son viajes. |
| 13 | ContractChargeEventCounter | Contador cuyo valor se hace igual con el del EventCounter del fichero FErt cada vez que se realiza una carga. |
| 14 | ContractChargeFare | Indica la tarifa pagada para la carga. |
| 15 | ContractChargeUnits | Unidades disponibles para consumir en el título cargado (viajes). Así por ejemplo con la compra de un Metrobús este campo adquiere el valor 10 (viajes). |
| 16 | ContractChargePayPoint | Punto del título cargado. |
| 17 | ContractChargePaySAM | Código del módulo SAM del terminal de venta de títulos que se utilizó para cargar el título. El cero indica que no hay ningún título cargado. Este caso ocurre cuando se entrega al usuario una tarjeta personalizada nueva sin ningún título cargado. |
| 18 | ContractChargeDate | Fecha de carga. |
| 19 | ContractChargeTime | Hora de carga. |
| 20 | ContractChargeStartDate | Fecha de inicio de permiso de uso del título cargado. |
| 21 | ContractChargeStartTime | Hora dentro del día de inicio de permiso de uso del título cargado. |
| 22 | ContractChargeEndDate | Fecha de fin de permiso de uso del título cargado. |
| 23 | ContractChargeEndTime | Hora dentro del día de fin de permiso de uso del título cargado. |
| 24 | ContractNumberAdd | Código del cupón que utiliza la tarjeta con este título como soporte (se utilizará en el principio del BiT para los abonos anuales de la zona A). |
| 25 | ContractProperties | Indica propiedades del título (si es necesaria documentación adicional, y de que tipo, si el usuario puede tener acompañante, si puede aparcar su vehículo en los aparcamientos de estaciones y si puede llevar con el su bicicleta). |
| 26 | ContractRechargeEventCounter | Contador cuyo valor se hace igual con el del EventCounter del fichero FErt cada vez que se realiza una recarga. |
| 27 | ContractRechargeFare | Indica la tarifa pagada para la recarga. |
| 28 | ContractRechargeUnits | Unidades disponibles para consumir en el título recargado (viajes). |
| 29 | ContractRechargePayPoint | Punto del título recargado. |
| 30 | ContractRechargePaySAM | Código del módulo SAM del terminal de venta de títulos que se utilizó para recargar el título. El valor cero indica que no hay ningún título recargado. Este caso ocurre cuando se entrega al usuario una tarjeta personalizada nueva sin ningún título recargado. No se puede realizar un recarga sin tener algún título cargado. |
| 31 | ContractRechargeDate | Fecha de recarga. |
| 32 | ContractRechargeTime | Hora de recarga. |
| 33 | ContractRechargeStartDate | Fecha de inicio de permiso de uso del título recargado. |
| 34 | ContractRechargeStartTime | Hora dentro del día de inicio de permiso de uso del título recargado. |
| 35 | ContractRechargeEndDate | Fecha de fin de permiso de uso del título recargado. |
| 36 | ContractRechargeEndTime | Hora dentro del día de fin de permiso de uso del título recargado. |
| 37 | ContractRestrictWeekDays | Días de la semana de restricción de uso. |
| 38 | ContractRestrictStartDate | Fecha de inicio de restricción de uso. Si es cero no se aplica una restricción de uso. |
| 39 | ContractRestrictStartTime | Hora de inicio de restricción de uso. Si el parámetro anterior es cero, no se considera. |
| 40 | ContractRestrictEndDate | Fecha de fin de restricción de uso. Si el parámetro fecha de inicio de restricción de uso es cero, no se considera. |
| 41 | ContractRestrictEndTime | Hora de fin de restricción de uso. Si el parámetro fecha de inicio de restricción de uso es cero, no se considera. |
| 42 | ContractValidityCompanyQty | Número de operadores donde el uso del título está permitido. El número máximo de operadores que se puede introducir es 4. |
| 43 | ContractValidityCompany | Operadores donde el uso está restringido. |
| 44 | ContractValidityZone | Zonas donde el uso está permitido. |
| 45 | ContractRestrictLineQty | Número máximo de líneas que el uso está restringido. Si el valor es cero (o sea no hay restricciones de línea), el campo siguiente es el campo 47. Si el valor no es cero, no se toman en cuenta los datos de los campos 47 y 48. El número máximo de líneas que se puede introducir es 5. |
| 46 | ContractRestrictLine | Líneas donde el uso está restringido. |
| 47 | ContractValiditytLineQty | Número máximo de líneas que el uso está permitido. Si el valor es cero, no existe campo siguiente. El número máximo de líneas que se puede introducir es 5. |
| 48 | ContractValidityLine | Líneas donde el uso está permitido. |

## Fichero histórico de accesos FEha

Este fichero contiene los datos históricos asociados a consumo de un título. Cada tarjeta tendrá tres ficheros de este tipo.

Permiso de escritura: terminal de validación.

Permiso de lectura: terminal de validación, inspección, venta de títulos y venta de tarjetas.

| Tabla 8 Fichero histórico de acceso |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Descripción |
| 1 | AccessContractNumber | Número del título que corresponde este conjunto de datos de acceso. La tarjeta puede tener hasta tres títulos, así que el valor de este parámetro será 1 (primer título), 2 (segundo título), o 3 (tercer título). Si no hay ningún título cargado será cero. |
| 2 | AccessEventCounter | Contador cuyo valor se hace igual con el del EventCounter cada vez que se realiza una validación. |
| 3 | AccessEventUnits | Unidades consumidas. |
| 4 | AccessEventReturnUnits | Unidades para reintegrar. |
| 5 | AccessEventPassQty | Número de entradas por barrera intermedia. |
| 6 | AccessEventLine | Línea usada en el último viaje. |
| 7 | AccessEventTransQty | Número de transbordos. |
| 8 | AccessEventUserQty | Número de viajeros. En la entrada, en caso de multivalidación, este contador se incrementa cada vez que entra un viajero. En el caso de salida, se disminuye cada vez que sale un viajero. Si salen tantos viajeros como entran, el valor final del contador será cero. En una entrada, en el caso general donde todavía no se sabe si es una multivalidación el contador se inicializa con el valor cero. |
| 9 | AccessEventUserQtyInsp | Número de viajeros como en el caso anterior pero sin descontar viajeros en la validación de la salida. Así, durante una inspección después de la validación en la salida, este contador indicará la cantidad de viajeros (que en el contador anterior no es posible dado que se disminuye cada vez que sale un viajero). |
| 10 | AccessDayTripCounter | Contador de viajes durante el último día (fecha de suma) de uso del título. |
| 11 | AccessDayTripDate | Fecha de suma de viajes. |
| 12 | AccessEventInLastPayDate | Fecha de la última entrada con el título. |
| 13 | AccessEventInLastPayTime | Hora de la última entrada con el título. |
| 14 | AccessEventInLastPayPoint | Último punto de entrada. |
| 15 | AccessEventOutLastPayDate | Fecha de la última salida con el título. |
| 16 | AccessEventOutLastPayTime | Hora de la última salida con el título. |
| 17 | AccessEventOutLastPayPoint | Último punto de salida. |
| 18 | AccessEventInFirstPayDateCharge | Fecha de la primera entrada con el título cargado. El valor 0x00 indica que no se ha usado nunca el título elegido para la validación y en este caso la fecha actual se almacena en esta fecha. |
| 19 | AccessEventInFirstPayTimeCharge | Hora de la primera entrada con el título cargado. |
| 20 | AccessEventInFirstPayPointCharge | Primer punto de entrada cargado. |
| 21 | AccessEventInFirstPayDateRecharge | Fecha de la primera entrada con el título recargado. El valor 0x00 indica que se no ha usado nunca el título elegido para la validación y en este caso la fecha actual se almacena en esta fecha. |
| 22 | AccessEventInFirstPayTimeRecharge | Hora de la primera entrada con el título recargado. |
| 23 | AccessEventInFirstPayPointRecharge | Primer punto de entrada recargado. |
| 24 | AccessEventInPrePayDate | Fecha antes de la última entrada con el título. |
| 25 | AccessEventInPrePayTime | Hora antes de la última entrada con el título. |
| 26 | AccessEventInPrePayPoint | Punto antes de la última entrada. |
| 27 | AccessEventOutPrePayDate | Fecha dos entradas antes de la última entrada con el título. |
| 28 | AccessEventOutPrePayTime | Hora dos entradas antes de la última entrada con el título. |
| 29 | AccessEventOutPrePayPoint | Punto dos entradas antes de la última entrada. |
| 30 | AccessEventInBPrePayDate | Fecha tres entradas antes de la última entrada con el título. |
| 31 | AccessEventInBPrePayTime | Hora tres entradas antes de la última entrada con el título. |
| 32 | AccessEventInBPrePayPoint | Punto tres entradas antes de la última entrada. |
| 33 | AccessEventOutBPrePayDate | Fecha antes de la última salida con el título. |
| 34 | AccessEventOutBPrePayTime | Hora antes de la última salida con el título. |
| 35 | AccessEventOutBPrePayPoint | Punto antes de la última salida. |
| 36 | AccessEventInBBPrePayDate | Fecha dos salida antes de la última salida con el título. |
| 37 | AccessEventInBBPrePayTime | Hora dos salidas antes de la última salida con el título. |
| 38 | AccessEventInBBPrePayPoint | Punto dos salidas antes de la última salida. |
| 39 | AccessEventOutBBPrePayDate | Fecha tres salidas antes de la última salida con el título. |
| 40 | AccessEventOutBBPrePayTime | Hora tres salidas antes de la última salida con el título. |
| 41 | AccessEventOutBBPrePayPoint | Punto tres salidas antes de la última salida. |

La figura siguiente presenta las fechas importantes en la vida de una tarjeta y den un título indicando nombres de parámetros y los ficheros correspondientes.

## Fichero de registro de transacciones FErt

Este fichero contiene el contador de transacciones.

Permiso de escritura: terminal de validación, inspección, venta de títulos y venta de tarjetas.

Permiso de lectura: terminal de validación, inspección, venta de títulos y venta de tarjetas.

| Tabla 9 Fichero histórico de acceso |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Descripción |
| 1 | EventCounter | Contador de sucesos genérico que se incrementa cada vez que se realiza una transacción (consumo, inspección, compra de título). Sin embargo el dicho contador no se incrementa en el caso de personalización de la tarjeta o en simple lectura. Este fichero contiene un contador que en combinación con el número de serie de la tarjeta, genera un código único que se utiliza para identificar todos los tipos de transacciones de escritura (consumo, compra e inspección de título) que se realizan con la tarjeta. Así, es un parámetro que se puede modificar por los terminales de consumo, compra e inspección. |

## Fichero de consumo FEcs

Este fichero se utiliza para:

- Indicar la validez de la aplicación de transportes y de los títulos que contiene. El validador solo puede bloquear determinados títulos o/y la aplicación de transportes pero no desbloquearlos.

- Almacenar información asociada al consumo (cantidad de validaciones por operador).

- Indicar los ficheros que habrá que leer para realizar correctamente la validación. En principio, en esta versión de la aplicación de transportes no se usará esta capacidad. La cantidad máxima de ficheros será 10 (n=10).

Permiso de escritura: terminal de validación.

Permiso de lectura: terminal de validación, inspección, venta de títulos y venta de tarjetas.

| Tabla 10 Fichero de consumo |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Descripción |
| 1 | ValidityIndex | Indica si el contenido de la tarjeta (aplicación de transportes y títulos) se ha bloqueado por el validador. En el caso que una tarjeta que se utiliza para validar, se encuentre en la lista negra, el validador (si así está definido en la lista negra) bloqueará la aplicación de la tarjeta. El resultado será que el usuario no podrá usar la tarjeta. Sin embargo esta acción no significa que el propio emisor deberá eliminar la tarjeta de su lista negra (por razones de seguridad). |
| 2 | METROCounter | Contador que se incrementa cada vez que se realiza una transacción en el entorno del METRO. |
| 3 | EMTCounter | Contador que se incrementa cada vez que se realiza una transacción en el entorno de la EMT. |
| 4 | RENFECounter | Contador que se incrementa cada vez que se realiza una transacción en el entorno de la RENFE Cercanías. |
| 5 | InterurbanCounter | Contador que se incrementa cada vez que se realiza una transacción en el entorno de los operadores interurbanos. |
| 6 | FileNoIndex - n | Parámetro que indica la cantidad de los ficheros n que hay que leer para realizar la validación. Si su valor es cero, no sigue información sobre los fichero que hay que leer para realizar la validación. |
| 7 | NoFE1 | Número asignado al fichero FEx que contiene los datos necesarios para la validación. |
| 8 | OffsetFE1 | Indica el Byte de inicio de lectura dentro del fichero FE1. |
| 9 | LengthFE1 | Indica la cantidad de Bytes que hay que leer a partir del OffsetFE1 |
| 10 | ……………. | ……………. |
| 11 | .............. | .............. |
| 12 | .............. | .............. |
| 13 | NoFEn | Número asignado al fichero FEn que contiene los datos necesarios para la validación. |
| 14 | OffsetFEn | Indica el Byte de inicio de lectura dentro del fichero Fen. |
| 15 | LengthFEn | Indica la cantidad de Bytes que hay que leer a partir del OffsetFEn. |

## Fichero de validez FEvl

Este fichero se utiliza para indicar la validez de la aplicación de transportes y de los títulos que contiene.

Permiso de escritura: terminal de inspección.

Permiso de lectura: terminal de validación, inspección, venta de títulos y venta de tarjetas.

| Tabla 11 Fichero de validez |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Descripción |
| 1 | ValidityIndex | Indica si el contenido de la tarjeta (aplicación de transportes y títulos) es válido. Lo leen todos los terminales para saber si está bloqueada o no la aplicación, pero solo lo puede modificar el Terminal de inspección. Así que si después de una inspección, se desea bloquear la tarjeta, se puede hacer usando el propio terminal. En general solo el terminal de inspección puede escribir en este fichero y bloquear o desbloquear los títulos o/y la aplicación de transportes. |
| 2 | InspectCounter | Contador cuyo valor se hace igual con el del EventCounter cada vez que se realiza una inspección. |

# OPERACIÓN DE VALIDACIÓN

## Configuración

Para que el validador pueda realizar sus funciones correctamente es imprescindible alimentarlo con los datos adecuados. Las ocho secciones siguientes analizan los tipos de parámetros necesarios a suministrar al validador para poder garantizar su funcionamiento correcto.

### Lista de tarifas y perfiles de título

El validador se configura con información sobre títulos a admitir con los perfiles y las tarifas correspondientes. Además, se definen las fechas de inicio, cambio y fin de admisión de una tarifa. Más analíticamente los campos son:

- ContactCode: Código del título admitido.

- ContractCompanyProprietary: Empresa propietaria del título.

- ContactUserProfileType: Código del perfil admitido en este título.

- ContractUserProfileProprietaryCompany: Empresa propietaria del perfil.

- ContactFare1: Tarifa 1 del título y perfil determinado.

- ContactDateStartFare1: Fecha de inicio de admisión de tarifa 1.

- ContactDateChangeFare1: Fecha de cambio de tarifa 1.

- ContactDateEndFare1: Fecha de fin de admisión de tarifa 1.

- ContactFare2: Tarifa 2 del título y perfil determinado.

- ContactDateStartFare2: Fecha de inicio de admisión de tarifa 2.

- ContactDateChangeFare2: Fecha de cambio de tarifa 2.

- ContactDateEndFare2: Fecha de fin de admisión de tarifa 2.

Los campos 3 – 12 se pueden repetir tantas veces como los perfiles que se admitirán en el título.

### Lista negra simple de tarjetas

La lista negra simple de tarjetas es una lista con los números de serie de las tarjetas que por alguna razón no se permite su uso. Concatenada a cada número de serie, va la posible acción. Así que si un validador detecta  que una tarjeta que intenta validar, está incluida en la lista, tiene que ejecutar la acción correspondiente. Las posibles acciones son:

- No permitir la entrada.

- No permitir la entrada y bloquear la aplicación.

- No permitir la entrada y bloquear el título 1/2/3.

- Permitir la entrada.

- Permitir la entrada y avisar el usuario.

### Lista negra de rangos de tarjetas

La lista negra de rangos se utiliza para no permitir el uso de rangos enteros de tarjetas. Cada elemento de la lista negra de este tipo se divide en tres componentes: la primera tarjeta del rango, la cantidad de tarjetas en el rango y la acción correspondiente.

### Lista de aplicaciones y versiones admitidas

Esta lista contiene los códigos de las aplicaciones de transportes y sus versiones correspondientes que el validador debe admitir.

### Lista de parámetros asociados al interfaz del usuario

La lista de parámetros asociados al interfaz del usuario se utiliza para definir la forma que informa el validador al usuario sobre el resultado de la operación. Así que para cada resultado posible de validación se definen:

- Un aviso acústico.

- Un aviso visual (leds).

- Un mensaje de texto a presentar al panel de información del validador.

### Lista de parámetros de funcionalidad

La lista de parámetros asociados a la funcionalidad del validador incluye:

| Tabla 12 Parámetros de funcionalidad del validador |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Descripción |
| 1 | TimeMinValSeq | El tiempo mínimo permitido entre dos validaciones consecutivas del mismo tipo (entrada o salida) con el mismo título temporal en el mismo operador y en el mismo o distinto validador (en minutos). El valor por defecto es de cinco minutos. |
| 2 | TimeMaxTrip | Duración máxima permitida para un viaje realizado con cualquier título (en minutos). El valor por defecto es de 180 minutos. |
| 3 | TimeMaxMulVal | El tiempo máximo permitido para volver a validar con la misma tarjeta: - En el mismo u otro validador pero en la misma batería en el caso del METRO, o - En cualquier de los validadores que habrá en el autobús en el caso de la EMT (si hay mas que un validador), para considerar la validación como multivalidación con título multiviaje (en minutos). El valor por defecto es de un minuto. |
| 4 | ServType | El tipo de servicio. El valor cero indica que es un servicio normal y el valor 1 significa que es un servicio nocturno. El valor por defecto es cero o sea servicio normal. |
| 5 | TimeLastNorm | La hora hasta la cual se admitirán solo en servicio normal, títulos caducados durante el día anterior. El valor por defecto es de 02:30. |
| 6 | TimeLastNight | La hora hasta la cual se admitirán solo en servicios nocturnos títulos caducados durante el día anterior. El valor por defecto es de 05:00. |
| 7 | TimeToler | El tiempo máximo permitido de diferencia en minutos entre la hora de la validación actual y la de la anterior. El valor por defecto es de 5 minutos. |
| 8 | FareMax | Tarifa máxima permitida para la compra de cualquier tipo de título. El valor por defecto es de 1.000 euros. |
| 9 | TripMax | Cantidad de viajes máxima permitida para cargar en un título multiviajes. El valor máximo es de 50 viajes. |
| 10 | ValidCounter | El valor del contador de validaciones que se pone a cero cada vez que se pone en servicio el validador. El valor por defecto es cero. |
| 11 | AccessPoint | Indicador de punto de acceso. Un código que indica el punto donde se encuentra el validador. El mismo código también indica operador, línea, vehículo (si es operador de autobuses), estación-vestibulo-batería (si es operador de trenes), tipo de operación (validador de entrada, salida, barrera intermedia). |
| 12 | ValidFunc | - Tipo de funcionamiento del validador (entrada, salida etc.). El valor por defecto será 1 que indica salida. |
| 13 | OperZones | Zona o zonas de operación del validador. |
| 14 | OperLineQty | Cantidad de líneas donde funciona el validador (en el caso de trenes es mas que una). El valor por defecto es cero. |
| 15 | OperLine | Línea o líneas de operación del validador. Como el valor por defecto del campo OperLineQty es cero, el campo OperLine no contendrá datos. |
| 16 | NoExped | Número de expedición que se define como el número de viaje que está realizando el vehículo (contando desde el inicio de servicio del día actual en la línea). Este parámetro no aplica en el caso de operadores de trenes. El valor por defecto es cero. |

### Lista de datos de servicio gratuito (si aplica)

La lista con los parámetros que definen el servicio gratuito se presenta a continuación.

| Tabla 13 Parámetros de funcionalidad del validador |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Descripción |
| 1 | FreeServStartDate | Fecha de inicio de servicio gratuito. |
| 2 | FreeServStartTime: | Hora de inicio de servicio gratuito. |
| 3 | FreeServEndDate: | Fecha de fin de servicio gratuito. |
| 4 | FreeServEndTime: | Hora de fin de servicio gratuito. |
| 5 | IntServLine: | Línea interrumpida. |
| 6 | FreeServLineQty: | Cantidad de líneas de servicio gratuito. |
| 7 | FreeServLine: | Líneas de servicio gratuito. |

### Actualización de tiempo (fecha-hora)

La actualización de tiempo del validador es esencial para su funcionamiento correcto.

## Registro de datos de validación

Los datos que siempre se registran después de una validación (independientemente del resultado) son:

| Tabla 14 Registro de datos de validación |  |
| --- | --- |
| No. | Descripción |
| 1 | Número único de la transacción que se compone del numero único de la tarjeta SerialNumber y el valor del contador de eventos de la tarjeta AccessEventCounter (SerialNumber + AccessEventCounter). |
| 2 | Fecha de la transacción. |
| 3 | Hora de la transacción. |
| 4 | Punto de acceso (datos individuales del validador y del operador). |
| 5 | Título (abono, multiviaje etc.) utilizado para la validación ContractCode y el código de la empresa propietaria del título ContactCompanyProprietary. |
| 6 | Perfil del título usado en la validación ContractUserProfileType y la empresa propietaria de el ContractUserProfileProprietaryCompany. |
| 7 | Número de serie del SAM del terminal que se compró el título que se usó durante la validación actual + Número de serie del SAM del validador. |
| 8 | Contador de transacciones del validador. |
| 9 | Resultado de transacción. |
| 10 | Versión de lista negra simple usada en la transacción. |
| 11 | Versión de lista negra de rangos usada en la transacción. |
| 12 | Número de expedición (solo para operadores de autobuses). |
| 13 | Firma digital. |

El número de serie del SAM del terminal de venta de títulos se registra para que el emisor pueda detectar (off-line) las tarjetas que se han cargado usando terminales de compra de títulos robados. Así, las tarjetas ilegalmente cargadas se añaden en la lista negra, que diariamente se actualiza por el emisor. A continuación las listas negras actualizadas se envían a los operadores.

Se registran también las versiones de las listas negras simples y de rangos usadas durante la transacción.

El último campo, la firma digital, será un código que se utiliza para proteger la escritura del registro de validación después de su generación por el validador. Este código será calculado por el SAM y será enviado al validador que simplemente lo registrará. Posteriormente, cualquier modificación en el contenido del registro se verá en el centro del emisor, que una vez mas ejecutará el algoritmo para comprobar la validez de los datos.

Existen casos donde no se puede establecer comunicación con la tarjeta y no se pueden leer determinados campos que se necesitan para crear el registro de validación. Los valores de estos campos se ponen a cero.

Los posibles resultados de una transacción son:

| Tabla 15 Posibles resultados de validación |  |
| --- | --- |
| No. | Descripción |
| 1 | Validación completa – con temporal con descuento de viaje. Este resultado se produce cuando un título temporal se utiliza para la validación en el caso de entrada. |
| 2 | Validación completa – aviso sobre las unidades que quedan (según el título). Este resultado se produce cuando el título usado para la validación llega al límite mínimo (de unidades disponibles) para avisar su usuario. Para los títulos temporales las unidades son días y los multiviaje son viajes. |
| 3 | Validación completa – sin descuento de viaje (en trasbordo). Este resultado se produce cuando se usa un título que permite transbordos para la validación en la entrada o la salida. |
| 4 | Validación completa – con descuento de viaje (con multiviaje). Este resultado se produce cuando al título multiviaje usado para la validación en la entrada, se le descuenta un viaje. |
| 5 | Validación completa – con reintegro de viaje (con un multiviaje en salida). Este resultado se produce cuando al título multiviaje usado para la validación en la salida se le reintegra un viaje. |
| 6 | Validación completa – servicio gratuito. Este resultado se produce en la validación de la entrada o salida de un trayecto de tipo servicio gratuito que sustituye un servicio interrumpido. |
| 7 | Validación completa – paso por barrera intermedia con descuento de viaje. Este resultado se produce en la validación por la barrera intermedia cuando al título multiviaje usado se le descuenta un viaje. |
| 8 | Validación completa – paso por barrera intermedia sin descuento de viaje. Este resultado se produce en la validación por la barrera intermedia cuando al título usado no se le descuenta un viaje. |
| 9 | Validación completa – con temporal sin descuento de viaje. Este resultado se produce cuando un título temporal se utiliza para la validación en el caso de salida. |
| 10 | Validación incompleta – tarjeta ilegible (lectura de fichero no posible). Este resultado se produce cuando en una validación no se pueden leer datos de la tarjeta. |
| 11 | Validación incompleta – tipo de tarjeta no válido. Este resultado se produce (si en la primera fase de comunicación), cuando el validador intenta establecer contacto con la tarjeta sin exito. |
| 12 | Validación incompleta – tarjeta no autentica. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta que la tarjeta o el validador no poseen las claves correctas para la operación. |
| 13 | Validación incompleta – tarjeta con aplicación no activa. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta que la tarjeta no tiene la aplicación activa. Los equipos que pueden haber bloqueado la aplicación son: el terminal de personalización de tarjetas, de inspección o de validación. |
| 14 | Validación incompleta – tarjeta con aplicación fuera del periodo de validez. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta cuando la fecha actual no se encuentra dentro del period de validez de la aplicación. |
| 15 | Validación incompleta – tarjeta con aplicación incorrecta. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta que el código de la aplicación en la tarjeta no coincide con los códigos de aplicaciones que debe admitir el validador. |
| 16 | Validación incompleta – tarjeta con versión de aplicación incorrecta. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta que el código de versión de la aplicación en la tarjeta no coincide con los códigos de versiones de aplicaciones que debe admitir el validador. |
| 17 | Validación incompleta – tarjeta sin títulos activos. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta todos los títulos son bloqueados. |
| 18 | Validación incompleta – tarjeta en lista negra. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta que la tarjeta se encuentra dentro de la lista negra y la acción del validador es no permitir la entrada. |
| 19 | Validación incompleta – tarjeta en lista negra – AT bloqueada. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta que la tarjeta está incluida en la lista negra y la acción del validador es no permitir la entrada. |
| 20 | Validación incompleta – tarjeta en lista negra – Título 1 bloqueado. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta que la tarjeta está incluida en la lista negra y la acción del validador es no permitir la entrada y bloquear el título 1. |
| 21 | Validación incompleta – tarjeta en lista negra – Título 2 bloqueado. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta que la tarjeta está incluida en la lista negra y la acción del validador es no permitir la entrada y bloquear el título 2. |
| 22 | Validación incompleta – tarjeta en lista negra – Título 3 bloqueado. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta que la tarjeta está incluida en la lista negra y la acción del validador es no permitir la entrada y bloquear el título 3. |
| 23 | Validación incompleta – tarjeta sin título cargado. Este resultado se produce cuando en una validación se detecta que no hay ningún título cargado. |
| 24 | Validación incompleta – tarjeta con título no valido en este operador. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que no es valido para el operador. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 25 | Validación incompleta – tarjeta con título cargado caducado (fuera de periodo de validez). Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar (que es cargado), se detecta que no es valido porqué se encuentra fuera del periodo de validez. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 26 | Validación incompleta – tarjeta con título cargado sin unidades de consumo (para multiviajes). Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar (que es cargado), se detecta que no es valido porqué se no tiene viajes disponibles. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 27 | Validación incompleta – tarjeta con título fuera de zona de validez. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que no es valido porqué se encuentra fuera de la zona de validez. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 28 | Validación incompleta – tarjeta con título dentro de las limitaciones temporales. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que no es valido porqué se encuentra dentro de sus limitaciones temporales. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. Por ejemplo este resultado se produciría en la validación en lunes de un título válido solo para fines de semana. |
| 29 | Validación incompleta – tarjeta con título sin más trasbordos y sin más unidades de consumo (para multiviajes). Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que no es valido porqué dispone de unidades de consumo y/o transbordos. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 30 | Validación incompleta – tarjeta con título con tiempo máximo superado por viaje excedido (para multiviajes en caso de trasbordos). Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que el tiempo máximo permitido para realizar un viaje (con un título multiviaje que permite trasbordos) se ha superado el tiempo máximo permitido. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 31 | Validación incompleta – tarjeta con título con tiempo máximo permitido de duración de un viaje excedido. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que el tiempo máximo permitido para realizar un viaje (con un título multiviaje que no permite trasbordos como el Metrobús) se ha superado el tiempo máximo permitido. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 32 | Validación incompleta – tarjeta con título fuera de línea de validez. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que la o las líneas de validez del título no coinciden con la o las líneas de operación del validador. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 33 | Validación incompleta – tarjeta con título no admitido (código no incluido en los admitidos). Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que el código del título no esta incluido en la lista de los (códigos) de los títulos que debe admitir el validador. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 34 | Validación incompleta – tarjeta con título con perfil no admitido. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que el código del perfil del título no esta incluido en la lista de los (códigos) de los perfiles del título elegido. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 35 | Validación incompleta – tarjeta con título con tarifa no válida. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que la tarifa de compra del título no coincide con la tarifa (según perfil y fechas) que tiene el validador sobre el título determinado. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 36 | Validación incompleta – transacción interrumpida. Este resultado se produce cuando en una validación se interrumpe la transacción por ejemplo porqué el usuario retira prematuramente la tarjeta. |
| 37 | Validación incompleta – tarjeta con título temporal no admitido por no exceder el tiempo anti-passback. Este resultado se produce cuando se intentan validaciones consecutivas dentro de un periodo de tiempo corto (y parametrizable) con una tarjeta que tiene solo un título temporal valido en ella para el viaje. |
| 38 | Validación incompleta – tarjeta con título con perfil caducado. Este resultado se produce cuando el validador detecta que en el fichero FEap el o los perfiles del usuario han caducado. |
| 39 | Validación incompleta – tarjeta con título con propietario de perfil no admitido. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que el propietario del peril del título no coincide con el propietario del perfil que tiene el validador sobre el título determinado. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 40 | Validación incompleta – tarjeta con título con fecha / hora de carga posterior que fecha / hora actual. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que la fecha / hora de carga del título es posterior que la fecha / hora actual. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 41 | Validación incompleta – tarjeta con título con fecha / hora de recarga posterior que fecha / hora actual. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que la fecha / hora de recarga del título es posterior que la fecha / hora actual. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 42 | Validación incompleta – tarjeta con título con tarifa de carga mayor que la máxima permitida. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que la tarifa de carga del título es mayor que la máxima permitida. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 43 | Validación incompleta – tarjeta con título con tarifa de recarga mayor que la máxima permitida. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que la tarifa de carga del título es mayor que la máxima permitida. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 44 | Validación incompleta – tarjeta con título con cantidad de viajes cargada mayor que la máxima permitida. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que la cantidad de viajes del título cargado es mayor que la máxima permitida. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 45 | Validación incompleta – tarjeta con título con cantidad de viajes recargada mayor que la máxima permitida. Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que la cantidad de viajes del título recargado es mayor que la máxima permitida. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 46 | Validación incompleta – tarjeta con propietario de título no admitido. . Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar, se detecta que el propietario del título no coincide con el propietario que tiene el validador sobre el título determinado. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 47 | Validación incompleta – tarjeta con título recargado caducado (fuera de periodo de validez). Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar (que es recargado), se detecta que no es valido porqué se encuentra fuera del periodo de validez. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |
| 48 | Validación incompleta – tarjeta con título recargado sin unidades de consumo (para multiviajes). Este resultado se produce cuando en una validación, en el último título a analizar (que es recargado), se detecta que no es valido porqué se no tiene viajes disponibles. Los títulos analizados anteriormente se habrán rechazado por la misma u otras razones. |

## Ejecución de la aplicación de validación

La aplicación se puede dividir en las partes siguientes:

- Inicio y selección de parámetros de comunicaciones. En este esquema de comunicación y en general en todas las transacciones, es el terminal (de validación, de venta de títulos etc.) que funciona como el elemento maestro y la tarjeta como el esclavo. Así, que en esta primera fase de la transacción, es el validador que solicita comunicación con la tarjeta, controla temas de anticolisión, elige parámetros de comunicación (como por ejemplo la velocidad de transmisión de datos) y lee el número de serie del chip de la tarjeta.

- Autentificación mutua. Una vez establecido el canal de comunicación, se realiza el proceso de autentificación mutua:

  - La tarjeta demuestra al terminal que posee la clave correcta para la operación.

  - El terminal demuestra a la tarjeta que posee la clave correcta para la operación.

La realización de dicho proceso esta claramente definida por el fabricante del chip. Su resultado es la generación de una clave única que se llama clave de sesión y se utiliza solamente en la operación actual para encriptar y desencriptar la información transmitida.

- Lectura de datos. En esta fase el validador ejecutando los comandos propios de la tarjeta, lee los datos necesarios para la realización correcta de la validación. Así que se leen los ficheros de la tarjeta definidos en 7.

- Procesamiento de datos. Después de la adquisición de los datos necesarios, el validador ejecuta el algoritmo predefinido para poder indicar si la tarjeta usada dispone de (por lo menos) un título válido. Los controles que realizan se pueden dividir en:

  - Controles generales. El validador comprueba si:

    - La aplicación de transportes y su versión son correctas.

    - La fecha actual se encuentra dentro del period validez de la aplicación.

    - La aplicación está bloqueada por algún terminal de personalización de tarjetas, por algún terminal de inspección por algún validador.

Las comprobaciones se realizan comparando datos leídos de la tarjeta con datos de configuración del validador (8.1). Si se detecta alguna condición que indica que no se debería continuar el proceso, se genera el registro de validación y se interrumpe la operación. Por ejemplo, si se encuentra que la tarjeta ha caducado, se genera el registro de validación con el código 14 (según Tabla 15), se informa el usuario (8.1.5) y se interrumpe la validación.

  - Búsqueda en lista negra simple. A continuación, el validador busca el número de serie del chip (que ya lo tiene desde el punto de establecimiento de la comunicación) en la lista negra simple. Si lo encuentra ejecuta la acción correspondiente que también viene incluida en la lista negra simple. Posibles acciones son no permitir el paso, bloquear la tarjeta etc. Por ejemplo, si se encuentra que la tarjeta presentada para validar está incluida en una lista negra, se genera el registro de validación con el código 18 (según Tabla 15), se informa el usuario (8.1.5) y se interrumpe la validación.

  - Búsqueda en lista negra de rangos. Se realiza una búsqueda parecida a la anterior. La única diferencia es que en este caso, el terminal busca el código identificador de la tarjeta en la lista negra de rangos (y no el número de serie del chip como en la lista negra simple).

  - Control de título. En esta fase se procesan los datos de cada título. O sea el terminal lee los datos del fichero de datos del título 1 y los compara con los datos de su configuración. Así comprueba que el título, su perfil, su periodo de validez, los operadores, las zonas, las líneas etc. son validos (según la configuración del validador). Así por ejemplo, cuando se configura un validador, “se le informa” en que zona opera (parámetro 13 en Tabla 12). Así que, si en la o las zonas de validez del título no se encuentra la zona de operación del validador, no se podrá admitir este título para la validación actual. En este caso, no se interrumpirá la validación, sino se continuará con el proceso de datos del título siguiente. Los títulos temporales simpre tienen prioridad. Si después del proceso de los ficheros de datos FEdt1/2/3 no se encuentra ningún título válido, no se admitirá la tarjeta, se generará el registro de validación y se informará el usuario.

  - Control de histórico del título elegido. Si finalmente se encuentra un título válido, el validador procesa los datos del fichero histórico correspondiente FEha1/2/3 para comprobar que se puede usar para el viaje actual. Así por ejemplo, en un Metrobús se puede encontrar que el fichero de datos de título FEdt se admite, pero su fichero histórico indica que no le queda ningún viaje disponible. En este caso, el validador continuará la transacción procesando los datos del título siguiente FEdt y si se admiten, los datos del fichero histórico correspondiente. Si después del proceso de los ficheros de datos FEdt1/2/3 y de sus históricos correspondientes (FEha1/2/3 si se considera necesario), no se encuentra ningún título válido, no se admitirá la tarjeta, se generará el registro de validación y se informará el usuario. En estos casos, el resultado de validación que se genera

- Actualización de fichero histórico. Si finalmente, el validador encuentra un título valido, procesa los datos y realiza los cálculos necesarios para obtener los valores nuevos de los parámetros del fichero histórico del título admitido para la validación. Así por ejemplo si se ha admitido un Metrobús, habrá que incrementar a uno el campo de los viajes consumidos (y después de admitirlo), y guardar la información en el fichero histórico. No todos los campos del fichero histórico se actualizan en cada validación. Por ejemplo la fecha de la primera validación solo se actualiza la primera vez del título. La tarjeta DESFire dispone de protección contra retiradas prematuras de tarjetas y cualquier otra acción que interrumpe la validación. Así, que si una tarjeta se retira antes de que se acabe la operación, no podrá tener sus datos actualizados. Además, se informará el usuario y se genera resultado de validación con código 36 (Tabla 15).

- Generación del registro de validación. Aunque se ha presentado el registro de validación en Tabla 14, en esta sección se analizan los campos más importantes que se registran:

  - El número de serie de la tarjeta usada.

  - El título usado.

  - El código de punto de validación (que indica operador, zona, línea, código identificador único del terminal).

  - El código del SAM del terminal del validador y del terminal de compra del título usado en la validación.

  - La fecha y la hora de la transacción.

  - Las versiones de lista negra simple y de rangos usadas en la validación.

  - Firma digital única del registro. La firma se calcula por el propio módulo SAM, es un código de un tamaño determinado y se genera implementando un algoritmo secreto. Así cuando el emisor recibe un registro de validación, puede regenerar la firma usando el mismo algoritmo. Si la firma generada no coincide con la firma recibida, se indica que los datos han sido manipulados y consecuentemente no son veraces. En generar, la firma digital es una forma de evaluar la validez de los datos pero no encriptarlos. O sea cualquiera puede copiar el registro y si conoce su estructura, puede entender perfectamente la información.

El registro de validación se ha diseñado considerando dos factores:

- El registro de suficiente información para poder:

  - Calcular recaudaciones. El registro indica si se ha realizado correctamente o no la transacción, en que operador y si se ha descontado un viaje del título.

  - Detectar fallos del sistema (tarjetas, terminales etc.). Ocurridos como por ejemplo el rechazo de determinadas tarjetas.

  - Detectar condiciones irregulares. El uso por ejemplo de tarjetas que han comprado títulos de un terminal de venta de títulos robado. En este caso, el emisor conoce que terminal se ha robado y su código SAM. Así que una búsqueda de este código en los registros de validación después del día del robo del terminal de venta de títulos ayudaría a detectar posible fraude.

  - Obtener datos sobre el servicio ofrecido. Se pueden saber datos como el número de expedición en el caso de autobuses. Este parámetro indica el número de viaje que está realizando el vehículo (contando desde el inicio de servicio del día actual en la línea). Así, el emisor a través del registro de validación puede saber cuantos viajes se han realizado.

  - Analizar circulación y optimizar servicios. Se puede extraer información como por ejemplo demanda de desplazamientos por franjas horarias (se registra fecha y hora). Bajo esta información (que es real y no una estimación) se puede plantear ofrecer mas servicios durante horas puntas.

- La generación de un registro no excesivamente grande ( 45 Bytes) dado que se realizan diariamente entre 3 y 4 millones de desplazamientos.