7

Formato de Datos de Pre-personalización de Tarjetas para el Proyecto BiT

59454DE2-BIT-DOC-CON-CTM-AIT  11/11/2011  Versión: 20.04

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	CONTROL DE VERSIONES	5

2.	LISTA DE DISTRIBUCIÓN	7

3.	INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	8

4.	INTRODUCCIÓN	9

5.	DATOS DE PRE-PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS	10

5.1.	NOMENCLATURA	11

5.1.1.	Tipos de ficheros	11

5.1.1-1.	Nombre de fichero	11

5.1.1-2.	Nombre de fichero (ficheros de tipo respuesta)	12

5.1.1-3.	Extensiones de fichero	12

5.1.2.	Firma	12

5.1.3.	Ejemplos de ficheros	13

5.1.4.	Especificación de fichero xml	13

5.1.5.	Especificación de fichero zip	14

5.1.6.	Especificación de fichero properties	14

5.1.7.	Especificación de fichero respuesta	14

5.1.8.	Especificación de fichero firma	18

5.1.9.	Carga de ficheros	18

5.1.10.	Descarga de ficheros	19

5.2.	FICHERO DE PARÁMETROS VARIABLES DE PRE-PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS	21

5.3.	FICHERO DE PARÁMETROS FIJOS DE PRE-PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS	26

5.4.	FICHERO DE PRE-PERSONALIZACIÓN	31

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

Tabla 2  Lista de distribución	7

Tabla 3  Información de documento	8

Tabla 4  Ejemplos de nombres de ficheros	13

Tabla 5  Fichero de tipo properties	14

Tabla 6  Fichero de tipo respuesta	15

Tabla 7  Análisis de atributos del fichero de tipo respuesta	16

Tabla 8 Fichero xml de parámetros variables de pre-personalización de tarjetas	21

Tabla 9  Fichero xsd de parámetros variables de pre-personalización de tarjetas	22

Tabla 10 Fichero xml de parámetros fijos de pre-personalización de tarjetas	26

Tabla 11  Fichero xsd de parámetros fijos de pre-personalización de tarjetas	28

Tabla 12  Registro de datos de pre-personalización	31

Tabla 13 Fichero xml de operaciones de pre-personalización	32

Tabla 14  Fichero xsd de operaciones de pre-personalización	33

# CONTROL DE VERSIONES

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.01 | 16/05/2006 | Creación del documento. |
| 2 | 0.02 | 23/08/2007 | Se han añadido campos en le fichero de pre-personalización de tarjetas en 5.2 y en el registro corrspondiente en 5.3. |
| 3 | 0.03 | 23/08/2007 | Se ha sustituido el código “ERR” por el “INC” para indicar incidencias en 5.1.1-1. |
| 4 | 0.04 | 23/08/2007 | Se ha corregido el nombre del fichero de parámetros de pre-personalización en 5.2. |
| 5 | 0.05 | 11/10/2007 | Se han eliminado los nombres de empresas determinadas que se usaban en los ejemplos del documento. |
| 6 | 0.06 | 25/10/2007 | Se ha modificado el registro de pre-personalización (5.3). |
| 7 | 0.07 | 02/11/2007 | Se ha introducido uno nuevo fichero de configuración (Ver. 5.2 y 5.3). |
| 8 | 14.00 | 21/01/2008 | Formato definitivo del TLV C3h (modificado por Luis Criado) |
| 9 | 15.00 | 20/05/2008 | - Se ha modificado el apartado 5.1.1, para indicar que partes de cada fichero serán en mayúsculas y minúsculas. - Se ha introducido el apartado 5.1.1-2 para especificar la forma que se nombra el fichero de tipo respuesta. y se ha actualizado el apartado 5.1.7. - Se han modificado los apartados 5.1.1-3 y 5.1.5 para aclarar que el fichero zip contiene todos los ficheros que se encuentran en el mismo directorio para el caso de carga de ficheros. - Se ha modificado el apartado 5.1.3, para reflejar los cambios anteriores. - Se ha cambiado la operación de carga (5.1.9). - Las variables CardOrderNumberInit y CardQty son del tipo Int (Tabla 9 de 5.2). |
| 10 | 16.00 | 10/09/2008 | Se ha eliminado el fichero de incidencias. |
| 11 | 17.00 | 26/09/2008 | Se ha modificado el registro de la operación. |
| 12 | 18.00 | 20/02/2009 | - Se han modificado los nombres de los ficheros PPF y PPV para incluir fecha y hora en todo el documento. - Se ha sustituido el término distribución por el término producción en todo el documento. |
| 13 | 19.00 | 27/04/2009 | - Se ha modificado el fichero de parámetros variables (5.2) para añadir tres parámetros. - Se ha incluido la fecha en el nombre de todos los ficheros. - Se ha comentado que la información recibida en el SID viene solo en zip (donde se agrupan todos los ficheros que comparten el mismo nemónico y firmas asociadas). |
| 14 | 20.00 | 15/01/2010 | - Se ha modificado el registro de pre-personalización (5.4). - Se ha modificado la forma que se nombran los ficheros de tipo xsd (apartados 5.2, 5.3, y 5.4). |
| 15 | 20.01 | 19/05/2010 | Se ha modificado el término versión a Version (V en mayúsculas) en los ficheros xml y xsd del fichero PPF_CRTM_ABCD_AAAA_MM_DD en la Tabla 10 y la Tabla 11. |
| 16 | 20.02 | 23/03/2011 | - Se ha indicado que los ficheros de tipo properties los genera exclusivamente el CRTM (5.1.1-3). - Se ha especificado el límite de entradas (registros) que puede tener un fichero xml (5.1.4). - Se han actualizado los apartados 5.1.9 y 5.1.10. |
| 17 | 20.03 | 19/04/2011 | - Se ha comentado en el apartado 4 que el formato exacto de los ficheros de configuración y los registros de validación e inspección se puede encontrar en el Servidor de Intercambio de Datos (SID) dado que ficheros incluidos en este documento son solo ejemplos. - Se ha actualizado el apartado 5.1.9 para indicar que todos los ficheros a cargar al SID se comprimen en un único fichero de tipo zip. |
| 18 | 20.04 | 11/11/2011 | Actualizado etiquetas nuevas del pedido con ChipMemory y Chiptype |

# LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | - | - | En repositorio |

# INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| AIT (CRTM) |  |  |

# INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo a definir el formato de la información relacionada con la pre-personalización de tarjetas, que se intercambiará entre emisor y pre-personalizadores de tarjetas dentro del proyecto BiT. En actualidad existe un único emisor de tarjetas, el CRTM, factor que simplifica varios de los procesos. Sin embargo el sistema está estructurado de tal manera para que pueda admitir varios emisores. En todo el documento se utilizan ejemplos para demostrar el formato de varios ficheros y se asignan valores en sus campos correspondientes. Se comenta que dichos valores solo se utilizan como ejemplos y que en condiciones normales pueden variar.

Dado que la definición del formato de la información intercambiada se basa en sistemas o estudios que todavía no están completamente definidos, se prevé que serán necesarias pequeñas modificaciones o cambios para poder mejorar o corregir el estudio actual.

El formato exacto de los ficheros de configuración y los registros de prepersonalización se puede encontrar en el Servidor de Intercambio de Datos (SID) en los directorios: /formatos/xml-ejemplos para los ficheros xml y /formatos/xsd para los correspondientes ficheros xsd. Los ficheros incluidos en este documento son solo ejemplos.

# DATOS DE PRE-PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS

La información que envía el emisor a los pre-personalizadores de tarjetas se divide en dos listas de parámetros de pre-personalización y los datos que envía cada pre-personalizador al emisor son los registros de pre-personalización de tarjetas.

También existen informes que se pueden intercambiar entre pre-personalizador y emisor:

- Informes de incidencias asociadas a la pre-personalización de tarjetas (terminales fuera de servicio etc.).

- Informes generales.

## NOMENCLATURA

### Tipos de ficheros

Antes de empezar a definir los paquetes de información que se intercambiarán entre los actores del proyecto BiT, conviene especificar la forma que se nombra cada fichero y los posibles tipos que pueden existir.

El nombre de cada fichero tendrá dos partes:

NOMBREFICHERO.extension

Donde la primera parte define el nombre y la segunda el tipo. Además, a cada fichero corresponderá una firma que se contendrá en otro fichero con el nombre:

NOMBREFICHERO.extension.firma

El nombre del fichero siempre se pone en mayúsculas salvo en el caso del fichero del tipo respuesta donde el quinto fragmento se pode en minúsculas. Además, la extensión y la firma se ponen en minúsculas.

#### Nombre de fichero

La parte NOMBREFICHERO se divide en cuatro fragmentos (separado por el carácter “_”).

- Primer fragmento: informa sobre el contenido del fichero:

  - INC:	indica incidencias,

  - PRE:	indica pre-personalización de tarjeta,

  - PPF:	indica parámetros fijos de pre-personalización,

  - PPV:	indica parámetros variables de pre-personalización.

- En el futuro se definirán más mnemónicos para indicar el contenido de ficheros.

- Segundo fragmento: define el emisor del fichero:

  - CRTM:	indica Consorcio Regional de Transportes de Madrid,

  - ABCD:	indica la empresa ABCD,

En el futuro se definirán más mnemónicos para todos los actores del proyecto BiT.

- Tercer fragmento: define el receptor del fichero, se codifica como en la 2ª parte y además podrá ser:

  - COM:	indica que no hay un receptor determinado o sea es para todos los actores del proyecto. Este código será utilizado por el CRTM cuando emita ficheros de uso general como la lista de tarjetas no permitidas.

- Cuarto fragmento: define la fecha y la hora de emisión del fichero. El formato es AAAA_MM_DD_HHMMSS, donde AAAA, MM, DD y HHMMSS representan año, mes, día, y hora-minuto-segundo respectivamente.

#### Nombre de fichero (ficheros de tipo respuesta)

La parte NOMBREFICHERO se divide en siete fragmentos:

- Primer fragmento: Como en 5.1.1.

- Segundo fragmento: Como en 5.1.1.

- Tercer fragmento: Como en 5.1.1. Los tres primeros fragmentos se utilizan para facilitar la asociación con el fichero original de tipo xml que habrá generado anteriormente el CRTM.

- Cuarto fragmento: Contiene el valor del parámetro version.fecha del contenido del propio fichero de respuesta (tal y como se explica en 5.1.7).

- Quinto fragmento: Tiene el texto “xml” en minúsculas.

- Sexto fragmento: Indica el emisor del fichero respuesta.

- Séptimo fragmento: Contiene el valor del contador de respuestas respeto a la misma versión del fichero xml. Dicho contador se controla y mantiene por el emisor del fichero respuesta.

La separación entre los primeros cuatro fragmentos se hace con el carácter “_”, y con el punto “.” entre el resto.

#### Extensiones de fichero

La parte extensión especifica el tipo de fichero. Existirán los siguientes tipos de ficheros:

- Tipo xml: Es un fichero de tipo xml y contiene los datos que se intercambian.

- Tipo properties: Es un fichero que especifica las propiedades del fichero de tipo xml. Debe ubicarse en el mismo directorio que el xml al que se refiere. Además, este fichero tiene el mismo nombre con el fichero al que se refiere. Los ficheros de tipo properties los genera exclusivamente el CRTM.

- Tipo respuesta: Constituye el fichero que dispone de información sobre el fichero xml (acceso, integridad etc.). Debe ubicarse en el directorio logs. El prepersonalizador es el único actor que genera este tipo de fichero.

- Tipo firma: Representa el fichero que contiene una firma digital generada por un algoritmo preelegido. Debe ubicarse en el mismo directorio que el fichero al que se refiere. Por ejemplo, si se firma un fichero xml de prepersonalización, la firma se guardará, en este caso, en el directorio prepersonalizacion, si se trata de la firma de un fichero de tipo respuesta estará en el directorio logs. Los ficheros de tipo properties también tienen su fichero de firma correspondiente.

- Tipo zip: Es la versión comprimida del todos los ficheros que se encuentran en el mismo directorio. Dicho fichero se genera usando un determinado algoritmo de compresión. Debe ubicarse en el mismo directorio que los ficheros a los que se refiere.

### Firma

Los ficheros firma que son binarios, simplemente contienen la firma del fichero.

### Ejemplos de ficheros

A continuación se presentan varios ejemplos de nombres de ficheros y se explican sus significados.

Nota: Todos los ficheros contienen la fecha en su nombre.

| Tabla 4 Ejemplos de nombres de ficheros |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Interpretación |
| 1 | PPF_CRTM_ABCD_2006_03_21_085419.xml | Lista de parámetros fijos de pre-personalización de tarjetas (datos en xml) generada por el CRTM para la empresa ABCD. |
| 2 | PPF_CRTM_ABCD_2006_03_21_085419.xml.firma | Fichero con la firma (del fichero de parámetros fijos de pre-personalización de tarjetas xml) generado por el CRTM para la empresa ABCD. |
| 3 | PPF_CRTM_ABCD_2006_03_21_085419.properties | Fichero de parámetros fijos de pre-personalización de tarjetas (xml) generado por el CRTM para la empresa ABCD. |
| 4 | PPF_CRTM_ABCD_2006_03_21_085419.properties.firma | Fichero con la firma (del fichero de propiedades de la lista de parámetros fijos xml) generado por el CRTM para la empresa ABCD. |
| 5 | PPF_CRTM_ABCD_2006_03_21_085419.xml.ABCD.2.respuesta | Segundo fichero de respuesta de la empresa ABCD, sobre el fichero xml, de lista de parámetros fijos, que generó CRTM el 21/3/2006, para el CRTM. Además, se indica que el fichero xml, de lista de parámetros fijos, originalmente se generó por el CRTM. |

### Especificación de fichero xml

A continuación de este documento se especificará la estructura de los ficheros de tipo xml según su contenido (incidencia etc.). Los ficheros xml que se usan en este intercambio de datos siempre son de tipo xml safe. Los ficheros que contienen registros (como por ejemplo los registros de prepersonalización, personalización etc.) podrán incluir hasta 50.000 entradas, lo cual significa que es posible que un actor genere más que un fichero xml (de este tipo) diariamente. Si este límite se sobrepasa, el fichero no podrá ser procesado por el CRTM. Es posible que en el futuro el CRTM aumente este límite. Por eso sería conveniente que las herramientas de los actores para estas gestiones tuvieran este parámetro configurable.

### Especificación de fichero zip

Los ficheros zip se generan utilizando una herramienta estándar de compresión y no se analizarán más en el documento, dado que son simplemente versiones comprimidas del conjunto de todos los ficheros que se encuentran en el mismo directorio. Un actor (incluido el CRTM) debe cargar al Servidor de Intercambio de Datos (SID) solamente el fichero zip. El zip no necesita fichero de firma asociada.

### Especificación de fichero properties

La estructura de un fichero del tipo properties es la siguiente:

Tabla 5 Fichero de tipo properties

PPF_CRTM_ABCD_2008_12_23_092345.properties

version.fecha=2008_12_23_092345

version.numero=2.0

encoding.xml=ISO-8859-15

Donde:

- PPF_CRTM_ABCD_2008_12_23_092345.properties es el nombre del fichero tal y como se ha descrito anteriormente.

- version.fecha=2008_12_23_092345 indica la fecha y la hora de creación del fichero PPF_CRTM_ABCD_2008_12_23_092345.xml.

- version.numero=2.0 indica la versión del fichero LNS_CRTM_COM.xml.

- encoding.xml=ISO-8859-15 define el tipo de codificación del fichero PPF_CRTM_ABCD_2008_12_23_092345.xml.

### Especificación de fichero respuesta

El fichero de tipo respuesta es un fichero que se utiliza para informar si el fichero xml correspondiente:

- Se ha descargado.

- Se ha verificado su firma.

- Se ha parseado.

- Se ha distribuido/procesado.

Todos los ficheros de este tipo se guardan en el directorio logs. El fichero de tipo respuesta se nombra en concordancia con el nombrado del fichero properties.

La estructura de un fichero del tipo respuesta (se toma como ejemplo de fichero de lista de parámetros fijos PPF_CRTM_ABCD_2006_03_21_085419), es la siguiente:

Tabla 6 Fichero de tipo respuesta

PPF_CRTM_ABCD_2006_03_21_085419.xml.ABCD.2.respuesta

respuesta.fecha=2006_03_22_123045

version.fecha=2006_03_21_085419

version.numero=2.0

descarga=1

firma=1

parseo=1

producción=1

exito=1

Donde:

- PPF_CRTM_ABCD_2006_03_21_085419.xml.ABCD.2.respuesta es el nombre del fichero de respuesta.

- respuesta.fecha=2006_03_22_123045 indica la fecha y la hora de creación del fichero PPF_CRTM_ABCD_2006_03_21_085419.respuesta.

  - version.fecha=2006_03_21_085419 lo mismo que contiene el fichero properties asociado, que ya se ha descargado.

  - version.numero=2.0 lo mismo que contiene el fichero properties asociado, que ya se ha descargado.

  - descarga

Define si se ha realizado la acción de descarga del archivo objeto del intercambio:

0: no se ha hecho la descarga

1: si se ha hecho

- firma

Indica si se ha comprobado la firma digital del archivo objeto del intercambio:

0: no se ha comprobado

1: se ha comprobado

No indica el resultado de la comprobación (es decir, si se verifica o no): Esto lo indica el último atributo “éxito”:

firma=1; exito=0: 	No se verifica (se ha realizado la comprobación y la firma no coincide).

firma=1; exito=1: 	Se verifica. (se ha realizado la comprobación y se ha

- parseo

Indica si se ha realizado el parseo del archivo de intercambio: comprobación de que el XML está sintácticamente bien construido y de que los valores que contiene (datos de 	usuario) son correctos.

- producción

Indica si se ha realizado la producción que indica el fichero.

- éxito

Define el resultado de la última operación automática (de descarga, comprobación de firma, parseo y distribución) llevada a cabo:

0: resultado negativo o error

1: resultado positivo o éxito

La operación automática se ejecuta siempre con un determinado orden:

- Descarga.

- Firma.

- Parseo.

- Producción.

Los atributos descarga, firma, parseo, producción y éxito son obligatorios.

La tabla que se presenta a continuación analiza todos los casos posibles) asignando valores a los cinco atributos (descarga, firma, parseo, distribución y éxito) incluidos en el fichero respuesta.

| Tabla 7 Análisis de atributos del fichero de tipo respuesta |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | De | Fi | Pa | Di | Ex | Observaciones |
| 1 | 0 | X | X | X | 0 | No se ha descargado el fichero (De=0) porque no ha sido posible ya que la operación no se ha realizado con éxito (Ex=0). El resto de los parámetros (firma, parseo y distribución) no tiene importancia dado que se sabe que no se ha descargado el fichero. Ejemplo: El archivo a descargar no se ha encontrado o no tenemos permisos para acceder a él. Error en el sistema de intercambio. |
| 2 | 0 | X | X | X | 1 | No se ha descargado el fichero (De=0) porque no se ha querido (no hay cambio de número de versión), es decir la operación se ha realizado con éxito (Ex=1). El resto de los parámetros (firma, parseo y distribución) no tiene importancia dado que se sabe que no se ha descargado el fichero. Ejemplo: El nº de versión del archivo a descargar no ha cambiado y no es necesario descargarlo. Proceso finalizado con éxito. |
| 3 | 1 | 0 | X | X | 0 | Se ha descargado correctamente el fichero (De=1), no se ha llevado a cabo la comprobación de la firma (Ex=0). No se sabe si la firma coincide o no (Fi=0). El resto de los parámetros (parseo y distribución) no tiene importancia dado que se sabe que la firma no se ha verificado. Ejemplo: Falla la aplicación de comprobación de la firma digital. El fichero no se puede usar. |
| 4 | 1 | 0 | X | X | 1 | Se ha descargado correctamente el fichero (De=1), se ha realizado la comprobación de la firma correctamente (Ex=1) y no se ha verificado: la firma no coincide (Fi=0). El resto de los parámetros (parseo y distribución) no tiene importancia dado que se sabe que la firma no se ha verificado. Ejemplo: El programa de comprobación de firma digital no verifica la firma. El fichero no se puede usar. |
| 5 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | Se ha descargado correctamente el fichero (De=1), se ha verificado la firma (Fi=1), la operación de parseo no se ha podido llevar a cabo correctamente (Ex=0) y así no se sabe si hay un error o no en el fichero (Pa=0). El parámetro distribución no tiene importancia dado que no se sabe si la estructura del fichero es correcta o no. Error en el sistema de procesamiento del cliente. El fichero no se puede usar. |
| 6 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | Se ha descargado correctamente el fichero (De=1), se ha verificado la firma (Fi=1), la operación del parseo que se ha realizado correctamente (Ex=1) ha indicado que hay un error en el fichero (Pa=0). El parámetro distribución no tiene importancia dado que se sabe que la estructura del fichero no es correcta. Ejemplo: Hay un error en el XML, o los datos que contiene son inválidos (p.e. códigos de tarjetas+acción no válidos: longitud errónea, etc.). El fichero no se puede usar. |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se ha descargado correctamente el fichero (De=1), se ha verificado la firma (Fi=1), se ha parseado correctamente el fichero (Pa=1), pero la operación de distribución no se ha podido realizar correctamente (Di=0,Ex=0). Error en el sistema de distribución/procesamiento del cliente. |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | La operación de parseo se ha realizado con éxito (Pa=1, Ex=1). La distribución/procesamiento del archivo no se ha llevado a cabo (Di=0). Ejemplo: El archivo no se ha distribuido, pero es posible la distribución/procesado este en curso. Más adelante se generará otro archivo de respuesta para ver el resultado. Distribución/procesamiento no realizado. ¿Esta en curso?. |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | La operación de distribución/procesamiento se ha llevado a cabo (Di=1), pero no se ha podido realizar correctamente (Ex=0). Error en el sistema de distribución/procesamiento del cliente. |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se ha completado toda la secuencia de operaciones. Proceso finalizado con éxito. |
| De: descarga Fi: firma Pa: parseo Di: distribución/procesamiento Ex: éxito X: Por el valor de los demás campos, se ignora el valor. |  |  |  |  |  |  |

Ver apartado 5.1.10, especialmente el diagrama de flujo, para una descripción más detallada de estos atributos.

### Especificación de fichero firma

Los ficheros de este tipo contienen la firma de un determinado fichero. Así por ejemplo el fichero PPF_CRTM_ABCD_2006_11_09_123456.xml.firma contiene solamente la firma del fichero PPF_CRTM_ABCD_2006_11_09_123456.xml. La forma que se genera y verifica la firma se especifica en el documento Firma Digital de la Información c56a4d21-BIT-DOC-CON-CTM-APD. El uso de firma permite garantizar autenticidad, integridad y no repudiación.

### Carga de ficheros

Como operación de carga en este caso se define la copia de los ficheros de tipo zip generados por un actor desde un punto local propio del actor, al directorio adecuado en el Servidor de Intercambio de Datos. Tal y como se ha comentado en 5.1.5, solamente se copiarán ficheros de tipo zip en el SID. Los distintos pasos del proceso de carga de ficheros al SID son:

- El actor genera el fichero con la información de formato xml según se especifica a continuación del documento actual.

- El actor firma digitalmente los ficheros xml y genera los ficheros de tipo firma tal y como se describe en 5.1.8.

- Se genera el fichero de tipo respuesta (según los resultados de procesamiento del fichero xml), actualizando los parámetros tal y como se explica en 5.1.7. Además, se genera un segundo fichero con la firma del fichero de tipo respuesta.

- Se comprimen los ficheros anteriormente especificados en un fichero de tipo zip (5.1.5):

  - NOMBRE.xml

  - NOMBRE.xml.firma

  - NOMBRE.respuesta

  - NOMBRE.respuesta.firma

- Se copia el último fichero generado de tipo zip en el directorio adecuado en el SID.

NOTA: Sólo se intercambiarán archivos comprimidos .zip para así ahorrar ancho de banda así como espacio de almacenamiento en el SID.

### Descarga de ficheros

La descarga (que representa la operación contraria a la carga), incluye la copia desde el SID a un punto local propio de un actor. Los pasos que corresponden a la recarga son:

- Se lee el fichero tipo .properties.

- Se descarga el archivo .properties.firma, y se valida la autenticidad e integridad del fichero.

- Con la información que extrae desde el fichero .properties, se puede saber si el fichero es nuevo (porque se conoce la fecha de generación y la versión).

- Si el fichero no es nuevo, se interrumpe la operación: seguir en punto 9.

- Se descarga el fichero de tipo .zip, y se comprueba la firma digital del mismo para poder garantizar la integridad y autenticidad de datos.

- Se descomprime el fichero .zip.

- Se parsea el fichero .xml y así se puede saber si se puede usar el fichero.

- Se distribuye / procesa el fichero.

- Se genera el fichero de tipo .respuesta (según los resultados de procesamiento del fichero xml), actualizando los parámetros tal y como se explica en 5.1.7.

- Se firma el fichero .respuesta para que el CRTM que leerá este dato pueda comprobar la integridad del fichero.

- Se copia la respuesta en el SID.

El diagrama de flujo presentado a continuación analiza la operación de descarga.

Se descarga el fichero de tipo properties.firma, y se comprueba la firma digital.

Analizar el fichero properties

Nueva versión

Lee el fichero de tipo properties

Descargar archivo de tipo zip

Firma OK

Descomprimir zip

Firma OK

Se descarga el fichero de tipo zip.firma, y se comprueba la firma digital.

Generar: .respuesta .respuesta.firma

ERROR firma

ERROR firma

Misma versión

ERROR

Parseo xml

OK

ERROR

OK

Distribución

/ Procesamiento

Fin

Subir respuesta y firma al SID

Generar: .respuesta .respuesta.firma

Fin

Generar: .respuesta .respuesta.firma

Fin

Generar: .respuesta .respuesta.firma

Fin

Generar: .respuesta .respuesta.firma

Generar: .respuesta .respuesta.firma

Fin

Generar: .respuesta .respuesta.firma

Fin

Leyenda:

Finalizado con errores

Finalizado correctamente

Finalización indefinida.

DeFiPaDiEx11000

DeFiPaDiEx11001

DeFiPaDiEx11000

DeFiPaDiEx11100

DeFiPaDiEx11101

DeFiPaDiEx11110

DeFiPaDiEx11111

Generar: .respuesta .respuesta.firma

ERROR de lectura

Fin

DeFiPaDiEx10000

OK

Es previsible que en ocasiones este proceso lleve mucho tiempo (del orden de horas, incluso días).

Por este motivo la respuesta que se genera justo después del parseo XML *, en caso de resultar este correcto, no indica si el proceso ha finalizado con éxito o no.

Habrá que esperar a la respuesta generada al final de este bloque para dar el proceso por concluido.

*

Figura 1  Diagrama de flujo de operación de descarga.

## FICHERO DE PARÁMETROS VARIABLES DE PRE-PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS

Este fichero define los parámetros variables de pre-personalización de tarjetas. Un ejemplo del fichero que es en formato de xml, se presenta a continuación.

Tabla 8 Fichero xml de parámetros variables de pre-personalización de tarjetas

PPV_CRTM_ABCD_2006_07_12_144123.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" standalone="yes"?> <Informacion_Parametros_Variables_Prepersonalizacion fecha="2011-01-14T12:28:39.000+01:00" Version="1.0" TipoTLV="AD" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../xsd/ADh_PPV_v1.0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <OrderCodeData>03202041h</OrderCodeData> <CardOrderNumberInit>63551</CardOrderNumberInit> <CardQty>10</CardQty> <Manufacturer>CFh</Manufacturer> <Issuer>01h</Issuer> <TranspApplId>000001h</TranspApplId> <TranspApplVr>0100h</TranspApplVr> <KeyVr>01h</KeyVr> <ManWeek>01h</ManWeek> <ManYear>05h</ManYear> <ValIndFEvl>0Fh</ValIndFEvl> <ValIndFEcs>0Fh</ValIndFEcs> <Hardware_MSB>01h</Hardware_MSB> <Hardware_LSB>00h</Hardware_LSB> <Software_MSB>01h</Software_MSB> <Software_LSB>04h</Software_LSB> <ChipType>02h</ChipType> <ChipMemory>02h</ChipMemory> </Informacion_Parametros_Variables_Prepersonalizacion>

ATENCIÓN: Entre cada TAG solo hay un salto de línea.

El nombre de fichero que aparece en la primera línea de la Tabla 8, se ha generado según la definición en 5.1.

El significado de los parámetros que se utilizan en este tipo de fichero se analiza a continuación:

- OrderCodeData: Código que representa el pedido y se define por el emisor de tarjetas. Puede tener desde una hasta tres letras (caracteres). Si tiene menos que tres letras, los bytes sin datos se ocuparán por en carácter que representa el espacio 0x20.

- CardOrderNumberInit: Número (inicial) de la primera tarjeta dentro del pedido. El rango del número de orden dentro de un pedido es de (224–1) o sea 16.777.215 tarjetas.

- CardQty: Parámetro que indica la cantidad de tarjetas a pre-personalizar.

- Manufacturer: Fabricante de la tarjeta.

- Issuer: Emisor de la tarjeta.

- TranspApplId: Identificador de la aplicación de transportes que ocupa 3 Bytes.

- TranspApplVr: Versión de la aplicación de transportes. Ocupa 2 Bytes, tiene la codificación número1.número2, y para la primera versión de la aplicación de transportes que será la 1.0 (número1=0x01 y número2=0x00), el valor correspondiente será 0x0100.

- KeyVer: Versión de claves de tarjeta.

- ManWeek: Semana de fabricación del chip.

- ManYear: Año de fabricación del chip.

- ValIndFEvl: Índice de validez a escribir en el fichero de validez FEvl.

- ValIndFEcs: Índice de validez a escribir en el fichero de consumo FEvl.

- Hardware_MSB y Hardware_LSB: Código de hardware (MSB: parte más significativa y LSB: parte menos significativa) de DESFIRE.

- Software_MSB y Software_LSB: Código de software (MSB: parte más significativa y LSB: parte menos significativa) de DESFIRE.

Más información sobre los parámetros usados en este fichero se puede encontrar en el documento Aplicación de Pre-personalización-ea02ebed-BIT-DOC-CON-TEK.doc. En general los valores otorgados a los parámetros incluidos en los ficheros presentados en el documento actual, no representan necesariamente los valores reales y se deben considerar solo ejemplos.

El fichero de tipo xsd que define la estructura del fichero xml se presenta a continuación.

Tabla 9 Fichero xsd de parámetros variables de pre-personalización de tarjetas

ADh_PPV_v1.0.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="es">Esquema que define Parámetros Variables de pre-personalización (PPV) (TLV=ADh)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="CardOrderNumberInit" type="xs:int" nillable="false"/> <xs:element name="CardQty" type="xs:int" nillable="false"/> <xs:element name="Hardware_LSB" type="hexBinary1ByteConNotacion" nillable="false"/> <xs:element name="Hardware_MSB" type="hexBinary1ByteConNotacion" nillable="false"/> <xs:element name="Informacion_Parametros_Variables_Prepersonalizacion" nillable="false"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:element ref="OrderCodeData"/> <xs:element ref="CardOrderNumberInit"/> <xs:element ref="CardQty"/> <xs:element ref="Manufacturer"/> <xs:element ref="Issuer"/> <xs:element ref="TranspApplId"/> <xs:element ref="TranspApplVr"/> <xs:element ref="KeyVr"/> <xs:element ref="ManWeek"/> <xs:element ref="ManYear"/> <xs:element ref="ValIndFEvl"/> <xs:element ref="ValIndFEcs"/> <xs:element ref="Hardware_MSB"/> <xs:element ref="Hardware_LSB"/> <xs:element ref="Software_MSB"/> <xs:element ref="Software_LSB"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="TipoTLV" use="required"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="es">Esta TLV debe tener siempre uno de los valores especificados en la restricción</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="AD¦ADh"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Version" use="required"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="es">El número de version debe ser siempre 1.0</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:float"> <xs:pattern value="1.0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="fecha" type="xs:dateTime" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Issuer" type="hexBinary1ByteConNotacion"/> <xs:element name="KeyVr" type="hexBinary1ByteConNotacion"/> <xs:element name="ManWeek" type="hexBinary1ByteConNotacion"/> <xs:element name="ManYear" type="hexBinary1ByteConNotacion"/> <xs:element name="Manufacturer" type="hexBinary1ByteConNotacion"/> <xs:element name="OrderCodeData" type="xs:string"/> <xs:element name="Software_LSB" type="hexBinary1ByteConNotacion"/> <xs:element name="Software_MSB" type="hexBinary1ByteConNotacion"/> <xs:element name="TranspApplId" type="hexBinary3BytesConNotacion"/> <xs:element name="TranspApplVr" type="hexBinary2BytesConNotacion"/> <xs:element name="ValIndFEcs" type="hexBinary1ByteConNotacion"/> <xs:element name="ValIndFEvl" type="hexBinary1ByteConNotacion"/> <xs:simpleType name="hexBinary1ByteConNotacion"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[a-fA-F0-9][a-fA-F0-9]h"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="hexBinary2BytesConNotacion"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="[a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9]h"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="hexBinary3BytesConNotacion"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="7"/> <xs:pattern value="[a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9]h"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="hexBinary4BytesConNotacion"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> <xs:pattern value="[a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9][a-fA-F0-9]h"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema>

## FICHERO DE PARÁMETROS FIJOS DE PRE-PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS

Este fichero define los parámetros fijos de pre-personalización de tarjetas. Un ejemplo del fichero que es en formato de xml, se presenta a continuación.

Tabla 10 Fichero xml de parámetros fijos de pre-personalización de tarjetas

PPF_CRTM_ABCD_2006_07_12_144123.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?> <MasterFile TipoTLV="AFh" Version="1.0" fecha="2008-04-01T09:30:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../xsd/AFh_PPF_v1.0.xsd"> <DedicatedFile Name="FD_CRTM" Id="010000"> <!-- ficheros de títulos de 141 bytes --> <ElementaryFile Name="FEdt141_1" Id="0" Length="141"> <Raw>30300100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000031080630303030303000322000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000330A0000000000000000000034170000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 </Raw> </ElementaryFile> <ElementaryFile Name="FEdt141_2" Id="1" Length="141"> <Raw>303002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000003108063030303030300032200000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000330A0000000000000000000034170000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 </Raw> </ElementaryFile> <ElementaryFile Name="FEdt141_3" Id="2" Length="141"> <Raw>303003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000003108063030303030300032200000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000330A0000000000000000000034170000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 </Raw> </ElementaryFile> <!-- ficheros historicos --> <ElementaryFile Name="FEha_1" Id="3" Length="132"> <Raw>40780100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000 </Raw> </ElementaryFile> <ElementaryFile Name="FEha_2" Id="4" Length="132"> <Raw>40780200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000 </Raw> </ElementaryFile> <ElementaryFile Name="FEha_3" Id="5" Length="132"> <Raw>40780300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000</Raw> </ElementaryFile> <!-- otros ficheros constantes --> <ElementaryFile Name="FErt" Id="6" Length="16"> <Raw>50040000000000000000000000000000</Raw> </ElementaryFile> <ElementaryFile Name="FEap" Id="10" Length="43"> <Raw>701F000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000</Raw> </ElementaryFile> <ElementaryFile Name="FEdp" Id="11" Length="167"> <Raw>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000</Raw> </ElementaryFile> <!-- ficheros que admiten valores variables coherente con la configuracion proporcionada por CRTM (la X indica el valor variable)--> <!-- solo un byte - Fichero de Validez--> <ElementaryFile Name="FEvl" Id="9" Length="17"> <Raw>8005XX0000000000000000000000000000</Raw> </ElementaryFile> <!-- solo un byte - Fichero de consumo --> <ElementaryFile Name="FEcs" Id="7" Length="62"> <Raw>600AXX00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Raw> </ElementaryFile> <!-- varios bytes --> <ElementaryFile Name="FEdg_variable" Id="8" Length="38"> <Raw>101A0000000000XXXXXX00XXXXXXXXXX00000000XXXXXXXXXXXXXX010000000000 0000000000</Raw> </ElementaryFile> </DedicatedFile> </MasterFile>

ATENCIÓN: Entre cada TAG solo hay un salto de línea.

El nombre de fichero que aparece en la primera línea de la Tabla 10, se ha generado según la definición en 5.1.

Más información sobre los parámetros usados en este fichero se puede encontrar en el documento Aplicación de Pre-personalización-ea02ebed-BIT-DOC-CON-TEK.doc. En general los valores otorgados a los parámetros incluidos en los ficheros presentados en el documento actual, no representan necesariamente los valores reales y se deben considerar solo ejemplos.

El fichero de tipo xsd que define la estructura del fichero xml se presenta a continuación.

Tabla 11 Fichero xsd de parámetros fijos de pre-personalización de tarjetas

AFh_PPV_v1.0.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="es">Esquema que define Parámetros fijos de pre-personalización (PPF) (TLV=AFh)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="DedicatedFile"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="ElementaryFile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="Id" type="xs:short" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ElementaryFile"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="Raw" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="Id" type="xs:byte" use="required"/> <xs:attribute name="Length" type="xs:short" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MasterFile"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="DedicatedFile"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="TipoTLV" use="required"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="es">Esta TLV debe tener siempre uno de los valores especificados en la restricción</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="AF¦AFh"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Version" use="required"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="es">El número de version debe ser siempre 1.0</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:float"> <xs:pattern value="1.0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="fecha" type="xs:dateTime" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Raw" type="xs:string"/> </xs:schema>

## FICHERO DE PRE-PERSONALIZACIÓN

El registro de transacción de pre-personalización generado por cada terminal de pre-personalización en cada operación realizada tendrá el formato que se presenta a continuación.

| Tabla 12 Registro de datos de pre-personalización |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xC3 | Registro de datos de pre-personalización |  |  |
| Longitud | 63 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Valor de contador de operaciones |  | entero | 8 |
| 2 | Valor de contador de transacciones |  | entero | 8 |
| 3 | TransControl |  | dDate + dShortTime | 4 |
| 4 | Número de serie del HSM que se usó para realizar la pre-personalización |  | entero | 3 |
| 5 | Número de serie de la tarjeta |  | dSerialNumber | 7 |
| 6 | Semana de fabricación del circuito integrado |  | entero | 1 |
| 7 | Año de fabricación del circuito integrado |  | entero | 1 |
| 8 | Versión de HW – Parte mas significativa |  | entero | 1 |
| 9 | Versión de HW – Parte menos significativa |  | entero | 1 |
| 10 | Versión de SW – Parte mas significativa |  | entero | 1 |
| 11 | Versión de SW – Parte menos significativa |  | entero | 1 |
| 12 | OrderCode |  | dString | 4 |
| 13 | CardOrderNumberInit |  | entero | 3 |
| 14 | CardOrderNumber |  | entero | 3 |
| 15 | Fecha de la operación (terminal) |  | dDate | 2 |
| 16 | Hora de la operación (terminal) |  | dShortTime | 2 |
| 17 | Código que indica el pre-personalizador |  | dCompany | 1 |
| 18 | Resultado de operación de pre-personalización |  | entero | 1 |
| 19 | Versión de software usado para la pre-personalización |  | entero | 2 |
| 20 | Identificador de aplicación escrito en el FEdg |  | entero | 3 |
| 21 | Versión de la aplicación escrita en el FEdg |  | entero | 2 |
| 22 | Firma digital |  | entero | 4 |

Más información sobre los parámetros que componen el registro se puede encontrar en el documento Aplicación de Pre-personalización-ea02ebed-BIT-DOC-CON-TEK.doc.

Cada pre-personalizador enviará al emisor diariamente, no cada registro de pre-personalización individualmente, sino varios ficheros de pre-personalización donde cada uno podrá tener una o más entradas (transacciones) de registros de pre-personalización. Un ejemplo de un fichero de pre-personalización en formato xml se presenta a continuación.

Tabla 13 Fichero xml de operaciones de pre-personalización

PRE_ABCD_CRTM_2006_03_21_122045.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?> <prepersonalizacion TipoTLV="C3h" Version="2.0" fecha="2008-04-01T09:30:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\C3h_PRE_v2.0.xsd"> <transacciones tipo="raw" numTransacciones="1"> <r>00000000000000020000000000000A070F7B335CE4E1C104933692426 269130200020004204142430000010003850F7B335CCF010001000001000112345678</r> </transacciones> </prepersonalizacion>

El nombre de fichero que aparece en la primera línea de la Tabla 13, se ha generado según la definición en 5.1.

El fichero de tipo xsd que define la estructura del fichero xml se presenta a continuación.

Tabla 14 Fichero xsd de operaciones de pre-personalización

C3h_PRE_v2.0.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="es">Esquema que define las Transacciones de pre-personalización de tarjetas (fabricación/prepersonalización) (PRE) (TLV=C3h)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="prepersonalizacion"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="transacciones"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="TipoTLV" use="required"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="es">Esta TLV debe tener siempre uno de los valores especificados en la restricción</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="C3h"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Version" use="required"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="es">El número de version debe ser siempre 1.0</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:pattern value="2.0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="fecha" type="xs:dateTime" use="optional"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="r"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:hexBinary"> <xs:length value="63"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="transacciones"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="r" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="tipo" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="numTransacciones" type="xs:int" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema>