Aplicación de Transportes TTP: Definición de la Operación de Pre-personalización de Tarjetas

EA02EBED-BIT-DOC-CON-TEK  02/02/2015  Versión: 2.31

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	CONTROL DE VERSIONES	5

2.	LISTA DE DISTRIBUCIÓN	9

3.	INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	10

4.	INTRODUCCIÓN	11

5.	OPERACIÓN DE PRE-PERSONALICACIÓN	12

5.1.	TIPO DE CIRCUITO INTEGRADO USADO EN TARJETA	12

5.2.	INFORMACIÓN SUMINISTRADA PARA PRE-PERSONALIZACIÓN	13

5.2.1.	Lista de parámetros fijos de pre-personalización	13

5.2.2.	Lista de parámetros variables de pre-personalización	15

5.2.3.	Imágenes a imprimir en la tarjeta	18

5.2.4.	Claves de accesos en HSM	18

5.3.	INFORMACIÓN GENERADA DESPUÉS DE LA PRE-PERSONALIZACIÓN	19

5.4.	ALGORITMO DE PRE-PERSONALIZACIÓN	22

5.5.	INICIO DE OPERACIÓN	22

5.6.	PRE-PERSONALIZACIÓN INTERNA	22

5.6.1.	Tareas en nivel de tarjeta	22

5.6.1-1.	Comprobar la antigüedad del semiconductor	22

5.6.1-2.	Probar la memoria de la tarjeta	22

5.6.1-3.	Formatear la tarjeta	23

5.6.1-4.	Elegir aplicación	23

5.6.1-5.	Cambiar/introducir la clave maestra de la tarjeta	23

5.6.1-6.	Configurar la clave maestra de la tarjeta	24

5.6.1-7.	Creación de la aplicación de transportes para la tarjeta de transporte	24

5.6.2.	Tareas en nivel de aplicación	26

5.6.2-1.	Cambiar / introducir las claves asociadas a la aplicación	26

5.6.2-2.	Elegir aplicación	26

5.6.2-3.	Ficheros en tarjeta	26

5.6.2-4.	Crear ficheros	27

5.6.2-5.	Escribir datos en la tarjeta	28

5.6.2-6.	Crear ficheros back-up	31

5.6.2-7.	Configurar la clave maestra de la aplicación	31

5.7.	PRE-PERSONALIZACIÓN EXTERNA	33

5.7.1.	Datos impresos en la tarjeta	33

5.7.2.	Datos grabados en la tarjeta con “laser engraving”	33

5.8.	GENERACIÓN DE REGISTRO DE PRE-PERSONALIZACIÓN	35

5.9.	FIN DE OPERACIÓN	35

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

Tabla 3  Información de documento	10

Tabla 4  Lista de parámetros fijos de pre-personalización	13

Tabla 5  Lista de parámetros variables de pre-personalización	15

Tabla 6  Lista de claves suministradas para pre-personalización	18

Tabla 7  Registro de datos de pre-personalización	19

Tabla 8  Resultados de pre-personalización	21

Tabla 9  Configuración de la clave maestra de la tarjeta	24

Tabla 10  Configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes	25

Tabla 11  Lista de claves de la aplicación de transportes	26

Tabla 12  Lista de ficheros y claves de acceso	27

Tabla 13  Derechos de acceso a cada fichero	28

Tabla 14  Ejemplo de pedido de pre-personalización	29

Tabla 15  Configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes	32

# CONTROL DE VERSIONES

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 1.00 | 19/07/2006 | Creación de documento. |
| 2 | 2.00 | 27/03/2007 | Ampliación de concepto de seguridad (SAM y HSM). |
| 3 | 3.00 | 29/03/2007 | Cambios en lista de parámetros enviados al pre-personalizador e introducción de la sección de pre-personalización externa. |
| 4 | 4.00 | 30/03/2007 | Se han modificado la configuración de las claves maestra y de aplicación. |
| 5 | 5.00 | 12/04/2007 | Se ha modificado las dos figuras incluidas en el documento. |
| 6 | 6.00 | 20/04/2007 | Se ha reducido (en ) el largo de la tarjeta de 85,5mm a 85,6 mm. |
| 7 | 7.00 | 14/05/2007 | Se ha añadido el código de versión del software usado para la pre-personalización de la tarjeta. |
| 8 | 8.00 | 17/05/2007 | Se ha cambiado la palabra personalización con pre-personalización en la Tabla 6. |
| 9 | 9.00 | 31/05/2007 | Cambio de versión. |
| 10 | 9.01 | 11/07/2007 | Se han añadido dos parámetros en el registro de pre-personalización (5.3): - Código OrderCodeData. - Código CardOrderNumber. |
| 11 | 9.02 | 11/07/2007 | Se ha añadido el parámetro CardNumber en el registro de pre-personalización (5.3). |
| 12 | 9.03 | 21/08/2007 | - Se ha sustituido la palabra “terminal” por la “máquina” en 5.2.1. - Se han añadido los parámetros ValIndFEvl y ValIndFEcs en la lista de parámetros de pre-personalización (5.2.1), y se han actualizado los puntos correspondientes en 5.6.2-5. - Se ha detallado la forma de actualización de los bytes 1, 2 y 3 del parámetro CardNumber del FEdg en 5.6.2-5. - Se ha eliminado el campo CardNumber del registro de datos de pre-personalización y se han incluido comentarios aclaratorios en 5.3. - Se han añadido detalles sobre la inicialización de ficheros en 5.6.2-3. - Se han eliminado los detalles sobre la creación del FEdp en 5.6.2-3. - Se ha completado con aclaraciones la sección 5.7.2. - Se ha añadido la sección 5.2.3. |
| 13 | 9.04 | 22/08/2007 | Se ha corregido el número de versión de 11.00 a 12.00 en la Error: Reference source not found. |
| 14 | 9.05 | 22/08/2007 | Se ha cambiado el parámetro “Producer” por el “Manufacturer” en todo el documento. |
| 15 | 9.06 | 22/08/2008 | Se han añadido nuevos campos en el registro de la operación en sección 5.3. |
| 16 | 9.07 | 10/10/2007 | Se ha eliminado el concepto SAM de todo el documento dado que no se va a usar para la operación de pre-personalización. |
| 17 | 9.08 | 19/10/2007 | - Se ha modificado el registro de transacción (5.3). - Se ha añadido parámetros a escribir en la tarjeta 5.6.2-5. - Se ha modificado el identificador de la aplicación (5.6.1-7). |
| 18 | 9.09 | 24/10/2007 | - Se han introducido dos nuevos parámetros en el registro de la transacción: el identificador de la aplicación y su versión (5.3). - Se ha aumentado el tamaño del contador del HSM de 8 a 16 bytes (5.3). - Se han añadido dos nuevas funciones a ejecutar en relación con el módulo de seguridad remoto: el inicio y el fin de la operación. - Se han introducido nuevos parámetros a escribir en las tarjetas (5.6.2-5). |
| 19 | 9.10 | 02/11/2007 | Se ha introducido uno nuevo fichero de configuración con parámetros fijos y se ha actualizado todo el documento. |
| 20 | 9.11 | 03/12/2007 | Se ha reducido la longitud del espacio disponible en la tarjeta para imprimir la foto en . |
| 21 | 9.12 | 18/12/2007 | - El contador que aparecía en el principio del registro de la pre-personalización (Tabla 6 del 5.3) se ha dividido en dos partes (el contador de operaciones y el contador de transacciones). Ambos contadores se suministran por el HSM. - Se ha modificado el contenido del parámetro Código de Pre-personalizador en el registro de la operación (5.3). |
| 22 | 9.13 | 01/04/2008 | Se han introducido más códigos de error de la operación en la Tabla 7. |
| 23 | 9.14 | 08/04/2008 | Se ha introducido control de versión de hardware y software del semiconductor (5.2.2). |
| 24 | 9.15 | 29/04/2008 | Se ha sustituido el contador de operaciones por el contador de transacciones en el apartado 5.6.2-5. |
| 25 | 9.16 | 30/04/2008 | Se ha eliminado el uso de contadores suministrados por el HSM para asignar número de lote a la tarjeta (apartado 5.6.2-5). |
| 26 | 9.17 | 05/08/2008 | Se ha introducido una sección nueva (5.4) para resumir el algoritmo de pre-personalización. |
| 27 | 9.18 | 25/09/2008 | Se ha añadido el campo CardOrderNumberInit en el registro de operación (Tabla 6). |
| 28 | 9.19 | 06/02/2009 | Se ha aclarado que los ficheros utilizados y generados por el terminal tienen el formato xml (4). |
| 29 | 9.20 | 13/04/2009 | - Se han añadido la versión de las claves (KeyVer) en el fichero de configuración en 5.2.2 y en la actualización de datos en la tarjeta (5.6.2-5). - Se ha añadido la semana y año de fabricación más antiguos permitidos en la pre-personalización (5.2.2) y se ha especificado el procesamiento de esta información durante la operación (5.6.1). - Se ha comentado en el apartado 5.3 que solamente después de cada pre-personalización (interna y externa) completa de una tarjeta, se registra información. En el caso de pre-personalización incompleta no se genera ningún registro y la tarjeta se destruye por el fabricante. Además, se ha actualizado la Tabla 7. |
| 30 | 9.21 | 23/06/2009 | - Se ha eliminado el cambio de código de prepersonalizador que se aplicaba en la generación del registro de operación (5.3). - Se ha modificado la forma de actualizar los bytes 2 y 3 del campo CardNumber del FEdg en el apartado 5.6.2-5. |
| 31 | 9.22 | 15/01/2010 | Se ha cambiado la posición de la fecha y hora dentro del registro de pre-personalización (5.3). |
| 32 | 9.23 | 14/04/2010 | Se ha modificado el “mapping” de los códigos de fabricantes de tarjetas (campo manufacturer) en 5.6.2-5. |
| 33 | 9.24 | 15/05/2010 | Se ha cancelado la modificación anterior. |
| 34 | 9.25 | 09/12/2010 | Se ha corregido el tamaño del fichero FEha de 131 a 132 Bytes en la Tabla 3. |
| 35 | 9.26 | 01/03/2011 | Se han añadido más códigos en 5.6.2-5. |
| 36 | 9.27 | 10/03/2011 | Se ha modificado el apartado 5.6.2-5 (puntos 2 y 3). |
| 37 | 9.28 | 08/07/2011 | Se ha corregido el valor 0x000001 a 0x010000 del código de aplicación TranspApplId en el ejemplo de la Tabla 13. |
| 38 | 9.29 | 30/09/2011 | Actualización de la imagen de la tarjeta de transporte |
| 39 | 2.30 | 10/11/2011 | Se ha añadido a los parámetros variables de prepersonalización apartado 5.2.2 la etiqueta chipType y chipMemory |
| 40 | 2.31 | 02/02/2015 | Añadida imagen infantil pre y per. |

# LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Repositorio

# INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

| Tabla 2 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| AIT (CRTM) |  |  |

# INTRODUCCIÓN

Este documento representa la descripción de las funciones de la operación de pre-personalización de la Tarjeta TTP. Dicha operación se puede dividir en dos partes:

- Pre-personalización interna.

- Pre-personalización externa.

El objetivo de la primera parte es crear en la tarjeta la aplicación y la estructura de ficheros necesaria, tal y como se ha definido en el documento Mapa de datos de la Tarjeta de transporte CRTM, escribir determinados datos en la memoria y almacenar de manera segura las claves diversificadas en la tarjeta.

La pre-personalización externa se refiere a la impresión de información en la superficie de la tarjeta.

Para el desarrollo de la pre-personalización, además del documento actual, se necesitan:

- El manual técnico de chip DESFire EV1: MF3 IC D41

- El documento donde se especifican las funciones del módulo de seguridad (HSM) usado durante la operación: Comandos del Módulo de Seguridad Centralizada HSM para Pre-personalizar una Tarjeta de transporte CRTM.

- El documento de Formato de datos de prepersonalización de tarjetas-59454de2-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc donde se especifica el formato xml de todos los tipos de ficheros que se relacionan con la operación y se procesan por el terminal.

- Los documentos sobre la estructura de datos en la tarjeta:

  - SmartCardDataMap-5a54f100-BIT-DOC-CON-CTM-AIT-D.doc.

  - SmartCardDataMapPrepersonalization-54c73203-BIT-DOC-CON-CTM-AIT-D.doc.

Otros documentos que pueden facilitar el desarrollo de la aplicación son:

- Norma  ISO/IEC 7816-4, Tecnología de la Información, Tarjetas de Identificación, Tarjetas con Circuito(s) Integrado(s) con Contactos, Parte 4: Comandos Intersectoriales para los Intercambios, AENOR, Febrero 1998.

- Normas ISO/IEC 7810:2003, 7816-1:1998, 14443-1:1997, 14443-2:2001, 14443-3:2001, y 14443-4:2001.

- La operación de pre-personalización solamente se puede realizar única y exclusivamente con HSM con un canal securizado.

Dado que el diseño de una aplicación es una tarea bastante compleja y laboriosa, se prevé que serán necesarias pequeñas modificaciones o cambios para poder mejorar o corregir la aplicación durante el desarrollo de la misma.

# OPERACIÓN DE PRE-PERSONALICACIÓN

## TIPO DE CIRCUITO INTEGRADO USADO EN TARJETA

La tarjeta de trasnporte incorpora el circuito integrado MIFare DESFire  EV1 del fabricante NXP, que tiene el código MF3 IC D41. En la documentación actual, solo se describen las tareas necesarias para realizar correctamente la operación de pre-personalización (fijando donde aplica los parámetros necesarios y sus parámetros correspondientes), sin analizar cómo se utilizan los comandos definidos por el fabricante del chip (dado que existe amplia documentación técnica sobre DESFire).

## INFORMACIÓN SUMINISTRADA PARA PRE-PERSONALIZACIÓN

Esta sección define la información que tiene que recibir cada pre-personalizador para poder ejecutar correctamente dicha operación.

### Lista de parámetros fijos de pre-personalización

Antes de realizar cualquier tarea, la máquina de pre-personalización debe disponer de una lista (emitida por el emisor de las tarjetas) de parámetros fijos asociados a la pre-personalización. El formato de esta lista se presenta a continuación.

| Tabla 3 Lista de parámetros fijos de pre-personalización |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xAF | Parámetros fijos de pre-personalización |  |  |
| Longitud | 1189 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | IDTransAppl |  | entero | 3 |
| 2 | IDFEdt1 |  | entero | 1 |
| 3 | LengthFEdt1 |  | entero | 1 |
| 4 | DataFEdt1 |  | entero | 141 |
| 5 | IDFEdt2 |  | entero | 1 |
| 6 | LengthFEdt2 |  | entero | 1 |
| 7 | DataFEdt2 |  | entero | 141 |
| 8 | IDFEdt3 |  | entero | 1 |
| 9 | LengthFEdt3 |  | entero | 1 |
| 10 | DataFEdt3 |  | entero | 141 |
| 11 | IDFEha1 |  | entero | 1 |
| 12 | LengthFEha1 |  | entero | 1 |
| 13 | DataFEha1 |  | entero | 132 |
| 14 | IDFEha2 |  | entero | 1 |
| 15 | LengthFEha2 |  | entero | 1 |
| 16 | DataFEha2 |  | entero | 132 |
| 17 | IDFEha3 |  | entero | 1 |
| 18 | LengthFEha3 |  | entero | 1 |
| 19 | DataFEha3 |  | entero | 132 |
| 20 | IDFErt |  | entero | 1 |
| 21 | LengthFErt |  | entero | 1 |
| 22 | DataFErt |  | entero | 16 |
| 23 | IDFEap |  | entero | 1 |
| 24 | LengthFEap |  | entero | 1 |
| 25 | DataFEap |  | entero | 43 |
| 26 | IDFEdp |  | entero | 1 |
| 27 | LengthFEdp |  | entero | 1 |
| 28 | DataFEdp |  | entero | 167 |
| 30 | IDFEvl |  | entero | 1 |
| 31 | LengthFEvl |  | entero | 1 |
| 32 | DataFEvl |  | entero | 17 |
| 33 | IDFEcs |  | entero | 1 |
| 34 | LengthFEcs |  | entero | 1 |
| 35 | DataFEcs |  | entero | 62 |
| 36 | IDFEdg |  | entero | 1 |
| 37 | LengthFEdg |  | entero | 1 |
| 38 | DataFEdg |  | entero | 38 |

- IDTransAppl: Parámetro que especifica el identificador de la aplicación.

- IDFEdt1: Código que especifica el identificador del fichero.

- LengthFEdt1: Longitud del fichero que debe ocupar en la tarjeta.

- DataFEdt1: Datos del fichero.

Los campos 2, 3 y 4 se repiten doce veces, dado que esta es la cantidad de ficheros a escribir en la tarjeta.

### Lista de parámetros variables de pre-personalización

La máquina de pre-personalización además de la lista definida en 5.2.1, debe disponer de una lista (emitida por el emisor de las tarjetas) de parámetros variables asociados a la pre-personalización. El formato de esta lista se presenta a continuación.

| Tabla 4 Lista de parámetros variables de pre-personalización |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xAD | Parámetros variables de pre-personalización |  |  |
| Longitud | 28 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | OrderCodeData |  | dString | 4 |
| 2 | CardOrderNumberInit |  | entero | 3 |
| 3 | CardQty |  | entero | 3 |
| 4 | Manufacturer |  | dCompany | 1 |
| 5 | Issuer |  | dCompany | 1 |
| 6 | TranspApplId |  | Entero | 3 |
| 7 | TranspApplVr |  | Entero | 2 |
| 8 | KeyVr |  | Entero | 1 |
| 9 | ManWeek |  | entero | 1 |
| 10 | ManYear |  | entero | 1 |
| 11 | ValIndFEvl |  | entero | 1 |
| 12 | ValIndFEcs |  | entero | 1 |
| 13 | Hardware_MSB |  | entero | 1 |
| 14 | Hardware_LSB |  | entero | 1 |
| 15 | Software_MSB |  | entero | 1 |
| 16 | Software_LSB |  | entero | 1 |
| 17 | ChipType |  | entero | 1 |
| 18 | ChipMemory |  | entero | 1 |

- OrderCodeData: Código que representa el pedido y se define por el emisor de tarjetas. Puede tener desde una hasta tres letras (caracteres). Si tiene menos que tres letras, los bytes sin datos se ocuparán por el carácter que representa el espacio 0x20. Así por ejemplo, el código ABC sería 0x03414243.

- CardOrderNumberInit: Número (inicial) de la primera tarjeta dentro del pedido. El rango del número de orden dentro de un pedido es de (224–1) o sea 16.777.215 tarjetas.

- CardQty: Parámetro que indica la cantidad de tarjetas a pre-personalizar.

- Manufacturer: Código del fabricante y pre-personalizador de la tarjeta.

- Issuer: Código del emisor de la tarjeta.

- TranspApplId: Identificador de la aplicación de transportes. Ocupa 3 Bytes y para la aplicación de transportes será 0x000001.

- TranspApplVr: Versión de la aplicación de transportes. Ocupa 2 Bytes, tiene la codificación número1.número2, y para la primera versión de la aplicación de transportes que será la 1.0 (número1=0x01 y número2=0x00), el valor correspondiente será 0x0100.

- KeyVr: Versión de claves a escribir en las tarjetas.

- ManWeek: Semana de fabricación del chip más antigua permitida.

- ManYear: Año de fabricación del chip más antiguo permitido. La codificación se hace a partir del año 2.000. Así, que para especificar el año 2.006, el valor de este parámetro debería ser 0x06. La combinación de la semana y año de fabricación especifican un instante de tiempo para indicar la antigüedad máxima permitida que pueden tener el semiconductor utilizado en las tarjetas.

- AlgType: Tipo de algoritmo de encriptación.

- ValIndFEvl: Índice de validez cuyo valor durante la operación se escribirá en el fichero FEvl.

- ValIndFEcs: Índice de validez cuyo valor durante la operación se escribirá en el fichero FEcs.

- Hardware_MSB: Código que especifica la parte más significativa de la versión de hardware del chip.

- Hardware_LSB: Código que especifica la parte menos significativa de la versión de hardware del chip.

- Software_MSB: Código que especifica la parte más significativa de la versión de software del chip.

- Software_LSB: Código que especifica la parte menos significativa de la versión de software del chip.

- En el caso del chip Chip Desfire EV1 (MF3 IC D41) el CRTM requiere la siguiente configuración:

- Hardware_MSB:01

- Hardware_LSB:00

- Software_MSB: 01

- Software_LSB: 04

- Es decir para el hardware del chip EV1 la versión 01.03 o 01.04 y para el software del chip 01.00

El semiconductor no puede tener versiones de hardware y software anteriores que las que se especifican por los parámetros:

  - [Hardware_MSB-Hardware_LSB], y

  - [Software_MSB-Software_LSB].

- ChipType: identifica el tipo de chip que se encarta en las tarjetas

| Tipos de chips |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tipo de chip | Valor (Hex) |
| 1 | No se usa | 00 |
| 2 | Chip Mifare Desfire (MF3 IC D40) | 01 |
| 3 | Chip Desfire EV1 (MF3 IC D41) | 02 |

- ChipMemory: identifica la capacidad de memoria del chip

| Memory Chip |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tipo de título | Valor (Hex) |
| 1 | No se usa | 00 |
| 2 | Memoria de 2 KB | 01 |
| 3 | Memoria de 4 KB | 02 |
| 4 | Memoria de 8 KB | 03 |

### Imágenes a imprimir en la tarjeta

Además de la lista de parámetros de las operaciones descritas en 5.2.1 y 5.2.1, el pre-personalizador recibirá las imágenes a imprimir en la cara y el dorso de la tarjeta en el formato adecuado. Un ejemplo sobre este tipo de información se demuestra en Figura 1. Más detalles se pueden encontrar en 5.7.

### Claves de accesos en HSM

La lista de las claves necesarias para la correcta pre-personalización de cada tarjeta (que suministra el emisor al pre-personalizador de forma segura en un modulo Hardware Security Module HSM), se presenta en la tabla siguiente. Cada terminal de pre-personalización debe disponer conexión con un HSM con dicha información. Las claves se utilizan en combinación con el número de serie único en cada tarjeta para generar un conjunto de claves único para cada tarjeta. Así el emisor entrega un solo conjunto de claves al pre-personalizador (que se encuentran en el HSM), que se llaman claves maestras, y cada tarjeta contiene un único (y diferente que en cualquier otra tarjeta) conjunto de claves. Las claves almacenadas en la tarjeta se llaman diversificadas. El documento [1] (indicado en la sección 4) explica la operación a realizar, (indicando los comandos correspondientes) para introducir las claves en la tarjeta.

| Tabla 5 Lista de claves suministradas para pre-personalización |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | No. identificador de la clave en la tarjeta (Hex) | Ejemplo de claves (no reales) de 16 Bytes (Hex) |
| 1 | CardMasterKey | 0x0 | 0x 01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10 |
| 2 | AppMasterKey | 0x0 | 0x 34 67 19 B1 C7 45 E3 3E 54 23 98 45 23 98 AB 19 |
| 3 | PersonTransKey | 0x1 | 0x CA 8B A8 77 AB 36 54 31 2B D9 E8 A0 4A 6B 34 92 |
| 4 | ReadTransKey | 0x2 | 0x 98 45 23 98 AB 19 36 54 31 2B 8B A8 FF 6B 34 92 |
| 5 | ValidTransKey | 0x3 | 0x 45 67 89 B1 C7 45 E3 6B 34 92 54 32 10 8B A8 FA |
| 6 | ChargeTransKey | 0x4 | 0x 12 48 72 59 01 3B AD EC DE 6B 34 92 00 02 39 FC |
| 7 | InspectTransKey | 0x5 | 0x 12 4B 7C 9A 21 27 63 78 12 87 12 21 39 07 FF D0 |

## INFORMACIÓN GENERADA DESPUÉS DE LA PRE-PERSONALIZACIÓN

Después de cada pre-personalización (interna y externa) completa de una tarjeta, se registra información que el terminal de pre-personalización debe generar y enviar al emisor. En el caso de pre-personalización incompleta no se genera ningún registro y la tarjeta se destruye por el fabricante. Los parámetros que se registran en el terminal se presentan a continuación.

| Tabla 6 Registro de datos de pre-personalización |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xC3 | Registro de datos de pre-personalización |  |  |
| Longitud | 63 Bytes |  |  |  |
| Valor | Identificador |  | Tipo | Tamaño (Bytes) |
| 1 | Valor de contador de operaciones |  | entero | 8 |
| 2 | Valor de contador de transacciones |  | Entero | 8 |
| 3 | Valor de Control de Transacción (Fecha y hora de la operación suministradas por el módulo de seguridad) |  | dDate + dShortTime | 4 |
| 4 | Número de serie del HSM que se usó para realizar la pre-personalización |  | entero | 3 |
| 5 | Número de serie de la tarjeta |  | dSerialNumber | 7 |
| 6 | Semana de fabricación del circuito integrado |  | entero | 1 |
| 7 | Año de fabricación del circuito integrado |  | entero | 1 |
| 8 | Versión de HW – Parte mas significativa |  | entero | 1 |
| 9 | Versión de HW – Parte menos significativa |  | entero | 1 |
| 10 | Versión de SW – Parte mas significativa |  | entero | 1 |
| 11 | Versión de SW – Parte menos significativa |  | entero | 1 |
| 12 | OrderCode |  | dString | 4 |
| 13 | CardOrderNumberInit |  | entero | 3 |
| 14 | CardOrderNumber |  | entero | 3 |
| 15 | Fecha de la operación (terminal) |  | dDate | 2 |
| 16 | Hora de la operación (terminal) |  | dShortTime | 2 |
| 17 | Código que indica el pre-personalizador |  | dCompany | 1 |
| 18 | Resultado de operación de pre-personalización |  | entero | 1 |
| 19 | Versión de software usado para la pre-personalización |  | entero | 2 |
| 20 | Identificador de aplicación escrito en el FEdg |  | entero | 3 |
| 21 | Versión de la aplicación escrita en el FEdg |  | entero | 2 |
| 22 | Firma digital |  | entero | 4 |

- Valor de contador de operaciones: Representa el valor del contador de operaciones y se suministra por el módulo HSM al terminal (Ver documento [1] indicado en la sección 4).

- Valor de contador de transacciones: Representa el valor del contador de transacciones y se suministra por el módulo HSM al terminal (Ver documento [1] indicado en la sección 4).

- Control de transacción: Incluye la fecha y la hora que se realizó la operación y se suministra por el módulo HSM (Ver documento [1] indicado en la sección 4).

- Número HSM: Código del módulo de seguridad que se uso para la operación. Se suministra por el módulo HSM al terminal (Ver documento [1] indicado en la sección 4).

- Numero de serie de la tarjeta: Representa el número de serie (único) del circuito integrado de DESFire implantado en la tarjeta. Dicho número se suministra en claro durante el inicio de la comunicación.

- Semana de fabricación: Es la semana de producción del circuito integrado de la tarjeta y se suministra ejecutando el comando GetVersion de la DESFire. Se utiliza 1 Byte para su codificación que directamente indica la semana. Por ejemplo, tendrá el valor 0x33 si se refiere a un chip fabricado durante la penúltima semana del año.

- Año de fabricación: Indica el año de producción del circuito integrado de la tarjeta y se suministra ejecutando el comando GetVersion de la DESFire. Se emplea un único Byte para su codificación contando a partir del año 2000. Así por ejemplo, tendrá el valor 0x06 si se refiere a un chip fabricado durante el año 2006.

- Versión de HW: Especifica la versión del hardware del chip y tiene dos partes para su codificación: la más significativa (hardware major version) y la menos significativa (hardware minor version). Cada parte ocupa un Byte. El comando GetVersion de la DESFire suministra ambos datos.

- Versión de SW: Especifica la versión del software en el chip y tiene dos partes para su codificación: la más significativa (software major version) y la menos significativa (software minor version). Como en el caso anterior, cada parte ocupa un Byte y es el comando GetVersion de la DESFire que suministra ambos datos.

- OrderCode: El código de pedido especificado por el parámetro OrderCodeData en Tabla 4.

- CardOrderNumberInit: El código de pedido especificado por el parámetro CardOrderNumberInit en Tabla 4.

- Fecha / Hora de la operación: Indica la fecha y la hora que se realizó la operación y se suministra por el propio terminal.

- CardOrderNumber: El número de tarjeta calculado tal y como se explica en 5.6.2-5, usando los campos CardOrderNumberInit y CardQty especificados en Tabla 4.

- Código de pre-personalizador: El identificador de pre-personalizador especificado por el parámetro Manufacturer en Tabla 4.

- Resultado: Contiene información sobre el resultado de la operación de pre-personalización. Los posibles resultados se presentan en Tabla 7.

- Versión de aplicación: Es la versión de la aplicación usada para la pre-personalización de la tarjeta.

- Identificador de la aplicación: Es el valor del campo TranspAppId que se ha suministrado por el emisor (según explicado en 5.2.1) y se ha escrito en el fichero FEdg.

- Versión de la aplicación: El valor del campo TranspAppVr que se ha suministrado por el emisor (según explicado en 5.2.1) y que se ha escrito en el fichero FEdg.

- Firma digital: Es la firma digital del registro de la operación. Se utiliza para proteger los datos del registro de pre-personalización después de su generación por el propio terminal. Este código será calculado por el HSM (Ver documento [1] indicado en la sección 4) y será enviado al terminal que simplemente lo registrará. La firma se calcula usando los parámetros 1 a 21 (ambos inclusive) de la Tabla 6. Posteriormente, cualquier modificación en el contenido del registro se verá en el centro del emisor, que una vez más ejecutará el algoritmo para comprobar la validez de los datos.

| Tabla 7 Resultados de pre-personalización |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Resultado | Valor (Hex) |
| 1 | No se usa | 00 |
| 2 | Operación correctamente realizada – Tarjeta Apta | 01 |
| 3 | RFU | 02 – FF |

## ALGORITMO DE PRE-PERSONALIZACIÓN

El algoritmo de la operación se debe realizar en los pasos siguientes:

- Inicio de operación: Ejecución del comando de inicio de operación.

- Pre-personalización:

  - Pre-personalización interna: Escritura de información en la memoria de la tarjeta.

  - Pre-personalización externa: Impresión de datos en la tarjeta.

- Generación de registro de operación: Generación de información que refleja la operación realizada.

- Fin de operación: Ejecución del comando de fin de operación.

Los pasos 2 (o sea 2.1 y 2.2) y 3 se ejecutan tantas veces como las tarjetas a pre-personalizar (siempre pertenecientes al mismo lote). Eso significa que los pasos 1 y 4 se ejecutan solo una vez: el primero cuando se inicia la operación, y el segundo cuando se ha llevado a cabo la pre-personalización del lote entero de tarjetas. En el caso de fallo en las comunicaciones entre el HSM y el terminal de pre-personalización (durante cualquiera de los pasos anteriores), se reinicia la operación desde el paso 1.

## INICIO DE OPERACIÓN

Se informa el módulo se seguridad remoto HSM sobre el inicio de la operación ejecutando el comando correspondiente (Ver documento [1] indicado en la sección 4).

## PRE-PERSONALIZACIÓN INTERNA

### Tareas en nivel de tarjeta

#### Comprobar la antigüedad del semiconductor

Se comprueba que el circuito integrado utilizado para fabricar la tarjeta no tiene antigüedad mayor que la máxima permitida. La semana y el año de producción del chip se obtienen ejecutando el comando:

GetVersion()

Si los datos obtenidos son anteriores que la exigencia especificada en ManWeek y ManYear (Tabla 4), el chip no se puede utilizar para la fabricación.

#### Probar la memoria de la tarjeta

Con este proceso se realiza una prueba de la memoria de la tarjeta para confirmar que se pueden leer y escribir datos en ella correctamente. Los pasos que se siguen son:

- Se formatea la memoria de la tarjeta.

- Se genera la máxima cantidad de aplicaciones.

- Se genera la máxima cantidad de ficheros por aplicación.

- Se escriben paquetes de datos predefinidos (y elegidos de manera aleatoria) en todos los ficheros de todas la aplicaciones de tal manera que se ocupe toda la memoria del circuito integrado.

- Se leen todos los datos de todos los ficheros del chip.

- Se comparan los datos escritos y leídos y si hay diferencia se genera el registro de pre-personalización (sección 5.3), se interrumpe el proceso y se rechaza la tarjeta.

- Se repiten los pasos 1 – 6 unas veces (mínimo 10).

Las instrucciones que se requieren para realizar las operaciones descritas se pueden encontrar en el manual técnico del circuito integrado o en el análisis sobre la pre-personalización que se presenta a continuación.

#### Formatear la tarjeta

Este proceso libera toda la memoria de la tarjeta.

El comando que se usa es:

FormatPICC()

#### Elegir aplicación

Aunque esta función es para elegir aplicación, cuando el parámetro de identificador AID tiene el valor 0x000000, se elige la tarjeta (y ninguna aplicación). Así, que todos los comandos que se ejecutan a partir de este punto (hasta que se elija otra aplicación) son en nivel de tarjeta.

El comando que se usa es:

SelectApplication(AID)

#### Cambiar/introducir la clave maestra de la tarjeta

Se cambia la clave maestra inicial de la tarjeta (0x00) por la clave CardMasterKey que ha definido el emisor de las tarjetas. Su tamaño es de 16 Bytes. Un parámetro importante en esta operación, es el número de la clave que se asocia con la clave maestra de la tarjeta KeyNo, que en este caso será 0x00 tal y como se especifica en Tabla 5.

En el documento [1] indicado en la sección 4, se especifica el comando de HSM a ejecutar, para obtener la clave diversificada de la tarjeta que a continuación se escribirá en ella.

El comando para la escritura de la clave en la tarjeta es:

ChangeKey(KeyNo,CardMasterKey)

#### Configurar la clave maestra de la tarjeta

Se configura la clave maestra de la tarjeta según la tabla siguiente. El parámetro KeySettings de configuración es de 1 Byte y se analiza a continuación.

| Tabla 8 Configuración de la clave maestra de la tarjeta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Bit | Valor | Descripción |
| 1 | Bit 0 | 1 | El valor “1” indica que será posible cambiar la clave maestra de la tarjeta |
| 2 | Bit 1 | 1 | El valor “1” indica que la clave maestra de la tarjeta no se requiere para acceso a los directorios de las aplicaciones |
| 3 | Bit 2 | 0 | El valor “0” indica que la clave maestra de la tarjeta se necesita para crear / borrar una aplicación |
| 4 | Bit 3 | 1 | El valor “1” indica que se permite cambiar la configuración de la clave maestra de la tarjeta |
| 5 | Bit 4 | RFU | No se usa |
| 6 | Bit 5 | RFU | No se usa |
| 7 | Bit 6 | RFU | No se usa |
| 8 | Bit 7 | RFU | No se usa |

El comando que se usa es:

ChangeKeySettings(KeySettings)

#### Creación de la aplicación de transportes para la tarjeta de transporte

Se crea la aplicación de transportes para la tarjeta de transporte. Los parámetros necesarios para realizar esta tarea son:

- Identificador AID de la aplicación de transportes.

El valor de este parámetro (IDTransAppl) se encuentra en la lista de parámetros fijos de pre-personalización (5.2.1).

- Configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes KeySettings.

La configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes se presenta en la tabla siguiente.

| Tabla 9 Configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Bit | Valor | Descripción |
| 1 | Bit 0 | 1 | El valor “1” indica que será posible cambiar la clave maestra de la aplicación |
| 2 | Bit 1 | 1 | El valor “1” indica que la clave maestra de la aplicación no se requiere para obtener la lista de los ficheros de la aplicación |
| 3 | Bit 2 | 0 | El valor “0” indica que la clave maestra de la aplicación se necesita para crear / borrar un fichero |
| 4 | Bit 3 | 1 | El valor “1” indica que se permite cambiar la configuración de la clave maestra de la aplicación |
| 5 | Bit 4 | 0 | El valor “0000” indica que autenticación con la clave maestra de la aplicación se necesita para cambiar cualquier clave |
| 6 | Bit 5 | 0 |  |
| 7 | Bit 6 | 0 |  |
| 8 | Bit 7 | 0 |  |

- Número de claves NumOfKeys.

La cantidad de las claves que se pueden guardar en la aplicación de transportes será: 13 (excluyendo la clave maestra de la tarjeta). Cada clave tiene tamaño de 16 Bytes y se usará para cifrar datos. Las claves se definirán por el emisor de la tarjeta.

El comando que se usa es:

CreateApplication(AID,KeySettings,NumOfKeys)

### Tareas en nivel de aplicación

#### Cambiar / introducir las claves asociadas a la aplicación

Con esta función se introducen las claves relacionadas con la aplicación de transportes. A cada clave va asociado un número de clave. La tabla siguiente contiene las claves relacionadas con la aplicación de transportes que tiene que entregar el emisor de las tarjetas al suministrador para que sea posible la realización de esta parte de pre-personalización. Además, en la misma lista se define el número asociado con cada clave. En general esta información se entrega cifrada y protegida según el protocolo de seguridad predefinido en un módulo HSM.

| Tabla 10 Lista de claves de la aplicación de transportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Número (Hex) | Ejemplo de clave de 16 Bytes (Hex) |
| 1 | AppMasterKey | 0x0 | 0x 34 67 19 B1 C7 45 E3 3E 54 23 98 45 23 98 AB 19 |
| 2 | PersonTransKey | 0x1 | 0x CA 8B A8 77 AB 36 54 31 2B D9 E8 A0 4A 6B 34 92 |
| 3 | ReadTransKey | 0x2 | 0x 98 45 23 98 AB 19 36 54 31 2B 8B A8 FF 6B 34 92 |
| 4 | ValidTransKey | 0x3 | 0x 45 67 89 B1 C7 45 E3 6B 34 92 54 32 10 8B A8 FA |
| 5 | ChargeTransKey | 0x4 | 0x 12 48 72 59 01 3B AD EC DE 6B 34 92 00 02 39 FC |
| 6 | InspectTransKey | 0x5 | 0x 12 4B 7C 9A 21 27 63 78 12 87 12 21 39 07 FF D0 |

Los comandos que se utilizan para realizar la operación de introducción de las claves son los mismos con los que se describen en 5.6.1-5.

#### Elegir aplicación

Esta función se ejecuta obligatoriamente antes de crear y borrar ficheros etc. El identificador AID que se requiere para la selección de la aplicación de transportes se definió en 5.6.1-7.

El comando que se utiliza es:

SelectApplication(AID)

#### Ficheros en tarjeta

La tabla que se presenta a continuación indica los ficheros (ya definidos en 5.2.1), que hay que crear en la tarjeta dentro de la aplicación de transportes, asociando a cada uno de ellos una clave necesaria según el tipo de acceso.

| Tabla 11 Lista de ficheros y claves de acceso |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre de fichero | Lista de ficheros y claves necesarias según el tipo de acceso |  |  |  |
|  |  | Lectura | Escritura | Lectura y Escritura | Cambio de derechos de acceso |
| 1 | FEdg | ReadTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 2 | FEdp | PersonTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 3 | FEap | ReadTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 4 | FEdt1 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 5 | FEdt2 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 6 | FEdt3 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 7 | FEha1 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 8 | FEha2 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 9 | FEha3 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 10 | FErt | ReadTransKey | ReadTransKey | ReadTransKey | AppMasterKey |
| 11 | FEcs | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 12 | FEvl | ReadTransKey | InspectTransKey | InspectTransKey | AppMasterKey |

#### Crear ficheros

Este proceso incluye la creación de los ficheros según lo que se ha definido en la aplicación de transportes. Los parámetros necesarios para la generación de cada fichero son:

- Número de fichero FileNo dentro del rango 0x00 y 0x0F. El tamaño del parámetro es 1 Byte. En número (o índice) que corresponde a cada uno de los ficheros de la aplicación está definido en la lista de parámetros fijos de pre-personalización 5.2.1. Así por ejemplo, el número del fichero FEdt1 es el IDFEdt1, el del FErt es el IDFErt etc.

- Tipo de encriptación Com.Set. Todos los ficheros de la aplicación de transportes serán encriptados con DES/3DES. El tamaño del parámetro es 1 Byte y su valor será 0x03.

- Derechos de acceso al fichero AccessRights. El parámetro es de 2 Bytes y se analiza en la tabla siguiente. A cada tipo de acceso corresponde un número de clave (que está asociado con una clave guardada en la tarjeta). Los números 0x0E y 0x0F indican acceso libre y acceso siempre prohibido respectivamente. Así, que el rango de números disponibles es 0x01 – 0x0D.

| Tabla 12 Derechos de acceso a cada fichero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Accesos de lectura |  |  |  | Accesos de escritura |  |  |  | Accesos de lectura y escritura |  |  |  | Cambio de derechos de acceso |  |  |  |

Utilizando Tabla 11 y Tabla 12 se puede obtener el número de cada clave de cada fichero para cada tipo de acceso.

- Tamaño de fichero FileSize in Bytes. El tamaño de este parámetro de 3 Bytes. En tamaño que corresponde a cada uno de los ficheros de la aplicación está definido en la lista de parámetros fijos de pre-personalización 5.2.1.

El comando que se utiliza para crear los ficheros es:

CreateStdDataFile(FileNo,Com.Set.,AccessRights,FileSize)

Después de la creación de todos los ficheros, se realizarán las tareas siguientes:

- Se escribe en cada fichero el o los códigos de TLVs (en las posiciones correspondientes) según especifique el documento sobre la estructura de datos en la tarjeta (indicado en 4).

- Se escribe en cada fichero la o las longitudes (en las posiciones correspondientes) de TLVs según especifique el documento sobre la estructura de datos en la tarjeta (indicado en 4).

- Se inicializan con ceros las zonas de datos y el espacio reservado para uso futuro en cada fichero (indicado en 4).

#### Escribir datos en la tarjeta

A continuación se escriben los datos definidos en la lista de los parámetros fijos (5.2.1) de cada uno de los ficheros de la aplicación (DataFEdt1, DataFEdt2, DataFEdt3, DataFEha1, DataFEha2, DataFEha3, DataFErt, DataFEap, DataFEdp, DataFEvl, DataFEcs y DataFEdg). Las excepciones de escritura son:

- El Byte 1 del campo CardNumber (o sea el byte menos significativo) del FEdg tiene que tener el valor del campo Issuer, que suministra el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4. Dicho parámetro indica el emisor de la tarjeta.

- El Byte 2 del campo CardNumber del FEdg tiene que tener el valor del campo Manufacturer, que suministra el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4. Dicho parámetro indica el fabricante de la tarjeta.

- El Byte 3 del campo CardNumber del FEdg tiene que indicar el pre-personalizador de la tarjeta que es igual con el fabricante. Así que se aplican las condiciones del párrafo anterior, para especificar el contenido de este campo.

- Los bytes 4, 5, 6, 7 y 8 del campo CardNumber del FEdg no se inicializan.

- El parámetro TransportApplicationId del FEdg tiene que tener el valor del parámetro TranspApplId que suministra el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4.

- El parámetro TransportApplicationVr del FEdg tiene que tener el valor del parámetro TranspApplVr que suministra el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4.

- El parámetro KeyVersion del FEdg tiene que tener el valor del parámetro KeyVr que suministra el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4.

- El parámetro OrderCode del FEdg tiene que tener el valor del parámetro OrderCodeData que suministra el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4.

- El parámetro CardOrderNumber del FEdg se calcula según la fórmula:

w=x+y−1

Donde:

w:	Representa el CardOrderNumber.

x:	Contiene el valor del parámetro CardOrderNumberInit suministrado por el emisor tal y como se especifica en la Tabla 4.

y:	Tiene el valor del contador de tarjetas prepersonalizadas. Este es un contador controlado por la propia aplicación que se incrementa cada vez que se pre-personaliza una tarjeta. Su valor inicial es igual a 1 y su valor final es igual al valor del parámetro CardQty (según la Tabla 4).

Ejemplo de cálculo:

El emisor solicita la pre-personalización de un lote de tarjetas, con la siguiente lista de parámetros de pre-personalización:

| Tabla 13 Ejemplo de pedido de pre-personalización |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | 0xAD |  | Parámetros de pre-personalización |  |  |
| Longitud | 25 Bytes |  |  |  |  |
| Valor | Identificador | Tipo |  | Valor (Hex) | Descripción |
| 1 | OrderCodeData | dString |  | 0x03414243 | Código de pedido: “ABC” |
| 2 | CardOrderNumberInit | entero |  | 0x0249F0 | Valor inicial para la primera tarjeta: 150.000. |
| 3 | CardQty | entero |  | 0x00AFC8 | Cantidad de tarjetas: 45.000. |
| 4 | Manufacturer | dCompany |  | 0x02 | Código de fabricante: 02. |
| 5 | Issuer | dCompany |  | 0x01 | Código de emisor: 01. |
| 6 | TranspApplId | entero |  | 0x010000 | Código de aplicación: 0x010000. |
| 7 | TranspApplVr | entero |  | 0x0100 | Código de versión de aplicación: 0x0100. |
| 8 | KeyVr | entero |  | 0x01 | Código de versión de claves: 0x01. |
| 9 | AlgType | entero |  | 0x01 | Código para el algoritmo de encriptación: 0x01 (3DES). |
| 10 | ValIndFEvl | entero |  | 0x0F | Código de índice de validez de FEvl: 0x0F. |
| 11 | ValIndFEcs | entero |  | 0x0F | Código de índice de validez de FEcs: 0x0F. |
| 12 | Hardware_MSB | entero |  | 0x00 | Código de la versión de hardware del DESFIRE (parte más significativa). |
| 13 | Hardware_LSB | entero |  | 0x02 | Código de la versión de hardware del DESFIRE (parte menos significativa). |
| 14 | Software_MSB | entero |  | 0x00 | Código de la versión de software del DESFIRE (parte más significativa). |
| 15 | Software_LSB | entero |  | 0x06 | Código de la versión de software del DESFIRE (parte menos significativa). |

El parámetro CardOrderNumber del FEdg de las dos primeras y últimas tarjetas del pedido OrderCodeData será:

| w | x | y |
| --- | --- | --- |
| 0x0249F0 (0d150000) | 0x0249F0 (0d150000) | 0x0001 (0d00001) |
| 0x0249F1 (0d150001) | 0x0249F0 (0d150000) | 0x0002 (0d00002) |
| --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
| 0x02F9B6 (0d194998) | 0x0249F0 (0d150000) | 0xAFC7 (0d44999) |
| 0x02F9B7 (0d194999) | 0x0249F0 (0d150000) | 0xAFC7 (0d45000) |

Los valores de los parámetros se presentan en el sistema hexadecimal y en paréntesis en decimal.

- El parámetro ValidityIndex del FEvl adquiere el valor que tiene el parámetro ValIndFEvl (tal y como se especifica en 5.2.1 y Tabla 4).

- El parámetro ValidityIndex del FEcs adquiere el valor que tiene el parámetro ValIndFEcs (tal y como se especifica en 5.2.1 y Tabla 4).

Para implementar la escritura de datos en la tarjeta se utiliza el comando siguiente:

WriteData(FileNo,Offset,Length,Data)

Donde:

- FileNo: es el número del fichero.

- Offset: es la posición de inicio de escritura dentro del fichero.

- Length: es la cantidad de Bytes para escribir en el fichero.

- Data: es la información a escribir.

El último parámetro (Data) se compone de la información que hay que escribir en el fichero. Más información sobre la estructura de cada fichero y la posición de cada campo se puede encontrar en los documentos de la sección 4 indicados en el apartado 4.

#### Crear ficheros back-up

Este tipo de fichero se creará en los casos donde se requiere guardar temporalmente datos y después del fin de la transacción, actualizar los ficheros normales. Estos ficheros se crean como los ficheros normales (tal y como se explica en sección 5.6.2-4). El número (FileNo), el tipo de encriptación (Com.Set.), los derechos de acceso (AccessRights) y el tamaño (FileSize) de cada fichero de back-up serán iguales con los del fichero normal correspondiente (tal y como se ha definido en 5.6.2-4). Solo se crean ficheros de tipo back-up para los primeros 8 ficheros normales, o sea los con número 0x00 – 0x07.

El comando que se utiliza es:

CreateBackupDataFile(FileNo,Com.Set.,AccessRights,FileSize)

#### Configurar la clave maestra de la aplicación

La última operación será definir la configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes (tabla siguiente). El parámetro KeySettings de configuración es de 1 Byte.

| Tabla 14 Configuración de la clave maestra de la aplicación de transportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Bit | Valor | Descripción |
| 1 | Bit 0 | 1 | El valor “1” indica que será posible cambiar la clave maestra de la aplicación |
| 2 | Bit 1 | 1 | El valor “1” indica que la clave maestra de la aplicación no se requiere para acceso a los ficheros de la aplicación |
| 3 | Bit 2 | 0 | El valor “0” indica que la clave maestra de la aplicación se necesita para crear / borrar un fichero |
| 4 | Bit 3 | 1 | El valor “1” indica que se permite cambiar la configuración de la clave maestra de la aplicación |
| 5 | Bit 4 | 0 | El valor “0000” indica que cualquiera de las claves se podrá cambiar (salvo la clave maestra de la aplicación que se define en Bit 0) |
| 6 | Bit 5 | 0 |  |
| 7 | Bit 6 | 0 |  |
| 8 | Bit 7 | 0 |  |

El comando que se usa es:

ChangeKeySettings(KeySettings)

## PRE-PERSONALIZACIÓN EXTERNA

La pre-personalización externa se refiere a la impresión de información en la superficie de la tarjeta.

### Datos impresos en la tarjeta

En la tarjeta figurará impresa la información que se presenta en la Figura 1 con la resolución mínima de impresión de 300 dpi (puntos por pulgada).

### Datos grabados en la tarjeta con “laser engraving”

Los siguientes datos se grabarán en la tarjeta utilizando una tecnología de “laser engraving”:

- El numero de serie del circuito integrado o chip DESFire que incorpora la tarjeta. Se graba en el sistema hexadecimal (abajo izquierda). Un ejemplo podría ser: 04010203040506.

- El código de lote que se compone concatenando los parámetros OrderCodeData (suministrado por el propio emisor tal y como se ha explicado en la sección 5.2.2) y CardOrderNumber (calculado tal y como se ha indicado en la sección 5.6.2-5). Siempre se añade un guión entre ellos. La parte CardOrderNumber se graba en el sistema decimal (abajo derecha). Un ejemplo podría ser: A-00031843.

La grabación se realizará con tecnología LASER en el dorso (tal y como se presenta en Figura 1). La Figura 2 especifica las dimensiones o sea el espacio que ocupará el número de chip y el código de lote indicando claramente los lugares que se grabarán. El texto del número de chip será alineado por la izquierda, y del código del lote por la derecha. Los dos campos serán de una línea, de fuente ARIAL bold cp5 . La última figura también indica el espacio que la tarjeta debe disponer para la foto.

Figura 1  Imágenes (cara y dorso) de tarjeta después de la pre-personalización externa.

Figura 2  Detalles sobre los datos a grabar (dorso) y el espacio a disponer para la foto (cara).

Tarjeta infantil

## GENERACIÓN DE REGISTRO DE PRE-PERSONALIZACIÓN

Se genera el registro de pre-personalización tal y como se describe en 5.3

## PERSONALIZACIÓN LIGERA.

Los procesos de prepersonalización en algunos casos pueden llevar asociada una personalización ligera. Véase documentos de personalización. Consiste en añadir un perfil determinado a las tarjetas y generar la transacción de personalización y del fichero de aplicación y perfiles.

## FIN DE OPERACIÓN

Se informa el módulo se seguridad remoto HSM sobre el fin de la operación ejecutando el comando correspondiente (Ver documento [1] indicado en la sección 4).