Especificaciones Técnicas para el Suministro de Lectores de Tarjetas Sin Contacto para Validación

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

Versión 0.3

Referencia: 06f9e48e-BIT-DOC-GEN-CTM-AIT-D

| Archivo | input.doc |
| --- | --- |
| Título | Especificaciones Técnicas para el Suministro de Lectores de Tarjetas Sin Contacto para Validación |
| Caracter | RESTRINGIDO, CONFIDENCIAL, NORMAL |
| Estado | BORRADOR, DEFINITIVO |
| Versión | 0.3 |
| Autores | Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | AIT - CRTM | 11/05/2009 |
| 0.2 | Adición de norma NFC | 03/02/2010 |
| 0.3 | Necesidades de almacenamiento | 03/03/2011 |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | No distribuido | - |

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	ESPECIFICACIÓN DE REQUIERIMIENTOS EXTERNOS SOBRE EL VALIDADOR	4

2.1.	ANÁLISIS DE VALIDADOR Y SUS FUNCIONES	5

2.1.1.	Transacción de validación	5

2.1.2.	Selección de versión de software	6

2.1.3.	Gestión de listas de tarjetas no permitidas	6

2.1.4.	Búsqueda en tiempo real	7

2.1.5.	Actualización de aplicación de validación en los validadores	7

2.1.6.	Actualización de ficheros de configuración de la aplicación de validación	8

2.1.7.	Registro de datos sobre transacciones de validación	9

2.1.8.	Descarga de datos registrados del validador al concentrador o a otro sistema	9

2.2.	FREQUENCIA DE EJECUCIÓN DE TAREAS DE VALIDADOR	10

2.3.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	10

2.4.	ESPECIFICACIONES INTERFAZ DE USUARIO	12

2.5.	SEGURIDAD	12

2.6.	CONFORMIDAD	12

2.7.	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	13

# INTRODUCCIÓN

El proyecto BIT (Billetaje Inteligente para el Transporte) establece como principal objetivo introducir la Tarjeta Sin Contacto (TSC) o Tarjeta Inteligente como el nuevo soporte de productos tarifarios, para toda la Comunidad de Madrid. La tarjeta inteligente ya se acepta en todos los operadores de transporte de la zona A, y la implantación continuará para el resto de las zonas con una introducción gradual de títulos. El nuevo sistema coexistirá durante un periodo de tiempo con el soporte magnético actual.

La evolución de los sistemas de billetaje de cada operador deberá realizarse de acuerdo con los requerimientos internos, definidos por el propio operador en función de sus necesidades presentes y previstas generadas por el proyecto BiT, y los requerimientos externos, definidos por el CRTM con el fin de garantizar la interoperabilidad entre todos los sistemas de billetaje y soportes de  títulos de transporte.

Los requerimientos establecidos por el CRTM aplicables a cualquier operador se recogen en dos documentos, a saber:

- Especificación de Requerimientos Técnicos para la Implantación de la Tarjeta Sin Contacto en el BIT.

- Aplicación de Validación de Tarjeta Sin Contacto para el BIT.

El presente documento constituye el primero de ellos.

# ESPECIFICACIÓN DE REQUIERIMIENTOS EXTERNOS SOBRE EL VALIDADOR

El validador en el ámbito de un operador es un equipo cuya función principal es la realización de la transacción de la validación de las tarjetas y billetes sin contactos, incluyendo la siguiente funcionalidad:

- Transacción de validación.

- Gestión de listas de tarjetas no permitidas de tarjetas.

- Actualización de la aplicación de validación.

- Actualización de ficheros de configuración de la aplicación.

- Registro de datos sobre las transacciones de validación.

El documento sobre la Aplicación de Validación para la tarjeta sin contacto que se entregará a la empresa o empresas adjudicatarias incluye una funcionalidad más detallada del validador.

Nota: Tanto el equipamiento embarcado, como el del centro de control deberán cumplir toda la legislación relativa tanto a interferencias radioeléctricas (EMC/EMI, etc.), como relativa a la salud de las personas y demás normativas vigentes que les sea de aplicación.

## ANÁLISIS DE VALIDADOR Y SUS FUNCIONES

### Transacción de validación

Las transacciones de validación incluyen las siguientes funciones:

- Selección del protocolo de transmisión de radio frecuencia cumpliendo la norma ISO-14443-A/B y la norma NFC (Near Field Communications) NFCIP-1 y NFCIP-2.

- Rechazo de todas las tarjetas en el caso de presentación al validador de más que una tarjeta simultáneamente.

- Autentificación entre tarjeta y validador.

- Lectura de datos iniciales para determinar el tipo de tarjeta, billete sin contactos u otras que se incorporen al sistema.

- Lectura de la información de la tarjeta sin contactos.

- Desencriptación de los datos.

- Lectura de la versión de aplicación de transportes para examinar si es válida o no. En caso de resultado negativo, se interrumpe la validación.

- Verificación y control de las transacciones incompletas (transacción interrumpida, tarjeta prematuramente retirada etc.).

- Búsqueda rápida en listas de tarjetas no permitidas e interrupción de transacción en caso de resultado positivo.

- Selección título para la validación:

  - Examinar la lista de los títulos que se permiten en este punto de acceso.

  - Examinar la zona, la línea, la fecha de caducidad, las limitaciones de horario, los títulos permitidos por el validador etc.

  - Anti-tear. Examinar si es una tarjeta que hace unos segundos se usó para validar pero por alguna razón se retiró prematuramente aunque se grabaron los datos en ella sin que el usuario entrara en el autobús (sin que se produzca la señal acústica y visual de la validación correcta). En este caso, permitir al usuario que entre (produciendo la señal acústica y visual de validación correcta) sin que se trate esta segunda transacción como una nueva validación.

  - Anti-passback. Examinar si la tarjeta tiene sólo un título temporal que se usó dentro de los últimos cinco minutos (parametrizable). Si el resultado es positivo, no permitir la entrada al usuario.

  - En caso de que exista más de un título válido en la tarjeta, dar prioridad al abono temporal, y a continuación al título multi-viaje.

  - Gestionar casos donde el servicio debe ser gratuito a causa de interrupción obligatoria de otro servicio (del mismo o de distinto operador).

  - En cualquier otro caso rechazar la tarjeta.

- Cambiar los parámetros que corresponden a la validación con el título elegido.

- Enviar y grabar los nuevos datos en la tarjeta.

- Informar al usuario (con señales acústicas y / o visuales sobre el resultado de la validación).

- Generar el registro de transacción correspondiente.

### Selección de versión de software

Una de las primeras tareas que realiza el validador después de recibir la información de la tarjeta y desencriptarla es leer la versión del software para poder ejecutar el programa correspondiente. Al inicio de la comunicación entre el validador y la tarjeta se lee el fichero de datos generales de la tarjeta donde están almacenados el número de la tarjeta y la versión de la aplicación de transportes.

### Gestión de listas de tarjetas no permitidas

Las listas de tarjetas no permitidas se actualizarán y distribuirán diariamente.

El contenido del fichero de la lista de tarjetas no permitidas en los validadores es simplemente una lista con los números de serie de las tarjetas ordenados de menor a mayor (para facilitar la búsqueda en tiempo real en el validador) y un código de 1 Byte que se usa para definir el tipo de actuación. Cada número de tarjeta ocupa 7 Bytes y en total la lista podrá incluir como mínimo 500.000 números de tarjetas.

El operador recibirá la lista de tarjetas no permitidas del CRTM y la distribuirá a todas las cocheras, de donde se enviará a todos los validadores de los autobuses. Todo el proceso de distribución de listas de tarjetas no permitidas se realizará de forma automática.

Existirán también listas de tarjetas no permitidas con rangos de tarjetas para poder controlar robos o extravíos de lotes enteros de tarjetas.

### Búsqueda en tiempo real

En el validador, la disponibilidad de un microprocesador potente (de 32 o más bits) con suficiente memoria, y la utilización de un algoritmo de búsqueda binaria u otro más rápido implementado a bajo nivel, garantizarán la ejecución rápida de la búsqueda de tarjetas en lista de tarjetas no permitidas en cada transacción. Con un algoritmo de búsqueda binaria son necesarias log2(n) comparaciones / accesos a memoria para buscar un número entre una lista ordenada de n números, y existen algoritmos mejores log10(n); por otro lado, es posible realizar este proceso en paralelo, lanzándolo en el momento en que el validador reciba el número de tarjeta. En suma, este proceso no debe suponer más que unos pocos milisegundos del tiempo de validación.

El validador recibirá la lista adecuadamente ordenada de su equipo de nivel superior (concentrador en cocheras).

En caso de que el validador identifique una tarjeta en lista, actuará según el tipo de actuación especificado, emitiendo avisos acústicos o de otra forma que se pre-determine en los parámetros para ello establecidos en el validador.

### Actualización de aplicación de validación en los validadores

La capacidad de los validadores para poder actualizar su software de forma segura, fiable y rápida es una prestación imprescindible para el éxito del proyecto.

Los validadores operarán con tarjetas y billetes sin contactos, así será posible modificar su aplicación para operar con otras tarjetas sin que sea requerido ninguna modificación del hardware, firmware o cualquier otra modificación que no pueda ser hecha de forma remota simultáneamente en todos los validadores.

Las nuevas actualizaciones de software serán probadas por el operador distribuyéndolas a un conjunto de validadores en autobuses en cocheras, verificando después su correcto funcionamiento en estos validadores antes de su distribución al resto de la flota. En todo caso, el software incluirá un procedimiento de watchdog (restablecer valores por defecto) con el fin de que si fallara la actualización del nuevo software, el validador se reiniciaría con la versión anterior.

El adjudicatario deberá suministrar una aplicación informática desde donde distribuir las nuevas actualizaciones y llevar un registro de versiones distribuidas y en operación en cada validador. Esta aplicación permitirá realizar una distribución gradual por líneas, por autobuses o por cocheras, y recibirá datos de los validadores objeto de actualización indicando el resultado de la actualización.

### Actualización de ficheros de configuración de la aplicación de validación

La aplicación de validación implementada en el validador posee un conjunto de ficheros de configuración (que solamente podrán ser de formato xml), con varios parámetros. Dichos ficheros se cargarán en cada validador sin tener que actualizar la aplicación de transportes. Unos ejemplos de parámetros de este tipo son:

- Títulos admitidos por el validador.

- Tarifas actuales por títulos admitidos según perfil.

- Tarifas futuras por títulos admitidos según perfil.

- Punto de operación del validador encada momento (zona, línea, parada etc.).

- Lista de tarjetas no permitidas con la actuación correspondiente.

- Parámetros relacionados con el interfaz de usuario (textos, intermitencias de indicadores, etc.)

- Otros que serán definidos.

Una vez establecidos los nuevos ficheros desde el centro de proceso de datos del operador, las actualizaciones en los validadores se realizarán de forma automática.

Los validadores podrán mantener dos conjuntos de ficheros de la aplicación de validación, cada uno con una fecha de vigencia. El validador utilizará el conjunto de ficheros de fecha más reciente siempre y cuando esta fecha sea posterior a la fecha actual.

El adjudicatario deberá suministrar una aplicación informática desde donde distribuir los nuevos ficheros y llevar un registro de versiones distribuidas y en operación en cada validador. Esta aplicación permitirá realizar una distribución gradual por líneas, por autobuses o por cocheras, y recibirá datos de los validadores objeto de actualización indicando el resultado de la actualización.

La fecha y la hora se actualizan de forma inmediata al recibir la orden de actualización por parte de la máquina expendedora o concentrador en cocheras, sin que sea necesaria la interrupción del funcionamiento del validador. Además, el lector tendrá comunicación con el SAE del vehículo, para actualizar parámetros de sus ficheros de configuración que se pueden cambiar (como son la zona y la parada actual) mientras se presta servicio y sin tener que reiniciarse.

### Registro de datos sobre transacciones de validación

Los datos que se registran en cada validación y los posibles resultados de una validación se especifican en el documento de la aplicación de validación. Los parámetros más importantes a registrar son:

- Fecha y hora de la validación.

- Punto de operación.

- Título usado para la validación.

- Resultado de la transacción.

- Código del módulo de seguridad del terminal.

- Firma digital del registro.

- Otros.

### Descarga de datos registrados del validador al concentrador o a otro sistema

La creación de los registros de validación generará una cantidad de información bastante alta. Cada validador dispondrá de dispositivos para almacenar los datos registrados. En general se necesitará mínimo una descarga de todos los registros al concentrador o a otro sistema por día, que se realizará durante algún periodo de tiempo que no habrá demanda de validaciones (por ejemplo durante la noche).

## FREQUENCIA DE EJECUCIÓN DE TAREAS DE VALIDADOR

La tabla siguiente muestra las tareas y la frecuencia con la que se ejecutan en el validador diversas tareas:

| Tabla 1 Frecuencia ejecución de tareas del validador |  |
| --- | --- |
| Tarea | Frecuencia de ejecución |
| Carga de nuevos ficheros de configuración de validación | En cada descarga de datos en cocheras comprueba la existencia de nuevos ficheros para cargar |
| Descarga de datos registrados sobre transacciones | Diariamente, salvo excepciones |
| Carga de lista de tarjetas no permitidas |  |
| Carga de nueva versión de software/aplicación de validación | En cada descarga de datos en cocheras comprueba la existencia de nuevo software para cargar |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los validadores de tarjetas sin contacto tendrán las características siguientes:

- Procesador suficientemente potente (por lo menos de 32 bits) para realizar la operación en el periodo siguiente (según la cantidad de títulos cargados en la tarjeta):

  - 200 ms con un título y 500.000 entradas en lista de tarjetas no permitidas.

  - 250 ms con dos títulos y 500.000 entradas en lista de tarjetas no permitidas.

  - 300 ms con tres títulos y 500.000 entradas en lista de tarjetas no permitidas.

- Memoria suficiente (no menor de 32 MBytes) para almacenar:

  - La propia aplicación de validación.

  - Los ficheros de configuración del terminal.

  - Una lista de tarjetas no permitidas de ½ millón de entradas.

  - Los registros que genera el terminal durante una semana (sin descarga).

- Hardware para poder realizar comunicación con la tarjeta sin contacto según el Protocolo ISO-14443-A & B.( se revisará que funciona con NFC y tarjetas DESFIRE y EV1)

- Cuatro zócalos de tarjeta con contacto colocados dentro de la carcasa del terminal, para admitir módulos de seguridad SAM (tarjetas con contacto de tipo ID-000 según defina la norma ISO/IEC 7810:2003).

- Rango de operación de 0 a 100 mm.

- Velocidad de transmisión de 106, 212, 424 Kbps y opcionalmente 848 Kbps.

- La velocidad de transmisión de datos entre el módulo SAM del validador y el validador en ningún caso será menor que la velocidad entre validador y tarjeta (para evitar cuellos de botella).

- Interfaces de comunicación: WIFI 802.11b, Ethernet 10/100, GPRS y puerto USB 2.0.

- Reloj de Tiempo Real (Real Time Clock), que deberá mantener una precisión en la hora mejor que 500ms siendo actualizado diariamente.

- Watchdog.

- Cuatro entradas digitales libres reservadas para un uso futuro.

- Compatibilidad electromagnética según la Directiva de la Comunidad Europea 89/336/EEC y dentro de esta las partes EN55022, EN55024, 61000-3-3 y 61000-3-2.

- Seguridad Eléctrica según la directiva 73/23/EEC en la parte EN61950.

- Límites de exposición humana a radiaciones de radiofrecuencia según UNE-EN
50364 y Real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. UNE-EN
50364 toma como referencia los documentos:

- "Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz)" de la CE, y,

- "Recomendaciones para limitar la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (hasta 300 GHz)" de la ICNIRP

- BiT tomará como referencia las últimas actualizaciones de dichas recomendaciones o cualquier otro documento más restrictivo que sea exigido a nivel nacional o europeo.

- Tiempo mínimo MTBF (Mean Time Between Failure): 50.000 horas.

- Tiempo máximo MTTR (Mean Time To Repair): tres veces menor que el de los validadores de billetes de tipo Edmonson.

- Anti-Colisión: según norma ISO 14443 Parte 3.

- Anti-Tear: incluido en la aplicación de transportes.

- Para la aceptación de los validadores, además de las pruebas de conformidad en el CDC, se requerirán certificados emitidos por laboratorios acreditados para todas las normas exigidas.

- Se suministrará al CDC un validador igual a los instalados y se actualizará periódicamente  para que muestre siempre la misma versión que la que disponen los validadores instalados en los autobuses. El CDC custodiará el validador indefinidamente. No se podrá instalar una nueva versión de software sin que previamente sea validada en el CDC.

## ESPECIFICACIONES INTERFAZ DE USUARIO

Los dispositivos disponibles para la información al usuario sobre la validación son:

| Tabla 2 Dispositivos para interfaz del usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tipo de interfaz | Dispositivo |
| 1 | Señalización acústica. | Un generador acústico capaz de reproducir señales de frecuencia variable. |
| 2 | Señalización visual con leds. | Tres conjuntos de 9 Leds de alta luminosidad (verde, amarillo y rojo). |
| 3 | Señalización visual con display. | Display tipo LCD transflectivo de alto contraste de 2 líneas de 20 caracteres cada una. |
| 4 | Anagrama fijo en área activa | Colores y anagrama del área del validador a la que el usuario deberá acercar la tarjeta (a definir por el CRTM). |

Los mensajes a presentar en el display se especifican en el documento de aplicación de validación.

## Requerimientos relativos al almacenamiento de transacciones

Los requerimientos mínimos  en cuanto el almacenamiento son los siguientes:

- 1 mes en los equipos validadores

- 1 mes en los equipos de inspección

- 1 mes en los concentradores/ expendedora

- 2 años en el centro de control del operador

## SEGURIDAD

Las tareas realizadas durante la validación cumplirán con la seguridad especificada por el CRTM, que se basa en módulos se seguridad local (SAM) instalados en los lectores. Será el CRTM quien suministra los módulos de seguridad con su aplicación y las claves correspondientes y la documentación necesaria para que el integrador pueda utilizarlos en los desarrollos de la validación.

## CONFORMIDAD

Cada versión de la aplicación de validación será probada en el Centro de Desarrollo y Conformidad. Una copia de cada versión se entregará firmada digitalmente en el CDC.

El CDC podrá realizar pruebas para comprobar el cumplimiento de las normas sobre seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética que se mencionan en 2.3 sobre unidades suministradas antes y/o después de ser instaladas.

En el caso de detectar una unidad que sobrepase alguno de los niveles permitidos, el suministrador se verá obligado a reparar la unidad y emitir un informe describiendo detalladamente el origen del problema, de forma que pueda determinarse si pueden existir otras unidades afectadas y si es un problema que puede darse en unidades después de haber sido verificada su conformidad por el CDC.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las características físicas que tendrá el lector de tarjeta sin contacto para la validación son:

- Tamaño reducido.

- Enchufe rápido.

- Carcasa robusta (preferentemente metálica) y anti-vandálica.

- Soportes modulares aceptables a las características de cada vehículo.

- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C.

- Gradiente de temperatura máximo: 20°C/h.

- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C.

- Humedad relativa sin condensación: desde 40% hasta 95%.

- Tensión: 24V dc.