7

Especificación de Requerimientos para la Adquisición de Módulos SAM para el Proyecto BiT

CTM05P01-NT62V0.30  27/03/2006

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	7

2.	REQUERIMIENTOS SOBRE EL SUMINISTRO DE LOS MÓDULOS SAM	8

2.1.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	8

2.2.	ESPECIFICACIÓN DE FUNCIÓN DE APLICACIÓN DE MÓDULOS SAM	9

2.3.	DATOS IMPRESOS EN EL MÓDULO SAM	9

2.4.	OTROS REQUISITOS	9

2.4.1.	Fiabilidad de módulos SAM	9

2.4.2.	Materiales de fabricación de tarjeta soporte	9

2.4.3.	Envoltorio	9

2.4.4.	Condiciones de almacenamiento	10

2.4.5.	Documentación	10

2.4.5-1.	Documentación asociada a calidad de producción	10

2.4.5-2.	Documentación asociada a procedimientos de seguridad	10

2.4.5-3.	Otra documentación	11

3.	CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS	12

3.1.	Precalificación	12

3.1.1.	Precalificación de suministrador	12

3.1.2.	Precalificación de producto	12

3.1.2-1.	Cumplimiento de especificaciones físicas	12

3.1.2-2.	Cumplimiento de especificaciones de aplicación funcional	13

3.1.2-3.	Cumplimiento de otras especificaciones	13

3.1.2-4.	Entornos de ensayos	13

3.1.2-4.1.	Pruebas en el laboratorio CDH o equivalente	13

3.1.2-4.2.	Pruebas en campo	13

3.1.2-5.	Otras condiciones sobre el proceso de precalificación de producto	13

3.2.	Inspecciones por muestreo	14

3.2.1.	Incumplimiento de especificaciones de lotes inspeccionados	14

3.2.2.	Entornos de ensayos	15

3.3.	Fallos repetitivos	15

4.	OBJETOS SUMINISTRADOS POR EL CRTM	16

4.1.	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	16

4.2.	OBJETOS A ENTREGAR ANTES DE LA PRECALIFICACIÓN DE PRODUCTO	16

4.3.	OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN	16

5.	OBJETOS A ENTREGAR AL CRTM	17

5.1.	OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE SUMINISTRADOR	17

5.2.	OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE PRODUCTO	17

5.3.	OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN	17

5.3.1.	Objetos que se entregan una única vez	17

5.3.2.	Objetos a entregar con cada lote	18

6.	PLAN DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DE MODULOS SAM	21

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	6

Tabla 2  Lista de distribución	6

Tabla 3  Información de documento	6

Tabla 4  Etiqueta de envoltorio de módulos SAM	10

Tabla 5  Registro de suministro de módulo SAM	18

Tabla 6  Registro general de lote	19

Tabla 7  Plan de ejecución del suministro de módulos SAM	21

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 17/02/2006 | Creación del documento |
| 2 | 0.20 | 01/03/2006 | Varias modificaciones después las recomendaciones del Departamento de Innovación Tecnológica del CRTM. |
| 3 | 0.30 | 27/03/2006 | Se ha modificado la exigencia de fecha de fabricación del chip del módulo SAM. |
| 4 | - | - | - |

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 0.10 | 28/02/2006 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio (CRTM) |
| 2 | 0.20 | 09/03/2006 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio, Carmen Sanz, Jesús Cogolludo (CRTM) |
| 3 | 0.30 | 27/03/2006 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio, Carmen Sanz, Jesús Cogolludo (CRTM) |
| 4 | - | - | - |

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Ioannis Douratsos |  |  |

# INTRODUCCIÓN

Este documento define los requisitos mínimos para el suministro de módulos SAM para el proyecto BiT incluyendo tanto la fabricación de los módulos como la instalación de la aplicación funcional a ellos.

# REQUERIMIENTOS SOBRE EL SUMINISTRO DE LOS MÓDULOS SAM

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas que deben cumplir los módulos SAM son:

- El circuito integrado del módulo SAM será incorporado en tarjetas con contacto de tipo ID-000 según defina la norma ISO/IEC 7810:2003.

- La tarjeta de contacto (portadora del circuito integrado) tendrá las características físicas que define la norma ISO/IEC 7816-1:1998.

- Las dimensiones y la posición de contactos del circuito integrado en la tarjeta será según defina la norma 7816-2:1999.

- Las señales eléctricas, los valores de voltaje y corriente y la operación del circuito integrado de la tarjeta será según defina la norma ISO/IEC 7816-3:1997.

- El circuito integrado soportará la organización, seguridad y los comandos de intercambio que defina la norma ISO/IEC 7816-4:2005 y tendrá:

  - 60 KBytes de memoria EEPROM (mínimo).

  - 200 KBytes de memoria R0M (mínimo).

  - 256 Bytes de RAM (mínimo).

  - Temperatura de operación: [-10C – 50C].

  - Mínimo 10 años de garantía de retención de datos desde la fecha de fabricación del chip.

  - Velocidad mínima de transmisión de datos: 150.000 bps.

- Es recomendable pero no obligatorio que la tarjeta incorpore el chip con el código SLE 66CX680PE de la marca INFINEON.

- Otras recomendaciones sobre el chip son:

  - Disponibilidad de hardware de criptografía avanzada para implementación de los algoritmos 3DES y RSA.

  - Disponibilidad de generador real de números aleatorios.

  - Almacenamiento seguro de información sensible (claves etc.).

  - Protección contra ataques en el hardware y software con uso de sensores de tensión, frecuencia, luz, temperatura etc.

- Los circuitos integrados en los módulos SAM tendrán menos de 1 año de antigüedad en el momento de su suministro al CRTM.

- Garantía de funcionamiento según especificaciones mínimo de 9 años a partir de la fecha de entrega de los módulos al CRTM.

## ESPECIFICACIÓN DE FUNCIÓN DE APLICACIÓN DE MÓDULOS SAM

Cada módulo SAM llevará instalada su aplicación funcional. Así que después de la introducción de las claves correspondientes pueda desempeñar su rol como por ejemplo SAM de validación, inspección, venta de títulos, venta de tarjetas etc.

## DATOS IMPRESOS EN EL MÓDULO SAM

Cada módulo SAM llevará impreso el número de lote que se compone concatenando los parámetros NumPedSAM y NumOrdSAM tal y como define en la Tabla 5, con la resolución mínima de impresión de 300 dpi (puntos por pulgada).

## OTROS REQUISITOS

### Fiabilidad de módulos SAM

Los módulos SAM deberán ser fabricados teniendo en cuenta que su duración deberá ser de 9 años en condiciones normales de uso y que el porcentaje de rechazo admitido es de 0,65% o que no más que 0,65% de los módulos podrán resultar con defectos de fabricación.

### Materiales de fabricación de tarjeta soporte

La tarjeta soporte del circuito integrado será fabricada con PVC.

### Envoltorio

Los módulos SAM se entregarán en cajas estancas con la cantidad de módulos que definirá el CRTM en cada una. Cada caja tendrá en su exterior una etiqueta con:

- El nombre (parámetro CodFabSAM en Tabla 5) y el logo del fabricante.

- El código único por caja (parámetro CodCajSAM en Tabla 5).

- El código de lote de fabricación correspondiente (parámetro CodLotFabSAM en Tabla 5). Una caja no podrá tener módulos pertenecientes de distintos lotes de fabricación.

- La fecha de embalaje en la caja (parámetro FecEmbCaj en Tabla 5).

- La cantidad de módulos que contiene la caja.

Un ejemplo de etiqueta se presenta a continuación.

| Tabla 4 Etiqueta de envoltorio de módulos SAM |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| 1 | NOMBRE DE FABRICANTE | CARTA MAGNA  |
| 2 | CÓDIGO DE CAJA | XYZ-987 |
| 3 | CÓDIGO DE LOTE DE FABRICACIÓN DE MÓDULOS CONTENIDOS | ABC-123 |
| 4 | FECHA DE EMBALAJE | 01/03/2006 |
| 5 | CANTIDAD DE MÓDULOS INCLUIDOS | 200 |

### Condiciones de almacenamiento

Las cajas protegerán los módulos SAM de las condiciones climatológicas, podrán aguantar temperaturas desde -20C hasta 50C, y humedad relativa desde 40% hasta 70%. Las cajas se podrán colocar solo en lugares permanentemente libres de campos electromagnéticos para evitar posibles perturbaciones en los circuitos integrados en los módulos.

### Documentación

#### Documentación asociada a calidad de producción

El oferente entregará una copia de su documentación de calidad en la producción, instalación y postventa como:

- El manual de calidad donde se enuncia la política de calidad y se describe el sistema de la calidad de la empresa.

- Los documentos de procedimientos generales donde se describen las bases de la cooperación y las interfaces de los departamentos y secciones de la empresa.

- Certificados de calidad que ratifiquen el cumplimiento de las exigencias.

- Procedimientos de seguridad.

#### Documentación asociada a procedimientos de seguridad

Además el oferente entregará los procedimientos de seguridad de los módulos SAM y su información. Las especificaciones mínimas de seguridad para la custodia y utilización de los módulos SAM son:

- La empresa destinataria de uno o varios módulos SAM se responsabilizará de la custodia, seguridad e integridad y del buen uso de los módulos SAM.

- La manipulación de los módulos SAM dentro de  la empresa depositaria solo puede realizarse por un grupo reducido de personas autorizadas (una o dos). El CRTM dispondrá de una relación con el nombre y apellidos de la o las personas responsables de la manipulación del SAM dentro de la empresa depositaria.

- En ningún caso puede salir de las instalaciones de la empresa sin la autorización previa del CRTM.

- La entrega de dispositivos SAM siempre se realizará en mano y no por medio de intermediarios.

- Cuando un módulo SAM se encuentre fuera de la cadena de producción siempre deberá estar depositado en una caja fuerte.

Las especificaciones deseables de seguridad para la custodia y utilización de módulos SAM son:

- La sala destinada a la producción en serie dispone de un mecanismo de control de acceso solo a personal autorizado.

- La sala destinada a la producción en serie tiene un circuito de vigilancia por cámaras.

#### Otra documentación

El oferente entregará un histórico de las ventas de módulos SAM en los dos últimos años donde se indicarán claramente datos como los plazos de entrega, el volumen y la calidad exigidos y conseguidos.

El CRTM se compromete a proteger la confidencialidad de la documentación entregada.

# CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS

## Precalificación

Para que un oferente se califique como posible adjudicatario para el suministro de un determinado producto, deberá adquirir:

- El Certificado de Suministrador para el proyecto Sube-T, y

- El Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Producto para el proyecto Sube-T.

Solo los oferentes que han adquirido el certificado de suministrador podrán seguir con el proceso de la precalificación para el certificado de cumplimiento de requisitos de producto. Las secciones 4.1.2 y 4.1.1 analizan los dos procesos de precalificación.

### Precalificación de suministrador

El CRTM estudiará toda la documentación exigida en 3.4.5 e inspeccionará las instalaciones del oferente para examinar si se implementan los procedimientos definidos en dicha documentación, verificando la conformidad del suministrador. El certificado de suministrador tendrá validez un año contando a partir de la fecha de su emisión.

### Precalificación de producto

El certificado de cumplimiento de requisitos de módulos SAM se podrá obtener solo después de la demostración de cumplimento de determinados requisitos exigidos en la sección 3. La operación de precalificación se divide en tres fases:

- Fase 1: Especificaciones físicas.

- Fase 2: Especificaciones de aplicación funcional.

- Fase 3: Otras especificaciones.

#### Cumplimiento de especificaciones físicas

El cumplimiento con la norma ISO/IEC 7810:2003 (exigida en 3.1) se demostrará a través de la realización de determinados ensayos definidos en las normas:

- ISO/IEC 10373-1:1998, Métodos de pruebas sobre características físicas de tarjetas del tipo definido en la norma ISO/IEC 7810.

- ISO/IEC 10373-6:2001, Métodos de pruebas sobre tarjetas de proximidad del tipo definido en la ISO/IEC 7810.

Mas concretamente se realizarán los ensayos:

- Ensayo 5.2: Dimensiones de módulos SAM (de ISO/IEC 10373-1:1998).

- Ensayo 5.5: Estabilidad de módulos SAM con temperatura y humedad (de ISO/IEC 10373-1:1998).

- Ensayo 5.14: Campos electromagnéticos (ISO/IEC 10373-1:1998).

- Ensayo de electricidad estática – sección 5 (ISO/IEC 10373-6:2001).

#### Cumplimiento de especificaciones de aplicación funcional

Se comprobará el cumplimiento de las especificaciones técnicas sobre la aplicación del módulo SAM (exigidas en 3.2), en el Centro de Desarrollo y Homologación (CDH) del proyecto BiT. En este caso, la prueba será comprobar Byte por Byte que la aplicación del módulo SAM de pruebas es igual a la aplicación instalada en el módulo SAM patrón.

#### Cumplimiento de otras especificaciones

Se comprobará el cumplimiento del resto de las exigencias en 3.3 y 3.4 en el CDH a través de inspección visual y cualquier otro tipo de prueba que el CRTM considera apropiado.

Además se comprobará el cumplimiento de la exigencia (en la sección de 3.1) de antigüedad de los circuitos integrados de los módulos SAM a través de lecturas de determinadas zonas de su memoria que indican año y semana de fabricación.

#### Entornos de ensayos

##### Pruebas en el laboratorio CDH o equivalente

El laboratorio para efectuar las pruebas anteriormente exigidas será el CDH (Centro de Desarrollo y Homologación) para el proyecto BiT. Sin embargo, en el caso de que existan ensayos que no se pueden realizar en el CDH, el CRTM indicará otro laboratorio acreditado.

##### Pruebas en campo

El CRTM mantiene el derecho de requerir la realización de determinados ensayos en condiciones reales del transporte público. En este caso el CRTM dará toda la facilidad para su comprobación.

#### Otras condiciones sobre el proceso de precalificación de producto

El oferente deberá entregar cinco módulos SAM como prototipos para la realización de pruebas. Estos módulos no serán devueltos.

Una de las muestras se guarda para comparación con muestras durante futuras inspecciones de muestreo.

Para la emisión del Certificado de Cumplimiento de Requisitos del producto es necesaria la aprobación de todos los ensayos realizados en el laboratorio y en campo. Un ensayo se considera como aprobado si los resultados obtenidos se encuentran dentro del rango admitido que especifica la norma (donde aplica). En los casos donde no existe norma para especificar rango admitido, será el CRTM que decidirá si se cumplen los requisitos según las exigencias en 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4.

Las pruebas de certificación se realizarán a cargo del oferente y no durarán más de dos semanas. El coste de la pruebas será de 2.500 euros.

El oferente podrá solicitar la certificación de su producto una única vez. En caso de no cumplimiento, podrá solicitar una nueva homologación solo después de modificaciones en su producto.

En general cualquier modificación (por ejemplo en la línea de producción, en materiales de fabricación del producto, en el circuito integrado usado, mejoras a causa de fallos en pruebas de una precalificación anterior etc.) significará que se deberá repetir la fase de precalificación. Además, cualquier cambio posterior a la precalificación debe ser notificado al CRTM.

El Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Producto tendrá un periodo de validez determinado que definirá el CRTM.

## Inspecciones por muestreo

Dado que es inviable que se realicen las pruebas mencionadas en precalificación en cada tarjeta de cada lote, el CRTM se reserva el derecho de elegir, con posterioridad a la adjudicación, de todos o determinados lotes la cantidad necesaria de muestras para realizar inspecciones de muestreo, y así comprobar el cumplimiento de las exigencias. El documento Inspección por Muestreo de Aceptación de los Suministros de Módulos SAM [CTM05P01-NT64V0.20], analiza el plan de muestreo de dichas inspecciones y especifica la forma de comprobación del cumplimiento del índice de fiabilidad de 0,65% exigido en 3.4.1.

Las inspecciones de muestreo se realizarán para:

- Comprobar el cumplimento de las especificaciones físicas en la sección 3.1 a través de las pruebas que se definen en 4.1.2-1.

- Comprobar el cumplimento de las especificaciones de aplicación funcional en la sección 3.2 a través de las pruebas que se definen en 4.1.2-2.

- Comprobar el cumplimento del resto de las especificaciones en la sección 3.3 y 3.4  a través de las pruebas que se definen en 4.1.2-3.

Más información se puede encontrar en el documento CTM05P01-NT64V0.20.

### Incumplimiento de especificaciones de lotes inspeccionados

Si el CRTM determina que no se cumplen las especificaciones y se han superado los límites definidos en el documento Inspección por Muestreo de Aceptación de los Suministros de Módulos SAM [CTM05P01-NT64V0.20], se rechazará el lote entero y el adjudicatario deberá asumir todos los costes de sustitución de todos los módulos del determinado lote dentro de un periodo de tiempo que especificará el CRTM. Así, será el adjudicatario que asumirá los gastos de:

- Recogida de todos los módulos del lote de los terminales de donde están instalados y concentración en el CRTM.

- Destrucción de los módulos defectuosos en el CRTM.

- Fabricación de los nuevos módulos e instalación de aplicación.

- Pruebas de los nuevos módulos.

- Instalación de claves en el CRTM en los nuevos módulos SAM.

- Envío de los nuevos módulos a los propietarios de los terminales de donde se retiraron los módulos anteriores.

### Entornos de ensayos

Tal y como se han definido en 4.1.2-4.

## Fallos repetitivos

En el caso de que se observen fallos repetitivos en módulos SAM de un lote que no ha sido inspeccionado cuando ya están instalados en los terminales, será el adjudicatario que asumirá todos los costes de sustitución de todas los módulos del determinado lote dentro del periodo de tiempo que especificará el CRTM tal y como se analizó en 4.2.1.

# OBJETOS SUMINISTRADOS POR EL CRTM

## ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Antes de que el CRTM suministre cualquier información o elemento, cada la empresa interesada a realizar una oferta firmará un acuerdo de confidencialidad. Las que no firman dicho acuerdo no podrán continuar con el proceso de precalificación y su oferta se rechazará.

## OBJETOS A ENTREGAR ANTES DE LA PRECALIFICACIÓN DE PRODUCTO

El CRTM suministrará a cada oferente (que ya ha adquirido el certificado de suministrador) para que pueda solicitar la precalificación de producto:

- La aplicación a instalar en los módulos SAM (3.2) en formato electrónico.

- La documentación asociada a la aplicación funcional donde se definen todas las funciones de dicha aplicación y las instrucciones necesarias para su instalación en los módulos SAM.

Los oferentes que finalmente no consiguen la precalificación serán obligados devolver todos los elementos que se les entregaron durante esta fase.

## OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN

El CRTM suministrará al adjudicatario:

- Petición de suministro de la cantidad determinada de módulos SAM.

- Código del pedido de los módulos SAM (NumPedSAM en la Tabla 5).

# OBJETOS A ENTREGAR AL CRTM

## OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE SUMINISTRADOR

Cada oferente entregará la siguiente información al CRTM:

- La oferta técnica y económica.

- El acuerdo de confidencialidad suministrado por el CRTM firmado.

- Los documentos descritos en 3.4.5 sobre procedimientos de calidad y de seguridad.

- La documentación sobre procedimientos de almacenamiento de cajas / tarjetas (3.4.4).

## OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE PRODUCTO

Cada oferente que consigue obtener el certificado de suministrador, entregará la siguiente información al CRTM:

- Las unidades necesarias del producto, en este caso los módulos SAM, que se utilizarán para los ensayos de la precalificación. Los módulos SAM tendrán la aplicación funcional instalada.

- El pago correspondiente para la precalificación.

## OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN

### Objetos que se entregan una única vez

Los objetos que el adjudicatario entregará una única vez después de la adjudicación y antes de cualquier entrega de lote de tarjetas, son:

- Un sistema prototipo del hardware (ordenador, lectores del módulo SAM, impresora de SAM etc.), y software desarrollado para la instalación de la aplicación funcional a los módulos SAM.

- Manual de usuario de todas las herramientas desarrolladas para la instalación de la aplicación funcional en los módulos SAM.

- El código fuente del software de la instalación de aplicación funcional y de cualquier otra herramienta desarrollada por el adjudicatario.

- Las herramientas para generar el programa ejecutable de la instalación de la aplicación funcional y en general todo lo necesario para que el CRTM (con la adquisición del código fuente) pueda generar la aplicación de la instalación.

- Documentación explicativa sobre la operación del software (a base del código fuente).

- Demostración completa de la operación por parte del adjudicatario desde la generación del código fuente hasta la instalación de aplicación en los módulos SAM y su colocación en cajas.

Todos los equipos cumplirán con:

- Compatibilidad electromagnética según la Directiva de la Comunidad Europea 89/336/EEC y dentro de esta las partes EN55022, EN55024, 61000-3-3 y 61000-3-2.

- Seguridad Eléctrica según la directiva 73/23/EEC en la parte EN61950.

- Límites de exposición humana a radiaciones de radiofrecuencia según UNE-EN
50364 y Real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. UNE-EN
50364 toma como referencia los documentos:

- "Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz)" de la CE, y

- "Recomendaciones para limitar la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (hasta 300 GHz)" de la ICNIRP.

- Las últimas actualizaciones de dichas recomendaciones o cualquier otro documento más restrictivo que sea exigido a nivel nacional o europeo.

### Objetos a entregar con cada lote

El adjudicatario entregará:

- La cantidad de módulos SAM requerida por lote en el plazo de entrega correspondiente y en los envoltorios predefinidos.

- Un registro (en formato electrónico) por módulos SAM con nombre igual al número de serie del chip, donde se indicará un histórico de información:

| Tabla 5 Registro de suministro de módulo SAM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Código | Descripción | Rango y/o Formato |
| 1 | CodLotFabSAM | Código de lote de fabricación del módulo | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 2 | FecLotFabSAM | Fecha de fabricación del módulo | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 3 | CodFabSAM | Fabricante del módulo | Texto |
| 4 | CodFabCinSAM | Fabricante del circuito integrado que lleva incorporado la tarjeta | Texto |
| 5 | NumSerCinSAM | Número de serie del circuito integrado | Valor hexadecimal |
| 6 | AñoFabCinSAM | Año de fabricación del circuito integrado | 2004 - XYZV |
| 7 | SemFabCinSAM | Semana de fabricación del circuito integrado | 01 - 52 |
| 8 | CodPedSAM | Código del pedido definido por el CRTM | AAA - ZZZ |
| 9 | NumOrdSAM | Número de orden de módulos dentro del pedido. El rango del número de orden dentro de un pedido es de (224–1) o sea 16.777.215 módulos. El código de lote de módulo se compone por la concatenación del campo anterior y del actual (CodPedSAM-NumOrdSAM) que son el código del pedido y el número de orden. Así, por ejemplo el lote del pedido ABC de 5.000 módulos quedaría con: [ABC-00000001] para el primer módulo y [ABC-00005000] para el último. | 1 – (224–1) |
| 10 | CodCajSAM | Código de caja donde está colocada el módulo | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 11 | FecEmbCaj | Fecha de embalaje en la caja donde está el módulo | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 12 | IndMuePrbSAM | Indicador si se ha usado en pruebas o no | Si, No |
| 13 | IndEstSAM | Indicador de estado del módulo en el caso donde aplica (para indicar si se ha destruido durante las pruebas) | Apto, No Apto |
| 14 | DesComSAM | Otros comentarios que se consideran necesarios a registrar sobre el módulo | Texto |

- Un registro con contenido igual al del punto anterior impreso en papel.

- Un único registro por lote con nombre igual al código del lote de fabricación con la información siguiente:

| Tabla 6 Registro general de lote |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Código | Descripción | Rango y/o Formato |
| 1 | CodLotFabSAM | Código de lote de fabricación de los módulos | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 2 | FecIniFabLot | Fecha de inicio de fabricación del lote | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 3 | FecFinFabLot | Fecha de fin de fabricación del lote | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 4 | CanSAMLot | Cantidad de módulos en el lote | 00000 - 99999 |
| 5 | CodPriSAMLot | Código de lote del primer módulo fabricado en el lote | AAA-00000000 – ZZZ-99999999 |
| 6 | CodUltSAMLot | Código de lote del último módulo fabricado en el lote | AAA-00000000 – ZZZ-99999999 |
| 7 | NumCajLot | Número de cajas donde están colocados los módulos del lote | 000 - 999 |
| 8 | Cod1CajLot | Código de la primera caja donde están colocados los módulos del lote | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 9 | Cod2CajLot | Código de la segunda caja donde están colocados los módulos del lote | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 10 | Cod3CajLot | Código de la tercera caja donde están colocados los módulos del lote | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 11 | ………………. | ……………………………………………………………………………………………….. | ………………………….. |
| 12 | CodnCajLot | Código de la última caja donde están colocados los módulos del lote | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 13 | DesComLot | Otros comentarios que se consideran necesarios a registrar sobre el lote | Texto |

- Un único registro con contenido igual al del punto anterior impreso en papel.

# PLAN DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DE MODULOS SAM

Las etapas en las que se divide el de suministro de módulos SAM sin contacto son:

- Publicación del concurso del suministro de módulos SAM.

- Periodo de recepción de ofertas y firmas de acuerdos de confidencialidad.

- Periodo de preselección donde el CRTM tendrá la oportunidad de estudiar las ofertas y la documentación solicitada (3.4.5) y otorgar el certificado de suministrador solo a las empresas que considera adecuadas.

- Suministro de los objetos necesarios para el desarrollo de tarjetas para precalificación de producto a los oferentes preseleccionados.

- Periodo de realización de precalificación de producto.

- Periodo de decisión de adjudicación.

- Suministro de objetos necesarios (para la fabricación de los módulos) al adjudicatario.

- Suministro de los sistemas de desarrollo (que usará el adjudicatario para la fabricación de los módulos) al CRTM.

- Suministros periódicos de lotes de módulos al CRTM. Se entregará un lote de 1.000 módulos por semana en cajas de 200 unidades, durante 5 semanas.

- Realización de pruebas a todos o a determinados lotes que elegirá el CRTM. Los lotes que no cumplen con los requisitos serán sustituidos por el suministrador en una semana.

La tabla siguiente presenta las actividades a realizar durante el proyecto con sus correspondientes fechas.

| Tabla 7 Plan de ejecución del suministro de módulos SAM |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Actividad | Fecha / Periodo |
| 1 | Publicación del concurso del suministro de módulos SAM | 20/03/2006 |
| 2 | Periodo de recepción de ofertas (6.1) | 20/03/2006 – 21/04/2006 |
| 3 | Periodo de firma de acuerdo de confidencialidad (5.1) | 20/03/2006 – 21/04/2006 |
| 4 | Periodo de preselección (según 4.1.1) | 21/03/2006 – 21/04/2006 |
| 5 | Suministro de objetos definidos en 5.2 por el CRTM a los oferentes preseleccionados | 24/04/2006 |
| 6 | Periodo de recepción de los objetos definidos en 6.2 al CRTM por los oferentes preseleccionados | 26/04/2006 – 28/04/2006 |
| 7 | Periodo de realización del proceso de precalificación de producto (según 4.1.2) | 02/05/2006 – 02/06/2006 |
| 8 | Publicación de lista de oferentes con módulos SAM certificados | 05/06/2006 |
| 9 | Periodo de decisión de adjudicación | 06/06/2006 – 08/06/2006 |
| 10 | Suministro de objetos definidos en 5.3 por el CRTM al adjudicatario | 09/06/2006 |
| 11 | Suministro de los elementos definidos en 6.3.1 que se entregan una vez al CRTM | 19/06/2006 |
| 12 | Suministro del primer lote de 1.000 módulos SAM al CRTM (según 6.3.2) | 26/06/2006 |
| 13 | Suministro del segundo lote de 1.000 módulos SAM al CRTM (según 6.3.2) | 03/07/2006 |
| 14 | Suministro del tercer lote de 1.000 módulos SAM al CRTM (según 6.3.2) | 10/07/2006 |
| 15 | Suministro del cuarto lote de 1.000 módulos SAM al CRTM (según 6.3.2) | 17/07/2006 |
| 16 | Suministro del quinto lote de 1.000 módulos SAM al CRTM (según 6.3.2) | 24/07/2006 |
| 17 | Periodo de sustitución de un lote defectuoso (contando a partir del día de entrega) | 1 semana (natural) |