7

Especificación de Requerimientos para la Adquisición de Tarjetas de tipo TMI 2 para el Proyecto BiT

CTM05P01-NT34V0.40  08/09/2011

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	7

2.	REQUERIMIENTOS SOBRE EL SUMINISTRO DE TARJETAS	8

2.1.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	8

2.2.	OTROS REQUISITOS	9

2.2.1.	Datos impresos en la tarjeta	9

2.2.2.	Datos impresos en la tarjeta con “laser engraving”	10

2.2.3.	Fiabilidad de tarjetas	12

2.2.4.	Laminación	12

2.2.5.	Tipo de antena	12

2.2.6.	Envoltorio	12

2.2.7.	Condiciones de almacenamiento	13

2.2.8.	Documentación	13

2.2.8-1.	Documentación asociada a calidad de producción	13

2.2.8-2.	Otra documentación	13

3.	CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS	14

3.1.	Precalificación	14

3.1.1.	Precalificación de suministrador	14

3.1.2.	Precalificación de producto	14

3.1.2-1.	Cumplimiento de especificaciones sobre tarjetas sin contacto	14

3.1.2-2.	Cumplimiento de especificaciones físicas	14

3.1.2-3.	Cumplimiento de otras especificaciones	15

3.1.2-4.	Entornos de ensayos	15

3.1.2-4.1.	Pruebas en el laboratorio CDH o equivalente	15

3.1.2-4.2.	Pruebas en campo	15

3.1.2-5.	Otras condiciones sobre el proceso de precalificación de producto	15

3.2.	Inspecciones por muestreo	16

3.2.1.	Incumplimiento de especificaciones de lotes inspeccionados	16

3.2.2.	Entornos de ensayos	17

3.3.	Fallos repetitivos	17

4.	OBJETOS SUMINISTRADOS POR EL CRTM	18

4.1.	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	18

4.2.	OBJETOS A ENTREGAR ANTES DE LA PRECALIFICACIÓN DE PRODUCTO	18

4.3.	OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN	18

5.	OBJETOS A ENTREGAR AL CRTM	19

5.1.	OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE SUMINISTRADOR	19

5.2.	OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE PRODUCTO	19

5.3.	OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN	19

5.3.1.	Objetos que se entregan una única vez	19

5.3.2.	Objetos a entregar con cada lote	19

6.	PLAN DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS	22

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	6

Tabla 2  Lista de distribución	6

Tabla 3  Información de documento	6

Tabla 4  Etiqueta de envoltorio de tarjetas TMI 2	13

Tabla 5  Registro de suministro de tarjeta	20

Tabla 6  Registro general de lote de fabricación de tarjetas	21

Tabla 7  Plan de ejecución del suministro de tarjetas	22

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 17/02/2006 | Creación del documento |
| 2 | 0.20 | 01/03/2006 | Varias modificaciones después las recomendaciones del Departamento de Innovación Tecnológica del CRTM. |
| 3 | 0.30 | 23/03/2006 | Eliminación de todos las partes asociadas al proceso de pre-personalización de tarjetas. |
| 4 | 0.40 | 08/09/2011 | Actualización de chip MF3ICDx21_41_81 de NXP. MIFARE Desfire EV1 |

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 0.10 | 28/02/2006 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio (CRTM) |
| 2 | 0.20 | 09/03/2006 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio Carmen Sanz, Jesús Cogolludo (CRTM) |
| 3 | 0.30 | 27/03/2006 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio Carmen Sanz, Jesús Cogolludo (CRTM) |
| 4 | 0.40 | 08/09/2011 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio Carmen Sanz, Jesús Cogolludo (CRTM) |

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| CRTM |  |  |

# INTRODUCCIÓN

Este documento define los requisitos mínimos para el suministro de tarjetas inteligentes de tipo TMI 2 para el proyecto BiT.

# REQUERIMIENTOS SOBRE EL SUMINISTRO DE TARJETAS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas que deben cumplir las tarjetas son:

- Características físicas de la tarjeta: según normas ISO/IEC 7810:2003 (de tipo ID-1) e ISO/IEC 14443-1:1997.

- Circuito integrado en la tarjeta: DESFire (Código: MF3 IC D40) de PHILIPS y el MF3ICDx21_41_81 o equivalentes y 100% compatible de otros fabricantes que obligatoriamente dispondrán de certificado de compatibilidad emitido por ARSENAL RESEARCH, incluyendo las normas sobre tarjetas sin contacto:

  - Norma ISO/IEC 14443-2:2001 - tipo A, sobre radio frecuencia e interfaz.

  - Norma ISO/IEC 14443-3:2001, sobre mecanismo anti-colisión.

  - Norma ISO/IEC 14443-4:2001, sobre protocolo de transmisión de datos.

  - Velocidad de transmisión con los terminales al menos de 106 y 212 Kbps y 424 Kbps y y 848 para el chip MF3ICD41

  - Mínimo 10 años de garantía de retención de datos desde la fecha de fabricación del chip.

  - Mínimo 100.000 ciclos de escritura y un número ilimitado de ciclos de lectura.

  - Certificado CC EAL 4+

- Los circuitos integrados en las tarjetas tendrán menos de 1 año de antigüedad en el momento de su suministro al CRTM.

- Versión de software del circuito integrado en el caso del chip (Código: MF3 IC D40): 0.6 si es fabricado por PHILIPS o compatible 100% con esta versión, si es fabricado por otro fabricante. El CRTM ya no realiza pedido con este chip

- Distancia de funcionamiento hasta los 10cm usando:

  - Lectores con certificado de compatibilidad con MIFARE emitido por el laboratorio independiente ARSENAL RESEARCH. Una lista de terminales con dicho certificado se puede obtener por la página web:

http://www.arsenal.ac.at/mifare/products_mpz_mci_lei_en.html.

  - Todos los tipos y marcas de lectores de tarjetas sin contacto existentes en el transporte público de Madrid.

## OTROS REQUISITOS

### Datos impresos en la tarjeta

En la tarjeta figurará impresa la información que se presenta en la Figura 1 con la resolución mínima de impresión de 300 dpi (puntos por pulgada).

Figura 1  Imágenes (cara y dorso) de tarjeta después de la fabricación.

### Datos impresos en la tarjeta con “laser engraving”

Los siguientes datos se imprimirán en la tarjeta utilizando una tecnología de “laser engraving”:

- El numero de serie (parámetro NumSerCinTar en Tabla 5) del circuito integrado o chip que incorpora la tarjeta.

- El código de lote que se compone concatenando los parámetros CodPedFabTar y NumOrdFabTar (Tabla 5).

La grabación se realizará con tecnología LASER en el dorso (tal y como se presenta en Figura 1). La Figura 2 especifica las dimensiones o sea el espacio que ocupará el número de chip y el código de lote indicando claramente los lugares que se imprimirán y el tamaño y el tipo de las fuentes que se usarán. El texto del número de chip será alineado por la izquierda, y del lote por la derecha. Los dos campos serán de una línea y de color rojo.

Figura 2  Detalles sobre los datos a imprimir en la tarjeta TMI 2.

### Fiabilidad de tarjetas

Las tarjetas deberán ser fabricadas teniendo en cuenta que su duración deberá ser de 9 años en condiciones normales de uso y que el porcentaje de rechazo admitido es de 0,65% o que no más del 0,65% de las tarjetas podrán resultar con defectos de fabricación.

### Laminación

La tarjeta tendrá en total cinco láminas:

- La lámina de núcleo donde se colocarán el chip y la antena.

- Una lámina en cada lado donde se imprimirá la información presentada en 3.2.1.

- Una lámina protectora en cada lado de forma de película fina.

### Tipo de antena

Las tarjetas serán fabricadas con antena de hilo de cobre y se usarán las recomendaciones técnicas del fabricante para su diseño. En el caso de PHILIPS dichas recomendaciones se encuentran en el documento “MIFARE – (Card) Coil Design Guide” Docu-No: 011731, Revision: 3.1.

### Envoltorio

Las tarjetas se entregarán en cajas estancas con la cantidad de tarjetas por caja que definirá el CRTM. Cada caja tendrá en su exterior una etiqueta con:

- El nombre (parámetro CodFabTar en Tabla 5) y el logo del fabricante.

- El código único por caja (parámetro CodCajTar en Tabla 5).

- El código de lote de fabricación correspondiente (CodLotFabTar en Tabla 5). Una caja no podrá tener tarjetas pertenecientes de distintos lotes de fabricación.

- La fecha de embalaje en la caja (FecEmbFabCaj en Tabla 5).

- La cantidad de tarjetas que contiene la caja.

Un ejemplo de etiqueta se presenta a continuación.

| Tabla 4 Etiqueta de envoltorio de tarjetas TMI 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| 1 | NOMBRE DE FABRICANTE | CARTA MAGNA  |
| 2 | CÓDIGO DE CAJA | XYZ-987 |
| 3 | CÓDIGO DE LOTE DE FABRICACIÓN DE TARJETAS CONTENIDAS | ABC-123 |
| 4 | FECHA DE EMBALAJE | 01/03/2006 |
| 5 | CANTIDAD DE TARJETAS INCLUIDAS | 1000 |

### Condiciones de almacenamiento

Las cajas protegerán las tarjetas de las condiciones climatológicas, podrán aguantar temperaturas desde -20C hasta 50C, y humedad relativa desde 40% hasta 70%. Las cajas se podrán colocar solo en lugares permanentemente libres de campos electromagnéticos para evitar posibles perturbaciones en los circuitos integrados en las tarjetas.

### Documentación

#### Documentación asociada a calidad de producción

El oferente entregará una copia de su documentación de calidad en la producción, instalación y postventa:

- El manual de calidad donde se enuncia la política de calidad y se describe el sistema de la calidad de la empresa.

- Los documentos de procedimientos generales donde se describen las bases de la cooperación y las interfaces de los departamentos y secciones de la empresa.

- Certificados de calidad que ratifiquen el cumplimiento de las exigencias.

- Procedimientos de seguridad.

#### Otra documentación

El oferente entregará un histórico de las ventas de tarjetas inteligentes en los dos últimos años donde se indicarán claramente datos como los plazos de entrega, el volumen y la calidad exigidos y conseguidos.

El CRTM se compromete a proteger la confidencialidad de la documentación entregada.

# CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS

## Precalificación

Para que un oferente se califique como posible adjudicatario para el suministro de un determinado producto, deberá adquirir:

- El Certificado de Suministrador para el proyecto Sube-T, y

- El Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Producto para el proyecto Sube-T.

Solo los oferentes que han adquirido el certificado de suministrador podrán seguir con el proceso de la precalificación para el certificado de cumplimiento de requisitos de producto. Las secciones 4.1.2 y 4.1.1 analizan los dos procesos de precalificación.

### Precalificación de suministrador

El CRTM estudiará toda la documentación exigida en 3.2.8 e inspeccionará las instalaciones del oferente para examinar si se implementan los procedimientos definidos en dicha documentación, verificando la conformidad del suministrador. El certificado de suministrador tendrá validez un año contando a partir de la fecha de su emisión.

### Precalificación de producto

El certificado de cumplimiento de requisitos de tarjetas TMI 2 se podrá obtener sólo después de la demostración de cumplimento de determinados requisitos exigidos en la sección 3. La operación de precalificación se divide en tres fases:

- Fase 1: Especificaciones de tarjetas sin contacto.

- Fase 2: Especificaciones físicas.

- Fase 3: Otras especificaciones.

#### Cumplimiento de especificaciones sobre tarjetas sin contacto

El cumplimiento con la norma ISO/IEC 14443-2/3/4 (que se ha exigido en 3.1) se demostrará a través de la realización de los ensayos definidos en:

- ISO/IEC 10373-6:2001, Métodos de pruebas sobre tarjetas de proximidad del tipo definido en la ISO/IEC 7810.

- ISO/IEC 10373-6:2003, Corrección técnica sobre métodos de pruebas sobre tarjetas de proximidad del tipo definido en la ISO/IEC 7810.

#### Cumplimiento de especificaciones físicas

El cumplimiento con las normas ISO/IEC 14443-1 y ISO/IEC 7810 (que se ha exigido en 3.1) se demostrará a través de la realización de determinados ensayos definidos en:

- ISO/IEC 10373-1:1998, Métodos de pruebas sobre características físicas de tarjetas del tipo definido en la norma ISO/IEC 7810.

- ISO/IEC 10373-1:2002, Corrección técnica sobre los métodos de pruebas sobre características físicas de tarjetas del tipo definido en la ISO/IEC 7810.

- UNE-EN ISO/IEC 10373:1996, Tarjetas de identificación, Métodos de ensayo.

#### Cumplimiento de otras especificaciones

Se comprobará el cumplimiento de las exigencias de las secciones 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 y 3.2.5 en el CDH a través de inspección visual y cualquier otro tipo de prueba que el CRTM considera apropiado.

Además se comprobará el cumplimiento de la exigencia (en la sección de 3.1) de antigüedad del circuito integrado de las tarjetas, de la versión del software y de la distancia de funcionamiento en los puntos 3, 4 y 5 respectivamente.

#### Entornos de ensayos

##### Pruebas en el laboratorio CDH o equivalente

El laboratorio para efectuar las pruebas anteriormente exigidas será el CDH (Centro de Desarrollo y Homologación) para el proyecto BiT. Sin embargo, en el caso de que existan ensayos que no se pueden realizar en el CDH, el CRTM indicará otro laboratorio acreditado.

Los lectores que se usarán en pruebas en el CDH, serán:

- Lectores con certificado de compatibilidad con MIFARE emitido por el laboratorio independiente ARSENAL RESEARCH.

- Todos los tipos y marcas de lectores de tarjetas sin contacto existentes en el transporte público de Madrid.

##### Pruebas en campo

El CRTM mantiene el derecho de requerir la realización de determinados ensayos en condiciones reales del transporte público, facilitando el CRTM el entorno para la realización de dichos ensayos.

#### Otras condiciones sobre el proceso de precalificación de producto

El oferente deberá entregar diez tarjetas como prototipos para la realización de pruebas. Estas tarjetas no serán devueltas.

Una de las muestras se guarda para comparación con muestras durante futuras inspecciones de muestreo.

Para la emisión del Certificado de Cumplimiento de Requisitos del producto es necesaria la aprobación de todos los ensayos realizados en el laboratorio y en campo. Un ensayo se considera como aprobado si los resultados obtenidos se encuentran dentro del rango admitido que especifica la norma (donde aplica). En los casos donde no existe norma para especificar rango admitido, será el CRTM que decidirá si se cumplen los requisitos según las exigencias en 3.1 y 3.2.

Las pruebas de certificación se realizarán a cargo del oferente y no durarán más de cuatro semanas. El coste de la pruebas será determinado por el CRTM.

El oferente podrá solicitar la certificación de su producto una única vez. En caso de no cumplimiento, podrá solicitar una nueva homologación solo después de modificaciones en su producto.

En general cualquier modificación (por ejemplo en la línea de producción, en materiales de fabricación del producto, en el circuito integrado usado, mejoras a causa de fallos en pruebas de una precalificación anterior etc.) significará que se deberá repetir la fase de precalificación. Además, cualquier cambio posterior a la precalificación debe ser notificado al CRTM.

El Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Producto tendrá un periodo de validez determinado que definirá el CRTM.

## Inspecciones por muestreo

Dado que es inviable que se realicen las pruebas mencionadas en precalificación en cada tarjeta de cada lote, el CRTM se reserva el derecho de elegir, con posterioridad a la adjudicación, de todos o determinados lotes la cantidad necesaria de muestras para realizar inspecciones de muestreo, y así comprobar el cumplimiento de las exigencias. El documento Inspección por Muestreo de Aceptación de los Suministros de Tarjetas Inteligentes [CTM05P01-NT63V0.20], analiza el plan de muestreo de dichas inspecciones y especifica la forma de comprobación del cumplimiento del índice de fiabilidad de 0,65% exigido en 3.2.3.

Las inspecciones de muestreo se realizarán para:

- Comprobar el cumplimento de las especificaciones de tarjetas sin contacto de la sección 3.1 a través de las pruebas que se definen en 4.1.2-1.

- Comprobar el cumplimento de las especificaciones físicas en la sección 3.1 a través de las pruebas que se definen en 4.1.2-2.

- Comprobar el cumplimento del resto de las especificaciones en la sección 3.2  a través de las pruebas que se definen en 4.1.2-3.

Más información se puede encontrar en el documento CTM05P01-NT63V0.20.

### Incumplimiento de especificaciones de lotes inspeccionados

Si el CRTM determina que no se cumplen las especificaciones y se han superado los límites definidos en el documento Inspección por Muestreo de Aceptación de los Suministros de Tarjetas Inteligentes [CTM05P01-NT63V0.20], se rechazará el lote entero y el adjudicatario deberá asumir todos los costes de sustitución de todas las tarjetas del determinado lote dentro de un periodo de tiempo que especificará el CRTM. Así, será el adjudicatario que asumirá los gastos de:

- Recogida de todas las tarjetas del lote de los usuarios (si aplica) y concentración en el CRTM.

- Destrucción de las tarjetas defectuosas en el CRTM.

- Fabricación y pre-personalización de las nuevas tarjetas.

- Personalización de las nuevas tarjetas.

- Pruebas de las nuevas tarjetas.

- Envío de las nuevas tarjetas al CRTM o a los usuarios (si aplica).

### Entornos de ensayos

Tal y como se han definido en 4.1.2-4.

## Fallos repetitivos

En el caso de que se observen fallos repetitivos de tarjetas de un lote que no ha sido inspeccionado cuando ya están en manos de los usuarios, será el adjudicatario que asumirá todos los costes de sustitución de todas las tarjetas del determinado lote dentro del periodo de tiempo que especificará el CRTM tal y como se analizó en 4.2.1.

# OBJETOS SUMINISTRADOS POR EL CRTM

## ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Antes de que el CRTM suministre cualquier información o elemento, cada empresa interesada a realizar una oferta firmará un acuerdo de confidencialidad. Las que no firman dicho acuerdo no podrán continuar con el proceso de precalificación y su oferta se rechazará.

## OBJETOS A ENTREGAR ANTES DE LA PRECALIFICACIÓN DE PRODUCTO

El CRTM suministrará a cada oferente (que ya ha adquirido el certificado de suministrador) para que pueda solicitar la precalificación de producto:

- Una muestra de una tarjeta-prototipo.

- La información de imprimir en la tarjeta (sección 3.2.1) en formato electrónico.

Los oferentes que finalmente no consiguen la precalificación serán obligados devolver todos los elementos que se les entregaron durante esta fase.

## OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN

El CRTM suministrará al adjudicatario:

- Petición de suministro de la cantidad determinada de tarjetas.

- Código del pedido de las tarjetas (NumPedTar en la Tabla 5).

# OBJETOS A ENTREGAR AL CRTM

## OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE SUMINISTRADOR

Cada oferente entregará la siguiente información al CRTM:

- La oferta técnica y económica.

- El acuerdo de confidencialidad suministrado por el CRTM firmado.

- Los documentos descritos en 3.2.8 sobre procedimientos de calidad y de seguridad.

- La documentación sobre procedimientos de almacenamiento de cajas / tarjetas (3.2.7).

## OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE PRODUCTO

Cada oferente que consigue obtener el certificado de suministrador, entregará la siguiente información al CRTM:

- Las unidades necesarias del producto, en este caso tarjetas sin contacto, que se utilizarán para los ensayos de la precalificación.

- El pago correspondiente para la precalificación.

## OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN

### Objetos que se entregan una única vez

Los objetos que el adjudicatario entregará una única vez después de la adjudicación y antes de cualquier entrega de lote de tarjetas, son:

- Documentación con instrucciones y condiciones de almacenamiento de tarjetas.

### Objetos a entregar con cada lote

El adjudicatario entregará:

- La cantidad de tarjetas requerida por lote en el plazo de entrega correspondiente y en los envoltorios predefinidos.

- Un registro (en formato electrónico) por tarjeta con nombre igual al número de serie del chip en la tarjeta concatenado por el termino FABRTN (por ejemplo 04010203040506_FABRTN), donde se indicará un histórico de información:

| Tabla 5 Registro de suministro de tarjeta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Código | Descripción | Rango y/o Formato |
| 1 | CodLotFabTar | Código de lote de fabricación de la tarjeta | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 2 | FecLotFabTar | Fecha de fabricación de la tarjeta | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 3 | CodFabTar | Fabricante de la tarjeta | Texto |
| 4 | CodFabCinTar | Fabricante del circuito integrado que lleva incorporado la tarjeta | Texto |
| 5 | NumSerCinTar | Número de serie del circuito integrado | Valor hexadecimal de 7 bytes |
| 6 | AñoFabCinTar | Año de fabricación del circuito integrado | 2004 - XYZV |
| 7 | SemFabCinTar | Semana de fabricación del circuito integrado | 01 - 52 |
| 8 | CodPedFabTar | Código del pedido de fabricación definido por el CRTM | AAA - ZZZ |
| 9 | NumOrdFabTar | Número de orden de tarjeta dentro del pedido. El rango del número de orden dentro de un pedido es de (224–1) o sea 16.777.215 tarjetas. El código de lote de tarjeta se compone por la concatenación del campo anterior y del actual (CodPedFabTar-NumOrdFabTar) que son el código del pedido y el número de orden. Así, por ejemplo el lote del pedido ABC de 150.000 tarjetas quedaría con: [ABC-00000001] para la primera tarjeta y [ABC-00150000] para la última. | 1 – (224–1) |
| 10 | CodCajTar | Código de caja donde está colocada la tarjeta | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 11 | FecEmbFabCaj | Fecha de embalaje (después de la fabricación) en la caja donde está la tarjeta | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 12 | IndMuePrbFabTar | Indicador si se ha usado en pruebas o no | Si, No |
| 13 | IndEstFabTar | Indicador de estado de tarjeta en el caso donde aplica (para indicar si se ha destruido durante las pruebas) | Apta, No Apta |
| 14 | DesComFabTar | Otros comentarios que se consideran necesarios a registrar sobre la fabricación de la tarjeta | Texto |

- Un registro con contenido igual al del punto anterior impreso en papel.

- Un único registro por lote con nombre igual al código del lote de fabricación concatenado por el termino FABRTN (por ejemplo ABC-123_FABRTN), con la información siguiente:

| Tabla 6 Registro general de lote de fabricación de tarjetas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Código | Descripción | Rango y/o Formato |
| 1 | CodLotFabTar | Código de lote de fabricación de las tarjetas | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 2 | FecIniFabLot | Fecha de inicio de fabricación del lote | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 3 | FecFinFabLot | Fecha de fin de fabricación del lote | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 4 | CanTarLot | Cantidad de tarjetas en el lote | 00000 - 99999 |
| 5 | CodPriTarLot | Código de lote de la primera tarjeta fabricada en el lote | AAA-00000000 – ZZZ-99999999 |
| 6 | CodUltTarLot | Código de lote de la última tarjeta fabricada en el lote | AAA-00000000 – ZZZ-99999999 |
| 7 | NumCajLot | Número de cajas donde están colocadas las tarjetas del lote | 000 - 999 |
| 8 | Cod1CajLot | Código de la primera caja donde están colocadas las tarjetas del lote | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 9 | Cod2CajLot | Código de la segunda caja donde están colocadas las tarjetas del lote | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 10 | Cod3CajLot | Código de la tercera caja donde están colocadas las tarjetas del lote | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 11 | ………………. | ……………………………………………………………………………………………….. | ………………………….. |
| 12 | CodnCajLot | Código de la última caja donde están colocadas las tarjetas del lote | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 13 | DesComLot | Otros comentarios que se consideran necesarios a registrar sobre el lote | Texto |

- Un único registro con contenido igual al del punto anterior impreso en papel.

# PLAN DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DE TARJETAS

Las etapas en las que se dividirá el suministro de tarjetas sin contacto de tipo TMI 2 son:

- Publicación del concurso del suministro de tarjetas.

- Periodo de recepción de ofertas y firmas de acuerdos de confidencialidad.

- Periodo de preselección donde el CRTM tendrá la oportunidad de estudiar las ofertas y la documentación solicitada (3.2.8) y otorgar el certificado de suministrador solo a las empresas que considera adecuadas.

- Suministro de los objetos necesarios para el desarrollo de tarjetas para precalificación de producto a los oferentes preseleccionados.

- Periodo de realización de precalificación de producto.

- Periodo de decisión de adjudicación.

- Suministro de objetos necesarios (para la fabricación de tarjetas) al adjudicatario.

- Suministro de los sistemas de desarrollo (que usará el adjudicatario para la fabricación de las tarjetas) al CRTM.

- Suministros periódicos de lotes de tarjetas al CRTM. Se entregará un lote de 10.000 tarjetas por semana en cajas de 500 unidades, durante 15 semanas.

- Realización de pruebas a todos o a determinados lotes que elegirá el CRTM. Los lotes que no cumplen con los requisitos serán sustituidos por el suministrador en una semana.

La tabla siguiente presenta las actividades a realizar durante el proyecto con sus correspondientes fechas.

| Tabla 7 Plan de ejecución del suministro de tarjetas |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Actividad | Fecha / Periodo |
| 1 | Publicación del concurso del suministro de tarjetas | 17/04/2006 |
| 2 | Periodo de recepción de ofertas (6.1) | 17/04/2006 – 12/05/2006 |
| 3 | Periodo de firma de acuerdo de confidencialidad (5.1) | 18/04/2006 – 12/05/2006 |
| 4 | Periodo de preselección (según 4.1.1) | 18/04/2006 – 12/05/2006 |
| 5 | Suministro de objetos definidos en 5.2 por el CRTM a los oferentes preseleccionados | 15/05/2006 |
| 6 | Periodo de recepción de los objetos definidos en 6.2 al CRTM por los oferentes preseleccionados | 17/05/2006 – 31/05/2006 |
| 7 | Periodo de realización del proceso de precalificación de producto (según 4.1.2) | 01/06/2006 – 30/06/2006 |
| 8 | Publicación de lista de oferentes con tarjetas certificadas | 03/07/2006 |
| 9 | Periodo de decisión de adjudicación | 04/07/2006 – 06/07/2006 |
| 10 | Suministro de objetos definidos en 5.3 por el CRTM al adjudicatario | 07/07/2006 |
| 11 | Suministro de los elementos definidos en 6.3.1 que se entregan una vez al CRTM | 17/07/2006 |
| 12 | Suministro del primer lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 24/07/2006 |
| 13 | Suministro del segundo lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 31/07/2006 |
| 14 | Suministro del tercer lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 07/08/2006 |
| 15 | Suministro del cuarto lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 14/08/2006 |
| 16 | Suministro del quinto lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 21/08/2006 |
| 17 | Suministro del sexto lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 28/08/2006 |
| 18 | Suministro del séptimo lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 04/09/2006 |
| 19 | Suministro del octavo lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 11/09/2006 |
| 20 | Suministro del noveno lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 18/09/2006 |
| 21 | Suministro del décimo lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 25/09/2006 |
| 22 | Suministro del undécimo lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 02/10/2006 |
| 23 | Suministro del duodécimo lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 09/10/2006 |
| 24 | Suministro del decimotercero lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 16/10/2006 |
| 25 | Suministro del decimocuarto lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 23/10/2006 |
| 26 | Suministro del decimoquinto lote de 10.000 tarjetas al CRTM (según 6.3.2) | 30/10/2006 |
| 27 | Periodo de sustitución de un lote defectuoso (contando a partir del día de entrega) | 1 semana (natural) |