7

Especificación de Requerimientos para la Personalización de Tarjetas de tipo TMI 2 para el Proyecto BiT

CTM05P01-NT68V0.20  27/03/2006

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	6

2.	REQUERIMIENTOS SOBRE LA PRE-PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS	7

2.1.	ESPECIFICACIONES	7

2.1.1.	Datos almacenados en la memoria de la tarjeta	7

2.1.2.	Datos impresos en la tarjeta	7

2.2.	OTROS REQUISITOS	9

2.2.1.	Documentación asociada a calidad de producción	9

2.2.2.	Documentación asociada a procedimientos de seguridad	9

2.2.3.	Otra documentación	9

3.	CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS	11

3.1.	Precalificación	11

3.1.1.	Precalificación de suministrador	11

3.1.2.	Precalificación de personalización	11

3.1.2-1.	Entorno de ensayos	11

3.1.2-2.	Otras condiciones sobre el proceso de precalificación de personalización	12

3.2.	Inspecciones por muestreo	12

3.2.1.	Incumplimiento de especificaciones de lotes inspeccionados	12

3.2.1-1.	Entorno de ensayos	13

3.3.	Fallos repetitivos	13

4.	OBJETOS SUMINISTRADOS POR EL CRTM	14

4.1.	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	14

4.2.	OBJETOS A ENTREGAR ANTES DE LA PRECALIFICACIÓN DE PERSONALIZACIÓN	14

4.3.	OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN	14

5.	OBJETOS A ENTREGAR AL CRTM	16

5.1.	OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE SUMINISTRADOR	16

5.2.	OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE PRODUCTO	16

5.3.	OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN	16

5.3.1.	Objetos que se entregan una única vez	16

5.3.2.	Objetos a entregar con cada lote	17

6.	PLAN DE EJECUCIÓN DE PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS	19

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

Tabla 2  Lista de distribución	5

Tabla 3  Información de documento	5

Tabla 4  Etiqueta de envoltorio de tarjetas TMI 2 a personalizar	15

Tabla 5  Registro de personalización de tarjeta	17

Tabla 6  Registro general de lote de personalización de tarjetas	18

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 23/03/2006 | Creación del documento. |
| 2 | 0.20 | 27/03/2006 | - En 4.2 se ha añadido el comentario que el porcentaje de rechazo será 0,0%. - Se ha definido la referencia en 6.1. - En 3.2.1, se ha definido que se entreguen los certificados de calidad obligatoriamente. |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 0.10 | 24/02/2006 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio (CRTM), Pedro García (Caja Madrid) |
| 2 | 0.20 | 27/03/2006 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio Carmen Sanz, Jesús Cogolludo (CRTM) |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Ioannis Douratsos |  |  |

# INTRODUCCIÓN

Este documento define los requisitos mínimos para la personalización de tarjetas inteligentes de tipo TMI 2 para el proyecto BiT.

# REQUERIMIENTOS SOBRE LA PRE-PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS

## ESPECIFICACIONES

Como personalización se define la operación que:

- Almacena en la memoria de la tarjeta TMI 2 los datos generales de su aplicación y los datos personales de su usuario.

- Imprime en los lugares predefinidos de la tarjeta información personal (nombres, apellidos y foto), que se usa para identificar su usuario.

### Datos almacenados en la memoria de la tarjeta

La tarjetas se personalizarán de acuerdo con las especificaciones que serán entregadas al adjudicatario sobre la aplicación de personalización y la aplicación del módulo SAM para personalización de tarjetas donde se analizan todas las tareas a realizar y se especifica la seguridad necesaria.

### Datos impresos en la tarjeta

En la tarjeta figurarán impresos (con la resolución mínima de impresión de 300 dpi (puntos por pulgada)) los datos siguientes:

- El número identificativo que definirá el emisor para cada tarjeta.

- Los nombres y los apellidos del usuario de la tarjeta.

- La foto del usuario de la tarjeta.

El dibujo que se presenta en , especifica las dimensiones o sea el espacio que ocupará el número y los nombres y apellidos, indicando claramente los lugares que se imprimirán y el tamaño y el tipo de las fuentes que se usarán. El texto de todos los campos será alineado por la izquierda, y será de color negro. Los campos de nombres y de apellidos serán de una línea. El número identicativo tendrá tres líneas equidistantemente distribuidas en el espacio disponible y predefinido. La foto ocupará todo el espacio disponible y dedicado para este tipo de información. En ningún caso se dejarán espacios vacíos. Un ejemplo del número identificativo indicando espacios se presenta a continuación.

Figura 1  Detalles sobre los datos a imprimir en la tarjeta TMI 2.

## Nota: el numero de serie del chip y el de lote, vienen impresos de prepersonalización.

## OTROS REQUISITOS

### Documentación asociada a calidad de producción

El oferente entregará una copia de su documentación de calidad en la producción, instalación y postventa:

- El manual de calidad donde se enuncia la política de calidad y se describe el sistema de la calidad de la empresa.

- Los documentos de procedimientos generales donde se describen las bases de la cooperación y las interfaces de los departamentos y secciones de la empresa.

- Certificado de calidad que ratifiquen el cumplimiento de las exigencias.

- Procedimientos de seguridad.

### Documentación asociada a procedimientos de seguridad

Además el oferente entregará los procedimientos de seguridad para la realización de la personalización para garantizar la protección del módulo SAM de personalización de tarjetas y su información. Las especificaciones mínimas de seguridad para la custodia y utilización de los módulos SAM son:

- La empresa destinataria de uno o varios módulos SAM se responsabilizará de la custodia, seguridad e integridad y del buen uso de los módulos SAM.

- La manipulación de los módulos SAM dentro de la empresa depositaria solo puede realizarse por un grupo reducido de personas autorizadas (una o dos). El CRTM dispondrá de una relación con el nombre y apellidos de la o las personas responsables de la manipulación del SAM dentro de la empresa depositaria.

- En ningún caso puede salir de las instalaciones de la empresa sin la autorización previa del CRTM.

- La entrega de dispositivos SAM siempre se realizará en mano y no por medio de intermediarios.

- Cuando un módulo SAM se encuentre fuera de la cadena de producción siempre deberá estar depositado en una caja fuerte.

Las especificaciones deseables de seguridad para la custodia y utilización de módulos SAM son:

- La sala destinada a la producción en serie dispone de un mecanismo de control de acceso solo a personal autorizado.

- La sala destinada a la producción en serie tiene un circuito de vigilancia por cámaras.

### Otra documentación

El oferente entregará un histórico de las ventas de proyectos realizados (y asociados a la personalización) de tarjetas inteligentes en los dos últimos años donde se indicarán claramente datos como los plazos de entrega, el volumen y la calidad exigidos y conseguidos.

El CRTM se compromete a proteger la confidencialidad de la documentación entregada.

# CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS

## Precalificación

Para que un oferente se califique como posible adjudicatario para la operación de personalización de tarjetas, deberá adquirir:

- El Certificado de Suministrador para el proyecto Sube-T, y

- El Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Personalización de Tarjetas para el proyecto Sube-T.

Solo los oferentes que han adquirido el certificado de suministrador podrán seguir con el proceso de la precalificación para el certificado de cumplimiento de requisitos de personalización. Las secciones 4.1.1 y 4.1.2 analizan los dos procesos de precalificación.

### Precalificación de suministrador

El CRTM estudiará toda la documentación exigida en 3.2 e inspeccionará las instalaciones del oferente para examinar si se implementan los procedimientos definidos en dicha documentación, verificando la conformidad del suministrador. El certificado de suministrador tendrá validez un año contando a partir de la fecha de su emisión.

### Precalificación de personalización

El certificado de cumplimiento de requisitos de tarjetas TMI 2 se podrá obtener sólo después de la demostración de cumplimento de determinados requisitos exigidos en la sección 3.1.

Se comprobará el cumplimiento de las especificaciones sobre la personalización definidas en la sección 3.1 en el Centro de Desarrollo y Homologación (CDH) del proyecto BiT comprobando que la tarjeta dispone de:

- La información correcta en los ficheros y campos adecuados de su memoria.

- Los datos personales de su usuario impresos correctamente y en los lugares apropiados.

#### Entorno de ensayos

El laboratorio para efectuar las pruebas anteriormente exigidas será el CDH (Centro de Desarrollo y Homologación) para el proyecto BiT. Sin embargo, en el caso de que existan ensayos que no se pueden realizar en el CDH, el CRTM indicará otro laboratorio acreditado.

Los lectores que se usarán en pruebas en el CDH, serán:

- Lectores con certificado de compatibilidad con MIFARE emitido por el laboratorio independiente ARSENAL RESEARCH.

- Todos los tipos y marcas de lectores de tarjetas sin contacto existentes en el transporte público de Madrid.

#### Otras condiciones sobre el proceso de precalificación de personalización

El oferente deberá entregar cinco tarjetas (personalizadas) como prototipos para la realización de pruebas. Estas tarjetas no serán devueltas.

Una de las muestras se guarda para comparación con muestras durante futuras inspecciones de muestreo.

Para la emisión del Certificado de Cumplimiento de Requisitos de personalización es necesaria la aprobación de todos los ensayos realizados en el laboratorio. Un ensayo se considera como aprobado si cumple con los requisitos según las exigencias en 3.1.

Las pruebas de certificación se realizarán a cargo del oferente y no durarán más de cinco días. El coste de la pruebas esta por determinar por el CRTM.

El oferente podrá solicitar la certificación de su producto una única vez. En caso de no cumplimiento, podrá solicitar una nueva homologación solo después de modificaciones.

En general cualquier modificación en la operación de personalización significará que se deberá repetir la fase de precalificación. Además, cualquier cambio posterior a la precalificación debe ser notificado al CRTM.

El Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Personalización tendrá un periodo de validez determinado que definirá el CRTM.

## Inspecciones por muestreo

Dado que es inviable que se realicen las pruebas mencionadas en precalificación en cada tarjeta de cada lote, el CRTM se reserva el derecho de elegir, con posterioridad a la adjudicación, de todos o determinados lotes la cantidad necesaria de muestras para realizar inspecciones de muestreo, y así comprobar el cumplimiento de las exigencias. Más concretamente se comprobará el cumplimiento de todas las especificaciones de personalización (en la sección 3.1), a través de las pruebas que se definen en 4.1.2, en todas las muestras. Así que no se admitirá ningún fallo (el porcentaje de rechazo admitido es de 0,0%).

### Incumplimiento de especificaciones de lotes inspeccionados

Si el CRTM determina que no se cumplen las especificaciones, se rechazará el lote entero y el adjudicatario deberá asumir todos los costes de sustitución de todas las tarjetas del determinado lote dentro de un periodo de tiempo que especificará el CRTM. Así, será el adjudicatario que asumirá los gastos de:

- Recogida de todas las tarjetas del lote de los usuarios (si aplica) y concentración en el CRTM.

- Destrucción de las tarjetas defectuosas en el CRTM.

- Fabricación y pre-personalización de las nuevas tarjetas.

- Personalización de las nuevas tarjetas.

- Pruebas de las nuevas tarjetas.

- Envío de las nuevas tarjetas al CRTM o a los usuarios (si aplica).

#### Entorno de ensayos

Tal y como se han definido en 4.1.2-1.

## Fallos repetitivos

En el caso de que se observen fallos repetitivos de tarjetas de un lote que no ha sido inspeccionado cuando ya están en manos de los usuarios, será el adjudicatario que asumirá todos los costes de sustitución de todas las tarjetas del determinado lote dentro del periodo de tiempo que especificará el CRTM tal y como se analizó en 4.2.1.

# OBJETOS SUMINISTRADOS POR EL CRTM

## ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Antes de que el CRTM suministre cualquier información o elemento, cada empresa interesada a realizar una oferta firmará un acuerdo de confidencialidad. Las que no firman dicho acuerdo no podrán continuar con el proceso de precalificación y su oferta se rechazará.

## OBJETOS A ENTREGAR ANTES DE LA PRECALIFICACIÓN DE PERSONALIZACIÓN

El CRTM suministrará a cada oferente (que ya ha adquirido el certificado de suministrador) para que pueda solicitar la precalificación de personalización:

- Una muestra de una tarjeta-prototipo personalizada.

- Cinco tarjetas no personalizadas.

- Un módulo SAM para la personalización de las tarjetas que el oferente entregará para la precalificación.

- Documentación asociada a la personalización.

  - La definición de la estructura de ficheros / datos a crear en la tarjeta [AT TMI 2 - Estructura de Datos de la TMI 2 Ver.1.76].

  - La definición de la operación de la aplicación de personalización [AT TMI 2 - Aplicación de Personalización de TMI 2 Ver.1.73].

  - La definición de la aplicación del módulo SAM usado en la personalización [AT TMI 2 - Aplicación del módulo SAM  para Personalización en el Proyecto BiT Ver.1.00].

Los oferentes que finalmente no consiguen la precalificación serán obligados devolver todos los elementos que se les entregaron durante esta fase.

## OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN

El CRTM suministrará al adjudicatario:

- Petición de personalización de la cantidad determinada de tarjetas.

- Las tarjetas a personalizar en cajas estancas en determinadas cantidades. Cada caja tendrá en su exterior una etiqueta con los siguientes datos:

  - El nombre (parámetro CodFabTar en Tabla 5) y el logo del fabricante de las tarjetas.

  - El código único por caja (parámetro CodCajTar en Tabla 5).

  - El código de lote de fabricación correspondiente (CodLotFabTar en Tabla 5). Una caja no podrá tener tarjetas pertenecientes de distintos lotes de fabricación.

  - La fecha de embalaje en la caja (FecEmbFabCaj Tabla 5).

  - La cantidad de tarjetas que contiene la caja.

- Los datos generales y personales (en formato electrónico) que el personalizador necesita para poder realizar la tarea de personalización.

Un ejemplo de etiqueta se presenta a continuación.

| Tabla 4 Etiqueta de envoltorio de tarjetas TMI 2 a personalizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| 1 | NOMBRE DE FABRICANTE | CARTA MAGNA  |
| 2 | CÓDIGO DE CAJA | XYZ-987 |
| 3 | CÓDIGO DE LOTE DE FABRICACIÓN DE TARJETAS CONTENIDAS | ABC-123 |
| 4 | FECHA DE EMBALAJE | 01/03/2006 |
| 5 | CANTIDAD DE TARJETAS INCLUIDAS | 1000 |

# OBJETOS A ENTREGAR AL CRTM

## OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE SUMINISTRADOR

Cada oferente entregará la siguiente información al CRTM:

- La oferta técnica y económica.

- El acuerdo de confidencialidad suministrado por el CRTM firmado.

- Los documentos descritos en 3.2 sobre procedimientos de calidad y de seguridad.

## OBJETOS A ENTREGAR PARA PRECALIFICACIÓN DE PRODUCTO

Cada oferente que consigue obtener el certificado de suministrador, entregará la siguiente información al CRTM:

- Las unidades necesarias del producto, en este caso tarjetas sin contacto personalizadas, que se utilizarán para los ensayos de la precalificación.

- El pago correspondiente para la precalificación.

## OBJETOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN

### Objetos que se entregan una única vez

Los objetos que el adjudicatario entregará una única vez después de la adjudicación y antes de cualquier entrega de lote de tarjetas, son:

- Un sistema prototipo del hardware (ordenador, lector(es) de tarjetas sin contacto, lector(es) del módulo SAM, impresora de tarjetas etc.), y software desarrollado para la realización de la operación de personalización.

- Manual de usuario de todas las herramientas desarrolladas para la personalización.

- El código fuente del software de personalización y de cualquier otra herramienta desarrollada por el adjudicatario.

- Las herramientas para generar el programa ejecutable de la personalización y en general todo lo necesario para que el CRTM (con la adquisición del código fuente) pueda generar la aplicación de personalización y personalizar tarjetas.

- Documentación explicativa sobre la operación del software (a base del código fuente).

- Demostración completa de la operación por parte del adjudicatario desde la generación del código fuente hasta la personalización de las tarjetas y su colocación en cajas.

Todos los equipos cumplirán con:

- Compatibilidad electromagnética según la Directiva de la Comunidad Europea 89/336/EEC y dentro de esta las partes EN55022, EN55024, 61000-3-3 y 61000-3-2.

- Seguridad Eléctrica según la directiva 73/23/EEC en la parte EN61950.

- Límites de exposición humana a radiaciones de radiofrecuencia según UNE-EN
50364 y Real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. UNE-EN
50364 toma como referencia los documentos:

- "Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz)" de la CE, y

- "Recomendaciones para limitar la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (hasta 300 GHz)" de la ICNIRP.

- Las últimas actualizaciones de dichas recomendaciones o cualquier otro documento más restrictivo que sea exigido a nivel nacional o europeo.

### Objetos a entregar con cada lote

El adjudicatario entregará:

- La cantidad de tarjetas (personalizadas) requerida por lote en el plazo de entrega correspondiente y en los envoltorios / cajas en los que se las entregó el CRTM.

- Un registro (en formato electrónico) por tarjeta con nombre igual al número de serie del chip concatenado por el termino PERSON (por ejemplo 04010203040506_PERSON) en la tarjeta, donde se indicará un histórico de información:

| Tabla 5 Registro de personalización de tarjeta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Código | Descripción | Rango y/o Formato |
| 1 | CodLotPerTar | Código de lote de personalización de las tarjetas | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 2 | FecLotPerTar | Fecha de personalización de la tarjeta | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 3 | CodPerTar | Personalizador de la tarjeta | Texto |
| 4 | NumSerCinTar | Número de serie del circuito integrado de la tarjeta | Valor hexadecimal de 7 bytes |
| 5 | FecEmbPerCaj | Fecha de embalaje (después de la personalización) en la caja donde está la tarjeta | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 6 | IndMuePrbPerTar | Indicador si se ha usado en pruebas o no | Si, No |
| 7 | IndEstPerTar | Indicador de estado de tarjeta en el caso donde aplica (para indicar si se ha destruido durante las pruebas) | Apta, No Apta |
| 8 | DesComPerTar | Otros comentarios que se consideran necesarios a registrar sobre la personalización de la tarjeta | Texto |

- Un registro con contenido igual al del punto anterior impreso en papel.

- Un único registro por lote con nombre igual al código del lote de personalización concatenado por el termino PERSON (por ejemplo ABC-123_PERSON), con la información siguiente:

| Tabla 6 Registro general de lote de personalización de tarjetas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Código | Descripción | Rango y/o Formato |
| 1 | CodLotPerTar | Código de lote de personalización de las tarjetas | AAA-000 – ZZZ-999 |
| 2 | FecIniPerLot | Fecha de inicio de personalización del lote | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 3 | FecFinPerLot | Fecha de fin de personalización del lote | xx/yy/zzzz – XX/YY/ZZZZ |
| 4 | DesComPerLot | Otros comentarios que se consideran necesarios a registrar sobre el lote | Texto |

- Un único registro con contenido igual al del punto anterior impreso en papel.

# PLAN DE EJECUCIÓN DE PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS

Las etapas en las que se dividirá la personalización de tarjetas sin contacto de tipo TMI 2 son:

- Publicación del concurso de la personalización de tarjetas.

- Periodo de recepción de ofertas y firmas de acuerdos de confidencialidad.

- Periodo de preselección donde el CRTM tendrá la oportunidad de estudiar las ofertas y la documentación solicitada (3.2) y otorgar el certificado de personalizador solo a las empresas que considera adecuadas.

- Suministro de los objetos necesarios para la implementación de la personalización para precalificación de personalización a los oferentes preseleccionados.

- Periodo de realización de precalificación de personalización.

- Periodo de decisión de adjudicación.

- Suministro de objetos necesarios (para la personalización de tarjetas) al adjudicatario.

- Suministro de los sistemas de desarrollo (que usará el adjudicatario para la personalización de las tarjetas) al CRTM.

- Suministros periódicos (con la frecuencia que se definirá) de lotes de tarjetas al CRTM.

- Realización de pruebas a todos o a determinados lotes que elegirá el CRTM. Los lotes que no cumplen con los requisitos serán sustituidos por el personalizador dentro del periodo de tiempo indicado por el CRTM.