7

Inspección por Muestreo de Aceptación de los Suministros de Tarjetas de Tipo TMI 2 para el Proyecto BiT

CTM05P01-NT63V0.20  02/03/2006

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	7

2.	DEFINICIONES PREVIAS	8

3.	REQUISITOS	10

3.1.	DIMENSIONES DE LAS TARJETAS	10

3.2.	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS TARJETAS	10

4.	NO CONFORMIDADES	11

4.1.	CLASIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES	11

4.2.	TRATAMIENTO DE LAS UNIDADES NO CONFORMES	12

5.	Sistema de muestreo.	13

5.1.	ESQUEMA DE MUESTREO	13

5.1.1.	Comienzo de la inspección	13

5.1.2.	Continuación de la inspección	13

5.1.3.	Procedimientos y reglas de cambio de inspecciones	13

5.1.4.	Puntuación de cambio	14

6.	PLANES DE MUESTREO Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO	15

6.1.	FORMACIÓN DE LOTES Y SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS	15

6.2.	TAMAÑO DE LAS MUESTRAS	15

6.3.	PLANES DE MUESTREO PARA CARACTERÍSTICAS DE CLASE A	16

6.4.	PLANES DE MUESTREO PARA CARACTERÍSTICAS DE CLASE B	18

6.5.	PLANES DE MUESTREO PARA CARACTERÍSTICAS DE CLASE C	20

6.6.	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO	22

7.	MÉTODOS DE ENSAYO	22

7.1.	CURVATURA DE LA TARJETA	23

7.2.	DIMENSIONES DE LA TARJETA	23

7.3.	DELAMINACIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN DE LA TARJETA	23

7.4.	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS	24

7.5.	ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y CURVATURA DE LA TARJETA CON LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD	24

7.6.	ADHESIÓN POR APILAMIENTO	24

7.7.	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	24

7.8.	CARGA E FLEXIÓN DINÁMICA	24

7.9.	CARGA DE TORSIÓN DINÁMICA	25

7.10.	LUZ ULTRAVIOLETA	25

7.11.	RAYOS X	25

7.12.	CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	25

7.13.	ELECTRICIDAD ESTÁTICA	25

7.14.	VIBRACIONES	26

7.15.	PRUEBAS DE TARJETAS SIN CONTACTO	26

Lista de Tablas

Tabla 1 Control de Versiones	6

Tabla 2  Lista de distribución	6

Tabla 3  Información de documento	6

Tabla 4  Clase de no conformidades. de tarjeta	11

Tabla 5  Plan de muestreo inspección NORMAL, características de Clase A, Inspección de Nivel II por muestreo NORMAL con un NCA del 0,65%	16

Tabla 6  Plan de muestreo inspección RIGUROSA, características de Clase A, Inspección de Nivel II por muestreo RIGUROSA con un NCA del 0,65%	17

Tabla 7  Plan de muestreo inspección REDUCIDA, características de Clase A, Inspección de Nivel II por muestreo REDUCIDA con un NCA del 0,65%	17

Tabla 8  Plan de muestreo inspección NORMAL, características de Clase B , Inspección de Nivel I por muestreo NORMAL con un NCA del 0,65%	18

Tabla 9  Plan de muestreo inspección RIGUROSA, características de Clase B, Inspección de Nivel I por muestreo RIGUROSA con un NCA del 0,65%	19

Tabla 10  Plan de muestreo inspección REDUCIDA, características de Clase B, Inspección de Nivel I por muestreo REDUCIDA con un NCA del 0,65%	19

Tabla 11  Plan de muestreo inspección NORMAL, características de Clase C, Inspección de Nivel Especial S-4 por muestreo NORMAL con un NCA del 0,65%	20

Tabla 12  Plan de muestreo inspección RIGUROSA, características de Clase C, Inspección de Nivel Especial S-4 por muestreo RIGUROSA con un NCA del 0,65%	21

Tabla 13  Plan de muestreo inspección REDUCIDA, características de Clase C, Inspección de Nivel Especial S-4 por muestreo REDUCIDA con un NCA del 0,65%	21

Tabla 14  Métodos de ensayo	22

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 17/02/2006 | Creación del documento. |
| 2 | 0.20 | 02/03/2006 | Correcciones de errores ortográficos. |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 0.10 | 28/02/2006 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio (CRTM) |
| 2 | 0.20 | 09/03/2006 | Luís Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio, Jesús Cogollado, Carmen Sanz (CRTM) |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Miguel López |  |  |
| Ioannis Douratsos |  |  |

# INTRODUCCIÓN

El objeto de este documento es definir los Planes de Muestreo de Aceptación de las tarjetas inteligentes sin contactos a suministrar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (en adelante CRTM) en el marco del proyecto BIT-Madrid. Estos planes tendrán carácter contractual estableciendo las condiciones de suministro a través de los requerimientos para la toma de muestras y de los criterios de aceptación de los lotes de las tarjetas suministrados por suministradores al CRTM.

# DEFINICIONES PREVIAS

Autoridad responsable: departamento del Consorcio Regional de Transportes de Madrid al que se le asignen las responsabilidades y competencias de la gestión de los suministros de tarjetas inteligentes.

Individuo: Es cada elemento afectado de un carácter. Se refiere a cada unidad de tarjeta sometida al proceso de control.

Carácter:  Es la cualidad o magnitud sobre la que recaen las observaciones de un fenómeno que se estudia estadísticamente. Se refiere a los parámetros de las tarjetas que son sometidos a ensayos de aceptación, para los cueles se definen con precisión los criterios y umbrales de aceptación.

Pueden ser:

- Cualitativo o cuantitativo.

- Variables continuas o discretas.

Población: Es el conjunto de individuos sobre los cuales se dirige el estudio estadístico del fenómeno.

Lote: Cantidad definitiva de tarjetas suministradas por el adjudicatario al CRTM.

Muestra: Uno o más elementos extraídos de un lote con objeto de proporcionar información sobre éste.

Muestreo al azar: Tiene por objeto obtener una información válida para el conjunto de una población obtenida por la inspección de una muestra.

Es el método fundamental de extracción de muestras y consiste en dar a cada individuo, durante las operaciones de extracción, iguales probabilidades de ser escogido.

Muestreo exhaustivo: Es aquel en el que se extraen sucesivamente los n individuos sin reponerlos en cada extracción. En este caso la población queda modificada entre una extracción y otra.

Inspección: Actividad tal como medir, examinar, ensayar o contrastar con un patrón, una o varias características de un producto o servicio, y comparar los resultados con los requisitos especificados a fin de determinar si se obtiene la conformidad para cada una de las características.

Inspección por muestreo: Se refiere a los procesos de control de calidad de una población mediante la observación de una fracción de los individuos que componen la población.

Inspección  inicial: Primera inspección de un lote de acuerdo con las disposiciones de las normas técnicas aplicadas.

Inspección por atributos: Inspección por medio de la cual, cualquiera de los elementos es clasificado sencillamente como conforme o no conforme con respecto a un requisito especificado o a un conjunto de éstos, o se computa el número de no conformidades en el elemento.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a una utilización prevista.

Elemento no conforme: Elemento con una o más no conformidades.

Plan de Muestreo: Combinación del tamaño de la muestra e emplear y los criterios de aceptación del lote.

NCA – Nivel de Calidad Aceptable: Nivel de Calidad que representa la peor media tolerable del proceso cuando una serie continua de lotes es enviada para muestreo de aceptación.

# REQUISITOS

Las tarjetas objeto de inspección son del tipo con circuitos integrados sin contactos, con formato ID-1. Las características físicas de este tipo de tarjetas viene especificadas en las normas internacionales.

Las inspecciones de los lotes de tarjetas suministradas, realizadas de acuerdo con los planes de muestreo de aceptación definidos en este documento, determinarán el cumplimiento de los lotes con los requisitos que se definen a continuación.

## DIMENSIONES DE LAS TARJETAS

Dimensiones de las tarjetas de formato ID-1, de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 7810:2003.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS TARJETAS

De acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 7810 2003, se refieren a los siguientes aspectos:

- Curvatura de la tarjeta.

- Delaminación.

- Resistencia a los agentes químicos.

Requerimientos especificados además en ISO 7811-2.

- Estabilidad dimensional y de curvatura de la tarjeta a temperatura y humedad.

- Adhesión por apilamiento.

- Resistencia a la flexión.

Otras características físicas específicas de las tarjetas con circuitos integrados, de acuerdo con la norma ISO 7816-1, son:

- Carga de flexión dinámica.

- Carga de torsión dinámica.

- Exposición a luz ultravioleta.

- Exposición a rayos X.

- Resistencia a la exposición a campos magnéticos.

- Resistencia a la exposición de electricidad estática.

- Resistencia del circuito integrado a la exposición de vibraciones.

# NO CONFORMIDADES

## CLASIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

Se consideran no conformidades aquellas características cuyo resultado en la inspección no cumpla con los requisitos establecidos, de acuerdo con la definición realizada en este capítulo de requisitos.

Las no conformidades se clasifican de acuerdo con su nivel de gravedad, en relación con el uso de las tarjetas por los usuarios, en las siguientes categorías:

Clase A:	Aquellas no conformidades asociadas a tarjetas sin contacto consideradas críticas.

Tiene asociado el Plan de Muestreo A.

Clase B:	Aquellas no conformidades de una categoría considerada como la de máxima preocupación; en los muestreos de aceptación, las no conformidades de esta clase  tendrán asignado un valor de NCA reducido.

Tiene asociado el Plan de Muestro B.

Clase C:	Aquellas no conformidades de una categoría considerada de menor preocupación que las de la clase A; por lo tanto, tendrán asignado un valor de NCA superior a las de clase A.

Tiene asociado el Plan de Muestreo C.

| Tabla 4 Clase de no conformidades. de tarjeta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código de Característica | Característica | Clase de no conformidad |
| 1 | Curvatura de la tarjeta | C |
| 2 | Dimensiones de la tarjeta | C |
| 3 | Delaminación | B |
| 4 | Resistencia a los agentes químicos | B |
| 5 | Estabilidad dimensional y curvatura de la tarjeta con la temperatura y la humedad | B |
| 6 | Adhesión por apilamiento | C |
| 7 | Resistencia a la flexión | C |
| 8 | Carga de flexión dinámica | B |
| 9 | Carga de torsión dinámica | B |
| 10 | Luz ultravioleta | B |
| 11 | Rayos X | B |
| 12 | Campos electromagnéticos | B |
| 13 | Electricidad estática | B |
| 14 | Vibraciones | B |
| 15 | Pruebas asociadas a tarjetas sin contacto | A |

## TRATAMIENTO DE LAS UNIDADES NO CONFORMES

Las unidades no conformes detectadas en lotes aceptados, serán sustituidas por unidades conformes o no se computarán como suministro.

# Sistema de muestreo.

El sistema de muestreo se basa en planes de muestreo simples aplicados mediante un esquema de muestreo basado en unas reglas de cambio de planes, con distintos niveles de rigurosidad:

- Inspección Normal.

- Inspección Rigurosa.

- Inspección Reducida.

## ESQUEMA DE MUESTREO

El esquema de muestreo será el siguiente:

### Comienzo de la inspección

La inspección normal debe llevarse a cabo al comienzo de la inspección, a no ser que la autoridad responsable disponga otro criterio.

### Continuación de la inspección

La inspección normal, rigurosa o reducida debe continuar sin cambios sobre los lotes sucesivos, excepto cuando los procedimientos de cambio (ver apartado 5.1.3.) quieran cambiar la severidad de la inspección. Los procedimientos de cambio serán aplicados de forma independiente a las Clases A, B y C de no conformidades.

### Procedimientos y reglas de cambio de inspecciones

Normal a Rigurosa:

Cuando se esté llevando a cabo una inspección normal, se debe cambiar a una inspección rigurosa si dos (2) de cinco (5), o menos de cinco, lotes consecutivos, han resultado no aceptables en la inspección inicial (esto es, ignorando los lotes presentado de nuevo a inspección).

Rigurosa a normal:

Cuando se esté llevando a cabo una inspección rigurosa, se debe aplicar de nuevo una inspección normal, cuando cinco (5) lotes consecutivos hayan sido considerados aceptables en la inspección inicial.

Normal a reducida:

Cuando se esté llevando a cabo una inspección normal, se debe cambiar a una inspección reducida si se cumplen cada una de las siguientes condiciones:

- El valor actual de la puntuación de cambio (ver apartado 5.1.4.) es al menos 30; y;

- la producción está en régimen uniforme; y ;

- la inspección reducida es considerada deseable por la autoridad Responsable del CRTM.

Reducida a normal:

Cuando se esté llevando a cabo una inspección reducida, se restablecerá la inspección normal si en la inspección inicial se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- Un (1) lote no es aceptado; o

- la producción comienza a ser irregular o a decaer; u

- otras condiciones que justifiquen la reinstauración de la inspección inicial a criterio de la autoridad responsable.

### Puntuación de cambio

El cálculo de la puntuación de cambio debe comenzarse al comienzo de la inspección normal, a menos que se haya especificado otro criterio por la Autoridad responsable.

La puntuación de cambio debe establecerse en cero al comienzo al comienzo, y se actualizará siguiendo con la inspección de los lotes en la inspección normal inicial.

- Cuando el número de aceptación es de 2 ó más, añadir 3 a la puntuación de cambio si el lote hubiera sido aceptado en caso de que el NCA hubiera sido inmediato anterior; en caso contrario restablecer la puntuación de cambio a cero.

- Cuando el número de aceptación es 0 ó 1, añadir 2 la puntuación de cambio si se acepta el lote; en caso contrario restablecer la puntuación de cambio a cero.

# PLANES DE MUESTREO Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

## FORMACIÓN DE LOTES Y SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS

La inspección por muestreo se basa en la inferencia estadística de las variables a controlar de las tarjetas suministradas por lotes, a través de muestras realizadas aleatoriamente. Por tanto, los lotes deben ser homogéneos, ya que representan las poblaciones sobre las que se realizará la inferencia estadística.

Las tarjetas que formen parte de un lote estarán producidas en condiciones uniformes y esencialmente en el mismo periodo de tiempo. Los criterios para la definición de la homogeneidad de los lotes serán especificados por el CRTM y se referirán a aspectos relacionados con las condiciones de producción de las tarjetas y condiciones de almacenamiento y manipulación, tales como:

- Materias primas y componentes empleados para la producción de las tarjetas.

- Máquinas empleadas.

- Procesos de producción.

- Etc.

La homogeneidad de los lotes de tarjetas suministrados al CRTM deberá ser acreditada mediante los documentos internos de control de la calidad en los procesos de adquisición de materias primas y componentes, procesos de producción y manipulación de productos terminados. Esta documentación incluirá, en su caso, los certificados de calibración correspondientes de los equipos de medida empleados en control de calidad de los procesos y los productos.

El adjudicatario deberá especificar detalladamente la documentación de control de calidad que proponga con objeto de certificar la homogeneidad de los lotes de tarjetas a entregar al CRTM.

Asimismo, deberá especificar los tamaños (valores máximos y mínimos, etc.) de los lotes que conformarán los suministros al CRTM.

Las muestras a emplear en las inspecciones serán aleatorias y serán representativas de todo el lote al que pertenezcan. La selección de los individuos que compongan cada muestra se realizará según procedimientos que garanticen su completa aleatoriedad, empleando tablas de números aleatorios que serán proporcionadas por el CRTM.

## TAMAÑO DE LAS MUESTRAS

De cada lote de tarjetas, se extraerá, conforme a lo especificado en el apartado 6.1. formación de lotes y muestras, el número de tarjetas indicado en las tablas de los apartados 6.3., 6.4. y 6.5. Las muestras de tarjetas seleccionadas serán empaquetadas, rotuladas y manipuladas de forma que se garantice su trazablidad. Posteriormente, las muestras serán trasladadas por personal acreditado por CRTM al laboratorio acreditado para la realización de los ensayos.

## PLANES DE MUESTREO PARA CARACTERÍSTICAS DE CLASE A

Para verificar los requisitos sobre las características de Clase A se tomarán muestras aleatorias, de acuerdo con lo especificado en este apartado. Los planes definidos se realizarán de acuerdo con la norma UNE 66020-1.

Planes de muestreo con Nivel de inspección II. Para un Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 0,65%.

Normal: Tabla 5

Rigurosa: Tabla 6.

Reducida: Tabla 7.

| Tabla 5 Plan de muestreo inspección NORMAL, características de Clase A, Inspección de Nivel II por muestreo NORMAL con un NCA del 0,65% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño del lote | Tamaño de la muestra | Número de Aceptación (Ac) | Número de Rechazo (Re) |
| 151 – 280 | 20 | 0 | 1 |
| 281 – 500 | 80 | 1 | 2 |
| 501 – 1.200 | 80 | 1 | 2 |
| 1.201 – 3.200 | 125 | 2 | 3 |
| 3.201 – 10.000 | 200 | 3 | 4 |
| 10.001 – 35.000 | 315 | 5 | 6 |
| 35.001 – 150.000 | 500 | 7 | 8 |
| 150.001 – 500.000 | 800 | 10 | 11 |
| 500.001 en adelante | 1.250 | 14 | 15 |

| Tabla 6 Plan de muestreo inspección RIGUROSA, características de Clase A, Inspección de Nivel II por muestreo RIGUROSA con un NCA del 0,65% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño del lote | Tamaño de la muestra | Número de Aceptación (Ac) | Número de Rechazo (Re) |
| 151 – 280 | 32 | 0 | 1 |
| 281 – 500 | 125 | 1 | 2 |
| 501 – 1.200 | 125 | 1 | 2 |
| 1.201 – 3.200 | 125 | 1 | 2 |
| 3.201 – 10.000 | 200 | 2 | 3 |
| 10.001 – 35.000 | 315 | 3 | 4 |
| 35.001 – 150.000 | 500 | 5 | 6 |
| 150.001 – 500.000 | 800 | 8 | 9 |
| 500.001 en adelante | 1.250 | 12 | 13 |

| Tabla 7 Plan de muestreo inspección REDUCIDA, características de Clase A, Inspección de Nivel II por muestreo REDUCIDA con un NCA del 0,65% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño del lote | Tamaño de la muestra | Número de Aceptación (Ac) | Número de Rechazo (Re) |
| 151 – 280 | 8 | 0 | 1 |
| 281 – 500 | 50 | 1 | 2 |
| 501 – 1.200 | 50 | 1 | 2 |
| 1.201 – 3.200 | 50 | 1 | 2 |
| 3.201 – 10.000 | 80 | 2 | 3 |
| 10.001 – 35.000 | 125 | 3 | 4 |
| 35.001 – 150.000 | 200 | 5 | 6 |
| 150.001 – 500.000 | 315 | 6 | 7 |
| 500.001 en adelante | 500 | 8 | 9 |

## PLANES DE MUESTREO PARA CARACTERÍSTICAS DE CLASE B

Para verificar los requisitos sobre las características de Clase B se tomarán muestras aleatorias, de acuerdo con lo especificado en este apartado. Los planes definidos se realizarán de acuerdo con la norma UNE 66020-1.

Planes de muestreo con Nivel de inspección I. Para un Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 0,65%.

Normal: Tabla 8

Rigurosa: Tabla 9.

Reducida: Tabla 10.

| Tabla 8 Plan de muestreo inspección NORMAL, características de Clase B , Inspección de Nivel I por muestreo NORMAL con un NCA del 0,65% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño del lote | Tamaño de la muestra | Número de Aceptación (Ac) | Número de Rechazo (Re) |
| 151 – 280 | 20 | 0 | 1 |
| 281 – 500 | 20 | 0 | 1 |
| 501 – 1.200 | 20 | 0 | 1 |
| 1.201 – 3.200 | 80 | 1 | 2 |
| 3.201 – 10.000 | 80 | 1 | 2 |
| 10.001 – 35.000 | 125 | 2 | 3 |
| 35.001 – 150.000 | 200 | 3 | 4 |
| 150.001 – 500.000 | 315 | 5 | 6 |
| 500.001 en adelante | 500 | 7 | 8 |

| Tabla 9 Plan de muestreo inspección RIGUROSA, características de Clase B, Inspección de Nivel I por muestreo RIGUROSA con un NCA del 0,65% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño del lote | Tamaño de la muestra | Número de Aceptación (Ac) | Número de Rechazo (Re) |
| 151 – 280 | 32 | 0 | 1 |
| 281 – 500 | 32 | 0 | 1 |
| 501 – 1.200 | 32 | 0 | 1 |
| 1.201 – 3.200 | 125 | 1 | 2 |
| 3.201 – 10.000 | 125 | 1 | 2 |
| 10.001 – 35.000 | 125 | 1 | 2 |
| 35.001 – 150.000 | 200 | 2 | 3 |
| 150.001 – 500.000 | 315 | 3 | 4 |
| 500.001 en adelante | 500 | 5 | 6 |

| Tabla 10 Plan de muestreo inspección REDUCIDA, características de Clase B, Inspección de Nivel I por muestreo REDUCIDA con un NCA del 0,65% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño del lote | Tamaño de la muestra | Número de Aceptación (Ac) | Número de Rechazo (Re) |
| 151 – 280 | 8 | 0 | 1 |
| 281 – 500 | 8 | 0 | 1 |
| 501 – 1.200 | 8 | 0 | 1 |
| 1.201 – 3.200 | 50 | 1 | 2 |
| 3.201 – 10.000 | 50 | 1 | 2 |
| 10.001 – 35.000 | 50 | 1 | 2 |
| 35.001 – 150.000 | 80 | 2 | 3 |
| 150.001 – 500.000 | 125 | 3 | 4 |
| 500.001 en adelante | 200 | 5 | 6 |

## PLANES DE MUESTREO PARA CARACTERÍSTICAS DE CLASE C

Para verificar los requisitos sobre las características de Clase C se tomarán muestras aleatorias, de acuerdo con lo especificado en este apartado. Los planes definidos se realizarán de acuerdo con la norma UNE 66020-1.

Planes de muestreo con Nivel de inspección Especial S-4. Para un Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 0,65%.

Normal: Tabla 11.

Rigurosa: Tabla 12.

Reducida: Tabla 13.

| Tabla 11 Plan de muestreo inspección NORMAL, características de Clase C, Inspección de Nivel Especial S-4 por muestreo NORMAL con un NCA del 0,65% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño del lote | Tamaño de la muestra | Número de Aceptación (Ac) | Número de Rechazo (Re) |
| 151 – 280 | 20 | 0 | 1 |
| 281 – 500 | 20 | 0 | 1 |
| 501 – 1.200 | 20 | 0 | 1 |
| 1.201 – 3.200 | 20 | 0 | 1 |
| 3.201 – 10.000 | 20 | 0 | 1 |
| 10.001 – 35.000 | 80 | 1 | 2 |
| 35.001 – 150.000 | 80 | 1 | 2 |
| 150.001 – 500.000 | 80 | 1 | 2 |
| 500.001 en adelante | 125 | 2 | 3 |

| Tabla 12 Plan de muestreo inspección RIGUROSA, características de Clase C, Inspección de Nivel Especial S-4 por muestreo RIGUROSA con un NCA del 0,65% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño del lote | Tamaño de la muestra | Número de Aceptación (Ac) | Número de Rechazo (Re) |
| 151 – 280 | 32 | 0 | 1 |
| 281 – 500 | 32 | 0 | 1 |
| 501 – 1.200 | 32 | 0 | 1 |
| 1.201 – 3.200 | 32 | 0 | 1 |
| 3.201 – 10.000 | 32 | 0 | 1 |
| 10.001 – 35.000 | 125 | 1 | 2 |
| 35.001 – 150.000 | 125 | 1 | 2 |
| 150.001 – 500.000 | 125 | 1 | 2 |
| 500.001 en adelante | 125 | 1 | 2 |

| Tabla 13 Plan de muestreo inspección REDUCIDA, características de Clase C, Inspección de Nivel Especial S-4 por muestreo REDUCIDA con un NCA del 0,65% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño del lote | Tamaño de la muestra | Número de Aceptación (Ac) | Número de Rechazo (Re) |
| 151 – 280 | 8 | 0 | 1 |
| 281 – 500 | 8 | 0 | 1 |
| 501 – 1.200 | 8 | 0 | 1 |
| 1.201 – 3.200 | 8 | 0 | 1 |
| 3.201 – 10.000 | 8 | 0 | 1 |
| 10.001 – 35.000 | 50 | 1 | 2 |
| 35.001 – 150.000 | 50 | 1 | 2 |
| 150.001 – 500.000 | 50 | 1 | 2 |
| 500.001 en adelante | 50 | 1 | 2 |

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Cada lote será sometido a los tres (3) planes de muestreo definidos (Clase de no conformidades A, B y C). Un lote será aceptado si ha sido aceptado en cada uno de estos planes de muestreos.

Para cada uno de los planes definidos, un lote será aceptado si el número de unidades defectuosas en la muestra analizada es menor o igual al número de rechazo.

# MÉTODOS DE ENSAYO

Los diferentes ensayos podrán ser realizados por distintas entidades, laboratorios u organismos certificados.

Todos los ensayos deberán ser realizados de conformidad con las normas técnicas de referencia que se establecen en este capítulo, y de las revisiones que de éstas se hagan durante el periodo definido en el pliego de condiciones que rige el contrato de suministros.

| Tabla 14 Métodos de ensayo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código de Ensayo | Ensayos | Norma de referencia |
| 1 | Curvatura de la tarjeta | ISO/IEC 10373-1 (5.1) |
| 2 | Dimensiones de la tarjeta | ISO/IEC 10373-1 (5.2) |
| 3 | Delaminación | ISO/IEC 10373-1 (5.3) |
| 4 | Resistencia a los agentes químicos | ISO/IEC 10373-1 (5.4) |
| 5 | Estabilidad dimensional y curvatura de la tarjeta con la temperatura y la humedad | ISO/IEC 10373-1 (5.5) |
| 6 | Adhesión por apilamiento | ISO/IEC 10373-1 (5.6) |
| 7 | Resistencia a la flexión | ISO/IEC 10373-1 (5.7) |
| 8 | Carga e flexión dinámica | ISO/IEC 10373-1 (5.8) |
| 9 | Carga de torsión dinámica | ISO/IEC 10373-1 (5.9) |
| 10 | Luz ultravioleta | ISO/IEC 10373-1 (5.12) |
| 11 | Rayos X | ISO/IEC 10373-1 (5.13) |
| 12 | Campos electromagnéticos | ISO/IEC 10373-1 (5.14) |
| 13 | Electricidad estática | ISO/IEC 10373-6 (5) |
| 14 | Vibraciones | ISO/IEC 10373:1993 (6.9) |
| 15 | Pruebas asociadas a tarjetas sin contacto | ISO/IEC 10373-6:2001, Métodos de pruebas sobre tarjetas de proximidad del tipo definido en la ISO/IEC 7810. ISO/IEC 10373-6:2003, Corrección técnica sobre métodos de pruebas sobre tarjetas de proximidad del tipo definido en la ISO/IEC 7810. |

## CURVATURA DE LA TARJETA

El propósito de este ensayo es mediar el grado de curvatura de la muestra.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.1

## DIMENSIONES DE LA TARJETA

El propósito de este ensayo es medir la altura, anchura y espesor de una tarjeta sin estampación en relieve.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.2

## DELAMINACIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN DE LA TARJETA

El propósito de este ensayo es medir la fuerza de pelado requerida para quitar la capa protectora de la tarjeta impresa.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.3

## RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS

El propósito de este ensayo es determinar cualquier efecto adverso de los productos químicos en la vida normal de la tarjeta.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.4

## ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y CURVATURA DE LA TARJETA CON LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD

El propósito de este ensayo es establecer si las dimensiones de la tarjeta y su plenitud están de acuerdo con la norma después de se expuestas a temperatura y humedad ambiente.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.5

## ADHESIÓN POR APILAMIENTO

El propósito de este ensayo es determinar los efectos adversos cuando las tarjetas acabadas se apilan.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.6

## RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

El propósito de este ensayo es si las tarjetas sometidas a ensayo están de acuerdo con la norma ISO 7810.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.7

## CARGA DE FLEXIÓN DINÁMICA

El propósito de este ensayo es determinar en la muestra cualquier efecto mecánico o eléctrico adverso debido a la flexión.

La carga de flexión dinámica se define como el sometimiento cíclico de la tarjeta a un esfuerzo de flexión definido.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.8

## CARGA DE TORSIÓN DINÁMICA

El propósito de este ensayo es determinar cualquier efecto adverso de la torsión sobre parámetros  mecánicos o eléctricos de la tarjeta a ensayar.

El ensayo de carga de torsión dinámica se refiere al sometimiento cíclico de la tarjeta a un esfuerzo de torsión definido.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.9

## LUZ ULTRAVIOLETA

El propósito de este ensayo es comprobar el comportamiento de la memoria del circuito integrado de la muestra sometida a ensayo en relación con la luz ultravioleta.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.12

## RAYOS X

El propósito de este ensayo es comprobar el comportamiento de la memoria del circuito integrado cuando se expone la muestra a ensayar a rayos X.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.13

## CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

El propósito de este ensayo es comprobar el comportamiento del circuito integrado de la muestra en relación con un campo electromagnético.

Este ensayo está diseñado para medir la resistencia de un circuito integrado a un campo electromagnético.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-1.

Referencia de Ensayo: 5.14

## ELECTRICIDAD ESTÁTICA

El propósito de este ensayo es comprobar el comportamiento de la tarjeta con circuito integrado después de la exposición de la muestra a ensayar de una descarga electroestática (ESD).

El ensayo de electricidad estática está diseñado para exponer una tarjeta con circuito integrado a una descarga electroestática simulada (ESD, modelo de cuerpo humano) y comprobar su operatividad después del suceso.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373-6.

Referencia de Ensayo: 5

## VIBRACIONES

El propósito de este ensayo es evaluar la resistencia del circuito integrado a la vibración recibida por la tarjeta durante el transporte o uso.

El ensayo está diseñado para comprobar el comportamiento del circuito integrado en relación a las vibraciones.

Este ensayo se realizará de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO/IEC 10373:1993.

Referencia de Ensayo: 6.9

## PRUEBAS DE TARJETAS SIN CONTACTO

El propósito de estos ensayos es verificar el cumplimiento de las especificaciones de tarjetas sin contacto, definidas en la norma ISO/IEC 14443-2/3/4.

Los ensayos se realizarán de acuerdo con las especificaciones definidas en:

- ISO/IEC 10373-6:2001, Métodos de pruebas sobre tarjetas de proximidad del tipo definido en la ISO/IEC 7810.

- ISO/IEC 10373-6:2003, Corrección técnica sobre métodos de pruebas sobre tarjetas de proximidad del tipo definido en la ISO/IEC 7810.