Inscrita en el registro Mercantil Madrid. Tomo 12.856. Libro 0. Sección 8 del Libro de Sociedades. Folio 201, Hoja M-206682. Inscripción 1ª.

Calle Chile, 10

Edificio Madrid 92. Oficinas 8-10

28230 LAS ROZAS (Madrid)

Tel.  91 630 05 05

Fax. 91 630 17 19

TEK05P01-NT04V1.1  11-MAY-04

BiT

Billética Inteligente para

el Transporte de Madrid

Especificación de Requerimientos Técnicos para la implantación de la Tarjeta TMI 2 de Tecnología Sin Contactos en la EMT

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

| Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de creación | Comentarios |
| 1 | 1.0 | 02/03/2005 | Documento entregable |
| 2 | 1.1 | 08/03/2005 | Cambios según comentarios por EMT y CRTM: - Inclusión en la funcionalidad de la AT la capacidad de ofrecer servicio gratuito en casos de interrupción obligatoria de un servicio (independientemente de operador). - Generación de dos tipos de listas negras: - Listas normales con los números de todas las tarjetas. - Listas con rangos de tarjetas. - Adición en el registro de datos sobre validación del campo de número de serie del módulo SAM del terminal de recarga en que se compró el título que se usó para validar. - Adición de la condición en las especificación técnica que la velocidad de trasmisión de datos entre el módulo SAM del validador y el validador no será menor que la velocidad entre validador y tarjeta. - Inclusión de capacidad Wi-Fi en las especificaciones técnicas del terminal de inspección. - Inclusión de análisis de la funcionalidad del terminal de inspección añadiendo las secciones: - Principios de proceso de datos. - Ficha de infracción. - Ficha de irregularidades. - Definición del contenido de la sección Datos de inspecciones. - Exclusión del diagrama de flujo de validación. - Exclusión de la tabla Resultado de transacción de validaciones completas. |
| 3 | - | - | - |

| Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de distribución | Datos de distribución |
| 1 | 1.00 | 02/03/2005 | CRTM: Antonio Rubio; Carmen Sanz; Jesús Cogolludo EMT: Arturo Martínez; Luis Álvarez; Enrique Diego; Rafael Orihuela; Sergio Martínez |
| 2 | 1.10 | 18/05/2005 | CRTM: Antonio Rubio; Carmen Sanz; Jesús Cogolludo EMT: Arturo Martínez; Luis Álvarez; Enrique Diego; Rafael Orihuela; Sergio Martínez |
| 3 |  |  |  |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Sonia Fernandez | Héctor Corazzini (Ver. 1.00) |  |
| Ioannis Douratsos |  |  |
| Héctor Corazzini |  |  |

Índice

1.	INTRODUCCIÓN.	8

1.1.	Alcance del documento.	8

1.2.	Estructura del documento.	8

2.	ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS SOBRE EL VALIDADOR.	9

2.1.	ANÁLISIS DEL VALIDADOR Y SUS FUNCIONES.	9

2.1.1.	Transacción de validación.	9

2.1.1-1.	Selección de versión del software.	10

2.1.2.	Gestión de listas negras de tarjetas.	10

2.1.2-1.	Registro central de incidencias en el CRTM.	10

2.1.2-2.	Generación y actualización de listas negras.	11

2.1.2-3.	Búsqueda en tiempo real.	11

2.1.3.	Actualización de la aplicación de transportes en los validadores.	12

2.1.4.	Actualización de parámetros de la aplicación de transportes.	12

2.1.5.	Actualización de parámetros de configuración de los validadores.	13

2.1.6.	Registro de datos sobre transacciones de validación.	13

2.1.6-1.	Descarga de datos registrados del validador y del servicio al concentrador o a otro sistema.	14

2.2.	FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE TAREAS DEL VALIDADOR.	15

2.3.	HOMOLOGACIÓN.	15

2.4.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	15

2.5.	ESPECIFICACIONES INTERFAZ CON USUARIO.	16

3.	ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS SOBRE EL TERMINAL DE INSPECCIÓN.	20

3.1.	ESPECIFICACIONES FUNCIONALES.	20

3.1.1.	Introducción de datos personales del inspector.	20

3.1.2.	Introducción de parámetros de operación.	21

3.1.3.	Comunicación entre el terminal de inspección y la máquina expendedora.	21

3.1.4.	Lectura y visualización del contenido (títulos) de la tarjeta.	21

3.1.5.	Proceso de datos leídos.	21

3.1.5-1.	Principios de proceso de datos.	22

3.1.6.	Expedición de sanción.	23

3.1.6-1.	Ficha de Infracción.	23

3.1.6-2.	Ficha de Irregularidades.	24

3.1.7.	Invalidación de tarjetas/títulos.	24

3.1.8.	Cierre y descarga del registro de actividad del inspector con las sanciones expedidas.	24

3.1.9.	Actualización del software.	25

3.2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	25

4.	INTERCAMBIO DE DATOS EMT-CRTM.	26

4.1.	Datos de validaciones.	26

4.2.	Datos de inspecciones.	27

4.3.	Notas acerca del impacto del proyecto BiT sobre los sistemas informáticos y de comunicaciones de la EMT.	27

TERMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS

| CRTM | Consorcio Regional de Transportes de Madrid |
| --- | --- |
| CDH-BiT | Centro de Desarrollo y Homologación de la Tecnología sin Contactos. Laboratorio de ensayos establecido en METRO para la homologación y ensayos de tarjetas, lectores, billetes sin contactos. |
| Sistema de Billetaje | Solución técnica para el pago en el transporte público, incluyendo la distribución, venta y recarga de títulos de transporte y su soporte, los procedimientos de validación y acceso a los servicios de transporte, los procedimientos de inspección, la descarga, transmisión y proceso de datos, etc. |
| BiT | Billética inteligente para el Transporte de Madrid. Siglas utilizadas para denominar al proyecto de evolución del actual sistema de billetaje de Madrid basado en billetes magnéticos a un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes. |
| SUBE-T | Sistema Operativo Universal para Billética Electrónica en el Transporte. Proyecto de desarrollo tecnológico para la creación de un sistema operativo y una aplicación de transportes universal que será utilizada en las tarjetas inteligentes, billetes sin contactos y lectores del proyecto BiT. |
| Tarjeta inteligente | Tarjeta que contiene un circuito integrado capaz de almacenar, procesar e intercambiar datos de forma segura con un equipo externo, como un validador. Utilizaremos el término Tarjeta Inteligente de forma general para referirnos tanto a tarjetas cuyo chip es un microcontrolador, como a tarjetas de memoria o de lógica cableada (ASIC) reutilizables (recargables y fabricadas para durar varios años). |
| Tarjeta TMI 2 | Tarjeta inteligente sin contactos que utiliza el chip DESfire de Philips y la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto Sube-T para tarjetas de memoria organizada en ficheros. |
| Tarjeta Sube-T | Tarjeta inteligente de doble interfaz que inicialmente utilizará el chip ST19WR02 de STMicroelectronics y el sistema operativo y la aplicación de transportes avanzada desarrollada en el proyecto Sube-T para este tipo de tarjetas. |
| Billete sin Contactos Sube-T | Billete que contiene un circuito integrado, inicialmente el SRIX512 de STMicroelectronics, y la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto Sube-T para este tipo de soportes, desechables después de un determinado número de recargas en el caso de títulos multiviaje. |
| Título | Prueba física o virtual de un contrato que permite al usuario (cliente) el uso de los servicios de un operador de transporte. P. ej. los datos y fotografía impresos en una tarjeta de Abono Mensual y los datos válidos grabados en la banda magnética del cupón correspondiente. |
| Soporte | Soporte físico de un título. P. ej. un billete Edmonson, o una tarjeta inteligente. El proyecto BiT contempla los siguientes tipos de soportes: tarjetas TMI 2, tarjetas Sube-T, billetes Sube-T y tarjetas emitidas por terceros (entidades bancarias u otras) que incluyen una aplicación de transportes compatible con Sube-T. |
| Operación de acceso | Transacción realizada con un título para acceder a los servicios de transporte. |
| Cancelación | Operación de acceso en la que el cancelador/validador detrae valor (viajes o euros equivalentes) de un título (multiviaje o monedero de transportes). |
| Validación | Operación de acceso en la que el cancelador/validador comprueba la validez de un Abono. |

# INTRODUCCIÓN.

El Plan general para la evolución del actual sistema de billetaje de Madrid a un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes (Plan BiT) establece un hito para Enero de 2007 en el que todos  los Abonos de transporte Joven A y Anual A del CRTM estarán disponibles en el referido nuevo soporte de tarjeta inteligente, que denominamos TMI 2. La tarjeta inteligente TMI 2 deberá ser aceptada en todos aquellos operadores de transporte de la zona A de la actual zonificación tarifaria, además de seguir aceptando el resto de los títulos con el soporte magnético actual.

Consecuentemente, la EMT deberá adaptar para esa fecha su sistema de billetaje, actualizando el equipamiento embarcado, adquiriendo terminales de inspección y adaptando sus sistemas informáticos y de comunicaciones con el objetivo inmediato de satisfacer el hito de 2007, así como  de disponer de un sistema de billetaje adecuado para aceptar el resto de los títulos de transporte que se irán emitiendo gradualmente en los nuevos soportes TMI 2, Sube-T y billetes sin contactos.

La evolución de los sistemas de billetaje de cada operador deberá realizarse de acuerdo con los requerimientos internos, definidos por el propio operador en función de sus necesidades presentes y previstas generadas por el proyecto BiT, y los requerimientos externos, definidos por el CRTM con el fin de garantizar la interoperabilidad entre todos los sistemas de billetaje y soportes de  títulos de transporte.

Los requerimientos establecidos por el CRTM aplicables a la EMT para el hito de enero de 2007 se recogen en dos documentos, a saber:

- Especificación de Requerimientos Técnicos para la implantación de la Tarjeta TMI 2 en la EMT.

- Aplicación General de Transportes TMI 2.

El presente documento constituye el primero de ellos.

## Alcance del documento.

Los requerimientos externos establecidos en este documento afectan directamente a los validadores y a los terminales de inspección, aunque deberá ser la EMT quien determine qué otros equipos pueden verse afectados indirectamente por estos requerimientos. Además, se establecen requerimientos sobre el intercambio de datos entre la EMT y el CRTM y se indican otros aspectos que pueden afectar a los sistemas informáticos y de comunicaciones de la EMT.

El nivel de detalle de los requerimientos técnicos descritos es adecuado para su inclusión en los pliegos de condiciones técnicas para la adquisición de los equipos a los que se refieren, pero es insuficiente para el desarrollo de dichos equipos, por lo que, en algunos casos, deberán ser objeto de mayor definición con el adjudicatario. En particular, se entregará una versión detallada de la Aplicación de Transportes.

## Estructura del documento.

El resto de este documento se ha dividido en tres apartados:

- Especificación de requerimientos externos sobre el validador.

- Especificación de requerimientos externos sobre el terminal de inspección.

- Intercambio de datos ETM-CRTM.

# ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS SOBRE EL VALIDADOR.

El validador en el ámbito de la EMT es un equipo cuya función principal es la realización de la transacción de la validación de las tarjetas y billetes sin contactos, incluyendo la siguiente funcionalidad:

- Transacción de validación.

- Gestión de listas negras de tarjetas.

- Actualización de la aplicación de transportes.

- Actualización de los parámetros funcionales de la aplicación de transportes.

- Actualización de los parámetros de configuración del validador.

- Registro de datos sobre las transacciones de validación.

El documento sobre la Aplicación de Transportes para la tarjeta TMI 2 que se entregará a la empresa o empresas adjudicatarias incluye una funcionalidad más detallada del validador.

## ANÁLISIS DEL VALIDADOR Y SUS FUNCIONES.

### Transacción de validación.

Las transacciones de validación incluyen las siguientes funciones:

- Selección del protocolo de transmisión de radio frecuencia cumpliendo la norma ISO-14443-A y B.

- Rechazo de todas las tarjetas en el caso de presentación al validador de más que una tarjeta simultáneamente.

- Autentificación entre tarjeta y validador.

- Lectura de datos iniciales para determinar el tipo de tarjeta (TMI 2 o Sube-T) billete sin contactos u otras que se incorporen al sistema.

- Lectura de la información de la tarjeta sin contactos.

- Desencriptación de los datos.

- Lectura de la versión de aplicación de transportes para examinar si es válida o no. En caso de resultado negativo, se interrumpe la validación.

- Verificación y control de las transacciones incompletas (transacción interrumpida, tarjeta prematuramente retirada etc.).

- Búsqueda rápida en listas negras e interrupción de transacción en caso de resultado positivo.

- Selección título para la validación:

  - Examinar la lista de los títulos que se permiten en este punto de acceso.

  - Examinar la zona, la fecha de caducidad, las limitaciones de horario, los títulos permitidos por el validador etc.

  - Anti-tear. Examinar si es una tarjeta que hace unos segundos se usó para validar pero por alguna razón se retiró prematuramente aunque se grabaron los datos en ella sin que el usuario entrara en el autobús (sin que se produzca la señal acústica y visual de la validación correcta). En este caso, permitir al usuario que entre (produciendo la señal acústica y visual de validación correcta) sin que se trate esta segunda transacción como una nueva validación.

  - Anti-passback. Examinar si la tarjeta tiene sólo un título temporal que se usó dentro de los últimos cinco minutos (parametrizable). Si el resultado es positivo, no permitir la entrada al usuario.

  - En caso de que exista mas de un título válido en la tarjeta, dar prioridad al Abono temporal, y a continuación al título multi-viaje.

  - Gestionar casos donde el servicio debe ser gratuito a causa de interrupción obligatoria de otro servicio (del mismo o de distinto operador).

  - En cualquier otro caso rechazar la tarjeta.

- Cambiar los parámetros que corresponden a la validación con el título elegido.

- Enviar y grabar los nuevos datos en la tarjeta.

- Informar al usuario (con señales acústicas y / o visuales sobre el resultado de la validación).

#### Selección de versión del software.

- Una de las primeras tareas que realiza el validador después de recibir la información de la tarjeta y desencriptarla es leer la versión del software para poder ejecutar el programa correspondiente. Al inicio de la comunicación entre el validador y la tarjeta se lee el fichero de datos generales de la tarjeta donde están almacenados el número de la tarjeta y la versión de la aplicación de transportes.

### Gestión de listas negras de tarjetas.

#### Registro central de incidencias en el CRTM.

Cada día el CRTM recogerá toda la información generada (por las empresas operadoras, red de venta, particulares) sobre incidencias en las tarjetas (robadas, extraviadas etc.) que se deben incluir en la lista negra. Así, se generará un fichero / registro para cada incidencia llamado fichero negro donde se guardarán los siguientes datos, definidos provisionalmente:

- Fecha de vigencia.

- Número identificador de incidencia.

- Número de tarjeta.

- Tipo de incidencia.

- Fecha y hora de generación de informe sobre tarjeta.

- Datos del particular o empresa que ha informado al CRTM sobre la incidencia de la tarjeta.

- Descripción de la incidencia (por ejemplo tarjeta robada).

El segundo campo es un identificador de incidencias para cada tarjeta (una tarjeta puede ser objeto de más de una incidencia) y el tercero almacena el número de la tarjeta. Los campos 4 al 7 contienen los datos de la incidencia.

Cada tipo de incidencia podrá tener asociada una actuación diferente del validador sobre dicha tarjeta (borrado, bloqueo, aviso acústico, etc.)

#### Generación y actualización de listas negras.

Los ficheros negros serán la única fuente para generar y actualizar las listas negras. Estos ficheros sólo podrán ser actualizados desde el CRTM.

Las listas negras se actualizarán y distribuirán diariamente.

El contenido del fichero de la lista negra en los validadores será simplemente una lista con los números de serie de las tarjetas ordenados de menor a mayor (para facilitar la búsqueda en tiempo real en el validador) y un código de 1 Byte compuesto por dos partes: la primera se usará para definir el tipo de actuación y la segunda contendrá un digito para acelerar la búsqueda. Cada número de tarjeta ocupará 7 Bytes y en total la lista negra podrá incluir como mínimo 500.000 números de tarjetas. Si se llena, se borrarán de ella los números mas antiguos.

EMT recibirá la lista negra del CRTM y la distribuirá a todas las cocheras, de donde se enviará a todos los validadores de los autobuses. Todo el proceso de distribución de listas negras se realizará de forma automática.

La actualización de las listas negras podrá hacerse por sustitución, o, en función del tamaño de las listas y de la capacidad de los sistemas de comunicaciones entre los autobuses y las cocheras, podría resultar conveniente un sistema de actualización incremental.

Existirán también listas negras con rangos de tarjetas para poder controlar robos o extravíos de lotes enteros de tarjetas.

#### Búsqueda en tiempo real.

En el validador, la disponibilidad de un microprocesador potente (de 32 o mas bits) con suficiente memoria, y la utilización de un algoritmo de búsqueda binaria u otro más rápido implementado a bajo nivel, garantizarán la ejecución rápida de la búsqueda de tarjetas en lista negra en cada transacción. Con un algoritmo de búsqueda binaria son necesarias log2(n) comparaciones / accesos a memoria para buscar un número entre una lista ordenada de n números, y existen algoritmos mejores log10(n); por otro lado, es posible realizar este proceso en paralelo, lanzándolo en el momento en que el validador reciba el número de tarjeta. En suma, este proceso no debe suponer más que unos pocos milisegundos del tiempo de validación.

El validador recibirá la lista adecuadamente ordenada de su equipo de nivel superior (concentrador en cocheras).

En caso de que el validador identifique una tarjeta en lista negra, actuará según el tipo de actuación especificado, emitiendo avisos acústicos o de otra forma que se pre-determine en los parámetros para ello establecidos en el validador.

### Actualización de la aplicación de transportes en los validadores.

Desde el inicio de 2007 existirán tarjetas TMI 2. A mediados de ese mismo año se emitirán tarjetas Sube-T y unos meses después se emitirán billetes sin contactos Sube-T. Además, durante 2008 los bancos emitirán tarjetas EMV, y no es descartable que alguna entidad financiera desee emitir títulos de transportes en dichas tarjetas. En suma, en un período de uno o dos años habrá sido necesario actualizar la aplicación de transportes de los validadores varias veces.

Consecuentemente, la capacidad de los validadores para poder actualizar su software de forma segura, fiable y rápida es una prestación imprescindible para el éxito del proyecto.

Los validadores objeto del actual contrato deberán operar con tarjetas TMI 2, Sube-T y billetes sin contactos, así como poder modificar su aplicación de transportes para operar con otras tarjetas sin que sea requerido ninguna modificación del hardware, firmware o  cualquier otra modificación que no pueda ser hecha de forma remota simultáneamente en todos los validadores.

Para ello, un validador podrá tener al menos dos versiones del software que implementa una aplicación de transportes, cada una con una fecha de inicio de vigencia. El validador utilizará la aplicación de fecha más reciente siempre y cuando esta fecha sea posterior a la fecha actual.

Las nuevas actualizaciones de software serán probadas por la EMT distribuyéndolas a un conjunto de validadores en autobuses en cocheras, verificando después su correcto funcionamiento en estos validadores antes de su distribución al resto de la flota. En todo caso, el software incluirá un procedimiento de watchdog (restablecer valores por defecto) con el fin de que si fallara la actualización del nuevo software, el validador se reiniciaría con la versión anterior.

El adjudicatario deberá suministrar una aplicación informática desde donde distribuir las nuevas actualizaciones y llevar un registro de versiones distribuidas y en operación en cada validador. Esta aplicación permitirá realizar una distribución gradual por líneas, por autobuses o por cocheras, y recibirá datos de los validadores objeto de actualización indicando el resultado de la actualización.

### Actualización de parámetros de la aplicación de transportes.

La aplicación de transporte implementada en el validador posee una lista de parámetros variables cuyo valor se podrá fijar de forma remota. Esta lista se cargará en cada validador sin tener que actualizar la aplicación de transportes. Unos ejemplos de parámetros de este tipo son:

- El tiempo mínimo permitido entre dos validaciones con el mismo título temporal.

- El tiempo máximo permitido de validez para un viaje realizado con un título multiviaje.

- El tiempo máximo permitido para volver a validar con la misma tarjeta en el mismo validador en el caso de retirada prematura.

- Tarifa(s) actual(es) nueva(s) (con fecha de vigor).

- Tarifa(s) futura(s) (con fecha de vigor).

- Actuaciones a realizar asociadas a cada tipo de incidencia en la lista negra.

- Parámetros relacionados con el interfaz de usuario (textos, intermitencias de indicadores, etc.)

- Otros que serán definidos.

Una vez establecidos los nuevos parámetros desde el centro de proceso de datos de la EMT, las actualizaciones en los validadores se realizarán de forma automática.

Los validadores podrán mantener dos conjuntos de parámetros de la aplicación de transportes, cada uno con una fecha de vigencia. El validador utilizará el conjunto de parámetros de fecha más reciente siempre y cuando esta fecha sea posterior a la fecha actual.

El adjudicatario deberá suministrar una aplicación informática desde donde distribuir los nuevos conjuntos de parámetros y llevar un registro de versiones distribuidas y en operación en cada validador. Esta aplicación permitirá realizar una distribución gradual por líneas, por autobuses o por cocheras, y recibirá datos de los validadores objeto de actualización indicando el resultado de la actualización.

### Actualización de parámetros de configuración de los validadores.

Los parámetros de configuración más importantes son:

- Fecha actual.

- Hora actual.

- Otros a definir.

Estos parámetros se actualizan de forma inmediata al recibir la orden de actualización por parte de la máquina expendedora o concentrador en cocheras, sin que sea necesaria la interrupción del funcionamiento del validador.

### Registro de datos sobre transacciones de validación.

Los datos que deben ser registrados en el validador no son un requerimiento directo exigido por el CRTM, sino que deben ser definidos a partir de los datos que el CRTM requiere recibir de la EMT, y que se recogen en el apartado 4 de este documento.

Sin embargo, se ha considerado conveniente indicar los datos que se considera importante registrar en el validador en cada transacción de validación fallida. El registro de muchos de estos datos no es imprescindible para el CRTM, pero permitirá a la EMT realizar un análisis de lo que ha sucedido en caso de errores, que deben esperarse especialmente al comienzo de la implantación de una nueva tecnología.

Las dos tablas siguientes presentan los datos que se registran y analizan los posibles resultados de una validación.

| Tabla 1 Registro de datos de validación. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Campo | Contenido |
| 1 | Número único de la transacción (el numero único de la tarjeta y el valor del contador de eventos de la tarjeta). | El número de la transacción si se ha podido recibir en el validador. |
| 2 | Fecha de la transacción. | La fecha actual del validador. |
| 3 | Hora de la transacción. | La hora actual del validador. |
| 4 | Punto de acceso (incluirá los datos individuales de validador y los del operador). | El punto de acceso del validador. |
| 5 | Título (abono, multi-viaje etc.) utilizado para la validación (incluirá el código de la empresa propietaria del título). | El título si se ha elegido alguno. |
| 6 | Número de serie del módulo SAM del terminal que se compró el título que se usó para la validación actual. | El número de serie del módulo SAM. |
| 7 | Contador de transacciones. | El valor actual del contador del validador. |
| 8 | Resultado de transacción. | Se definirá en el documento de la aplicación de transportes de la TMI 2. |

| Tabla 2 Posibles resultados de validación. |  |
| --- | --- |
| No. | Resultado |
| 1 | Validación correcta – entrada. |
| 2 | Validación correcta – salida. |
| 3 | Validación correcta – trasbordo. |
| 4 | Validación incorrecta – tarjeta retirada |
| 5 | Validación incorrecta – tarjeta con aplicación fuera del periodo de validez |
| 6 | Validación incorrecta – tarjeta con versión de aplicación incorrecta |
| 7 | Validación incorrecta – tarjeta en lista negra |
| 8 | Validación incorrecta – tarjeta ilegible |
| 9 | Validación incorrecta – tarjeta sin título cargado |
| 10 | Validación incorrecta – tarjeta con título caducado |
| 11 | Validación incorrecta – tarjeta con título sin unidades de consumo (multiviajes) |
| 12 | Validación incorrecta – tarjeta con título fuera de zona de validez |
| 13 | Validación incorrecta – tarjeta con título dentro de limitaciones temporales |
| 14 | RFU |

#### Descarga de datos registrados del validador y del servicio al concentrador o a otro sistema.

La creación de los registros de validación generará una cantidad de información bastante alta. Cada validador dispondrá de dispositivos para almacenar los datos registrados. En general se necesitará mínimo una descarga de todos los registros al concentrador o a otro sistema por día, que se realizará durante algún periodo de tiempo que no habrá demanda de validaciones (por ejemplo durante la noche).

## FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DE TAREAS DEL VALIDADOR.

La tabla siguiente muestra las tareas y la frecuencia con la que se ejecutan en el validador diversas tareas:

| Tabla 3 Frecuencia ejecución de tareas del validador. |  |
| --- | --- |
| Tarea | Frecuencia de ejecución |
| Actualización de parámetros de configuración del validador. | En el momento en que recibe la orden del equipo de nivel superior. |
| Actualización de aplicación de transportes. | (A definir), después de que el validador haya comprobado la vigencia del nuevo software. |
| Actualización de parámetros de funcionamiento de aplicación de transportes. | Al inicio del servicio, después de que el validador haya comprobado la vigencia de los nuevos datos. |
| Descarga de datos registrados sobre transacciones. | Diariamente, salvo excepciones. |
| Carga de lista negra. |  |
| Carga de nueva versión de software/aplicación de transportes. | En cada descarga de datos en cocheras comprueba la existencia de nuevo software o parámetros para cargar. |
| Carga de nuevo conjunto de parámetros de funcionamiento de la aplicación de transportes. |  |

## HOMOLOGACIÓN.

El adjudicatario deberá disponer, con la suficiente antelación, de un prototipo de validador con toda la funcionalidad exigida para su homologación  en el Centro de Desarrollo y Homologación BiT.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Procesador: de 32 bits.

- Memoria: de acuerdo con los requerimientos de las especificaciones funcionales (aplicación de transportes, registro de información y gestión de listas negras, no menos de 8 MB Flash).

- Cantidad mínima de módulos SAM: 4 unidades / validador.

- Distancia de lectura de tarjetas: 7cm desde la superficie del validador para las tarjetas TMI2 y Sube-T.

- Tiempo de transacción:

  - Inferior a 300 ms para tarjetas TMI2 con tres títulos y 100.000 entradas en lista negra.

  - Inferior a 250 ms para tarjetas TMI2 con un abono anual y 100.000 entradas en lista negra.

  - Inferior a 250 ms para tarjetas Sube-T con tres títulos y 100.000 entradas en lista negra.

  - Inferior a 200 ms para tarjetas Sube-T con un abono anual y 100.000 entradas en lista negra.

  - En ningún caso el validador tendrá una participación superior al 11% del tiempo total de la transacción (el 89% del tiempo corresponderá a la tarjeta y al módulo SAM).

- Velocidad de transmisión con la tarjeta: debe soportar al menos las velocidades de 106 y 212 Kbps y opcionalmente 424 Kbps.

- La velocidad de transmisión de datos entre el módulo SAM del validador y el validador en ningún caso será menor que la velocidad entre validador y tarjeta (para evitar cuellos de botella).

- RTC, que deberá mantener una precisión en la hora mejor que 500ms siendo actualizado diariamente.

- Watchdog.

- Cuatro entradas digitales libres reservadas para un uso futuro.

- Compatibilidad electromagnética según la Directiva de la Comunidad Europea 89/336/EEC y dentro de esta las partes EN55022, EN55024, 61000-3-3 y 61000-3-2.

- Seguridad Eléctrica según la directiva 73/23/EEC en la parte EN61950.

- Límites de exposición humana a radiaciones de radiofrecuencia según UNE-EN
50364 y Real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. UNE-EN
50364 toma como referencia los documentos:

- "Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz)" de la CE, y

- "Recomendaciones para limitar la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (hasta 300 GHz)" de la ICNIRP.

BiT tomará como referencia las últimas actualizaciones de dichas recomendaciones o cualquier otro documento más restrictivo que sea exigido a nivel nacional o europeo.

- Tiempo mínimo MTBF (Mean Time Between Failure): 50.000 horas.

- Tiempo máximo MTTR (Mean Time To Repair): tres veces menor que el de los validadores de billetes de tipo Edmonson.

- Comunicaciones sin contactos: según ISO 14443-A y B  y opcionalmente tipo C (tarjetas SONY). Las pruebas de homologación serán realizadas con los chips Philips DESfire, y los chips ST19WR02 y SRIX512 de STMicroelectronics.

- Anti-Colisión: según norma ISO 14443 Parte 3.

- Anti-Tear: incluido en la aplicación de transportes.

- Para la homologación de los validadores, además de las pruebas de homologación en el CDH-BiT, se requerirán certificados emitidos por laboratorios acreditados para todas las normas exigidas.

## ESPECIFICACIONES INTERFAZ CON USUARIO.

- Los dispositivos disponibles para la información al usuario sobre la validación son:

| Tabla 4 Dispositivos para interfaz del usuario. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tipo de interfaz | Dispositivo |
|  | Señalización acústica. | Un generador acústico capaz de reproducir señales de frecuencia variable. |
|  | Señalización visual con leds. | Tres conjuntos de 9 Leds de alta luminosidad (verde, amarillo y rojo). |
|  | Señalización visual con display. | Display tipo LCD transflectivo de alto contraste de 2 líneas de 20 caracteres cada una. |
|  | Anagrama fijo en área activa | Colores y anagrama del área del validador a la que el usuario deberá acercar la tarjeta (a definir por el CRTM). |

La tabla siguiente demuestra posibles resultados de validación y la información presentada al usuario.

| Tabla 5 Información al usuario. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Resultado | Señalización |
| 1 | Validación correcta. | Señalización acústica: |
|  |  | Pitido de 1Khz durante 500ms. |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | - Se enciende el conjunto de Leds verde, o - Se enciende el conjunto de Leds ámbar si: - Quedan tres o menos viajes en el título multi-viaje (usado para la validación), o si - Quedan tres o menos días del título temporal hasta la fecha de caducidad (usado para la validación). |
|  |  | Señalización visual display: |
|  |  | Se pone el mensaje “QUEDAN x VIAJES” o “QUEDAN x DIAS”. |
| 2 | Tarjeta retirada. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 3 | Tarjeta con aplicación fuera del periodo de validez. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 4 | Tarjeta con versión de aplicación de transportes incorrecta. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 5 | Tarjeta en lista negra. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 6 | Tarjeta ilegible. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 7 | Tarjeta sin título cargado. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 8 | Tarjeta con título caducado. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 9 | Tarjeta con título sin unidades de consumo (multiviajes). | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 10 | Tarjeta con título fuera de zona de validez. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 11 | Tarjeta con título dentro de las limitaciones temporales. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 12 | Validador fuera de servicio. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |
| 13 | Validador abierto. | Señalización acústica: |
|  |  | Señalización visual leds: |
|  |  | Señalización visual display: |

# ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS SOBRE EL TERMINAL DE INSPECCIÓN.

## ESPECIFICACIONES FUNCIONALES.

El terminal de inspección será un aparato portátil que dispone de una aplicación (software) capaz de realizar las tareas siguientes:

- Introducción de datos personales del inspector.

- Introducción de parámetros de operación (fecha, hora, títulos admitidos etc.). En el caso de inspección de autobuses, el terminal podrá descargar todos los datos necesarios para la inspección de la máquina expendedora.

- Lectura y visualización del contenido (títulos) de la tarjeta.

- Proceso de datos de lectura de los títulos presentados para inspección y presentación del resultado.

- Expedición de sanciones y actualización del registro de actividad del inspector.

- Descarga del registro de actividad del inspector con las sanciones expedidas.

### Introducción de datos personales del inspector.

En el inicio de la aplicación, el inspector podrá introducir sus datos personales (provisionales):

- Nombre(s).

- Apellido(s).

- Cargo.

- Código - número de empleado.

- Empresa – operador.

- Fecha de trabajo. (Normalmente se introducirá automáticamente por el terminal, pero el inspector tendrá la opción de modificarla si lo desea).

- Hora de inicio de trabajo. (Como en 6).

- Contraseña.

Si la contraseña es correcta el software podrá avanzar a la ejecución de las inspecciones. En el caso contrario el software cerrará. Para poder cambiar los datos personales será necesario reiniciar la aplicación del terminal de inspección.

Además, se crea el registro de actividad del inspector y allí se guardan los datos introducidos por el inspector.

### Introducción de parámetros de operación.

En el inicio de la aplicación el inspector podrá introducir los parámetros de operación:

- Fecha actual (opcional en el caso donde desea corregirla).

- Hora actual (como en 1).

- Títulos admitidos en la zona que se van a realizar las inspecciones (opcional).

- Datos (leídos de la tarjeta) a mostrar en la pantalla.

- Datos de servicio (número de vehículo, número de conductor, línea, coche cuadro y número de parada).

Los datos anteriormente descritos se podrán cambiar sin tener que reiniciar la aplicación (se necesitará la contraseña del inspector para poder hacerlo).

Los datos referentes a los títulos activos y legibles se descargarán desde el pupitre expendedor o bien desde la base de operaciones (concentrador o concentradores de datos en emplazamiento a determinar por EMT).

Los datos de operación se añaden en el registro de actividad del inspector.

### Comunicación entre el terminal de inspección y la máquina expendedora.

El terminal de inspección podrá comunicar con la máquina expendedora mediante comunicaciones inalámbricas para:

- Descargar los datos necesarios para el inicio de la inspección que se han definido en 3.1.2.

- Informar a la máquina expendedora que se iniciará una inspección para que quede registrado y que queden fuera de servicio los validadores.

- Actualizar el parámetro número de parada mientras avanza la inspección.

### Lectura y visualización del contenido (títulos) de la tarjeta.

Cada vez que se encuentra una tarjeta dentro del alcance de lectura del lector del terminal de inspección, se presentarán en la pantalla solo los datos seleccionados para mostrar (definidos en 3.1.2.). Sin embargo de forma opcional el inspector podrá acceder a información mas detallada. La aplicación esperará para la confirmación (de lectura de los datos presentados) por la parte del inspector para poder seguir con la inspección. En general, si durante una inspección se presenta una o más tarjetas nuevas dentro del alcance de lectura del terminal, ellas se deben ignorar y de ninguna manera afectar la operación que se está realizando.

### Proceso de datos leídos.

A continuación se procesan los datos generales y los históricos de los títulos leídos y se decide si existe o no un título correctamente validado para el viaje que se está realizando y se emite una señal acústica (que permite diferenciar entre un resultado positivo y negativo). La sección siguiente analiza los principios en los que se basa el proceso de datos y la sanción que aplica en cada caso.

#### Principios de proceso de datos.

Si un viajero se encuentra usando la tarjeta de tal forma que no le permite presentar un título válido durante una inspección, se considera que está cometiendo una infracción. Los casos posibles de ocurrir se pueden clasificar en cuatro grupos:

- Irregularidades en las que la causa puede haber sido ajena al viajero.

- Irregularidades en las que el viajero no puede presentar un título válido e indican que se está cometiendo fraude.

- Irregularidades mas graves que en el caso anterior.

- Irregularidades donde es imposible de evaluar durante la inspección.

Las irregularidades que se pueden distribuir en cada grupo son:

Grupo 1.

- Tarjeta en estado de deterioro físico, pero posible de identificar.

Grupo 2.

- Datos o foto del usuario en la tarjeta ilegibles.

- Tarjeta sin ningún título valido para el viaje actual.

- Tarjeta con título utilizado fuera de la zona o las líneas de validez.

- Tarjeta con título comprado con tarifa antigua.

Grupo 3.

- Tarjeta no auténtica.

- Utilización de la tarjeta (con o sin título válido) por una persona que no es el titular.

- Prestación de la tarjeta a otra persona para poder entrar en METRO, RENFE Cercanías, EMT u otras empresas operadoras en la Comunidad de Madrid.

Grupo 4.

- Datos de la tarjeta ilegibles por el lector de inspector.

- La acción que se toma en cada caso es:

- Grupo 1.

- El inspector informa al viajero sobre las irregularidades, le devuelve la tarjeta, le advierte sobre reincidencias, y le abre la “Ficha de Irregularidades” que la remite al CRTM.

- Grupo 2.

- El inspector informa al viajero que se considera como viajero sin billete, no le retiene la tarjeta, le abre la “Ficha de Infracción”, aplica las medidas previstas según el reglamento de viajeros de la empresa en la que se ha cometido de la infracción e incluye la tarjeta del infractor en una lista negra (el título se bloquea) para que no se pueda usar en los validadores y recargar en los terminales de recarga. Siempre se envía una copia del expediente al CRTM.

- Si el usuario satisface las imposiciones, se desbloquea el título anteriormente bloqueado y se excluye su tarjeta de la lista negra.

- Grupo 3.

- El inspector actúa como en el caso del Grupo 2. Además, el CRTM procederá contra el infractor por vía penal o administrativa según corresponda.

- Grupo 4.

- El inspector informa al viajero sobre las irregularidades, le retiene la tarjeta, le entrega un resguardo justificativo de la retirada, le advierte sobre las consecuencias, y le abre la “Ficha de Irregularidades” que la remite al CRTM (junto con el soporte detenido). El viajero puede adquirir un Pase Temporal usando el resguardo. El CRTM envía la tarjeta a un laboratorio. Dentro de 3-4 días el CRTM podrá saber si el usuario estropeó la tarjeta o no. Si es así o si la tarjeta no tiene un título válido para el viaje que estaba realizando cuando se retuvo, se aplican las medidas previstas según el reglamento de viajeros de la empresa en la que se cometió la infracción y el usuario tiene que satisfacer las imposiciones. Si no es culpa del viajero, se le entrega una tarjeta con los títulos que tenía. (El CRTM puede ver en sus registros el contexto y el uso de las tarjetas inteligentes.)

Para evitar fraudes y que los propios usuarios “machaquen” el chip para beneficiarse el circuito de cargas establecido, existe un contador de incidencias por usuarios de tal forma que aquel usuario que acumule un cierto número de incidencias, deberá pagar por cada tarjeta nueva.

### Expedición de sanción.

El resultado del proceso de los datos de la tarjeta descrito en la sección anterior, indicará la forma de actuar en cada caso. Para la expedición o no de la sanción se necesitará la aprobación del inspector. Si finalmente se aprueba, (se enciende la retro-iluminación de teclado pantalla) y el inspector pide los datos del infractor (nombre, apellido, NIF, dirección, número de teléfono) y los introduce en la aplicación. A continuación la aplicación ejecuta las tareas:

#### Ficha de Infracción.

Si se necesita abrir una Ficha de Infracción, habrá que introducir los datos siguientes en el terminal de inspección:

- Empresa: nombre de empresa u operador.

- Tipo: tipo de ficha de infracción.

- No de orden: el número de orden.

- Datos del viajero:

  - Apellidos.

  - Nombre.

  - D.N.I.

  - Fecha de nacimiento.

  - Domicilio.

  - Localidad.

  - No. de tarjeta.

  - No. de abono.

  - Zona(s) de validez.

  - Datos tomados de D.N.I., pasaporte, verbales o de otras fuentes de información.

- Datos del agente que efectúa la inspección:

  - Apellidos.

  - Nombre.

  - Cargo.

  - Número del inspector.

  - Lugar del hecho (línea, coche o estación).

  - Fecha (se introduce automáticamente por el terminal).

  - Hora (se introduce automáticamente por el terminal).

  - Otros testigos de infracción.

- Motivos de infracción. Causa de la sanción.

- Observaciones. Se comenta si se ha formulado denuncia judicial.

- Firma del agente. La ficha se firma por el inspector.

- Después de la introducción de los datos se imprimen tres copias de la ficha de infracción (para viajero, operador y CRTM) y el terminal queda disponible para la siguiente inspección.

#### Ficha de Irregularidades.

Si se necesita abrir una Ficha de Irregularidades, habrá que introducir los mismos datos con los que se introducen en la Ficha de Infracción en el terminal de inspección. Los únicos campos que cambian son los 5.8 y 6 que ahorra se llaman Otros testigos de irregularidad y Motivos de irregularidad respectivamente.

### Invalidación de tarjetas/títulos.

El terminal podrá escribir en determinados registros con el fin de invalidar temporalmente la tarjeta o determinados títulos, generando los correspondientes históricos.

### Cierre y descarga del registro de actividad del inspector con las sanciones expedidas.

Cuando el inspector lo desee o al finalizar el turno de inspección, podrá cerrar la aplicación dando la hora de cierre que se va a guardar en el registro de actividad del inspector (que contendrá los datos introducidos en el inicio de la inspección (ver 3.1.1 y 3.1.2) y los de las sanciones (ver 3.1.6-1 y 3.1.6-2). A continuación el registro localmente guardado en el terminal se podrá descargar a un ordenador central donde se almacenan todos los datos de inspecciones.

### Actualización del software.

Las actualizaciones del software se descargarán desde la base de operaciones.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Los especificaciones técnicas de los componentes del terminal de inspección son:

- Pantalla: tipo LCD o TFT de 40x60mm mínimo.

- Teclado: tipo qwerty.

- Unidad de proceso de datos con microprocesador potente (mínimo de 32 bit).

- Lector de tarjetas: los mismos requisitos con el validador.

- Impresora de tamaño pequeño para la expedición de las sanciones.

- Capacidad de conexión con PC a través de puerto de infrarrojos IrDA.

- Operación solo con baterías: 8 horas mínimo.

- Cargador de baterías del terminal incluido.

- Capacidad Wi-Fi.

El terminal debe tener las características de robustez y resistencia adecuadas para las condiciones de trabajo de los inspectores: ruidos electromagnéticos, golpes etc.

Los equipos deben tener un diseño y un peso / tamaño acorde con su funcionalidad y manejo por los inspectores (portátil y de utilización sencilla).

Los terminales de inspección cumplirán con los requisitos de las normas que cumplen los validadores y se exigirán los certificados de cumplimento emitidos por laboratorios acreditados.

El cumplimiento con las especificaciones funcionales se comprobará en el Centro de Desarrollo y Homologación BiT.

# INTERCAMBIO DE DATOS EMT-CRTM.

El CRTM utiliza los siguientes tipos de datos de la EMT:

- Datos fijos de la red (líneas, paradas, etc.) y de los servicios (horarios..).

- Datos obtenidos sobre la explotación (nº de viajes, nº de autobuses..).

- Datos sobre ventas y validaciones.

Aunque con motivo de la implantación del proyecto BiT se puedan mejorar el intercambio de todos estos tipos de datos, este documento únicamente contempla el tercer tipo (datos sobre ventas y validaciones) en lo que respecta al validador y al terminal de inspección.

## Datos de validaciones.

El CRTM deberá recibir de la EMT los datos consolidados que recibe en la actualidad, aunque con una frecuencia semanal.

Por otro lado, la EMT mantendrá una base de datos con todos los registros generados por los validadores. Se debe implementar un mecanismo para asegurar que esta información se graba en dicha base de datos sin faltas ni modificaciones. Los datos registrados en el validador serán encriptados a nivel de escritura, utilizando una clave del CRTM residente en el módulo SAM, e incluyendo el valor de un contador que será anexado a cada registro, de forma que registros consecutivos tengan valores consecutivos. Utilizando este valor se podrá realizar un control de repetidos y de saltos.

El CRTM tendrá acceso en tiempo real a dicha base de datos para transferir una replica de los registros que requiera para la duplicación de tarjetas extraviadas, comprobación de errores, análisis de fraude invisible u otras funciones. Las características de esta aplicación son objeto de otro documento.

Cada uno de estos registros contendrá los datos siguientes:

| Tabla 6 Registro de datos de validación. |  |
| --- | --- |
| No. | Campo |
| 1 | Número único de la transacción (el numero único de la tarjeta y el valor del contador de transacción de la tarjeta). |
| 2 | Fecha de la transacción. |
| 3 | Hora de la transacción. |
| 4 | Punto de acceso (incluirá los datos individuales de validador e identificador de la EMT, línea,parada,sentido,viaje..). |
| 5 | Título (abono, multi-viaje etc.) utilizado para la validación (incluirá el código de la empresa propietaria del título). |
| 6 | Número de serie del módulo SAM del terminal de recarga que se utilizó para recargar el título que se ha validado. |
| 7 | Contador de transacciones del validador. |
| 8 | Resultado de la transacción. |

El contador de transacciones se incrementa cada vez que se realiza, con o sin éxito, una validación. Este registro se ampliará si en el futuro se utiliza el monedero electrónico.

## Datos de inspecciones.

Los datos asociados con inspecciones que se envían (cada día o máximo cada dos días) al CRTM, son los datos que se registran durante una inspección (como se explica en la sección 3).

## Notas acerca del impacto del proyecto BiT sobre los sistemas informáticos y de comunicaciones de la EMT.

El sistema informático actual de la EMT se debe actualizar para poder:

- Gestionar los nuevos tipos de datos que recibirá de las transacciones de validación y los registros de inspección.

- Enviar al CRTM datos sobre inspecciones.

- Hacer disponibles al CRTM en tiempo real los datos primarios sobre transacciones de validación, manteniendo dichos datos durante un período de al menos un año.

- Recibir del CRTM:

  - Actualizaciones de la aplicación de transporte de equipos que ya funcionan en el ámbito de la EMT.

  - Actualizaciones de la lista negra.

- Actualizar la aplicación de transportes de los equipos que funcionan en la  EMT.

- Actualizar la lista negra de los validadores.

- Actualizar:

  - Parámetros de aplicaciones de transportes.

  - Parámetros de operación de equipos de la EMT.

- Mantener sincronizada la hora de los validadores. Los validadores deben ser puestos en hora diariamente, salvo excepciones.

- Procesar información registrada sobre validaciones para buscar posibles casos de fraude y detectar operación errónea de equipos o tarjetas.

- Otras actividades (emisión de informes sobre actividades etc.).

Además de la funcionalidad mencionada, deberá dimensionarse el hardware de proceso y comunicación de datos para tener en cuenta los nuevos requisitos.