Aspectos de seguridad a tener en cuenta V0.10

METCTM06P01-NT64V.0.10  03/10/2006

BiT

Billética Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

| Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de creación | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 03/10/2006 | Creación del documento |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

| Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de distribución | Datos de distribución |
| 1 | 0.10 | 19/10/2006 | Luís Criado, Amor León |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Ariel De Armas | Werner Rapp |  |

índice

1.	Introducción.	5

2.	Período  de validez de un título.	6

2.1.	Posibles problemas de implementación al usar la primera validación para definir el período de validez.	6

2.1.1.	Perdida de transacciones.	6

2.1.2.	Uso indebido de un SAM de validación.	6

3.	Seguridad de las llaves.	7

4.	Control del SAM que ha realizado la carga.	7

4.1.	Chequeo del SAM de carga/recarga en terminales.	8

4.2.	Chequeo en el CRTM de posibles irregularidades.	8

# Introducción.

El propósito del siguiente documento es comentar algunos aspectos relacionados con la seguridad del BIT, que son susceptibles de ser mejorados y/o modificados en el futuro desarrollo y evolución del proyecto. En cualquier caso, es de utilidad el conocimiento general de los puntos abordados, pues permitirá tener conciencia de la situación real en que se encuentra el proyecto en estos momentos, lo que a su vez facilitará la evaluación de riesgos y análisis de posibles soluciones en caso de que se consideren necesarias.

Se tratarán algunas cuestiones ya conocidas por algunas de las partes implicadas y otras que no, con el objetivo de intentar reunirlas en un solo documento y que sea de fácil distribución. Este documento podrá ser modificado y/o ampliado con algunos otros aspectos que se consideren en el futuro.

# Período  de validez de un título.

La aplicación de transporte actual soporta dos variantes para definir el período de validez de un título temporal.

- Un abono anual o mensual seria válido en el año o el mes natural de la fecha en que ha sido cargado o recargado, o bien en el año o el mes natural de la fecha que se le asigne al título como la fecha de inicio de permiso de uso.

- En dependencia de un período de validez definido (en días) a partir de la primera vez que se use dicho título, o lo que es lo mismo, a partir de la fecha de la primera validación.

Desde el punto de vista del usuario parece evidente que la segunda variante sería más cómoda y flexible en comparación con el caso uno, que es el que actualmente esta implantado, ya que permitiría el uso de los abonos en un período de tiempo igual al período de validez. Sin embargo esta variante podría presentar algunos problemas de implementación relacionados directa o indirectamente con la seguridad del BIT.

## Posibles problemas de implementación al usar la primera validación para definir el período de validez.

### Perdida de transacciones.

Debido a que en las fases iniciales de explotación del sistema BIT, se perderán por diversas causas transacciones de validación y/o transacciones de venta de títulos generadas por los operadores y las redes de ventas respectivamente, podría darse la siguiente situación:

- En caso de que se pierdan transacciones de validación y en el CRTM se necesite procesar los datos de consumo para efectuar la duplicación de una tarjeta que contenía títulos válidos y usados, podría darse el caso de que no se sepa con certeza la fecha de la primera validación y por consiguiente no sea posible determinar el período de validez que le quedaba al título.

### Uso indebido de un SAM de validación.

El caso mas interesante desde el punto de vista de la seguridad es el del uso indebido de un SAM de validación. Los SAM de validación tienen la llave necesaria para poder escribir en el fichero de históricos de acceso con el objetivo precisamente de modificar la fecha de primera validación de un título, con lo cual haciendo un uso indebido de estos se podría simular la carga de un título modificando la fecha de primera validación a una fecha con valor 0x0000 como si nunca hubiera sido usado.

Esto en la mayoría de los casos se podría detectar de alguna manera en nuestro sistema, pues existen los datos para ello, pero sería necesario un procesamiento mas complejo de los mismos lo cual podría retrasar el descubrimiento de este tipo de irregularidades. Aun así, siempre existiría la posibilidad de lograr una simulación de carga si “desaparecen”, de manera provocada o no, todas las validaciones anteriores (dentro del período de validez) a la que se hizo después de haber cambiado la fecha de primera validación.

# Seguridad de las llaves.

La longitud de las llaves de las tarjetas BIT es de 128 bits para usar con el algoritmo 3DES, pero este algoritmo realmente trabaja con llaves que tienen una longitud de 112 bits. Esto actualmente es así porque los estándares iniciales de este algoritmo usaban un bit de paridad por cada byte para garantizar la integridad de los datos, cosa que hoy en día no es necesario. Es por esta razón que la tarjeta Mifare-DESFire aprovecha estos bits para ofrecer la posibilidad de versionado de llaves, obteniendo 8bits (1 byte) por cada llave DES y por consiguiente 16 bits (2 bytes) para cada llave 3DES.

La DESFire no controla en ningún sentido la información relacionada con la versión de una llave, simplemente ofrece la posibilidad de consultarla a través de la ejecución de un comando de la tarjeta (GetKeyVersion) que no necesita ninguna autenticación previa, o sea, es un comando que pudiera ejecutar cualquiera de manera totalmente libre. Teniendo en cuenta esta característica, es aconsejable que en el caso que no se use versionado de llaves, estos bits sean escritos con un valor establecido y fijo (por ejemplo “0”) de manera que no puedan ser leídos usando el comando correspondiente. Nótese que en caso de que esto no sea así, a través del comando de versión de llave, se podría obtener información REAL de la llave en cuestión (2 bytes de los 16 que posee la llave 3DES), lo cual la debilitaría desde el punto de vista criptográfico.

Hemos comprobado que en nuestras tarjetas actuales esto no se ha tenido en consideración, o sea, en ninguna de nuestras llaves se ha usado versionado y esa información se ha dejado exactamente igual que al generarlas. Con lo cual estamos brindando información de todas nuestras llaves con las consecuencias mas o menos graves que esto pueda traer.

Esto se debe tener en cuenta para cuando en una fase futura se prepare el sistema para poder realizar cambios de llaves y esto se utilice de manera correcta.

# Control del SAM que ha realizado la carga.

En el sistema BIT entre otros muchos mecanismos para elevar el nivel de la seguridad se ha diseñado uno para poder detectar los posibles fraudes relacionados con la carga/recarga de tarjetas hecha con un SAM no válido del sistema, esto en general corresponderá NO solo a los SAM que están en lista negra sino a los que no aparezcan como SAM del sistema.

Una de las propiedades de un título, es el número de serie del SAM con que ha sido  cargado/recargado. En la aplicación de carga/recarga, este número de serie es solicitado al módulo SAM y escrito en los datos del título con que se está operando. Además de esto, la aplicación de validación y la de carga/recarga generan registros o transacciones que son enviadas al CRTM. En el caso de la validación se enviará el número de serie del SAM donde se adquirió el título y en la carga/recarga además, el contador de ventas que es proporcionado por el propio SAM. A partir de esto se pueden establecer dos tipos de chequeo o control.

## Chequeo del SAM de carga/recarga en terminales.

Partiendo del hecho de que un título contendrá el número de serie del SAM que ha permitido su carga/recarga, entonces en todos los terminales que se desee se podría verificar que el SAM que cargó/recargó ese título es un SAM válido (esto mediante lista negra de SAM en el terminal en cuestión) y en caso contrario tomar las acciones correspondientes según el tipo de terminal en que se esté operando, por ejemplo en un terminal de validación no se permitirá el paso y en uno de carga/recarga se podría retener la tarjeta para su entrega al CRTM o efectuar un bloqueo sobre la misma.

## Chequeo en el CRTM de posibles irregularidades.

En este escenario se podrían realizar principalmente los siguientes controles basados en el procesamiento de los registros de consumo y los de venta de títulos.

- Detectar saltos en el contador de ventas de todos los registros de venta de un SAM determinado. Esto no es equivalente a fraude, pues podrían ser transacciones “perdidas”, pero sí seria una alarma necesaria para proceder a la investigación del hecho.

- Detectar registros de venta de un SAM con valores iguales del contador de ventas.

- Verificación de que todos los registros de venta de títulos contienen un número de serie de SAM válido. (Pertenece al sistema y no esta incluido en lista negra).

- Detectar si existen registros de validación asociados a una tarjeta que no tengan una operación de carga/recarga correspondiente, o sea, una validación que esté fuera del período de validez (su fecha es superior a la fecha de la ultima carga/recarga o fecha de primera validación, mas período de validez).

- Comprobación de la firma de todos los registros, tanto de carga/recarga como de validación, pero principalmente los primeros.

Como se puede apreciar, todos los controles propuestos se basan principalmente en tres aspectos, número de serie del SAM, contador de ventas del SAM y firma de la transacción.

El contador de ventas de un SAM es entregado por este cuando ejecuta el comando de generación de firma y para ello utiliza los datos que se le pasan como entrada mas el valor de dicho contador, esto garantiza que luego en el mundo exterior no pueda ser suplantado en un registro este valor, pues se detectaría en la comprobación de la firma, dando distinta de la que calculó el SAM. El número de serie del SAM en cambio, es simplemente un dato mas de los que contiene un registro y forma parte de los datos de entrada que se le pasan al SAM para generar una firma.

Esto último pudiera ser un problema, pues no hay nada que impida que desde el mundo exterior se  construya un registro cuyo número de serie sea cualquiera elegido a voluntad. Esto a nivel conceptual es equivalente a reportar una venta de un titulo realizada por un SAM que realmente no ha intervenido en dicha operación, o sea, una suplantación de identidad. Debido a esto sería posible cargar tarjetas con un SAM robado por ejemplo, y reportar esa carga al CRTM como si la hubiera realizado un SAM válido del sistema, de manera que no se detecte la carga fraudulenta de manera sencilla e inmediata.

Teniendo en cuenta varios aspectos y los cuidados necesarios, podrían llegar a generarse registros de ventas de títulos asociados a un SAM válido del sistema, mientras se han cargado dichas tarjetas con otro que no lo es y todo esto sin que haya ni saltos en los contadores de venta, ni duplicación de los mismos y con sus firmas totalmente correctas. Esta situación se detectaría de todas formas cuando se vayan a realizar los respectivos pagos de comisiones por ventas, pero en un tiempo ya no tan corto.

Es posible que en algún caso, el CRTM tuviese N registros de venta de títulos asociados a un SAM, el SAM en cuestión tuviese su contador de ventas correctamente con respecto al CRTM y sin embargo, la red de venta a la que pertenece dicho SAM tuviera N – M registros, o sea, le faltarían transacciones de carga/recarga, pero aparentemente realizadas por el SAM que les pertenece, lo cual traería varias complicaciones pues no se sabría de manera evidente si se está en presencia de un fraude o de pérdida de transacciones.

Este problema surge por la ausencia de un mecanismo que impida la suplantación de identidad. Una posible solución podría ser no permitir que un SAM genere una firma de una transacción de venta que no haya sido realizada por el. O sea, los datos de entrada al comando de generación de firma y el registro de venta podrían ser definidos con un formato y orden fijo e idénticos que permitan al comando chequear en su ejecución, que el número de serie del SAM que le están pasando como parámetro es el correcto, es decir, chequearía que esta firmando una operación realizada por él y no por otro, esto evitaría que alguien pueda generar registros de venta con un número de serie distinto del SAM que está generando la firma. De esta manera si se realizasen carga/recarga fraudulentas no se podrían reportar hechas por otro SAM, con lo cual aparecerían realizadas por un SAM que está en lista negra o simplemente no serian reportadas y se detectarían las validaciones sin una carga/recarga correspondiente.