Comunicación entre DesFire y LECTOR

Proyecto BIT

Versión 1.0

Referencia:

7d2e3e9f

| Archivo | input.doc |
| --- | --- |
| Título | Comunicación entre DesFire y LECTOR |
| Caracter | RESTRINGIDO, CONFIDENCIAL, NORMAL |
| Estado | BORRADOR, DEFINITIVO |
| Versión | 1.0 |
| Autores | AIT |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Documento origen | 09/03/2006 13:04:00 |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

INDICE

1.	Objetivo	4

2.	Activación (con anticolisión)	4

3.	Negociamos la velocidad	8

4.	Autentificación	10

5.	Seleccionamos la aplicación	13

6.	Leer ficheros autorizados	14

7.	Escribir ficheros autorizados	15

8.	Anexos	16

8.1.	Autentificación	16

8.2.	Código de error SAM	18

8.3.	Triple DES	19

9.	Bibliografía	20

# Objetivo

Este documento se ha realizado para explicar la secuencia de comandos que se producen entre  la TARJETA (DesFire, tipo A), el VALIDADOR y la SAM de VALIDACIÓN.

# Activación (con anticolisión)

Lo primero es la activación de la tarjeta [3, página 5 y 6]

El comando REQA es para pasar a las tarjetas del estado "IDLE" a estado "READY". En la sección 6.2 de la ISO-14443/3 se hace referencia a los estados en que puede estar una tarjeta y que comandos hacen que pase de un estado a otro.

El ATQA es el mensaje con el que responde la tarjeta al REQA. Dentro hay tres campos que dan información del tamaño del número de serie y de la anticolisión.

Activación

[2, página 25]

LECTOR envía un comando REQA (comando 26)  a la TARJETA

TARJETA responde con un comando ATQA (comando 44) al LECTOR

Con el espía se detecta un código 0x26 que corresponde con REQA, pero se responde con un código 0x08 en lugar de un 0x44 que es un ATQA ¿a que se debe?

2. Número de Serie (con anticolisión)

El número de serie se envía en bloques de 4 bytes de datos [3, página 5 y 6]:

Anticolisión y Número de Serie (NIVEL 1)

[2, páginas 26 y 27]

LECTOR: Pide el nivel 1 del número de serie (comando 93) (argumento 20) (anticolisión)

TARJETA: la tarjeta devuelve x88+sn0+sn1+sn2+sn3+crc

LECTOR: Select de esta parte de la tarjeta

TARJETA: devuelve  24+CRC (C0C1)

Estos datos son de TELVENT ¿yo no veo que devuelva el código 88h que dice la documentación DesFire?. Con INDRA tampoco veo el 88h

Anticolisión y Número de Serie (NIVEL 2)

[2, páginas 26 y 27]

LECTOR: Pide el nivel 2 del número de serie (comando 95) (argumento 20) (anticolisión)

TARJETA: la tarjeta devuelve sn4+sn5+sn6+sn7+rccp

LECTOR: Select de esta parte de la tarjeta

TARJETA: devuelve  20+CRC (C0C1)

# Negociamos la velocidad

[3, página 8]:

LECTOR: Envía el comando RATS (código E0)

TARJETA: Responde con un comando ATS (código 06)

El comando RATS es previo al PPS y además es obligatorio (el PPS es opcional). El RATS seria el primer comando que tiene equivalencia con las tarjetas con contacto (TCC), equivaldría al reset de las TCC. Hasta este comando lo único que hemos conseguido es despertar una TARJETA y saber cual es. Con este comando empezamos a trabajar con la TARJETA, el LECTOR le dice a la TARJETA el número de CID que le ha asignado y el tamaño máximo de trama que le puede enviar la TARJETA al LECTOR.

El ATS (respuesta a la selección) es lo que responde la TARJETA y se correspondería al ATR (respuesta al reset) de las TCC. Dentro de esta respuesta está la información de que tipo de comunicación permite la TARJETA, y cual es la que coge por defecto esta.

Si el LECTOR quiere cambiar algún parámetro de la comunicación de los que ha contestado la TARJETA en el ATS, es donde, opcionalmente, el LECTOR puede ejecutar un comando PPS.

Captura de INDRA.

Como hemos dicho, después de RATS se puede negociar la velocidad con el comando PPS, pero INDRA y TELVENT por el momento trabajan con la velocidad por defecto, es decir, con 106,000 baudios.

# Autentificación

La autentificación se puede realizar antes o después de seleccionar la aplicación, ya que, la selección de aplicación no requiere autentificación, pero TELVENT e INDRA han optado por hacer antes la autentificación y después la selección de aplicación.

La autentificación se realiza a través del SAM, es decir, el VALIDADOR no entiende lo que le envía la tarjeta y hace eco del mensaje hacia el SAM y lo mismo en sentido contrario.

Antes de comenzar el proceso de autentificación debemos preparar el SAM, de manera que se resetea el módulo SAM, se negocia la velocidad y seguidamente ejecutamos el comando de selección de aplicación (debe presentarse el comando tal y como esta en el documento de SAM de Validación) y verificamos el PIN 7.  Llegado este punto ya tenemos el SAM preparado para trabajar, de manera que comenzamos el proceso de autentificación con la tarjeta.

La TARJETA envía un número aleatorio cifrado con la clave diversificada ekkeyNo(RndB) al VALIDADOR, como esto no lo entiende, se reenvía al SAM.

Para ello se usara el comando para obtener la 1ª parte de la clave de sesión:

COMANDO

CLA	80h

INS	41h

P1	01h

P2	03h	Indica en número de clave.

Lc   	15	Indica cantidad de Bytes a enviar.

DATOS A ENVIAR

Los 7 Bytes del número de serie de la tarjeta concatenados por los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el comando de autentificación. O sea, según el manual de DESFire, sección 2.6 (Security Concept): [SNB0 … SNB6 + ekkeyNo(RndB)].

Una vez enviado este comando se recibirá una respuesta de tipo 0x61XX, siendo XX la información en bytes que hay que recibir, en este caso XX=20 que es 32 en decimal. De manera que se deberá utilizar el comando obtención de respuesta para obtener los 32 bytes que devuelve este comando

El comando para obtener la respuesta es:

COMANDO

CLA	00h

INS	C0h

P1	00h

P2	00h

Lc   	XXh	Cantidad de Bytes a recibir.

Datos	……………..	Representa la respuesta (los datos a recibir).

Ahora el VALIDADOR tiene la respuesta, dicha respuesta tiene dos partes (en total 32 Bytes). Los primeros 16 bytes son el dkkeyNo(RndA+RndB’) y los segundos 16 bytes son la clave de sesión.

Es decir, el SAM ha generado su número aleatorio RndA, lo ha concatenado con el número aleatorio que genero la TARJETA rotado un bit y lo ha encriptado con triple DES. De forma que el VALIDADOR envía esta información a la tarjeta.

La TARJETA desencriptará la trama y comprobará que ha recibido su número aleatorio girado un bit, esto es RndB’, con lo cual, la TARJETA sabrá que el otro extremo conoce su clave diversificada y puede establecer comunicación. Finalmente la TARJETA enviará el número aleatorio que ha generado la SAM también girado un bit (RndA’), que cuando lo reciba el VALIDADOR se lo reenviará al SAM mediante el comando para la OBTENCIÓN DE CLAVE DE SESIÓN – 2ª parte (autenticar clave).

El comando para obtener la 2ª parte de la clave de sesión es:

COMANDO

CLA	80h

INS	41h

P1	02h

P2	00h

Lc   	08	Indica cantidad de Bytes a enviar.

DATOS A ENVIAR

Los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el ekeykeyNo(RndA’).

Si el SAM responde con un comando 0x9000, entonces el proceso de autentificación se ha realizado con éxito

# Seleccionamos la aplicación

Se usa el comando SelectAplication(AID) [4 bytes]. Para la selección de la aplicación no se requiere clave.

El comando SelectAplication es el código 0x5A

El identificador de la aplicación de transportes es el: 0x00 00 01 (el lector de PHILIPS invierte este número)

Este proceso tarda 2 ms

Con el espía se detecta un código distinto a 0xBD ¿a que se debe?

# Leer ficheros autorizados

Se usara el comando ReadData(FileNo, Offset, Length) [8 bytes] [2, página 57]

La trama del comando ReadData es de la siguiente forma:

| Cmd | Número de fichero | Offset | Longitud |
| --- | --- | --- | --- |

Donde:

Cmd: Es el código del comando (0xBD) (1 byte)

Número de fichero: de 0x00 a 0x0F (1 byte) (hasta el 0x07 son tratados con el sistema de backup)

Offset: (3 bytes)

Longitud: Numero de bytes a leer. (3 bytes), este número de datos de lectura comienza desde la posición indicada por el Offset

Con el espía se detecta un código distinto a 0xBD ¿a que se debe?

Todos los datos recibidos llegan cifrados con triple DES, de manera que hay que desencriptarlo usando la clave de sesión asociada a la autentificación de la lectura

# Escribir ficheros autorizados

Se usara el comando WriteData(FileNo, Offset, Length, Data) [8 bytes+N bytes] [2, página 57]

La trama del comando WriteData es de la siguiente forma:

| Cmd | Número de fichero | Offset | Longitud | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Donde:

Cmd: Es el código del comando (0x3D) (1 byte)

Número de fichero: de 0x00 a 0x0F (1 byte) (hasta el 0x07 son tratados con el sistema de backup)

Offset: (3 bytes)

Longitud: Numero de bytes a leer. (3 bytes), este número de datos de lectura comienza desde la posición indicada por el Offset

Datos: Son los datos que se desean escribir (se tienen que enviar cifrados con triple DES, usando como clave, la clave de sesión)

Con el espía se detecta un código distinto a 0x3D ¿a que se debe?

# Anexos

## Autentificación

| Claves (diversificadas) de accesos para la aplicación de transportes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre de fichero | Claves |  |  |  |
|  |  | Lectura | Escritura | Lectura y Escritura | Cambio de derechos de acceso |
| 1 | FEdg | ReadTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 2 | FEdp | PersonTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 3 | FEap | ReadTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 4 | FEdt1 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 5 | FEdt2 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 6 | FEdt3 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 7 | FEha1 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 8 | FEha2 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 9 | FEha3 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 10 | FErt | ReadTransKey | ReadTransKey | ReadTransKey | AppMasterKey |
| 11 | FEcs | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 12 | FEvl | ReadTransKey | InspectTransKey | InspectTransKey | AppMasterKey |

- AppMasterKey: La clave que permite acceso total dentro de la aplicación de transportes (cambios en los derechos de acceso etc.).

- PersonTransKey: La clave que se necesita para modificar datos y escribirlos a determinados ficheros asociados a los datos personales del titular.

- ReadTransKey: La clave que permite el acceso a ciertos ficheros para realizar simple lectura de su contenido.

- ValidTransKey: La clave que se necesita para modificar datos y escribirlos a determinados ficheros asociados a la transacción de validación.

- ChargeTransKey: La clave que se necesita para modificar datos y escribirlos a determinados ficheros relacionados con la transacción de recarga.

- InspectTransKey: La clave que se necesita para modificar datos y escribirlos a determinados ficheros relacionados con la transacción de inspección.

- CardMasterKey: La clave maestra de la tarjeta que se utiliza para crear o borrar aplicaciones etc.

| Claves en SAM de terminales según operación |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Terminal | Clave(s) almacenadas en el módulo SAM |
| 1 | Administración | CardMasterKey, ReadTransKey, ValidTransKey, ChargeTransKey, InspectTransKey, AppMasterKey, PersonTransKey |
| 2 | Pre-personalización | CardMasterKey, ReadTransKey, ValidTransKey, ChargeTransKey, InspectTransKey, AppMasterKey, PersonTransKey |
| 3 | Personalización | ReadTransKey, PersonTransKey |
| 4 | Validación | ReadTransKey, ValidTransKey |
| 5 | Lectura | ReadTransKey |
| 6 | Inspección | ReadTransKey, InspectTransKey, (PersonTransKey: si se requiere leer datos personales) |
| 7 | Recarga | ReadTransKey, ChargeTransKey, ValidTransKey (para actualizar datos de histórico de acceso) |

MUY IMPORTANTE:

La clave ReadTransKey esta guardada en la tarjeta en la posición 02 mientras que la clave ValidTransKey se almacena en la posición 03, téngase en cuenta que en la SAM la clave ReadTransKey esta en la posición 03 y la clave ValidTransKey esta en al posición 04. Es decir, no coinciden las posiciones donde se guardan las mismas claves en SAM Y TARJETA

## Código de error SAM

ERROR  0x6A87

Este error se puede producir en el proceso de obte3nción de claves de sesión: cuando la TARJETA envía un número aleatorio cifrado con la clave diversificada ekkeyNo(RndB)] al VALIDADOR, y este se lo envía a la SAM.

El código 0x6A87 indica que no llega la cadena de caracteres a la SAM, posible fallo del LECTOR.

## Triple DES

Para encriptar mediante el algoritmo Triple DES seguiremos los siguientes pasos:

- Dividir la clave de 128 bits (16 bytes) en dos partes de 64 bits (8 bytes): k1 y k2.

- Se cifra el texto en claro con k1. El resultado es conocido como ANTIDES.

- Se cifra ANTIDES con k2.

- Se cifra el resultado con k1.

- Si k1=k2 el resultado coincide con una encriptación mediante DES.

# Bibliografía

[1] ISO/IEC 14443-4

Part 4: Transmisión protocol, 2001

[2] mifare DESFire

Contactless Multi-Application IC with DES and 3DES Security MF3 IC D40

[3] mifare DESFire. Features and Hints

Objective Specification