Especificaciones HSM20

Proyecto BIT

Versión 2.0

Referencia:

8f869a2b-BIT-DOC-CON-CTM-AIT

| Archivo | input.doc |
| --- | --- |
| Título | Especificaciones HSM20 |
| Caracter | RESTRINGIDO, CONFIDENCIAL, NORMAL |
| Estado | definitivo |
| Versión | 2.0 |
| Autores | AIT |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Documento generado a partir del documento HSM particularización-e0ae0cd3-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc Versión 9.0 | 17 agosto 2009 |
| 2.0 | Redacción final | 18 enero 2010 |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

INDICE

1.	Descripción	4

2.	Especificaciones HSM20	5

2.1.	Inicio de operación	6

2.2.	Invocación del resto de comandos HSM20	9

2.2.1.	Clave diversificada	9

2.2.2.	Todas las claves diversificadas	10

2.2.3.	Conceder clave de sesión DESFire. 1ª parte. Generar claves	12

2.2.4.	Conceder clave de sesión DESFire. 2ª parte. Autentificar clave	16

2.2.5.	Generar transacción	18

2.2.6.	Comprobar una firma digital determinada	20

2.2.7.	Conceder contador CUPO  1ª parte	22

2.2.8.	Conceder contador CUPO  2ª parte	24

2.2.9.	Número sube-T	25

2.2.10.	Número de serie de HSM	27

2.2.11.	Comando de cifrado/descifrado	28

2.2.12.	Cerrar operación	29

3.	BBDD asociada al HSM20.	31

3.1.	Tablas relacionadas con la  transacciones firmadas	32

3.2.	Tablas relacionadas con el comando de cifrado/descifrado	33

3.3.	Tablas relacionadas con el comando de conceder cupo	34

4.	Códigos devueltos.	35

5.	Longitudes de TLVs.	37

6.	Actualización de LNP en HSM.	38

# Descripción

El CRTM (Consorcio Regional de Transportes de Madrid) comenzó el desarrollo de un sistema de SEguridad CEntralizada para el sistema BIT (SECEBIT) a finales del 2006 y termino su implementación en junio del 2009. Dicho sistema que permite varios cientos de procesos concurrentes, se compone de al menos dos servidores criptográficos configurados en alta disponibilidad (balanceados), cada uno de los cuales incorpora al menos un módulo de hardware seguro (HSM) (tarjeta PCI), este dispositivo HSM es el núcleo del sistema SECEBIT, capaz de embeber claves y comandos de forma segura (software de bajo nivel). El núcleo incorpora un sistema antirrobo basado en la “tamperización”, esto es un proceso autodestructivo por si se intenta abrir o quitar un dispositivo HSM. Pero para que el servidor criptográfico pueda ofrecer el servicio del núcleo se precisa una capa software que establezca la comunicación entre el exterior y el núcleo.

Este documento define la capa software (de alto nivel), que establece la comunicación entre el exterior y el núcleo. Dicho software, denominado HSM20 se ejecuta en un servidor de aplicaciones y requiere del núcleo HSMType=02h y HSMVersion=01h

# Especificaciones HSM20

El HSM20 requiere un núcleo HSM con la configuración HSMType=02h y HSMVersion=01h.

El núcleo del HSM se encuentra en un lugar remoto, por lo tanto, para ejecutar sus comandos es necesario encapsularlo en un protocolo que permita alcanzarlo. El diseño actual es utilizar HTTP. De manera que la comunicación entre un punto remoto y un núcleo HSM se realizara mediante POST, usando el comando  POST con el content-type: application/x-www-form-urlencoded. En él se enviarán las variables necesarias para cada comando.

El formato de la respuesta constará de una cabecera formada por las dos siguientes variables:

Content-type: text/plain

Content-length: <longitud>

La longitud indicada por content-length, indica la longitud del cuerpo de mensaje.

Cada línea irá terminada con un <CR><LF>. El cuerpo de la respuesta irá a continuación, dejando una línea en blanco entre la cabecera y el cuerpo, es decir:

Content-type: text/plain <CR><LF>

Content-length: 50 <CR><LF>

<CR><LF>

<Cuerpo de la respuesta>

El cuerpo está compuesto por el conjunto de variables que devuelva la función, cada una seguida por un signo ‘=’ y a continuación el valor. Al final de cada <variable>=<valor> irá un salto de línea <CR><LF>.

El valor de las variables será siempre una cadena alfanumérica. Cuando deban representar datos en binario, se usará la notación hexadecimal del valor, sin ningún otro indicador añadido y sin formatear. Por ejemplo, el número de serie de una tarjeta, compuesto de 7 bytes, se codificará en la llamada como una cadena de texto de 14 caracteres.

Por ejemplo, si el cliente envía:

POST /nombrepagina HTTP/1.0<CR><LF>

Content-type:application/x-www-form-urlencoded<CR><LF>

Content-length: 86 <CR><LF>

<CR><LF>

Variable1=valor%20de%20la%20variable%20uno& Variable2=valor%20de%20la%20variable%20dos

<CR><LF>

El servidor responde:

Content-type:text/plain <CR><LF>

Content-length:16 <CR><LF>

<CR><LF>

Variable1=Prueba<CR><LF>

## Inicio de operación

Este comando será invocado cada vez que el otro extremo inicie una nueva operación.

COMANDO

URL: http://ip_y_puerto_hsm/aplicacion/InitOperation;jsessionid ?id=[identificador]&rol=[rol]

Donde,

ip_y_puerto_hsm=: www.crtm.org:8282

Aplicación=  /BIT/HSM20/

Parámetros,

id: Identificador del proceso o del usuario que accede al HSM. Valor texto. Consultar con CRTM

rol: Valor Hexadecimal. A modo de consulta y es asignado por el CRTM

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| 01 | Validación |
| 02 | Carga/recarga |
| 03 | Inspección |
| 04 | Personalización |
| 05 | Lectura |
| 06 | Pre-personalización |
| 0A | Pre-personalización (especial CRTM) |
| 0B | Carga/recarga especial (suma las funciones de 02 y 04) |

RESPUESTA

- CodResponse: Código de respuesta. Valor 0 si no hay errores (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”).

- jsessionid: Valor del código de la operación, necesario para autenticar el resto de operaciones.

- OperationNumber: Valor en hexadecimal del número asignado a la operación.

- HsmSerial: Número de serie en hexadecimal del HSM asignado a esa operación.

Si el código devuelto es el 72 indica que se ha superado el límite de asignación de número subeT (esto solo ocurrirá para un rol de PERSONALIZACION) y el jsessionid no será operativo. Es necesario que CRTM actualice el núcleo del HSM

EJEMPLO

EJEMPLO DE USO

---------------------------- Prueba del comando: InitOperation URL: http://www.crtm.org:8282/BIT/HSM20/InitOperation?id=toolsHSM_ver2.5&rol=06 ANALISIS DE RESPUESTA: jsessionid= 36A5D4B36F0F4AAA62FE059AD191F2C0.worker1 OperationNumber= 00000000000d8222 OperationNumber tiene longitud correcta. HsmSerial= 16e361 HsmSerial tiene longitud correcta. FUNCIONAMIENTO del comando InitOperation: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: InitOperation

El valor obtenido en la respuesta correspondiente a la variable jsessionid deberá pasarse al resto de llamadas a comandos, hasta el cierra de la operación. La forma correcta de hacerlo consiste en usar la técnica conocida como sobre-escritura de url. A la URI utilizada para llamar al comando hay que añadirle esta cadena:

“;jsessionid=[valor de variable jsessionid]”

NOTA:

El Contador de operación (OperationNumber) garantiza que todas las operaciones serán atendidas por el mismo HSM y que mientras no se cierre la operación no podrá ser balanceado.

## Invocación del resto de comandos HSM20

La URL para invocar un comando HSM20, una vez se ha abierto una operación mediante el comando “InitOperation”, seguirá la siguiente nomenclatura:

http://ip_y_puerto_hsm/aplicacion/comando;jsessionid?parametro1=[valor1]&parametro2=[valor2]...&parametroN=[valorN]

Donde,

ip_y_puerto_hsm= www.crtm.org:8282

Aplicación=  /BIT/HSM20/

Comando= Nombre del comando a ejecutar

Jsessionid= Valor del código de la operación, necesario para autenticar el resto de operaciones

### Clave diversificada

El comando se usa para obtener una clave diversificada de una tarjeta determinada.

COMANDO: GetDiversifiedKey

PARAMETROS

- SerialNumber: Representa el número de serie de la tarjeta. (7 bytes, 14 caracteres en hexadecimal

- KeyIndex: Indica el índice de clave. (1 byte, 2 caracteres hexadecimales)

RESPUESTA

- CodResponse: código de respuesta (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

- KeyDiversified: 32 caracteres con la representación hexadecimal de la clave diversificada, o “0” si se produce algún error.

EJEMPLO

EJEMPLO DE USO

---------------------------- Prueba del comando: GetDiversifiedKey URL: http://www.crtm.org:8282/BIT/HSM20/GetDiversifiedKey;jsessionid=36A5D4B36F0F4AAA62FE059AD191F2C0.worker1? SerialNumber=04112233445566&KeyIndex=05 ANALISIS DE RESPUESTA: KeyDiversified= f2fc7ba3aa0c0cbb109dafc12984d1c7 KeyDiversified tiene longitud correcta. FUNCIONAMIENTO del comando GetDiversifiedKey: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: GetDiversifiedKey

### Todas las claves diversificadas

Este comando se usa para obtener todas las claves diversificadas de una tarjeta con una única llamada al Sistema HSM.

(IMPORTANTE: Este comando invoca varias veces al comando de bajo nivel embebido en el núcleo del HSM que genera las claves diversificadas, con el objetivo de obtener todo el conjunto de claves de una tarjeta subeT).

COMANDO: GetAllDiversifiedKey

PARAMETROS

- SerialNumber: Representa el número de serie de la tarjeta. (7 bytes, 14 caracteres en hexadecimal

RESPUESTA

- CodResponse=código de respuesta (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

- KeyDiversified0,keyDiversified1,…,keyDiversified6=32 caracteres con la representación hexadecimal de la clave diversificada, o “0” si se produce algún error.

EJEMPLO

EJEMPLO

---------------------------- Prueba del comando: GetAllDiversifiedKey URL: http://www.crtm.org:8282/BIT/HSM20/GetAllDiversifiedKey;jsessionid=36A5D4B36F0F4AAA62FE059AD191F2C0.worker1 ?SerialNumber=04404040404040 ANALISIS DE RESPUESTA: KeyDiversified0= 49dc91c2bbd62b1e734b16669752a27d KeyDiversified0 tiene longitud correcta. KeyDiversified1= 484ab101c47719ea6143bf15c010ada2 KeyDiversified1 tiene longitud correcta. KeyDiversified2= f42a5bdf20b56ad60817e068b9900b2c KeyDiversified2 tiene longitud correcta. KeyDiversified3= 3bf93c391f3b281133041f5e2d7c8350 KeyDiversified3 tiene longitud correcta. KeyDiversified4= d16305c9b0f93cdf5631397149f083f7 KeyDiversified4 tiene longitud correcta. KeyDiversified5= 48099de638e575d0fbb7e0e7d7c72f5c KeyDiversified5 tiene longitud correcta. KeyDiversified6= eb0fd27c798bccc243ecea65c738a435 KeyDiversified6 tiene longitud correcta. FUNCIONAMIENTO del comando GetAllDiversifiedKey: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: GetAllDiversifiedKey

### Conceder clave de sesión DESFire. 1ª parte. Generar claves

El lector envía al HSM un número aleatorio cifrado con la clave diversificada ekkeyNo(RndB)] (que la tarjeta ha generado) concatenado con el número de serie de la tarjeta. 	Para ello se usará el comando para obtener la “1ª parte de la clave de sesión”.

(IMPORTANTE: Este comando debe invocar al comando de bajo nivel embebido en el núcleo del HSM).

COMANDO: InitSession

PARAMETROS

- SerialNumber: Representa el número de serie de la tarjeta. (7 bytes, 14 caracteres en hexadecimal

- RndB: Los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el comando de autentificación. O sea,  según el manual de DESFire, sección 2.6 (Security Concept): [SNB0 … SNB6 + ekkeyNo(RndB)]. En formato hexadecimal (16 caracteres).

- KeyIndex: Indica el índice de clave. (1 byte, 2 caracteres hexadecimales)

RESPUESTA

- CodResponse=código de respuesta (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

- RndABgCif= el dkkeyNo(RndA+RndB’). Formato hexadecimal (32 caracteres).

- SessionKeys= clave de sesión.

- VersionLNS = versión de la Lista de tarjetas No permitidas Simple (LNS) utilizada por el HSM.

EJEMPLO

EJEMPLO DE USO

---------------------------- Prueba del comando: InitSession URL: http://www.crtm.org:8282/BIT/HSM20/InitSession;jsessionid=36A5D4B36F0F4AAA62FE059AD191F2C0.worker1 ?SerialNumber=04444040664077&RndB=154E8A942EDA4BBB&KeyIndex=03 ANALISIS DE RESPUESTA: VersionLNS= 0102 VersionLNS tiene longitud correcta. RndABgCif= b57a4b4c800682517e929d1e2618dead RndABgCif tiene longitud correcta. SessionKeys= 73c0613c4dd7441cf0f1da12721f5bf1 FUNCIONAMIENTO del comando InitSession: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: InitSession

Comprobaciones previas a generar una respuesta correcta:

- Si el número de serie de la tarjeta sube-T con la que el lector esta tratando de trabajar figura en Listas No permitidas Simples (LNS) se interrumpe el comando, devolviendo el código relacionado con la acción indicada en la lista negra,  se devuelve un RndABgCif erróneo. Sin embargo, si el número sube-T de la tarjeta sube-T con la que el lector esta tratando de trabajar figura en Listas No permitidas por Rangos (LNR) no se puede detectar por el HSM, tendrá que detectarlo el punto de carga/recarga. Este código debería también devolver la acción que debe tomar el punto de invocación.

ACCIONES POSIBLES LNS:

| No se usa | 00 |
| --- | --- |
| No permitir la operación | 01 |
| No permitir la transacción y bloquear la AT | 02 |
| No permitir la transacción y bloquear el título 1 | 03 |
| No permitir la transacción y bloquear el título 2 | 04 |
| No permitir la transacción y bloquear el título 3 | 05 |
| Permitir acceso y avisar usuario | 06 |

Una vez enviado este comando, sí se devuelve una respuesta de valor 0, el VALIDADOR tiene la respuesta, dicha respuesta tiene dos partes (el campo RndABgCif y el campo SessionKey). El primero es el dkkeyNo(RndA+RndB’) y el segundo ( 16 bytes ) son la clave de sesión.

Es decir, la HSM ha generado su número aleatorio RndA, lo ha concatenado con el número aleatorio que genero la TARJETA rotado un byte y lo ha cifrado con triple DES. De forma que el LECTOR debe enviar esta información a la tarjeta.

El LECTOR debe almacenar la URL destino para ejecutar la segunda parte del comando, ya que tiene información de sesión necesaria para acceder a los valores que este comando necesita.

Funcionalmente la secuencia de mensajes es el siguiente:

### Conceder clave de sesión DESFire. 2ª parte. Autentificar clave

La TARJETA descifrará la trama y comprobará que ha recibido su número aleatorio girado un byte a la izquierda, esto es RndB’, con lo cual, la TARJETA sabrá que el otro extremo conoce su clave diversificada y puede establecer comunicación. Finalmente la TARJETA enviará el número aleatorio que ha generado la HSM también girado un byte (RndA’), que cuando lo reciba el VALIDADOR se lo reenviará al HSM mediante el comando para la OBTENCIÓN DE CLAVE DE SESIÓN – 2ª parte (autenticar clave).

(IMPORTANTE: Este comando debe invocar al comando de bajo nivel embebido en el núcleo del HSM).

El comando para obtener la 2ª parte de la clave de sesión es:

COMANDO: InitSession

PARAMETROS

- RndAprima: El otro número aleatorio girado para finalizar con la autentificación.

RESPUESTA

- CodResponse=código de respuesta (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

Si el HSM responde con un resultado de 0, entonces el proceso de autentificación se ha realizado con éxito.

Funcionalmente la secuencia de mensajes es el siguiente:

### Generar transacción

Este comando genera una firma digital y almacena un registro de transacción en disco. Devuelve el código de resultado; correcto o incorrecto y el valor del contador de operaciones y la firma digital

COMANDO: DoMac

PARAMETROS

- Data: Los bytes sobre los que hay que realizar la firma, representados en forma de cadena hexadecimal.

- Tlv: indica el tipo de TLV que se desea firmar (1 byte, 2 caracteres hexadecimales)

RESPUESTA:

- CodResponse=código de respuesta (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

- Mac: Firma digital

- OperationCounter= Contador de operaciones

- TransacCounter = Contador de transacciones

- CipherString = Datos cifrados (se utiliza solo en personalización). Si no hay datos cifrados se devuelve 0x00.

Comentario proceso Interno:

Lo primero que comprobará el comando será si la longitud del tipo TLV coincide con las especificaciones (esta información se puede ver en el epígrafe “LONGITUDES DE TLVS”. En caso que el TLV no se ajuste a especificaciones, se interrumpe el comando y se devuelve un código de error 0x74, tal y como se define en el epígrafe de “CÓDIGOS DEVUELTOS”.

Se busca en la tabla “TLV_ACEPTADO” el tipo de TLV (campo IDTLV) y si este tiene una parte cifrada vendrá indicado por un valor mayor de cero en los campos CIFRARDESDE y CIFRARHASTA, estos dos parámetros definen desde que carácter hay que cifrar y hasta el último carácter a cifrar (los límites están incluidos).

La firma lo realiza el software de bajo nivel embebido en el HSM.

EJEMPLO DE USO

---------------------------- Prueba del comando: DoMac URL: http://www.crtm.org:8282/BIT/HSM20/DoMac;jsessionid=36A5D4B36F0F4AAA62FE059AD191F2C0.worker1? Data=112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566&Tlv=C3 ANALISIS DE RESPUESTA: Mac= f39d81b9 Mac tiene longitud correcta. OperationCounter= 00000000000d8222 OperationCounter tiene longitud correcta. TransacCounter= 0000000000005f01 TransacCounter tiene longitud correcta. CipherString= 00 FUNCIONAMIENTO del comando DoMac: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: DoMac

Almacenamiento del registro de transacción en TABLA:

Una vez calculada la firma se genera el registro de transacción que se almacena en la tabla HSM_TRANSACCIONES, ver el epígrafe de tablas relacionadas con la transacciones firmadas.

### Comprobar una firma digital determinada

Este comando comprueba las firmas digitales del sistema, hasta el momento, el CRTM dispone de cuatro algoritmos que el HSM tendrá que verificar con este comando.

Se puede comprobar los siguientes casos:

- HSM (parámetro de entrada HSMNumber y  datos de la transacción)

- SAM Type 1 (parámetro de entrada SAMNumber y  datos de la transacción)

- SAM Type 2 con rol de validación (parámetro de entrada SAMNumber,  datos de la transacción y número de serie de la tarjeta DESFire)

- SAM Type 2 con rol distinto de validación (parámetro de entrada SAMNumber,  datos de la transacción y número de transacción del SAM)

COMANDO: VerifyMac

PARAMETROS

- Data: Los bytes que se firmaron, incluidos los contadores y el número de serie del HSM, representados en forma de cadena hexadecimal.

- Signatura: Valor de la firma en formato hexadecimal (4 bytes, 8 caracteres hexadecimales)

- HSMNumber:	Número de serie del HSM, formato hexadecimal (3 bytes, 6 caracteres hexadecimales)

- SAMNumber:	Número de serie del SAM, formato hexadecimal (3 bytes, 6 caracteres hexadecimales)

- TransactionNumber: Número de transacción en SAM.

- DESFireNumber: Número de serie de tarjeta DESFire

- TagSigned: Valor del tag firmado. Hexadecimal. (1 byte, 2 caracteres hexadecimales)

Todos los parámetros deben incluirse en la solicitud de envío, dejando en blanco los que no son necesarios para el tipo de verificación a realizar. Por ejemplo, para verificar una firma con SAM tipo 1 solo hay que poner valor a los parámetros SAMNumber y Data.

RESPUESTA:

- Macstate ( si es “00” indica que la firma es correcta, si es “01”, indica que la firma es incorrecta)

- CodResponse: indica la ejecución del comando (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

EJEMPLO

EJEMPLO USO

---------------------------- Prueba del comando: VerifyMac URL: http://www.crtm.org:8282/BIT/HSM20/VerifyMac;jsessionid=36A5D4B36F0F4AAA62FE059AD191F2C0.worker1? Data=00000000000d82220000000000005f0116e361112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566 &Signature=f39d81b9&HSMNumber=16e361&SAMNumber=&TransactionNumber=&DESFireNumber=&TagSigned=C3 ANALISIS DE RESPUESTA: MacState= 00 MacState tiene longitud y valor correcto. FUNCIONAMIENTO del comando VerifyMac: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: VerifyMac

### Conceder contador CUPO  1ª parte

Un SAM local requiere cada cierto tiempo que el HSM le actualice el contador de CUPO para poder operar con la tarjeta inteligente sin contactos, de manera, que para que un SAM puede solicitar un cupo deberá enviarse (por parte del lector) un mensaje al HSM de tipo “Conceder contador de CUPO 1ª parte”.

Solo funciona si el Rol del HSM es tipo carga/recarga. Ver las tablas relacionadas con el comando de conceder cupo

(IMPORTANTE: Este comando debe invocar al comando de bajo nivel embebido en el núcleo del HSM).

COMANDO: GetCupoValue

PARAMETROS

- SAMNumber: 	Indica el número del contador a inicializar (3 bytes)

- SAMType: Indica el tipo de SAM (1 byte)

- SAMVersion: Indica la versión de SAM  (1 byte)

- SAMRol: Indica el código de rol asignado al SAM  (1 byte)

- Cupo	: Indica el nuevo valor del contador de cupo.

IMPORTANTE

Si el SAMNumber figura en la lista de cupos, se utilizará como valor de inicialización del contador de CUPO el valor asignado en la lista de cupos y no el solicitado por el lector.

Comprobaciones previas a generar una respuesta correcta:

- Si el SAMNumber esta en la Lista No Permitidas de SAM se interrumpe el comando, devolviendo el código 0x73.

- En el caso de ser un HSM con rol de PERSONALIZACIÓN y que el comando “Numero subeT hubiese alcanzado el parámetro “hasta”, si se interrumpe el comando generando el código 0x72

RESPUESTA

- CodResponse=Código de respuesta. (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

- RndBCif= 3DES(Kd)[ RndB ] en CBC

EJEMPLO DE USO

---------------------------- Prueba del comando: GetCupoValue URL: http://www.crtm.org:8282/BIT/HSM20/GetCupoValue;jsessionid=36A5D4B36F0F4AAA62FE059AD191F2C0.worker1? SAMNumber=010203&SAMType=02&SAMVersion=01&SAMRol=06&Cupo=0A10 ANALISIS DE RESPUESTA: RndBCif= cf3a622dec09201b RndBCif tiene longitud correcta. FUNCIONAMIENTO del comando GetCupoValue: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: GetCupoValue

### Conceder contador CUPO  2ª parte

Solo funciona si el Rol del SAM es tipo carga/recarga y se ha ejecutado la primera parte del comando

COMANDO: GetCupoValue

PARAMETROS

RndABCifr: Números aleatorios cifrados.

RESPUESTA

- CodResponse: código de respuesta (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

- CupoRndACif: 3DES(Kd)[ NuevoCUPO + RndA' ] en CBC

El siguiente esquema representa el funcionamiento de los comandos “Inicializar Contador Cupo” y “Conceder Contador de Cupo”. Nótese que los comandos tipo “Conceder” residen en el SAM Centralizado o HSM mientras que los comando tipo “Inicializar” están en el SAM local.

### Número sube-T

Este comando sirve para establecer en la operación de personalización el número de sube-T que tendrá la nueva tarjeta.

Parámetros especificados en particularización:

Desde: donde comienza el contador

Hasta: termina el contador, no se puede dar más números subeT. Si se llega al hasta se devuelve un código de error (codificado con el valor “72”)

Limite: Una vez alcanzado un límite (limite<hasta) se devolverá un warning (codificado con  el valor “60”)que se transformará en error si se llega al “Hasta”.

COMANDO: GetSubeTNumber

RESPUESTA

- CodResponse: código de respuesta (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

- SubeT: número SubeT en hexadecimal.

EJEMPLO

EJEMPLO USO

---------------------------- Prueba del comando: GetSubeTNumber URL: http://www.crtm.org:8282/BIT/HSM20/GetSubeTNumber;jsessionid=36A5D4B36F0F4AAA62FE059AD191F2C0.worker1 ANALISIS DE RESPUESTA: SubeT= 00000000000000b6 FUNCIONAMIENTO del comando GetSubeTNumber: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: GetSubeTNumber

### Número de serie de HSM

Este comando devuelve el número de serie del HSM [HSMNumber], este número lo especifica el CRTM en la particularización.

El HSMNumber es un número 3 bytes y debe empezar por “1500” siendo los cuatro últimos números secuenciales. Por ejemplo, el primer número de serie de un HSM será 15000001 que se formatea en los documentos como 1 500 0001, el segundo número de un HSM será 1 500 0002, etc….

COMANDO: GetHSMNumber

RESPUESTA

- CodResponse: código de respuesta (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

- HSMSerial: número de serie del HSM en formato numérico.

EJEMPLO

EJEMPLO USO

---------------------------- Prueba del comando: GetHSMNumber URL: http://www.crtm.org:8282/BIT/HSM20/GetHSMNumber;jsessionid=36A5D4B36F0F4AAA62FE059AD191F2C0.worker1 ANALISIS DE RESPUESTA: HSMSerial= 16e361 HSMSerial tiene longitud correcta. FUNCIONAMIENTO del comando GetHSMNumber: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: GetHSMNumber

### Comando de cifrado/descifrado

Este comando debe incorporar seguridad de acceso y admite los siguientes parámetros:

Modo funcionamiento= 0 - cifrar o  1- descifrar

Conjunto de claves= maestras o claves del comando homólogo del SAM type 2

Índice = Índice de clave ( en el caso de seleccionar conjunto de maestras se utilizará siempre el K8 = que es la clave LopdSAMKey independiente del valor del parámetro recibido)

COMANDO: DoDES

PARAMETROS

Data: Datos a cifrar.

KeyIndex: Indice de clave (1 byte).

KeyBlock: Conjunto de claves (1- Maestra, 0- SAM tipo 2) (1 byte)

CipherType: (0 – Cifrado, 1- Descifrado). 1 byte.

RESPUESTA

- CodResponse: código de respuesta (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

- TDES: datos cifrados o descifrados.

EJEMPLO

EJEMPLO USO

---------------------------- Prueba del comando: DoDES URL: http://www.crtm.org:8282/HSM_Server_cmt_bd/servlet/DoDES; jsessionid=C35F8A87D7D9BF6CEE84692CBD1AE28A ?Data=000000000000000000100000000000000000002000000000000000000010000000000000000000 201122334455667789&KeyIndex=01&KeyBlock=0&CipherType=0 ANALISIS DE RESPUESTA: TDES= 130cfe70a12f3e2776bf9bfc1dffcea81681121c85e239331dd92f9 c62d3481f099b63d3f04d5d96975879acd60380ba FUNCIONAMIENTO del comando DoDES: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: DoDES

Ver las tablas relacionadas con el comando de cifrado/descifrado

### Cerrar operación

Este comando libera la conexión para que el balanceador controle la nueva conexión. Es necesario invocar este comando cuando la operación haya finalizado.

COMANDO: FinishOperation

RESPUESTA

- CodResponse: Código de respuesta. Valor 0 si no hay errores, 20 si la sesión no existe. (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”).

EJEMPLO

EJEMPLO DE USO

---------------------------- Prueba del comando: FinishOperation URL: http://www.crtm.org:8282/BIT/HSM20/FinishOperation;jsessionid=36A5D4B36F0F4AAA62FE059AD191F2C0.worker1 ANALISIS DE RESPUESTA: FUNCIONAMIENTO del comando FinishOperation: CORRECTO (cod: 0) ---------------------------- fin de prueba del comando: FinishOperation

# BBDD asociada al HSM20.

El siguiente esquema representa el modelo de la BBDD en el que el HSM20 registra su actividad.

## Tablas relacionadas con la  transacciones firmadas

Cada vez que se use el comando “Generar transacción” habrá que actualizar la tabla de transacciones firmadas, la vista del modelo de datos relacionado con la operación es la siguiente:

TXCABECERA=[contador operaciones] || [contador transacciones]   (ambos en hexadecimal)

TXCUERPO=[Cadena hexadecimal enviado al comando de “Generar transacción”]

La firma digital HSM se realizara sobre  TXCABECERA || TXCUERPO

## Tablas relacionadas con el comando de cifrado/descifrado

## Tablas relacionadas con el comando de conceder cupo

# Códigos devueltos.

| correcto |  |
| --- | --- |
| 00 | Comando ejecutado correctamente |
| errores |  |
| 01 | Longitud de parámetro errónea. |
| 02 | Longitud de parámetro errónea. |
| 03 | No se puede convertir parámetro a bytes. Error en notación hexadecimal. |
| 04 | No se puede convertir parámetro a entero. |
| 06 | Falta parámetro obligatorio en la llamada. |
| 20 | Identificador de sesión de operación no válido. Compruebe valor jsessionid |
| 30 | Lista negra no disponible |
| 70 | HSM caducado |
| 72 | Imposible asignar un nuevo contador subeT, se ha alcanzado el parámetro HASTA |
| 73 | SAM en Lista No Permitida |
| 74 | Error longitud de TLV |
| 75 | No se ha superado el proceso de autentificación en una solicitud de CUPO |
| 81 | Acción 01 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 82 | Acción 02 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 83 | Acción 03 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 84 | Acción 04 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 85 | Acción 05 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 86 | Acción 06 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 500 | Error interno de aplicación |
| warning |  |
| 60 | Comando ejecutado correctamente, pero se ha alcanzado o superado el valor del parámetro "límite" del comando “Contador numero subeT" aunque todavía no se ha llegado al valor del parámetro “hasta”. |
| 61 | Comando ejecutado correctamente, pero el HSM devuelve un CUPO distinto al SOLICITADO |
| 62 | Comando ejecutado correctamente, pero se ha solicitado un CUPO excesivo, el HSM limita el CUPO al valor máximo admitido. |

# Longitudes de TLVs.

# Actualización de LNP en HSM.

El campo “activo” de la tabla “LISTA_NOTARJETAS” no es usado por el sistema HSM, de manera que permite marcar registros para actualizar fácilmente la Lista de Tarjetas No Permitidas. El procedimiento puede ser el siguiente:

1.- UPDATE LISTA_NOTARJETAS SET activo='N'

2.- INSERTAMOS LA NUEVA LISTA ESPECIFICANDO CAMPO activo='S'

3.- Borramos todos los registros con  activo='N'

DELETE FROM LISTA_NOTARJETAS WHERE activo='N'