Especificaciones HSM22

Proyecto BIT

Versión 1.1

Referencia:

bc0f4e61-BIT-DOC-CON-CTM-AIT

| Archivo | input.doc |
| --- | --- |
| Título | Especificaciones HSM22 |
| Caracter | RESTRINGIDO, CONFIDENCIAL, NORMAL |
| Estado | definitivo |
| Versión | 1.1 |
| Autores | AIT |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Creación documento | 19 enero 2010 |
| 1.1 | Se ha especificado el código de error 5. Se ha especificado la información de transacciones que guarda el comando DoMac en BBDD. Se ha detallado el funcionamiento del PADDING de DoDes |  |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

INDICE

1.	Descripción	4

2.	Especificaciones HSM22	5

2.1.	Invocación HSM22	5

2.2.	Comando DoMac	6

2.3.	Padding DoDes	8

2.4.	Optimización en Modo degradado	8

2.5.	Contadores	8

3.	Tipos de datos	9

3.1.	dDate.	9

3.2.	dShortTime	10

4.	Códigos devueltos.	11

5.	Pin.	12

# Descripción

Este documento define la capa software (de alto nivel) HSM21, que establece la comunicación entre el exterior y el núcleo. Dicho software se ejecuta en un servidor de aplicaciones y requiere del núcleo HSMType=02h y HSMVersion=01h.

# Especificaciones HSM22

El HSM22 requiere un núcleo HSM con la configuración HSMType=02h y HSMVersion=01h.

El HSM22 incorpora todas las características y comandos del HSM20 y HSM21 (ver documentos “Especificaciones HSM20-8f869a2b-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc” y “Especificaciones HSM21-1babfa53-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc”), al que se le ha rectificado el comando doMac y los comandos de verificación de firmas asociados al nuevo funcionamiento de doMac

## Invocación HSM22

La URL para invocar un comando HSM22, una vez se ha abierto una operación mediante el comando “InitOperation”, seguirá la siguiente nomenclatura:

http://ip_y_puerto_hsm/aplicacion/comando;jsessionid?parametro1=[valor1]&parametro2=[valor2]...&parametroN=[valorN]

Donde,

ip_y_puerto_hsm= www.crtm.org:8282

Aplicación=  /BIT/HSM22/

Comando= Nombre del comando a ejecutar

Jsessionid= Valor del código de la operación, necesario para autenticar el resto de operaciones

## Comando DoMac

COMANDO: DoMac

PARAMETROS

- Data: Los bytes sobre los que hay que realizar la firma, representados en forma de cadena hexadecimal.

- Tlv: indica el tipo de TLV que se desea firmar (1 byte, 2 caracteres hexadecimales)

RESPUESTA:

- CodResponse=código de respuesta (lista de códigos en el epígrafe “Códigos devueltos”)

- Mac: Firma digital

- OperationCounter= Contador de operaciones

- TransacCounter = Contador de transacciones

- TransaccControl = Control transaccional del HSM

- CipherString = Datos cifrados (se utiliza solo en personalización). Si no hay datos cifrados se devuelve 0x00.

Comentario proceso Interno:

Lo primero que comprobará el comando será si la longitud del tipo TLV coincide con las especificaciones (esta información se puede ver en el epígrafe “LONGITUDES DE TLVS”. En caso que el TLV no se ajuste a especificaciones, se interrumpe el comando y se devuelve un código de error 0x74, tal y como se define en el epígrafe de “CÓDIGOS DEVUELTOS”.

Se busca en la tabla “TLV_ACEPTADO” el tipo de TLV (campo IDTLV) y si este tiene una parte cifrada vendrá indicado por un valor mayor de cero en los campos CIFRARDESDE y CIFRARHASTA, estos dos parámetros definen desde que carácter hay que cifrar y hasta el último carácter a cifrar (los límites están incluidos).

El comando doMac de alto nivel (HSM22) calculará “TransaccControl” de la siguiente forma:

TransaccControl = dDate || dShortTime  (ver epígrafe 3)

Los datos que se envían a bajo nivel son el resultado de esta concatenación:

Datos = Contadores (operación+transacción TLV) || TransaccControl || Data

Finalmente desde HSM22 se invoca al comando de firma del NUCLEO

invocar_comando_DoMac_nucleo (Datos)

Cada vez que se use el comando “DoMac” habrá que actualizar la tabla de transacciones firmadas (HSM_TRANSACCIONES) de la siguiente forma:

TXCABECERA=[ OperationCounter] || [TransacCounter] || [TransaccControl]

TXCUERPO=[Cadena hexadecimal enviado al comando de “Generar transacción”]

La firma digital HSM se realizara sobre  TXCABECERA || TXCUERPO

## Padding DoDes

El comando DoDes admite claves de SAM o claves Maestras, cuando usa claves maestras, la longitud de la cadena de entrada puede ser distinta a la cadena de salida. Sin embargo, cuando se usa claves de SAM, la longitud de entrada tiene que ser múltiplo de ocho y ocupa lo mismo que la salida.

## Optimización en Modo degradado

En modo degradado, no son todos los comandos operativos, debido a que el comando “Conceder clave de sesión DESFire. 1ª parte” requiere acceder a la lista de tarjetas no permitidas. En consecuencia, en el HSM22 hay que cachear en memoria todas las tablas que afecten al funcionamiento degradado de los comandos

## Contadores

Los CONTADORES del núcleo no serán accesibles a través PKS#11, de forma que la capa HSM22 no podrá inicializar sus valores ni crearlos, trasfiriendo esta responsabilidad (crear e inicializar) a la capa de software de PARTICULARIZACIÓN de la placa HSM

# Tipos de datos

## dDate.

Representa la fecha [dd/mm/aaaa].

Rango: 31/12/2000 – 31/12/2127.

Tamaño: 2 Bytes.

| Tabla 1 Datos dDate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Año |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  | Día |  |  |  |  |

| Tabla 2 Valores y rangos de día, mes y año |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Datos día |  | Datos mes |  | Datos años |  |
|  | Día | Valor (Hex) | Mes | Valor (Hex) | Año | Valor(Hex) |
| 1 | Día 31 | 00 | Diciembre | 00 | 2000 | 00 |
| 2 | Día 1 | 01 | Enero | 01 | 2001 | 01 |
| 3 | Día 2 | 02 | Febrero | 02 | 2002 | 02 |
| 4 | Día 3 | 03 | Marzo | 03 | 2003 | 03 |
| 5 | Día 4 | 04 | Abril | 04 | 2004 | 04 |
| 6 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 7 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 8 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 9 | Día 27 | 1B | Noviembre | 0B | 2123 | 7B |
| 10 | Día 28 | 1C | Diciembre | 0C | 2124 | 7C |
| 11 | Día 29 | 1D | No se usa | 0D | 2125 | 7D |
| 12 | Día 30 | 1E | No se usa | 0E | 2126 | 7E |
| 13 | Día 31 | 1F | No se usa | 0F | 2127 | 7F |

## dShortTime

Representa el tiempo [hh:mm:ss] pero perdiendo algo de información (la resolución es de 2 segundos) para que quepa en menos espacio.

Tamaño: 2 Bytes.

| Tabla 3 Datos dShortTime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Hora |  |  |  |  | Minuto |  |  |  |  |  | Segundo |  |  |  |  |

| Tabla 4 Valores y rangos de segundo, minuto y hora |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Datos Segundo |  | Datos Minuto |  | Datos Hora |  |
|  | Segundo | Valor | Minuto | Valor | Hora | Valor |
| 1 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| 2 | 1 | 00 | 1 | 01 | 1 | 01 |
| 3 | 2 | 01 | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 4 | 3 | 01 | ........ | ........ | ........ | ........ |
|  | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| 5 | ........ | ........ | 58 | 3A | 22 | 16 |
| 6 | 58 | 1D | 59 | 3B | 23 | 17 |
| 7 | 59 | 1D | No se usa | 3C | No se usa | 18 |
| 8 | No se usa | 1E | No se usa | ........ | No se usa | ........ |
| 9 | No se usa | 1F | No se usa | 3F | No se usa | 1F |

# Códigos devueltos.

| correcto |  |
| --- | --- |
| 00 | Comando ejecutado correctamente |
| errores |  |
| 01 | Longitud de parámetro errónea. |
| 02 | Longitud de parámetro errónea. |
| 03 | No se puede convertir parámetro a bytes. Error en notación hexadecimal. |
| 04 | No se puede convertir parámetro a entero. |
| 05 | Se ha seleccionado un conjunto de claves que en la operación de cifrar/descifrar requieren que la entrada sea múltiplo de 8 |
| 06 | Falta parámetro obligatorio en la llamada. |
| 20 | Identificador de sesión de operación no válido. Compruebe valor jsessionid |
| 30 | Lista negra no disponible |
| 70 | HSM caducado |
| 72 | Imposible asignar un nuevo contador subeT, se ha alcanzado el parámetro HASTA |
| 73 | SAM en Lista No Permitida |
| 74 | Error longitud de TLV |
| 75 | No se ha superado el proceso de autentificación en una solicitud de CUPO |
| 81 | Acción 01 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 82 | Acción 02 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 83 | Acción 03 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 84 | Acción 04 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 85 | Acción 05 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 86 | Acción 06 de tarjeta en Listas No Permitidas |
| 500 | Error interno de aplicación |
| warning |  |
| 60 | Comando ejecutado correctamente, pero se ha alcanzado o superado el valor del parámetro "límite" del comando “Contador numero subeT" aunque todavía no se ha llegado al valor del parámetro “hasta”. |
| 61 | Comando ejecutado correctamente, pero el HSM devuelve un CUPO distinto al SOLICITADO |
| 62 | Comando ejecutado correctamente, pero se ha solicitado un CUPO excesivo, el HSM limita el CUPO al valor máximo admitido. |

# Pin.

PIN de usuario del Token de trabajo: 4530921489.