METRO

Procedimiento para particularizar un núcleo HSM

1.- Hoja de ruta de particulación.	1

2.- Conectividad.	2

3.- Ajustes portátil.	2

4.- Conexión PUTTY	3

5.- Programa de particularización	4

6.- Obtención de parámetros adicionales para el recibo	4

Se ha retirado el HSM  1.500.0018 y se reemplaza por el 1.500.0049.

Sólo se conserva el antiguo rango de contadores subet T del HSM  1.500.0018, comenzando por el siguiente al último, es decir, por el valor 10.034.886

El resto de contadores están inicializados a 1

# 1.- Hoja de ruta de particulación.

HSM para:  CRTM

Número de Serie asignado:  1 500 0049   (METRO)

TIPO TOMCAT: HSM23

NUMEROS DE CONTADORES: 151

SUBET_INICIAL:    10.034.886   (00 99 1E C6)

SUBET_UMBRAL:     19.500.000   (01 29 8B E0)

SUBET_FINAL:      20.000.000   (01 31 2D 00)

Fecha caducidad: 11/05/2021

# 2.- Conectividad.

Asignamos la IP al portátil: 10.10.50.10

MASCARA 255.255.254.0

GATEWAY 10.10.50.254

DNS1  10.10.30.10

DNS2  10.10.30.11

Conectar el portátil PUNTO a PUNTO con el Servidor de PARTICULARIZACIÓN (5U) HSM 10.10.50.23

Cables Ethernet desde la roseta 40 (pecera) a la roseta 179 (zona de servidores).

-- Comprobamos la conectividad punto a punto desde la consola del protatil

> ping 10.10.50.23

Tiene que responder

> ping 10.10.50.9

No tiene que responder

Conectamos el lector de tarjetas (antiguo lector transparentes ahora negro) al portátil (CLAVES MAESTRAS)

Conectamos el otro lector al HSM

Conectar el LECTOR al puerto serie de la tarjeta HSM. Mucho cuidado, es fácil confundir el puerto serie de la tarjeta HSM con la del ordenador que esta debajo. Hay que conectar con el puerto serie que esta más arriba.

Conectar el LECTOR al puerto PSD-USB del Servidor. Este conector sirve para dar corriente al LECTOR. Conectar azul con azul.

Introducir la tarjeta de cifrado 1 en el lector, para las verificaciones previas. Las tarjetas se introducen con las conexiones del chip mirando hacia arriba.

# 3.- Ajustes portátil.

Apagamos WiFi.

Desactivamos Cortafuegos Windows

Comprobamos regedit

ET_HSM_NETCLIENT_SERVERLIST=10.10.50.23

# 4.- Conexión PUTTY

--

Conectamos con puttty a la 10.10.50.23 (al Particularizador)

--

Login: luis

Password: qwerty

-- Cambiamos al usuario administrador

]$ su – root

Contraseña: .45m53rv3r.

-- Comprobar que los TOKENS son operativos

-- primero nos situamos en el directorio adecuado

]$ cd /opt

]$ cd PTK

]$ cd bin

-- listamos todos los tokens

-- Si pide PIN introducir 2192747128, por defecto es querty

]$ ./ctkmu l

Es correcto si se detectan al menos 3 tokens. Uno debe estar identificado con la tarjeta de Cifrado que introdujimos anteriormente.

# 5.- Programa de particularización

HSM manual

Boton configuración. Menú Slot´s /token´s

Configurar Slot de Smart Card: Donde esta la tarjeta de cifrado

- HSM trabajo:  En 0

Boton configuración. Menú Número de Serie

- Aquí se puede especificar el número de serie que se va asignar. Mucho cuidado con esta asignación. Los números de serie tienen que ser únicos

HSM automático

En la ventana de la izquierda seleccionamos el token 0

En la ventana central seleccionamos el rol.

Para redes de venta “personalización/carga”

Fijamos la caducidad a 11/05/2021 y marcamos el checkbox “Lectura de     PINES desde fichero” en la ventana de la derecha

Botón “Comenzar inicialización”

PIN usuario 2192747128, por defecto es querty

Descifrado de pines h1s2m3

# 6.- Obtención de parámetros adicionales para el recibo

--

Conectamos de nuevo con puttty a la 10.10.50.23

--

Login: luis

Password: qwerty

-- Cambiamos al usuario administrador

]$ su – root

Contraseña: .45m53rv3r.

-- Nos situamos en el directorio adecuado

]$ cd /opt

]$ cd PTK

]$ cd bin

-- información a bajo nivel del HSM

]$ ./ctconf -v

- tomamos nota de los valores siguientes:

FM_Status:

Model:

Número Chip:

Firmware ver: