" Manual de Usuario de Particularización de HSM"

| control de versiones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| versión | revisión | fecha | responsable | descripción |
| 1 | 0 | 23/06/2008 | Javier González | "Manual de usuario de la aplicación encargada de la inicialización de los HSM’s del proyecto BIT " |
| 2 | 0 | 14/07/2008 | Javier González | Correcciones y nuevos apartados |
| 2 | 1 | 18/07/2008 | Javier González | Se añade descripción de la BD |
| 3 | 0 | 15/09/2008 | Javier González | Se añaden los ficheros cifrados de PIN’s |
| 4 | 0 | 16/03/2010 | Javier González | Se añade la gestión de contadores, modo de seguridad del HSM para el modo Automático y se renombran 2 de los perfiles |
| 5 | 0 | 20/05/2010 | Javier González | Se añaden tablas con las correspondencias de nombres usados para las claves internamente y su nombre oficial |

| Código Documento: |  |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| Aprobado por: | Imanol García |

Índice

Planificación y Mejora Continua

1.- Introducción	6

2.- Requerimientos	8

3.- El HSM del Proyecto BIT	11

3.1.- Proceso de Particularización	14

4.- La Aplicación de Particularización	23

4.1.- Modo Manual o Avanzado	24

4.1.1.- Configuración	26

4.1.1.1.- Certificados	27

4.1.1.2.- Comandos CRTM	29

4.1.1.3.- Slot’s/Token’s	31

4.1.1.4.- Trazas	32

4.1.1.5.- Backup de Claves	35

4.1.1.6.- Número de Serie	37

4.1.1.7.- Fichero de PIN’s	38

4.1.1.8.- Gestión de contadores	43

4.1.1.9.- Gestión de la seguridad del HSM	47

4.1.2.- Inicialización de TOKEN	48

4.1.3.- Claves Maestras	52

4.1.4.- Claves de Cifrado y Clave de Firma	57

4.1.5.- Inyección de comandos	61

4.1.5.1.- Carga de un Certificado	62

4.1.5.2.- Eliminación de un Certificado	63

4.1.5.3.- Confiabilidad del Certificado	63

4.1.5.4.- Carga de un FM	64

4.1.5.5.- Eliminación de un FM	65

4.1.6.- Configuración de seguridad del HSM	65

4.1.7.- Pruebas	66

4.1.8.- Utilidades HSM	68

4.1.8.1.- Inicializacion del PIN de un Token	69

4.1.8.2.- Cambio de un PIN	71

4.1.8.3.- Ajuste del Reloj	72

4.1.8.4.- Inicialización del Token de Administración	73

4.1.8.5.- Reiniciar HSM	75

4.2.- Modo Automático	75

4.2.1.- Registro de HSM’s Paricularizados	81

Apéndice A: Utilidades de Eracom	83

Apéndice B: Estructura del fichero de PIN’s	85

Apéndice C: Atributos de las claves en el HSM	87

Apéndice D: Requerimientos adicionales de seguridad	90

# Introducción

EL HSM puede ser considerado sin lugar a dudas, la clave de bóveda en el sistema  BIT, al ser el encargado de proporcionar las credenciales necesarias para operar con cada tarjeta SubeT de forma específica. Para realizar este trabajo y algunos más, cada HSM debe contar con el conjunto de comandos adecuado y lo que es más importante, con el conjunto de claves necesario. Sin embargo los HSM’s al ser componentes hardware de propósito general, deben ser convenientemente pertrechados con los comandos y claves, así como ser correctamente configurados para obtener un buen equilibrio entre su seguridad y el desempeño de funciones para el que son empleados.

La aplicación en la que se centra este manual de usuario, realiza las tareas de particularización de los HSM’s del proyecto BIT, siendo sus principales cometidos, los siguientes:

- Inicialización del HSM.

- Creación del Token de trabajo.

- Creación de los diferentes componentes que configuran el HSM, Número de serie, Caducidad, etc.

- Inyección de claves Maestras.

- Inyección de claves de cifrado.

- Inyección de clave de Firma.

- Inyección de comandos.

- Configuración de los parámetros de seguridad del HSM.

- Pruebas.

También, aunque no se trata de una tarea de inicialización, la aplicación somete al HSM recién inicializado o particularizado, a un conjunto preeliminar de pruebas que persiguen verificar que todo el proceso ha sido realizado con éxito.

Las tareas de particularización del HSM pueden ser llevadas a cabo en dos formas distintas, bien de forma manual, para lo cual el usuario debe estar completamente familiarizado con la arquitectura y funcionamiento del HSM, o bien de una forma automática, diseñada para que usuarios finales del sistema puedan realizar las tareas de particularización

# Requerimientos

Este capítulo da una descripción somera de la infraestructura necesaria para acoger la aplicación de particularización y el propio proceso que realiza. Para una descripción detallada acerca de la creación del contexto necesario para dar soporte al proceso de particularización, acudir al documento Manual Entorno de Particularizacion HSM's v1.doc.

La aplicación de particularización ha sido desarrollada en MFC, por lo tanto para entornos Microsoft Windows, desde Windows 2000 hasta XP, no habiendo sido hasta el momento comprobado su funcionamiento en Windows Vista.

Para su funcionamiento no son requeridas de forma especial ni un mínimo de memoria, así como tampoco un mínimo de procesador, pudiendo ser aplicables los mínimos necesarios para el propio soporte de Windows XP, entendiendo que este es el SO que se va a encontrar en las instalaciones.

Si bien las características del PC no son críticas, en cuanto al HSM se refiere las cosas cambian, ya que es necesario usar un HSM de Safenet-Eracom, en concreto el Protect Server Gold, este es distribuido con todo el software necesario para su funcionamiento, esto es:

- Controladores tanto para Windows, como para Linux y Linux 64.

- Librerías PKCS#11 para Windows, Linux y Linux 64.

- Utilidades para la gestión del HSM, disponibles para Windows, Linux y Linux64

- Servidor de acceso remoto, disponible para Windows, Linux y Linux64.

- Así mismo se distribuye un lector de tarjeta chip para ser usado en tareas de Backup de claves en el HSM.

El proceso de particularización puede ser llevado a cabo desde dos aproximaciones distintas:

- La primera usa dos PC’s uno de ellos acoge el HSM, siendo por tanto necesario en él, una ranura PCI libre y el segundo, que puede ser incluso un portátil, donde se encuentra instalada la aplicación de particularización.

- La segunda, parte de un PC en el que se encuentra instalada la aplicación de particularización y en la que también se encuentra disponible el HSM, para ello dicho PC debe disponer de al menos una ranura PCI libre, destinada al HSM.

En el primero de los escenarios propuestos, el PC que acoge el HSM no tiene porque correr Microsoft Windows, puede estar basado en Linux. En caso de no usar Microsoft Windows XP, se recomiendan las distribuciones: RedHat 4 ó CentOS 4.

También es necesario disponer de un lector  de tarjetas chip, a fin de poder extraer de la SAM Porta-claves, las claves maestras del sistema. El único requerimiento necesario es que el lector posea un controlador PC/SC, sin importar si el medio físico usado por el lector para ser conectado al PC, es puerto serie o USB.

Por último y aunque se trata de una obviedad, es necesario disponer de una SAM Porta-claves con el conjunto completo de claves maestras, esto es, incluyendo la VIRTUALSAMKEY, así como de las tarjetas chip portadoras de las claves de cifrado y de firma, generadas a partir de las herramientas de Backup de Eracom, en concreto del KMU.

RED

Portátil + Aplicación de Particularización

PC + HSM

Lector SAM

Lector ERACOM

# El HSM del Proyecto BIT

La actual solución adoptada, usa de forma conjunta las posibilidades que ofrecen el interfaz PKCS#11 (con capacidades limitadas para mejorar la seguridad), y el uso, allí donde es necesario, de comandos embebidos en el propio HSM, que aumentan la seguridad del sistema y su rendimiento. La siguiente figura, muestra la estructura completa del sistema:

La aplicación de particularización se centra únicamente en el componente que subyace a todos los demás, el HSM, la configuración del resto de componentes del sistema, son tratados en otros manuales.

La estructuración interna del HSM desde el punto de vista del PKCS#11, divide a este en TOKEN’s, en el contexto de Cryptoki (PKCS#11), un SLOT es equiparable a un lector de tarjeta inteligente y un TOKEN es equiparable a una tarjeta inteligente, en el caso de los HSM’s los SLOT’s siempre tienen TOKEN’s ya que físicamente no existen lectores ni tarjetas, al ser el HSM un hardware dedicado a operaciones criptográficas y a almacenamiento seguro de claves. El TOKEN puede ser asimilado como un contenedor seguro de objetos, que además tiene la capacidad de poder operar de forma segura con estos. Los objetos pueden ser claves DES, claves doble DES, objetos Data, claves RSA, certificados X509, etc.

El acceso a los objetos y su uso, está restringido por el conjunto de atributos que conforman las características del mismo y por los dos PIN’s que todo TOKEN posee:

- El PIN del SO o Security Officer

- El PIN del usuario.

El primer PIN otorga el privilegio de poder inicializar el TOKEN y de poder fijar el PIN del usuario. La segunda nos permite el uso de los objetos cuyo atributo haya sido fijado como privado.

Para el proyecto BIT se usa un TOKEN, que denominaremos Token de Trabajo, en el se inyectan todas las claves necesarias y los objetos que configuran el HSM, tales como Caducidad, número de serie, etc. Además en el proceso de particularización el lector de tarjetas destinado a las claves de cifrado y a la clave de firma, aparece en el HSM como otro slot más,  en el que insertar un token, las tarjetas con el backup de dichas claves.

Gráficamente el HSM quedaría configurado de la siguiente forma:

- Claves

- Número de serie

- Caducidad

Token de Trabajo

- Certificados

- Comandos

- Configuración de seguridad

Token de Administración

- Backup de claves

Tarjeta de Backup

HSM

El token situado más a la derecha, representa el lector de tarjetas chip suministrado por Safenet y que debe ser pinchado en uno de los dos puertos serie disponibles en el HSM. En la figura se haya trazado con línea discontinua ya que solo está presente en el momento de la importación de claves de cifrado o de la clave de firma, es decir durante el proceso de particularización. Por el contrario los otros dos tokens si están presentes durante el funcionamiento en explotación del HSM.

El token situado en el centro es la forma en la que Safenet ha representado las opciones de funcionamiento y seguridad del HSM, haciéndolos aparecer según la filosofía de PKCS#11. Como cualquier otro token, el de administración  posee dos PIN’s que deben ser fijados y que son independientes del token de trabajo.

Además de esta estructuración ajustada a PKCS#11, el HSM en el proyecto BIT recibe un conjunto de comandos, que han sido implementados para ser usados internamente por el HSM, como medida para elevar la seguridad, frente a la opción de realizar la implementación de dichos comandos en el PC, usando PKCS#11. Los comandos son cargados en el HSM en forma de FM, un FM es un Firmware Module, según la nomenclatura usada por Eracom, que no es más que un módulo binario que contiene código ejecutable, en nuestro caso los comandos del CRTM. Como se verá más adelante, el FM también posee una firma digital, encaminada a dotarle de un control de autenticación del desarrollador y de un control de integridad.

Para el proceso de carga de un FM, es necesario conocer tanto el PIN de usuario como el PIN de SO del Token de Administración.

## Proceso de Particularización

Mediante el proceso de particularización, cada HSM será configurado y equipado con un conjunto de claves y comandos, que definirán el perfil del HSM, los comandos posibles son:

Clave de Sesión

Concesión de Cupo

Diversificación

Firma

Validación

Cifrado DES

Número SubeT

El conjunto de claves maestras, con su nombre original y su correspondiente índice, por el que los comandos las usan, son:

| CARDMASTERKEY | MASTERKEY0 |
| --- | --- |
| APPMASTERKEY | MASTERKEY1 |
| PERSONTRANSKEY | MASTERKEY2 |
| READTRANSKEY | MASTERKEY3 |
| VALIDTRANSKEY | MASTERKEY4 |
| CHARGETRANSKEY | MASTERKEY5 |
| INSPECTTRANSKEY | MASTERKEY6 |
| VIRTUALHSMKEY | MASTERKEY7 |
| LOPDHSMKEY | MASTERKEY8 |

Las claves denominas de SAM, usadas para el cifrado y la firma de transacciones, SAMKEY8, son:

SAMKEY0

SAMKEY1

SAMKEY2

SAMKEY3

SAMKEY4

SAMKEY5

SAMKEY6

SAMKEY7

SAMKEY8

En base a los comandos y claves expuestos, se definen los siguientes perfiles:

- Pre-Personalización (06h):

  - Comandos

    - Clave de Sesión

    - Concesión de Cupo

    - Diversificación

    - Firma

  - Claves

    - CARDMASTERKEY (MASTERKEY0)

    - APPMASTERKEY (MASTERKEY1)

    - PERSONTRANSKEY (MASTERKEY2)

    - READTRANSKEY (MASTERKEY3)

    - VALIDTRANSKEY (MASTERKEY4)

    - CHARGETRANSKEY (MASTERKEY5)

    - INSPECTTRANSKEY (MASTERKEY6)

    - VIRTUALHSMKEY (MASTERKEY7)

    - SAMKEY0

    - SAMKEY1

    - SAMKEY2

    - SAMKEY3

    - SAMKEY4

    - SAMKEY5

    - SAMKEY6

    - SAMKEY7

    - SAMKEY8 (Clave de firma)

- Pre-Personalización CRTM (0Ah):

  - Comandos

    - Clave de Sesión

    - Concesión de Cupo

    - Diversificación

    - Firma

    - Validación

    - Cifrado DES

    - Número SubeT

  - Claves

    - CARDMASTERKEY (MASTERKEY0)

    - APPMASTERKEY (MASTERKEY1)

    - PERSONTRANSKEY (MASTERKEY2)

    - READTRANSKEY (MASTERKEY3)

    - VALIDTRANSKEY (MASTERKEY4)

    - CHARGETRANSKEY (MASTERKEY5)

    - INSPECTTRANSKEY (MASTERKEY6)

    - VIRTUALHSMKEY (MASTERKEY7)

    - LOPDHSMKEY (MASTERKEY8)

    - SAMKEY0

    - SAMKEY1

    - SAMKEY2

    - SAMKEY3

    - SAMKEY4

    - SAMKEY5

    - SAMKEY6

    - SAMKEY7

    - SAMKEY8 (Clave de firma)

- Validación (01h)

  - Comandos

    - Clave de Sesión

    - Firma

  - Claves

    - READTRANSKEY (MASTERKEY3)

    - VALIDTRANSKEY (MASTERKEY4)

    - SAMKEY8 (Clave de firma)

- Carga y Recarga (02h):

  - Comandos

    - Clave de Sesión

    - Concesión de Cupo

    - Firma

  - Claves

    - READTRANSKEY (MASTERKEY3)

    - VALIDTRANSKEY (MASTERKEY4)

    - CHARGETRANSKEY (MASTERKEY5)

    - VIRTUALHSMKEY (MASTERKEY7)

    - SAMKEY8 (Clave de firma)

- Personalización (04h)

  - Comandos

    - Clave de Sesión

    - Firma

    - Cifrado DES

    - Número SubeT

  - Claves

    - PERSONTRANSKEY (MASTERKEY2)

    - READTRANSKEY (MASTERKEY3)

    - SAMKEY0

    - SAMKEY1

    - SAMKEY2

    - SAMKEY3

    - SAMKEY4

    - SAMKEY5

    - SAMKEY6

    - SAMKEY7

    - SAMKEY8 (Clave de firma)

- Inspección (03h)

  - Comandos

    - Clave de Sesión

    - Firma

    - Cifrado DES

  - Claves

    - READTRANSKEY (MASTERKEY3)

    - VALIDTRANSKEY (MASTERKEY4)

    - INSPECTTRANSKEY (MASTERKEY6)

    - SAMKEY0

    - SAMKEY1

    - SAMKEY2

    - SAMKEY3

    - SAMKEY4

    - SAMKEY5

    - SAMKEY6

    - SAMKEY7

    - SAMKEY8 (Clave de firma)

- Lectura (05h)

  - Comandos

    - Clave de Sesión

    - Firma

  - Claves

    - Clave READTRANSKEY (MASTERKEY3)

    - SAMKEY8 (Clave de firma)

- Personalización-Carga (0Bh)

  - Comandos

    - Clave de Sesión

    - Concesión de Cupo

    - Firma

    - Cifrado DES

    - Número SubeT

  - Claves

    - PERSONTRANSKEY (MASTERKEY2)

    - READTRANSKEY (MASTERKEY3)

    - VALIDTRANSKEY (MASTERKEY4)

    - CHARGETRANSKEY (MASTERKEY5)

    - VIRTUALHSMKEY (MASTERKEY7)

    - SAMKEY0

    - SAMKEY1

    - SAMKEY2

    - SAMKEY3

    - SAMKEY4

    - SAMKEY5

    - SAMKEY6

    - SAMKEY7

    - SAMKEY8 (Clave de firma)

Las claves son obtenidas, como ya se ha avanzado antes, de dos fuentes distintas, por un lado una SAM porta-claves, de donde se extraen todo el conjunto de claves maestras:

- CARDMASTERKEY

- APPMASTERKEY

- PERSONTRANSKEY

- READTRANSKEY

- VALIDTRANSKEY

- CHARGETRANSKEY

- INSPECTTRANSKEY

- VIRTUALHSMKEY

- LOPDHSMKEY

Por otro lado, los custodios generados mediante la aplicación KMU de Safenet y con soporte en las tarjetas Gemplus GPK distribuidas con el HSM, estas son:

- SAMKEY0

- SAMKEY1

- SAMKEY2

- SAMKEY3

- SAMKEY4

- SAMKEY5

- SAMKEY6

- SAMKEY7

- SAMKEY8 (Clave de firma)

Además durante el proceso se inyectan los contadores necesarios para que los comandos puedan operar, estos son:

| Contador de transacciones | Contador 0 |
| --- | --- |
| Contador Operaciones | Contador 1 |
| Contador de cifrado | Contador 2 |
| Contador SubeT | Contador 3 |
| Contador TLV 0xC0 | Contador 4 |
| Contador TLV 0xC1 | Contador 5 |
| Contador TLV 0xC2 | Contador 6 |
| Contador TLV 0xC3 | Contador 7 |
| Contador TLV 0xC4 | Contador 8 |
| Contador TLV 0xC5 | Contador 9 |
| Contador TLV 0xD2 | Contador 10 |
| Contador TLV 0xD3 | Contador 11 |
| Contador TLV 0xD4 | Contador 12 |
| Contador TLV 0xD5 | Contador 13 |
| Contador TLV 0xD6 | Contador 14 |
| Contador TLV 0xE2 | Contador 15 |
| Contador TLV 0xE3 | Contador 16 |
| Contador TLV 0xE4 | Contador 17 |
| Contador TLV 0xE5 | Contador 18 |
| Contador TLV 0xC9 | Contador 19 |
| Contador TLV 0xCA | Contador 20 |
| Contador TLV 0xD0 | Contador 21 |
| Contador TLV 0xD1 | Contador 22 |

Antes de poder inyectar el conjunto de claves requerido por el perfil, es necesario inicializar el Token de Trabajo, ya que él será el contenedor de las claves. Este proceso conlleva la asignación de un nombre y la asignación de los PIN’s del SO (Security Officer) y del Usuario.

De la misma forma, se ha de asignar los PIN’s del SO y del Usuario, para el token de administración. En este caso al tratarse de un token un tanto especial, no es necesario asignarle un nombre,  ya que por defecto se le asigna uno, ‘AdminToken’.

En estos momentos el HSM se encontraría con el Token de Trabajo inicializado, con el Token de Administración, también inicializado y con las claves dictadas por el perfil, inyectadas en el Token de Trabajo. El Siguiente paso es la carga de los comandos en el HSM, para que este acepte un nuevo conjunto de comandos, estos deben presentarse en forma de un fichero binario y con una firma digital realizada por el desarrollador de los mismos, Seglan. El proceso de carga de dicho fichero deberá estar precedido por la carga del o de los certificados, que permitirán al HSM validar la firma. Una vez cargados los certificados en el HSM, estos deberán ser marcados como confiables.

Finalmente y como último paso, es deseable dejar configurado el HSM desde el punto de vista de la seguridad, con algunas características interesantes:

- Activar el Tamper Before Upgrade, de esta forma cualquier intento de cargar un nuevo módulo con comandos o de actualizar el firmware, dará como resultado la reinicialización del HSM y con ello el borrado de todo el material criptográfico almacenado

- Activar el modo de transporte, lo que nos permitirá, una vez terminado el proceso de particularización, extraer el HSM del PC donde fue instalado, sin temor a perder todo el material criptográfico inyectado, así como  la configuración. Es importante volver a desactivar el modo de transporte, si se usó el modo continuo, ya que está característica, conforma una muy buena protección del HSM frente a ataques. En caso de particularizar el HSM en la máquina final donde va a estar en producción, no es necesario activar el modo de transporte.

Tanto si la aplicación es usada en modo manual, como si lo es en modo automático, el número de PIN’s necesarios, no es desdeñable, la siguiente lista intenta sintetizar las operaciones necesarias para la particularización y los PIN’s necesarios:

- Inicialización del Token de Administración, son necesarias dos PIN’s. La del SO o Security Officer, y el PIN del Usuario, para que el SO pueda activarla. Recordar que este Token, al ser un tanto especial, se encuentra siempre inicializado, incluso tras reiniciar el HSM.

- Inicialización del Token de Trabajo, son necesarias dos PIN’s. La del SO o Security Officer, que permitirá inicializar el Token y el PIN del Usuario, para que el SO pueda activarla.

- Para la carga de las claves, tanto maestras, como clave de firma y claves de cifrado, es necesario usar el PIN del Usuario del Token de Trabajo.

- Para la carga de los certificados de validación, necesaria para la posterior inyección de los comandos, es necesaria el PIN del Usuario del Token de Administración para la inyección del certificado y el PIN del SO del mismo Token, para marcar el certificado como confiable.

- Para la carga del módulo con los comandos, es necesario el PIN del usuario del Token de Administración, PIN que también será necesaria para eliminarlos.

- La modificación de las medidas de seguridad del HSM, precisa del PIN del Usuario del Token de Administración.

Aunque no son PIN’s del HSM, son necesarias también:

- El PIN 4 de la SAM porta-claves, para poder extraer las claves maestras.

- Los PIN’s de los custodios de las claves de cifrado y de la clave de firma.

Los PIN’s del HSM son sensibles a las mayúsculas y minúsculas y deben tener una longitud comprendida entre 1 y 32 caracteres.

La siguiente tabla muestra de forma resumida, todos los PIN’s y sus acciones, incluyendo PIN’s que no son estrictamente del HSM, tales como el PIN 4 de la SAM porta-claves y los PIN’s necesarios para poder inyectar las claves de cifrado y la clave de sesión desde las tarjetas chip de Eracom, Gemplus GPK

|  | PIN usuario Token de Trabajo | PIN SO Token de Trabajo | PIN usuario Token de Administracion | PÎN SO Token de Administración | PIN 4 SAM | PIN Smartcards Eracom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicializar Token Trabajo |  | X |  |  |  |  |
| Inicializar Token Administración |  |  |  | X |  |  |
| Inicializar PIN de usuario Token de Trabajo |  | X |  |  |  |  |
| Inicializar PIN de usuario Token de Administración |  |  |  | X |  |  |
| Cambiar PIN de usuario Token de trabajo | X |  |  |  |  |  |
| Cambiar PIN de usuario Token de Administración |  |  | X |  |  |  |
| Cambiar PIN de SO Token de Trabajo |  | X |  |  |  |  |
| Cambiar PIN SO Token de Administración |  |  |  | X |  |  |
| Cargar Claves en Token de Trabajo | X |  |  |  |  |  |
| Activar Tamper Befote Upgrade |  |  | X |  |  |  |
| Activar Modo Transporte |  |  | X |  |  |  |
| Cargar Certificado Validación FM |  |  | X |  |  |  |
| Marcar Certificado como Confiable |  |  |  | X |  |  |
| Cargar módulo FM |  |  | X |  |  |  |
| Leer Claves SAM |  |  |  |  | X |  |
| Leer Claves Smartcard (Cifrado y Firma) |  |  |  |  |  | X |
| Ajustar Hora Reloj HSM |  |  | X |  |  |  |
| Reiniciar HSM |  |  | X |  |  |  |

Como se verá más adelante en este documento, la aplicación provee un modo de funcionamiento en el que se permite el almacenamiento de los PIN’s involucrados en el proceso de particularización en un fichero cifrado, esto permite una forma mucho más amigable de operar para el usuario final, ya que con un solo PIN es capaz de desarrollar todo el proceso, frente a todos los PIN’s necesarios en un proceso de particularización llevado a cabo sin esta ayuda.

# La Aplicación de Particularización

Como se comentó ya anteriormente, la aplicación de particularización, es capaz de operar en dos modos distintos, un modo que podríamos denominar manual o modo avanzado y un modo automático, en el que se intentar ocultar todo aquello que el usuario que usa la aplicación no necesita conocer para particularizar un HSM. No obstante, aunque a la vista del usuario los dos modos de funcionamiento de la aplicación, pueden dar la sensación de estar frente a dos aplicaciones completamente distintas, lo cierto es que lo único que cambia es la apariencia. De hecho para que la aplicación funcione en modo automático correctamente, esta debe ser configurada previamente desde el modo avanzado, lo que permite ocultar al máximo detalles que no son imprescindibles.

Sea cual sea el modo de funcionamiento de la aplicación, todas las acciones consideradas clave para la seguridad son registradas en el visor de suceso de Windows, concretamente el registro se hace en el apartado de aplicaciones, usando eventos de auditoria de la aplicación. Las acciones llevadas a cabo desde la aplicación y que quedan registradas son:

- Lectura de claves maestras de la SAM porta-claves.

- Transferencia de las claves maestras al HSM.

- Transferencia al HSM de las claves de cifrado.

- Transferencia al HSM de la clave de firma.

- Carga de comandos.

En todos los casos anteriores, se registra si la operación se realizó de forma correcta o en caso contrario, si se hubo algún problema.

Además del Visor de Sucesos de Windows, se usa también un sistema de trazas sobre ficheros:

- Un fichero para las trazas de programa.

- Un fichero para las trazas de los errores producidos.

La forma de configurar estos ficheros será vista más adelante en el apartado de configuración de la aplicación.

Por último, antes de comenzar con la descripción funcional de la aplicación, indicar que los dos modos de funcionamiento de la aplicación, pueden ser usados del siguiente modo:

- Si se pasa como argumento a la aplicación una ‘A’, la aplicación arrancará en modo Automático.

- Si se pasa a la aplicación una ‘M’, la aplicación arrancará en modo Manual o Avanzado.

## Modo Manual o Avanzado

Si una ‘M’ ha sido pasada como argumento a la aplicación, la ventana que aparecerá al usuario, es la siguiente:

La pantalla principal del modo manual de la aplicación, estructura los botones que dan acceso a los distintos diálogos que controlan las operaciones de particularización, columna de botones situada a la derecha, de modo que siguiéndolos de arriba hacia abajo, la particularización pueda ser realizada en la misma forma que el proceso automático lo realiza, orden que por otro lado, podría ser considerado como el orden natural de llevar a cabo esta tarea.

De los tres botones restantes, uno de ellos se auto-explica suficientemente el mismo, se trata del botón situado en la zona inferior derecha del diálogo, cuyo cometido es salir de la aplicación. Los otros dos botones, los situados en la zona inferior izquierda:

- Configuración

- Utilidades HSM

Permiten respectivamente, acceder al diálogo de configuración de la aplicación y acceder al diálogo que aglutina las utilidades de configuración del HSM.

### Configuración

Mediante el diálogo de configuración, se controlan distintos aspectos de la aplicación que afectan tanto al modo automático como al manual. El diálogo separa los distintos aspectos de la configuración usando distintas pestañas, a saber:

- Certificados de validación de módulos (comandos).

- Ficheros con los comandos correspondientes a cada uno de los perfiles.

- Slot’s/Token’s del HSM.

- Ficheros de Trazas.

- Backup de claves de cifrado y firma

- Número de Serie

- Fichero de PIN’s

#### Certificados

Como ya se comentó en puntos anteriores, los comandos son cargados desde un fichero que contiene la implementación de los mismos, junto con una firma digital, esto es un módulo FM. Para la validación de la firma por parte del HSM, es necesario suministrar a este, el o los certificados necesarios, para que desde el modo de operación automática, el proceso pueda ser llevado a cabo de forma transparente al usuario. Por tanto esta pestaña solo afecta al modo automático y no al manual, que realiza la carga de certificados de forma similar (ver apartado 4.1.5), pero no de forma transparente al usuario.

El diálogo mostrado nos permite indicar los certificados que van a ser cargados en el HSM durante el modo de operaciones automático, para ello se debe asignar un nombre al certificado usando la casilla de texto, Nombre del certificado y pulsar el botón Añadir, lo que desplegará un diálogo en el que se pedirá el fichero que contiene el certificado en formato DER, es decir directamente en binario, sin codificar en base64.

Navegando por el disco de la máquina deberemos seleccionar el fichero deseado, usando doble clic sobre el fichero o marcándolo y usando el botón abrir. Es importante indicar que al realizar esta acción no se comprueba la validez del fichero, tan solo se deja guardado el nombre del certificado y la ruta donde se encuentra el fichero que contiene el certificado.

Si se intenta añadir un certificado sin indicar un nombre, la aplicación nos muestra el siguiente mensaje de alerta:

Los certificados a registrar para la validación del módulo con los comandos, serán exactamente los certificados existentes en la ruta de certificación del módulo. Un caso típico puede ser:

Certificado de CA

Certificado del

Firmador del Módulo

Clave Privada Asociada

Un CA que certifica al desarrollador que firma los módulos que van a ser cargados en el HSM, en este caso, debe darse de alta el certificado de la CA, asociándole un nombre y también debe ser dado de alta el certificado del propio firmador, asociándole igualmente un nombre.

Por último, antes de salir del diálogo de configuración, en concreto de la pestaña de certificados, es necesario elegir sobre la lista de certificados registrados, el certificado que valida directamente el código del módulo, en el ejemplo anterior sería el certificado del firmador.

#### Comandos CRTM

Cuando la aplicación funciona en forma automática, carga el conjunto de comandos en el HSM en base al perfil seleccionado. Mediante la pestaña Comandos, del diálogo de configuración, se asocia a cada uno de los perfiles, un fichero que deberá contener la implementación de los distintos comandos que conforman el perfil, cada fichero será un módulo FM con el conjunto de comandos.

Como puede verse en la figura siguiente, la pestaña esta compuesta por un cuadro de texto por cada posible perfil, en total 7 perfiles distintos, cada uno de ellos deberá ser rellenado con la ruta completa del fichero que contenga los comandos del perfil indicado, un módulo FM para cada perfil.

También existe al lado de cada recuadro de texto, un botón cuya función es desplegar un diálogo, que permita la selección del fichero adecuado en cada caso.  Siendo la extensión asignada a estos, ‘FM’.

Antes de salir del diálogo de configuración, usando el botón Ok, todos las cajas de texto, correspondientes a cada uno de los perfiles, deben encontrarse rellenas, en caso contrario se mostrará una advertencia indicando, que fichero correspondiente a que perfil, no ha sido suministrado. Por ejemplo para el perfil de Carga/Recarga:

#### Slot’s/Token’s

Esta pestaña del diálogo de configuración recoge distintos datos referentes a los Slot’s y a los Token’s del HSM y que afectan al funcionamiento tanto de la aplicación en modo automático, como también en su modo manual o avanzado.

La aplicación de particularización necesita de un lector de tarjetas chip con contacto para el proceso de inyección de las claves de cifrado y de la clave de firma, dicho lector debe conectarse a alguno de los puertos serie con los que cuenta el HSM, de esta forma aparecerá como un slot más disponible. El combo situado en la parte superior izquierda del diálogo, muestra una lista con los slot’s disponibles, debiendo elegirse el correspondiente al lector de tarjetas chip que se va a usar para el proceso de inyección.

Aunque la aplicación fuerza al HSM a detectar los lectores conectados, puede ser necesario reiniciar el PC con el lector enchufado, para que este aparezca disponible como un slot más.

Muchas de las operaciones que se realizan con el HSM, no van específicamente dirigidas a un slot o a un token, van dirigidas contra el HSM en su totalidad. En principio la aplicación podría operar en un entorno en el que distintos HSM’s pueden estar disponibles, aunque lo más normal es operar con un solo HSM, en cualquier caso es necesario indicar mediante el combo situado en la parte inferior izquierda, el HSM contra el que se va a llevar a cabo el proceso de particularización

Por último la caja de texto situada a la derecha, permite asignar un nombre al Token de Trabajo, esto solo tiene valor cuando se trata de operar con la aplicación en modo automático, ya que este será el valor fijado. Como se verá más adelante, cuando la aplicación opera en modo manual, el nombre a asignar al Token de trabajo es recogido en otro diálogo.

Como siempre, deben suministrarse todos los datos relatados, caso contrario la aplicación mostrará un mensaje de alerta indicándolo.

#### Trazas

La aplicación de particularización, en cualquiera de sus dos modos de funcionamiento, ya sea en modo manual o avanzado, ya sea en el modo de funcionamiento automático, genera trazas de todas las operaciones que se realizan, esto es, Inicializar un token, cambiar un PIN, inyectar unas claves, realizar un test sobre el HSM, etc. Este conjunto de trazas es lo que se recoge bajo el nombre de Traza de Programa, de las cuales se muestra un ejemplo a continuación:

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(1815)]: Entrando en el módulo de pruebas de comandos CRTM

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(1828)]: Iniciado modulo FM en el HSM

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(1841)]: Iniciado PKCS#11

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(1854)]: Iniciada sesión P11 con el HSM

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(1867)]: Iniciada la cache de claves

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(1881)]: Iniciada la cache de contadores

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(1959)]: - La version del modulo FM es 1

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(1994)]: - El perfil del modulo FM es: Personalización Especial (0xFF)

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(1998)]: - Los comandos soportados por el modulo FM son:

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2006)]:   - Obtención de clave de sesión

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2006)]:   - Obtención de cupo

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2006)]:   - Diversificacion de claves

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2006)]:   - Generación de firma

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2006)]:   - Verificación de firma

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2006)]:   - Cifrado

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2006)]:   - Contadores

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2006)]:   - Número SubeT

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2034)]: - Perfil de claves: 0xFF

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2042)]:   - Clave CARDMASTERKEY (0)

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2042)]:   - Clave APPMASTERKEY (1)

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2042)]:   - Clave PERSONTRANSKEY (2)

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2042)]:   - Clave READTRANSKEY (3)

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2042)]:   - Clave VALIDTRANSKEY (4)

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2042)]:   - Clave CHANGETRANSKEY (5)

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2042)]:   - Clave INSPECTTRANSKEY (6)

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2042)]:   - Clave VIRTUALHSMKEY (7)

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2063)]: Iniciando pruebas del comando de Obtención de Sesión

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2077)]:    - Obtención de Sesión paso 1, clave CARDMASTERKEY (0), CORRECTO!!

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2077)]:    - Obtención de Sesión paso 1, clave APPMASTERKEY (1), CORRECTO!!

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2077)]:    - Obtención de Sesión paso 1, clave PERSONTRANSKEY (2), CORRECTO!!

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2077)]:    - Obtención de Sesión paso 1, clave READTRANSKEY (3), CORRECTO!!

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2077)]:    - Obtención de Sesión paso 1, clave VALIDTRANSKEY (4), CORRECTO!!

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2077)]:    - Obtención de Sesión paso 1, clave CHANGETRANSKEY (5), CORRECTO!!

Wed Jun 25 19:01:41 2008: [dlgautomatico.cpp(2077)]:    - Obtención de Sesión paso 1, clave INSPECTTRANSKEY (6), CORRECTO!!

También existe otra traza, La Traza de Errores, que como su propio nombre indica, agrupa todos los errores que pueden ocurrir durante el proceso de particularización.

Wed Jun 18 17:37:36 2008: [dlgautomatico.cpp(1303)]: Falló la importación de claves de cifrado

Mon Jun 23 12:51:50 2008: [sctohsmdlg.cpp(605)]: LA SAM proporcionada no posee la clave VIRTUALHSMKEY

Wed Jun 25 12:51:20 2008: [dlgautomatico.cpp(433)]: El usuario canceló el proceso de recogida del PIN del SO, para inicializar el TOKEN de administración

Wed Jun 25 16:13:39 2008: [dlginyeccioncom.cpp(621)]: No se pudo desactivar el modulo FM (user pin not initialized)

Wed Jun 25 16:18:05 2008: [dlgautomatico.cpp(1357)]: Falló la importación de claves de cifrado

El formato seguido por ambas trazas, obedece al siguiente patrón:

Fecha:[módulo (línea del módulo)]: <Mensaje descriptivo>

Donde Fecha, se formatea de la forma:

Día de la semana + mes + día del mes + Hora + : + Minutos + : + Segundos

Desde el diálogo de configuración, se debe suministrar la ruta del fichero para cada una de las dos trazas, en dichos ficheros se irán volcando los distintos eventos, registrando la fecha, el módulo y la línea de código donde se produjo.

La forma de proceder es la habitual, bien tecleando directamente la ruta del fichero o bien usando los botones asignados a tal efecto y que desplegarán un diálogo que permita elegir la ruta y el nombre del fichero.

Como siempre, antes de abandonar el diálogo y siempre y cuando se haga por medio del botón OK, la aplicación comprueba que los datos necesarios han sido suministrados, mostrando un mensaje de advertencia en caso contrario, mensaje que indicará el dato en cuestión a suministrar.

#### Backup de Claves

De los tres conjuntos de claves que deben ser inyectados en el HSM, dependiendo del perfil elegido, dos de ellos se realizan usando las tarjetas chip suministradas por Eracom, que recogen las claves de cifrado y la clave de firma. El proceso de Backup se realiza usando la aplicación suministrada por Eracom, KMU. KMU es una utilidad que permite operar sobre el HSM bajo la filosofía dictada por PKCS#11, contando con una utilidad específica de backup de claves, que se ha aplicado a los dos conjuntos de claves expuestos anteriormente.

En el momento de realizar el Backup usando esta herramienta, se pide desde la ventana principal que controla el proceso de Backup, que se suministre un nombre con el que se etiquetarán las distintas tarjetas, custodios, que van a recoger las claves. El objetivo es que el proceso de particularización pueda tener constancia, que las tarjetas suministradas en el proceso de inyección de claves al HSM, coinciden con las solicitadas. Esto es, si el programa de particularización solicita las tarjetas correspondientes a las claves de cifrado, el objetivo es que la aplicación pueda comprobar que efectivamente se han suministrado las tarjetas correctas.

En la figura anterior puede verse el diálogo de backup de la aplicación KMU, la caja de texto en la que introducir el nombre del backup al que se hacía referencia, es la etiquetada como Batch Name.

Esta forma de validar las tarjetas suministradas, es debida a que el proceso de inyección de las claves es dejado por la aplicación de particularización, en manos de las librerías de Eracom, perdiendo por tanto el control del proceso, siendo la única validación posible, la relatada.

En el figura anterior, se pueden ver las dos cajas de texto correspondientes a cada uno de los dos conjuntos de claves: claves de cifrado y clave de firma. En cada una de ellas se debe suministrar el mismo nombre que se asignó durante el proceso de backup con KMU.

Como siempre que se salga del diálogo de configuración con el botón OK, la aplicación requerirá que se rellenen las dos cajas de texto, indicando con un mensaje de alerta, si esto no ocurriera.

#### Número de Serie

Si bien el valor del número de serie es incrementado automáticamente por la aplicación, cuando este es asignado a un HSM, tanto si se opera en modo manual como en modo automático, este diálogo permite asignar un valor inicial a la hora de configurar la aplicación por primera vez o modificar el valor actual.

La estructuración del número de serie, obedece al formato interno manejado por el propio Consorcio de Transportes, a la hora de gestionar este identificador para cada HSM.

Los valores que cualquiera de los tres campos del número de serie del HSM puede tomar, se circunscribe únicamente a valores decimales.

Si sale del diálogo de configuración con OK, las tres cajas de texto deben estar rellenas:

- La primera, la situada más a la izquierda, con un valor entre 0 y 9.

- La segunda, situada en el medio, con un valor entre 0 y 999.

- La tercera, situada más a la derecha, con un valor entre 0 y 9999.

#### Fichero de PIN’s

Un fichero de PIN’s contiene una estructura que permite almacenar todos o algunos de los PIN’s necesarios para un proceso de particularización, esto es:

- PIN de SO y de Usuario del Token de Administración.

- PIN de SO y de Usuario del Token de Trabajo.

- PIN 4 de la SAM.

- PIN de la tarjeta chip de backup de la clave de firma y de la tarjeta de backup de las claves de cifrado.

Las claves aparecen en el fichero emparejadas tal cual aparece reflejado en la enumeración anterior, es decir un fichero no puede contener el PIN del SO del Token de Administración sin contener también, el PIN de Usuario del Token de Administración. Sin embargo si es posible que aparezca cualquier combinación del listado anterior, es decir el par de PIN’s del Token de Administración y el PIN de la SAM 4, o el par de PIN’s del Token de trabajo y el par de PIN’s del Token de Administración.

El dialogo siguiente, permite gestionar estos ficheros:

La funcionalidad del dialogo que se observa en la anterior imagen, puede resumirse en dos posibilidades:

- Fijar el fichero de PIN’s a usar por la aplicación cuando esta opera en modo Automático.

- Gestionar los ficheros de PIN’s.

La primera de las opciones es sencilla, tras crear un fichero, operación que será descrita a continuación, es posible usar dicho fichero en un proceso de particularización automática, para ello tan solo es necesario proporcionar el camino completo de dicho fichero, bien de forma manual, o bien usando el dialogo de elección de fichero, que se de desplegará con el botón situado a la derecha de la caja de texto que recibe el fichero.

El fichero fijado de esta forma, quedará guardado por la aplicación al salir usando el botón de OK y será el fichero que podrá ser usado por la aplicación en su modo de operación automática, como se verá más adelante, a la hora de lanzar un proceso de particularización automática es posible hacerlo de una forma tradicional o bien usando el fichero de PIN’s configurado.

Mediante el uso del botón Gestión de PIN’s, la aplicación despliega un dialogo que permite la creación de nuevos ficheros de PIN’s y la edición de los ficheros ya existentes. El dialogo se encuentra parcelado en distintas áreas cada una de ellas dedicada a un tipo de PIN, tal y como se recoge en la lista que aparece al comienzo de este apartado, además existen dos áreas más, una desde la que se puede fijar el camino completo del fichero que se desea crear o del fichero que se desea editar, la otra permite la activación y desactivación de las distintas áreas destinadas a los tipos de PIN, según se desee que sean o no incluidas en el fichero.

El dialogo que permite todas estas operaciones es mostrado en la siguiente imagen.

Como puede observase y tal como se ha descrito, las áreas que aparecen en el dialogo son:

- Área del Token de Administración, con el PIN de Usuario y de SO correspondiente.

- Área del Token de Trabajo, con el PIN de Usuario y de SO correspondiente.

- Área de la SAM, que contiene el PIN 4 de la misma.

- Área de las Smartcards de Backup, conteniendo el PIN para las tarjetas de backup conteniendo las claves de cifrado y para las tarjetas de backup conteniendo la clave de firma.

- Área de Gestión de Ficheros, permite elegir el fichero y la acción sobre él, creación o edición.

- Área de Opciones, permite:

  - Ocultar los PIN’s tecleados en las cajas de texto o bien mostrarlos en claro.

  - Activar o desactivar el área dedicada al PIN de SO y de Usuario del Token de Administración.

  - Activar o desactivar el área dedicada al PIN de SO y de Usuario del Token de Trabajo.

  - Activar o desactivar el área dedicada al PIN 4 de la SAM portaclaves.

  - Activar o desactivar el área dedicada a los PIN’s de las smartcards de Backup, firma y cifrado.

Como puede observarse los PIN’s de los Token de Trabajo y Administración, son requeridos por duplicado, ya que son PIN’s que son usados para inicializar los Token’s en el HSM, a diferencia del resto de PIN’s que son usados para acceder dispositivos y tarjetas chip, a fin de   acceder a  las claves y poder transferirlas al HSM.

La forma de operar en caso de crear un nuevo fichero o de la edición de uno existente difiere ligeramente. En el caso de crear un fichero los pasos a seguir son:

- Elección de los PIN’s que este va a contener, para ello se deberán activar o desactivar las áreas de PIN’s deseadas.

- Proporcionar el camino completo del fichero que va a contener dichos PIN’s.

- Pulsar el botón nombrado como Crear.

Al pulsar el botón Crear la aplicación verifica que todas las cajas de texto correspondientes a los PIN’s escogidos, están rellenadas correctamente, mostrando una alerte en caso contrario. Las longitudes de los PIN’s a aplicar en cada caso, pueden ser consultadas en el apartado 3.1, donde se describe el proceso de particularización. Tras estas comprobaciones la aplicación solicita dos PIN’s:

- PIN necesario para la generación de la clave doble DES usada para el cifrado del fichero.

- PIN de Usuario del Token de Administración, que será usado para ganar acceso al HSM, en concreto al Token de Administración y poder realizar las operaciones criptográficas necesarias.

Es necesario apuntar que para poder gestionar un fichero de PIN’s, ya sea crear uno nuevo o  editar uno existente, el HSM debe tener el Token de Administración inicializado, es decir deben haber sido fijados el PIN del SO y el PIN del usuario. Ver el apartado 4.1.8. para inicializar dicho Token.

Si se desea editar un fichero existente, los pasos a seguir son:

- Suministrar el camino completo del fichero que se desea editar, bien suministrándolo manualmente, o bien seleccionándolo desde el dialogo que se despliega con el botón situado a a la derecha de la caja de texto que recibe el fichero.

- Pulsar el botón Editar.

- Se solicita el PIN para el descifrado del fichero.

- Se solicita el PIN de acceso al Token de Administración del HSM.

- La aplicación activa o desactiva las distintas áreas de PIN’s en función del contenido del fichero.

Una vez cargado el fichero, este puede ser modificado, alterando los PIN’s existentes, añadiendo nuevos o eliminado. Para hacer efectivo los cambios realizados, se ha de seguir el procedimiento de creación de un nuevo fichero.

#### Gestión de contadores

Uno de los elementos que deben ser inyectados en el HSM durante el proceso de particularización en modo automático, son los objetos DATA que contienen los contadores usados por la aplicación, como ya se verá más adelante para el número SubeT, cada contador está definido por dos objetos DATA, uno de ellos contiene el valor del contador codificado con 8 bytes, bit más significativo a la izquierda y el otro objeto DATA, contiene 24 bytes que codifican:

- Los primeros 8 bytes, el valor inicial del contador

- Los siguientes 8 bytes el valor más alto que puede alcanzar el contador

- Los últimos 8 bytes indican el umbral por encima del cual se genera una alarma que indica que el contador está próximo a alcanzar su límite superior. El umbral de alarma debe estar entre el inicial y el final y más próximo a este último.

El dialogo que permite configurar los contadores que serán inyectados, recibe un path a un fichero desde donde se obtendrán los valores anteriormente citados, para cada contador.

El fichero indicado, es un fichero de texto con una relación de variables y valores, en los que el símbolo # actúa como comentario para lo que viene a continuación en la misma línea. Las variables que se permiten en el fichero son las siguientes:

- NCONTADORES. Indica el número de contadores que va a contener el fichero.

- CONTADORi. Indica el valor para el contador i-esimo.

- LINFCONTADORi. Indica el valor inferior del contador i-esimo.

- LSUPCONTADORi. Indica el valor máximo del contador i-esimo.

- LALMCONTADORi. Indica el valor que actúa como umbral de alarma del contador i-esimo.

El sufijo de cada variable de contador que índica el contador i-esimo, comienza su cuenta en 0, por lo tanto si la variable NCONTADORES contiene un valor N, deben existir variables para definir los valores del contador, desde 0 hasta N-1.

NCONTADORES=N

CONTADOR0=…………

LINFCONTADOR0=……….

LSUPCONTADOR0=……….

LALMCONTADOR0=……….

CONTADOR1=…………

LINFCONTADOR1=……….

LSUPCONTADOR1=……….

LALMCONTADOR1=……….

CONTADORN-1=…………

LINFCONTADORN-1=……….

LSUPCONTADORN-1=……….

LALMCONTADORN-1=……….

Una mención especial recibe el contador de índice 3, índice que corresponde al número SubeT y que cuenta con un apartado de configuración específico en la aplicación de particularización. El contador de indice 3 no es necesario que exista en el fichero de contadores ya que será en cualquier caso, omitido por la aplicación de particularización.

El contenido del fichero situado al lado derecho del signo igual, es decir el valor de cada aplicación, debe codificarse del siguiente modo:

- Para la variable NCONTADORES, un valor numérico decimal.

- Para la variable CONTADORi, 16 caracteres ASCII Hexadecimales, es decir del 0 al 9 y de la A a la F. Cada dos caracteres se codifica como un byte. Si la aplicación de particularización no encuentra 16 caracteres para este tipo de variable, se producirá un error.

- El resto de variables se codifica como la anterior, pero usando 48 caracteres ASCII, que representan los 24 necesarios para estas variables. Si la aplicación de particularización no encuentra 48 caracteres para este tipo de variable, se producirá un error.

Un ejemplo de fichero para 6 variables:

NCONTADORES=6

CONTADOR0=0000000000000000

LINFCONTADOR0=0000000000000000

LSUPCONTADOR0=FFFFFFFFFFFFFFFF

LALMCONTADOR0=FFFFFFFF00000000

CONTADOR1=0000000000000000

LINFCONTADOR1=0000000000000000

LSUPCONTADOR1=FFFFFFFFFFFFFFFF

LALMCONTADOR1=FFFFFFFF00000000

CONTADOR2=0000000000000000

LINFCONTADOR2=0000000000000000

LSUPCONTADOR2=FFFFFFFFFFFFFFFF

LALMCONTADOR2=FFFFFFFF00000000

#CONTADOR3=0000000000000000

#LINFCONTADOR3=0000000000000000

#LSUPCONTADOR3=FFFFFFFFFFFFFFFF

#LALMCONTADOR3=FFFFFFFF00000000

CONTADOR4=0000000000000000

LINFCONTADOR4=0000000000000000

LSUPCONTADOR4=FFFFFFFFFFFFFFFF

LALMCONTADOR4=FFFFFFFF00000000

CONTADOR5=0000000000000000

LINFCONTADOR5=0000000000000000

LSUPCONTADOR5=FFFFFFFFFFFFFFFF

LALMCONTADOR5=FFFFFFFF00000000

Obsérvese que el contador de índice 3 correspondiente al número SubeT, se encuentra comentado, caso de no estar comentado el resultado sería el mismo ya que es omitido por la aplicación.

#### Gestión de la seguridad del HSM

Como parte del proceso de particularización del HSM es necesario configurar una serie de características de este, que ayudan a mejorar la seguridad, preservando mucho mejor el material criptográfico inyectado. El dialogo de configuración que se describe a continuación es usado por el proceso automático de particularización, para realizar esta configuración en modo manual, acudir al apartado 4.1.6.

Las dos características que este dialogo de configuración permite configurar son:

- El modo Tamper Befote Upgrade, que indicará al HSM que debe hacerse un borrado del material criptgráfico tras una actualización de firmware o carga de un nuevo módulo FM, comandos.

- El Modo de Transporte, que indica al HSM como proceder cuando es extraído del PC en el que se encuentra instalado, existiendo tres opciones.

  - Desactivado. Si el HSM es extraído el material criptográfico es eliminado.

  - Un Solo Uso. Se permite extraer el HSM e instalarlo de nuevo una sola vez, ya que al insertar el HSM en la ranura PCI el Modo de Transporte queda configurado de nuevo en Desactivado.

  - Modo de Transporte Contínuo. Permite extraer el HSM del PC tantas veces como se quiera.

El dialogo que permite configurar este aspecto es el siguiente:

### Inicialización de TOKEN

Como ya se ha comentado, el Token de Trabajo es el receptor de las claves y de parte de los objetos que fijan las características del HSM, su inicialización es el punto de comienzo del proceso de particularización.

La siguiente imagen muestra el diálogo que usa la aplicación para realizar la inicialización del Token de Trabajo.

Como puede observarse al analizar el diálogo, su funcionalidad va más allá del mero inicio del que va a ser usado como Token de Trabajo, en concreto se pueden distinguir las siguientes funciones de más:

- Asignación del número de serie del HSM. En efecto, el número de serie es un valor que puede configurarse, es decir no está prefijado por el hardware.

- Caducidad del HSM. Lo que permite configurar el HSM para que al vencer la fecha fijada, los comandos dejen de funcionar.

El resto de elementos que conforman el diálogo forman parte de la función de inicialización, que opera del siguiente modo:

- Se debe escoger el Slot o el token caso de que ya exista uno inicializado, sobre el que generar el nuevo token. Para ello se debe seleccionar sobre la lista nombrada como Slot’s disponibles, el deseado. Puede observarse como entre paréntesis se muestra el nombre del token existente o bien se muestran unos paréntesis vacios (), caso de no existir un token creado sobre el Slot, esto determinará los PIN’s necesarios en el proceso, como se verá más adelante.

- Fijar el nombre del nuevo token. La aplicación muestra el valor fijado por defecto desde el diálogo de configuración, si bien este puede ser modificado. Ver apartado 4.1.1.3.

- A continuación se debe asignar el número de serie del HSM. La aplicación guarda internamente el último número asignado y propone el siguiente, si bien este valor puede ser modificado manualmente.

- Para fijar la fecha de caducidad, debe usarse el control asignado a tal efecto, escogiendo una fecha superior en al menos un día a la actual.

- Por último bastará con pulsar el botón Inic. Token, para comenzar el proceso, no sin antes mostrarnos una advertencia sobre las consecuencias de iniciar el Token, ya que todos los datos existentes en él, se perderán.

La primera acción realizada por la aplicación es validar, como siempre, los datos de entrada necesarios para realizar el proceso, mostrando una alerta caso de haberse dejado en blanco, o de existir algún problema con alguno de ellos.

La forma en la que la aplicación opera a continuación, difiere dependiendo del estado del Slot en el que se quiere crear el nuevo Token:

- Si se trata de un slot en blanco, sin token creado, la aplicación solicitará primero el PIN a asignar al SO del nuevo token y a continuación solicitará el del usuario, en ambos casos los PIN’s se piden por duplicado para su validación.

- Si el slot elegido ya posee un token, es necesario conocer el PIN del SO, para proceder con la inicialización. En este caso por lo tanto, se pedirá primero el PIN del SO y a continuación el PIN que se va a asignar al usuario, siendo esta última solicitada por duplicado para su comprobación.

El diálogo usado por la aplicación para solicitar los PIN’s, cuando se trata de asignarlos y por tanto requieren de una validación, se muestra a continuación:

El diálogo que solicita los PIN’s para el usuario, es similar a la mostrada. En el caso de operar sobre un slot inicializado y ser requerido por tanto, el PIN del SO del actual Token, el diálogo que se emplea es el siguiente:

En la parte superior izquierda del diálogo de inicialización, existe un botón nombrado como Actualizar, cuyo cometido es actualizar la lista de slot’s que se muestra en la lista que tiene justo debajo.

Por último, hacer notar que en la lista de slot’s disponibles, puede aparecer como un slot más, el correspondiente al del lector de tarjetas chip, este caso se da siempre que el lector posea alguna tarjeta insertada.

Si el proceso de inicialización del Token de Trabajo, termina correctamente, se muestra el siguiente mensaje:

Lo único que resta es abandonar el diálogo de inicialización, usando el botón situado en la parte inferior derecha, nombrado con Salir.

### Claves Maestras

La inyección de las claves maestras en el HSM se produce desde una SAM porta-claves con los requerimientos fijados en el apartado 2. El proceso consta de dos partes bien diferenciadas, por un lado la lectura de las claves desde la SAM y por otro, la inyección de las claves correspondientes al perfil seleccionado en el Token de trabajo, dicho token deberá haber sido inicializado usando el diálogo anterior. Estos dos paso claramente diferenciados, marcan la estructura del diálogo de inyección de claves maestras, tal y como se muestra a continuación.

Como puede observarse el diálogo se encuentra claramente dividido en dos grandes partes:

- A la izquierda la lectura de claves desde la SAM.

- A la derecha la inyección de claves en el HSM.

Por medio queda la elección del perfil que va a determinar que claves se inyectan.

La lectura de claves desde la SAM porta-claves usa un lector que se comunica con el PC mediante un driver PC/SC, la aplicación muestra la lista de lectores de este tipo conectados, si se procede a conectar un nuevo lector en caliente, se debe usar el botón Actualizar, para proceder a su detección, debiendo aparecer el nuevo lector en la lista nombrada como Lectores PC/SC conectados. El uso de este botón devuelve el proceso de lectura de claves de la SAM a su estado inicial.

Los pasos a seguir para proceder con la lectura de claves son los siguientes:

- Comprobar que el lector que se va a usar para la lectura de la SAM, aparece listado entre los lectores disponibles en el PC.

- Una vez localizado el lector, se debe seleccionar, obsérvese como cambia el estado, que se refleja en la caja de texto que se encuentra inmediatamente debajo de la lista de lectores.

- En este momento podemos proceder a insertar la SAM en el lector, aunque no existe problema alguno si esta ya se encontraba insertada con anterioridad. La caja de texto que indica el estado del lector muestra Tarjeta Introducida. Lo que habilita la opción Activar Lectura FEap y activa el botón Leer Claves.

- Por último solo queda pulsar el botón Leer Claves, cuyo comportamiento será distinto en función de si se ha escogido la opción de lectura del fichero FEap o no:

  - Si se marcó la opción Activar Lectura FEap, se activa el cuadro de texto que hay inmediatamente debajo de esta opción y que solicita el PIN 0 de la SAM, PIN necesario para poder leer el fichero de características de la SAM y que permitirá a la aplicación, contrastar una serie de datos de la SAM. Tras pulsar el botón de lectura de claves habiendo activado esta opción, la aplicación continúa por el siguiente paso.

  - Si la opción no fue marcada, se procede a solicitar el PIN 4 de la SAM, que posibilita la lectura del fichero que contiene las claves.

Al proceder con la lectura de claves habiendo escogido la opción de lectura del fichero FEap, la aplicación puede leer el fichero FEap usando el PIN 0, PIN que debe ser suministrado al activar esta opción ya que sino provocará un mensaje de alerta por parte de la aplicación, en el momento que se pulse el botón de Lectura de Claves. La lectura del fichero FEap, posibilita a la aplicación realizar las siguientes comprobaciones adicionales:

- Comprobación que la SAM proporcionada, es del tipo porta-claves.

- Se comprueba que la SAM permite la lectura de claves en claro.

- Comprobación de la versión de la SAM, ha de ser versión 1 ó 2.

- Se lee el PIN necesario para lectura del fichero de claves, por defecto es el 4.

La caja de texto que muestra el estado del lector de tarjetas, puede mostrar los siguientes mensajes:

- Error, No hay lectores conectados. No se han encontrado lectores PC/SC conectados.

- No seleccionado, seleccione un lector. Indicando que no se ha escogido ningún lector para la lectura de la SAM.

- Sin Tarjeta!!!. Hay un lector seleccionado pero no posee ninguna tarjeta insertada.

- Tarjeta introducida. El lector cuenta con una tarjeta.

- Claves leídas correctamente.  Las claves han sido leídas y se encuentran disponibles para ser insertadas en el HSM.

- Error autenticación PIN 4. El PIN 4 no ha sido validado correctamente por la SAM.

- Error autenticación PIN 0. El PIN 0 no ha sido validado correctamente por la SAM.

- Proceso detenido, comience de nuevo. El proceso se encuentra detenido, posiblemente debido a un error en la autenticación o en la inserción de los PIN’s. Para reiniciar el proceso es necesario usar el botón Actualizar.

- Error seleccionando fichero MF. Error seleccionando el fichero maestro de la SAM.

- Error seleccionando fichero 1000. Igual al anterior pero con el fichero 1000.

- Error seleccionando fichero FEap. Lo mismo pero con el fichero FEap.

- Error leyendo fichero FEap. Error en la lectura del fichero FEap.

- Tarjeta no valida. Se muestra al producirse algún fallo en las validaciones extras proporcionadas por la lectura del fichero FEap.

- Error leyendo fichero FEkeys. Se produjo algún error al leer el fichero de claves.

- Error de comunicacion con la tarjeta. Indica algún error en la comunicación con la SAM a través del PC/SC.

Si la lectura de claves se produce correctamente, la aplicación muestra el siguiente mensaje indicándolo, además de activar el botón Transferir Claves.

Una vez leídas las claves desde la SAM, restan los siguientes pasos:

- Seleccionar alguno de los perfiles que determinará el conjunto de claves que se copiarán al HSM.

- Escoger uno de los Token’s que se muestran en la lista situada en la parte superior derecha del diálogo. El botón Actualizar situado justo encima de esta lista, permite su actualización, buscando nuevos token’s disponibles y eliminando los que ya no lo están.

- Pulsar el botón Transferir Claves, lo que desencadenará la inyección de claves en el Token de Trabajo seleccionado, para ello la aplicación solicita el PIN del usuario del Token seleccionado.

Si el proceso de inyección de claves se realiza sin incidentes la aplicación muestra el siguiente mensaje de alerta:

Durante el proceso de inyección de claves la aplicación muestra en la caja nombrada como: Proceso de copiado de claves, las acciones que están siendo realizadas en cada instante, tales como:

- La petición del PIN del token.

- El establecimiento de la sesión con el token

- La inyección de cada una de las claves que componen el perfil elegido

- Y por último el cierre de la sesión.

Como siempre con el botón Salir, abandonamos el diálogo de inyección de claves maestras.

### Claves de Cifrado y Clave de Firma

La importación de las claves de cifrado y de la clave de firma se realiza por medio de las tarjetas Gemplus GPK, distribuidas junto con el HSM y usando para el proceso de Backup la utilidad KMU de Eracom.  Como repaso a los requerimientos para realizar el proceso de restauración de las claves, es necesario:

- Debe encontrarse enchufado en alguno de los dos conectores RS-232 del HSM, el lector proporcionado por Eracom junto con él.

- El lector debe estar conectado antes de encender el PC en el que se encuentra el HSM, de esta forma nos aseguramos de que sea correctamente detectado.

- Debe haberse elegido en la configuración de la aplicación el slot correspondiente al lector de tarjetas chip. Ver apartado 4.1.1.3.

- Obviamente se debe contar con las tarjetas chip generadas en el backup de ambos tipos de claves. Teniendo en cuenta que el nombre asignado ha dichos backup’s, deben corresponder con los configurados en la aplicación en cada caso. Ver apartado 4.1.1.5.

Con todos estos puntos resueltos se puede comenzar con la restauración de las claves.

Como puede observarse en el diálogo principal de la aplicación, existen dos botones claramente diferenciados, ya se trate del proceso de restauración de las claves de cifrado o del proceso de restauración de la clave de firma, Claves de Cifrado y Clave de firma respectivamente. Sin embargo en este manual de usuario se dedica un solo apartado de forma conjunta para ambos procesos, por considerarlos desde el punto de vista de la interfaz con el usuario, virtualmente iguales. El único elemento diferenciador es el conjunto de tarjetas chip que se provean en cada caso, debiendo coincidir, eso si, el nombre asignado a las tarjetas con el que se suministró en la configuración de la aplicación para el proceso que se esté llevando a cabo, clave de firma o claves de cifrado.

El diálogo mostrado al pulsar cualquiera de los dos botones, es una vez más, compartido por ambos procesos. En dicho diálogo el usuario debe escoger el Token de trabajo sobre el que inyectar las claves, parte esta, completamente análoga al proceso de inyección de claves maestras.

El diálogo mostrado es idéntico en ambos procesos, variando tan solo en el título del mismo, que muestra el conjunto de claves que se está procediendo a restaurar.

El botón nombrado como Importar, da comienzo al proceso de importación de las claves, que se desencadenará de la siguiente forma:

- La aplicación solicita el PIN del usuario del token seleccionado.

- Se solicita la inserción de la primera de las tarjetas empleadas en el proceso de restauración. Al decir la primera de las tarjetas, no se hace referencia al orden empleado en el backup, ya que las tarjetas pueden ser suministradas en el orden que se desee.

- Se muestra información del nombre asignado al backup y del usuario de la tarjeta, solicitando el PIN de la tarjeta, en concreto del usuario del token que es la tarjeta.

- Se muestra un mensaje indicando la lectura correcta de la tarjeta, si todo fue bien.

- El proceso se repite con el resto de tarjetas del backup

Cuando el proceso termina de leer todas las tarjetas y en el caso que no se hayan producido errores, la aplicación muestra el siguiente mensaje:

El número de tarjetas que se solicitan variará dependiendo de cómo se haya realizado el proceso de Backup, en concreto dependerá de:

- El número de custodios generados.

- El número de custodios mínimos para realizar una restauración de claves. Opcion N de M, ver apéndice.

Durante el proceso de restauración de las claves de cifrado y de la clave de firma, hay que prestar especial atención a la tarjeta suministrada, no siendo crítico el orden de la tarjeta dentro del backup en cuestión, pero si el que la tarjeta pertenezca al backup que está siendo restaurado, ya que el suministrar una tarjeta de otro backup provocaría la imposibilidad de llevar a cabo la importación de las claves, siendo necesario comenzar de nuevo con el proceso.

Como ejemplo, supóngase que se está cargando el conjunto de claves de Cifrado, al que se le asignó el nombre, CIFRADO y que están formadas por 3 custodios. El orden en el que los custodios es suministrado, no es relevante, con tal de que no se repitan y de que se provean al menos el número de tarjetas necesarias. Ver opción N de M custodios, Apéndice A y apartado 4.1.1.5.

Con el botón Salir, abandonamos el diálogo de restauración de claves.

### Inyección de comandos

La gran mayoría de los comandos del CRTM se encuentran en el interior del HSM, esto se consigue, como se comentaba anteriormente, gracias a lo que Eracom ha dado en llamar, FM’s Firmware Modules. De esta forma el conjunto de comandos embebidos, se encuentran implementados en un FM que debe ser cargado para que la aplicación de la cual el HSM es el sustrato, sea completamente operativa.

Cada FM además de portar el código binario que implementa los comandos, lleva también una firma digital realizada por el desarrollador, Seglan en este caso. Ver apartado 4.1.1.1.

El diálogo encargado de la gestión de los módulos cargados en el HSM, se encuentra dividido en dos partes, por un lado en la parte superior de la ventana, se encuentra la gestión de los certificados que han de ser cargados en el HSM, para que este pueda validar la firma del módulo cargado. Por otro lado en la parte inferior, los elementos que permiten la gestión de los módulos, es decir: su carga y su eliminación.

Los certificados para la validación de la firma de los módulos o incluso de la validación de la firma de los nuevos firmware’s distribuidos por Eracom, se cargan en el Token de Administración. El certificado de validación para los firmwares de actualización, es cargado automáticamente cada vez que se produce un reiniciado del HSM a los valores de fabrica, los certificados para la validación de los módulos, deben ser cargados en cada caso.

La lista que recoge los certificados existentes en el Token de Administración del HSM, la nombrada como: Certificados en el HSM. Siguen la siguiente nomenclatura:

(Etiquetal, (DN), <T>)

- Etiqueta. Es el nombre suministrado en el momento de la carga del certificado.

- DN o Distinguished Name. Compuesto por atributos como el CN, O, OU, L, ST,C, etc.

DESCRIBIR LOS CAMPOS

- T. Indica si el certificado se encuentra marcado como Confiable o no, En el primer caso aparecerá la T.

#### Carga de un Certificado

Los pasos a seguir para cargar un nuevo certificado son:

- Tener el certificado en formato ASN.1 DER, es decir directamente en binario, sin codificar en base 64.

- Rellenar la caja de texto Fichero del Certificado con la ruta y el nombre del fichero con el certificado, ya sea de forma manual o con el diálogo de elección de fichero, desplegado con el botón adjunto.

- Asignar un nombre al certificado, usando para ello, la caja de texto nombrada como Nombre del Certificado.

- Pulsar el botón con el símbolo <-, que dará comienzo con la carga del certificado en el HSM.

- La aplicación muestra una advertencia en el que pide si se quiere marcar el certificado como confiable, ya que esto es necesario para la posterior carga del módulo con los comandos. Este mismo proceso se puede realizar posteriormente a mano.

- La elección realizada sobre la pregunta anterior, determina el PIN que será necesaria. Si se respondió de forma positiva a la pregunta, la aplicación solicitará el PIN del SO del Token de Administración, si por el contrario se respondió de forma negativa, se solicitará el PIN del usuario del Token de Administración.

- Si el certificado es cargado correctamente, aparecerá en la lista situada en la parte superior izquierda.

#### Eliminación de un Certificado

Para la eliminación de un certificado del Token de Administración:

- Seleccionar el certificado en la lista de certificados.

- Pulsar el botón Eliminar.

- La aplicación solicita el PIN del usuario del Token de Administración.

- El certificado es eliminado de la lista de certificados.

#### Confiabilidad del Certificado

Para cambiar la condición de confiable de un certificado:

- Al seleccionar un certificado de la lista, el botón nombrado como Certificado Confiable, se marca o no dependiendo del estado del certificado, es decir, dependiendo de si está marcado como confiable o no.

- Si se pulsa sobre el botón Certificado Confiable. Se cambia el estado del certificado, solicitándose el PIN necesario en cada caso. En el caso de activar el estado confiable, se solicitará el PIN del SO del Token de Administración, en caso de eliminar la condición de certificado confiable, se solicitará el PIN del usuario del Token de Administración.

#### Carga de un FM

La parte inferior del diálogo de Inyección de comandos se encarga de la carga del modulo propiamente dicha. En el HSM solo puede haber cargado un solo FM, esto es:

- Si no existe ningún FM, solo se permite cargar uno nuevo, el botón Eliminar permanece desactivado

- Si existe algún FM cargado, se permite o bien eliminarlo o bien cargar uno nuevo sobrescribiendo el existente.

Para cargar un nuevo módulo, los pasos a seguir son:

- Rellenar la caja de texto nombrada como Fichero con el FM a cargar, con la ruta y el nombre del fichero que contiene el FM, para ello se puede usar el botón adjunto que desplegará un diálogo de selección de fichero.

- Pulsar el botón etiquetado como <-, lo que dará comienzo al proceso de carga.

- La aplicación solicita el PIN del usuario del Token de Administración.

- La caja de texto nombrada como Estado del FM, muestra el nombre del módulo cargado.

- La aplicación muestra un mensaje de alerta indicando que la carga se realizó de forma correcta.

#### Eliminación de un FM

Para eliminar un módulo actualmente cargado en el HSM:

- Pulsar el botón Eliminar.

- Se solicita el PIN del usuario del Token de Administración.

- La caja de texto nombrada como Estado del FM, muestra el nuevo estado FM desactivado.

Como siempre con el botón Salir, abandonamos el diálogo de inyección de comandos

### Configuración de seguridad del HSM

Tras haber realizado todas las tareas descritas hasta el momento en este manual, el HSM posee el Token de Trabajo, contiene el material criptográfico necesario, las claves, contiene el conjunto de comandos y resta por afinar la seguridad del mismo. El próximo diálogo permite establecer dos parámetros de seguridad considerados importantes para la propia seguridad, pero también para la administración del HSM, entendiéndose por tal, la instalación del mismo.

Por un lado se permite activar o no, una característica que permite al HSM auto-reiniciarse automáticamente si un nuevo FM es cargado o bien si el propio firmware del HSM es actualizado. Para ello no hay más que usar el botón marcado como Auto-Reiniciar Después de Actualizar. Para realizar el cambio, la aplicación solicita el PIN del usuario del Token de Administración.

La otra característica importante, permite al HSM ser desenchufado del PC donde está siendo configurado y transportado hasta el PC donde va a ser instalado definitivamente, sin perder todo su contenido. Eracom se refiere a esta característica como Modo de Transporte, que puede presentar tres posibles valores:

- Desactivado. Si el HSM es desenchufado de la ranura PCI donde se encuentra, todo su contenido es eliminado.

- Un Solo Uso. Permite desenchufar el HSM con seguridad, pero en cuanto sea instalado de nuevo en una ranura PCI, el Modo de Transporte, pasará automáticamente a Desactivado.

- Continuo. El HSM puede ser desenchufado y vuelto a enchufar tantas veces como se quiera, sin perder su contenido.

El Diálogo muestra, antes de cualquier modificación por parte del usuario, el estado del HSM, si se usa el botón OK para abandonarlo, la aplicación comprobará si el estado de alguna de las características ha cambiado con relación a su estado inicial, caso en el que se procederá a actualizar el HSM. Para ello se solicitará el PIN del usuario del Token de Administración.

Si se abandona el diálogo con el botón Cancelar, los cambios no serán realizados sobre el HSM.

### Pruebas

Con el HSM pertrechado de acuerdo al perfil elegido, es decir con el conjunto de claves necesarias y con el módulo FM conteniendo los comandos del CRTM, se pueden realizar pruebas encaminadas a comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

La prueba comienza solicitando al HSM los perfiles de claves y comandos, a partir de estos, la aplicación prepara la batería de pruebas. Es importante mencionar que en los comandos que se desarrollan en dos partes, claves de sesión y claves de cupo, la aplicación no puede comprobar al 100% los comandos, se comprueba la primera parte y la segunda se invoca pero sin poder pasar un conjunto de datos que garantice el éxito de la segunda llamada. Esto es debido al bloqueo del PKCS#11 y a la imposibilidad de realizar cifrados/descifrados con las claves, lo que impide poder preparar las entradas a dichos comandos. Por la misma razón en comandos tales como la diversificación, no es posible validar sus resultados, por lo tanto solo es posible comprobar los comandos de cifrado/descifrado y el de firma. Tampoco es posible usar el propio comando de cifrado/descifrado del CRTM para realizar las validaciones ya que este comando no está disponible en algunos perfiles.

Como puede observarse en el diálogo de pruebas, figura anterior, posee una estructura muy sencilla. Para lanzar el conjunto de pruebas tan solo se ha de elegir el Token de trabajo, es decir el Token en el que se hay cargado el conjunto de claves y datos de configuración y a continuación pulsar el botón Comenzar Prueba.

En el control superior del diálogo nombrado como, Resultado de las Pruebas, se puede comprobar el avance y resultados junto con información de detalle. Si un error ocurre, se muestra un mensaje de alerta indicándolo y la aplicación finaliza las pruebas.

### Utilidades HSM

Por último la aplicación posee un pequeño conjunto de utilidades, suficiente para poder realizar tareas de mantenimiento en el HSM, así como utilidades necesarias en caso de tener que afrontar la resolución de problemas surgidos durante el proceso de particularización. Las utilidades disponibles permiten:

- Iniciar el PIN del usuario en los Tokens.

- Cambiar el PIN del SO.

- Cambiar el PIN del Usuario.

- Ajustar la hora del reloj interno del HSM con la hora del PC.

- Iniciar el Token de Administración tras un reinicio del HSM

- Reiniciar el HSM.

Centrándonos en las operaciones que pueden ser realizadas sobre los tokens del HSM, puede observarse como al seleccionarlos en la lista nombrada como TOKEN’s, la aplicación activa o desactiva algunos de los botones, de esta forma:

- Si selecciona un token con el PIN del usuario ya inicializada, el botón Iniciar PIN Usuario, permanece desactivado.

- Al seleccionar un token con el PIN de usuario ya establecido, además se activa el botón PIN Usuario, que nos permite cambiar el PIN del usuario del token.

- Si un token aparece en la lista es porque se encuentra inicializado y por lo tanto tiene asignado un PIN de SO, por lo que el botón nombrado como PIN SO, siempre permanece activo.

#### Inicializacion del PIN de un Token

Para inicializar el PIN del usuario de un token, se deben seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar un token de la lista.

- Pulsar el botón Iniciar PIN Usuario.

- La aplicación solicita el PIN del SO del token seleccionada, que es necesaria para poder inicializar el PIN del usuario.

- Se solicita el PIN que se va asignar al Usuario del token, se solicita por duplicado para su comprobación.

- La aplicación muestra una alerta en la que se indica la correcta inicialización del PIN  del usuario.

#### Cambio de un PIN

Para cambiar el PIN del SO o del Usuario, caso de que está se encuentra inicializada en el token, botón PIN Usuario activo, se han de seguir los siguientes pasos:

- Elegir el PIN que se quiere cambiar usando los botones al efecto.

- Pulsar el botón Cambiar PIN.

- Se solicita el PIN actual, en la imagen se muestra para un cambio de PIN del SO, para el de usuario, sería exactamente igual.

- Se solicita el nueva PIN por duplicado para su validación.

- Si el PIN es cambiado correctamente, se muestra el siguiente mensaje.

#### Ajuste del Reloj

El HSM cuenta internamente con un reloj de tiempo real, el ajuste del mismo, puede realizarse tomando como referencia el propio reloj del PC en el que se encuentra el HSM, para ello:

- Pulsar el botón Ajustar Reloj HSM.

- Se solicita el PIN del Usuario del Token de Administración.

- La aplicación muestra el siguiente mensaje si la hora del reloj pudo ser fijada correctamente.

#### Inicialización del Token de Administración

El Token de Administración puede ser inicializado de dos formas distintas, bien usando esta opción tal y como se describe a continuación, bien iniciando el PIN del usuario como si se tratase de cualquier otro Token, para ello tan solo es necesario conocer el PIN del SO, que se asigna por defecto al retornar el HSM a sus valores de fábrica, dicho PIN es 9999.

Para la inicialización usando el botón Iniciar TOKEN adm, seguir los siguientes pasos.

- Pulsar dicho botón.

- Se solicita por duplicado el PIN que se desea asignar al SO.

- Se solicita por duplicado el PIN que se desea asignar al Usuario.

- La aplicación muestra un mensaje indicando que la inicialización se produjo correctamente.

#### Reiniciar HSM

De la misma forma que el HSM es retornado a sus valores de fábrica de forma automática, cuando su sistema de protección detecta algún tipo de ataque, es posible forzar esa misma operación por software siguiendo los siguientes pasos:

- Pulsar el botón Reiniciar HSM.

- La aplicación muestra una advertencia, en la que se indica que dicha opción eliminará el contenido del HSM y solicitando confirmación al usuario.

- Se solicita el PIN del usuario del Token de Administración.

- Se muestra un mensaje indicando que el HSM fue reiniciado con éxito.

## Modo Automático

Todas las operaciones descritas anteriormente en el modo manual, destinadas a la particularización de un HSM, pueden realizarse desde este modo automático de una forma más sencilla y transparente, sin requerir un conocimiento detallado del HSM y de su estructura, los datos necesarios son:

- Los Tokens como estructura interna del HSM, Token de Trabajo y Token de Administración.

- Los PIN’s de los dos Token’s, el del SO y el del Usuario.

- La caducidad del HSM.

- Los perfiles disponibles para la particularización.

- Los dispositivos encargados de guardar las claves:

  - La SAM porta-claves como fuente de Claves Maestras

  - Las GPK como fuente de claves de cifrado y de firma.

- El número SubeT.

Partiendo de estos conceptos, el usuario deberá:

- Seleccionar el Token de Trabajo, de la lista de Token’s situada en la parte inferior izquierda.

- Seleccionar el perfil que se desea asignar al HSM.

- Elegir la fecha de caducidad que se quiere otorgar al HSM, debe ser superior al día en curso.

- Elegir si se desea usar un fichero de PIN’s para obtener todos los PIN’s necesarios en el proceso de particularización.

- Pulsar el botón Comenzar Inicialización.

Una vez comenzado el proceso de particularización, la aplicación realizará los siguientes pasos:

- Se resetea el HSM a su estado de fabrica, para ello se solicita al usuario el PIN del usuario del Token de Administración, si este estaba inicializado, en caso contrarió la aplicación fija un PIN temporal con el que realizar el reseteado del HSM.

- Si se marcó el botón Lectura de PIN’s desde fichero, se solicita el PIN para el descifrado del fichero de PIN’s.

- Se pide el PIN del SO del Token de Administración por duplicado, con él se inicializará  dicho token. Si se marcó el botón Lectura de PIN’s desde fichero y el fichero indicado, ver apartado 4.1.1.7, contiene el par de PIN’s correspondientes al SO y al usuario del Token de Administración, estos son asignados y por lo tanto no se solicitan al usuario.

- Se pide el PIN del usuario del Token de Administración por duplicado, para proceder a inicializarla. Si se marcó el botón Lectura de PIN’s desde fichero y el fichero indicado, ver apartado 4.1.1.7, contiene el par de PIN’s correspondientes al SO y al usuario del Token de Administración, estos son asignados y por lo tanto no se solicitan al usuario.

- Se repinten los dos últimos pasos para el Token de Trabajo, se pide el PIN del SO y del usuario. Si se marcó el botón Lectura de PIN’s desde fichero y el fichero indicado, ver apartado 4.1.1.7, contiene el par de PIN’s correspondientes al SO y al usuario del Token de Trabajo, estos son asignados y por lo tanto no se solicitan al usuario.

- Se solicita el PIN 4 de la SAM porta-claves, lo que permite leer las claves maestras e inyectarlas en el HSM. Si se marcó el botón Lectura de PIN’s desde fichero y el fichero indicado, ver apartado 4.1.1.7, contiene el PIN 4 de la SAM, este es asignado y por lo tanto no se solicitan al usuario.

- Se cargan las claves de cifrado si el perfil lo requiere, solicitando las tarjetas y los PIN’s necesarios, ver apartado 4.1.4.  Si se marcó el botón Lectura de PIN’s desde fichero y el fichero indicado, ver apartado 4.1.1.7, contiene el par de PIN’s correspondientes a la tarjeta de backup de firma y de cifrado, estos son asignados y por lo tanto no se solicitan al usuario.

- Se cargan las claves de firma, siguiendo el mismo procedimiento que en el caso de las claves de cifrado, ver apartado 4.1.4. Si se marcó el botón Lectura de PIN’s desde fichero y el fichero indicado, ver apartado 4.1.1.7, contiene el par de PIN’s correspondientes a la tarjeta de backup de firma y de cifrado, estos son asignados y por lo tanto no se solicitan al usuario.

A partir de aquí la aplicación realiza los siguientes procesos:

- Carga los certificados necesarios para cargar los comandos y los propios comandos, sin intervención alguna del usuario.

- Solicita el número SubeT.

Todos los valores deben ser suministrados como 8 caracteres en hexadecimal, es decir 4 bytes, siendo los campos a rellenar:

- Valor inicial. Valor de inicio del contador SubeT.

- Alarma. Valor a partir del cual el contador devuelve un aviso con cada incremento o lectura.

- Valor Máximo. Indica el valor más alto que puede alcanzar el contador, límite a partir del cual, este dejará de ser operativo

- Modifica los parámetros de seguridad del HSM

- Lanza las pruebas.

Cada paso acometido por la aplicación en el modo automático, es anunciado por esta con un mensaje de alerta que indica la acción que se va a realizar y el lugar que ocupa en el total de acciones, como ejemplo:

El anterior corresponde a la inyección de claves maestras, tratándose del paso 3 de 8.

Una vez el HSM ha sido particularizado de forma correcta, la aplicación muestra el siguiente mensaje:

### Registro de HSM’s Paricularizados

Cada particularización de un HSM realizada de forma correcta por la aplicación en su modo de funcionamiento automático, deja un registro de los siguientes datos:

- Número de serie asignado al HSM. Campo serial.

- Nombre asignado al Token de Trabajo. Campo token.

- Perfil con el que ha sido particularizado el HSM. Campo perfil.

- Fecha de caducidad del HSM. Campo caducidad.

- Fecha en la que se produjo la particularización. Campo inicialización.

- Valor inicial del número SubeT. Campo subet_vinicial. (si el perfil lo requiere)

- Valor de alarma del número SubeT. Campo subet_valm. (si el perfil lo requiere)

- Valor máximo del número SubeT. Campo subet_vmax. (si el perfil lo requiere)

La tabla que contiene esta información está implementada en forma de fichero Access, al que se accede por medio de un ODBC con DSN HSMInit.

Para el correcto funcionamiento de esta funcionalidad, debe existir un DSN con el nombre HSMInit, apuntado a un fichero Access que posea la siguiente tabla

| Nombre | Tipo | Longitud |
| --- | --- | --- |
| serial | Texto | 25 |
| token | Texto | 50 |
| perfil | Texto | 50 |
| caducidad | Fecha y Hora | NA |
| inicializacion | Fecha y Hora | NA |
| subet_vinicial | Texto | 16 |
| subet_valm | Texto | 16 |
| subet_vmax | Texto | 16 |

Cuyo nombre debe ser HSMS

# Apéndice A: Utilidades de Eracom

A lo largo del presente documento se ha hablado de una utilidad distribuida con el SDK de Eracom, esta es el KMU. KMU es una utilidad que permite la gestión de los Token’s en un HSM y de las claves que estos contienen, permitiendo además gestionar los atributos de todos los objetos, claves o no, así como permitir realizar procesos de backup y de restauración de claves.

En el caso que nos ocupa, la aplicación de Eracom va a ser usada para realizar el Backup de las claves de cifrado y de firma, backup que se realizará a tarjetas chip con contacto, convirtiéndose estas, desde ese momento en el soporte de dichas claves y en la fuente usada por el programa de particularización, como medio para obtener las claves comentadas.

Para una descripción detallada del KMU, consultar el documento: ptkc_kmu_v2-x_reva03.pdf, distribuido en el directorio docs, del CD PTK-C 3.30.

# Apéndice B: Estructura del fichero de PIN’s

Los PIN’s son guardados en el fichero siguiendo una estructura basada en TLV’s, cada TLV sigue una estructura fija, en la que al TAG se le asigna un byte de longitud y a la longitud otro byte, el valor tendrá la longitud indicada en cada caso por el segundo de los bytes, el que indica la longitud.

- TAG_KVC.- Valor 0x01, contiene el KVC de la clave empleada para cifrar los PIN’s, su longitud es de 3 bytes.

- TAG_SALT.- Valor 0x02, salt empleado en el algoritmo PBE para la generación de la clave.

- TAG_PINS.- Valor 0x03, indica los PIN's contenidos en el fichero, se trata de un mascara de bits que puede contener:

  - E_TAPINSO.- Valor 0x01, indica que el fichero contiene el PIN de SO del Token de Administración.

  - E_TAPINUSU.- Valor 0x02, indica que el fichero contiene el PIN de Usuario del Token de Administración.

  - E_TTPINSO.- Valor 0x04, indica que el fichero contiene el PIN de SO del Token de Trabajo.

  - E_TTPINUSU.- Valor 0x08, indica que el fichero contiene el PIN de Usuario del Token de Trabajo.

  - E_SAMPIN.- Valor 0x10, indica que el fichero contiene el PIN 4 de la SAM.

  - E_SCCIFPIN.- Valor 0x20, indica que el fichero contiene el PIN de la tarjeta de Backup de las claves de Cifrado.

  - E_SCFIRMAPIN.- Valor 0x40, indica que el fichero contiene el PIN de la tarjeta de Backup de la clave de Firma.

- TAG_CONTENT.- Valor 0x04, es la parte cifrada del fichero que contiene a su vez una estructura TLV conteniendo los PIN’s

- TAG_HEADER 0x00, indica el principio de la parte a cifrar, él incluido, este TAG, sirve de marca tras el descifrado, su longitud es 0, es decir no tiene contenido.

- TAG_GTA.- Valor 0x14, comienzo del bloque de pines del Token de Administración.

- TAG_TAPINSO.- Valor 0x20, TAG del PIN del SO del Token de Administración.

- TAG_TAPINUSU.- Valor 0x21, TAG del PIN de Usuario del Token de Administración.

- TAG_GTT.- Valor 0x15, comienzo del bloque de pines del Token de Trabajo.

- TAG_TTPINSO.- Valor 0x22, TAG del PIN del SO del Token de Trabajo.

- TAG_TTPINUSU.- Valor 0x23, TAG del PIN de Usuario del Token de Trabajo.

- TAG_SAMPIN.- Valor 0x24, TAG del PIN de la SAM.

- TAG_GSC.- Valor 0x16, Comienzo del bloque de pines de las Smart Card, Tarjetas de Eracom.

- TAG_SCCIF.- Valor 0x25, PIN de las SC de Cifrado.

- TAG_SCFIRMA.- Valor 0x26, PIN de las SC de Firma.

- TAG_END.- Valor 0xFF, indica el final de la parte a cifrar, él incluido, este TAG sirve de marca tras el descifrado, su longitud es 0, es decir no tiene contenido.

Los TAG’s del PIN de SO y Usuario, ya sean del Token de Administración o del Token de Trabajo, siempre aparecen juntos. Ocurre lo mismo con el PIN de acceso a las tarjetas de backup de las claves de firma o de cifrado.

El cifrado de los PIN’s se realiza cifrando el valor del TAG_CONTENT, usando una clave doble DES y realizando un cifrado DES CBC con Padding PKCS#5.

La clave doble DES es generada mediante un mecanismo PBE, Password Based Encryption, en concreto CKM_PBE_SHA1_DES3_EDE_CBC.

# Apéndice C: Atributos de las claves en el HSM

Cuando una clave o cualquier otro objeto es creado en un TOKEN PKCS#11, además de su propio valor, es necesario fijar una serie de atributos que definen el comportamiento de la misma y la seguridad que se aplicará. De esta forma se tiene, entre otros, atributos que definen:

- Si la clave se puede usar para cifrar y/o descifrar.

- Si la clave se puede usar para firmar y/o verificar.

- Si la clave se puede usar para importar y/o exportar otras claves.

- Si la clave es persistente en el TOKEN o solo vive durante la sesión que la aplicación mantiene con el mismo.

- Si la clave es de acceso público o de acceso privado y por lo tanto requiere de una sesión en la que se haya hecho login con la palabra de paso del USER del TOKEN.

Para el conjunto de claves que la aplicación de particularización inyecta en el HSM, se configuran los siguientes atributos:

- Atributo CLASS. Indica la clase de objeto, para las claves que nos ocupan, se encuentra fijado a SECRET_KEY.

- Atributo KEY_TYPE. Indica el tipo de clave, para las claves que nos ocupan, claves DES de 16 bytes, se encuentra fijado a DES2.

- Atributo ENCRYPT/DECRYPT. Par de atributos que Indican que la clave puede ser usada para tareas de cifrado y descifrado respectivamente. Se encuentra fijado a TRUE.

- Atributos SIGN/VERIFY. Par de atributos que indican si la clave puede ser usada para operaciones de firma y verificación de firma respectivamente. Se encuentran fijados a FALSE, al no ser requerida esta funcionalidad.

- Atributo SENSITIVE, si se haya fijado a TRUE, la clave no puede obtenerse en claro.

- Atributo EXTRACTABLE, se haya fijado a FALSE. Con este atributo fijado a TRUE, la clave puede extraerse cifrada con otra clave, exportación, siendo tan solo necesario conocer la palabra de paso del USER. Caso contrario la clave no puede abandonar el HSM, al menos en una implementación estándar de PKCS#11.

- Atributo EXPORTABLE, se trata de un atributo no estándar, es un atributo implementado por ERACOM para permitir un control dual sobre el HSM, de tal forma que la palabra de paso del USER pueda ser usada en las tareas normales de explotación del HSM, pero para abordar tareas de exportación de claves, sea necesario conocer la palabra de paso del SO. Si una clave es marcada como EXTRACTABLE a FALSE y EXPORTABLE a TRUE, la única forma de extraerla cifrada del HSM, es marcar una clave de transporte con el atributo EXPORT y dicha acción necesita de la palabra de paso del SO. En el caso que nos ocupa al estar EXTRACTABLE y EXPORTABLE a FALSE, la clave no puede abandonar el HSM en ningún modo.

- Atributo WRAP y UNWRAP. Par de atributos que indican si una clave puede ser empleada para exportar/importar otra clave, Este atributo se complementa con EXTRACTABLE y es estándar en PKCS#11. Este atributo se haya a FALSE, ya que no es requerida esta funcionalidad.

- Atributo EXPORT, se complementa con EXPORTABLE y funciona de la misma forma que WRAP. Para ser fijado en una clave de transporte es necesario conocer la palabra de paso del SO. Se haya fijado a FALSE, aunque es irrelevante ya que EXTRACTABLE y EXPORTABLE se encuentran a FALSE.

Para el caso de los contadores los atributos toman los valores:

- Atributo CLASS. Indica la clase de objeto para las claves que nos ocupan, se encuentra fijado a DATA.

- Atributo MODIFIABLE. Indica si el contenido del objeto DATA puede modificarse o no. Para los objetos que contienen los contadores, se encuentra fijado a TRUE, ya que es necesario para poder incrementar el contador. Para los objetos que contienen los limites y umbral del contador, se encuentra fijado a FALSE.

Como puede observarse la lista de atributos para los objetos DATA es mucho menor que para las claves, esto es debido a que muchos de esos atributos carecen de significado si no se aplican a claves.

Para una descripción exhaustiva de los atributos de los objetos que pueden emplearse en PKCS#11, así como del resto del estándar, acudir a la especificación del mismo en los laboratorios RSA:

ftp://ftp.rsasecurity.com/pub/pkcs/pkcs-11/pkcs11-v2-10/

Esta versión del estándar también es distribuida con la documentación provista por Eracom/Safenet.

Para los atributos descritos como no estándar, acudir a la documentación de Eracom/Safenet.

# Apéndice D: Requerimientos adicionales de seguridad

La máquina en la cual va instalado el HSM necesita de una configuración adecuada, como parte de esa configuración se encuentran las tareas destinadas a lograr un entorno más seguro para el HSM, todas estas labores de configuración son realizadas a la máquina de forma independiente del HSM, pero hay una tarea, que dependiendo de cómo se lleve a cabo la particularización, deberá ser pospuesta hasta que el HSM se encuentre particularizado.

El HSM puede ser particularizado en el propio PC junto con el que conformará el HSMSERVER o puede ser particularizado en otro PC, destinado a tal efecto. En el primer caso es necesario dejar habilitado en la máquina el demonio que permite el control remoto del HSM, ya que sin él la particularización no puede ser realizada remotamente. En este escenario es importante deshabilitar dicho demonio tras la particularización, con el fin de cerrar posibles puertas de acceso a la máquina y al propio HSM. Para llevar a cabo tal acción, es necesario ejecutar desde la línea de comando y con privilegios de root:

chkconfig –del etnetserver

Lo que eliminará el demonio de acceso remoto al HSM de la lista de arranque.

En caso de usar la segunda de las aproximaciones, es decir, proceder con la particularización del HSM en una máquina destinada a tal efecto y distinta de la máquina que conformará el HSMSERVER. Es necesario modificar la configuración del modo automático para permitir la extracción y transporte del HSM hasta su ubicación de producción, el HSMSERVER. Para ello es necesario usar el dialogo de configuración descrito en el apartado 4.1.1.9 y dejar el HSM con el modo de transporte activado, ya sea en la modalidad de un solo uso, o de transporte continuo, si se usa este último, es IMPORTANTE realizar la desactivación, una vez se encuentre instalado en el HSMSERVER, con el fin de garantizar la seguridad. Esta operación puede ser realizada desde línea de comando en el propio HSMSERVER usando el comando:

ctconf –m0

Para poder llevar a cabo el cambio en el modo de transporte, es necesario suministrar al comando ctconf el PIN del usuario del Token de Administración del HSM.

Un HSM o Hardware Security Module, consiste en un hardware específico con capacidades criptográficas, capaz de almacenar material criptográfico de forma segura y con mecanismos de destrucción del contenido si se presentan amenazas. Para saber más, consultar la URL  http://es.wikipedia.org/wiki/HSM

MFC Microsoft Foundation Class, ver http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Foundation_Class_Library

Consultar el sitio web del fabricante para más información, http://www.safenet-inc.com/eracom.asp

Consultar el sitio web del fabricante para más información sobre el HSM, http://www.safenet-inc.com/products/pki/psGold.asp

Estándar criptográfico que trata de unificar el interfaz de programación de un HSM. http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2133

Empresa que distribuye una distribución Linux del mismo nombre, https://www.redhat.com.

Distribución de Linux clónica de Redhat. http://www.centos.org.

Para conocer más sobre los drivers PC/SC, consultar la URL http://es.wikipedia.org/wiki/PC/SC

Se trata de una herramienta de Eracom, que permite gestionar las claves en sus HSM’s. Ver Apéndice.

Distinguished Name. Más información en la URL http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol