PARTICULARIZACIÓN DEL HSM EN MODO AUTO

El personal que realizará la operación necesita cuatro elementos:

- El SAM porta-claves.

- El PIN 4 de la SAM porta-claves.

- El PIN de usuario del TOKEN de administración.

- El PIN de cifrado del fichero de PINes.

Los pasos a seguir se especifican a continuación:

- Conectar el lector de SAM a uno de los puertos USB del ordenador desde donde se realizará la particularización e introducirle el SAM porta-claves.

- Conectar el lector de tarjetas con contacto (para la introducción de las claves de cifrado y firma) a cualquiera de los puertos de serie RS-232 del HSM.

- Ejecutar el software de particularización en modo automático haciendo doble click al icono SC-HSM A del escritorio del ordenador.

- En la ventana principal del programa (que se presenta a continuación), se eligen:

  - El módulo HSM, de la lista de TOKEN.

  - El perfil que se desea otorgar al HSM.

  - La fecha de caducidad.

  - La lectura automática de todos los PINes necesarios para el proceso de particularización desde el fichero de PINes.

- Se pulsa el botón Comenzar particularización.

- Se introduce el PIN de usuario del TOKEN de administración por duplicado.

- Se introduce el PIN de cifrado de fichero de PINes por duplicado.

Cifrado de fichero de PINes

- Se introduce el PIN 4 de la SAM porta-claves, que permite leer las claves maestras e inyectarlas en el HSM.

- Si el perfil del HSM incluye la operación de personalización, se introduce en la ventana que se presenta en la pantalla, el número SubeT (indicando valor inicial, umbral de aviso y valor máximo), en hexadecimal y en tamaño de 4 Bytes.

- Cada paso acometido por la aplicación en el modo automático, es anunciado por esta con un mensaje informativo, que indica la acción que se va a realizar y el lugar que ocupa en el total de acciones. Un ejemplo se presenta a continuación:

- Se siguen los pasos de particularización y se introducen al lector de tarjetas con contacto (que está conectado al HSM), las tarjetas que contienen las claves de cifrado y de firma, en el orden solicitado por la aplicación.

- Finalmente, si el proceso se ejecuta con éxito, se presenta la pantalla siguiente, para informar que se ha terminado la operación y se puede cerrar el programa.