7

PROCESO DE PARTICULARIZACIÓN

DEL HSM

XXXXXXXXXXXXXXX  15/07/2011

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	6

2.	PASOS	6

2.1.	Paso 1: Arranque del servidor	6

2.2.	Paso 2: Paro del servicio tomcat	6

2.3.	Paso 3: Asignar IP al servidor	6

2.4.	Paso 4: Apertura del puerto 12396	7

2.5.	Paso 5: Conexión de lector y particularización	8

2.6.	Paso 6: Prueba de estado del HSM	10

2.7.	Paso 6: Creación del modelo de datos	11

2.8.	Paso 7: Actualización de parámetros del modelo de datos	11

2.9.	Paso 8: Pruebas	13

3.	Cambio de IP del HSM	13

4.	Comandos HSM	14

5.	Rangos de números de serie del HSM	14

6.	Rangos de números SubeT	14

7.	Eliminación del servicio ETNETSERVER	15

8.	Equivalencia de contadores en el HSM	16

9.	Fichero de configuración TransacCounter.xml	16

10.	Equivalencia de claves en el HSM	17

11.	Modificación de estado de modo de transporte	17

12.	Procedimiento de generación de tarjetas de cifrado y firma	20

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

Tabla 2  Lista de distribución	5

Tabla 3  Información de documento	5

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 10/03/2010 | Creación del documento. |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| AIT |  |  |

# INTRODUCCIÓN

Este documento indica los pasos a seguir para la particularización del módulo de seguridad centralizado (HSM) para el proyecto BIT.

# PASOS

A continuación se describen los pasos.

## Paso 1: Arranque del servidor

Se arranca el servidor criptográfico utilizando como nombre de usuario y contraseña, root y qwerty respectivamente. Para poder realizar los pasos siguientes es necesario conectarse como usuario root e introducir la contraseña correspondiente.

## Paso 2: Paro del servicio tomcat

Se conecta con PUTTY al HSM y se para el servicio de tomcat ejecutando los comandos siguientes:

cd /etc

cd init.d

./tomcat stop

## Paso 3: Asignar IP al servidor

Para modificar la IP del servidor criptográfico ejecutamos:

cd /etc

cd sysconfig

cd network-scripts

nano ifcfg-eth1	// para entrar en el editor

Mover con el cursor hasta los puntos que hay que modificar. Después de las modificaciones se siguen las instrucciones para guardar el fichero y salir. Normalmente cada servidor criptográfico puede tener más que una tarjeta de red Ethernet. Es importante fijar la IP de la tarjeta que se va a utilizar durante la particularización. En este ejemplo se ha utilizado la eth1.

Se asigna la IP IPADDR=10.10.50.10 al HSM a particularizar (instrucción) y el punto de acceso IPADDR=10.10.50.254.

Un ejemplo del fichero se presenta a continuación:

# Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet

DEVICE=eth1

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=none

HWADDR=00:01:29:0E:7F:02

NETMASK=255.255.254.0

IPADDR=10.10.50.10

USERCTL=no

IPV6INIT=no

PEERDNS=yes

GATEWAY=10.10.50.254

TYPE=Ethernet

Todos los programas (software de particularización y utilidades de Eracom) cuando se ejecutan apuntan a una única IP (es decir servidor criptográfico). Dicha IP se puede ver en Eracom\HSM\NETCLIENT\ET_HSM_NETCLIENT_SERVERLIST:

## Paso 4: Apertura del puerto 12396

Se abre el puerto 12396 del HSM para poder hacer la particularización, ejecutando los comandos siguientes:

cd /etc

cd init.d

./etnetserver start

No es necesario, después de la particularización, parar el servicio (./etnetserver start) por que cuando se apaga la máquina se cierra el servicio que a continuación solo se puede levantar manualmente. Para saber el estado del puerto (abierto o cerrado), se ejecuta el comando siguiente:

./etnetserver status

Si dicho puerto no está abierto los mensajes que aparecen en la pantalla cuando se ejecuta el SW de particularización son los siguientes:

También es necesario para poder ejecutar la particularización abrir el mismo puerto en el FIREWALL de la máquina. Una forma de hacerlo rápidamente es parar el FIREWALL, ejecutar la operación y volver a arrancarlo de nuevo. Los comandos necesarios son los siguientes:

cd /etc

cd init.d

service iptables stop		// Parar FIREWALL

…………………………………………………..

service iptables start		// Arrancar FIREWALL

service iptables status		// Conocer el estado del FIREWALL

Si no se para el FIREWALL y se ejecuta el SW de particularización aparecen los mensajes de “general error” que se han presentado antes en este apartado. Es imprescindible conectarse anteriormente como administrador en el sistema su - para poder ejecutar el comando service iptables.

Es necesario apagar el interfaz WI-FI del terminal que se utiliza para la particularización porque por razones de seguridad el FIREWALL no se puede modificar a través de una red inalámbrica.

## Paso 5: Conexión de lector y particularización

El cable de la red del ordenador de particularización se conecta al punto 41 (puesto de particularización). Se desconecta el cable de red del servidor criptográfico donde se encuentra el HSM a particularizar. Además, el conector de Ethernet derecho de la tarjeta de red del servidor criptográfico (con el cable de red ya etiquetado), se conecta al punto 184 (sala de servidores). Así, se consigue conectar directamente el ordenador de particularización con el HSM a particularizar. Se debe poner la IP 10.10.50.9 en el portátil de particularización y la NETMASK y GATEWAY que aparecen en el apartado 2.3, para conseguir conectar los dos equipos.

Se conecta el lector de SAM (puerto USB) al ordenador de particularización y el lector de tarjetas con contactos (claves de cifrado y de firma) al puerto de serie (conector bajo) del módulo HSM. Las tarjetas (de firma y de cifrado) en el lector OMNIKEY se introducen con el chip hacia arriba. Si se particulariza el HSM por primera vez, la clave del fichero de PINs es qwerty.

Es importante ejecutar el comando ctconf para forzar el HSM escanear los periféricos que tiene conectados (con PIN de administrador qwerty), y a continuación comprobar que el lector ha sido detectado con el comando ctkmu:

[ioannis@hsm-desa2 ~]$ ctconf -q

ProtectToolkit C Configuration Utility $Revision: 1.1.1.5 $

Copyright (c) Safenet, Inc. 2009

Please enter Administrator's pin (Device 0, S/N: 501506):

[ioannis@hsm-desa2 ~]$ ctkmu l

ProtectToolkit C Key Management Utility Revision: 3.33.2

Copyright (c) Safenet, Inc. 2009

Cryptoki Version  = 2.10

Manufacturer      = Safenet, Inc.

TOKEN                            (Slot 0)

<no token>                       (Slot 1)

AdminToken (501506)              (Slot 2)

Si no se detecta el lector, se repite 2-3 veces el comando ctconf y se reinicia el HSM con el comendo hsmreset.

Se ejecuta el programa sctohsm.exe en modo automático y se siguen los pasos para la particularización. Se selecciona el Token, el perfil del HSM, el fichero de PINs y la fecha de caducidad. A continuación se siguen los pasos de ejecución y se introducen las tarjetas en el orden que se pide. Es importante a ejecutar anteriormente el sctohsm.exe en modo manual y además revisar los ficheros de configuración, para especificar los siguientes parámetros:

- Número de serie del HSM.

- Desactivar el modo transporte, si se va a particularizar con el servidor criptográfico incluido.

- Comprobar que se eligen los comandos en modo de bloqueo y de fecha de caducidad los ficheros que contienen los comandos.

- Elegir el fichero de PINs, y los ficheros de logs.

- Revisar el fichero de contadores contadores.cont para incluir todos los contadores necesarios para el HSM.

- En la pestaña Certificados, se elige fm, firmadorfm.der.

- Revisar el fichero de TLVs TransacCounter.xml que se encuentra en /opt/HSMServerConfig (ver apartado 10).

## Paso 6: Prueba de estado del HSM

Para saber si se ha ejecutado correctamente la particularización del HSM se ejecuta el script siguiente que nos informa sobre el estado actual del sistema:

cd opt/PTK/bin

./ctconf -v

Un ejemplo de respuesta se presenta a continuación:

ProtectToolkit C Configuration Utility $Revision: 1.1.1.5 $

Copyright (c) Safenet, Inc. 2009

Current Adapter Configuration for Device 0:

Model             : PSG:PL25

Batch             : 0001

Manufacturing date: 17/10/2005 00:00:00

Serial Number     : 92402126

Adapter Clock     : 23/05/2011 15:18:43 (+1:00+DST)

Board Revision    : B

Firmware Version  : 2.04.00

Cprov Version     : 4.00

Hardware Status   : BATTERY OK  PCB v0  FPGA v0  EXT PINS 0

Free Memory       : 520788128

SM Size Free/Total: 4117920/4192256

Security Mode     : Tamper Before Upgrade

Transport Mode    : Continuous

FM Support        : Enabled

FM Status         : "CTM_PrePersoCRTM V1.00" is active.

Open Session Count: 10

Number of Slots   : 1

RTC Adjustment Access Control: Disabled

Extended HW info  : PCB Version=B2,

PCB Supplier=200,

PCB Assembler=120,

FPGA Version=1.00,

Processor Speed (MHz)=600,

SROM Version=1.2

## Paso 6: Creación del modelo de datos

Se crea un modelo de datos nuevo:

- Accedemos con el usuario System de la maquina 10.10.50.11 pass= midgar3

- Borramos el usuario de pruebas de HSM:

drop user pruebahsm cascade;

commit;

- Creamos el USUARIO:

create user pruebahsm identified by pruebahsm;

grant create session to pruebahsm;

grant all privileges to pruebahsm;

commit;

- Salimos y entramos con el nuevo USUARIO: pruebahsm.

- Ejecutamos el script:

".\scripts\modelo_BBDD_HSM.sql"

commit;

- Ejecutamos el script:

".\scripts\insertarDatos.sql"

commit;

## Paso 7: Actualización de parámetros del modelo de datos

- Si el esquema de BBDD se ha cambiado respecto al que había, habrá que especificar los parámetros de la instancia en el fichero BIT.xml.

cd /opt

cd tomcat

cd conf

cd Catalina

cd localhost

Los parámetros a revisar son: IP, puerto, instancia de BD, nombre de usuario y contraseña. Un ejemplo del fichero se presenta a continuación:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Context path="/HSM22">

<Resource auth="Container"

driverclassname="oracle.jdbc.driver.OracleDriver" factory="oracle.jdbc.pool.OracleDataSourceFactory"

maxactive="100"

maxidle="30"

maxwait="10000"

name="jdbc/HsmDataSource"

user="hsm"

type="oracle.jdbc.pool.OracleDataSource"

url="jdbc:oracle:thin:@10.10.30.13:1521:validar"

password="hsm">

</Resource>

- En el fichero config.txt (que se encuentra en /opt/tomcat/conf), se introduce la clave de usuario de TOKEN de trabajo del HSM ya particularizado:

cd /opt/HSMServerConfig

nano config.txt	// para entrar en el editor

Un ejemplo del fichero se presenta a continuación:

Token_Name=TOKEN

Token_Pin=4530921489

Max_Pool_Len=200

Log4jConfig=/opt/HSMServerConfig/log4j.properties

Jndi_Database_Connection_Pool=java:comp/env/jdbc/HsmDataSource

DataToDBDirectory=/opt/HSMServerConfig/DataToDB/

AsincronousDB_Pool=200

- Se comprueba que está instalado el programa de inserción de datos a la BBDD:

cd /opt/HSMServerConfig/Scripts

more directoryWatch.txt

Un ejemplo del fichero se presenta a continuación (indicando IP, nombre y contraseña):

URL=jdbc:oracle:thin:@10.10.30.13:1521:validar

USER=HSM

PWD=hsm

if !(test -e /var/lock/secebit/directoryWatch.LOCK)

then

touch /var/lock/secebit/directoryWatch.LOCK

java -cp /opt/tomcat/webapps/BIT/WEB-INF/lib/log4j.jar:/opt/tomcat/webapps/BIT/WEB-INF/lib/seglan_java_data_access.jar:/opt/tomcat/webapps/BIT/WEB-INF/classes/:/opt/tomcat/common/lib/ojdbc14.jar com.seglan.ctm.bd.asincronous.DirectoryWatchThreads $URL $USER $PWD

rm /var/lock/secebit/directoryWatch.LOCK

fi

- Se conecta con PUTTY al HSM y se activa el servicio de tomcat.

cd /etc

cd init.d

./tomcat start

## Paso 8: Pruebas

Se realizan pruebas:

- Comandos a bajo nivel.

- Comandos a alto nivel.

- Comprobación de actualización de contadores, logs BBDD.

- Comprobar que tienen las claves correctas por perfil.

# Cambio de IP del HSM

Para cambiar la IP del HSM ejecutamos:

cd /etc

cd sysconfig

cd network-scripts

more ifcfg-eth1	// para ver el contenido del fichero

nano ifcfg-eth1	// para entrar en el editor

Mover con el cursor hasta los puntos que hay que modificar. Después de las modificaciones se siguen las instrucciones para guardar el fichero y salir. Se debe modificar solamente la IP que corresponde a la tarjeta de red que se va a utilizar.

# Comandos HSM

Comandos relacionados con el HSM:

cd /opt/PTK/bin

ctconf –q					// Para escanear puertos del HSM

ctkmu l					// Información sobre el HSM

hsmreset					// Reinicia el HSM

// Es necesario reiniciar manualmente

// el servicio TOMCAT

netstat -an |more			// Para ver conexiones activas

# Rangos de números de serie del HSM

El rango de números de serie del HSM para pruebas: 1 500 0001 - 1 500 0013.

El rango de números de serie del HSM para producción: 1 500 0014 - 1 500 0099.

# Rangos de números SubeT

Para los HSMs que realizarán venta de tarjetas y cargas de títulos, el rango de números SubeT por cada módulo será el siguiente:

| NO. SERIE MODULO | 15000014 | METRO |
| --- | --- | --- |
| VALOR INICIAL | 00.000.001 | 00000001 |
| UMBRAL DE AVISO | 09.500.000 | 0090F560 |
| LIMITE | 10.000.000 | 00989680 |

| NO. SERIE MODULO | 15000015 | CRTM |
| --- | --- | --- |
| VALOR INICIAL | 00.000.001 | 00000001 |
| UMBRAL DE AVISO | 09.500.000 | 0090F560 |
| LIMITE | 10.000.000 | 00989680 |
| Nota: La tarjeta HSM 15000015 ha sido sustituida el día 06/05/2011 por el HSM 15000016. El último, utiliza el mismo rango de números SubeT dado que el primero no se empleó nunca para personalizar alguna tarjeta con claves reales. |  |  |

| NO. SERIE MODULO | 15000016 | CRTM |
| --- | --- | --- |
| VALOR INICIAL | 00.000.001 | 00000001 |
| UMBRAL DE AVISO | 09.500.000 | 0090F560 |
| LIMITE | 10.000.000 | 00989680 |

| NO. SERIE MODULO | 15000018 | METRO |
| --- | --- | --- |
| VALOR INICIAL | 10.000.001 | 00989681 |
| UMBRAL DE AVISO | 19.500.000 | 01298BE0 |
| LIMITE | 20.000.000 | 01312D00 |

| NO. SERIE MODULO | 15000019 | METRO |
| --- | --- | --- |
| VALOR INICIAL | 20.000.001 | 01312D01 |
| UMBRAL DE AVISO | 29.500.000 | 01C22260 |
| LIMITE | 30.000.000 | 01C9C380 |

# Eliminación del servicio ETNETSERVER

Los pasos para eliminar el servicio etnetserver que impide al acceso al HSM que permite ver detalles como por ejemplo contadores etc. son los siguientes:

cd /etc

cd init.d

./etnetserver status	// informa sobre el estado del servicio

chkconfig --del etnetserver	// para parar el servicio

reboot	// reinicio del sistema sin el servicio

# Equivalencia de contadores en el HSM

| CONTADORES DEL HSM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Término | HSM | No. | Término | HSM |
| 1 | Contador Transacciones | Contador 0 | 21 | Contador TLV 0xCA | Contador 20 |
| 2 | Contador Operaciones | Contador 1 | 22 | Contador TLV 0xD0 | Contador 21 |
| 3 | Contador de cifrado | Contador 2 | 23 | Contador TLV 0xD1 | Contador 22 |
| 4 | Contador SubeT | Contador 3 | 24 | Contador TLV 0xD9 | Contador 23 |
| 5 | Contador TLV 0xC0 | Contador 4 | 25 | Contador TLV 0xC3 CALMELL | Contador 24 |
| 6 | Contador TLV 0xC1 | Contador 5 | 26 | Contador TLV 0xC3 NAGRA | Contador 25 |
| 7 | Contador TLV 0xC2 | Contador 6 | 27 | Contador TLV 0xC3 ACROCARD | Contador 26 |
| 8 | Contador TLV 0xC3 Genérico | Contador 7 | 28 | Contador TLV 0xC3 OBERTHUR | Contador 27 |
| 9 | Contador TLV 0xC4 | Contador 8 | 29 | Contador TLV 0xC3 FNMT | Contador 28 |
| 10 | Contador TLV 0xC5 | Contador 9 | 30 | Contador TLV 0xC9 LOGISTA | Contador 29 |
| 11 | Contador TLV 0xD2 | Contador 10 | 31 | Contador TLV 0xD2 LOGISTA | Contador 30 |
| 12 | Contador TLV 0xD3 | Contador 11 | 32 | Contador TLV 0xD3 LOGISTA | Contador 31 |
| 13 | Contador TLV 0xD4 | Contador 12 | 33 | Contador TLV 0xD4 LOGISTA | Contador 32 |
| 14 | Contador TLV 0xD5 | Contador 13 | 34 | Contador TLV 0xD5 LOGISTA | Contador 33 |
| 15 | Contador TLV 0xD6 | Contador 14 | 35 | Contador TLV 0xC4 LOGISTA | Contador 34 |
| 16 | Contador TLV 0xE2 | Contador 15 | 36 | Contador TLV 0xD6 LOGISTA | Contador 35 |
| 17 | Contador TLV 0xE3 | Contador 16 | 37 | - | Contador 36 |
| 18 | Contador TLV 0xE4 | Contador 17 | 38 | - | Contador 37 |
| 19 | Contador TLV 0xE5 | Contador 18 | … | ……………………………………………… | …………………. |
| 20 | Contador TLV 0xC9 | Contador 19 | 50 | CONTADOR TLV 0xF0 PRUEBAS | Contador 50 |

# Fichero de configuración TransacCounter.xml

El fichero TransacCounter.xml contiene la lista de TLVs y contadores de un HSM. Para que se pueda modificar dicha lista es necesario ejecutar los pasos siguientes:

- Modificar el fichero TransacCounter.xml para reflejar las modificaciones. No se permite relacionar dos o más IPs (es decir un actor) a un único TLV.

- Copiar el fichero TransacCounter.xml al directorio /opt/HSMServerConfig del HSM. Es necesario ser administrador para poder copiar a dicho directorio. Se pueden usar el Putty para la conexión remota al HSM y el WINSCP para copiar el fichero al HSM. Más concretamente, para copiar desde el directorio de usuario (por ejemplo /home/ioannis) el fichero TransacCounter.xml, estando el directorio destino (/opt/HSMServerConfig), hay que teclear: cp/home/Ioannis/TransacCounter.xml . .

- Comprobar que el parámetro TlvXmlConfig del fichero config.txt es igual a TransacCounter.xml. El fichero config.txt se encuentra en el mismo directorio (es decir /opt/HSMServerConfig).

- Actualizar la tabla TLVs_ACEPTADOS de la base de datos del HSM para introducir el TLV nuevo.

- Reiniciar el TOMCAT.

# Equivalencia de claves en el HSM

| CLAVES EN EL HSM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Término | HSM | No. | Término | HSM |
| 1 | CARDMASTERKEY | MASTERKEY0 | 10 | CLAVE DE CIFRADO | SAMKEY0 |
| 2 | APPMASTERKEY | MASTERKEY1 | 11 | CLAVE DE CIFRADO | SAMKEY1 |
| 3 | PERSONTRANSKEY | MASTERKEY2 | 12 | CLAVE DE CIFRADO | SAMKEY2 |
| 4 | READTRANSKEY | MASTERKEY3 | 13 | CLAVE DE CIFRADO | SAMKEY3 |
| 5 | VALIDTRANSKEY | MASTERKEY4 | 14 | CLAVE DE CIFRADO | SAMKEY4 |
| 6 | CHARGETRANSKEY | MASTERKEY5 | 15 | CLAVE DE CIFRADO | SAMKEY5 |
| 7 | INSPECTTRANSKEY | MASTERKEY6 | 16 | CLAVE DE CIFRADO | SAMKEY6 |
| 8 | VIRTUALHSMKEY | MASTERKEY7 | 17 | CLAVE DE CIFRADO | SAMKEY7 |
| 9 | LOPDHSMKEY | MASTERKEY8 | 18 | CLAVE DE FIRMA | SAMKEY8 |

# Modificación de estado de modo de transporte

Para modificar el estado de modo de transporte del HSM se deben ejecutar los pasos siguientes:

- Se ejecuta la herramienta de ERACOM gCtAdmin (HSM) que se encuentra en Eracom\ProtecToolkit C\SDK (ver primera ilustración).

- Se elige el menú Edit y a continuación la opción Transport Mode (ver segunda ilustración).

- Se especifica uno de los tres modos: Disabled, Single Shot o Continuous (ver tercera ilustración).

# Procedimiento de generación de tarjetas de cifrado y firma

Para crear tarjetas de cifrado y firma se deben ejecutar los pasos siguientes:

- Se ejecuta la herramienta de ERACOM KMU (HSM) que se encuentra en Eracom\ProtecToolkit C\SDK (ver primera y segunda ilustración).

- Se eligen las claves SAMKEY0, SAMKEY1, SAMKEY2, SAMKEY3, SAMKEY4, SAMKEY5, SAMKEY6 y SAMKEY7 para tarjetas de CIFRADO o SAMKEY8 para tarjetas de FIRMA.

- Se elige la opción Export Key(s) y en la venta que aparece en la pantalla (tercera y cuarta ilustración) se eligen las opciones Write to smart card(s) y Use N of M. También se elige como:

  - Batch Name: CIFRADO o FIRMA según el tipo de operación (tarjetas de cifrado o firma).

  - No. Custodians: La cantidad de tarjetas donde se repartirán las claves. En el caso de cifrado es tres y de firma es dos.

  - No. of custodians for recovery: La cantidad de tarjetas que se utilizará durante la operación de particularización del HSM para recuperar las claves. Solo aplica en el caso de cifrado y tiene el valor dos.

  - Selected Smartcard: Se elige la opción <Slot1>:<uninitialised token> para elegir la tarjeta donde se almacenarán las claves.

- Se introducen (en la ventana siguiente) el nombre de usuario y el PIN de usuario del TOKEN de trabajo (ver quinta y sexta ilustración). Como nombre de usuario se pone CIFRADO o FIRMA según el caso.