Pre-personalización y personalización del SAM

Proyecto BIT

Versión 1.9

Referencia:

0e8424d8-BIT-DOC-CON-CTM-AIT

| Archivo | input.doc |
| --- | --- |
| Título | Pre-personalización y personalización del SAM |
| Caracter | RESTRINGIDO, CONFIDENCIAL, NORMAL |
| Estado | BORRADOR, DEFINITIVO |
| Versión | 1.9 |
| Autores | Amor León y Luis Criado |
| Aprobado | Antonio Rubio |
| Identificación SAM | SAMType=02h y SAMVersion=02h |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Documento origen | 12-03-2006 |
| 1.1 | Detalle comando FIRMA carga/recarga | 17-04-2006 |
| 1.2 | Comando número de serie, fecha fabricación Funcionalidad de caducidad del SAM | 19-04-2006 |
| 1.3 | SAMType=02h y SAMVersion=01h | 21-04-2006 |
| 1.4 | Aclaración proceso de contadores y algunos otros ajustes | 26-04-2006 |
| 1.5 | Nomenclatura del los campos de la familia PinXTrys. El campo intCounter se ha renombrado como InitializeCupo. El campo intCounterPIN se ha renombrado como InitializeCupoPIN. Inicialización contador CUPO. Comando Obtener Contador | 22-06-2006 |
| 1.6 | Autentificación mutua entre SAM | 19-09-2006 |
| 1.7 | Comentario sobre T=0 y T=1 | 13-10-2006 |
| 1.8 | Comandos de cifrado y descifrado. FAQ | 16-03-2007 |
| 1.9 | Modificación para realizar un solo comando de cifrado y descifrado que funcione con una tabla interna de 8 claves. El acceso a esta funcionalidad de otorga mediante doa campos nuevos en el FEap. Se han añadido las especificaciones de personalización del SAM para estos nuevos campos del FEap con especial interés para el ROL de inspección. | 18-07-2007 |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Andrés Correa | 12-03-2006 |
| 1.2 | Antonio Rubio y Andres Correa | 19-04-2006 |
| 1.3 | Antonio Rubio y Andres Correa | 21-04-2006 |
| 1.3 | Hector Corazzini, Ariel De Armas y Ioannis Douratsos | 21-04-2006 |
| 1.4 | Antonio Rubio y Andres Correa Hector Corazzini, Ariel De Armas y Ioannis Douratsos Jordi Tirado | 27-04-2006 |
| 1.4 | Imanol Garcia (SEGLAN) | 26-05-2006 |
| 1.5 | Jordi Tirado | 22-06-2006 |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

INDICE

1.	Descripción	4

2.	Estructura de la SAM	6

2.1.	Fichero FEap	7

2.2.	Fichero FEpin	10

2.3.	Fichero EFkeys	12

2.4.	Fichero EFCounter	13

2.4.1.	Actualización de contadores de transacciones	15

2.4.2.	Actualización de contadores de CUPO	16

2.5.	Roles del SAM	18

3.	Pre-personalización del SAM	19

3.1.	Creación de los cuatro ficheros:	19

3.2.	Transferencia de comandos	20

4.	Personalización del SAM	21

5.	Comandos del SAM	26

5.1.	Select File	26

5.2.	Verificar PIN	27

5.3.	Formatear tarjeta	28

5.4.	Obtener respuesta	29

5.5.	Leer clave diversificada	30

5.6.	Clave de sesión DESFire. 1ª parte. Generar claves	31

5.7.	Clave de sesión DESFire. 2ª parte. Autentificar clave	34

5.8.	Generador de firma.	36

5.9.	Generador de Números Aleatorios	37

5.10.	Inicializar contador CUPO  1ª parte	38

5.11.	Inicializar contador CUPO  2ª parte	40

5.12.	Número de Serie	42

5.13.	Fecha de Fabricación	43

5.14.	Obtener Contador	44

5.15.	Cifrado/descifrado	45

6.	Preguntas frecuentes	46

6.1.	Cómo obtenemos del SAM su número de serie.	46

6.2.	Cómo se realiza una autentificación con el SAM	47

6.3.	¿Tiene alguna limitación el SAM con los comandos PPS?	49

6.4.	¿Que claves hay que utilizar en el SAM y en la tarjeta DesFire?	50

6.5.	Operación de encriptado en la autentificación.	51

7.	Mejoras futuras	51

# Descripción

Un SAM es una tarjeta inteligente que contiene información segura y que permite realizar operaciones seguras con el exterior de forma muy rápida.

En la SAM se guardan las claves maestras correspondientes al ROL.

Cada tarjeta DESFire tiene un juego de siete claves, estas claves son diferentes en todas las tarjetas, que se generan mediante un proceso de diversificación. Concretamente las claves diversificadas obedecen a la siguiente expresión:

Kdiv = 3DES(Kmaster)[ Snr + 0x00]

Donde Snr son los 7 bytes del número de serie único de las tarjetas DESFire. Se le añade un byte con valor cero para rellenar los 8 bytes a cifrar. Esto es debido a que DES utiliza como tamaño de bloque 64 bits, o lo que es lo mismo, 8 bytes.

Los SAM del CRTM (chip de Infineon SLE66CX680PE) contiene una estructura de datos (cuatro ficheros) y un conjunto de comandos que han sido implementados exclusivamente para el proyecto BIT. Este documento define el SAM identificado con las propiedades SAMType=02h y SAMVersion=01h

En la norma ISO-7816 se especifican dos protocolos de comunicación, estos son, T=0 y T=1.

- T=0, es half-duplex. Los comandos que solo envíen o reciban datos de la tarjeta, se realizarán en una sola transacción mientras que aquellos que envíen y reciban datos en el mismo comando, se dividirán en dos transacciones (o subcomandos). En este último caso, se envía primero el comando que envía los datos y para obtener la respuesta se manda un segundo comando definido en la norma que se llama "Get Response".

- T=1, es full-duplex y por tanto en un solo comando se puede enviar y recibir datos de la tarjeta.

La norma especifica que las tarjetas siempre se inician con T=0. En la respuesta al reset (ATR) la tarjeta indica si se puede usar el T=1 (en el caso de este SAM, indica que NO). Después, en la negociación del PPS, en el caso de que se admita T=1, se puede cambiar a T=1. Sin embargo, este SAM solo soporta T=0.

# Estructura de la SAM

La estructura de ficheros del SAM estará jerarquizada a partir de un directorio de aplicación, los ficheros que cuelgan de este directorio son:

FEap (ID=0001h): Este fichero contiene las características del ROL del SAM

FEpin (ID=0002h): Este fichero contiene los pines y los intentos admitidos que dan acceso a las claves (la funcionalidad de intentos no se usa actualmente)

FEkeys (ID=0003h): Este fichero contiene las claves, cada clave ocupa 16 bytes y tiene una capacidad de almacenar 15 claves

FEcounter (ID=0004h): Este fichero contiene todos los contadores, cada contador ocupa 8 bytes y tiene una capacidad de almacenar 12 contadores.

## Fichero FEap

El fichero FEap contiene una serie de campos, que según el valor que tengan, permitirán la ejecución de ciertos comandos o incluso determinarán el comportamiento de alguno de ellos, por ejemplo, el comando para obtener la “clave de sesión DESFire. 1ª parte. Generar claves” realizará una serie de comprobaciones en función del ROL del SAM.

| FEap (ID=0001h) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID campo | Tamaño | Descripción |
| SAMNumber | 3 bytes | Identificador del SAM |
| SAMType | 1 byte | SAMType cambia en caso de realizar una prepersonalización de SAM distinto. Con este campo, un terminal que acceda a él sabrá la funcionalidad que soporta el SAM y podrían coexistir dos SAM con distinta funcionalidad. Valor antiguo 01h, el valor que se incorporará en los nuevos SAM será 02h |
| SAMVersion | 1 byte | SAMVersion indica la versión de un SAMType, esta versión es un identificador de correcciones o mejoras que no afecta a la funcionalidad del SAM (el terminal accede de la misma forma y con los mismos comandos al SAM). El valor será 01h |
| SAMRoll | 1 byte | Establece el ROL del SAM, este valor esta en concordancia con el resto de los valores que contienen los campos de este fichero. Los roles son; validación (01h), recarga o carga (02h), inspección (03h), Personalización (04h), Lectura (05h), Pre-personalización (06h), Portaclaves (07h). |
| WrFEap | 1 byte | Indica si se puede escribir el FEap. 00h (NO), 01h (SI) |
| WrFEapPIN | 1 byte | PIN ha presentar para escribir en el FEap. Número de PIN asignado 00h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |
| RdFEpin | 1 byte | Indica si se puede leer el FEpin. 00h (NO), 01h (SI). |
| RdFEpinPIN | 1 byte | PIN ha presentar para leer en el FEpin. Número de PIN asignado 01h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |
| WrFEpin | 1 byte | Indica si se puede escribir el FEpin 00h (NO), 01h (SI). |
| WrFEpinPIN | 1 byte | PIN ha presentar para escribir en el FEpin. Número de PIN asignado 02h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |
| FormarCard | 1 byte | Indica si se puede formatear la tarjeta SAM. 00h (NO), 01h (SI). |
| FormarCardPIN | 1 byte | PIN ha presentar para formatear la tarjeta SAM. Número de PIN asignado 03h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |

| ReadPlainKeys | 1 byte | Indica si se pueden leer las claves en claro 00h (NO), 01h (SI). Con ReadPlainKeys activado (solo en los SAMs PORTACLAVES y MAESTRO) se pueden leer las claves sin cifrado alguno. |
| --- | --- | --- |
| ReadPlainKeysPIN | 1 byte | PIN ha presentar para leer claves en claro. Número de PIN asignado 04h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |
| WritePlainKeys | 1 byte | Indica si se pueden escribir las claves en claro 00h (NO), 01h (SI). |
| WritePlainKeysPIN | 1 byte | PIN ha presentar para escribir claves en claro. Número de PIN asignado 05h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |
| ReadDivKeys | 1 byte | Indica si se pueden leer las claves diversificadas 00h (NO), 01h (SI). |
| ReadDivKeysPIN | 1 byte | PIN para leer claves diversificadas. Número de PIN asignado 06h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |
| ReadSesKeys | 1 byte | Indica si se pueden leer las claves de sesión 00h (NO), 01h (SI). |
| ReadSesKeysPIN | 1 byte | PIN ha presentar para leer claves de sesión. Número de PIN asignado 07h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |
| GetMAC | 1 byte | Indica si se pueden generar firmas. 00h (NO), 01h (SI). |
| GetMACPIN | 1 byte | PIN ha presentar para generar firmas. Número de PIN asignado 07h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |

| InitializeCupo | 1 byte | Indica si se pueden inicializar el contador de CUPO. 00h (NO), 01h (SI). |
| --- | --- | --- |
| InitializeCupoPIN | 1 byte | PIN ha presentar para leer en el FEcounter. Número de PIN asignado 07h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |
| caducidad | 2 bytes | Dato tipo “dDate” (definido en TMI2) Contiene la fecha de caducidad del SAM |
| CfgInternalKeysCrypt | 1 byte | Cada bit (b7..b0) indica si con esa clave interna (7..0) se pueden realizar encriptaciones |
| CfgInternalKeysDecrypt | 1 byte | Cada bit (b7..b0) indica si con esa clave interna (7..0) se pueden realizar desencriptaciones |

## Fichero FEpin

Para poder acceder a un fichero de la TMI2, ya sea, para lectura, escritura o lectura/escritura es necesario autentificarse con la clave adecuada. Con la SAM podemos lograr esta autentificación, pero antes deberemos identificarnos mediante un PIN en el SAM para acceder al proceso de autentificación a través del SAM de la tarjeta TMI2. Según el tipo de SAM, tendremos más o menos claves. Por ejemplo, la SAM de validación solo contiene dos claves maestras (ReadTransKey y ValidTransKey), pero no es posible usar los comandos que acceden internamente a ellas para calcular la clave de sesión si no presentamos el PIN 7, este PIN nos permitirá que podamos ejecutar el comando para establecer autentificación a nivel de claves de sesión, así como, generar la firma digital.

La siguiente tabla muestra la estructura del fichero FEpin (ID=0002h). Este fichero contiene los pines y los intentos admitidos que dan acceso a las claves.

| FEpin (ID=0002h) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID campo | Tamaño | Descripción |
| Pin0 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin0Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin1 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin1Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin2 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin2Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin3 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin3Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin4 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin4Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin5 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin5Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin6 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin6Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin7 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin7Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin8 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin8Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin9 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin9Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin10 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin10Trys | 1 bytes | Número de intentos |
| Pin11 | 8 bytes | Valor del PIN |
| Pin11Trys | 1 bytes | Número de intentos |

Número de intentos de PIN

Los campos que establecen los “Número de intentos”, es decir, los campos tipo “PinXTrys”, donde X es un valor entre 0 y 11, se interpretan de la siguiente forma:

Los cuatro bits bajos contienen los INTENTOS PERMITIDOS.

Los cuatro bits altos contienen los INTENTOS CONSUMIDOS.

Si los intentos permitido es igual a 0Fh entonces se considera que puede haber infinitos intentos.

## Fichero EFkeys

| FEkeys (ID=0003h). |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID campo | Tamaño | Descripción |
| Key0=CardMasterKey | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key1=AppMasterKey | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key2=PersonTransKey | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key3=ReadTransKey | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key4=ValidTransKey | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key5=ChangeTransKey | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key6=InspectTransKey | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key7=VirtualSAMKey | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key8=RFU | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key9=RFU | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key10=RFU | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key11=RFU | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key12=RFU | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key13=RFU | 16 bytes | Valor de la clave |
| Key14=RFU | 16 bytes | Valor de la clave |

La clave VirtualSAMKey se usa para la autentificación mutua entre SAM comandos [inicializar contador CUPO 1ª parte] y [inicializar contador CUPO 2ª parte]

## Fichero EFCounter

| FECounter (ID=0004h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID campo | Tamaño | Descripción |  |
| Counter0= contadorUnico | 8 bytes | Contador único de transacciones | CONTADORES DE TRANSACCIONES |
| Checksum0= Checksum del Counter0 | 1 byte | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter1= contador BACKUP de Counter0 | 8 bytes | Contador único de transacciones BACKUP |  |
| Checksum1= Checksum del Counter1 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter2= contadorCupo | 8 bytes | Un SAM local con ROL carga/recarga deberá pedir un cupo de venta. Cuando este cupo se agote, deberá solicitar un nuevo cupo. | CONTADORES DE CONTROL DE CUPO DE VENTA PARA CARGA Y/O RECARGA |
| Checksum2= Checksum del Counter2 | 1 byte | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter3= contador BACKUP de Counter2 | 8 bytes | Contador de CUPO BACKUP |  |
| Checksum3= Checksum del Counter3 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter4= | 8 bytes | Contador |  |
| Checksum4= Checksum del Counter4 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter5= | 8 bytes | Contador |  |
| Checksum5= Checksum del Counter5 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter6= | 8 bytes | Contador |  |
| Checksum6= Checksum del Counter6 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter7= | 8 bytes | Contador |  |
| Checksum7= Checksum del Counter7 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter8= | 8 bytes | Contador |  |
| Checksum8= Checksum del Counter8 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter9= | 8 bytes | Contador |  |
| Checksum9= Checksum del Counter9 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter10= | 8 bytes | Contador |  |
| Checksum10= Checksum del Counter10 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter11= | 8 bytes | Contador |  |
| Checksum11= Checksum del Counter11 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |

Cada contador podrá registrar números del orden de magnitud de 10 elevado a 19, el número máximo representable  por contador será 18446744073709551616.

La operación de "Checksum" sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado, esta operación se define como el XOR entre los 8 bytes del contador

### Actualización de contadores de transacciones

En el fichero EFCounter se almacenan los contadores y los Checksum asociados que sirven para verificar si un contador esta dañado.

Cada vez que se realiza una FIRMA es debido a que se ha producido una transacción. Se entiende por transacción cualquier operación de cualquier naturaleza, es decir, una transacción es una operación de validación, de carga, de recarga, de inspección y de personalización, aún en los casos en que la operación no resulte exitosa. Pues bien, cada vez que se FIRMA una transacción hay que realizar el siguiente proceso:

- Comprobar que Checksum0 corresponde con el valor de Counter0

- Si la comprobación anterior tuvo éxito se INCREMENTARÁ en una unidad el Counter0. Si la comprobación anterior no tuvo éxito ir a la LINEA 10

- Se actualiza en el fichero EFCounter el Counter0

- Se calcula el nuevo Checksum0 asociado y se actualiza en el fichero EFCounter

- Se vuelve a leer el Checksum0 para comprobar que corresponde con Counter0. Si no corresponde se salta a la línea 10

- Se guarda una copia del valor de Counter0 en Counter1. Se actualiza en el fichero EFCounter

- Se calcula el nuevo Checksum1 asociado (que debe coincidir con Checksum0) y se actualiza en el fichero EFCounter

- Se vuelve a leer el Checksum1 para comprobar que corresponde con Counter1. Si no corresponde se repetirá la operación hasta un máximo de 3 veces.

- IR a la LINEA 18

- Comprobar que Checksum1 corresponde con el valor de Counter1

- Tenga o no éxito la comprobación anterior se INCREMENTARÁ en una unidad el Counter1.

- Se actualiza en el fichero EFCounter el Counter1

- Se calcula el nuevo Checksum1 asociado y se actualiza en el fichero EFCounter

- Se vuelve a leer el Checksum1 para comprobar que corresponde con Counter1. Si no corresponde se repetirá la operación hasta un máximo de 3 veces

- Se guarda una copia del valor de Counter1 en Counter0. Se actualiza en el fichero EFCounter

- Se calcula el nuevo Checksum0 asociado (que debe coincidir con Checksum0) y se actualiza en el fichero EFCounter

- Se vuelve a leer el Checksum0 para comprobar que corresponde con Counter0.

- FIN del ALGORITMO

| Counter0= contadorUnico | 8 bytes | Contador único de transacciones | CONTADORES DE TRANSACCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Checksum0= Checksum del Counter0 | 1 byte | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |
| Counter1= contador BACKUP de Counter0 | 8 bytes | Contador único de transacciones BACKUP |  |
| Checksum1= Checksum del Counter1 | 1 bytes | Sirve para comprobar si el contador al que se referencia esta dañado |  |

### Actualización de contadores de CUPO

En el fichero EFCounter se almacenan los contadores y los Checksum asociados que sirven para verificar si un contador esta dañado.

Cada vez que se realiza una OPERACIÓN DE CARGA/RECARGA el contador de CUPO se decrementa automáticamente, cuando este contador alcance el valor cero no se autorizará más cargas/recargas. El proceso de actualización de este contador es el siguiente:

- Comprobar que Checksum2 corresponde con el valor de Counter2

- Si la comprobación anterior tuvo éxito se DECREMENTARÁ en una unidad el Counter2 siempre y cuando el valor del Counter2>0. Si la comprobación anterior no tuvo éxito ir a la LINEA 10

- Se actualiza en el fichero EFCounter el Counter2

- Se calcula el nuevo Checksum2 asociado y se actualiza en el fichero EFCounter

- Se vuelve a leer el Checksum2 para comprobar que corresponde con Counter2. Si no corresponde se salta a la línea 10.

- Se guarda una copia del valor de Counter2 en Counter3. Se actualiza en el fichero EFCounter

- Se calcula el nuevo Checksum3 asociado (que debe coincidir con Checksum2) y se actualiza en el fichero EFCounter

- Se vuelve a leer el Checksum3 para comprobar que corresponde con Counter3. Si no corresponde se repetirá la operación hasta un máximo de 3 veces.

- IR a la LINEA 18

- Comprobar que Checksum3 corresponde con el valor de Counter3

- Tenga o no éxito la comprobación anterior se DECREMENTARÁ en una unidad el Counter3 siempre y cuando el valor del Counter3>0.

- Se actualiza en el fichero EFCounter el Counter3

- Se calcula el nuevo Checksum3 asociado y se actualiza en el fichero EFCounter

- Se vuelve a leer el Checksum3 para comprobar que corresponde con Counter3. Si no corresponde se repetirá la operación hasta un máximo de 3 veces

- Se guarda una copia del valor de Counter3 en Counter2. Se actualiza en el fichero EFCounter

- Se calcula el nuevo Checksum2 asociado (que debe coincidir con Checksum2) y se actualiza en el fichero EFCounter

- Se vuelve a leer el Checksum2 para comprobar que corresponde con Counter2..

- FIN del ALGORITMO

| Counter2= contadorCupo | 8 bytes | Un SAM local con ROL carga/recarga deberá pedir un cupo de venta. Cuando este cupo se agote, deberá solicitar un nuevo cupo. | CONTADORES DE CONTROL DE CUPO DE VENTA PARA CARGA Y/O RECARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| Checksum2= Checksum del Counter2 | 1 byte | Comprobar sí contador dañado |  |
| Counter3= contador BACKUP de Counter2 | 8 bytes | Contador de CUPO BACKUP |  |
| Checksum3= Checksum del Counter3 | 1 bytes | Comprobar sí contador dañado |  |

## Roles del SAM

| Rol | Descripción | PIN necesario | Claves |
| --- | --- | --- | --- |
| MAESTRA | Funcionalidad completa: (formatear, crear la estructura, añadir títulos; carga y recarga y generar otras SAMs) | PIN 1: Es el PIN del fichero de pines | Todas |
| PORTACLAVES | Funcionalidad completa: (formatear, crear la estructura, añadir títulos; carga y recarga y generar otras SAMs) | PIN 1: Es el PIN del fichero de pines | Todas |
| PRE-PERSONALIZACIÓN | funcionalidades de prepersonalización (formatear, crear la estructura, añadir títulos; carga y recarga). | PIN 6: claves Diversificadas PIN 7: claves de Sesión + firma | Todas |
| VALIDACION | funcionalidad de VALIDACIÓN | PIN 7: claves de Sesión + firma | ReadTransKey ValidTransKey |
| CARGA/RECARGA (modificado) | Permitir realizar una carga o una recarga | PIN 7: claves de Sesión + firma + con contadores | ReadTransKey ValidTransKey ChangeTransKey VirtualSAMKey |
| PERSONALIZACIÓN o lectura completa | Escribir y/o modificar datos personales | PIN 7: claves de Sesión + firma | PersonTransKey ReadTransKey |
| INSPECCCIÓN (modificado) | Funcionalidad para la inspección | PIN 7: claves de Sesión + firma | ReadTransKey InspectTransKey |
| LECTURA sin datos personales | Solo leer los títulos | PIN 7: claves de Sesión + firma | ReadTransKey |

# Pre-personalización del SAM

El proceso de pre-personalización del SAM consta de dos partes:

## Creación de los cuatro ficheros:

FEap (ID=0001h): Contiene las características del ROL del SAM. En el proceso de prepersonalización se inicializan algunos de estos valores, dichos valores no podrán ser modificados en el proceso de personalización. La tabla siguiente proporciona los valores de prepersonalización del fichero:

| FEap (ID=0001h) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID campo | Tamaño | Descripción |
| SAMNumber | 3 bytes | Identificador del SAM |
| SAMType | 1 byte | 02h |
| SAMVersion | 1 byte | 01h |

El resto de los valores de los campos estarán vacíos (0xF)

FEpin (ID=0002h): Contiene los pines y los intentos admitidos que dan acceso a las claves

Todos los valores de los campos estarán vacíos (0xF).

FEkeys (ID=0003h): Este fichero contiene las claves, cada clave ocupa 16 bytes y tiene una capacidad de almacenar 15 claves.

Todos los valores de los campos estarán vacíos (0xF).

FEcounter (ID=0004h): Este fichero contiene todos los contadores, cada contador ocupa 8 bytes y tiene una capacidad de almacenar 12 contadores

Todos los valores de los campos estarán vacíos (0xFFFFFFFFFFFFFFFF).

## Transferencia de comandos

Todos los comandos recogidos en este documento se implementarán y se instalarán en el SAM en el proceso de prepersonalización. Es decir, en el SAM se copiara un ejecutable que contendrá todos los comandos descritos.

# Personalización del SAM

El proceso de PERSONALIZACIÓN modifica valores en determinados campos de los cuatro ficheros que contiene el SAM, estos valores en general están en función del ROL elegido para el nuevo SAM. Aunque el fichero FEap posee valores comunes independientes del ROL, esto son:

| WrFEapPIN | 1 byte | PIN ha presentar para escribir en el FEap. Número de PIN asignado 00h. |
| --- | --- | --- |
| RdFEpinPIN | 1 byte | PIN ha presentar para leer en el FEpin. Número de PIN asignado 01h. |
| WrFEpinPIN | 1 byte | PIN ha presentar para escribir en el FEpin. Número de PIN asignado 02h. |
| FormarCardPIN | 1 byte | PIN ha presentar para formatear la tarjeta SAM. Número de PIN asignado 03h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |

| ReadPlainKeysPIN | 1 byte | PIN ha presentar para leer claves en claro. Número de PIN asignado 04h. |
| --- | --- | --- |
| WritePlainKeysPIN | 1 byte | PIN ha presentar para escribir claves en claro. Número de PIN asignado 05h. |
| ReadDivKeysPIN | 1 byte | PIN para leer claves diversificadas. Número de PIN asignado 06h. |
| ReadSesKeysPIN | 1 byte | PIN ha presentar para leer claves de sesión. Número de PIN asignado 07h. |
| GetMACPIN | 1 byte | PIN ha presentar para generar firmas. Número de PIN asignado 07h. |

| InitializeCupoPIN | 1 byte | PIN ha presentar para leer en el FEcounter. Número de PIN asignado 07h. (Si no requiere PIN asignar 0xFF) |
| --- | --- | --- |

Los valores específicos que debe contener FEap  en base al ROL son los siguientes:

| FEap (ID=0001h) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID campo | Tamaño | Descripción |
| caducidad | 2 bytes | Dato tipo “dDate” (definido en TMI2) Contiene la fecha de caducidad del SAM |
| SAMRoll | 1 byte | Establece el ROL del SAM, este valor esta en concordancia con el resto de los valores que contienen los campos de este fichero. Los roles son; validación (01h), recarga o carga (02h), inspección (03h), Personalización (04h), Lectura (05h), Pre-personalización (06h), Portaclaves (07h). |
| WrFEap | 1 byte | Indica si se puede escribir el FEap. 00h (NO), 01h (SI) Todos los roles tienen el valor 00h |
| RdFEpin | 1 byte | Indica si se puede leer el FEpin. 00h (NO), 01h (SI). Portaclaves (01h). Los roles restantes tienen el valor 00h. |
| WrFEpin | 1 byte | Indica si se puede escribir el FEpin 00h (NO), 01h (SI). Todos los roles tienen el valor 00h |
| FormarCard | 1 byte | Indica si se puede formatear la tarjeta SAM. 00h (NO), 01h (SI). Portaclaves (00h). Los roles restantes tienen el valor 01h. |

| ReadPlainKeys | 1 byte | Indica si se pueden leer las claves en claro 00h (NO), 01h (SI). Portaclaves (01h). Los roles restantes tienen el valor 00h. |
| --- | --- | --- |
| WritePlainKeys | 1 byte | Indica si se pueden escribir las claves en claro 00h (NO), 01h (SI). Todos los roles tienen el valor 00h |
| ReadDivKeys | 1 byte | Indica si se pueden leer las claves diversificadas 00h (NO), 01h (SI). Portaclaves y pre-personalización (01h). Los roles restantes tienen el valor 00h. |
| ReadSesKeys | 1 byte | Indica si se pueden leer las claves de sesión 00h (NO), 01h (SI). Todos los roles tienen el valor 01h |
| GetMAC | 1 byte | Indica si se pueden generar firmas. 00h (NO), 01h (SI). validación (01h), recarga o carga (01h), inspección (01h), Personalización (01h), Lectura (00h), Pre-personalización (01h), Portaclaves (00h). |

| InitializeCupo | 1 byte | Indica si se pueden inicializar el contador de CUPO. 00h (NO), 01h (SI). validación (00h), recarga o carga (01h), inspección (00h), Personalización (00h), Lectura (00h), Pre-personalización (00h), Portaclaves (00h). |
| --- | --- | --- |

| CfgInternalKeysCrypt | 1 byte | Cada bit (b7..b0) indica si con esa clave interna (7..0) se pueden realizar encriptaciones Inspección (03h). El resto a 00h |
| --- | --- | --- |
| CfgInternalKeysDecrypt | 1 byte | Cada bit (b7..b0) indica si con esa clave interna (7..0) se pueden realizar desencriptaciones Inspección (01h). El resto a 00h |

FEpin (ID=0002h): Contiene los pines y los intentos admitidos que dan acceso a las claves

La funcionalidad de intentos no se usa actualmente, por lo tanto permanecerán vacíos (0xF).

Se copiarán únicamente los pines necesarios del ROL, el resto de valores de los campos estarán vacíos (0xF).

FEkeys (ID=0003h): Este fichero contiene las claves, cada clave ocupa 16 bytes y tiene una capacidad de almacenar 15 claves.

Se copiarán únicamente las claves del ROL, el resto de valores de los campos estarán vacíos (0xF).

FEcounter (ID=0004h): Este fichero contiene todos los contadores, cada contador ocupa 8 bytes y tiene una capacidad de almacenar 12 contadores.

Para cualquier ROL se personalizarán de la siguiente manera los CONTADORES DE TRANSACCIONES

| Counter0= contadorUnico | 0x0000000000000000 |
| --- | --- |
| Checksum0= Checksum del Counter0 | 0x00 |
| Counter1= contador BACKUP de Counter0 | 0x0000000000000000 |
| Checksum1= Checksum del Counter1 | 0x00 |

Dependiendo del ROL del SAM se personalizarán de la siguiente manera los CONTADORES DE CUPO:

| Counter2= contadorCupo | Resto de ROLES 0x0000000000000000 | Para ROL CARGA/RECARGA Valor distinto de 0 definido por el CRTM | CONTADORES DE CONTROL DE CUPO DE VENTA PARA CARGA Y/O RECARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| Checksum2= Checksum del Counter2 | Resto de ROLES 0x00 | Para ROL CARGA/RECARGA Checksum del Counter2 |  |
| Counter3= BACKUP de Counter2 | Resto de ROLES 0x0000000000000000 | Para ROL CARGA/RECARGA Valor Counter2 |  |
| Checksum3= Checksum del Counter3 | Resto de ROLES 0x00 | Para ROL CARGA/RECARGA Checksum del Counter3 |  |

El resto de contadores/ Checksum permanecerán vacíos (0xFFFFFFFFFFFFFFFF,0xFF).

# Comandos del SAM

## Select File

El comando de SELECCIÓN DE FICHERO es el siguiente:

COMANDO

CLA	00h

INS	A4h

P1	00h

P2	00h

Lc   	02h

Datos	1000h

RESPUESTA

90 00	Ejecución del comando correcta.

6A 81	Función no soportada.

6A 82	Fichero  no encontrado.

6B 00	Parámetros P1-P2 incorrectos.

6D 00	Código de instrucción no soportado o invalido en el estado de la tarjeta.

6F 00	Problemas internos.

## Verificar PIN

El comando para verificar el PIN es:

COMANDO

CLA	00h

INS	20h

P1	00h

P2	06h	Indica el PIN No.6. (lo mismo con otro PIN)

Lc   	08h	Indica cantidad de Bytes a enviar.

Datos	CD EF 01 23 45 67 89 AB	Representa el PIN 6. (lo mismo con otro PIN)

RESPUESTA

90 00	Ejecución del comando correcta.

6A Cx	Verificación de PIN incorrecta. Quedan X intentos.

6B 00	Parámetros P1-P2 incorrectos. P1 ha de ser entre 0 y 11.

6D 00	Código de instrucción no soportado o invalido en el estado de la tarjeta.

6F 00	Problemas internos.

## Formatear tarjeta

CLA	80h

INS	20h

P1		0

P2		Opciones

Lc		0

Si Opciones = 01h, se formatea y se deja listo para cargar un nuevo programa

90 00 Ejecución del comando correcta

El campo FormatCard indica si se puede formatear el SAM y el campo FormatCardPIN contiene el número de PIN que se tiene que presentar para poder hacerlo.

Cuando se formatea un SAM, lo primero que se hace es borrar el fichero de las claves, de forma que aunque se pare el proceso de formato a la mitad, nunca se podrá acceder a las claves.

COMENTARIO SOBRE FORMATEO DE DESfire

Para formatear una tarjeta TMI2 (DESfire) es necesario conocer la master key de la tarjeta (o bien la clave diversificada). Para ello es necesario tener un SAM con el campo ReadDivKeys activado y conocer el pin indicado por ReadDivKeysPIN (el pin 6). Con solo el pin 7 (SAMs de validación) se tiene acceso nada más que a la clave de sesión, con la cual es imposible formatear una tarjeta.

## Obtener respuesta

El comando para obtener la respuesta es:

COMANDO

CLA	00h

INS	C0h

P1	00h

P2	00h

Lc   	XXh	Cantidad de Bytes a recibir.

Datos	……………..	Representa la respuesta (los datos a recibir).

## Leer clave diversificada

El comando para obtener la clave diversificada es:

COMANDO

CLA	80h

INS	40h

P1	00h

P2	03h	Indica el número de clave.

Lc   	07h	Indica cantidad de Bytes a enviar.

Datos	SNB0 SNB1 ……….  SNB6	Representa el número de serie de la tarjeta.

La cantidad de Bytes a recibir es 16.

RESPUESTA

61 XX	Ejecución del comando correcta. Quedan XX bytes por leer.

COMENTARIO SOBRE EL PROCESO INTERNO

Siempre se comprueba que el campo “caducidad” contenga una fecha superior o igual al día actual. En el caso de contener una fecha inferior el SAM se considera caducado, por lo que este comando se interrumpe devolviendo un código de error.

IMPORTANTE: La caducidad no afecta al SAM con ROL de VALIDACIÓN (01h)

## Clave de sesión DESFire. 1ª parte. Generar claves

La TARJETA envía un número aleatorio cifrado con la clave diversificada ekkeyNo(RndB)] al VALIDADOR, como esto el VALIDADOR no lo entiende entonces se lo envía al SAM.

Para ello se usara el comando para obtener la 1ª parte de la clave de sesión:

COMANDO

CLA	80h

INS	41h

P1	01h

P2	03h	Indica el número de clave.

Lc   	15	Indica cantidad de Bytes a enviar.

RESPUESTA

La respuesta tiene dos partes. Los primeros 16 bytes son el dkkeyNo(RndA+RndB’) y los segundos 16 bytes son la clave de sesión.

61 XX 		Ejecución del comando correcta. Quedan XX bytes por leer.

6D 00  	  Código de instrucción no soportado o invalido en el estado de la tarjeta.

DATOS A ENVIAR

Los 7 Bytes del número de serie de la tarjeta concatenados por los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el comando de autentificación. O sea, según el manual de DESFire, sección 2.6 (Security Concept): [SNB0 … SNB6 + ekkeyNo(RndB)].

Comentario sobre el proceso Interno:

Siempre se comprueba que el campo “caducidad” contenga una fecha superior o igual al día actual. En el caso de contener una fecha inferior el SAM se considera caducado, por lo que este comando se interrumpe devolviendo un código de error.

IMPORTANTE: La caducidad no afecta al SAM con ROL de VALIDACIÓN (01h)

Este comando debe realizar también la comprobación de revisar el ROL que tiene y en el caso de ser un SAM de recarga o carga (02h) entonces deberá comprobar que se cumple lo siguiente:

- Comprobar que Checksum2 corresponde con el valor de Counter2. Si no coincide se salta a la línea 5.

- Se comprueba que el valor de Counter2>0.

- Si se cumple la condición anterior se puede ejecutar el comando normalmente en caso contrario se devuelve un código de error y se aborta la ejecución del comando

- ir a la línea 8

- Comprobar que Checksum3 corresponde con el valor de Counter3. Si no coincide se devuelve un código de error y se aborta la ejecución del comando en este caso se salta a la línea 8.

- Se comprueba que el valor de Counter3>0.

- Si se cumple la condición anterior se puede ejecutar el comando normalmente en caso contrario se devuelve un código de error y se aborta la ejecución del comando

- FIN del ALGORITMO

Una vez enviado este comando, sí se devuelve una respuesta de tipo 0x61XX, siendo XX la información en bytes que hay que recibir (en este caso XX=20 que es 32 en decimal). Se deberá utilizar el comando obtención de respuesta para obtener los 32 bytes que devuelve este comando. Ahora el VALIDADOR tiene la respuesta, dicha respuesta tiene dos partes (en total 32 Bytes). Los primeros 16 bytes son el dkkeyNo(RndA+RndB’) y los segundos 16 bytes son la clave de sesión.

Es decir, la SAM ha generado su número aleatorio RndA, lo ha concatenado con el número aleatorio que genero la TARJETA rotado un bit y lo ha encriptado con triple DES. De forma que el VALIDADOR envía esta información a la tarjeta.

Funcionalmente la secuencia de mensajes es el siguiente:

## Clave de sesión DESFire. 2ª parte. Autentificar clave

La TARJETA desencriptará la trama y comprobará que ha recibido su número aleatorio girado un bit, esto es RndB’, con lo cual, la TARJETA sabrá que el otro extremo conoce su clave diversificada y puede establecer comunicación. Finalmente la TARJETA enviará el número aleatorio que ha generado la SAM también girado un bit (RndA’), que cuando lo reciba el VALIDADOR se lo reenviará al SAM mediante el comando para la OBTENCIÓN DE CLAVE DE SESIÓN – 2ª parte (autenticar clave).

El comando para obtener la 2ª parte de la clave de sesión es:

COMANDO

CLA	80h

INS	41h

P1	02h

P2	00h

Lc   	08	Indica cantidad de Bytes a enviar.

DATOS A ENVIAR

Los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el ekeykeyNo(RndA’).

Si el SAM responde con un comando 0x9000, entonces el proceso de autentificación se ha realizado con éxito

Funcionalmente la secuencia de mensajes es el siguiente:

## Generador de firma.

CLA	80h

INS	42h

P1		0

P2		Número de clave

Lc		NUM

Le		04h

Datos del comando: Los NUM bytes sobre los que hay que generar la firma.

Comentario proceso Interno:

Antes de realizar la firma de los bytes que se han pasado a este comando será necesario incrementar el contador único de transacciones (Counter0 y Counter1), esto es una funcionalidad interna del comando de firma, ya que, no se desea que se pueda incrementar el contador en ninguna otra circunstancia. La actualización del CONTADOR DE TRANSACCIONES se ha definido con detalle en el epígrafe “2.4.1. Actualización de contadores de transacciones”.

La firma se realizará en función del tipo de SAM:

- Cualquier SAM distinto de Validación: [bytes de entrada al comando] + [Nº de SAM] + [valor del CONTADOR DE TRANSACCIONES ACTUALIZADO]. La actualización del CONTADOR DE TRANSACCIONES se ha definido con detalle en el epígrafe “2.4.1. Actualización de contadores de transacciones”.

- En el caso de un SAM de Validación solo se puede ejecutar el comando si previamente se ha realizado una clave de sesión con la clave ValidTransKey. En este caso, la firma (diferente al SAM type=01h) se basa en: [bytes de entrada al comando] + [Nº de SAM] + [Nº de tarjeta de la última clave de sesión]. Si es un SAM de validación, una vez realizada una firma ya no se pueden realizar más firmas sin realizar otra clave de sesión.

Respuesta:

61 XX Ejecución del comando correcta. Quedan XX bytes por leer.

Dato que devuelve el comando: FIRMA DIGITAL

## Generador de Números Aleatorios

El comando para generar números aleatorios:

COMANDO

CLA	80h

INS	43h

P1	00h

P2	00h

Lc   	00h

Le	NUM

Este comando devuelve NUM Bytes generados de forma aleatoria.

RESPUESTA

90 00	Ejecución del comando correcta.

## Inicializar contador CUPO  1ª parte

Este comando es el que debe implementar un SAM local de carga/recarga

El comando inicializa un contador con un valor especificado.

Solo funciona si el Rol del SAM es tipo carga/recarga, el campo InitializeCupo del FEap es distinto de 0 y el último PIN presentado se corresponde con el del campo InitializeCupo.

COMANDO

CLA	80h

INS	44h

P1	01h	primera parte

P2	02h          	indica el número del contador a inicializar

(el contador 02h es el de CUPO para carga/recarga)

Lc   	08h	bytes que se envían

Le	16h

DATOS A ENVIAR

Se envía el número aleatorio RndB cifrado (8 bytes), este número se ha generado realizando el  el triple DES con la clave Kd obtenida de la siguiente forma:

Kd = 3DES(K7)[SAM Number + SAM Type + SAM Version + SAM Roll]

(son 6 bytes, ¿como se rellena?)

De forma que este comando realiza

3DES-1(Kd)[ RndB ]

Para obtener RndB’ se desplaza un bit RndB

Luego se calcula otro número aleatorio RndA, los dos números aleatorios se concatenan y se cifran con Kd.

RESPUESTA

3DES(Kd)[ RndA + RndB' ] en CBC

ESTADO

90 00	Ejecución del comando correcta.

IMPORTANTE: Este comando solo puede actuar sobre los contadores de CUPO, tal y como se ha definido en el epígrafe “2.4.2. Actualización de contadores de CUPO”. El comando será activo si el campo “InitializeCupo” lo autoriza.

## Inicializar contador CUPO  2ª parte

Este comando es el que debe implementar un SAM local de carga/recarga

El comando inicializa un contador con un valor especificado.

Solo funciona si el Rol del SAM es tipo carga/recarga y se ha ejecutado la primera parte del comando

COMANDO

CLA	80h

INS	44h

P1	02h	segunda parte

P2	00h

Lc   	16h	bytes que se envían

Le	0

DATOS A ENVIAR

3DES-1(Kd)[ NuevoCUPO + RndA' ] en CBC

ESTADO

90 00	Ejecución del comando correcta. Se ha inicializado el contador CUPO

El siguiente esquema representa el funcionamiento de los comandos “Inicializar Contador Cupo”. Nótese que requiere de la existencia de otro par de comandos propios del SAM centralizado.

## Número de Serie

El comando para obtener el número de serie del chip será:

COMANDO

CLA	80h

INS	45h

P1	00h

P2	00h          indica el número del contador a inicializar  (el contador o1h es el de carga/recarga)

Lc   	00h

Le	06h

RESPUESTA

61 XX 		Ejecución del comando correcta. Quedan XX bytes por leer.

La respuesta son 6 bytes, que corresponden con el valor de las siguientes posiciones de memoria del chip:

08000Ah= Lugar / año de producción

08000Bh= Número de lote (1)

08000Ch= Número de lote (2)

08000Dh= Número de Oblea

08000Eh= Coordenada X en la Oblea

08000Fh= Coordenada Y en la Oblea

Estos 6 bytes nos sirven para identificar unívocamente un chip

La referencia del documento es:

SLE 66CxxxPE / MicroSlim

Security Controller Family

Automotive, Industrial & Multimarket

Chipcard and Security IC´s

INFINEON TECHNOLOGIES

July 2005

## Fecha de Fabricación

El comando para obtener la fecha de fabricación del chip será:

COMANDO

CLA	80h

INS	46h

P1	00h

P2	00h          indica el número del contador a inicializar  (el contador o1h es el de carga/recarga)

Lc   	00h

Le	06h

RESPUESTA

61 XX 		Ejecución del comando correcta. Quedan XX bytes por leer.

La respuesta es la fecha de fabricación del chip, nos devuelve al menos mes y año. Queda por definir el formato exacto.

## Obtener Contador

Este comando permite que se obtenga el valor del contador de CUPO como el de TRANSACCIONES independientemente de que internamente se acceda al campo original o al de backup.

COMANDO

CLA	80h

INS	47h

P1	00h

P2	00h          si P2=01h -> contador de CUPO, si P2=02h -> contador de TRANSACCIONES

Lc   	00h

Le	08h

RESPUESTA

61 XX 		Ejecución del comando correcta. Quedan XX bytes por leer.

La respuesta es el valor del contador solicitado. Este contador ha sido actualizado por el comando de FIRMA, por lo tanto, debe ejecutarse después de obtener la FIRMA.

## Cifrado/descifrado

Este comando realiza un cifrado o descifrado de los datos usando el número de clave indicado en el comando. Estas claves son internas del SAM, son fijas y no se pueden leer ni modificar.

Para cifrar/descifrar información con una determinada clave, tiene que estar permitido mediante la activación del bit correspondiente en los campos CfgInternalKeysCrypt/CfgInternalKeysDecrypt.

El cifrado se realiza mediante 3DES(KP1)[Data] con CBC de transmisión y vector inicial todo a 00h.

El descifrado se realiza mediante 3DES-1(KP1)[Data] con CBC de recepción y vector inicial todo a 00h.

COMANDO

CLA	80h

INS	48h

P1	Número de clave. De la 0 a la 7

P2	01h indica cifrado y 02h descifrado

Lc   	NUM1

Le	NUM2

Datos del comando: NUM1 bytes sobre los que hay que realizar el cifrado. Ha de ser múltiplo de 8.

RESPUESTA

61 XX 		Ejecución del comando correcta. Quedan XX bytes por leer.

69 82			Acceso denegado por falta de permisos

Este comando cifra o descifra lo

La respuesta es NUM2 que tiene la misma longitud que la entrada y es la cadena de entrada cifrada con triple DES

# Preguntas frecuentes

## Cómo obtenemos del SAM su número de serie.

El fichero de aplicación del SAM (FEap(ID=0001h) ) contiene esta información, el detalle es el siguiente:

Tras haber realizado el reset y haber seleccionado la aplicación hay que leer el número de SAM. Para leer esta información NO HAY QUE PRESENTAR NINGÚN PIN. El comando es el siguiente y lo que hace es leer los 6 primeros bytes del fichero FEap.

CLA 00

INS B0

P1  81

P2  00

Lc   0

Le  6

De los datos devueltos:

SAM_Number: Bytes 1,2 y 3 (ESTE ES EL DATO QUE NOS INTERESA)

SAM_Type: Byte 4

SAM_Version: Byte 5

SAM_Roll: Byte 6

## Cómo se realiza una autentificación con el SAM

Antes de comenzar el proceso de autentificación debemos preparar el SAM, de manera que se resetea el módulo SAM, se negocia la velocidad y seguidamente ejecutamos el comando de selección de aplicación (debe presentarse el comando tal y como esta en el documento) y verificamos el PIN 7.  Llegado este punto ya tenemos el SAM preparado para trabajar, de manera que comenzamos el proceso de autentificación con la tarjeta.

La TARJETA envía un número aleatorio cifrado con la clave diversificada ekkeyNo(RndB) al VALIDADOR, como esto no lo entiende, se reenvía al SAM.

Para ello se usara el comando para obtener la 1ª parte de la clave de sesión:

COMANDO

CLA	80h

INS	41h

P1	01h

P2	03h	Indica en número de clave.

Lc   	15	Indica cantidad de Bytes a enviar.

DATOS A ENVIAR

Los 7 Bytes del número de serie de la tarjeta concatenados por los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el comando de autentificación. O sea, según el manual de DESFire, sección 2.6 (Security Concept): [SNB0 … SNB6 + ekkeyNo(RndB)].

Una vez enviado este comando se recibirá una respuesta de tipo 0x61XX, siendo XX la información en bytes que hay que recibir, en este caso XX=20 que es 32 en decimal. De manera que se deberá utilizar el comando obtención de respuesta para obtener los 32 bytes que devuelve este comando

El comando para obtener la respuesta es:

COMANDO

CLA	00h

INS	C0h

P1	00h

P2	00h

Lc   	XXh	Cantidad de Bytes a recibir.

Datos	……………..	Representa la respuesta (los datos a recibir).

Ahora el VALIDADOR tiene la respuesta, dicha respuesta tiene dos partes (en total 32 Bytes). Los primeros 16 bytes son el dkkeyNo(RndA+RndB’) y los segundos 16 bytes son la clave de sesión (RndA+RndB)

Es decir, el SAM ha generado su número aleatorio RndA, lo ha concatenado con el número aleatorio que genero la TARJETA rotado un byte y lo ha encriptado con triple DES. De forma que el VALIDADOR envía esta información a la tarjeta.

La TARJETA desencriptará la trama y comprobará que ha recibido su número aleatorio girado un byte, esto es RndB’, con lo cual, la TARJETA sabrá que el otro extremo conoce su clave diversificada y puede establecer comunicación. Finalmente la TARJETA enviará el número aleatorio que ha generado la SAM también girado un byte (RndA’), que cuando lo reciba el VALIDADOR se lo reenviará al SAM mediante el comando para la OBTENCIÓN DE CLAVE DE SESIÓN – 2ª parte (autenticar clave).

El comando para obtener la 2ª parte de la clave de sesión es:

COMANDO

CLA	80h

INS	41h

P1	02h

P2	00h

Lc   	08	Indica cantidad de Bytes a enviar.

DATOS A ENVIAR

Los 8 Bytes de respuesta de la DESFire al mandar el ekeykeyNo(RndA’).

Si el SAM responde con un comando 0x9000, entonces el proceso de autentificación se ha realizado con éxito

## ¿Tiene alguna limitación el SAM con los comandos PPS?

El SAM soporta los comandos PPS definidos en la norma 7816-3 con las siguientes limitaciones:

1 etu= (F/D)*(1/f)

1.- El cociente F/D debe ser entero

2.- El "f" máximo soportado es de 7,5 MHz

Ejemplo de máximo valor:

F=512

D=32

f=7,5 MHz

1 etu= (F/D)*(1/f)=(512/32)(1/7,5MHz)= 450.000 baudios

## ¿Que claves hay que utilizar en el SAM y en la tarjeta DesFire?

Por ejemplo, el SAM de Validación solo incorpora dos claves, estas son la clave ReadTransKey y la ValidTransKey

| Contenido del fichero FEkeys (ID=0003h) del SAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID campo |  | Tamaño |  | Descripción |
| Key3=ReadTransKey | 16 bytes |  | Valor de la clave |  |
| Key4=ValidTransKey | 16 bytes |  | Valor de la clave |  |

Como se puede ver en la tabla, la clave ReadTransKey es la clave 3 para la SAM y la clave ValidTransKey es la clave 4. Sin embargo, estas claves en la tarjeta DesFire están relacionadas con un índice diferente, de manera que en la tarjeta DesFire ocurre lo siguiente:

- Key2=ReadTransKey: La clave que permite el acceso a ciertos ficheros para realizar la lectura de su contenido.

- Key3=ValidTransKey: La clave que se necesita para modificar datos en determinados ficheros asociados a la transacción de validación.

Por lo tanto, para la validación, la autentificación se realiza con la clave 2 (en la tarjeta DesFire) y la clave 3 (en el SAM) y para escribir la autentificación se realiza con la clave 3 (en la tarjeta DesFire) y la clave 4 (en el SAM).

Generalizando se puede apreciar que hay un desfase de una unidad en los índices de las claves entre SAM y DesFire. Por lo tanto, para realizar una autentificación con la misma clave hay que tener en cuenta que si el índice de la clave en Desfire es (n) corresponde con el índice de clave  (n+1) en SAM

## Operación de encriptado en la autentificación.

El siguiente esquema detalla el proceso de encriptado, como puede apreciarse, *** por aquí***

# Mejoras futuras

Las mejoras previstas para el futuro son:

- Funcionalidad de varios juegos maestros de claves.

- Versionado de claves