Sistema de Seguridad Centralizado para el Proyecto BIT

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

Versión 0.3

Referencia: b7ffd0c8-BIT-DOC-CON-CTM-AIT

| Archivo | input.doc |
| --- | --- |
| Título | Sistema de Seguridad Centralizada para el Proyecto BIT. |
| Caracter | RESTRINGIDO, CONFIDENCIAL, NORMAL |
| Estado | BORRADOR, DEFINITIVO |
| Versión | 0.3 |
| Autores | Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | CRTM | 03/06/2009 9:18:00 |
| 0.2 | CRTM | 19/06/2009 7:29:00 |
| 0.3 | Actualizado con HSM21 | 05/08/2009 |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |
|  | Repositorio |  |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

INDICE

1.	OBJETIVO	4

2.	Sistema de SEguridad CEntralizada para el sistema BIT (SECEBIT)	5

3.	ANTECEDENTES.	6

4.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SECEBIT.	7

4.1.	Funcionalidades del sistema SECEBIT	7

4.2.	Configuración	8

5.	CONSIDERACIONES SOBRE LA ARQUITECTURA SECEBIT EN METRO.	11

6.	DEFINICIÓN DE EQUIPOS HARDWARE	13

6.1.	BALANCEADOR	13

6.2.	SERVIDOR CRIPTOGRÁFICO	14

6.3.	Núcleo: MÓDULO SEGURIDAD HSM	15

6.4.	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA	16

7.	DEFINICIÓN DE SOFTWARE	17

7.1.	BALANCEADOR	17

7.2.	SERVIDOR CRIPTOGRÁFICO	17

7.2.1.	SOFTWARE DEL NUCLEO: HSM SafeNet	17

7.2.2.	SOFTWARE ALTO NIVEL	18

7.3.	PARTICULARIZACIÓN HSM	18

7.4.	PROCEDIMIENTO DE PARTICULARIZACIÓN DE HSM	19

# OBJETIVO

Actualmente en la Comunidad de Madrid existe un sistema tarifario integrado donde se ha planteado el cambio de soporte de banda magnética a tarjetas inteligentes. Con este cambio se pretende conseguir una reducción importante del riesgo de fraude, mejorar la accesibilidad a los usuarios, y una reducción de los costes de mantenimiento entre otros. Además, con la utilización de tarjetas inteligentes se abren nuevas posibilidades a la hora de crear nuevos productos tarifarios para el transporte, incluso integrando otros servicios, así como nuevas posibilidades para conocer mejor la demanda a través de la información adicional que podrá obtenerse.

Aun planteando el proyecto, denominado como BIT (Billetaje Inteligente para el Transporte), de la forma más simple, como un mero cambio de soporte de los títulos, son necesarios cambios técnicos y operativos considerables en el sistema de billetaje actual de Madrid. Uno de estos cambios se relaciona con la seguridad. El elemento fundamental y protagonista de un proyecto de este tipo es el propio semiconductor que dispone de herramientas de seguridad de nivel elevado, como almacenamiento de claves seguro, algoritmo de seguridad 3DES para el cifrado/descifrado de datos, autentificación de tres pasos sin emisión de claves maestras por el aire, claves distintas para cada sesión etc. Para poder aprovechar todas estas funciones, al otro lado del canal de comunicación se necesita un elemento con la misma o mejor capacidad. Para los casos donde el tiempo de transacción es esencial como por ejemplo la validación, el elemento de seguridad es un módulo de seguridad local (Security Access Module o SAM) que se encuentra instalado en la placa del propio lector y realmente es una tarjeta con contacto con microprocesador seguro con una aplicación hecha a medida. Para el resto de los casos se ha adoptado la solución de seguridad centralizada  conocida como SECEBIT, diseñada y desarrollada por el CRTM para el sistema BIT.

# Sistema de SEguridad CEntralizada para el sistema BIT (SECEBIT)

El CRTM (Consorcio Regional de Transportes de Madrid) comenzó el desarrollo de un sistema de SEguridad CEntralizada para el sistema BIT (SECEBIT) a finales del 2006 y termino su implementación en junio del 2009. Dicho sistema que permite varios cientos de procesos concurrentes, se compone de al menos dos servidores criptográficos configurados en alta disponibilidad (balanceados), cada uno de los cuales incorpora al menos un módulo de hardware seguro (HSM) (tarjeta PCI), este dispositivo HSM es el núcleo del sistema SECEBIT, capaz de embeber claves y comandos de forma segura (software de bajo nivel). El núcleo incorpora un sistema antirrobo basado en la “tamperización”, esto es un proceso autodestructivo por si se intenta abrir o quitar un dispositivo HSM. Pero para que el servidor criptográfico pueda ofrecer el servicio del núcleo se precisa una capa software que establezca la comunicación entre el exterior y el núcleo. El CRTM dispone de este software (de alto nivel), denominado HSM21. Así como de las herramientas necesarias para particularizar los núcleos.

# ANTECEDENTES.

Las características señaladas en el epígrafe anterior se han ido incorporando a SECEBIT en diferentes fases:

De forma que en junio del 2007 el CRTM dispone de un núcleo estable y la primera versión a alto nivel también estable “/HSM_Server_cmt/servlet/”, ésta incorpora los comandos fundamentales, pero no soporta logs en BBDD, y tampoco centraliza transacciones ni LNS. Esta versión se integra con la librería de manejo del lector LC-200 para gestionar DesFire.

En agosto del 2008 se desarrolla una versión con soporte de BBDD para gestionar todos los accesos, LNS y centralizar las transacciones, esta versión (“/HSM_Server_cmt_bd/servlet/”) es tan compleja, que no llega a estabilizarse hasta noviembre del 2008, de manera que pasa a denominarse “/BIT/HSM10/”.  Hay que destacar también que en octubre del 2008, el CRTM dispone de una aplicación estable de “particularización de núcleo HSM” (pre-personalización + personalización).  Sin embargo, hay que esperar hasta principios de junio del 2009, para tener una versión operativa con todas las funcionalidades anteriores y con capacidad de trabajo en modo degradado. Esta versión es conocida como “/BIT/HSM20/”. Es en este momento cuando se dispone del primer sistema SECEBIT (junio 2009).

Posteriormente, se ha optimizado el software de alto nivel HSM20, al que se le ha añadido algunas funcionalidades más como son especificar las máquinas que pueden acceder a cada uno de los comandos y para el rol de prepersonalización especial un comando de alto nivel de comprobación de firmas. Esta capa software de alto nivel ha pasando a llamarse HSM21 (agosto del 2009).

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SECEBIT.

Como indicamos en el epígrafe 2, un sistema SECEBIT, se compone de servidores criptográficos en alta disponibilidad, que albergan núcleos HSM SafeNet , dispositivos criptográficos que se utiliza para almacenar, proteger claves y autorizar operaciones. Dentro del proyecto BIT las funciones del núcleo son administrada por una capa software de alto nivel denominada HSM21 (ver documento HSM particularización-e0ae0cd3-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc).

En este apartado describiremos las funcionalidades del sistema y la configuración del mismo.

## Funcionalidades del sistema SECEBIT

- Almacenaje de claves maestras embebidas en el núcleo.

- Autentificación con tarjetas (tipo DESFire).  Antes de realizar cualquier tipo de operación con la tarjeta sin contacto Sube-T, es imprescindible que cada una de las dos partes (es decir tarjeta y lector) demuestre a la otra que posee la clave correcta para la operación. Por un lado, la tarjeta tiene almacenadas las claves, y por el otro el lector tendrá que acceder a SECEBIT para realizar la autentificación DESFire en tres pasos.

Así que el lector en este caso tiene el rol de intermediario, siendo el módulo de seguridad quien se encarga de: primero confirmar que la tarjeta posee la clave correcta, y segundo demostrar que el mismo tiene la clave. Durante estas comprobaciones no se emite ninguna clave.

- Diversificación de claves de tarjetas. Cada tarjeta contiene un conjunto único de claves que se calcula por SECEBIT.

- Firma de registros de operaciones con tarjetas. Cada vez que se realiza una transacción con la tarjeta, se genera un registro donde se refleja la operación que se ha realizado (según especificaciones técnicas). Con el objetivo de evitar modificaciones del registro después de su generación y detectar errores durante el envío al CRTM, se ha creado la función de generación de firma, donde a través de un algoritmo secreto (implementado en el núcleo HSM SafeNet), se calcula una trama de bytes (que es realmente la firma) que se concatena al propio registro.

- Búsqueda en lista de tarjetas no permitidas. Cuando una tarjeta solicita algún tipo de operación, antes de iniciar el proceso de autentificación, el sistema SECEBIT comprueba que la tarjeta no está incluida en la lista de tarjetas no permitidas. Dicha lista se genera por el CRTM y se puede distribuir diariamente a las BBDD a las que apuntan los HSM21.

- Encriptación y desencriptación de datos personales. Existe una operación donde se generan datos personales. Esta operación se denomina personalización, asocia una tarjeta a un usuario, y genera un registro de datos personales que no pueden quedar en claro. El núcleo HSM se utiliza para cifrar /descifrar los datos personales del registro, mediante la capa de alto nivel HSM21.

- Suministro de cupo a módulos de seguridad local (SAM). Cuando un terminal que principalmente opera con SECEBIT se queda sin conexión, no podrá trabajar con las tarjetas subeT. Una forma de superar temporalmente esta limitación, es autorizar el módulo de seguridad local (SAM) del terminal, para realizar un número limitado de operaciones. Esta autorización se realiza por SECEBIT.

- Control de comandos por IP.

- SECEBIT está asociado a una BBDD que almacena todo la información centralizada del sistema. En está BBDD se centralizan las LNS y todas las transacciones que se producen en el sistema mediante el sistema SECEBIT.

- Funcionamiento en modo degradado. SECEBIT es capaz de seguir funcionando aún cuando no dispone de conectividad con la base de datos. En este caso, almacena provisionalmente la información en fichero y cuando recupera la visibilidad con la BBDD vuelca la información a ésta, manteniendo un registro centralizado de cualquier operación producida con el HSM.

## Configuración

En condiciones reales, es decir de producción, por razones de redundancia se utiliza más de un servidor criptográfico. El sistema que se aplica para conseguir un reparto inteligente de carga a los núcleos HSM SafeNet instalados en los servidores criptográficos se denomina balanceador. Dicho sistema dispone de dos servidores hardware (uno maestro y otro esclavo), que con la oportuna instalación de software de base (servidor de aplicaciones y servidor web) y su oportuna configuración permite disponer de un entorno de reparto de carga en alta disponibilidad.

En el esquema siguiente, se puede observar un sistema de seguridad centralizada con balanceo y con varios servidores criptográficos. En cada servidor criptográfico se pueden albergar uno o varios módulos HSM. Cuando se recibe una petición para algún tipo de operación desde el exterior (RED), es el balanceador maestro quien decide a que HSM dirigir la petición (según la carga que hay en cada momento). Si por alguna razón falla el balanceador maestro, la operación sigue sin interrupción, dado que el sistema continúa funcionando con el balanceador esclavo. Los dos balanceadores comparten una IP flotante, además de tener su propia IP fija. Si alguno de los módulos HSM falla durante una sesión, el solicitante de la operación se informa, para que inicie de nuevo la operación. Así, esta nueva vez, el balanceador distribuye la operación a otro servidor criptográfico.

# CONSIDERACIONES SOBRE LA ARQUITECTURA SECEBIT EN METRO.

Parece claro, que la arquitectura de seguridad relacionada con el sistema BIT en METRO, debe incluir, como mínimo, varios subsistemas SECEBIT que controlarán la gestión con la pasarela de pagos. Los puntos de venta sólo deberán establecer comunicación con subsistemas SECEBIT.

Sin embargo, hay varias cuestiones difíciles de determinar, que deben considerarse en una propuesta concreta. Estas son:

- Cuantificación de los sistemas SECEBIT y su dimensión. Es decir, hay que determinar de cuantos servidores criptográficos constarán los subsistemas SECEBIT y de cuantos núcleos HSM tendrá cada servidor criptográfico.

- Los sistemas SECEBIT pueden incluir BBDD locales o enviar su información a una BBDD centralizada. Lo que implica varias consideraciones:

  - Que la BBDD centralizada falle implica que todos los sistemas SECEBIT funcionarán en modo degradado, de manera que aún garantizando no perder la información en curso, se verán inutilizados para operaciones sucesivas hasta que se resuelva el problema de la BBDD centralizada.

  - Que las BBDD sean locales implica desarrollos para centralizar la información que se enviará y/o recibirá del CRTM y de una importante gestión de las BBDD locales por parte de Proceso de Datos de METRO. Por otro lado, se tendrá robustez en el servicio.

- En mantenimiento de METRO sería más operativo direccionar todas las máquinas de venta a una misma IP. De manera, que tal vez debería considerarse un balanceo de subsistemas SECEBIT. Pero puede que este enfoque este enfrentado con la garantía de servicio. En cualquier caso este asunto  depende de METRO.

# DEFINICIÓN DE EQUIPOS HARDWARE

Los distintos elementos que forman un sistema SECEBIT son tres:

- Balanceador.

- Servidor criptográfico.

- Módulo de seguridad (o núcleo).

## BALANCEADOR

Cada balanceador tiene:

- Por lo menos un microprocesador INTEL Xeon de núcleo cuádruple modelo 5400 @ 3,33GHz o 2,66GHz o de doble núcleo modelo 5200 @ 3,5GHz.

- Memoria RAM mínimo de 8 GBytes.

- Sistema operativo: LINUX (distribución DEBIAN LENNY o cualquier otra 100% compatible).

- Dos discos duros (RAID 1) SAS de 146 GBytes cada uno (balanceador maestro y esclavo).

- CD o DVD drive.

- Tarjeta Gigabit Ethernet (con capacidad de funcionar con fibra óptica - opcionalmente).

- Unidades de disco duro de conexión en caliente.

- Fuente de alimentación redundante de conexión en caliente.

- Refrigeración redundante.

- Chasis montable en RACK ocupando solo 1U.

- 4 puertos USB, 1 conector de serie, 1 conector de video, 1 puerto RJ45.

- Temperatura de funcionamiento: 10°C a 35°C.

- Humedad de funcionamiento: 20% a 80%.

- Controladores (drivers) para todos los periféricos del servidor.

## SERVIDOR CRIPTOGRÁFICO

Las características del servidor criptográfico, (que alberga uno o más módulos de seguridad) son:

- Arquitectura INTEL (Pentium D o Pentium 4) y seguridad física de acceso a dispositivos removibles.

- Memoria RAM de 4 GBytes.

- Tarjeta gráfica de 1280x1024 pixels.

- 2 Disco duro en RAID 1

- CD o DVD.

- Sistema operativo LINUX (distribución CentOS o cualquier otra 100% compatible).

- Conectividad TCP/IP y tarjeta de red que soporta 10Mb/s, 100Mb/s y 1Gb/s transmisión de datos.

- Puertos USB (mínimo 4), puerto VGA, puerto de serie, puerto de paralelo, 1 mini DIN-6 PS/2 puerto para ratón y 1 mini DIN-6 PS/2 para teclado.

- Escalabilidad y reparto de carga en configuraciones con más de un HSM embebido.

- Mínimo de cuatro ranuras de expansión de tipo PCI.

- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 60°C.

- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%.

- Chasis montable en RACK ocupando 4U.

- Controladores (drivers) para todos los periféricos del servidor.

## Núcleo: MÓDULO SEGURIDAD HSM

Las características más importantes del módulo se seguridad HSM SafeNet son:

- Certificación FIPS 140-2 Nivel 3, que confirma que el módulo está adaptado para detectar y ofrecer protección contra ataques físicos y lógicos.

- Algoritmos criptográficos soportados:

  - DES, 3DES, AES, CAST-128, RC2, RC4, SEED (simétricos).

  - RSA hasta 4096 bits, DSA, ECDSA (asimétricos).

- Arquitectura PCI de 64 bits, que soporta señales de 3,3V o 5V, en rango de temperaturas desde 0°C a 40°C y de humedad de 5% a 95%.

- Protección contra cualquier alteración física. En caso de intento de acceso al hardware, existe circuito (de autodestrucción) que se pone en función para borrar todos los datos almacenados en la memoria del módulo.

- Batería que ofrece almacenamiento seguro de claves que facilita mantener la integridad de claves simétricas, asimétricas, certificados y datos sensibles. La batería suministra energía al circuito de autodestrucción cuando este no se alimenta por el ordenador donde está conectado.

- Generador de números aleatorios real que cumple los requerimientos ANSI X9.31.

- Posibilidad de almacenar las claves del sistema en tarjetas con contacto (smart cards). Así se puede realizar transferencia de claves y se pueden mantener copias de seguridad.

- Capacidad de conectar al HSM teclado numérico seguro con número de identificación personal (PIN). Eso elimina la probabilidad de introducir claves de forma insegura a través de teclados, memorias, etc.

- Mínimo 600 firmas RSA por segundo con longitudes de clave de 1.024 bit.

- Posibilidad de aumento escalabilidad, fiabilidad y redundancia,  a través de instalación de varios HSM dentro del mismo PC o servidor.

- Capacidad de utilización de aplicaciones multi-hilos para aumentar el rendimiento del HSM.

- Entorno gráfico amigable para la administración del HSM y las claves a través de navegación intuitiva e interacción del usuario.

- Interfaz de línea de comandos para gestión de claves y certificados.

- Función de actualización segura de firmware de HSM sin desconexión del módulo del PC o servidor.

- Gestión remota del módulo y de las claves.

- Herramientas de desarrollo de aplicaciones:

  - Utilizando el estándar PKCS#11.

  - Utilizando Java.

  - Utilizando el Cryptographic Service Provider de Microsoft.

  - Con posibilidad de integración con OpenSSL.

## SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

Tanto el o los balanceadores y el o los servidores criptográficos estarán permanentemente conectados a un sistema de alimentación ininterrumpida con suficiente potencia.

# DEFINICIÓN DE SOFTWARE

En esta sección se especifica el software que corresponde a cada parte de hardware descrita en el apartado anterior.

## BALANCEADOR

Sistema operativo (LINUX distribución Debian Lenny).

Aplicación de gestión de balanceador (maestro y esclavo) donde se configura la forma que funciona el balanceador que contiene el módulo MOD_JK de distribución de carga Apache 2 versión 2.2.9).

Software a medida de control de carga de HSM. Este SW ha sido desarrollado por expertos en los HSMs SafeNet. Esta probado y funcionando.

## SERVIDOR CRIPTOGRÁFICO

Sistema operativo CentOS Versión 4.

Servidor de base de datos Oracle SQL (o de cualquier otro que especifique METRO) versión 10g.

Tomcat Versión 5.5.

Java (Versión 1.5).

### SOFTWARE DEL NUCLEO: HSM SafeNet

Software seguro de bajo nivel (comandos embebidos en el HSM, contenedor de claves etc.). Este software lo suministra el CRTM

### SOFTWARE ALTO NIVEL

Las funciones del núcleo HSM son administradas por una capa software de alto nivel denominada HSM21 (ver documento HSM particularización-e0ae0cd3-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc) que permite comunicar el núcleo con el exterior. Este software se suministra por el CRTM.

## PARTICULARIZACIÓN HSM

Como particularización de HSM se entiende el proceso en el cual se asigna un determinado rol al núcleo HSM SefeNet con la instalación del software y claves correspondientes, y en el mismo tiempo se realiza su configuración donde se especifica su número de serie y su fecha de caducidad entre otros parámetros. A continuación se desglosa la operación de particularización.

En principio el suministrador del módulo de seguridad HSM (núcleo) y del servidor criptográfico entrega los equipos al CRTM con los siguientes elementos de software instalados:

- Controladores para Windows y Linux.

- Librerías PKCS#11 para Windows y Linux.

- Utilidades para la gestión del HSM para Windows y Linux.

- Servidor de acceso remoto para Windows y Linux.

Además, el servidor criptográfico tendrá el sistema operativo instalado, con el contenedor de Servlets Apache Tomcat, la capa de software de alto nivel HSM21, y el servidor de Bases de Datos Oracle SQL (o el que especifique el cliente). En cualquier caso, será responsabilidad del suministrador configurar las aplicaciones instaladas para la operación adecuada del servidor criptográfico.

El paso siguiente que es realmente la particularización que se ejecuta por el CRTM incluye:

- Selección de rol de HSM.

- Inyección de claves maestras.

- Inyección de claves de cifrado.

- Inyección de claves de firma.

- Inyección de comandos según perfil.

- Especificación de número de serie.

- Especificación de fecha de caducidad.

- Configuración de parámetros de seguridad (modo de transporte, valores iniciales de contadores etc.).

- Creación de modelo de datos e introducción de datos (donde corresponde).

- Pruebas del HSM.

## PROCEDIMIENTO DE PARTICULARIZACIÓN DE HSM

Los pasos necesarios para la preparación de un módulo de seguridad son:

- Adquisición del módulo de seguridad (o núcleo) y del servidor criptográfico de parte del actor.

- Envío del equipo al CRTM.

- Ejecución de la operación de particularización por el CRTM tal y como se describe en 7.3.

- Pruebas del equipo por el CRTM.

- Entrega el equipo al actor, listo para funcionar en nivel de producción.