Definición del Módulo SAM del Proyecto BIT para el hito de Enero del 2006.

(SAM BIT-TMI2 v1.0)

Inscrita en el registro Mercantil Madrid. Tomo 12.856. Libro 0. Sección 8 del Libro de Sociedades. Folio 201, Hoja M-206682. Inscripción 1ª.

Calle Chile, 10

Edificio Madrid 92. Oficinas 8-10

28230 LAS ROZAS (Madrid)

Tel.  91 630 05 05

Fax. 91 630 17 19

CTM05P01-NT18V1.00  0128/094/2005

BiT

Billética Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

| Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de creación | Comentarios |
| 1 | 1.0 | 01/09/2005 | Documento Entregable. |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

| Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de distribución | Datos de distribución |
| 1 | 1.0 | 13/09/2005 | CRTM: Antonio Rubio, Jesús Cogolludo, MªCarmen Sanz, Andrés J. Correa, Luís Criado, Mª del Amor León Fariñas. CALMELL: Jordi Tirado. |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Ariel De Armas |  |  |

1.	TERMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS	7

2.	Introducción.	8

3.	Criptografía.	8

3.1.	Algoritmo.	8

3.2.	Diversificación de Llaves.	8

3.3.	Llaves Temporales o de Sesión.	9

3.4.	Mensajería Segura.	9

3.4.1.	El Proceso de Mensajería Segura de Calculo de Criptograma.	10

3.4.1-1.	Comandos que envían datos al SAM (ej. ChangeKey).	10

3.4.1-2.	Comandos que solo reciben datos del SAM (ej. GetMKey).	11

3.5.	Cálculo de Certificados.	12

3.5.1.	Cálculo de Certificado mediante CBC.	12

4.	Estructura de Datos.	13

4.1.	Tipos de Fichero.	13

4.1.1.	Fichero Maestro (MF).	13

4.1.2.	Ficheros Dedicados o de Aplicación (DF).	13

4.1.3.	Ficheros Elementales (EF).	13

4.1.3-1.	Fichero de Llaves (EFkey).	13

4.1.3-1.1.	Llave de administración.	13

4.1.3-1.2.	Llave de MAC.	14

4.1.3-2.	Fichero de Códigos Secretos (EFsc).	14

4.1.3-3.	Fichero de Contadores (EFCounter).	14

4.2.	Clasificación de Ficheros según los datos que contienen.	14

4.2.1.	Ficheros Sensibles.	14

4.2.2.	Ficheros de Datos.	15

4.3.	Niveles de acceso.	15

5.	Arquitectura de Seguridad.	15

5.1.	Atributos de Seguridad o Condiciones de Acceso.	16

5.1.1.	Formato de las Condiciones de Acceso de los Ficheros.	16

5.1.2.	Uso y Significado de las Condiciones de Acceso.	18

5.1.2-1.	Grupos de Condiciones de Acceso.	18

5.1.2-2.	Formato y Atributos de Seguridad de los Ficheros de Llaves.	18

5.1.2-3.	Formato y Atributos de Seguridad de los Ficheros de Códigos Secretos.	19

5.1.2-4.	Formato y Atributos de Seguridad del Fichero de Contadores EFCounter.	20

5.1.2-5.	Habilitación de comandos.	21

5.2.	Estados de Seguridad.	22

5.2.1.	Registros de Estados de PIN (REP).	22

5.2.2.	Registro de Estado de Llave (REK).	23

5.3.	Mecanismos de Seguridad.	24

5.3.1.	Autenticación de una Entidad mediante contraseña.	24

5.3.2.	Autenticación de una Entidad mediante Llave.	24

5.3.3.	Cifrado de Datos.	25

6.	Comandos del SAM BIT.	25

6.1.	Comandos Protegidos.	25

6.2.	Formato de los Comandos APDU.	25

6.3.	Formato de la respuesta APDU.	26

6.4.	Guía de Referencia Rápida de los Comandos.	26

6.4.1.	Lista de Comandos.	26

6.4.2.	Parámetros de los comandos.	27

6.5.	Explicación Detallada de los Comandos.	28

6.5.1.	GetRnd.	28

6.5.1-1.	Formato.	29

6.5.1-2.	Respuesta.	29

6.5.2.	InitCEC.	30

6.5.2-1.	Formato.	30

6.5.2-2.	Funcionamiento.	30

6.5.2-3.	Respuesta	30

6.5.3.	InitAC.	31

6.5.3-1.	Formato.	32

6.5.3-2.	Funcionamiento.	32

6.5.3-3.	Respuesta.	32

6.5.4.	VerifyFk.	33

6.5.4-1.	Formato.	33

6.5.4-2.	Funcionamiento.	34

6.5.4-3.	Respuesta.	35

6.5.5.	InitMAC.	35

6.5.5-1.	Formato.	36

6.5.5-2.	Funcionamiento.	36

6.5.5-3.	Respuesta.	37

6.5.6.	CalcCBC.	37

6.5.6-1.	Formato.	38

6.5.6-2.	Funcionamiento.	38

6.5.6-3.	Respuesta.	38

6.5.7.	GetResult.	39

6.5.7-1.	Formato.	39

6.5.7-2.	Funcionamiento.	39

6.5.7-3.	Respuesta.	40

6.5.8.	VerifySC.	40

6.5.8-1.	Formato.	41

6.5.8-2.	Funcionamiento.	41

6.5.8-3.	Respuesta.	41

6.5.9.	SetSC.	42

6.5.9-1.	Formato.	42

6.5.9-2.	Funcionamiento.	43

6.5.9-2.1.	Modo Cambiar.	43

6.5.9-2.2.	Modo Desbloqueo.	43

6.5.9-3.	Respuesta.	43

6.5.10.	GetMKey.	44

6.5.10-1.	Formato.	45

6.5.10-2.	Funcionamiento.	45

6.5.10-3.	Respuesta.	46

6.5.11.	GetDKey.	47

6.5.11-1.	Formato.	47

6.5.11-2.	Funcionamiento.	48

6.5.11-3.	Respuesta.	48

6.5.12.	ChangeKey.	49

6.5.12-1.	Formato.	49

6.5.12-2.	Funcionamiento.	50

6.5.12-3.	Respuesta.	50

# TERMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS

| CRTM | Consorcio Regional de Transportes de Madrid. |
| --- | --- |
| Criptografía Simétrica | El emisor y receptor usan una única llave para encriptar y desencriptar. |
| SAM | Secure Access Module. Módulos de acceso seguro. Es una tarjeta inteligente con microprocesador y sistema operativo. Su función principal es entregar y verificar criptogramas. |
| Llave Maestra | Llave que contiene una tarjeta con ámbito global, no a nivel de aplicación. Las tarjetas pueden salir del proceso de fabricación con una llave maestra de prueba o por defecto, o con una específica para un emisor, generada por este o por el fabricante. |
| Llave Madre (Mk) | Llave a partir de la cual se obtendrán llaves hijas o diversificadas. |
| Llave hija o Diversificada (Dk) | Llave que se obtiene de la diversificación de una llave madre a partir de una dato y un algoritmo de encriptación. En aplicaciones con tarjetas se usa el número de serie, de manera que la llave obtenida sea única. Dk = Algoritmo Encriptación(MK, Dato). |
| Llave se Sesión (Sk) | Llave temporal que se usara para el envío y recepción de datos de manera segura y para la generación y verificación de criptogramas. Generada a partir del proceso de autenticación. |
| CSN | Card Serial Number. Número de serie de tarjeta. |
| SAM BIT-TMI 2 v1.0 | SAM diseñado para la aplicación de transporte con la tarjeta TMI 2 en el hito de Enero del 2006. Este SAM se ira mejorando en cuanto a su funcionalidad según los requerimientos de seguridad del sistema. |
| MF | Mater File. Fichero Maestro. |
| DF | Dedicated File. Fichero Dedicado o de Aplicación. |
| EF | Elementary File. Fichero Elemental. |
| Key | Llave. |
| SC | Secret Code. Código Secreto. |
| EFsc | Fichero elemental de códigos secretos. Contendrá códigos secretos de 8 dígitos. |
| EFkey | Fichero elemental de llaves. Contendrá llaves 3DES. |
| EFCounter | Fichero elemental de contadores del sistema. |
| CEC | Control de Errores de Comandos. |
| Nibble | Unidad de almacenamiento de formada por 4-bits. |
| MSN | Most Significant Nibble. Nibble más significativo. |
| LSN | Least Significant Nibble. Nibble menos significativo. |
| MSB | Most Significant Byte. Byte más significativo. |
| LSB | Least Significant Byte. Byte menos significativo. |
| APDU | Application Protocol Data Unit. Protocolo de Comunicación para tarjetas inteligentes. |
| CLA | Clase de la instrucción. |
| INS | Código de la instrucción. |
| SW | Status Word. Palabra de Estado o Código de Retorno. |
| MAC | Message Authentication Code. Código de Autenticación de Mensaje. Criptograma que sirve para verificar la autenticidad de un dato. |
| CBC | Cipher Block Chaining. Encadenamiento de Bloques Cifrados. |
| NA | Not Available. No disponible. |

# Introducción.

En el presente documento se definirán las características que deberán tener los módulos SAM que se utilizarán en el proyecto BIT para el hito de Enero del 2006, así como el grupo de comandos del que deberá disponer para brindar la funcionalidad deseada.

Los SAMs que se utilizaran en esta primera fase del proyecto, básicamente se comportarán como un almacén de códigos secretos y llaves. Los códigos secretos servirán para proteger la ejecución de algunos comandos y/o las posibles operaciones sobre ficheros, siendo para ello necesario su correcta presentación. Las llaves que contendrán los SAMs serán las del sistema, las cuales podrán ser entregadas en dos formas, como maestras o diversificadas.

La funcionalidad principal de un módulo SAM es poder verificar la validez de certificados generados por comandos de la tarjeta que se use en el sistema. De este modo se logra que las operaciones sensibles, como el manejo de llaves, no sean realizadas por el Terminal, el cual normalmente no es considerado un dispositivo seguro y además no se necesita implementar ningún tipo de cálculo criptográfico, puesto que el SAM se encargaría de ello de una manera mas eficiente y segura. Esta funcionalidad no estará presente en esta primera versión del SAM, pero queda pendiente su futuro desarrollo para próximos hitos, en aras de garantizar un nivel de seguridad mas elevado en todo el sistema.

# Criptografía.

## Algoritmo.

El algoritmo criptográfico que usará el SAM será el algoritmo simétrico de llave secreta 3DES.

El 3DES requiere el uso de llaves con una longitud de 16 bytes, también llamadas llaves de doble longitud, ya que el DES simple usa llaves con una longitud de 8 bytes. Una llave 3DES es una llave K = Kl : Kr donde Kl es la parte izquierda de la llave K y Kr la parte derecha.

El 3DES no es mas que la aplicación del algoritmo DES tres veces, donde en cada vez se usa como dato de entrada la salida del anterior, excepto en la primera, donde se usa el dato de entrada original que se quiere cifrar de una longitud de 8 bytes. Las llaves que se usan en cada paso son Kl, Kr y Kl respectivamente.

DatoCifrado[8 bytes] = 3DES(K, DatoPlano[8 bytes])

## Diversificación de Llaves.

Para obtener una llave 3DES diversificada (Dk), se necesitarán dos datos, el número de serie (CSN) de la tarjeta a la cual se le quieren calcular las llaves diversificadas (Dk) y una llave madre (Mk) que se utilizará en el proceso de diversificación. En nuestro sistema, los números de serie son de una longitud de 7 bytes, por lo que será adicionado un 0x00h al final del mismo para obtener así un dato con una longitud de 8 bytes como requiere el algoritmo.

La llave diversificada (Dk) en cuestión se obtendrá aplicando un 3DES al dato (en este caso el número de serie rellenado con un cero por la derecha) usando el siguiente orden de llaves, Kl, Kr, Kl, (3DES) así se obtiene la parte izquierda de la llave diversificada, Dkl. Lego se aplicará el mismo algoritmo pero invirtiendo el orden de las llaves (3DES’) y así obtendremos la parte derecha DKr.

Dk = Dkl : Dkr

Dk = 3DES(Mk, CSN) : 3DES’(Mk, CSN)

Cuando se hable de diversificación de una llave con algoritmo 3DES lo denotaremos 3DES_16, pues este último devuelve 16 bytes.

Dk = 3DES_16(Mk, CSN)

## Llaves Temporales o de Sesión.

Las llaves temporales son llaves que genera el SAM para darle un uso temporal, generalmente para operaciones de criptografía como el cifrado / descifrado de datos, calculo de certificados y mensajería segura.

Las llaves temporales que pueden ser generadas por el SAM son:

- Llave temporal de Administración. Esta es generada mediante el comando VerifyFk.

- Llave temporal de MAC. Esta es generada mediante el comando InitMAC.

Una llave temporal dejará de existir bajo las siguientes circunstancias:

- El SAM es reseteado.

- Selección de un nuevo DF, a menos que la llave sea de nivel Global.

- Ocurrencia de cualquier error de seguridad en la mensajería segura.

- Ejecución del comando VerifyFk, sea fallida o no.

## Mensajería Segura.

El SAM protege la transmisión entre el y el mundo exterior de determinados comandos usando mensajería segura. Este mecanismo de seguridad se puede manifestar en dos variantes:

- Cifrado de los datos a transmitir. Este método es usado por los comandos GetMKey, GetDKey y ChangeKey.

- Calculo de criptograma de 3-bytes el cual será enviado junto a los datos, de manera que el receptor pueda verificar la integridad de la transmisión.

Para poder usar mensajería segura se tiene que cumplir que se haya ejecutado de manera satisfactoria el comando VeifyFk, o sea, que exista una llave de sesión, y que esta haya sido generada usando la misma llave que se especifica en el Grupo de condiciones de acceso que corresponda según el caso.

El SAM será notificado del uso de mensajería segura mediante el CLA del comando (0x04h o 0x84h).

### El Proceso de Mensajería Segura de Calculo de Criptograma.

Este proceso depende del tipo de comando. Ver detalles en cada comando si procede.

#### Comandos que envían datos al SAM (ej. ChangeKey).

El terminal:

- Calcula un criptograma (CRIPT1) según 3.5 usando como dato el comando que se quiere ejecutar, incluyendo su encabezado y su cuerpo.

- Adiciona los 3-bytes menos significativos del criptograma al campo Dato del comando.

- Se envía el comando APDU con el siguiente formato:

| Tabla 1 Formato de Comando (Envía y Recibe) APDU con Mensajería Segura. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc + 3 Bytes (Variable) | 1 Byte |
| 0x04h / 0x84h | INS | P1 | P2 | Lc + 3 | Datos + CRIPT1[2-0] | 0x03h |

El SAM:

- Genera un criptograma (CRIPT2) para el comando que ha recibido usando el mismo algoritmo que el terminal. Verifica que CRIPT2[2-0] = CRIPT1[2-0]. Si no son iguales el SAM deniega el acceso para este comando.

- Si son iguales ejecuta el comando y devuelve :

| Tabla 2 Formato de las Respuestas APDU. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 3 Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| CRIPT2[7-5] | SW1 | SW2 |

Comandos que solo reciben datos del SAM (ej. GetMKey).

El terminal:

- Se envía el comando APDU con el siguiente formato.

| Tabla 3 Formato de Comando (Solo recibe) APDU con Mensajería Segura. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | N Bytes (Variable) | 1 Byte |
| 0x04h / 0x84h | INS | P1 | P2 | NA | NA | Le |

El SAM:

- Calcula un criptograma (CRIPT1) según 3.5 usando como dato el comando recibido, incluyendo su encabezado y su cuerpo.

- Ejecuta el comando y devuelve:

| Tabla 4 Formato de las Respuestas APDU. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| Le Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| Datos + CRIPT2[7-5] | SW1 | SW2 |

Cálculo de Certificados.

Para calcular un certificado o criptograma se usará el comando CalcCBC, el cual aplicará un 3DES pero usando una llave temporal o llave de sesión (Sk) establecida con el comando InitMAC. El resultado podrá obtenerse mediante el comando GetResult, que será una parte del dato cifrado, en dependencia del tipo de llave de sesión establecida.

- Llave de sesión de administración. Certificado = 3DES(Sk, dato)[2-0].

- Llave de sesión de MAC. Certificado = 3DES(Sk, dato)[7-4].

### Cálculo de Certificado mediante CBC.

En caso de que el dato tenga una longitud mayor de 8-bytes, se aplicará el algoritmo de cifrado mediante CBC, el cual incluye un rellenado del dato por la derecha con ceros en caso de que tenga una longitud mayor que 8-bytes pero no sea un múltiplo de 8.

Figura 1 Algoritmo de cifrado usando CBC.

# Estructura de Datos.

La estructura de datos del SAM BIT estará basada en una estructura de ficheros. Los ficheros estarán organizados en una jerarquía de dos niveles. El Fichero Maestro (MF) es el nodo raíz y puede contener ficheros elementales (EF) y ficheros directorios o de aplicaciones (DF). Así mismo, los DF contienen grupos de EF y estos últimos contienen los datos.

## Tipos de Fichero.

### Fichero Maestro (MF).

El fichero maestro es la raíz de la estructura de ficheros del SAM BIT-TMI 2 v1.0, es equivalente al directorio raíz del MS-DOS. Este será único por tarjeta y es un caso particular de fichero dedicado o de aplicación (DF).

### Ficheros Dedicados o de Aplicación (DF).

Los ficheros DF agrupan conjuntos de ficheros elementales (EF), relacionados todos con una aplicación en concreto. Estos son equivalentes a directorios DOS pero no pueden contener ficheros DF. Pueden almacenar un nombre codificado de hasta 16 bytes y puede ser usado como identificador del mismo para su selección.

### Ficheros Elementales (EF).

Los ficheros EF son los principales componentes de la estructura de ficheros, porque en ellos será donde se almacenarán los datos de la aplicación.

#### Fichero de Llaves (EFkey).

Estos ficheros almacenarán llaves 3DES, o sea, llaves de 16 bytes. Estas serán usadas en todas las operaciones de criptografía necesarias para el sistema, en un futuro realizadas por el propio SAM y en esta primera versión, realizadas por el terminal. Tanto el MF como cada DF que exista en el SAM podrán contener uno o más ficheros de llaves. Cada fichero de llave contendrá hasta 16 llaves numeradas del 1 - 16. Las condiciones de acceso de lectura deberán estar bloqueadas.

Existirán diferentes tipos de llaves según su propósito. Esto en la versión inicial no tendrá mucha importancia, debido a que el SAM realizará pocas funciones criptográficas, pero en un futuro si será de utilidad. Es por esto que de momento solo hablaremos de dos tipos de llaves.

##### Llave de administración.

Llave que se usa para el cálculo de llaves temporales de administración con el objetivo de ser usadas en mensajería segura o para el chequeo de certificados.

##### Llave de MAC.

Llave que se usa para establecer una llave de sesion que servira para el calculo de un MAC.

#### Fichero de Códigos Secretos (EFsc).

Almacenará códigos secretos (PINs) de hasta 8 dígitos. El fichero maestro (MF) y cada fichero de aplicación (DF) contendrán solo un fichero elemental de códigos secretos. Sólo el primer fichero creado dentro de un DF (o MF) será el único interpretado y usado por el sistema operativo del SAM. Cada fichero podrá almacenar hasta 8 códigos secretos numerados del 0 - 7. Las condiciones de acceso de lectura deberán estar bloqueadas.

#### Fichero de Contadores (EFCounter).

Este fichero contendrá contadores del sistema que serán necesarios para el funcionamiento del SAM. En esta primera versión existirán dos contadores que llamaremos Contador de Errores de Comandos (CEC) y Contador de MAC del Terminal (CMT), pero en futuras versiones se almacenarán otros contadores con otros propósitos.

El CEC será usado para limitar el número de ejecuciones insatisfactorias de algunos comandos que interesen, debido a que puedan ser usados de manera maliciosa. En esta primera versión solo interesa controlar las ejecuciones erróneas del comando VerifyFk, pero en futuras versiones se incluirán otros.

El CMT será incrementado cada vez que se ejecute el comando InitMAC.

Solamente existirá un fichero de contadores por SAM y será a nivel Global. Si mas de uno es creado, el primero que haya sido creado será el usado por el sistema operativo, los demás serán ignorados. Las condiciones de acceso de escritura y actualización deben ser bloqueadas.

## Clasificación de Ficheros según los datos que contienen.

Los ficheros del SAM se clasifican en dos grupos según los datos que estos contengan.

### Ficheros Sensibles.

Contienen datos que serán interpretados internamente por el SAM. Estos ficheros son los siguientes:

- Todos los ficheros DF.

- Fichero Elemental de Llaves (EFkey).

- Fichero Elemental de Códigos Secretos (EFsc).

### Ficheros de Datos.

Estos son ficheros elementales (EF) que contienen datos ordinarios, que no serán interpretados por el SAM. En ellos se almacenará información que no influye en la funcionalidad del SAM. Un  ejemplo puede ser un fichero que almacene la fecha en que se personalizó el SAM y otros datos de interés del mismo.

## Niveles de acceso.

El nivel formado por el MF y todos los EF que contenga directamente se llamará nivel Global  y el nivel formado por un DF y sus correspondientes EF se llamará nivel Local.

Este concepto será utilizado para referenciar determinados ficheros especiales, como son los ficheros de llaves y de códigos secretos.

Figura 2 Estructura de ficheros del SAM.

# Arquitectura de Seguridad.

La seguridad del SAM se basa en tres conceptos básicos.

- Atributos de seguridad o Condiciones de Acceso.

- Estados de seguridad.

- Mecanismos de seguridad.

De la comparación en un momento dado de los dos primeros elementos, se puede tomar la decisión de permitir la ejecución de un comando y/o el acceso en cualquiera de sus formas a un fichero determinado. Esto se convierte en una forma de control de acceso, lo cual puede ser usado para brindar diferentes niveles de seguridad.

## Atributos de Seguridad o Condiciones de Acceso.

Los atributos de seguridad definen los tipos de acceso permitidos y las acciones que se necesitan llevar a cabo para poder tener derecho y realizar dichos accesos u operaciones.

Los atributos pueden ser asociados a cada fichero fijando las condiciones de seguridad que deben ser satisfechas para permitir operaciones sobre ellos. Los recursos protegidos por los atributos de seguridad de un fichero dependerán de su categoría (DF o EF). Existirán otros atributos que podrán ser asociados a otro tipo de entidades, como por ejemplo llaves y códigos secretos.

### Formato de las Condiciones de Acceso de los Ficheros.

Cada condición de acceso se codifica sobre 5 bytes (40 bits) y especificará los códigos secretos que deben presentarse de manera satisfactoria y la llave con la cual se debe establecer una llave de sesión (que se usará para la mensajería segura) para tener acceso al recurso deseado.

La condición de acceso inicialmente estará en un estado de no bloqueada. Se necesitará ejecutar el comando InitAC con las restricciones deseadas para inicializar una condición de acceso, punto en el cual, por razones de seguridad, esta condición de acceso quedará bloqueada, o lo que es lo mismo, no existirá la posibilidad de cambiar el valor de ninguno de sus atributos. Esto se realizará en el proceso de personalización del SAM. Nótese que se pueden fijar unas condiciones de acceso en el momento de creación del fichero.

| Tabla 5 Formato de Condición de Acceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 5 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 3 y 4 | Byte 2 | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Identificador de Fichero de Llaves | Byte de Bloqueo y RFU | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Nivel1 | CS1 |  |  | Nivel2 | CS2 |  |  |  |  | Id. de Llave |  |  |  |  | Nivel3 | Protección |  |

| Tabla 6 Byte de Bloqueo y RFU. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| RFU | RFU | RFU | RFU | RFU | RFU | RFU | Bloqueo |

- Protección: Define el nivel de protección.

- Bloqueo: Indica si la condición de acceso esta bloqueada o no, o sea, si ha sido inicializada con el comando InitAC. El valor 1 indicará bloqueo.

- Nivel1: Nivel en el que se encuentra el EFsc que contiene el CS1. Puede estar en el nivel Global o Local. El valor 0 especifica nivel Global y el 1 nivel Local.

- CS1: Define el índice del primer código secreto (0-7) en el fichero EFsc que está en el nivel especificado en Nivel1, que debe ser presentado de manera satisfactoria.

- Nivel2: Nivel en el que se encuentra el EFsc que contiene el CS2. Puede estar en el nivel Global o Local. El valor 0 especifica nivel Global y el 1 nivel Local.

- CS2: Define el índice del segundo código secreto (0-7) en el fichero EFsc que está en el nivel especificado en Nivel2, que debe ser presentado de manera satisfactoria.

- Nivel3: Nivel en el que se encuentra el EFKey que contiene la llave cuyo índice es Id de Llave. Puede estar en el nivel Global o Local. El valor 0 especifica nivel Global y el 1 nivel Local.

- Identificador de Fichero de Llaves: Identificador del fichero de llaves que se encuentra en el nivel especificado en Nivel3.

- Id. Llave: Índice de la llave que contiene el fichero especificado en Identificador de Fichero de Llaves, con la cual es necesario establecer la llave de sesión. Si este valor es 0x00h, indicará que no será necesario establecer ninguna llave de sesión para tener acceso al recurso.

Los niveles de protección pueden ser:

| Tabla 7 Niveles de Protección. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nivel de Protección | Valor (Binario en 2-bits) |
| 1 | NO protegido por Códigos Secretos | 00b |
| 2 | Protegido por el Código Secreto especificado en CS1 | 01b |
| 3 | Protegido por los Códigos Secretos especificados en CS1 y CS2 | 10b |
| 4 | Acceso Prohibido | 11b |

### Uso y Significado de las Condiciones de Acceso.

Cada fichero del SAM tendrá tres grupos de condiciones de acceso que tendrán un significado diferente en dependencia del tipo de fichero (DF o EF). Cuando se requiera un recurso determinado, se compararán las condiciones de acceso del recurso con el estado de seguridad actual correspondiente, y en caso de que la comparación sea satisfactoria se permitirá el acceso al recurso, en caso contrario el SAM no permitirá el acceso.

Además de estos grupos de condiciones de acceso, existirán otros atributos de seguridad dentro de los ficheros de llaves y de códigos secretos.

#### Grupos de Condiciones de Acceso.

Los tres grupos son los siguientes:

| Tabla 8 Grupos de Condiciones de Acceso. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Significado en DF | Significado en EF |
| 1 | G1 | Creación e InitAC de Ficheros Sensibles | Lectura |
| 2 | G2 | Creación e InitAC de Ficheros de Datos | Escritura (OR Lógico) |
| 3 | G3 | Ejecución de los comandos GetMKey y GetDKey a este nivel | Actualización |

#### Formato y Atributos de Seguridad de los Ficheros de Llaves.

Un Fichero de Llaves podrá almacenar hasta 16 llaves y por cada llave se guardará la siguiente información codificada sobre 18 bytes.

| Tabla 9 Información de cada llave. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 3-18 | Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Llave 3DES (16 bytes) | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|  | RFU |  |  |  |  |  |  | Tipo de Llave |  |  |  | Id. de Llave |  |  |  |  |

- Id de Llave: Índice de la llave dentro de este mismo fichero, con la cual es necesario establecer la llave de sesión para poder cambiar esta llave, para esto es necesario usar el comando ChangeKey. Si este valor es 0x00h, indicará que no será necesario establecer ninguna llave de sesión para efectuar esta operación.

- Tipo de Llave: El tipo de Llave.

Los tipos de llaves pueden ser:

| Tabla 10 Tipos de Llaves. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Tipo de Llave | Valor (Hex) |
| 1 | Ningún tipo | 00 |
| 2 | Administración | 01 |
| 3 | MAC | 02 |
| 4 | RFU | 03 – 0F |

#### Formato y Atributos de Seguridad de los Ficheros de Códigos Secretos.

Los ficheros de códigos secretos almacenaran hasta 8 códigos numerados del 0-7 y por cada uno se guardará la siguiente información codificada sobre 6 bytes.

| Tabla 11 Información de cada Código Secreto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 6 |  | Byte 5 |  | Byte 4 |  | Byte 3 |  | Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| MSN | LSN | MSN | LSN | MSN | LSN | MSN | LSN | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| Dígito 8 | Dígito 7 | Dígito 6 | Dígito 5 | Dígito 4 | Dígito 3 | Dígito 2 | Dígito 1 | RFU | Longitud |  |  |  | CV |  |  | NPFP |  |  | Nivel | CS |  |  | Modo |

- Modo: Define cuando el código secreto deberá ser presentado en plano o cifrado. El valor 0 indicará en modo plano, el valor 1 cifrado.

- Nivel: Nivel en el que se encuentra el EFsc que contiene el CS. Puede estar en el nivel Global o Local. El valor 0 especifica nivel Global y el 1 nivel Local.

- CS: Define el índice del código secreto (0-7) en el fichero EFsc que está en el nivel especificado en Nivel, que debe ser presentado de manera satisfactoria para desbloquear este código secreto.

- NPFP: Número de Presentaciones Fallidas Permitidas. Define el número de veces que un código secreto puede ser presentado incorrectamente de manera consecutiva. Este número estará entre 1-7.

- CV: Contador de Validación. Cuando un código secreto es inicializado este valor debe ser puesto a cero. Almacenará el número de veces consecutivas en las que el código secreto ha sido presentado de manera incorrecta. Cuando el contador alcanza el valor de NPFP, el SAM bloqueará el código secreto. Cada vez que el código secreto es presentado de manera satisfactoria, este contador se inicializa a cero. Es importante aclarar, que una vez que el código secreto ha sido bloqueado, una presentación satisfactoria del mismo no inicializará este contador a cero ni por supuesto lo desbloqueará. Para desbloquear un código secreto será necesario usar el comando SetSc presentando el código especificado en CS del fichero EFsc que se encuentra al nivel detallado en el campo Nivel.

- Longitud: Longitud en dígitos del código secreto, los valores posibles son del 1-8.

- Dígitos: Dígitos que conforman el código secreto. El digito1 es el que se encuentra más a la izquierda, o sea, se almacenarán en orden inverso.

#### Formato y Atributos de Seguridad del Fichero de Contadores EFCounter.

Cada contador ocupará 5-bytes y tendrá un contador de respaldo (5-bytes más) para evitar que se corrompa su valor, debido su importancia. Además cada uno tendrá un CheckSum con el mismo objetivo.

El CEC será decrementado cada vez que exista una sospecha de ataque sobre el comando VerifyFk, o lo que es lo mismo, que un criptograma erróneo sea presentado al SAM. Este contador inicialmente tendrá el valor 0xFF y puede ser cambiado en cualquier momento usando el comando InitCEC.

El CMT será incrementado cada vez que se ejecute el comando InitMac y no podrá ser inicializado ni cambiado su valor nunca.

| Tabla 12 Formato del EFCounter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 5 | Byte 4 | Byte 3 | Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |
| CEC Activo | RFU | RFU | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | CheckSum |
|  |  |  | RFU |  |  |  |  | CS |  |  |  |
| CEC de Respaldo | RFU | RFU | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | CheckSum |
|  |  |  | RFU |  |  |  |  | CS |  |  |  |
| Contador de MAC del Terminal (CMT Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CheckSum |
| Contador de MAC del Terminal (CMT Respaldo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CheckSum |

- CEC Activo: Cantidad de veces que quedan por ejecutar el comando de manera insatisfactoria.

- CEC de Respaldo: Respaldo del CEC Activo.

- CS: Índice del código secreto que es necesario presentar de manera satisfactoria si se quiere usar el comando InitCEC para inicializar el contador CEC. Este código secreto siempre será de nivel Global y se fijara cuando se cree el fichero, luego no podrá ser modificado.

- CMT Activo: Contador de MAC.

- CMT de Respaldo: Respaldo del CMT Activo.

- CheckSum: Valor que garantiza la integridad de los datos. Se calcula mediante un XOR de los 4-bytes restantes del contador y luego invirtiendo el valor.

#### Habilitación de comandos.

Todos los DF del SAM tendrán un byte para indicar los comandos que se quieran habilitar o no a ese nivel. Estas condiciones de acceso no serán modificables. Cada bit del byte corresponderá a un comando que interese poder habilitar o no. En nuestro caso en principio solo tendrán esta característica los comandos GetDKey y GetMKey. El valor 1 indica comando habilitado y el valor 0 deshabilitado.

| Tabla 13 Byte de Habilitación de Comandos. |  |
| --- | --- |
| Bit No. | Comando |
| 1 | GetMKey |
| 2 | GetDKey |
| 3-8 | RFU |

## Estados de Seguridad.

Representan estados actuales como resultado de llevar a cabo los siguientes procedimientos de seguridad relacionados con la identificación de una entidad.

- Prueba del conocimiento de una contraseña mediante presentación de PIN.

- Prueba del conocimiento de una llave mediante verificación de criptograma, obteniendo como resultado el establecimiento de llave  temporal de administración.

Se definirán dos tipos de estados de seguridad.

- Estado de Seguridad Global. Este será modificado según la terminación de la ejecución de un procedimiento de identificación de entidad a nivel global, o sea, relacionado con el MF.

- Estado de Seguridad Local. Este será modificado según la terminación de la ejecución de un procedimiento de identificación de entidad a nivel Local, o sea, relacionado con alguno de los DF.

Teniendo en cuenta estas definiciones el SAM BIT contara con los siguientes registros de estado.

### Registros de Estados de PIN (REP).

Los REP serán registros de 8-bits RAM donde se grabará información de la presentación exitosa de los códigos secretos o PINs. Cada bit corresponderá a un número de código secreto. El SAM BIT tendrá dos registros de estas características.

- El REP a nivel Global o de MF.

- El REP a nivel Local o de DF.

Cada vez que un código secreto sea exitosamente presentado usando el comando VerifySc, el SAM escribirá un 1 en el bit correspondiente del REP según el nivel en el que ha sido presentado el código secreto. Por ejemplo, si el código secreto numero 4 es exitosamente presentado en el nivel Local, el bit-4 del REP de nivel Local será puesto a 1.

| Tabla 14 Ejemplo. Código Secreto 4 exitosamente presentado. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| X | X | X | 1 | X | X | X | X |

El SAM gestionará los REP según las siguientes reglas.

- Cuando se le aplique un reset al SAM este pondrá a cero ambos registros.

- El SAM pondrá a cero el registro a nivel Local cada vez que el terminal seleccione un nuevo DF (incluso si el nuevo DF es el mismo fichero que el seleccionado previamente ).

- El SAM nunca pondrá a cero el registro a nivel Global durante una sesión.

### Registro de Estado de Llave (REK).

El REK será un registro de 24-bits RAM donde se grabará información referente al establecimiento o no de una llave temporal de administración. Es un registro de nivel Global, solo existirá uno para todo el SAM. Este registro tendrá el siguiente formato.

| Tabla 15 Formato de REK. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 y 3 | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificador de Fichero de Llaves | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|  | Estado |  | Nivel | Identificador de Llave |  |  |  |  |

- Estado: Indica si se ha establecido una llave temporal y de que tipo.

- Nivel: Define el nivel al que se encuentra el fichero de llaves que se ha utilizado en caso de haberse establecido llave de sesión. El valor 0 especifica nivel Global y el valor 1 nivel Local.

- Identificador de Fichero de Llaves: Identificador del fichero de llaves dentro del nivel especificado, que contiene la llave que el comando VerifyFk usó para generar la llave de sesión.

- Identificador de Llave: Índice que ocupa la llave utilizada dentro del fichero especificado, 1-16.

Los posibles Estados son:

| Tabla 16 Posibles Estados. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Estado | Valor (Binario en 2-bits) |
| 1 | No se ha establecido ninguna llave de sesión | 00b |
| 2 | Se ha establecido una llave de sesión con una llave de Administración | 01b |
| 3 | Se ha establecido una llave de sesión con una llave de MAC | 10b |
| 4 | RFU | 11b |

El SAM gestionará el REK según las siguientes reglas.

- Cuando se le aplique un reset al SAM este pondrá a cero el registro.

- El SAM pondrá a cero el registro cada vez que se ejecute el comando VerifyFk, independientemente de si es correcta o no su terminación.

- El SAM pondrá a cero el registro cada vez que el terminal seleccione un nuevo DF (incluso si el nuevo DF es el mismo fichero que el seleccionado previamente ), a menos que sea seleccionado desde el MF.

## Mecanismos de Seguridad.

### Autenticación de una Entidad mediante contraseña.

EL SAM compara el dato recibido desde el mundo exterior con datos internos secretos, en este caso el código secreto o PIN.

### Autenticación de una Entidad mediante Llave.

La Entidad a ser autenticada debe probar el conocimiento de una Llave determinada mediante un proceso de autenticación que consistirá en la ejecución del comando GetRnd seguido del comando VerifyFk. Este proceso además establecerá una llave de sesión que se usará en la mensajería segura.

### Cifrado de Datos.

Usando datos internos el SAM descifrará criptogramas recibidos del mundo exterior para obtener el dato en plano, de la misma manera podrá calcular criptogramas a partir de un dato en plano con el objetivo de enviarlo al mundo exterior.

# Comandos del SAM BIT.

Los comandos y respuestas del SAM BIT serán compatibles con el formato del APDU definido en el estándar ISO 7816. No aceptará comandos en ningún otro formato dando como respuesta el valor 0x67 00h.

## Comandos Protegidos.

Serán comandos cuyas ejecuciones pueden protegerse mediante llave y códigos secretos a nivel de DF (incluido MF). Esta protección estará definida en el tercer grupo de condiciones de acceso (G3) del fichero DF en cuestión. Esto es, para ejecutar un comando protegido es necesario cumplir las condiciones de acceso G3 del fichero DF del nivel desde donde se está intentando ejecutar el comando, si se cumplen se podrá ejecutar, sino el SAM devolverá un código de error.

En esta primera versión los comandos protegidos son:

- GetMKey.

- GetDKey.

## Formato de los Comandos APDU.

El formato de los comandos es el siguiente (El Encabezado es obligatorio, no así el Cuerpo.):

| Tabla 17 Formato de los Comandos APDU. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |

- CLA: Clase de la instrucción, según ISO 7816.

- INS: Código de la instrucción, según ISO 7816.

- P1: Parámetro 1, según ISO 7816.

- P2: Parámetro 2, según ISO 7816.

- Lc: Longitud del campo Datos.

- Datos: Datos del comando.

- Le: Longitud máxima de los datos esperados en la respuesta APDU del comando.

## Formato de la respuesta APDU.

El formato de las respuestas del SAM es el siguiente:

| Tabla 18 Formato de las Respuestas APDU. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
|  Le Bytes (Variable) | 1 Byte | 1 Byte |
| Datos | SW1 | SW2 |

- Datos: Contiene datos retornados por el SAM. Es opcional.

- SW1: Primer byte de código de retorno.

- SW2: Segundo byte de código de retorno.

Los campos SW1 y SW2 son obligatorios.

## Guía de Referencia Rápida de los Comandos.

### Lista de Comandos.

| Tabla 199 Lista de Comandos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Comando | Descripción |
| 1 | GetRnd | Genera un número aleatorio de 8-bytes |
| 2 | InitCEC | Este comando inicializará el contador CEC que esta en el fichero EFCounter con un valor e índice de código secreto. El código secreto especificado en el primer byte del contador debe haber sido previamente presentado de manera satisfactoria. |
| 3 | InitAC | Permite inicializar los tres grupos de condiciones de acceso de un fichero, lo cual dejará inmediatamente estas condiciones bloqueadas. |
| 4 | VerifyFk | Este comando se usará para probar la autenticidad de una entidad mediante llave. Establecerá llave de sesión. Esta limitado el numero de ejecuciones erróneas. |
| 5 | InitMAC | Este comando establece una sesión de MAC. |
| 6 | CalcCBC | Calcula un certificado a partir de una llave de sesión, establecida con InitMAC o con VerifyFk. |
| 7 | GetResult | Este comando es usado para obtener el certificado calculado después de la ejecución del comando CalcCBC. |
| 8 | VerifySC | Compara el valor presentado, con el código secreto correspondiente que esta en el fichero EFsc perteneciente al DF que este seleccionado. |
| 9 | SetSC | Cambia o desbloquea un código secreto. |
| 10 | GetMKey | Devuelve un conjunto de hasta 16 llaves maestras cifradas con una llave de sesión de administración. |
| 11 | GetDKey | Devuelve un conjunto de hasta 16 llaves diversificadas cifradas con una llave de sesión de administración. |
| 12 | ChangeKey | Cambia el valor de una llave. |

### Parámetros de los comandos.

| Tabla 20 Parámetros de los Comandos. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Comando | CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Le |
| 1 | GetRnd | 0x00h | 0x84h | 0x00h | 0x00h | NA | 0x08h |
| 2 | InitCEC | 0x80h | 0xD2h | CS | 0x00h | 0x01h | NA |
| 3 | InitAC | 0x80h / 0x84h | 0x02h | Modo | 0x00h | 0x11h / 0x14h | 0x00h |
| 4 | VerifyFk | 0x80h | 0x04h | MSB MKf | LSB MKf | 0x0Dh | NA |
| 5 | InitMAC | 0x80h | 0x06h | MSB MKf | LSB MKf | 0x01h | NA |
| 6 | CalcCBC | 0x80h | 0x08h | 0x00h | 0x00h | 0x01h – 0x30h | NA |
| 7 | GetResult | 0x80h | 0x0Ah | 0x00h | 0x00h | NA | 0x03h / 0x04h |
| 8 | VerifySC | 0x00h / 0x04h | 0x20h | 0x00h | Índice de CS | 0x08h | NA |
| 9 | SetSC | 0x80h / 0x84h | 0x0Bh | Modo | Índice de CS | 0x08h | NA |
| 10 | GetMKey | 0x84h | 0x0Ch | MSB MKf | LSB MKf | 0x03h | 0x00h |
| 11 | GetDKey | 0x84h | 0x0Dh | MSB MKf | LSB MKf | 0x03h | 0x00h |
| 12 | ChangeKey | 0x00h / 0x84h | 0x0Eh | MSB MKf | LSB MKf | 0x03h | NA |

## Explicación Detallada de los Comandos.

### GetRnd.

Este comando será usado previo a una ejecución del VerifyFk o en cualquier otro momento que se desee obtener un número aleatorio. El comando genera un número aleatorio de 8-bytes. Este número es enviado al mundo exterior con el objetivo de ser cifrado con una llave determinada. El número es mantenido en memoria para una posterior verificación. (Ver VerifyFk.)

Este número se “perderá” de memoria bajo las siguientes circunstancias:

- Reseteo del SAM.

- Ejecución fallida del comando.

- Ejecución fallida del comando VerifyFk.

#### Formato.

| Tabla 21 Formato del Comando GetRnd. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x00h | 0x84h | 0x00h | 0x00h | NA | NA | 0x08h |

#### Respuesta.

| Tabla 22 Formato de la Respuesta de GetRnd. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 8 Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| Número Aleatorio | SW1 | SW2 |

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 23 Posibles Códigos de Retorno de GetRnd. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |

### InitCEC.

Este comando se usa para inicializar el CEC al valor deseado. El código secreto especificado en el EFCounter para este contador, debe ser presentado de manera satisfactoria antes de invocar este comando.

#### Formato.

| Tabla 24 Formato del Comando InitCEC. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x80h | 0xD2h | CS | 0x00h | 0x01h | Nuevo valor para el contador | NA |

#### Funcionamiento.

- Verifica que el CS del contador esté presentado.

- Si no, retorna el código apropiado y resetea el SAM.

- Actualiza el contador y retorna código de respuesta.

#### Respuesta

| Tabla 25 Formato de la Respuesta de InitCEC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 0 Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| NA | SW1 | SW2 |

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 26 Posibles Códigos de Retorno de InitCEC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x69 85h | Fichero EFCounter no encontrado. |
| 4 | 0x91 00h | Valor del contador CEC corrupto, error de memoria. |
| 5 | 0x92 01h | Código Secreto no ha sido presentado satisfactoriamente. |

### InitAC.

Inicializa los tres grupos de condiciones de acceso de un fichero. Es usado porque al crear el fichero puede que se inicialicen con valores no definitivos, por lo que será necesario establecer las condiciones de acceso para cada operación.

Para inicializar las condiciones de acceso de un DF se tiene que cumplir:

- El DF tiene que estar seleccionado.

- Las condiciones de acceso del Grupo 1 tienen que estar satisfechas.

Para inicializar las  condiciones de acceso de un EF se tiene que cumplir:

- El EF al cual se le quiere inicializar las condiciones de acceso debe perteneces al DF que este seleccionado.

- Si  el EF es un fichero sensible, satisfacer las condiciones de acceso del Grupo 1 del DF padre, si es un fichero de datos las del Grupo 2.

Si el Id de Llave del Grupo correspondiente es distinto de cero, entonces el comando necesitará usar mensajería segura en su segunda variante (Ver 3.4).

#### Formato.

| Tabla 27 Formato del Comando InitAC. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x80h / 0x84h | 0x02h | Modo | 0x00h | 0x11h / 0x14h | Id Fichero+G1+G2+G3 / Id Fichero+G1+G2+G3+CRIPT[2-0] | 0x00h |

- 0x80h: Transmisión normal.

- 0x84h: Transmisión usando mensajería segura.

- Modo: 0x01h para especificar DF y 0x02h para EF.

- Id Fichero: Identificador del fichero al que se le quieren inicializar las condiciones de acceso (2-bytes).

- G1, G2, G3: Grupos de condiciones de acceso.

#### Funcionamiento.

- Ver en dependencia del modo si se cumplen las condiciones de ejecución (Selección de fichero apropiado y condiciones de acceso satisfechas).

- Si no, retorna el código apropiado y resetea el SAM.

- Actualiza las condiciones de acceso y retorna código de respuesta.

#### Respuesta.

| Tabla 28 Formato de la Respuesta de InitAC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 0 / 3 Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| NA / CRIPT[7-5] | SW1 | SW2 |

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 29 Posibles Códigos de Retorno de InitAC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x69 85h | Fichero no seleccionado o no encontrado. |
| 4 | 0x69 82h | Error de seguridad. |
| 5 | 0x92 01h | Código Secreto no presentado. |
| 6 | 0x92 03h | No se ha establecido una llave de sesión. |
| 7 | 0x93 00h | El fichero no es un fichero de llave. |

### VerifyFk.

Este comando es usado para generar y verificar una llave de sesión. El comando permite el uso de mensajería segura. El comando GetRnd debe ser ejecutado previamente.

Si el comando falla, el CEC será decrementado y el SAM se reseteará. Este comando quedará bloqueado cuando el CEC alcance el valor cero. Para desbloquearlo hace falta ejecutar el comando InitCEC.

#### Formato.

| Tabla 30 Formato del Comando VerifyFk. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x80h | 0x04h | MSB MKf | LSB MKf | 0x0Dh | MKn+CRIPT[3-0]+CSN | NA |

- MSB Mkf: Byte mas significativo del Id del Fichero de Llaves.

- LSB MKf: Byte menos significativo del Id de Fichero de Llaves.

- MKn codificado en un byte de la siguiente manera.

| Tabla 31 Byte MKn. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| RFU | RFU | Nivel | Id de Llave |  |  |  |  |

- Nivel: Nivel del fichero de llaves. 0, nivel Global y 1 nivel Local.

- Id de Llave: Id de la llave que se quiere utilizar para establecer la llave de sesión (1-16).

- CRIPT[3-0]: Criptograma a verificar.

- CSN: Numero de serie de la tarjeta rellenado con un 0x00h por la derecha.

#### Funcionamiento.

- Ver si existe en memoria un número aleatorio.

- Si no, retorna el código apropiado y resetea el SAM.

- Calcula la llave diversificada. Dk = 3DES(Mk, CSN).

- Calcula la llave de sesión. Sk = 3DES(Dk, Rnd).

- Calcula el criptograma. CRIPT2 = 3DES(Sk, Rnd).

- Compara CRIPT2 con CRIPT, si no son iguales, decrementa el CEC, devuelve el codigo de retorno y resetea el SAM.

- Si son iguales, almacena en memoria Sk, actualiza REK y devuelve código de retorno.

#### Respuesta.

| Tabla 32 Formato de la Respuesta de VerifyFk. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 0 Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| NA | SW1 | SW2 |

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 33 Posibles Códigos de Retorno de VerifyFk. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x69 85h | EFCounter no encontrado. Error de secuencia, no existe número aleatorio. |
| 4 | 0x63 C0h | El contador CEC alcanzó el valor cero. |
| 5 | 0x91 00h | Contador CEC corrupto. |
| 6 | 0x92 01h | Código Secreto no presentado. |
| 7 | 0x92 02h | Error de certificado. |
| 8 | 0x92 03h | No se ha establecido una llave de sesión. |
| 9 | 0x93 00h | Fichero de llaves no encontrado. El fichero no es un fichero de llave. |

### InitMAC.

Este comando se usa para establecer una sesión MAC a partir del CMT y una llave de MAC.

#### Formato.

| Tabla 34 Formato del Comando InitMAC. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x80h | 0x06h | MSB MKf | LSB MKf | 0x01h | MKn | NA |

- MSB Mkf: Byte mas significativo del Id del Fichero de Llaves.

- LSB MKf: Byte menos significativo del Id de Fichero de Llaves.

- MKn codificado en un byte de la siguiente manera.

| Tabla 35 Byte MKn. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| RFU | RFU | Nivel | Id de Llave |  |  |  |  |

- Nivel: Nivel del fichero de llaves. 0, nivel Global y 1 nivel Local.

- Id de Llave: Id de la llave que se quiere utilizar para establecer la llave de sesión (1-16).

#### Funcionamiento.

- Calcula la llave de sesion. Sk = 3DES(CMT, MKmac).

- Incrementa el CMT.

- Retorna código de respuesta.

#### Respuesta.

| Tabla 36 Formato de la Respuesta de InitMAC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 0 Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| NA | SW1 | SW2 |

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 37 Posibles Códigos de Retorno de InitMAC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x69 85h | EFCounter no encontrado. |
| 4 | 0x91 00h | Contador CEC corrupto. |
| 5 | 0x93 00h | Fichero de llaves no encontrado. El fichero no es un fichero de llave. |

### CalcCBC.

Este comando es usado para generar un certificado MAC o un criptograma para mensajería segura, ambos usando CBC y habiendo establecido una llave de sesión de MAC o de administración con los comandos InitMAC o VerifyFk respectivamente.

El SAM aceptará bloques de datos con una longitud máxima de 48-bytes. Si el dato es mayor que esta longitud, se tendrá que realizar sucesivas llamadas a este comando para obtener el resultado deseado. Si el dato no es múltiplo de 8 se rellenara con ceros por la derecha.

Antes de ser ejecutado por primera vez el bloque inicial para el algoritmo CBC es inicializado a cero.

#### Formato.

| Tabla 38 Formato del Comando CalcCBC. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x80h | 0x08h | 0x00h | 0x00h | 0x01h – 0x30h | Datos | NA |

- Datos: Datos a los cuales se les quiere calcular el criptograma.

#### Funcionamiento.

- Calcula el certificado según CBC (ver 3.5).

- Retorna código de respuesta.

#### Respuesta.

| Tabla 39 Formato de la Respuesta de CalcCBC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 0 Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| NA | SW1 | SW2 |

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 40 Posibles Códigos de Retorno de CalcCBC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x69 85h | EFCounter no encontrado. |
| 4 | 0x92 03h | No existe llave de sesión. |

### GetResult.

Este comando se usa para obtener los 4 MSB del certificado MAC generado por el ultimo CalcCBC en caso de existir una llave de sesión de MAC o los 3 MSB del criptograma calculado en caso de existir una llave de sesión de administración.

El resultado solo podrá obtenerse una vez e inmediatamente después del ultimo llamado a CalcCBC, después de esto el resultado será borrado.

#### Formato.

| Tabla 41 Formato del Comando GetResult. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x80h | 0x0Ah | 0x00h | 0x00h | NA | NA | 0x03h / 0x04h |

#### Funcionamiento.

- Verifica si hay llave de sesión, sino, retorna código de respuesta y resetea el SAM.

- Si la llave de sesión es de tipo MAC retorna los 4 MSB del MAC, si es de administración retorna los 3 MSB.

#### Respuesta.

| Tabla 42 Formato de la Respuesta de GetResult. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 0x03h / 0x04h Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| CRIPT | SW1 | SW2 |

- CRIPT: Parte del criptograma calculado con el comando CalcCBC.

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 43 Posibles Códigos de Retorno de GetResult. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x92 03h | No existe llave de sesión. |

### VerifySC.

Compara el número presentado con el código secreto que está en el EFsc que se encuentra dentro del actual DF seleccionado.

Si el código secreto esta marcado como cifrado, este debe ser cifrado antes de presentarlo al SAM,  con una llave de sesión establecida anteriormente 3DES -1(SC, Sk).

#### Formato.

| Tabla 44 Formato del Comando VerifySC. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x00h / 0x04h | 0x20h | 0x00h | Índice de CS | 0x08h | CS | NA |

- Índice de CS: Índice del código secreto que se quiere presentar.

- CS: Valor a presentar.

#### Funcionamiento.

- Una vez recibido el comando, el SAM incrementa el CV del código secreto.

- Compara el valor de CS con el valor referenciado por Índice de CS dentro del EFsc que se encuentra en el  DF que está seleccionado.

- Si la comparación es fallida, compara el valor de CV con el de NPFP, si son iguales el SAM bloquea el código secreto, en este caso el código secreto de desbloqueo deberá ser presentado para desbloquearlo. Finalmente el SAM retorna el código de respuesta.

- Si la comparación es exitosa, el SAM actualiza el REP e inicializa el CV a cero, luego retornara el código de respuesta.

#### Respuesta.

| Tabla 45 Formato de la Respuesta de VerifySC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 0x00h Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| NA | SW1 | SW2 |

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 46 Posibles Códigos de Retorno de VerifySC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x63 CNh | Presentación fallida, quedan N intentos. |
| 4 | 0x69 83h | Código Secreto bloqueado. |
| 5 | 0x69 85h | EFsc no encontrado. |
| 6 | 0x92 03h | No se ha establecido una llave de sesión. |

### SetSC.

Cambia o desbloquea un código secreto en el EFsc que pertenece al DF que está seleccionado, por lo que no hace falta especificar ningún fichero. Si no existiera EFsc dentro del DF actual, el comando devolvería error. No hay un número límite de veces para cambiar un código secreto, siempre y cuando las condiciones de acceso sean satisfechas.

Si el código secreto esta marcado como cifrado, los códigos secretos deben ser cifrados antes de enviarlos al SAM,  con una llave de sesión establecida anteriormente 3DES -1(SC, Sk).

#### Formato.

| Tabla 47 Formato del Comando SetSC. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x80h / 0x84h | 0x0Bh | Modo | Índice de CS | 0x08h | CS1 + CS Nuevo | NA |

- Índice de CS: Índice del código secreto que se quiere cambiar o desbloquear.

- Modo: 0x00h para cambiar y 0x01h para desbloquear.

- CS1 (4-bytes): Valor a presentar. Si el Modo es 0x00h, el CS1 es el código secreto que se quiere cambiar y si es 0x01h, el CS1 es código secreto de desbloqueo.

- CS Nuevo (4-bytes): Es el código secreto de reemplazo.

#### Funcionamiento.

##### Modo Cambiar.

- Si el Modo es 0x00h, el comando especifica el código secreto actual y un valor de reemplazo

- Si la comparación es fallida el SAM retorna el código de respuesta apropiado e incrementa el CV del código actual, compara el valor de CV con el de NPFP, si son iguales el SAM bloquea el código secreto, en este caso el código secreto de desbloqueo deberá ser presentado para desbloquearlo.

- Si la comparación es satisfactoria, el CV lo inicializa a cero, actualiza el REP, actualiza el valor del código secreto con CS Nuevo y retorna código de respuesta.

##### Modo Desbloqueo.

- Si el Modo es 0x01h, el comando especifica el código secreto de desbloqueo actual y un valor de reemplazo para el código bloqueado, una vez recibido, el SAM verificará el código presentado con el campo CS del actual.

- Si la comparación es fallida el SAM retorna el código de respuesta apropiado e incrementa el CV del código de desbloqueo, compara el valor de CV con el de NPFP, si son iguales el SAM bloquea el código secreto, en este caso el código secreto de desbloqueo deberá ser presentado para desbloquearlo.

- Si la comparación es satisfactoria, el CV lo inicializa a cero, actualiza el REP, actualiza el valor del código secreto con CS Nuevo y retorna código de respuesta.

#### Respuesta.

| Tabla 48 Formato de la Respuesta de SetSC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 0x00h Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| NA | SW1 | SW2 |

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 49 Posibles Códigos de Retorno de SetSC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x63 CNh | Presentación fallida, quedan N intentos. |
| 4 | 0x69 83h | Código Secreto bloqueado. |
| 5 | 0x69 85h | EFsc no encontrado. |
| 6 | 0x92 03h | No se ha establecido una llave de sesión. |

### GetMKey.

Devuelve un conjunto de Llaves Maestras, todas cifradas con una llave de sesión previamente establecida con el comando VerifyFk y la llave especificada para este propósito en el Grupo 3 de condiciones de acceso del DF que contiene el fichero de llaves. También deben ser satisfechas las condiciones referentes a códigos secretos en este mismo Grupo 3 y estar habilitado. El cifrado será 3DES−1(Mk, Sk).

#### Formato.

| Tabla 50 Formato del Comando GetMKey. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x84h | 0x0Ch | MSB MKf | LSB MKf | 0x03h | Datos | 0x00h |

- MSB Mkf: Byte mas significativo del Id del Fichero de Llaves.

- LSB MKf: Byte menos significativo del Id de Fichero de Llaves.

- Datos: codificado en 3-bytes de la siguiente manera.

| Tabla 51 Formato de Datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 3 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| RFU |  |  |  |  |  |  | Nivel | Mk16 | Mk15 | Mk14 | Mk13 | Mk12 | Mk11 | Mk10 | Mk9 | Mk8 | Mk7 | Mk6 | Mk5 | Mk4 | Mk3 | Mk2 | Mk1 |

- Nivel: Nivel al que se encuentra el fichero de llaves. El valor 0 indica nivel Global, el valor 1 indica Local.

- Mki: Especifican los índices de llaves que se quieren recuperar. Si el bit está a 1, se recupera, a 0 no.

#### Funcionamiento.

- Verifica que se cumplen las condiciones de acceso especificadas en el Grupo 3 del DF seleccionado.

- Conforma un bloque de bytes con todas las llaves que se solicitaron, cada una de ellas cifrada con la llave de sesión que se había establecido previamente.

- Devuelve todas las llaves y el código de respuesta.

#### Respuesta.

| Tabla 52 Formato de la Respuesta de GetMKey. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| ≤ 0x100h Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| Llaves Cifradas | SW1 | SW2 |

- Llaves Cifradas: Bloque de Llaves Cifradas en el mismo orden que se solicitaron.

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 53 Posibles Códigos de Retorno de GetMKey. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x69 85h | Comando deshabilitado. |
| 4 | 0x92 01h | Código Secreto no presentado. |
| 5 | 0x92 03h | No se ha establecido una llave de sesión. |
| 6 | 0x93 00h | Fichero de llaves no encontrado. El fichero no es un fichero de llave. |

### GetDKey.

Devuelve un conjunto de Llaves Diversificadas, todas cifradas con una llave de sesión previamente establecida con el comando VerifyFk y la llave especificada para este propósito en el Grupo 3 de condiciones de acceso del DF que contiene el fichero de llaves. También deben ser satisfechas las condiciones referentes a códigos secretos en este mismo Grupo 3 y estar habilitado. El cifrado será 3DES−1(Mk, Sk).

#### Formato.

| Tabla 54 Formato del Comando GetDKey. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x84h | 0x0Dh | MSB MKf | LSB MKf | 0x03h | Datos | 0x00h |

- MSB Mkf: Byte mas significativo del Id del Fichero de Llaves.

- LSB MKf: Byte menos significativo del Id de Fichero de Llaves.

- Datos: codificado en 3-bytes de la siguiente manera.

| Tabla 55 Formato de Datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 3 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 2 |  |  |  |  |  |  |  | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| RFU |  |  |  |  |  |  | Nivel | Mk16 | Mk15 | Mk14 | Mk13 | Mk12 | Mk11 | Mk10 | Mk9 | Mk8 | Mk7 | Mk6 | Mk5 | Mk4 | Mk3 | Mk2 | Mk1 |

- Nivel: Nivel al que se encuentra el fichero de llaves. El valor 0 indica nivel Global, el valor 1 indica Local.

- Mki: Especifican los índices de llaves que se quieren diversificar y recuperar. Si el bit está a 1, se recupera, a 0 no.

#### Funcionamiento.

- Verifica que se cumplen las condiciones de acceso especificadas en el Grupo 3 del DF seleccionado.

- Conforma un bloque de bytes con todas las llaves que se solicitaron, cada una de ellas cifrada con la llave de sesión que se había establecido previamente.

- Devuelve todas las llaves y el código de respuesta.

#### Respuesta.

| Tabla 56 Formato de la Respuesta de GetDKey. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| ≤ 0x100h Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| Llaves Cifradas | SW1 | SW2 |

- Llaves Cifradas: Bloque de Llaves Diversificadas y Cifradas en el mismo orden que se solicitaron.

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 57 Posibles Códigos de Retorno de GetDKey. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x69 85h | Comando deshabilitado. |
| 4 | 0x92 01h | Código Secreto no presentado. |
| 5 | 0x92 03h | No se ha establecido una llave de sesión. |
| 6 | 0x93 00h | Fichero de llaves no encontrado. El fichero no es un fichero de llave. |

### ChangeKey.

Cambia el valor de una llave. Si el campo Id de Llave de la llave que se quiere cambiar es distinto de cero, entonces el nuevo valor debe ser entregado cifrado con una llave de sesión previamente establecida con el comando VerifyFk y la llave especificada en el campo Id de Llave de la llave actual. El cifrado será 3DES−1(Mk, Sk).

#### Formato.

| Tabla 58 Formato del Comando ChangeKey. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encabezado |  |  |  | Cuerpo |  |  |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | Lc Bytes (Variable) | 1 Byte |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Datos | Le |
| 0x00h / 0x84h | 0x0Eh | MSB MKf | LSB MKf | 0x03h | Datos | NA |

- MSB Mkf: Byte mas significativo del Id del Fichero de Llaves.

- LSB MKf: Byte menos significativo del Id de Fichero de Llaves.

- Datos: codificado en 3-bytes de la siguiente manera.

| Tabla 59 Formato de Datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bytes 2 y 3 | Byte 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de la nueva llave (puede estar cifrada) | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|  | RFU |  | Id Llave |  |  |  |  | Nivel |

- Nivel: Nivel al que se encuentra el fichero de llaves. El valor 0 es Global, el 1 Local.

- Id Llave: Índice de la llave que se quiere cambiar.

- Valor de la nueva llave: Llave nueva, cifrada o no.

#### Funcionamiento.

- Verifica que se cumplen las condiciones de acceso especificadas en la llave que se quiere cambiar, en este caso si se usará mensajería segura o no.

- Cambia el valor de la llave.

- Devuelve el código de respuesta.

#### Respuesta.

| Tabla 60 Formato de la Respuesta de ChangeKey. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo | Código de retorno. |  |
| 0x00h Bytes | 1 Byte | 1 Byte |
| NA | SW1 | SW2 |

Los posibles valores de SW1 y SW2 son:

| Tabla 61 Posibles Códigos de Retorno de ChangeKey. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Código de Retorno | Descripción |
| 1 | 0x90 00h | Comando ejecutado satisfactoriamente. |
| 2 | 0x67 00h | Formato de APDU incorrecto. |
| 3 | 0x92 03h | No se ha establecido una llave de sesión. |
| 4 | 0x93 00h | Fichero de llaves no encontrado. El fichero no es un fichero de llave. |