7

Gestión de Listas Negras de Tarjetas TMI 2

CTM05P01-NT54V0.10  26/01/2006

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	CONTROL DE VERSIONES	5

2.	LISTA DE DISTRIBUCIÓN	6

3.	INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	7

4.	TÉRMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS	8

4.1.	MODELO DE ROLES.	9

5.	INTRODUCCIÓN	11

6.	LISTAS NEGRAS	12

6.1.	EQUIPOS CON LISTAS NEGRAS	12

6.2.	EMISOR DE LISTAS NEGRAS	12

6.3.	ALMACENAMIENTO DE LISTAS NEGRAS	12

6.4.	DIAGRAMA DE GESTIÓN DE LISTAS NEGRAS	12

6.5.	ANALISIS DE GESTIÓN DE LISTAS NEGRAS	14

6.5.1.	Generación de incidencia	14

6.5.2.	Registro de incidencia	17

6.5.3.	Gestión de incidencia	18

6.5.4.	Actuación	19

6.6.	Detector de condiciones irregulares (DCI)	19

Lista de Tablas

Tabla 1 Control de Versiones	5

Tabla 2  Lista de distribución	6

Tabla 3  Información de documento	7

Tabla 4  Roles y otros conceptos	9

Tabla 5  Lista de incidencias asociadas a listas negras	14

Tabla 6  Actores que pueden generar incidencias relacionadas a listas negras	15

Tabla 7  Incidencias generadas por cada actor	16

Tabla 8  Fichero informe de incidencia	17

Tabla 9  Fichero informe de orden de actuación	18

# CONTROL DE VERSIONES

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 26/01/2006 | Creación del documento. |

# LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| Tabla 2 Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 0.10 | 09/02/2006 | Luis Criado, María del Amor León, Andrés Correa, Antonio Rubio (CRTM) |

# INFORMACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

| Tabla 3 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Ioannis Douratsos |  |  |

# TÉRMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS

| Tarjeta inteligente | Tarjeta que contiene un circuito integrado capaz de almacenar, procesar e intercambiar datos de forma segura con un equipo externo, como un validador. Utilizaremos el término Tarjeta Inteligente de forma general para referirnos tanto a tarjetas cuyo chip es un microcontrolador, como a tarjetas de memoria o de lógica cableada (ASIC) reutilizables (recargables y fabricadas para durar varios años). |
| --- | --- |
| Sistema de Billetaje | Solución técnica para el pago en el transporte público, incluyendo la distribución, venta y recarga de títulos de transporte y su soporte, los procedimientos de validación y acceso a los servicios de transporte, los procedimientos de inspección, la descarga, transmisión y proceso de datos, etc. |
| Proyecto BiT Madrid | Proyecto general de evolución del actual sistema de billetaje de Madrid basado en billetes magnéticos a un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes. |
| Tarjeta TMI 1 | Tarjeta de Memoria Inteligente. Tarjeta inteligente sin contactos que utiliza la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto TIBC IV para tarjetas de memoria organizada en ficheros. |
| Tarjeta TMI 2 | Tarjeta de Memoria Inteligente. Tarjeta inteligente sin contactos que utiliza la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto Sube-T para tarjetas de memoria organizada en ficheros. |
| CRTM | Consorcio Regional de Transportes de Madrid. |
| Título | Prueba física o virtual de un contrato que permite al usuario (cliente) el uso de los servicios de un operador de transporte. P. ej. los datos y fotografía impresos en una TAM y los datos válidos grabados en la banda magnética del cupón correspondiente. |
| SAM | Módulo para acceso con seguridad (Security Access Module) |

## MODELO DE ROLES.

En este modelo utilizamos dos conceptos importantes, el concepto de rol y el concepto de actor.

Un rol es un conjunto indivisible de responsabilidades frente a los otros roles del modelo. Por ejemplo, el rol denominado “PROVEEDOR DE TRANSPORTE PUBLICO” se define como el responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de suministrar servicios de transporte público a un CLIENTE, previa presentación por parte de éste, del título que le acredita para el uso de dichos servicios.

Un actor es una entidad jurídica (o física en el caso del cliente); por ejemplo, un Operador de transporte, o la Autoridad Organizadora (CRTM).

Un actor puede asumir varios roles, así, en el caso de la Autoridad Organizadora del transporte de Madrid, el CRTM, tiene el rol de REGULADOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS MULTIMODALES, de REGISTRADOR, y otros.

Excepcionalmente, el término “usuario” es utilizado en el modelo para definir tanto un actor como un rol; así, un usuario (persona física) tiene el rol de USUARIO. Con el fin de distinguir entre actores y roles, utilizaremos letras mayúsculas para denominar a los roles.

| Tabla 4 Roles y otros conceptos |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Rol | Definición |
| 1 | USUARIO | El rol que se corresponde con un usuario, cliente de los servicios de transporte. |
|  | Usuario (cliente) | Persona acreditada para utilizar los servicios de un determinado Operador de transporte previa presentación de un título admitido por dicho operador. |
|  | Operador de transporte | Entidad jurídica que suministra infraestructuras, vehículos y/o servicios de transporte en la red de transporte de Madrid en el marco de una concesión. (Excepcionalmente, una misma entidad jurídica, operador, puede tener más de una concesión). |
|  | Concesión | Contrato mediante el cual el CRTM (Consorcio de Transportes) concede la explotación de una o varias líneas de la red de transporte a un operador de transporte. |
| 2 | EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS | Responsable ante el usuario (cliente) de ofrecer un servicio de transporte de acuerdo con las condiciones del contrato de un producto tarifario. |
| 3 | REGULADOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS | Responsable de la definición de las tarifas y reglas de uso de la red de transporte. (Las tarifas y reglas de uso suelen establecerse en los contratos de concesión.). |
|  | Reglas de uso | Reglas determinadas por el REGULADOR PRODUCTOS TARIFARIOS con el fin de definir el período de tiempo, área geográfica y otras restricciones (tipo de usuario..) que condicionan la validez de un determinado producto tarifario en una red de transporte específica. |
|  | Red de transporte | Conjunto de infraestructuras, vehículos y servicios de transporte suministrados por un operador de transporte o un grupo de operadores dentro de un área geográfica definida. |
|  | Consorcio de Transportes (Autoridad Organizadora) | Entidad responsable de la definición de la política de transporte y responsable del soporte financiero de la red de transporte de la Comunidad de Madrid. |
| 4 | OPERADOR DE TRANSPORTE PUBLICO | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de suministrar servicios de transporte público a un USUARIO, previa presentación por parte de éste, del título que le acredita para el uso de dichos servicios. |
| 5 | AGENTE RECOLECTOR DE DATOS | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de obtener y transferir los datos relacionados con las ventas y / o utilización de los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
| 6 | EMISOR DE LA APLICACION | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de suministrar al USUARIO una aplicación (en la tarjeta) que le permitirá utilizar los PRODUCTOS TARIFARIOS de dicho EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS según los términos especificados en el contrato del producto tarifario. |
|  | Aplicación | Una estructura de ficheros, directorios, software y procesos de seguridad cargados en una tarjeta inteligente y en un terminal para realizar una función particular. |
| 7 | EMISOR DE TARJETAS | Responsable de la tarjeta inteligente ante el usuario (cliente). |
| 8 | GESTOR DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA | Responsable, ante un EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS determinado, de la seguridad del sistema de billetaje en el cual se venden y/o utilizan los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
|  | Seguridad del sistema | Capacidad del sistema para protegerse ante falsificaciones, accesos no autorizados o errores críticos. |
| 9 | GESTOR DEL SISTEMA DE BILLETAJE | Responsable, ante un EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS determinado, de la operación del sistema de billetaje en el cual se venden y/o utilizan los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
| 10 | PROVEEDOR DE ATENCIÓN AL USUARIO | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de ofrecer asistencia al USUARIO en relación con los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
| 11 | AGENTE GENERADOR DE INFORMES | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de generar informes con datos sobre la adquisición de contratos de productos tarifarios y la utilización de dichos contratos en un período de tiempo determinado. Estos informes son necesarios para la liquidación a operadores de transporte. |
| 12 | REGISTRADOR | Responsable, ante un EMISOR PRODUCTOS TARIFARIOS determinado, de emitir códigos únicos de registro para los actores, componentes y eventos en un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes en el cual se utilizan los productos tarifarios de dicho EMISOR PRODUCTOS TARIFARIOS. |
| 13 | Roles relacionados con la venta de productos tarifarios | - |
| 13.1 | DISTRIBUIDOR DE TARJETAS | Responsable de hacer disponibles al usuario tarjetas sin contacto. |
| 13.2 | PERSONALIZADOR | Responsable de personalizar las tarjetas (guardar e imprimir los datos personales de sus titulares en ellas). |
| 13.3 | VERIFICADOR DE LA IDENTIDAD DE LOS USUARIOS | Responsable de verificar la veracidad de los datos presentados por los solicitantes de tarjetas sin contacto. |
| 13.4 | VENDEDOR DE TÍTULOS (EXPENDEDOR) | Responsable de hacer disponible al USUARIO los productos tarifarios. |
| 14 | PRE-PERSONALIZADOR | Responsable de generar una estructura determinada de ficheros y carpetas en la memoria de la tarjeta (según la aplicación de transportes) y grabar las claves definitivas |
| 15 | GUARDA y CUSTODIA | Responsable de almacenar y guardar el soporte físico después de su fabricación y antes de su venta al público. |

# INTRODUCCIÓN

El documento actual analiza el tema de la gestión de listas negras que se aplicarán en el proyecto BiT para controlar el uso de las tarjetas inteligentes en el transporte público. En principio la implementación de listas negras para reducir el fraude parece que solo puede tener ventajas para el emisor de productos tarifarios. Sin embargo, se requieren unos procedimientos de control y mantenimiento claramente definidos (a causa de la complejidad del sistema), para poder evitar consecuencias negativas para la imagen del sistema al público (por ejemplo no impedir el uso de una tarjetas correctas poniéndolas en la lista negra), y en general para mantener el control. El documento actual trata de definir todos los procedimientos necesarios para garantizar que la implementación de listas negras no tendrá un impacto negativo a la función del sistema y no afectará su eficacia y robustez.

# LISTAS NEGRAS

Como lista negra de tarjetas se define la lista que incluye las tarjetas (o sus números representativos y únicos) que por alguna razón no se deberían usar en el transporte público. Existen dos tipos:

- Listas negras simples, que incluyen los números de las tarjetas que no deberían circular.

- Listas negras de rangos, que incluyen los rangos de las tarjetas que no deberían circular. Cada rango se puede definir con el número de la primera tarjeta y la cantidad que le corresponde (dado que son siempre consecutivas).

Más información sobre la estructura de las listas negras se puede encontrar en CTM05P01-NT45V1.74.

## EQUIPOS CON LISTAS NEGRAS

Los equipos que deben disponer de listas negras para controlar la circulación de tarjetas son:

- Terminales de validación.

- Terminales de venta de títulos.

- Terminales de inspección.

## EMISOR DE LISTAS NEGRAS

La única entidad que puede modificar las listas negras será el CRTM (emisor de tarjetas) y por razones de seguridad solo determinadas personas en cada departamento tendrán derecho a hacerlo y siempre siguiendo los procedimientos definidos.

## ALMACENAMIENTO DE LISTAS NEGRAS

Las listas negras se emiten por el CRTM y se almacenan en sus instalaciones. Serán disponibles para los actores interesados (operadores de transporte público, vendedores de títulos etc.) a través de una red segura de intercambio de información que se ha definido en CTM05P01-NT35V0.70.

## DIAGRAMA DE GESTIÓN DE LISTAS NEGRAS

El diagrama siguiente presenta el procedimiento a seguir para gestionar las listas negras.

Figura 1  Diagrama de gestión de listas negras.

## ANALISIS DE GESTIÓN DE LISTAS NEGRAS

El procedimiento de listas negras se puede analizar mas fácilmente dividiéndolo en varias partes y analizando cada una individualmente:

- Generación de incidencia.

- Registro de incidencia.

- Gestión de incidencia.

- Actuación.

### Generación de incidencia

El primer paso en la gestión de listas negras es la generación de un informe de incidencia. Los tipos de incidencias que pueden indicar modificación de la lista negra se presentan en la tabla siguiente.

| Tabla 5 Lista de incidencias asociadas a listas negras |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Parámetro | Descripción |
| 1 | ERR_01 | Extravío de tarjeta(s). |
| 2 | ERR_02 | Robo de tarjeta(s). |
| 3 | ERR_03 | Encuentro de tarjeta(s) extraviadas o robadas. |
| 4 | ERR_04 | Periodo máximo de permanencia de una tarjeta en lista negra simple cumplido. |
| 5 | ERR_05 | Periodo máximo de permanencia de un rango de tarjetas en lista negra de rangos cumplido. |
| 6 | ERR_06 | Modificación de acción en tarjeta que ya está incluida en la lista negra simple. |
| 7 | ERR_07 | Modificación de acción en el rango de tarjetas que ya está incluida en la lista negra de rangos. |
| 8 | ERR_08 | Uso (demostrado después de procesamiento interno de datos por el CRTM) de una tarjeta no emitida por el CRTM, para consumo y / o compra de título(s). |
| 9 | ERR_09 | Uso (demostrado después de procesamiento interno de datos por el CRTM) de una tarjeta emitida por el CRTM pero retirada, para consumo y / o compra de título(s). |
| 10 | ERR_10 | Uso (demostrado después de procesamiento interno de datos por el CRTM) de una tarjeta emitida por el CRTM, para consumo, sin haber realizado anteriormente las compras de títulos correspondientes. |
| 11 | ERR_11 | Uso (demostrado después de procesamiento interno de datos por el CRTM) de una tarjeta emitida por el CRTM, para consumo y / o compra de títulos, con la aplicación de transportes bloqueada (por ejemplo después de una inspección). |
| 12 | ERR_12 | Uso (demostrado después de procesamiento interno de datos por el CRTM) de una tarjeta emitida por el CRTM, para consumo y / o compra de títulos, después de su fecha de caducidad. |
| 13 | ERR_13 | Uso (demostrado después de procesamiento interno de datos por el CRTM) de una tarjeta emitida por el CRTM, para consumo, y compras de títulos por un terminal robado o perdido. |
| 14 | ERR_14 | Uso (demostrado después de procesamiento interno de datos por el CRTM) de una tarjeta emitida por el CRTM y personalizada por un terminal robado o perdido. |
| 15 | ERR_15 | Uso (demostrado después de procesamiento interno de datos por el CRTM) de una tarjeta emitida por el CRTM para consumo con títulos caducados y en general no válidos. |
| 16 | ERR_16 | El resto de los casos de uso indebido (demostrado después de procesamiento interno de datos por el CRTM) de una tarjeta emitida por el CRTM para consumo y compra de títulos. |

Los actores que pueden generar incidencias relacionadas con listas negras son:

| Tabla 6 Actores que pueden generar incidencias relacionadas a listas negras |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Parámetro | Descripción |
| 1 | ACT_01 | Emisor de tarjetas |
| 2 | ACT_02 | Fabricante de tarjetas |
| 3 | ACT_03 | Pre-personalizador de tarjetas |
| 4 | ACT_04 | Guarda y custodia de tarjetas |
| 5 | ACT_05 | Distribuidor de tarjetas |
| 6 | ACT_06 | Vendedor de tarjetas |
| 7 | ACT_07 | Vendedor de títulos |
| 8 | ACT_08 | Operador de transporte público |
| 9 | ACT_09 | Particulares |

El informe de incidencias puede tener varios formatos y soportes:

- Informe de incidencia en formato electrónico según se ha definido en CTM05P01-NT35V0.70.

- Informe en texto electrónico sin ningún formato determinado (correo electrónico etc.).

- Informe por escrito (carta, fax, declaración por particular etc.).

La tabla siguiente indica las incidencias (Tabla 5) que puede generar cada actor (Tabla 6). Generalmente, salvo en los casos de robo, extravío o encuentro de una tarjeta, es el CRTM que a través del procesamiento (interno) de datos (fabricación, pre-personalización, ventas, consumo etc.) detecta condiciones irregulares que podrían indicar que una tarjeta se debería incluir o excluir en o de una lista negra.

| Tabla 7 Incidencias generadas por cada actor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | INCIDENCIA | ACTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ACT_01 | ACT_02 | ACT_03 | ACT_04 | ACT_05 | ACT_06 | ACT_07 | ACT_08 | ACT_09 |
| 1 | ERR_01 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | ERR_02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | ERR_03 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | ERR_04 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ERR_05 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ERR_06 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ERR_07 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ERR_08 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ERR_09 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ERR_10 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ERR_11 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ERR_12 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ERR_13 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ERR_14 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ERR_15 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ERR_16 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |

Un ejemplo de un informe de una incidencia asociada a extravío de una tarjeta emitida por el METRO para el CRTM se presenta en la tabla siguiente.

Tabla 8 Fichero informe de incidencia

ERR_METRO_CRTM.XML

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>

<Informe version=”2.0”>

<Asunto>Tarjeta Extraviada</Asunto>

<FechaEmisión>10/12/2006</FechaEmisión>

<HoraEmisión>12:35</HoraEmisión>

<Prioridad>Alta</Prioridad>

<Confidencialidad>Baja</Confidencialidad>

<EmpresaEmisor>METRO S.A.</EmpresaEmisor>

<DeptEmpresaEmisor>Atención al Cliente</DeptEmpresaEmisor>

<NombreEmpresaEmisor>Nombre1 Apellido1</NombreEmpresaEmisor>

<EmpresaReceptor>CRTM</EmpresaReceptor>

<DeptEmpresaReceptor>Comercial</DeptEmpresaReceptor>

<NombreEmpresaReceptor>Nombre 2 Apellido2<NombreEmpresareceptor>

<Descripción> La tarjeta TMI 2 con número de serie 0x04123456789ABC se ha extraviado. </Descripción>

</Informe>

### Registro de incidencia

A continuación, el generador del informe de incidencia envía al emisor de tarjetas la información. El camino habitual es entregar una copia del informe en formato electrónico en el directorio correspondiente a incidencias que existe en el servidor de intercambio de datos entre emisor de tarjetas y actores del proyecto BiT según se ha definido en CTM05P01-NT35V0.70. La lectura diaria por el emisor de toda la información entregada garantizará que el retraso máximo será de un día. El emisor (y más concretamente solo la persona asignada del Departamento de Proceso de Datos) registrará el informe en su base de datos, enviará una copia al Departamento Comercial y eliminará el informe del servidor de intercambio de datos.

### Gestión de incidencia

El Departamento Comercial del emisor (y mas concretamente solo la persona asignada) recibirá el informe, analizará la información, tomará la decisión sobre la acción correspondiente, emitirá un informe de orden de actuación y lo registrará. El receptor del informe será la persona asignada del Departamento de Control de Datos del emisor. La tabla siguiente demuestra un ejemplo de un informe de actuación donde se solicita la inclusión de una tarjeta en la lista negra simple.

Tabla 9 Fichero informe de orden de actuación

ERR_CRTM_CRTM.XML

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>

<Informe version=”2.0”>

<Asunto>Informe de Actuación sobre Lista Negra</Asunto>

<FechaEmisión>11/12/2006</FechaEmisión>

<HoraEmisión>09:45</HoraEmisión>

<Prioridad>Alta</Prioridad>

<Confidencialidad>Alta</Confidencialidad>

<EmpresaEmisor>CRTM</EmpresaEmisor>

<DeptEmpresaEmisor>Comercial</DeptEmpresaEmisor>

<NombreEmpresaEmisor>Nombre1 Apellido1</NombreEmpresaEmisor>

<EmpresaReceptor>CRTM</EmpresaReceptor>

<DeptEmpresaReceptor>Control de Datos</DeptEmpresaReceptor>

<NombreEmpresaReceptor>Nombre 2 Apellido2<NombreEmpresareceptor>

<Descripción>

Actuación: Inclusión

Tipo de Lista Negra: Lista Negra Simple

Número: 0x04123456789ABC

Cantidad tarjetas: No aplica

Acción en tarjeta: No permitir operación / transacción

</Descripción>

</Informe>

Los parámetros que define el informe y sus correspondientes valores son:

- Actuación: indica si hay que incluir o excluir la o las tarjetas en o de la lista negra. Sus posibles valores son inclusión, exclusión o modificación. El último tipo de actuación aplica solo en los casos donde la o las tarjetas están en la lista negra y se desea modificar solo la acción a aplicar si se encuentra(n) en lista negra.

- Tipo de Lista Negra: indica el tipo de lista negra donde se aplicará la actuación. Sus posibles valores son Lista Negra Simple o Lista Negra de Rangos.

- Numero: representa el número de la tarjeta. Si el parámetro anterior es lista negra simple, refiere al número de serie, y si es lista negra de rangos, refiere al número de lote de la primera tarjeta.

- Cantidad de tarjetas: indica la cantidad de tarjetas incluidas en el rango y solo se usa para los casos de actuaciones en listas negras de rangos. En caso de orden de actuación de lista negra simple se pone el comentario No aplica.

- Acción en tarjeta: es la forma de actuación durante una transacción con tarjeta incluida en lista negra. No se usa cuando la actuación tiene el valor exclusión. Los posibles valores de este campo se definen en la sección que analiza las listas negras en el documento CTM05P01-NT45V1.74.

### Actuación

A continuación la persona asignada del Departamento de Control de Datos:

- Recibe el informe de actuación.

- Implementa la modificación indicada en el informe.

- Genera el registro de modificación (actualiza la base de datos del emisor).

- Entrega una copia de la nueva versión de la lista negra (ya modificada) en el directorio correspondiente (definido en CTM05P01-NT35V0.70).

- Envía un mensaje de notificación a todos los actores del proyecto BiT sobre el cambio de la lista negra (opcional).

## Detector de condiciones irregulares (DCI)

El CRTM dispondrá de una herramienta informática con capacidad de procesar información para poder detectar condiciones irregulares y así indicar posibles casos de fraude que podrían tener como efecto la modificación de las listas negras. La fuente de información que alimentará dicha herramienta podrá ser cualquier actor (Tabla 6) del BiT. Un ejemplo de una tarea que podría realizar el DCI, es el proceso diario de todos los registros de consumo (validación) para realizar la comparación de todos los números de serie de las tarjetas que se han usado para validar con los números de serie de las tarjetas que ha emitido el CRTM (que se encuentran en su base de datos). Los números de serie de las tarjetas usadas para consumo que no se han emitido por el CRTM pero se están usando es una condición irregular que podría indicar fraude, dado que en la actualidad el único emisor de tarjetas es el CRTM (ERR_8 en Tabla 5).