Notas sobre la seguridad en la implantación del Abono Anual(Zona A) con la tarjeta TMI  2.

Inscrita en el registro Mercantil Madrid. Tomo 12.856. Libro 0. Sección 8 del Libro de Sociedades. Folio 201, Hoja M-206682. Inscripción 1ª.

Calle Chile, 10

Edificio Madrid 92. Oficinas 8-10

28230 LAS ROZAS (Madrid)

Tel.  91 630 05 05

Fax. 91 630 17 19

CTM05P01-NT13V1.10  28/04/2005

BiT

Billética Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

| Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de creación | Comentarios |
| 1 | 1.0 | 28/04/2005 | Documento Entregable. |
| 2 | 1.1 | 16/05/2005 | Cambios originados por la reunión con Calmell en el CRTM. |
| 3 | 1.2 | 24/06/2005 | Cambios originados por las ultimas reuniones con CRTM. |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

| Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de distribución | Datos de distribución |
| 1 | 1.0 | 29/04/2005 | CRTM: Antonio Rubio, Jesús Cogolludo, MªCarmen Sanz. CALMELL: Jordi Tirado. |
| 2 | 1.1 | 24/05/2005 | CRTM: Antonio Rubio, Jesús Cogolludo. |
| 3 | 1.2 | 04/07/2005 | CRTM: Antonio Rubio, Andrés Correa Jesús Cogolludo, MªCarmen Sanz. |
| 4 |  |  |  |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Ariel De Armas |  |  |

1.	TERMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS	5

2.	Introducción.	6

3.	Problemática.	6

3.1.	Aplicación del terminal de personalización.	7

3.2.	Intercambio de llaves entre el SAM, Aplicación y Tarjeta.	7

4.	Aspectos generales sobre seguridad.	7

4.1.	Sobre la generación.	7

4.2.	Sobre el almacenamiento y el transporte.	8

5.	Propuesta del esquema de seguridad.	9

5.1.	Soportes físicos del sistema.	9

5.1.1.	SAMs Porta-Llaves.	9

5.1.2.	SAM de Backup.	10

5.1.3.	SAM de Personalización / Administración.	10

5.1.4.	SAM de Aplicación.	10

5.1.5.	Tarjetas.	11

5.2.	Estado de los distintos soportes respecto a las llaves que contienen y sus valores después de su pre-personalización.	11

5.3.	Breve descripción de los comandos del SAM propuestos para su uso en la personalización.	12

5.3.1.	Entrega de llave diversificada (GetDKey).	13

5.3.2.	Entrega de llave madre (GetMKey).	13

5.3.3.	Cambio de llave(ChangeKey).	13

5.4.	Posibles escenarios para la copia de llaves en tarjetas y/o SAMs.	13

5.4.1.	Escenario de copia de llave diversificada en una tarjeta.	13

5.4.2.	Escenario de copia de llave madre en un SAM.	14

5.5.	Generación de llaves y creación de los SAMs Porta-Llaves, SAMs de Personalización / Administración y SAM de Backup.	14

5.5.1.	Módulo para SAMs.	14

5.5.1-1.	Creación o cambio de llaves del SAM de Backup y SAM de Personalización / Administración.	15

5.5.1-2.	Creación o cambio de llaves de los SAMs Porta-Llaves.	15

5.5.1-3.	Creación o cambio de llaves del SAM de Aplicación.	15

5.5.2.	Modulo para Tarjetas.	15

# TERMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS

| CRTM | Consorcio Regional de Transportes de Madrid. |
| --- | --- |
| Criptografía Simétrica | El emisor y receptor usan una única llave para encriptar y desencriptar. |
| SAM | Secure Access Module. Módulos de acceso seguro. Es una tarjeta inteligente con microprocesador y sistema operativo. Su función principal es entregar y verificar criptogramas. |
| Llave Maestra | Llave que contiene una tarjeta con ámbito global, no a nivel de aplicación. Las tarjetas pueden salir del proceso de fabricación con una llave maestra de prueba o por defecto, o con una específica para un emisor, generada por este o por el fabricante. |
| Llave Madre (Mk) | Llave a partir de la cual se obtendrán llaves hijas o diversificadas. |
| Llave hija o Diversificada (Dk) | Llave que se obtiene de la diversificación de una llave madre a partir de una dato y un algoritmo de encriptación. En aplicaciones con tarjetas se usa el numero de serie, de manera que la llave obtenida sea única. Dk = Algoritmo Encriptación(MK, Dato). |
| Llave se Sesión (Sk) | Llave temporal que se usara para el envío y recepción de datos de manera segura y para la generación y verificación de criptogramas. Generada a partir del proceso de autenticación. |
| SAM de Aplicación | SAM que contendrá algunas llaves madres del sistema según el rol que vaya a desempeñar. Validación/Cancelación, Recarga, Inspeccion, etc. |
| SAM Porta-Llaves para Tarjetas | SAM que contendrá todas las llaves madres del sistema excepto la de personalización. Se utilizará en la personalización de tarjetas y solo tendrá la funcionalidad necesaria para este fin. |
| SAM Porta-Llaves para SAMs de Aplicación | SAM que contendrá todas las llaves madres del sistema excepto la de personalización. Se utilizará en la personalización de SAMs de Aplicación y solo tendrá la funcionalidad necesaria para este fin. |
| SAM Backup | SAM que contendrá todas las llaves madres del sistema. Se usara en caso de que se corrompa algún SAM Porta-Llaves o SAM Personalización / Administracion. |
| SAM de Personalización / Administración | Similar al SAM de Backup. Se utilizara en la pre-personalización de tarjetas y SAMs y administración de las tarjetas ya existentes en el sistema. |
| CardMasterKey | Llave maestra de la tarjeta. |
| AppMasterKey | Llave maestra de la aplicación. |
| CSN | Card Serial Number. Número de serie de tarjeta. |
| NA | Not Available. No disponible. |

# Introducción.

En el sistema de billetaje con tarjeta inteligente que se desea implantar, una parte fundamental de la seguridad esta basada en un sistema de llaves que controlan las diferentes operaciones que se pueden realizar sobre las tarjetas. En el proyecto se utilizara criptografía simétrica basada en el algoritmo 3DES. Este tipo de criptosistemas aportan una gran velocidad de computo, algo necesario en este sistema en particular por la rapidez que se requiere en las operaciones con la tarjeta, pero se necesita que las llaves sean conocidas tanto en el emisor como en el receptor, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo transmitir las llaves de manera segura. De aquí se deduce que la confidencialidad de dichas claves es muy importante, ya que si son conocidas por un agente externo se vería comprometida la seguridad del sistema en su totalidad. Por este motivo es fundamental que solo el Emisor, el CRTM, sea quien tenga acceso a las llaves del sistema si se desea obtener un alto grado de seguridad.

En el presente documento analizaremos algunos aspectos relacionados con la gestión de las llaves del sistema, así como un posible esquema de seguridad en el que se intenta partiendo de nuestro escenario obtener el mayor grado de seguridad posible.

# Problemática.

El proceso de personalización, al menos para el hito enero del 2006, será llevado a cabo por un agente externo (Calmell), lo cual introduce la posibilidad de que en este proceso la entidad personalizadora pueda tener acceso a las llaves y por ende debilitar la seguridad del sistema.

Tarjeta/SAM a personalizar

SAM portallaves

Terminal de personalización.

(Aplicación)

Datos de titulares

Kn plana

Kn plana

Figura 1 Problemática de la transportación de llaves en la personalización.

Como se aprecia en el grafico, el proceso de personalización se realizara con un terminal de personalización que contendrá una aplicación para dicho propósito. Esta aplicación básicamente obtendría los datos del titular de una base de datos y las llaves del sistema del SAM porta-llaves, todo esto enviado por el CRTM, y los escribiría en la tarjeta según definición de la aplicación de transporte. En este proceso existen dos aspectos claves que en dependencia de cómo sean tratados se obtendrá mayor o menor seguridad, la comunicación entre SAM, Terminal de Personalización y Tarjeta y el desarrollo de la Aplicación.

## Aplicación del terminal de personalización.

Esta aplicación podría ser desarrollada por el CRTM, o por la entidad personalizadora u otro agente externo. En caso de que no sea el CRTM quien la aporte, existe el riesgo de que la misma manipule indebidamente las llaves obtenidas del SAM, por lo que esta variante pasa a ser no confiable, a no ser que se garantice que las llaves cedidas por el SAM estén cifradas con una llave que la aplicación desconozca.

## Intercambio de llaves entre el SAM, Aplicación y Tarjeta.

La comunicación existente entre SAM, Terminal de Personalización y Tarjeta también es crítica, porque en el supuesto que sea el CRTM quien desarrolle la aplicación, homologue y facilite, existe aun el problema de la transportación de las llaves en caso de que estas viajen en claro.

Llegado este punto podemos ver que la seguridad total se alcanzaría si se pudieran lograr que las llaves del sistema viajasen encriptadas con una llave desconocida e inaccesible para el terminal, caso en el cual no importaría quien fuera el proveedor de la aplicación de personalización, pues la misma solo tendría acceso a criptogramas totalmente ilegibles, de esta manera la seguridad no dependería de la buena voluntad de las partes involucradas.

# Aspectos generales sobre seguridad.

Como ya hemos mencionado, en este sistema es critico para la seguridad la correcta gestión que se haga de las llaves del sistema, puesto que son únicas. Es por esto que debe garantizarse un alto grado de seguridad en todos los procesos que las involucren, generación, almacenamiento, y transportación.

## Sobre la generación.

La generación de las llaves es un proceso exclusivo del emisor, y en este básicamente lo que se debe garantizar es que las llaves generadas no sean llaves débiles, y que luego de ser almacenadas, el proceso de generación destruya cualquier existencia de las mismas, de modo que solo existan en soporte físico, el cual se protegerá adecuadamente.

## Sobre el almacenamiento y el transporte.

En general se plantea que una llave nunca debe existir de una forma distinta de:

- Almacenada en un dispositivo seguro definido así para el proyecto.

- Por componentes, bajo un esquema de secreto compartido.

- Como criptograma resultante de su encriptamiento con una llave de transporte o almacenamiento.

Este dispositivo debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Las llaves de cualquier tipo no podrán ser recuperadas nunca en plano.

- La utilización de una llave se hará sólo por medio de comandos que la involucren para obtener un determinado resultado criptográfico.

- No existirá la posibilidad de utilizar llaves de forma libre por comandos no autorizados que comprometan su seguridad.

Cuando se desea almacenar llaves madres de manera segura, se puede utilizar una técnica de secreto compartido, que cumpla con el principio de “lo que se sabe y lo que se tiene”. La idea se basa en no concentrar toda la seguridad en un único punto, sino en distribuirla, de manera que si se lograse burlar la seguridad en un punto, no comprometa la seguridad del sistema, cosa que ocurriría si se tiene un solo punto seguro. Esto básicamente consiste en separar las llaves en componentes sobre soportes físicos diferentes (lo que se tiene), donde cada uno estará protegido por algún tipo de contraseña (lo que se sabe) y bajo la custodia de distintos oficiales de seguridad que no se relacionen entre si. También se debe llevar un control estricto de todos los accesos a los distintos componentes, los cuales estarán almacenados en lugares distintos bajo estrictas medidas de seguridad y control. De esta manera, la única forma de romper el sistema es accediendo a lo que se sabe y lo que se tiene de cada uno de los componentes. Nótese que aun compartiendo la información de “lo que se sabe”, aun faltaría lograr tener acceso a “lo que se tiene” de todos los componentes.

Otro aspecto a destacar es la diversificación de llaves. En este tipo de sistemas las llaves de las tarjetas deben estar diversificadas a partir de la llave madre y de un dato, en este caso el numero de serie de la tarjeta. Con esto se garantiza la unicidad de la llave por tarjeta. Esto evita que las llaves madres del sistema estén presentes en todas las tarjetas del sistema y lo mas importante y la real razón del uso de llaves diversificadas es que de esta manera se evita la clonación de tarjetas, y en caso de que de alguna manera se puedan obtener las llaves de una tarjeta, esto no comprometería la seguridad de todo el sistema, cosa que no se podría evitar si se utilizan llaves madres. Por tanto, en ningún caso el argumento para usar diversificación de llaves debe ser el de securizar la personalización, proceso que puede ser totalmente diferente según el escenario y que su seguridad no sea dependiente de este aspecto. Nótese que en nuestro escenario esto no resolvería la personalización de SAM de Aplicación, el cual tendría que contener llaves madres, por lo que el SAM Porta-llaves no debería entregar llaves diversificadas solamente.

Añadir a esto, que en realidad una llave diversificada, es al final una llave en plano, pues justo así la utilizará la tarjeta en sus operaciones de criptografía, por lo que la seguridad de la personalización seguiría dependiendo del “buen comportamiento” de la aplicación personalizadora, ya que esta podría obtener los datos: numero de serie, conjunto de llaves diversificadas, luego solo bastaría identificar una tarjeta por su numero de serie, el cual es un dato de libre acceso en toda tarjeta, y ya se sabrían que llaves usar para cifrar los datos que se quieran grabar en la tarjeta.

Como se puede ver, la diversificación de llaves no seguriza en nada la personalización de una tarjeta, desde el momento en que es dependiente del comportamiento de la aplicación que realiza dicho proceso. Por eso la importancia de que la existencia de una llave no se separe de las reglas anteriormente expuestas. La seguridad real se logra, si esta es totalmente independiente del comportamiento de la aplicación que realiza la personalización, esto se alcanza si la aplicación solo puede “ver” llaves cifradas con una llave desconocida por la aplicación.

Otra variante seria que todo el proceso de personalización tuviera lugar dentro de los limites de un dispositivo seguro, diseñado específicamente para el proyecto, debidamente certificado y homologado, que garantice que todo el manejo de las llaves se haga de manera correcta y que sea imposible extraerlas por cualquier medio.

# Propuesta del esquema de seguridad.

En cualquier caso el CRTM tendrá que crear un centro de seguridad que será el encargado de velar por la seguridad del sistema, así como de tomar las medidas pertinentes en casos de fraudes y las necesarias para minimizar la posibilidad de que ocurran.

En el esquema de seguridad estarían involucrados seis soportes. Tarjetas, SAM de Aplicación, SAM Porta-Llaves para SAMs de Aplicación, SAM Porta-Llaves para Tarjetas, SAM de Backup, SAM de Personalización / Administración.

## Soportes físicos del sistema.

### SAMs Porta-Llaves.

Se usarían para la personalización de tarjetas y SAMs de Aplicación, contendrían todas las llaves madres del sistema. Deberían protegerse por al menos un PIN y deseablemente por dos. Deberían aportar ciertos comandos que luego se explicaran, que garanticen la correcta transportación de llaves en todo momento, de manera que la seguridad de las llaves no se vea comprometida en el proceso de personalización. La única diferencia entre ambos será el tener habilitada o no determinada funcionalidad.

### SAM de Backup.

Similar a los SAMs Porta-Llaves en todas las características, excepto que este tendría habilitada toda la funcionalidad posible. Sería generado en el mismo proceso que los SAMs Porta-Llaves y se almacenaría en un sitio seguro. El acceso físico a este sitio debe ser estrictamente controlado, además de que no sea posible sin la participación de mas de una persona. Destacar que el PIN o los PINs que protejan a los SAMs deberán ser diferentes entre si. Los PINs de todos los SAMs serán entregados a oficiales de seguridad que no tengan relación entre si. Con este esquema no se cumple del todo el principio de “lo que se sabe y lo que se tiene”, ya que “lo que se tiene (el SAM Porta-Llaves o de Backup)” no es un secreto compartido, solo “lo que se sabe (los PINs)”, por tanto esto deja un pequeño hueco de seguridad en el esquema. Este SAM se almacenará de modo  permanente y será el resguardo de todas las llaves del sistema y de los SAMs Porta-Llaves y de Personalización / Administración, en caso de que sea necesario la creación de alguno de ellos.

### SAM de Personalización / Administración.

Exactamente igual que el SAM de Backup. Su única diferencia es respecto al uso que se le dará. Este será el SAM que se usará a diario en el CRTM para cambiar datos personales en una tarjeta, activarla o desactivarla y la pre-personalización de un SAM Porta-Llaves, SAM de Aplicación o  tarjeta en una estación de trabajo adquirida y preparada para esta función, llamada Estación de Personalización. Sería  generado en el proceso inicial de creación de SAMs Porta-Llaves y de Backup y también estaría protegido por PIN.

### SAM de Aplicación.

Estos son los que estarán situados en los terminales de Validación / Cancelación, Recarga e Inspección. Almacenaran las llaves madres del sistema necesarias para desempeñar el rol que se les ha asignado. Inicialmente estos serán personalizados por el fabricante (CALMELL) y distribuidos a Metro y demás operadores. En el caso de los de recarga, podrían estar protegidos por PIN, para evitar cualquier fraude durante la transportación. En un futuro podrían personalizarse solamente en el CRTM lo cual permitiría reducir el control sobre los mismos, puesto que no estarían listos para ser usados, serian personalizados en el momento que se requiera, por ampliación de terminales de validación, recarga o inspección, por corrupción, robo y alguna otra causa que pueda surgir. Para esto es necesario que el CRTM cuente con una infraestructura y herramientas capaces de realizar este proceso de manera masiva. Para posibles escenarios futuros, destacar que la seguridad en el proceso de personalización de estos SAMs radica en que los roles de fabricante y personalizador sean desempeñados por actores diferentes. En el escenario actual se le cambiaran las llaves maestras del SAM y de la aplicación del SAM, con el valor de dos llaves que contendrán los SAMs Porta-Llaves para esta finalidad.

### Tarjetas.

Estas contendrán llaves para poder realizar las operaciones de Validación / Cancelación, Recarga e Inspección, así como alguna personalización puntual por motivos específicos, o sea, todas las llaves del sistema. Aquí se  almacenaran llaves diversificadas a partir de su numero de serie, de manera que cualquier SAM del sistema pueda obtener la llave hija en cualquier operación usando el numero de serie de la tarjeta. Se garantiza la NO clonación de las tarjetas del sistema. En el escenario inicial de enero del 2006, estas serán personalizadas en el fabricante (CALMELL), por lo que las llaves diversificadas que se introduzcan viajaran cifradas con la llave maestra que puso el fabricante (en este caso cero), o sea, este pudiera tener acceso a las llaves de una o varias tarjetas, comprometiendo la seguridad de un numero de tarjetas especificas, aunque no de todo el sistema. Esto en un futuro también seria resuelto separando los roles de fabricación y personalización. Al final del proceso de pre-personalización se le cambiaran las llaves maestras de la tarjeta y de la aplicación, con llaves diversificadas a partir de dos llaves que contendrán los SAMs Porta-Llaves para esta finalidad.

## Estado de los distintos soportes respecto a las llaves que contienen y sus valores después de su pre-personalización.

| Tabla 1 Valores de las llaves maestras de tarjeta / SAM y aplicación. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipos de SAM | Llave maestra de la tarjeta (Hex) | Llave maestra de la aplicación (Hex) |
| SAM Backup | 0x0 | 0x0 |
| SAM Porta-Llaves para SAMs | 0x0 | 0x0 |
| SAM Porta-Llaves para tarjetas | 0x0 | 0x0 |
| SAM de Aplicación | CardMasterKey (Llave generada) | AppMasterkey (Llave generada) |
| SAM de Personalización / Administración | 0x0 | 0x0 |
| Tarjeta | CardMasterKey Diversificada | AppMasterkey Diversificada |

| Tabla 2 Llaves que contendrá la aplicación de tarjeta / SAM. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llaves de aplicación | Tarjeta | SAM de Aplicación | SAM de Personalización / Administración | SAM Porta-Llaves para tarjetas | SAM Porta-Llaves para SAMs | SAM Backup |
| CardMasterKey | NA | NA | X | X | X | X |
| AppMasterKey | NA | NA | X | X | X | X |
| PersonTransKey | X | X (De inspección, si requiere leer o escribir datos personales) | X | X | X | X |
| ReadTransKey | X | X | X | X | X | X |
| ValidTransKey | X | X | X | X | X | X |
| ChargeTransKey | X | X (De recarga) | X | X | X | X |

## Breve descripción de los comandos del SAM propuestos para su uso en la personalización.

Los SAMs contarán con un grupo de comandos diseñados específicamente para las operaciones de la aplicación de transporte y además de estos, otros que solo se verán involucrados en  operaciones de personalización.

En especial estos últimos comandos, necesitaran autenticación externa para poder ser ejecutados y podrán ser habilitados o no. El primero de ellos será utilizado para introducir llaves a tarjetas, mientras los dos últimos para introducir llaves a SAMs. El mecanismo para construir un criptograma de una llave usado en los tres comandos, debe realizarse de la misma manera en que lo realiza la tarjeta DESFire en el comando ChangeKey, usando entre otras cosas un 3DES−1 y una llave de sesión (SK) previamente obtenida a partir del proceso de autenticación.

Los distintos SAMs del sistema según el rol que ocupen tendrán habilitados unos comandos u otros después que sean personalizados según la tabla siguiente.

| Tabla 3 Habilitación de comandos de SAM. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipos de SAM | GetDKey | GetMKey | ChangeKey |
| SAM Backup | X | X | X |
| SAM Porta-Llaves para SAMs | NA | X | X |
| SAM Porta-Llaves para tarjetas | X | NA | X |
| SAM de Aplicación | NA | NA | X |
| SAM de Personalización / Administración | X | X | X |

### Entrega de llave diversificada (GetDKey).

Este comando recibiría como parámetros el numero de serie de la tarjeta (CSN) y un índice de una llave madre (MKi), calcularía una llave diversificada a partir de los datos de entrada y el algoritmo 3DES y luego devolvería un criptograma de la llave hija obtenida.

### Entrega de llave madre (GetMKey).

Este comando recibiría como parámetro solamente el índice de la llave madre que se desea obtener (MKi) y devolvería un criptograma de la misma.

### Cambio de llave(ChangeKey).

Este comando recibiría dos parámetros que serían el índice de la llave que se desee cambiar (MKi) y un criptograma de la nueva llave, que se almacenaría en un fichero de llaves del SAM.

## Posibles escenarios para la copia de llaves en tarjetas y/o SAMs.

### Escenario de copia de llave diversificada en una tarjeta.

| Tabla 4 Entrega de llave diversificada. |  |  |
| --- | --- | --- |
| TARJETA | TERMINAL | SAM PORTA-LLAVES |
|  | Lectura del número de serie -- GetCSN |  |
| Obtiene y devuelve CSN -- | Almacena CSN |  |
| ... Computo y establecimiento de llave de sesión Sk | Establecimiento de llave de sesión ... Proceso de Autenticación | ... Computo y establecimiento de llave de sesión Sk |
|  | Obtención de llave diversificada GetDKey(CSN, MKi) -- |  |
|  | Copia de llave diversificada -- ChangeKey(i, Dk’) | Dk = 3DES(Mki, CSN) Dk’ = criptograma de Dk -- Devuelve Dk’ |

### Escenario de copia de llave madre en un SAM.

| Tabla 5 Entrega y copia de llave madre. |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAM DE APLICACION | TERMINAL | SAM PORTA-LLAVES |
| ... Computo y establecimiento de llave de sesión Sk | Establecimiento de llave de sesión ... Proceso de Autenticación | ... Computo y establecimiento de llave de sesión Sk |
|  | Obtención de llave madre GetMKey(MKi) -- |  |
|  | Copia de llave madre -- ChangeKey(i, Mk’) | Mk’ = criptograma de Mki usando Sk -- Devuelve Mk’ |

## Generación de llaves y creación de los SAMs Porta-Llaves, SAMs de Personalización / Administración y SAM de Backup.

La generación de las llaves debe ser una tarea a realizar por el CRTM en su rol de EMISOR. Por tanto el CRTM tendrá una aplicación capaz entre otras cosas de generar las llaves madres del sistema y almacenarlas en los SAMs Porta-Llaves, SAM de Personalización / Administración y SAM de Backup. La generación de las llaves debe realizarse según epígrafe 4.1. Teniendo en cuenta que la propia tarjeta usa para la generación de llaves de sesión en el proceso de autenticación el generador de números aleatorios de la tarjeta, esto podría ser una solución bastante sencilla para la generación de llaves. Esta aplicación será desarrollada por CALMELL e instalada en un ordenador portátil que será adquirido para este propósito y como parte de la estación de personalización. La instalación la llevara a cabo CALMELL con la presencia de los oficiales de seguridad del CRTM. Esta aplicación podría dividirse en dos módulos lógicos, según el soporte con el que se opere, SAM o tarjeta, de esta manera se podría implementar el acceso mediante usuarios, los cuales tendrían distintos niveles de acceso que restringirían el uso de un modulo y/u otro e incluso de las funcionalidades dentro de uno de ellos.

### Módulo para SAMs.

La aplicación debe ser capaz de generar un número de llaves determinados e introducirlos en un SAM, así como transportar llaves de un SAM a otro. Con estas dos funcionalidades se podrán crear todos los tipos de SAMs así como efectuar algún cambio de llaves en cualquiera de ellos en cualquier momento. También deberá generar para cada SAM que lo requiera un par de PINs de protección, los cuales serán necesarios presentar para poder operar con los SAMs, estos se imprimirían sobre papel o se mostrarían en la pantalla del ordenador como único medio de salida de la aplicación y por último debe poder habilitar / deshabilitar los comandos mencionados en el epígrafe 5.3 según Tabla 3.

#### Creación o cambio de llaves del SAM de Backup y SAM de Personalización / Administración.

La aplicación generará un número de llaves especificadas teniendo en cuenta que la tarjeta usa los bits de paridad de cada byte de la llave para guardar información sobre la versión de la misma, por lo que en el proceso de generación se deberían usar estos bits para ese propósito. En caso de que no interese usar versiones, poner estos bits a cero para no dar información de la llave, pues estos pueden obtenerse con un comando de la tarjeta relativo a la versión de una llave. Una ves hecho esto se introducirán en un SAM y se obtendrá así el nuevo SAM de Backup. Luego se transportaran las llaves desde el SAM de Backup hacia otro, obteniendo así el nuevo SAM de Personalización / Administración.

#### Creación o cambio de llaves de los SAMs Porta-Llaves.

Los SAMs Porta-Llaves se podrán crear y también efectuar algún cambio de llaves del sistema, a partir del SAM de Personalización / Administración desde donde se transportaran las llaves.

#### Creación o cambio de llaves del SAM de Aplicación.

Mediante el uso del SAM Personalización / Administración se podrá crear un SAM de Aplicación por necesidades puntuales así como cambiar cualquiera de las llaves del sistema en los SAMs ya existentes.

### Modulo para Tarjetas.

Este módulo será el que se usará con mas frecuencia atendiendo a las incidencias que puedan surgir como son, robo, extravío, datos personales erróneos, etc. Para todas las operaciones con la tarjeta se usara el SAM de Personalización / Administración. Las tareas principales que se deben poder llevar a cabo serán:

- Modificación de Datos Personales.

- Activación / Desactivación de una tarjeta.

- Pre-Personalización / Personalización de una tarjeta virgen.

- Cambio de llaves del sistema.