SAM centralizado en una red de ventas

El modelo de SAM CENTRALIZADO consiste en que todos los puntos de la red, con capacidad de venta de tarjetas y/o venta de títulos (carga y/o recarga) dispongan de un lector sin SAM y conexión ADSL con el servidor central de la empresa donde se ubica la SAM de prepersonalización.  De manera, que cuando el lector pide el  número de serie a la tarjeta que ha entrado en su campo lo reenvía al servidor central que esta conectado con un SAM de prepersonalización, ya que, es aquí, donde se puede calcular la clave diversificada y posteriormente la clave de sesión que sirve para establecer el canal seguro entre lector y tarjeta.

Este modelo presenta dos grandes ventajas con respecto a un sistema de SAM descentralizado:

1.- Actualización de la información: El modelo de seguridad del CRTM para la detección del fraude se basa en la actualización de la información, ya que, todos los actores; operadores de transportes, redes de ventas, etc,,, deben enviar cada día, a través de SSH, todas las transacciones realizadas. De esta forma, el CRTM podrá comprobar que todas las tarjetas que han usado los servicios de los operadores de transportes son tarjetas autorizadas, si alguna tarjeta usada en un operador no figura en la BBDD del CRTM se marcará como tarjeta candidata a lista negra.

2.- Eliminación de incidencias de alto riesgo: Es evidente, que es más seguro vigilar un punto que cientos de ellos. En este modelo se evitan las incidencias de alto riesgo como es el robo de un equipo de prepersonalización de un punto de venta. Por otro lado, un modelo distribuido impone una gestión complicada y muy costosa en el mantenimiento de cientos de SAM. Cada SAM robada y no recuperada tendrá que alimentar una lista negra de SAMs (todavía no existente) donde figure el número de serie del SAM y la fecha a partir de la cual no se admiten tarjetas generadas con ese identificador de SAM. Esto implica cambios en el software de cada torniquete.

Servidor SAM central:

El servidor central permitirá acceso simultáneo (thread) a través de un canal seguro a varios clientes (puntos de venta).   Se definirá un protocolo mediante sockets para el intercambio de comandos SAM entre el servidor y el punto de venta.

El SAM del servidor central podrá ser de dos tipos:

- SAM virtual de prepersonalización, generado a partir de un portaclaves.

- Varias placas electrónica con 4 SAM. (limitaciones de escalabilidad)