Pol. Ind. Pla d’en Coll

C/ Fresser 12C, 08110

MONTCADA I REIXAC

BARCELONA, SPAIN

SAM virtual en CRTM

Propuesta técnica del proyecto

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

Versión 0.0.1 Preliminar - Rev.A

31 de julio de 2026

PRELIMINAR

# Presentación

## Simbología

En el contenido del documento se utilizan los siguientes signos y símbolos

|  | Funcionalidad dependiente de hardware. |
| --- | --- |
|  | Funcionalidad eliminada. |
|  | Funcionalidad modificada. |
|  | Funcionalidad protegida por permisos de acceso. |
|  | Nueva funcionalidad adicionada. |
|  | Requerimiento de atención especial. |
|  | Requerimiento de instalación de alguna conexión externa. |
|  | Requerimiento de utilización de alguna herramienta externa. |
|  | Requerimiento de versión de firmware. |
|  | Información relevante. |
|  | Aspecto conocido. |

## Sobre el documento PRELIMINAR

Este documento constituye una propuesta PRELIMINAR y como tal se ha de considerar. Está abierta a modificaciones de aportaciones e ideas. Los tiempos y demás valores aportados en este documento se han de considerar aproximados.

Como propuesta preliminar que es, es un documento informal y no del todo metódico ni riguroso.

## Descripción del documento

Este documento contiene una propuesta de cómo realizar un servidor de claves de sesión para acceder al contenido de los ficheros de las tarjetas TMI2. Ha este servidor se le llama para abreviar SAM virtual.

## Contenido

1.	Presentación	1-3

Simbología	1-3

Sobre el documento PRELIMINAR	1-3

Descripción del documento	1-3

Contenido	1-4

2.	Funcionalidad del servidor	2-1

Claves maestras	2-1

Conexión	2-1

Identificación de clientes	2-1

Claves de sesión	2-1

Registro de movimientos	2-2

Balanceo de servidores	2-2

Carga del sistema	2-2

Seguridad de las claves maestras	2-2

Seguridad de recargas incontroladas	2-3

3.	Servidor basado en un ordenador	3-1

Seguridad de las claves maestras	3-1

4.	Servidor basado en sistema empotrado	4-2

Características de la placa	4-2

Seguridad de las claves maestras	4-2

Capacidad de proceso	4-3

# Funcionalidad del servidor

El servidor tendrá que dar las funciones necesarias para conectarse a él y poder obtener claves de sesión.

## Claves maestras

El servidor al arrancar obtendrá las claves maestras de un SAM. Estas claves se obtienen en claro y permiten que los cálculos para la obtención de las claves de sesión se puedan realizar en el propio servidor. De esta forma se consigue que el tiempo para obtener la clave de sesión sea menor porque se elimina el tiempo de comunicación entre el SAM y el servidor.

De esta forma el servidor solo accederá al arrancar al SAM. Después todos los cálculos serán internos.

## Conexión

Los clientes se conectarán al servidor a través de conexiones permanentes. Estas conexiones se mantendrán vivas a la espera de peticiones por parte de los clientes.

Una conexión se cerrará en el caso de que:

- Haya pasado un tiempo predefinido sin que se realice ninguna petición por parte del cliente.

Se añadirá un comando que permita al cliente mantener la conexión abierta durante más tiempo.

- Que el cliente mande cerrar la conexión

- Que el cliente realice peticiones que sean sospechosas.

El servidor permitirá un número fijo de conexiones máximas simultáneas. Pasado este número de conexiones máximas, denegará las peticiones de nuevas conexiones.

Una conexión se establecerá mediante el uso de un socket TCP/IP a un puerto concreto del servidor.

## Identificación de clientes

Para empezar a trabajar con el servidor, además de realizar la conexión, el cliente tiene que identificarse con una cadena de texto de referencia que servirá para identificarlo en los registros de seguimiento. Esta identificación no tiene ningún valor para la seguridad del sistema.

## Claves de sesión

El cliente podrá pedir al servidor mediante dos comandos, la clave de sesión de una tarjeta.

El primer comando tendría como parámetros el número de clave, el número de serie de la tarjeta y la respuesta devuelta por la tarjeta en la primera parte de la autentificación.

Como respuesta devolvería el contenido del comando a la segunda parte de la autentificación y hay que estudiar si es conveniente que devuelva ya la clave de sesión.

El segundo comando tendría como parámetro la respuesta de la segunda parte de la autentificación y devolvería si es correcta la autentificación y en caso de que no se haya devuelto en el primer comando la clave de sesión, se devolvería en este.

## Registro de movimientos

El servidor mandaría mediante un socket a otro ordenador un registro de las peticiones recibidas y de los sucesos internos del servidor.

## Balanceo de servidores

Cada servidor permite un número máximo de conexiones abiertas simultáneamente. Los clientes pueden tener una lista de servidores de tal forma que si un servidor  está lleno, pueda hacer la petición de conexión a otro. Una vez creada la conexión ya no tendrá que volver ha mirar que servidor está lleno, solo tendrá que hacerle peticiones al servidor.

Si tenemos Nc clientes y Ns servidores y permite un servidor tener Nx conexiones abiertas simultáneamente, hay que asegurar que:

Nc < Ns x Nx

## Carga del sistema

La carga de un servidor será la cantidad de comandos que le lleguen a un servidor por unidad de tiempo.

Primero habría que hacer una estimación de la carga global del sistema que va haber, para en función de esta y de la carga que soporte un servidor, y de la cantidad de clientes (Nc) poder elegir las constantes Ns y Nx.

Como ejemplo, pensemos en 5.000.000 de recargas al año. Esto son unos 112.000 comandos diarios (contando 4 claves de sesión por recarga, dos comandos por clave de sesión). Suponiendo que durante el día tuviésemos todas estas recargas concentradas durante 5 horas por que la gente tiende a hacer las cosas a la vez, saldría una carga de 6,3 comandos por segundo.

## Seguridad de las claves maestras

La seguridad de estas dependerá de lo complicado que sea sacar las claves del servidor, donde residen en claro en la zona de memoria volátil.

Hay que tener en cuenta que toda la seguridad de las tarjetas depende de esta clave. Si esta se hace pública las tarjetas TMI2 son papel mojado.

Esta clave es responsabilidad del CRTM. Si este servidor está en casa de algún operador, el CRTM está haciendo que la seguridad de estas claves viajen con el servidor a casa del operador.

## Seguridad de recargas incontroladas

Si alguien tiene acceso a la red y tiene el software adecuado, podrá recargar una  tarjeta, pero no podrá obtener ni las claves maestras ni la clave de la tarjeta. Solo podrá tener las claves para recargar una única vez la tarjeta y si quiere volver a hacerlo tendrá que volver a tener acceso a esta red. Esto limita en extremo el acceso a poder hacer recargas incontroladas.

Según como se haga el registro de recargas (ya que nunca se ha cobrado por ella) y el cruce de este registro con el de validaciones, será factible localizar esta recarga incontrolada y por tanto su usuario.

# Servidor basado en un ordenador

Esta opción es la primera en la que pensamos cualquiera al pensar en un servidor. Veamos que problemas tiene además de las ventajas de conocerla todo el mundo y de su potencial de versatilidad.

## Seguridad de las claves maestras

En un ordenador, las claves maestras que residen en la memoria volátil pueden ser capturadas por otra aplicación intrusa.

Si hay un programa que las cifra aun estando en memoria no volátil, se pude depurar el programa para ver como descifrarlas.

Si hay un HW que las mantiene cifradas, en algún momento se tendrán que descifrar para ser usadas y en ese momento pueden ser capturadas.

Por último, hay un SO que da mucho potencial pero también muchos agujeros de seguridad y cada día se descubren nuevos.

Por todas estas razones, no hay ningún sistema que asegure que no se puedan sacar las claves maestras de un servidor basado en un ordenador.

# Servidor basado en sistema empotrado

Este otro sistema se basa en placas NTI-802 ya existentes y fabricadas por AFFIX electrónica s.l.  Estas placas son las que actualmente está montando Indra en Metro de Madrid. Veremos que ventajas y desventajas tiene.

## Características de la placa

Esta placa dispone de 16Mbytes de SDRAM y 32Mbytes de sistema de fichero. Dispone de un procesador de 32 bits, y de un coprocesador para realizar encriptaciones DES/3DES que permite realizar encriptaciones DES en un tiempo 320ns. Dispone de 4 SAMs y de ethernet 10/100Mb.

A nivel de software dispone de un SO de tiempo real multitarea.

Con estas características se puede realizar sin ningún problema la aplicación de servidor de claves de sesión.

## Seguridad de las claves maestras

Las claves residen dentro del SAM y dentro de la memoria no volátil de la placa. Lo que propongo es usar un plástico endurecedor que haga de la placa un ladrillo imposible de entrar en él. De esta forma no se podría ni desensamblar el programa ni pinchar con un osciloscopio para mirar el contenido de la memoria SDRAM ya que para ello habría que quitar el plástico. Para conseguir quitar el plástico hay que romper la placa e imposibilita cualquier ataque.

En la siguiente imagen pongo un ejemplo de otro módulo (mucho más pequeño) protegido con este plástico.

Del ladrillo de plástico que formaría el servidor solamente tendría que salir un cable de alimentación y el conector de ethernet.

La ventaja adicional es que al no haber un SO operativo convencional, no tiene ataques conocidos que se puedan hacer por la parte de ethernet. Al ser un sistema completamente hecho a medida, por el único sitio que nos podemos comunicar y atacar al ladrillo es por ethernet y este se le puede limitar (deshabilitar todos los servicios adicionales de ftp, telnet, etc.) y dejar que solo estén activos los sockets propios del SAM virtual.

Quizás se le puedan hacer otros ataque que den como resultado la denegación de servicio u otras cosas, pero no podrían sacar las claves maestras.

Se puede pensar en algún sistema para aún con el plástico sacar las claves. Por ejemplo ir fresando con mucha precisión la placa hasta llegar a eliminar el plástico y sin hacer daño a la placa porque si deja de funcionar, ya no se le puede hacer un ataque.

Otra forma de atacarlo es metiéndolo en un horno y deshacer el plástico. Hay que ver hasta que temperatura aguanta el plástico antes de derretirse y si a esta temperatura la placa queda inútil o si todavía funciona. La hoja técnica del epoxy, asegura que aguanta 150ºC. Más allá de eso hay que hacer pruebas.

## Capacidad de proceso

El servidor podría dar servicio a una cantidad a estudiar de entre 200 y 500 conexiones abiertas a la vez.

El tiempo de respuesta a un comando de desde un socket sería aproximadamente entre los 2 y los 4 milisegundos.

CALMELL S.A. garantiza que la información aquí contenida se ajusta a las prestaciones reales de los productos aquí presentados, pero se reserva el derecho de realizar modificaciones para mejorar a cualquiera de los productos y/o servicios en cualquier momento sin previo aviso.

Se advierte a los usuarios y consumidores de los productos y servicios aquí citados sobre la necesidad explícita de obtener y hacer uso en todo momento de la información más actualizada sobre ellos.

CALMELL S.A. no asume ninguna responsabilidad ni directa ni implicada por el mal uso que pudiera hacerse de la información aquí contenida o de los productos aquí citados, o por su utilización o puesta en funcionamiento en condiciones que violen los límites de operación especificados en sus especificaciones técnicas.

Los ejemplos de código aquí contenidos son dados solo a modo de referencia “tal como están”, sin ningún tipo de garantía de que serán válidos para una aplicación concreta o un uso específico determinado.

CALMELL S.A. se esfuerza para mantener la información contenida en este documento sobre las interfaces de las funciones exportadas en las bibliotecas de código lo más fiel posible, pero este documento NO debe ser considerado la guía definitiva, en todo momento el usuario de las bibliotecas de código deberá remitirse a los archivos de cabecera (.h) distribuidos en conjunto con los archivos binarios. Parte, o la totalidad, de la información esencial para hacer uso de determinadas funcionalidades de las bibliotecas de código puede no encontrarse en este documento y sólo en los archivos de cabecera en forma de comentarios.

© Copyright CALMELL S.A. 2005, Todos los derechos reservados.

CALMELL S.A.

Pol. Ind. Pla d’en Coll C/ Fresser 12C, 08110

MONTCADA I REIXAC

BARCELONA, SPAIN

Tlf:	+34 93 564 14 00

Fax:	+34 93 564 58 22