Seguridad BIT

BIT

Versión 1.0

Referencia: BIT-CTM-INF-RES-Seguridad BIT

| Archivo | BIT-CTM-INF-RES-Seguridad BIT |
| --- | --- |
| Título | Seguridad BIT |
| Proyecto | BIT |
| Versión | 1.0 |
| Carácter del Documento | Difusión general, Restringido, Confidencial |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Creación del documento | 9-agosto-2005 |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

Seguridad BIT

1.	Clave maestra y clave diversificada	4

2.	Claves en las tarjetas TMI 2	5

3.	SAM	9

3.1.	DES y Triple DES	9

3.2.	Seguridad de SAM	10

3.2.1.	PIN de acceso a SAM	10

3.2.2.	Tipos de SAM	11

4.	Proceso de fabricación: copia de software y generación de claves (SAM y tarjetas)	12

5.	Proceso de autentificación en un VALIDADOR	12

6.	Envío de datos del OPERADOR DE TRANSPORTES al CENTRO DE PROCESOS DE DATOS DEL CRTM	16

7.	Debilidades actuales del Sistema de Seguridad	16

7.1.	Seguridad de los elementos informáticos	16

7.2.	Seguridad del sistema atendiendo a la interacción hombre-máquina	17

8.	Posibilidad de cambio de claves	18

9.	Referencias	18

# Clave maestra y clave diversificada

Un módulo SAM es una tarjeta Inteligente que contiene una clave maestra o madre. Una clave maestra o madre es una clave a partir de la cual se puede averiguar las claves diversificadas o hijas. Una clave diversificada o hija es una clave que se almacena en la tarjeta Inteligente [2]

La clave diversificada se calcula a partir de la clave maestra y el número de serie de la tarjeta, esto implica que las clave diversificada es única. Pero lo realmente interesante es que se garantiza la imposibilidad de CLONACION DE TARJETAS [3, página 8, último párrafo].

# Claves en las tarjetas TMI 2

Esta tarjeta TMI 2 (Mifare Desfire de Philips) tiene un número serie único  (de 7 bytes) que es lo primero en leerse al acceder a la tarjeta. Todos los archivos requieren autentificarse con una clave para realizar operaciones de lectura y/o escritura.

La aplicación utiliza el algoritmo Triple-DES para todos los tipos de operaciones (consumo, recarga, inspección, lectura y personalización. Las claves maestras necesarias para cada operación están almacenadas en los módulos SAM de los terminales, estas claves maestras son comunes para todas las tarjetas.

Cada tarjeta TMI 2 contiene todas las claves diversificadas y asociadas con cada uno de los ficheros en la tarjeta según el tipo de acceso. En cada tarjeta habrá 7 claves diversificada. La tarjeta Mifare Desfire de Philips dispone de un fichero para almacenar hasta 16 llaves o claves.

| Tabla 1 Claves (diversificadas) de accesos para la aplicación de transportes. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre de fichero | Claves |  |  |  |
|  |  | Lectura | Escritura | Lectura y Escritura | Cambio de derechos de acceso |
| 1 | FEdg | ReadTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 2 | FEdp | PersonTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 3 | FEac | ReadTransKey | PersonTransKey | PersonTransKey | AppMasterKey |
| 4 | FEdt1 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 5 | FEdt2 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 6 | FEdt3 | ReadTransKey | ChargeTransKey | ChargeTransKey | AppMasterKey |
| 7 | FEda1 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 8 | FEda2 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 9 | FEda3 | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 10 | FErt | ReadTransKey | ReadTransKey | ReadTransKey | AppMasterKey |
| 11 | FEcs | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |
| 12 | FEvl | ReadTransKey | InspectTransKey | InspectTransKey | AppMasterKey |
| 13 | FEcc | ReadTransKey | ValidTransKey | ValidTransKey | AppMasterKey |

- AppMasterKey: La clave que permite acceso total dentro de la aplicación de transportes (cambios en los derechos de acceso etc.).

- PersonTransKey: La clave que se necesita para modificar datos y escribirlos a determinados ficheros asociados a los datos personales del titular.

- ReadTransKey: La clave que permite el acceso a ciertos ficheros para realizar simple lectura de su contenido.

- ValidTransKey: La clave que se necesita para modificar datos y escribirlos a determinados ficheros asociados a la transacción de validación.

- ChargeTransKey: La clave que se necesita para modificar datos y escribirlos a determinados ficheros relacionados con la transacción de recarga.

- InspectTransKey: La clave que se necesita para modificar datos y escribirlos a determinados ficheros relacionados con la transacción de inspección.

- CardMasterKey: La clave maestra de la tarjeta que se utiliza para crear o borrar aplicaciones etc.

Notas:

- Las claves anteriormente mencionadas que son diversificadas serán guardadas en las tarjeta y se usarán solo por ella para generar una clave diferente para cada sesión de transacción y encriptar o desencriptar datos.

- Cada terminal según su función, contendrá (en el módulo SAM conectado a el) solo las claves necesarias para realizar tareas que le corresponden.

- En el futuro un operador podrá emitir sus propias tarjetas con sus propias claves. Para que las tarjetas se admitan en los terminales, habrá que añadir en los módulos SAM el nuevo conjunto de claves o instalar nuevos módulos SAM con los nuevos conjuntos de claves.

Las claves de sesión se generan con la ayuda de los equipos SAM instalados en cada terminal (validadores, equipos de recarga, inspección, lectura y personalización etc.). Los SAM solo contienen las claves necesarias para la funcionalidad de la aplicación que va a usar la tarjeta. Las claves que necesita cada equipo para realizar sus funciones se presentan en la tabla siguiente.

| Tabla 2 Claves en SAM de terminales según operación. |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Terminal | Clave(s) almacenadas en el módulo SAM |
| 1 | Administración | CardMasterKey, ReadTransKey, ValidTransKey, ChargeTransKey, InspectTransKey, AppMasterKey, PersonTransKey |
| 2 | Pre-personalización | CardMasterKey, ReadTransKey, ValidTransKey, ChargeTransKey, InspectTransKey, AppMasterKey, PersonTransKey |
| 3 | Personalización | ReadTransKey, PersonTransKey |
| 4 | Validación | ReadTransKey, ValidTransKey |
| 5 | Lectura | ReadTransKey |
| 6 | Inspección | ReadTransKey, InspectTransKey, (PersonTransKey: si se requiere leer datos personales) |
| 7 | Recarga | ReadTransKey, ChargeTransKey, ValidTransKey (para actualizar datos de histórico de acceso) |

# SAM

Un SAM es una tarjeta inteligente que contiene información segura y que permite realizar operaciones seguras con el exterior de forma muy rápida.

En la SAM se guardan las claves maestras. Es importante remarcar el hecho que estas claves son las mismas para todas las tarjetas. Es decir, en todas las tarjetas se guardan claves diversificadas generadas en función de estas claves maestras. Concretamente las claves diversificadas obedecen a la siguiente expresión:

Kdiv = 3DES(Kmaster)[ Snr + 0x00]

Donde Snr son los 7 bytes del número de serie único de las tarjetas DESFire. Se le añade un byte con valor cero para rellenar los 8 bytes a cifrar. Esto es debido a que DES utiliza como tamaño de bloque 64 bits, o lo que es lo mismo, 8 bytes.

## DES y Triple DES

El 3DES (triple DES) está basado en tres iteraciones del algoritmo DES y utiliza una clave de 128 bits, siendo compatible con el DES simple. Se utiliza una clave de 128 bits (16 de paridad y 112 de clave), se aplican 64 bits a los dos DES y otros 64 bits al DES inverso (ANTIDES) que se realiza entre los otros dos.

Con tres algoritmos se podría aplicar tres claves distintas, pero no se realiza de este modo para que sea compatible con el DES. Si la clave de 128  está formada por dos claves iguales de 64 el sistema se comporta como un DES simple. En conclusión, con la tarjeta DESFire, tanto si usamos DES como 3DES, necesitamos cadenas de 8 bytes como mínimo y esta es la razón de añadir un byte con valor cero al número de serie de la tarjeta (7 bytes).

## Seguridad de SAM

Las SAM guardan las claves maestras del sistema, estas claves permiten calcular cualquier clave diversificada de cualquier tarjeta. Es evidente que el acceso al contenido de la SAM debe estar protegido, es por esto que se han propuesto dos estrategias complementarias:

- Uso de PIN de acceso.

- Establecer diferentes TIPOS de SAM en función del ROL.

### PIN de acceso a SAM

El PIN solo se puede presentar un número definido de veces transcurridas las cuales nunca más será válido. Cada vez que se presenta correctamente, este contador se reinicia. Hay varios PINes y cada uno da acceso a diferentes funcionalidades.

| Número de PIN | Descripción |
| --- | --- |
| 6 | Claves diversificadas, es decir, funcionalidades de prepersonalización (formatear, crear la estructura, añadir títulos; carga y recarga). |
| 7 | Claves de sesión: funcionalidad de VALIDACIÓN |

### Tipos de SAM

Las diferencias entre SAM son en base al rol que tengan Los tipos de roles serán:

SAM de aplicación

Este tipo de SAM son los que se usarán en equipos de gestión, recarga, validación e inspección. Aunque en su interior residen claves maestras, solo se permite obtener las claves diversificadas, en función de si son SAM para gestión, recarga, validación o inspección, se les carga un subconjunto del total de las claves maestras que serán las estrictamente necesarias para la aplicación que se va a usar.

La aplicación de gestión serán las aplicaciones del CRTM en las que se permitirá modificar cualquier campo de una tarjeta, desde el nombre hasta los títulos cargados. La aplicación de recarga, solo permite modificar la información de títulos, la de validación solo aquella información que es necesaria para un paso de entrada o salida a la red de transportes y el de inspección a aquella que permita modificar los datos requeridos por los inspectores.

SAM de Administración

Este tipo de SAM es igual que un SAM de aplicación, solo entrega claves diversificadas. La diferencia con respecto a los SAM de aplicación es que entrega todas las claves diversificadas de la tarjeta. Entre estas claves está la clave de administración de la tarjeta que permite crear ficheros, formatear la tarjeta, etc. Esta clave de administración nunca se entrega en un SAM de aplicación.

SAM porta-claves

Este tipo de SAM permite obtener las claves maestras y las diversificadas. Para poder acceder a las claves maestras, primero se ha de presentar un PIN.

Estos SAM solo se utilizan para generar otros SAM.

# Proceso de fabricación: copia de software y generación de claves (SAM y tarjetas)

El proceso de generación de claves para incorporar en la SAM se realizará en el Centro de Seguridad, que es en definitiva un ordenador con un software especial y con un lector que permita introducir tarjetas con contactos y tarjetas SAM.

Este  software permite personalizar los distintos tipos de SAM. Este software creará un “log” en el que quedará constancia de todas personalizaciones de SAM que se hacen.

En la personalización de los SAM porta claves, se puede crear un SAM porta claves basándose en otro SAM porta claves o bien creando un juego de clave de forma aleatoria.

La idea es que la primera vez se cree un juego de claves de forma aleatoria y se guarden en un SAM porta claves. Luego se pueden hacer tantos SAM porta claves como se quiera. En el ordenador no queda ningún tipo de constancia de las claves maestras solo quedan en los SAM porta claves. Estos se guardarán en una caja fuerte o lugar seguro y solo se extraerá uno cuando haya que realizar la personalización de otros SAM. El resto de SAMs quedan de copia de seguridad.

La personalización del resto de SAM se hace con el mismo programa pero partiendo siempre se un SAM porta claves.

# Proceso de autentificación en un VALIDADOR

El validador es el equipo que permite o impide el acceso a los servicios del operador de transportes usando tarjetas inteligentes como sistema seguro para almacenar información del usuario.

El validador ha de acceder al contenido de las tarjetas pero solo se le ha de permitir reducir privilegios al usuario (eliminar viajes, desactivar títulos, etc.) pero no añadir privilegios o modificar datos sensibles (número de tarjeta, nombre del usuario, etc.). También tiene que devolver a los sistemas centrales del operador información sobre cada validación que certifiquen que ha realizado la validación y aporte información útil con otros fines ya sean estadísticos, de control de movilidad u otros.

La mensajería de autentificación de la tarjeta con el validador se representa en el siguiente esquema:

SAM

Lector

Tarjeta TMI 2

Se envía PIN en claro

Se envía PIN en claro

SAM comprueba si es válido

Anticolisión,

Select

Anticolisión,

Select

Se inicia la  autentificación

SAM

Lector

Tarjeta TMI 2

Tiene la Km (maestra)

Tiene la Kd (diversificada)

Sn,Br, Ber

Kd=3DES-1[Km, Sn]

Br (de 8 bits) es un número aleatorio

Sn (de 7 bits) es el número de serie de la tarjeta

Brs=Rotar a la izquierda 8 bits el número Ber

Sn,Br, Ber

Ber=3DES[Kd, Br]

Ber (de 8 bits)

Ard=3DES-1[Kd, (Ar+Brs)]

Ard (16 bits)

Ar (de 8 bits) es un número aleatorio elegido por SAM

Ar, Ard

Ar, Ard

Ar+Brs=3DES[Kd, Ard]

Ars=Rotar a la izquierda 8 bits el número Ar

Brs=Rotar a la izquierda 8 bits el número Ber.

Se comprueba que:

SAM

Lector

Tarjeta TMI 2

Are=3DES[Kd, Ars]

Ars=Rotar a la izquierda 8 bits el número Ar.

Are

Are

Ard’=3DES-1[Kd, Are]

Sí  Ard =Ard’

entonces OK

Este esquema esta basado en [1, página 179]

# Envío de datos del OPERADOR DE TRANSPORTES al CENTRO DE PROCESOS DE DATOS DEL CRTM

El envío de datos se realizará mediante el uso del protocolo SSH (Secure SHell)  que permite copiar datos de forma segura (simular sesiones FTP cifradas).

# Debilidades actuales del Sistema de Seguridad

Todo el proyecto BIT se ha planteado teniendo muy presente la seguridad de los datos. Se puede estudiar la seguridad atendiendo a los elementos informáticos del sistema y atendiendo a la participación humana en el proceso:

## Seguridad de los elementos informáticos

- Tarjeta SAM

Esta tarjeta almacena las claves maestras del sistema (comunes para todas las tarjetas TMI 2). Para acceder a estas claves hay un PIN de protección.

- Tarjeta TMI 2

Esta tarjeta contiene las claves diversificadas que son únicas por cada tarjeta. Toda la información almacenada esta cifrada.

- Envío de información entre OPERADOR DE TRANSPORTES y CRTM

El envío de datos desde el operador de Transportes a el Centro de Proceso de Datos del Consorcio será mediante FTP SEGURO, para ello se usara SSH

- Aplicación.

Puede concebirse como un conjunto de tres programas:

VALIDADOR.

INSPECCION.

RECARGA (pendiente).

- Comunicación entre VALIDADOR y Tarjeta TMI 2

Los mensajes que se envíen irán cifrados con Triple DES a excepción del mensaje que envie el número de serie de la tarjeta al validador.

- Comunicación entre INSPECCIÓN y Tarjeta TMI 2

Los mensajes que se envíen irán cifrados con Triple DES a excepción del mensaje que envie el número de serie de la tarjeta al dispositivo de inspección.

- Comunicación entre RECARGADOR y Tarjeta TMI 2

Los mensajes que se envíen irán cifrados con Triple DES a excepción del mensaje que envie el número de serie de la tarjeta al dispositivo de recarga.

## Seguridad del sistema atendiendo a la interacción hombre-máquina

- Generación de claves maestras

Este proceso de generación se hace en el CONSORCIO en dos fases. Este proceso es SEGURO

- Generación de claves diversificadas

Este proceso es crítico, ya que, el fabricante tiene que disponer de las claves maestras para generar las claves diversificadas. Este proceso es INSEGURO y se basa en la confianza con el fabricante, hay que decir, que hoy por hoy existe este mismo problema, ya que, un fabricante podría emitir todos los billetes magnéticos que quisiera.

# Posibilidad de cambio de claves

# Referencias

[1] CTM05P01-NT02V1.6  10/06/2005

[2] Presentación sobre tarjetas Inteligentes, Humberto Martínez Barberá y Gregorio Martínez Pérez, Universidad de Murcia, Abr 2002 http://ants.dif.um.es/~humberto/asignaturas/v30/temas/tema03.ppt

[3] CTM05P01-NT13V1.10   28/04/2005

[4] CTM05P01-NT02V1.61  29/06/2005