Seguridad SAM

Proyecto BIT

Versión 3.0

Referencia:

Seguridad SAM-24f8c83a-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc

| Archivo | Seguridad SAM-24f8c83a-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc |
| --- | --- |
| Título | Seguridad SAM |
| Caracter | CONFIDENCIAL |
| Estado | BORRADOR |
| Versión | 3.0 |
| Autores | Luis Criado |
| Aprobado |  |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Documento origen |  |
| 1.1 | Se ha añadido el epígrafe sobre POSIBLES INCIDENCIAS GRAVES | 06-02-2006 |
| 2.0 | Se ha aclarado el concepto de SAM CENTRALIZADO y se han añadido las posibles alternativas para implementarlo | 29-03-2006 |
| 2.1 | ENTORNO DE CONFIANZA ENTRE RED DE VENTAS Y CRTM | 31-03-2006 |
| 3.0 | Modificado epígrafe: Entorno de confianza entre Red de VENTA y CRTM Añadido epígrafes: Entorno de confianza entre Red de CARGA y CRTM Entorno de confianza entre Red de RECARGA y CRTM Se ha suprimido los epígrafes: SAM Virtual Planificación para la generación del SAM centralizado Análisis de ventajas e inconvenientes de cada arquitectura Posibles incidencias graves | 26-julio-2006 |

Lista de distribución

| Versión | Datos de distribución | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Antonio Rubio |  |
| 1.1 | Antonio Rubio, Andrés Correa, María del Amor, Ricardo Carrilero, Jesús Cogolludo, Luis Criado y Hector Corazzini | 06-02-2006 |
| 1.1 | Jordi Tirado | 29-03-2006 |
| 2.0 | Antonio Rubio, Andrés Correa, María del Amor, Luis Criado. |  |
| 2.1 | Antonio Rubio, Andrés Correa, María del Amor, Luis Criado. | 03-03-2006 |
| 2.1 | Ariel De Armas, Hector Corazzini y Ioannis Douratsos | 04-03-2006 |
| 2.2 | Andrés Correa | 12-03-2006 |
| 3.0 | Andrés Correa y María del Amor León | 26-07-2006 |

Copyright © CRTM. Todos los derechos reservados. Solo para uso interno.

Prohibida su distribución  sin autorización expresa

INDICE

1.	Objetivo	4

2.	Conceptos	4

3.	SAM local	5

3.1.	Estructura de la SAM	5

3.2.	Comandos de la SAM local	6

3.3.	Roles de SAM	7

4.	SAM centralizado	8

4.1.	FUNCIONALIDADES DEL SAM CENTRALIZADO	8

4.2.	SAM Centralizado: Solución Módulo de Hardware Seguro (HSM)	9

4.3.	SAM Centralizada: Solución servidor basado en sistema empotrado	10

5.	Entorno de confianza entre Red de Ventas y CRTM	11

6.	Entorno de confianza entre Red de CARGA y CRTM	12

7.	Entorno de confianza entre Red de RECARGA y CRTM	13

8.	Arquitecturas posibles	14

8.1.	Arquitectura centralizada de SAM	14

8.2.	Arquitectura mixta	14

# Objetivo

Este documento analiza los diferentes roles y tipos de SAM, así como, las arquitecturas derivadas de ellos desde el punto de vista de la seguridad.

La seguridad del sistema tiene que tener necesariamente dos estados; en el primer estado, la situación es evitar que nadie pueda vulnerar el mismo, pero por muy seguro que este sea, siempre hay que tener previsto un segundo estado, un estado defensivo que se activa en caso de superar el primer estado. Bloquear el acceso de una tarjeta a cualquier operador de transportes es la capacidad defensiva del CRTM, mecanismo que se materializa en listas negras. Esto es, una relación de tarjetas no admitidas. Pero para poder realizar esta operación es fundamental que el CRTM disponga de una base de datos actualizada diariamente donde figuren todas las tarjetas. Por lo tanto, esta base de datos se alimentará de las transacciones en los operadores de transportes y de la red de ventas (carga y recarga).

# Conceptos

FRAUDE: Se puede clasificar el fraude en dos grandes grupos; el fraude visible (individuo que accede puntualmente en un operador de transporte sin título o con un título robado) y el fraude invisible (individuo que viaja en un operador de transportes con un título falso). Es este último, el fraude invisible, el que resulta más difícil de detectar y en consecuencia, de combatir.

# SAM local

Un SAM es una tarjeta inteligente que contiene información segura y que permite realizar operaciones seguras con el exterior de forma muy rápida.

En la SAM se guardan las claves maestras correspondientes al ROL. Es importante remarcar el hecho que estas claves son las mismas para todas las tarjetas. Es decir, en todas las tarjetas se guardan claves diversificadas generadas en función de estas claves maestras. Concretamente las claves diversificadas obedecen a la siguiente expresión:

Kdiv = 3DES(Kmaster)[ Snr + 0x00]

Donde Snr son los 7 bytes del número de serie único de las tarjetas DESFire. Se le añade un byte con valor cero para rellenar los 8 bytes a cifrar. Esto es debido a que DES utiliza como tamaño de bloque 64 bits, o lo que es lo mismo, 8 bytes.

Las SAM del CRTM contiene una estructura de datos (cuatro ficheros) y un conjunto de comandos que han sido implementados exclusivamente para el proyecto BIT

## Estructura de la SAM

FECounter (ID=0004h): Contador de CUPO y contador de TRANSACCIONES

FEkeys (ID=0003h): Este fichero contiene las claves, cada clave ocupa (16 bytes) y tiene una capacidad de almacenar 15 claves

FEpin (ID=0002h): Este fichero contiene los pines y los intentos admitidos que dan acceso a las claves

FEap (ID=0001h): Este fichero contiene las características del ROL del SAM

## Comandos de la SAM local

Los comandos que incorpora la SAM son:

- Select File

- Verificar PIN

- Formatear tarjeta

- Obtener respuesta

- Leer clave diversificada

- Clave de sesión DESFire. 1ª parte. Generar claves

- Clave de sesión DESFire. 2ª parte. Autentificar clave

- Generador de firma.

- Generador de Números Aleatorios

- Inicializar contador CUPO. 1ª parte

- Inicializar contador CUPO. 2ª parte.

## Roles de SAM

| Rol | Descripción | Implementado? |
| --- | --- | --- |
| MAESTRA | Funcionalidad completa: (formatear, crear la estructura, añadir títulos; carga y recarga y generar otras SAMs) | SI |
| PORTACLAVES | Funcionalidad completa: (formatear, crear la estructura, añadir títulos; carga y recarga y generar otras SAMs) | SI |
| PRE-PERSONALIZACIÓN | funcionalidades de prepersonalización (formatear, crear la estructura, añadir títulos; carga y recarga). | SI |
| VALIDACION | funcionalidad de VALIDACIÓN | SI |
| CARGA/RECARGA | Permitir realizar una carga o una recarga | SI |
| PERSONALIZACIÓN | Escribir y/o modificar datos personales | SI |
| INSPECCCIÓN | Funcionalidad para la inspección | SI |
| LECTURA | Solo leer los títulos | SI |

# SAM centralizado

El SAM centralizado estará ubicado físicamente a gran distancia. El SAM centralizado incorpora los mismos comandos de un SAM local.

## FUNCIONALIDADES DEL SAM CENTRALIZADO

Permitir acceso simultáneo (thread) a los puntos de venta.

Un SAM centralizado aceptará simultáneamente varios clientes. Se han identificado dos tipos diferentes de clientes, estos son:

- Puntos de venta, incluido mensaje para inicializar contador de ventas.

- Servidor de transacciones

Establecer canal seguro de comunicaciones con el punto de venta: uso de sockets seguros.

Se utiliza un socket seguro mediante SSL implementándolo en un PC. Para cada tarjeta/sesión se obtiene una clave 3DES mediante RSA. La clave 3DES es la que se usa para cifrar los mensajes y los algoritmos asimétricos. RSA se usa para transmitir de forma segura la clave 3DES. El RSA a diferencia del 3DES, nos permite intercambiar mensajes seguros entre dos interlocutores que no comparten una clave inicial a través de un medio no seguro.

ESTE ASUNTO PUEDE DEJARSE PARA EL FUTURO

Protocolo de intercambio de comandos entre servidor-punto de venta: Este protocolo encapsula todos los comandos de la SAM.

## SAM Centralizado: Solución Módulo de Hardware Seguro (HSM)

El módulo de hardware seguro (HSM) es un dispositivo hardware que soporta  simultaneidad de conexiones sobre las funcionalidades del SAM. Este dispositivo contendrá las claves necesarias inyectadas desde el SAM de forma segura en las instalaciones del CRTM y por el personal del CRTM. Estos dispositivos (HSM) incorporan un API de desarrollo para C, C++ y JAVA. De manera, que un SAM Centralizado puede implementarse con un HSM

VENTAJA DIFERENCIADORA: Sistema TAMPERIZACION para todos los componentes hardware y conexiones simultaneas

TIEMPO DE DESARROLLO: Medio plazo. Actualmente se están haciendo pruebas de inyectar claves de forma segura

## SAM Centralizada: Solución servidor basado en sistema empotrado

Se trata de un módulo de hardware seguro fabricado por CALMELL, lo interesante de esta alternativa es que la tecnología es conocida para el CRTM, y sobre todo que esta probada.

La propuesta de CALMELL, que han denominado “Servidor basado en sistema empotrado” aporta la funcionalidad de convertir un SAM normal en un SAM multihilo, es decir, acepta varios clientes simultáneos (esta es la condición funcional indispensable). Para ello, se tiene una placa NTI-802  (que es una placa electrónica fabricada por AFFIX, como la que hay en los validadores de METRO o como la que tiene CRTM para fabricar SAMs) en la cual se deposita un SAM en uno de sus cuatro zócalos. La placa NTI-802 dispone de una memoria donde se almacenan programas para interaccionar con el SAM, un ejemplo de esto, es el programa de VALIDACION de Indra para que funcionen los torniquetes de METRO accionados por la tarjeta Sube-T. Otro ejemplo, es el programa que tiene CRTM para generar SAMs a partir de una maestra, ya que, como el caso de los validadores, disponemos de una placa NTI-802 con cuatro zócalos para SAM y una memoria donde se almacena un programa intermedio que regula la comunicación entre el SAM y el programa del PC para generar las nuevas SAMs

En cuanto a la seguridad hay varias garantías:

- Las claves maestras y diversificadas nunca salen del “Servidor basado en sistema empotrado”

- Toda la placa, incluido el SAM, será recubierto por una sustancia que al enfriarse se transforma en un plástico endurecido convirtiendo la placa en un “ladrillo de plástico” imposible de entrar en él. De forma, que no se podrá ni desensamblar el programa ni conectar un osciloscopio. Este “ladrillo de plástico” solamente dispondrá de dos cables al exterior; el cable de alimentación y el cable de ethernet.

En cuanto a las dependencias:

La seguridad depende completamente de AFFIX-CALMELL, ya que, solo AFFIX-CALMELL conoce los detalles específicos de funcionamiento a nivel de implementación, tanto electrónico como a nivel software. La placa NTI-802 dispone de un sistema operativo en tiempo real y multitarea que ha sido desarrollado por AFFIX-CALMELL, de forma que es desconocido para el mundo exterior, por lo que actualmente no existe peligro de ataques a excepción del propio AFFIX-CALMELL.

En cuanto al tiempo de desarrollo:

Probablemente inferior a 2 meses (corto plazo)

# Entorno de confianza entre Red de Ventas y CRTM

Las dos entidades, CRTM y la entidad de la red de ventas, deben tener la garantía que la información de intercambio es auténtica e infalsificable. De manera que se dedica este epígrafe a comentar cómo con el SAM centralizado, los nuevos comandos previstos y el protocolo de intercambio de datos definido por el CRTM logra un entorno de confianza para todas las partes implicadas.

Cada vez que se realiza una operación de venta se genera un “recibo” de esa operación mediante un registro de transacción. En este registro, al que llamamos registro de personalización en el documento “Aplicación de Personalización de TMI 2-96f9bcdb-BIT-DOC-CON-TEK.doc”, figura un contador único que se incrementa en una unidad por cada operación, así como, los datos sobre la venta y la firma digital.

Tanto el contador como la firma digital son tareas que realiza el SAM centralizado, por lo que, por un lado el CRTM tiene la garantía que los registros entregados por la red de ventas responde a una realidad, además, el contador garantiza la secuencialidad de las operaciones. Por otro lado, la red de ventas es quien decide y controla cuando se generan estos registros de venta y aunque la firma la realiza el SAM centralizado, la red de ventas tendrá la garantía que el CRTM no podrá exigirle más registros de las que entrega, ya que, el CRTM en ningún caso podrá generar una secuencia que no entre en conflicto con la red de ventas.

Todos los registros de transacciones de ventas se agrupan diariamente y se empaquetan en un formato XML establecido por el CRTM en los documentos de intercambio de datos, que se comprimirá y se firmará digitalmente, una vez realizado esto, se enviará vía SSH al Servidor de Intercambio del CRTM.

# Entorno de confianza entre Red de CARGA y CRTM

Las dos entidades, CRTM y la entidad de la red de carga, deben tener la garantía que la información de intercambio es auténtica e infalsificable. Este entorno de confianza se logra con el SAM centralizado, que incorpora nuevos comandos para esta finalidad.

Cada vez que se realiza una operación de carga se genera un “recibo” de esa operación mediante un registro de transacción. En este registro, al que llamamos registro de venta de título en el documento “Aplicación de Venta de Títulos para TMI 2-0d2debfc-BIT-DOC-CON-TEK.doc”, figura un contador único que se incrementa en una unidad por cada operación, así como, los datos sobre la venta de título y la firma digital.

Tanto el contador como la firma digital son tareas que realiza el SAM centralizado, por lo que, por un lado el CRTM tiene la garantía que los registros entregados por la red de ventas responde a una realidad, además, el contador garantiza la secuencialidad de las operaciones. Por otro lado, la red de ventas es quien decide y controla cuando se generan estos registros de venta y aunque la firma la realiza el SAM centralizado, la red de ventas tendrá la garantía que el CRTM no podrá exigirle más registros de las que entrega, ya que, el CRTM en ningún caso podrá generar una secuencia que no entre en conflicto con la red de ventas.

Todos los registros de transacciones de ventas de títulos se agrupan diariamente y se empaquetan en un formato XML establecido por el CRTM en los documentos de intercambio de datos, que se comprimirá y se firmará digitalmente, una vez realizado esto, se enviará vía SSH al Servidor de Intercambio del CRTM.

# Entorno de confianza entre Red de RECARGA y CRTM

Las dos entidades, CRTM y la entidad de la red de recarga, deben tener la garantía que la información de intercambio es auténtica e infalsificable. Este entorno de confianza se logra con el SAM centralizado, que incorpora nuevos comandos para esta finalidad.

Cada vez que se realiza una operación de recarga se genera un “recibo” de esa operación mediante un registro de transacción. En este registro, al que llamamos registro de venta de título en el documento “Aplicación de Venta de Títulos para TMI 2-0d2debfc-BIT-DOC-CON-TEK.doc”, figura un contador único que se incrementa en una unidad por cada operación, así como, los datos sobre la venta de título y la firma digital.

Tanto el contador como la firma digital son tareas que realiza el SAM centralizado, por lo que, por un lado el CRTM tiene la garantía que los registros entregados por la red de ventas responde a una realidad, además, el contador garantiza la secuencialidad de las operaciones. Por otro lado, la red de ventas es quien decide y controla cuando se generan estos registros de venta y aunque la firma la realiza el SAM centralizado, la red de ventas tendrá la garantía que el CRTM no podrá exigirle más registros de las que entrega, ya que, el CRTM en ningún caso podrá generar una secuencia que no entre en conflicto con la red de ventas.

Todos los registros de transacciones de ventas de títulos se agrupan diariamente y se empaquetan en un formato XML establecido por el CRTM en los documentos de intercambio de datos, que se comprimirá y se firmará digitalmente, una vez realizado esto, se enviará vía SSH al Servidor de Intercambio del CRTM.

# Arquitecturas posibles

Se han definido las siguientes arquitecturas:

## Arquitectura centralizada de SAM

En una arquitectura centralizada, el punto de venta de cualquier red, ya sea, venta de tarjetas, carga de títulos y/o recarga de títulos, debe conectarse con un servidor central para cualquier operación. Es decir, el punto de venta no dispone de SAM, pero tiene un lector que permite acceder a la tarjeta vía SAM centralizado.

## Arquitectura mixta

La arquitectura mixta es aquella que incorpora SAM locales y SAM centralizadas. Actualmente se contempla la arquitectura mixta como solución temporal con el firme propósito de converger en una arquitectura centralizada. En principio solamente se implantará una arquitectura mixta en METRO, ya que, actualmente su red de venta de carga/recarga de títulos no puedan garantizar la conectividad con un SAM centralizado.

El punto de venta de carga y/o recarga de títulos dispondrá de un periférico local con un SAM local capaz de cargar o recargar una tarjea, pero esta capacidad de carga y/o recarga autónoma será limitada. El SAM local tendrá una capacidad autónoma para cargar o recargar, de forma que, regularmente tendrá que conectarse al SAM centralizado, previa autentificación mutua, para que dicho SAM centralizado actualice el correspondiente contador de CUPO que posee el SAM local y que le otorga de cierta autonomía en los procesos de carga y/o recarga de  títulos.