Requerimientos Funcionales del Terminal de Administración

Inscrita en el registro Mercantil Madrid. Tomo 12.856. Libro 0. Sección 8 del Libro de Sociedades. Folio 201, Hoja M-206682. Inscripción 1ª.

Calle Chile, 10

Edificio Madrid 92. Oficinas 8-10

28230 LAS ROZAS (Madrid)

Tel.  91 630 05 05

Fax. 91 630 17 19

CTM05P01-NT19V1.00  16/09/2005

BiT

Billética Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

| Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de creación | Comentarios |
| 1 | 1.00 | 01/08/2005 | Creación de documento |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

| Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de distribución | Datos de distribución |
| 1 | 1.00 | - | - |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Ioannis Douratsos |  |  |

Índice

1.	TÉRMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS.	7

1.1.	CONCEPTOS GENERALES Y SIGLAS.	7

1.2.	CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA TARJETA INTELIGENTE.	8

1.3.	PRODUCTOS TARIFARIOS, TÍTULOS, SOPORTE.	9

1.4.	MODELO DE ROLES.	10

2.	INTRODUCCIÓN.	13

3.	TERMINAL DE SEGURIDAD.	14

4.	TERMINAL DE ADMINISTRACIÓN.	15

# TÉRMINOS Y CONCEPTOS UTILIZADOS.

## CONCEPTOS GENERALES Y SIGLAS.

| Sistema de Billetaje | Solución técnica para el pago en el transporte público, incluyendo la distribución, venta y recarga de títulos de transporte y su soporte, los procedimientos de validación y acceso a los servicios de transporte, los procedimientos de inspección, la descarga, transmisión y proceso de datos, etc. |
| --- | --- |
| Proyecto BiT Madrid | Proyecto general de evolución del actual sistema de billetaje de Madrid basado en billetes magnéticos a un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes. |
| Sube-T | Proyecto de desarrollo tecnológico para la creación de un sistema operativo y una aplicación de transportes universal que será utilizada en las tarjetas y lectores del proyecto BiT. |
| Escenario final | Sistema de billetaje, estructura tarifaria y esquema organizativo al que se pretende llegar con el proyecto BiT, donde se prevé conseguir todos los beneficios identificados en este proyecto. |
| Escenario intermedio | Implantación parcial del escenario final, que sólo contempla algunos usuarios y/o algunos títulos, y/o algunas funciones del sistema, y/o algunos modos o empresas operadoras de transporte y/o algunas zonas. |
| Escenario-objetivo 2006 | Primer escenario intermedio en el que se pondrán en uso regular en Madrid títulos de transporte soportados con tarjetas inteligentes. |
| CRTM | Consorcio Regional de Transportes de Madrid. |
| BiT | Billética inteligente para el Transporte de Madrid. Siglas utilizadas para denominar al proyecto de evolución del actual sistema de billetaje de Madrid basado en billetes magnéticos a un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes. |
| TAM | Actual Tarjeta Identificativa del Abono Mensual. |
| TAA | Actual Tarjeta Identificativa del Abono Anual. |
| AT | Aplicación de Transportes. |
| SAM | Módulo para acceso con seguridad (Security Access Module). |
| DES / 3DES | Algoritmos públicos de encriptación / desencriptación de datos (Data Encryption Standard). |
| PIN | Número Personal de Identificación (Personal Identification Number). |

## CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA TARJETA INTELIGENTE.

| Tarjeta inteligente | Tarjeta que contiene un circuito integrado capaz de almacenar, procesar e intercambiar datos de forma segura con un equipo externo, como un validador. Utilizaremos el término Tarjeta Inteligente de forma general para referirnos tanto a tarjetas cuyo chip es un microcontrolador, como a tarjetas de memoria o de lógica cableada (ASIC) reutilizables (recargables y fabricadas para durar varios años). |
| --- | --- |
| Tarjeta inteligente de doble interfaz | Tarjeta inteligente con formato ISO/IEC 7816, cuyo circuito integrado es un microcontrolador securizado con dos interfaces de comunicaciones, uno con contactos según ISO/IEC 7816, y otro sin contactos según ISO/IEC 14443. |
| Billete sin contactos | Billete que contiene un circuito integrado capaz de almacenar e intercambiar datos con un equipo externo a través de un interfaz de radio-frecuencia ISO14443, desechables, recargables un número limitado de veces o nunca, y más baratos, menos robustos y menos seguros que las tarjetas inteligentes. |
| Tarjeta TMI 1 | Tarjeta de Memoria Inteligente. Tarjeta inteligente sin contactos que utiliza la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto TIBC IV para tarjetas de memoria organizada en ficheros. |
| Tarjeta TMI 2 | Tarjeta de Memoria Inteligente. Tarjeta inteligente sin contactos que utiliza la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto Sube-T para tarjetas de memoria organizada en ficheros. |
| Tarjeta Sube-T | Tarjeta inteligente de doble interfaz que utiliza el sistema operativo y la aplicación de transportes avanzada desarrollada en el proyecto Sube-T para este tipo de tarjetas. |
| Billete Sube-T | Billete sin contactos (BSC) que utiliza la aplicación de transportes desarrollada en el proyecto Sube-T para este tipo de soportes, recargable un número limitado de veces. |
| Validador / cancelador Sube-T | Validador / cancelador que acepta tarjetas TMI 1 y 2, tarjetas Sube-T y billetes Sube-T. |
| CRTM | Consorcio Regional de Transportes de Madrid. |
| Criptografía Simétrica | El emisor y receptor usan una única clave para encriptar y desencriptar. |
| SAM | Secure Access Module. Módulos de acceso seguro. Es una tarjeta inteligente con microprocesador y sistema operativo. Su función principal es entregar y verificar criptogramas. |
| Clave Maestra | Clave que contiene una tarjeta con ámbito global, no a nivel de aplicación. Las tarjetas pueden salir del proceso de fabricación con una clave maestra de prueba o por defecto, o con una específica para un emisor, generada por este o por el fabricante. |
| Clave Madre (Mk) | Clave a partir de la cual se obtendrán claves hijas o diversificadas. |
| Clave hija o Diversificada (Dk) | Clave que se obtiene de la diversificación de una clave madre a partir de una dato y un algoritmo de encriptación. En aplicaciones con tarjetas se usa el numero de serie, de manera que la clave obtenida sea única. Dk = Algoritmo Encriptación(MK, Dato). |
| Clave se Sesión (Sk) | Clave temporal que se usara para el envío y recepción de datos de manera segura y para la generación y verificación de criptogramas. Generada a partir del proceso de autenticación. |
| SAM de Aplicación | SAM que contendrá algunas claves madres del sistema según el rol que vaya a desempeñar. Validación / Cancelación, Recarga, e Inspección. |
| SAM Porta-Claves para pre-personalizar Tarjetas | SAM que contendrá todas las claves madres del sistema. Se utilizará en la pre-personalización de tarjetas y solo tendrá la funcionalidad necesaria para este fin. |
| SAM para personalizar Tarjetas | SAM que contendrá solo las claves necesarias para poder personalizar tarjetas. |
| SAM Porta-Claves para SAMs de Aplicación | SAM que contendrá todas las claves necesarias para poder personalizar módulos SAM de aplicación. |
| SAM Back-up | SAM que contendrá todas las claves madres del sistema. Se usara en caso de que se corrompa algún SAM Porta-Claves o SAM Personalización / Administracion. |
| SAM de Administración | Similar al SAM de Back-up. Se utilizará para realizar cualquier operación con las tarjetas. |
| CardMasterKey | Clave maestra de la tarjeta. |
| AppMasterKey | Clave maestra de la aplicación. |
| CSN | Card Serial Number. Número de serie de tarjeta. |
| NA | Not Available. No disponible. |

## PRODUCTOS TARIFARIOS, TÍTULOS, SOPORTE.

| Producto tarifario | Producto comercial cuya especificación determina las condiciones de acceso (dónde, cuándo, quién y a qué precio) a uno o varios servicios de transporte. P. ej. un Abono de Transportes. |
| --- | --- |
| Contrato del producto tarifario | Acuerdo entre el usuario (cliente) y la entidad que posee el rol de EMISOR DEL PRODUCTO que determina los derechos y obligaciones de ambas partes en relación con un producto tarifario determinado. |
| Producto tarifario multimodal (común) | Un producto tarifario emitido por el CRTM, cuya especificación permite al usuario acceder a uno o varios servicios de transporte de diferentes operadores de transporte en base a precios y reglas de uso diferenciadas. |
| Título | Prueba física o virtual de un contrato que permite al usuario (cliente) el uso de los servicios de un operador de transporte. P. ej. los datos y fotografía impresos en una TAM y los datos válidos grabados en la banda magnética del cupón correspondiente. |
| Soporte | Soporte físico de un título. P. ej. un billete Edmonson, o una tarjeta inteligente. El proyecto BiT contempla los siguientes tipos de soportes: tarjetas TMI, tarjetas Sube-T, billetes Sube-T y tarjetas emitidas por terceros (entidades bancarias u otras) que incluyen una aplicación de transportes compatible con Sube-T. |
| Producto (paquete) Comercial | Conjunto formado por el soporte y uno o varios títulos de uno o varios productos tarifarios que se comercializan como un paquete. Generalmente, un producto comercial incluye un único producto tarifario (por ejemplo, el billete MetroBús, o el Abono Mensual Joven A), pero en el caso de la tarjeta BiT podrían incluir varios (por ejemplo una Madrid Card y un billete turístico). |
| Operación de acceso | Transacción realizada con un título para acceder a los servicios de transporte. |
| Cancelación | Operación de acceso en la que el cancelador / validador detrae valor (viajes o euros equivalentes) de un título (multiviaje o monedero de transportes). |
| Validación | Operación de acceso en la que el cancelador / validador comprueba la validez de un Abono. |
| Operación de recarga | Transacción realizada con un título para renovarlo o añadirle valor. |
| Abono | Título individual, normalmente personal, que permite el acceso a los servicios de transporte durante un período determinado de tiempo |
| Producto tarifario/Título individual | Producto tarifario / Título que otorga el derecho de acceso al servicio de transporte únicamente a su titular. |
| Producto tarifario/Título personal | Producto tarifario / Título individual intransferible, cuyo titular es un usuario (persona física) concreta, a la que normalmente se asocia un perfil de usuario determinado. |
| Ciclo de vida de un producto tarifario | - Definición y Lanzamiento. - Utilización. Información al usuario. - Desaparición (retirada) del producto. |
| Ciclo de vida de un título+soporte. | - Fabricación, inicialización y personalización. - Distribución, venta y recarga. - Utilización por parte de los usuarios en cada servicio de transporte: Validación, Inspección, Información de saldo. - Fin de vida. - Casos especiales: Devoluciones, Extravíos y robos, Cambio de tarifas, Cambio de perfil de usuario, Cambio de zona, Desaparición del producto tarifario, Título defectuoso, Fallo en el sistema de recarga o validación. |

## MODELO DE ROLES.

En este modelo utilizamos dos conceptos importantes, el concepto de rol y el concepto de actor.

Un rol es un conjunto indivisible de responsabilidades frente a los otros roles del modelo. Por ejemplo, el rol denominado “PROVEEDOR DE TRANSPORTE PUBLICO” se define como el responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de suministrar servicios de transporte público a un CLIENTE, previa presentación por parte de éste, del título que le acredita para el uso de dichos servicios.

Un actor es una entidad jurídica (o física en el caso del cliente); por ejemplo, un Operador de transporte, o la Autoridad Organizadora (CRTM).

Un actor puede asumir varios roles, así, en el caso de la Autoridad Organizadora del transporte de Madrid, el CRTM, tiene el rol de REGULADOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS MULTIMODALES, de REGISTRADOR, y otros.

Excepcionalmente, el término “usuario” es utilizado en el modelo para definir tanto un actor como un rol; así, un usuario (persona física) tiene el rol de USUARIO. Con el fin de distinguir entre actores y roles, utilizaremos letras mayúsculas para denominar a los roles.

| ROLES (y otros conceptos) |  | DEFINICIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | USUARIO | El rol que se corresponde con un usuario, cliente de los servicios de transporte. |
|  | Usuario (cliente) | Persona acreditada para utilizar los servicios de un determinado Operador de transporte previa presentación de un título admitido por dicho operador. |
|  | Operador de transporte | Entidad jurídica que suministra infraestructuras, vehículos y/o servicios de transporte en la red de transporte de Madrid en el marco de una concesión. (Excepcionalmente, una misma entidad jurídica, operador, puede tener más de una concesión). |
|  | Concesión | Contrato mediante el cual el CRTM (Consorcio de Transportes) concede la explotación de una o varias líneas de la red de transporte a un operador de transporte. |
| 2 | EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS | Responsable ante el usuario (cliente) de ofrecer un servicio de transporte de acuerdo con las condiciones del contrato de un producto tarifario. |
| 3 | REGULADOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS | Responsable de la definición de las tarifas y reglas de uso de la red de transporte. (Las tarifas y reglas de uso suelen establecerse en los contratos de concesión.). |
|  | Reglas de uso | Reglas determinadas por el REGULADOR PRODUCTOS TARIFARIOS con el fin de definir el período de tiempo, área geográfica y otras restricciones (tipo de usuario..) que condicionan la validez de un determinado producto tarifario en una red de transporte específica. |
|  | Red de transporte | Conjunto de infraestructuras, vehículos y servicios de transporte suministrados por un operador de transporte o un grupo de operadores dentro de un área geográfica definida. |
|  | Consorcio de Transportes (Autoridad Organizadora) | Entidad responsable de la definición de la política de transporte y responsable del soporte financiero de la red de transporte de la Comunidad de Madrid. |
| 4 | OPERADOR DE TRANSPORTE PUBLICO | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de suministrar servicios de transporte público a un USUARIO, previa presentación por parte de éste, del título que le acredita para el uso de dichos servicios. |
| 5 | AGENTE RECOLECTOR DE DATOS | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de obtener y transferir los datos relacionados con las ventas y / o utilización de los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
| 6 | EMISOR DE LA APLICACION | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de suministrar al USUARIO una aplicación (en la tarjeta) que le permitirá utilizar los PRODUCTOS TARIFARIOS de dicho EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS según los términos especificados en el contrato del producto tarifario. |
|  | Aplicación | Una estructura de ficheros, directorios, software y procesos de seguridad cargados en una tarjeta inteligente y en un terminal para realizar una función particular. |
| 7 | EMISOR DE TARJETAS | Responsable de la tarjeta inteligente ante el usuario (cliente). |
| 8 | GESTOR DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA | Responsable, ante un EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS determinado, de la seguridad del sistema de billetaje en el cual se venden y/o utilizan los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
|  | Seguridad del sistema | Capacidad del sistema para protegerse ante falsificaciones, accesos no autorizados o errores críticos. |
| 9 | GESTOR DEL SISTEMA DE BILLETAJE | Responsable, ante un EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS determinado, de la operación del sistema de billetaje en el cual se venden y/o utilizan los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
| 10 | PROVEEDOR DE ATENCIÓN AL USUARIO | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de ofrecer asistencia al USUARIO en relación con los productos tarifarios de dicho EMISOR. |
| 11 | AGENTE GENERADOR DE INFORMES | Responsable, ante el EMISOR DE PRODUCTOS TARIFARIOS, de generar informes con datos sobre la adquisición de contratos de productos tarifarios y la utilización de dichos contratos en un período de tiempo determinado. Estos informes son necesarios para la liquidación a operadores de transporte. |
| 12 | REGISTRADOR | Responsable, ante un EMISOR PRODUCTOS TARIFARIOS determinado, de emitir códigos únicos de registro para los actores, componentes y eventos en un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes en el cual se utilizan los productos tarifarios de dicho EMISOR PRODUCTOS TARIFARIOS. |
| 13 | Roles relacionados con la venta de productos tarifarios | - |
| 13.1 | DISTRIBUIDOR DE TARJETAS | Responsable de hacer disponibles al usuario tarjetas sin contacto. |
| 13.2 | PERSONALIZADOR | Responsable de personalizar las tarjetas (guardar e imprimir los datos personales de sus titulares en ellas). |
| 13.3 nuevo | VERIFICADOR DE LA IDENTIDAD DE LOS USUARIOS | Responsable de verificar la veracidad de los datos presentados por los solicitantes de tarjetas sin contacto. |
| 13.4 | VENDEDOR DE TÍTULOS (EXPENDEDOR) | Responsable de hacer disponible al USUARIO los productos tarifarios. |
| 14 | PRE-PERSONALIZADOR | Responsable de generar una estructura determinada de ficheros y carpetas en la memoria de la tarjeta (según la aplicación de transportes) y grabar las claves definitivas |
| 15 | GUARDA y CUSTODIA | Responsable de almacenar y guardar el soporte físico después de su fabricación y antes de su venta al público. |

Figura 1

Producto   tarifario

artículo comercializado

Precio y reglas de uso

Red de transporte

determinan

es un

Contrato del producto tarifario

CLIENTE

está sujeto a

basado en

Reglas comerciales

aplican a

REGULADOR DEL PRODUCTO

define

puede definir

EMISOR DEL PRODUCTO

comercializa

es legalmente responsable ante

está sujeto a

puede definir

puede utilizar

Autoridad Organizadora

título

Operador de transporte

acepta

basado en

Adquiere

Específicas de una

suministra

Define la política y financia

Podría definir y financiar

suministra servicios de transporte

Diagrama esquemático mostrando las relaciones entre los principales conceptos utilizados en el modelo de roles.

# INTRODUCCIÓN.

Este documento tiene como objetivo a definir los requisitos mínimos funcionales del terminal de administración.

# TERMINAL DE ADMINISTRACIÓN.

El Terminal de Administración se compondrá de:

- Un ordenador protegido con PIN (conocido solo por determinadas personas).

- Un lector con contactos donde se conectará el módulo SAM necesario para realizar la operaciones con la tarjeta.

- Un lector sin contactos para las operaciones con tarjetas.

- Una aplicación para el control de todas las funciones del terminal.

Las funciones mínimas de la aplicación del Terminal de Seguridad serán:

- Pedir PIN cada vez que arranca la aplicación.

- Pre-personalizar tarjetas (definir la estructura de ficheros de la aplicación de transportes y almacenar las claves). En cada pre-personalización de tarjeta se generará un registro con toda la información necesaria para actualizar la base de datos del emisor:

  - Número de serie de tarjeta.

  - Fecha de pre-personalización.

  - Hora de pre-personalización.

- Personalizar tarjetas (introduciendo los datos personales). Existirán dos tipos de personalización:

  - Introducción de datos en una tarjeta virgen.

  - Modificación de datos (por ejemplo el cambio de la dirección de un usuario).

- La aplicación podrá recibir la información de personalización desde varios fuentes:

  - Introducción manual. El personal introduce manualmente los datos personales.

  - Introducción automática. En casos especiales como en la sustitución de una tarjeta extraviada, la aplicación debe poder recibir los datos personales del usuario de la tarjeta extraviada en forma electrónica de la base de datos personales del CRTM y personalizar la tarjeta según esta información. Así, no será necesaria la introducción manual de información por el personal. Esta operación se podrá realizar solo después del permiso de la persona responsable de la base de datos personales de usuarios (protección de datos personales).

- Carga / recarga de títulos (introduciendo los datos de los títulos). Podrá recibir la información desde varios fuentes:

  - Introducción manual. Se define el título a cargar, se introducen los parámetros correspondientes y se guardan los datos en la tarjeta.

  - Introducción automática. En casos especiales, como en la reconstrucción de una tarjeta extraviada, la aplicación debe poder recibir los datos asociados con el consumo de la tarjeta extraviada en forma electrónica de la base de datos del CRTM y gravar en la tarjeta esta información. Así, no será necesaria la introducción manual de información por el personal.

- Inspecciones. El terminal podrá leer y escribir los ficheros asociados a la inspección y así bloquear o desbloquear tarjetas.

- Generar registro después de cada actividad (exportar datos). Esta información se usará después para actualizar la base de datos del CRTM donde se guarda información sobre la gestión de las tarjetas. En resumen, se generarán registros sobre:

  - Pre-personalización.

  - Personalización.

  - Carga / recarga.

  - Inspecciones.

- Importar los siguientes tipos de datos:

  - Datos de configuración del terminal. Títulos posibles de carga / recarga, tarifas según perfiles, listas negras (para evitar casos de carga / recarga de una tarjeta en lista negra), y otros parámetros a definir.

  - Datos necesarios para personalización (caso analizado en 3.4).

  - Datos necesarios para carga / recarga (caso analizado en 4.2).

- Disponer de conexión continua con la base de datos de información del CRTM y solo después de permiso podrá acceder la base de datos personales de usuarios.

Es posible que el terminal sufra alguna modificación relacionada con la gestión de los datos y su almacenamiento.