Documento Maestro del Proyecto BIT

CTM07P01-NT7V1.20  09/04/2007

BiT

Billética Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

| Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de creación | Comentarios |
| 1 | 1.0 | 12/03/2007 | Creación del documento |
| 2 | 1.1 | 19/03/2007 | Introducción aptdo. 2.3: Metro Ligero Colonia Jardín – Aravaca / Colonia Jardín – Boadilla como entidad involucrada en el transporte público de Madrid. |
| 3 | 1.2 | 09/04/2007 | Las modificaciones efectuadas fueron las siguientes: - Corrección de erratas. - En 2: - Aclaración relativa a Prisei. - Extraído ML1 (MLM) de METRO, e introducido en el apartado de empresas concesionarias privadas de metro ligero. Se tendrá en cuenta esta modificación en el resto del documento (eliminación de 2.2.1-2 y creación de 2.3.1 y 2.3.2). - Considerar el Tranvía de Parla. - En 2.2.4: cambiado “títulos multiviaje multimodales” por “títulos multiviaje multioperador”. - En 2.3.1 y 2.3.2: considerados los títulos que emiten las empresas concesionarias privadas de metro ligero. - En 2.4.1: inicialmente se prevén 5 PVTAs. - En Figura 1: cambio del sentido de la fecha asociada a la inspección. - En 3.1.2-1: aclaración relativa a salida de METRO (libre o con torniquetes). - En 3.1.5-2: en las MAR de RENFE por el momento solo considerados los títulos de RENFE. - En 3.1.6-2: en la arquitectura de los operadores de autobuses interurbanos, eliminadas referencias a la UCP, asumiendo la expendedora sus funciones. También cambia la Figura 7. - En 3.2.1: hecha referencia al Servidor de Intercambio de Datos del CRTM. - En 4.1.1: en los casos especiales no citar como ejemplo el caso del Abono Trimestral Universitario. De RENFE. - En 4.1.2: cambiado el enfoque en la redacción, y considerados los perfiles del Abono Turístico. - En 4.2: considerado el Monedero de Transportes. - En 4.3: - Hecha referencia a la multimodalidad de los títulos emitidos por el CRTM. - El billete sencillo combinado es emitido por el CRTM. - En la EMT: eliminado el billete especial para la línea del Aeropuerto. - En 5.3: - Hecha referencia a la liquidación relativa a la venta de tarjetas. - Mencionada la personalización externa e interna. |

| Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha de distribución | Datos de distribución |
| 1 | 1.0 | 12/03/2007 | Carmen Sanz, Antonio Rubio, Jesús Cogolludo |
| 2 | 1.1 | 19/03/2007 | Carmen Sanz, Jesús Cogolludo |
| 3 | 1.2 | 09/04/2007 | Carmen Sanz, Jesús Cogolludo |
| 4 | 1.2 | 25/05/2007 | Antonio Rubio, Ioannis Douratsos, Carmen Sanz, Jesús Cogolludo. |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Eliseo Álvarez, Werner Rapp | Héctor Corazzini |  |

Índice

0.	INTRODUCCIÓN	8

1.	DICCIONARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO.	9

1.1.	Conceptos generales.	9

1.2.	Productos tarifarios, títulos y soportes	9

1.3.	Términos utilizados en la comercialización de títulos.	10

2.	ENTIDADES INVOLUCRADAS.	11

2.1.	CRTM.	11

2.2.	OPERADORES DE TRANSPORTE.	12

2.2.1.	METRO DE MADRID Y ENTIDADES PARTICIPADAS (TFM).	12

2.2.1-1.	TFM.	13

2.2.2.	EMT	13

2.2.3.	RENFE Cercanías	13

2.2.4.	EMPRESAS PRIVADAS CONCESIONARIAS DE AUTOBUSES.	14

2.3.	Empresas concesionarias privadas de Metros Ligeros	14

2.3.1.	METRO LIGERO DE PINAR CHAMARTÍN-LAS TABLAS (ML1)	14

2.3.2.	METRO LIGERO DE COLONIA JARDÍN-ESTACIÓN DE ARAVACA (ML2) Y  COLONIA JARDÍN-PUERTA DE BOADILLA (ML3)	15

2.4.	REDES DE COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS Y TÍTULOS:	15

2.4.1.	RED PRINCIPAL DE COMERCIALIZACIÓN	15

2.4.2.	RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	16

2.4.3.	RED DE COMERCIALIZACIÓN DE METRO.	16

3.	ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA DE BILLETAJE.	18

3.1.	Arquitectura del sistema en los operadores de transporte	20

3.1.1.	Arquitectura del sistema en EMT	20

3.1.1-1.	Sistema de billetaje	20

3.1.1-2.	Arquitectura del sistema	20

3.1.2.	Arquitectura del sistema en METRO	22

3.1.2-1.	Sistema de billetaje	22

3.1.2-2.	Arquitectura del sistema	22

3.1.3.	Arquitectura del sistema en Metro Ligero Pinar de Charmartín – Las Tablas (ML1)	24

3.1.3-1.	Sistema de billetaje	24

3.1.3-2.	Arquitectura del sistema	24

3.1.4.	Arquitectura del sistema en Metro Ligero Colonia Jardín – Estación de Aravaca (ML2) y Colonia Jardín – Puerta de Boadilla (ML3)	25

3.1.4-1.	Sistema de billetaje	25

3.1.4-2.	Arquitectura del sistema	26

3.1.5.	Arquitectura del sistema en RENFE Cercanías	26

3.1.5-1.	Sistema de billetaje	26

3.1.5-2.	Arquitectura del sistema	26

3.1.6.	Arquitectura del sistema en Operadores Interurbanos	28

3.1.6-1.	Sistema de billetaje	28

3.1.6-2.	Arquitectura del sistema	28

3.2.	Arquitectura del sistema en las redes de comercialización	30

3.2.1.	Arquitectura del sistema en la red principal de comercialización	30

3.2.2.	Arquitectura del sistema en la red de cajeros automáticos	31

3.2.3.	Arquitectura del sistema en METRO	32

4.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE MADRID	33

4.1.	ASPECTOS GENERALES.	33

4.1.1.	Criterios de validez geográfica de los productos tarifarios	33

4.1.2.	Perfiles de usuario	34

4.2.	SOPORTES	34

4.3.	TÍTULOS	34

4.4.	COMERCIALIZACIÓN	35

4.4.1.	Venta de tarjetas	35

4.4.2.	Carga/recarga	35

5.	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DE BILLETAJE	37

5.1.	Fabricación de tarjetas	38

5.2.	Pre-personalización de tarjetas	38

5.3.	Personalización	39

5.4.	Carga/Recarga de tarjetas (venta de títulos)	40

5.5.	Validación	42

5.6.	Inspección	43

6.	ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL PROYECTO BiT	45

6.1.	Estructura de la documentación	45

6.2.	Detalle de la documentación	45

Lista de Tablas

Tabla 1: Líneas de RENFE Cercanías en la Comunidad de Madrid	14

Tabla 2: Líneas de empresas concesionarias de transporte interurbano en la CM	14

Tabla 3: Zonas tarifarias de Madrid	33

Tabla 4: Perfiles de usuario del CRTM.	34

Tabla 5: Acciones posibles en lista negra	43

Lista de figuras

Figura 1: Arquitectura general del sistema	19

Figura 2: Provisión y distribución de tarjetas en la red de comercialización	19

Figura 3: Arquitectura del sistema en la EMT.	21

Figura 4: Arquitectura del sistema en METRO	23

Figura 5: Arquitectura del sistema en Metro Ligero Pinar de Charmartín - Las Tablas	25

Figura 6: Arquitectura del sistema en RENFE Cercanías	27

Figura 7: Arquitectura del sistema en un Operador Interurbano	29

Figura 8: Arquitectura de la red principal de comercialización	31

Figura 9: Arquitectura de la red de cajeros automáticos	32

# INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es ofrecer una visión global del proyecto BiT, servir de introducción al resto de la documentación más específica  del proyecto, y describir la estructura en la que se enmarca toda la documentación del proyecto.  Para ello se incluye el siguiente contenido:

- Descripción de los términos y conceptos más comunes utilizados en el proyecto.

- Descripción breve de las entidades involucradas.

- Descripción de la arquitectura del sistema de billetaje.

- Descripción general de la estructura tarifaria de Madrid.

- Descripción funcional del sistema de billetaje.

- Estructura de la documentación del proyecto.

# DICCIONARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO.

En los siguientes sub-apartados se muestran los conceptos y siglas más comunes utilizados en el proyecto BiT. Para más información, consultar el documento “Ampliación de Terminología BiT” (Ref. METCTM06P01-NT20).

## Conceptos generales.

| Tarjeta inteligente | Tarjeta que contiene un circuito integrado capaz de almacenar, procesar e intercambiar datos de forma segura con un equipo externo, como un validador, sirviendo de soporte para los títulos de transporte. En el proyecto BiT las tarjetas inteligentes utilizan un interfaz sin contactos, según la norma ISO14443. En el futuro se utilizarán también billetes sin contactos: soportes de bajo coste, de uso limitado. |
| --- | --- |
| AT | Aplicación de Transportes. Conjunto de especificaciones que determinan la estructura de datos utilizada para implementar los títulos de transporte en las tarjetas inteligentes , así como todos los procesos que modifican o utilizan dichos datos: validación/cancelación, carga y recarga, pre-personalización, inspección, consulta. |
| (Proyecto) BiT | Billética inteligente para el Transporte de Madrid. Siglas utilizadas para denominar al proyecto de evolución del actual sistema de billetaje de Madrid basado en billetes magnéticos a un sistema de billetaje basado en tarjetas inteligentes. |
| Sistema de Billetaje | Solución técnica para el pago en el transporte público, incluyendo los procesos de comercialización de tarjetas y títulos de transporte (desde el aprovisionamiento hasta la venta de tarjetas y carga/recarga de títulos), los procesos involucrados en su utilización por parte de los usuarios para el acceso a los servicios de transporte (validación/cancelación, inspección, gestión de incidencias..) y el intercambio de información entre equipos y entre centros, los procedimientos de backoffice (gestión de listas negras, análisis de la demanda, liquidaciones..) |
| (Tarjeta) Sube-T | Nombre comercial de la tarjeta inteligente y aplicación de transportes utilizada en el proyecto BiT. La aplicación de transportes Sube-T ha sido desarrollada y es mantenida por el CRTM. Las tarjetas Sube-T utilizan en la actualidad el chip DESFire de Phillips. De forma similar, los futuros billetes sin contactos serán denominados billetes Sube-T. |

## Productos tarifarios, títulos y soportes

| Producto tarifario | Producto comercial cuya especificación determina las condiciones de acceso (dónde, cuándo, quién, condiciones de uso, precio) a uno o varios servicios de transporte. Un producto tarifario se materializa mediante un contrato. |
| --- | --- |
| Título | Prueba física o virtual de un contrato (producto tarifario), que permite al usuario (cliente) el uso de los servicios de un operador de transporte. En el proyecto BiT un título de transporte se materializa utilizando como soporte una tarjeta Sube-T (y en el futuro también utilizando un billete Sube-T). |
| Abono | Título individual e intransferible que permite el acceso a los servicios de transporte durante un período determinado de tiempo. |
| Multiviaje | Título válido para la realización de un número especificado de viajes en determinados servicios de transporte. |
| Operación de acceso | Transacción realizada con un título para acceder a los servicios de transporte. |
| Cancelación | Operación de acceso en la que el cancelador detrae valor (viajes) de un título (multiviaje). Los títulos multiviaje (que no son individuales) pueden ser objeto de multivalidación: cancelación consecutiva de varios viajes para permitir el acceso de varias personas. |
| Validación | Operación de acceso en la que el validador comprueba la validez de un Abono. En una operación de validación los abonos son objeto de antipassback: mecanismo utilizado para evitar la multivalidación de títulos individuales, normalmente consistente en rechazar una segunda validación realizada menos de 5 minutos después que la primera. |
| Carga de título | Transacción en la que un usuario compra un título no existente previamente en su tarjeta, o existente pero sin validez. |
| Recarga de título | Transacción realizada con un título existente en la tarjeta y válido en la actualidad con objetivo ampliar su validez. |
| Título multimodal | Producto tarifario emitido por el CRTM, cuya especificación permite al usuario acceder a uno o varios servicios de transporte de diferentes operadores de transporte en base a precios y reglas de uso diferenciadas. |
| Trasbordo | Cambio de tramo tarifario que puede realizar un usuario en un viaje. Aquellas estaciones donde se produce este cambio se denominan estaciones de transbordo. Un transbordo debe realizarse en un tiempo acotado (3 horas), para garantizar que no se rompe la naturaleza continua de un viaje. Concepto aplicable a la red de METRO. |

## Términos utilizados en la comercialización de títulos.

| CGSI | Centro de Gestión de Solicitudes por Internet. |
| --- | --- |
| HSM | Acrónimo del inglés Host Security Module. Módulo (servidor) de seguridad con capacidad de realizar operaciones de encriptación para garantizar transacciones seguras, como la carga yrecarga de títulos. |
| MAR | Máquina Automática de Recarga utilizada para venta de títulos en vestíbulos de METRO y eventualmente en otros lugares. |
| PRAT | Punto de Recarga (venta de títulos) Atendido. |
| PVTA | Punto de Venta de Tarjetas en el Acto. |
| PVTD | Punto de Venta de Tarjetas en Diferido. |
| SAM | Módulo para acceso con seguridad (Security Access Module). |

# ENTIDADES INVOLUCRADAS.

Obviando a los usuarios, los principales actores en el sistema de billetaje de Madrid son los siguientes:

- Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

- Operadores de transporte:

  - METRO de Madrid y empresas participadas (TFM)

  - EMT

  - RENFE Cercanías

  - Empresas privadas concesionarias de autobuses:

    - Interurbanos

    - Urbanos periféricos

    - Prisei (opera en la zona A)

  - Empresas concesionarias privadas de Metros Ligeros:

    - Metro Ligero de Madrid S.A. [línea de metro ligero ML1 (Pinar de Chamartín-Las Tablas)].

    - Metro Ligero Oeste S.A. [líneas de metro ligero ML2 (Colonia Jardín-Estación de Aravaca) y ML3 (Colonia Jardín-Puerta de Boadilla)].

    - Tranvía de Parla S.A.

- Redes de comercialización de tarjetas y títulos:

  - Red Principal de Comercialización

  - Red de Cajeros Automáticos

  - Red de comercialización de METRO

## CRTM.

El CRTM se constituyó en el año 1986 para agrupar los esfuerzos de instituciones públicas y privadas relacionadas con el transporte público, con el fin de coordinar servicios, redes y tarifas, y ofrecer al usuario una mayor capacidad y mejor calidad de la oferta de transporte. Sus roles en el sistema tarifario de Madrid son los siguientes:

- Emisor de productos tarifarios multimodales y responsable de la aplicación de las reglas comerciales de dichos productos en todos aquellos puntos donde se venden o se utilizan.

Los productos tarifarios multimodales son comunes a todos los operadores de transporte de Madrid dentro de su ámbito de aplicación (es decir, un producto tarifario multimodal válido en la zona A sólo es aceptado por los operadores de transporte que operan en la zona A, y no necesariamente por todos, según las reglas que se establezcan. Por ejemplo, un Abono de Transportes para la zona A no es válido en los operadores interurbanos que operan en la zona A –con excepción de una línea de interurbanos que opera en El Pardo, que si que admite Abonos de la zona A-).

El CRTM es la única institución autorizada a emitir este tipo de productos en Madrid. Dos empresas operadoras no podrían ponerse de acuerdo para emitir títulos comunes. Una empresa operadora con varias concesiones podría emitir un producto tarifario común a todas sus concesiones sólo con autorización expresa de CRTM.

- Regulador de productos tarifarios. El CRTM establece las tarifas y reglas de uso tanto de los productos tarifarios multimodales como de los productos tarifarios propios que emiten las empresas operadoras.

- Gestor de la seguridad del sistema de billetaje para los productos tarifarios multimodales. El CRTM es responsable de la protección del sistema de billetaje contra un uso no autorizado de los títulos, falsificación de títulos o errores graves, para todos los productos tarifarios multimodales.  El CRTM mantiene su propio cuerpo de inspectores, y es responsable de detectar el fraude y de promover contramedidas, incluyendo el cambio tecnológico del sistema de billetaje.

- Proveedor de atención al cliente para los productos tarifarios multimodales,¸y en general, responsable de la realización y supervisión de las labores de publicidad, información y relación con los usuarios.

- Responsable de la comercialización de los productos tarifarios multimodales, tanto soportes sin contactos, como títulos. En el caso del Abono Anual, la comercialización es realizada directamente por el CRTM, sin intermediarios; el CRTM delega la comercialización del resto de títulos en las redes de comercialización de soportes sin contactos y títulos.

- Responsable de la recaudación de los ingresos procedentes de la comercialización de los productos tarifarios multimodales.

- Responsable de la distribución de los ingresos procedentes de la comercialización de los productos tarifarios multimodales, entre las empresas operadoras de transporte y las redes de comercialización.

- Inspección y sanción. El CRTM es el organismo en la Comunidad Autónoma de Madrid (CM) encargado de definir una normativa general de inspección, de aplicación en los vehículos e infraestructuras que participan en el transporte público en la CM (vehículos, ferrocarriles, intercambiadores, etc).

- Emisor de la AT. El CRTM es responsable del desarrollo y mantenimiento de las especificaciones técnicas de la Aplicación de Transportes.

## OPERADORES DE TRANSPORTE.

### METRO DE MADRID Y ENTIDADES PARTICIPADAS (TFM).

La Red de METRO cuenta con 12 líneas (además de un pequeño ramal que une las estaciones de  Ramal Opera y Príncipe Pío), todas en la zona A, con las siguientes excepciones:

- Línea 12 (MetroSur), línea circular que atraviesa las zonas B1 y B2 uniendo las poblaciones de Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada y Móstoles

- Dos estaciones de la línea 10 (Puerta del Sur y Joaquín Vilumbrales) que son una prolongación de la línea 10 para su conexión con el MetroSur, y están en la zona B1.

- MetroNorte: tramo de la línea 10 en la zona B1, desde La Granja hasta Hospital del Norte

- MetroEste: tramo de la línea 7 en la zona B1, desde Estadio Olímpico hasta Hospital del Henares

- METRO de Madrid emite títulos propios: multiviajes, sencillo y sencillo combinado.

#### TFM.

Transportes Ferroviarios de Madrid es una sociedad concesionaria participada por METRO de Madrid, que opera el tramo de la línea 9 desde Puerta de Arganda hasta Arganda del Rey (con METRO encargándose de la gestión directa del servicio) y atraviesa las zonas B1, B2 y B3.

### EMT

La red de líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) contaba a 1 de enero de 2006 con 194 líneas, todas ellas formando parte de la Red integrada en la que son válidos los títulos de transporte habituales (billete sencillo, Metrobús y Abono Transportes).

Esta red se puede subdividir en 162 líneas que componen la Red Diurna Integrada (RDI), 26 líneas nocturnas y 6 servicios especiales.

La EMT opera, por definición, en la zona A, aunque existe alguna excepción (línea de Aravaca).

La EMT emite un título propio (bono TET), con un perfil social, altamente subvencionado, y un título específico para sus empleados  y sus familiares.

### RENFE Cercanías

A finales de 2005, la Red Ferroviaria de Cercanías de RENFE en la Comunidad de Madrid contaba con 12 líneas en funcionamiento y una longitud de 339,1 kms.

La totalidad de las líneas de la red, salvo la C9, son de doble vía, y algunos trayectos de cuádruple, estando toda la red electrificada.

| Línea de Cercanías |  | Longitud (km) |
| --- | --- | --- |
| C-1 | Alcalá de Henares / S.S. de los Reyes - Alcobendas | 56,5 |
| C-2 | Guadalajara / Atocha / Chamartín | 65,5 |
| C-3 | Atocha – Aranjuez | 48,3 |
| C-3a | Pinto - S. Martín de la Vega | 15,1 |
| C-4 | Atocha - Parla | 24,7 |
| C-5 | Móstoles - El Soto / Atocha / Fuenlabrada | 45,1 |
| C-7a | Príncipe Pío - Alcalá de Henares | 79,8 |
| C7-b | Príncipe Pío - Tres Cantos | 30,5 |
| C-8a | Atocha / Villalba / El Escorial | 58,8 |
| C-8b | Atocha / Villalba / Cercedilla | 66,1 |
| C-9 | Cercedilla - Cotos | 18,2 |
| C-10 | Villalba - Colmenar | 79,1 |

Tabla 1: Líneas de RENFE Cercanías en la Comunidad de Madrid

RENFE Cercanías emite sus propios títulos, abonos, multiviaje y sencillos.

### EMPRESAS PRIVADAS CONCESIONARIAS DE AUTOBUSES.

La red de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid estaba integrada, a 31 de Diciembre de 2005, por 321 líneas que alcanzan las 425 si se incluyen los servicios urbanos de las coronas B y C, cuyo itinerario discurre íntegramente dentro de la región. El conjunto de líneas es explotado por 33 empresas privadas, al amparo de 44 concesiones administrativas. A su vez existen otras 7 concesiones urbanas y 2 servicios de empresas municipales.

| CORREDOR DE ACCESO | Número de Líneas |
| --- | --- |
| Madrid – Alcobendas - San Sebastián de los Reyes (A-I) | 34 |
| Madrid - San Fernando – Torrejón - Alcalá (A-II) | 17 |
| Madrid – Coslada - San Fernando (M-201) | 6 |
| Madrid – Mejorada - Rivas Vacía Madrid - Arganda (A-III) | 19 |
| Madrid – Pinto – Valdemoro - Aranjuez (N-IV) | 16 |
| Madrid – Getafe - Parla (A-42) | 15 |
| Madrid – Leganés - Fuenlabrada (M-425 y M-411) | 13 |
| Madrid – Leganés – Alcorcón - Móstoles (A-V) | 24 |
| Madrid – Pozuelo - Boadilla (M-502 y M-511) | 11 |
| Madrid – Pozuelo - Majadahonda. Las Rozas (A-VI) | 54 |
| Madrid - Tres Cantos - Colmenar Viejo (M-607) | 13 |
| Resto de corredores y líneas transversales | 99 |
| Total Comunidad de Madrid | 321 |

Tabla 2: Líneas de empresas concesionarias de transporte interurbano en la CM

Las concesionarias privadas de autobuses emiten sus propios títulos sencillos y multiviaje (10 viajes válidos únicamente en una concesión), aunque el CRTM está en proceso de normalización de las tarifas previa a la emisión de títulos interurbanos multiviaje multioperador.

## Empresas concesionarias privadas de Metros Ligeros

### METRO LIGERO DE PINAR CHAMARTÍN-LAS TABLAS (ML1)

Metros Ligeros de Madrid, es una sociedad concesionaria participada por METRO de Madrid, que opera la línea de Metro Ligero de Pinar de Chamartín-Las Tablas.

Esta empresa concesionaria emite sus propios títulos válidos en ML1: sencillo y multiviaje.

### METRO LIGERO DE COLONIA JARDÍN-ESTACIÓN DE ARAVACA (ML2) Y  COLONIA JARDÍN-PUERTA DE BOADILLA (ML3)

La entidad concesionaria que opera las líneas de Metro Ligero de Colonia Jardín-Estación de Aravaca (ML2) y Colonia Jardín-Puerta de Boadilla (ML3) no está participada por METRO. La línea de Colonia Jardín-Estación de Aravaca (ML2) va desde la estación de Colonia Jardín hasta la estación de Aravaca, y todas sus estaciones pertenecen a la zona B1, con excepción de Colonia Jardín que pertenece a la zona A. La línea de Colonia Jardín-Puerta de Boadilla (ML3) va desde la estación de Colonia Jardín a la estación de Boadilla, y sus estaciones se reparten entre las zonas B1 y B2.

Esta empresa concesionaria emite sus propios títulos: sencillo y multiviaje.

## REDES DE COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS Y TÍTULOS:

### RED PRINCIPAL DE COMERCIALIZACIÓN

La red principal de comercialización vende a los usuarios los productos tarifarios emitidos por el CRTM, a través de su red de puntos de venta y carga/recarga atendida, que cubre toda la Comunidad de Madrid y parte de Castilla la Mancha.

Los soportes objeto de comercialización por parte de la red principal de comercialización incluyen las tarjetas personalizadas Sube-T, aunque otros soportes sin contactos que serán emitidos en el futuro, tales como billetes sin contactos o tarjetas sin personalizar, deberán ser igualmente objeto de comercialización por parte de esta Red a requerimiento del CRTM.

En la red principal de comercialización se contemplan las siguientes modalidades de venta de tarjetas:

- Venta a través de, al menos 900 puntos de venta de tarjetas en diferido (PVTD) en toda la Comunidad de Madrid, 550 de éstos en la zona A, con presencia en todos los municipios con una población mayor de 6.000 habitantes, así como 50 puntos en la Comunidad de Castilla la Mancha.

- Venta por correo (pago contra-reembolso en el momento de la entrega en el domicilio del usuario).

- Venta por Internet (pago por anticipado mediante protocolo https en la página web creada al efecto), a través del CGSI (Centro de Gestión de Solicitudes por Internet).

- Venta en el acto, inicialmente a través de 5 PVTAs, de cuya explotación es responsable la entidad principal. Además estos puntos son responsables de la atención a los usuarios para la gestión de determinadas incidencias con las tarjetas.

Los títulos objeto de comercialización por parte de la red principal de comercialización incluyen los abonos mensuales de transporte, con cualquier perfil de usuario (joven, normal y tercera edad) y para cualquier zona tarifaria vigente en el momento de su comercialización, aunque otros títulos que serán emitidos en el futuro sobre un soporte sin contactos, tales como los abonos turísticos o los distintos billetes multiviaje, deberán ser igualmente objeto de comercialización por parte del adjudicatario a requerimiento del CRTM en aquellos puntos en los que la red principal ofrezca un servicio de recarga.

La operación de venta de títulos en la red principal de comercialización se realizará de forma asistida por un vendedor, en cualquiera de los PRAT de la red principal de comercialización.

El CRTM provee a la red principal de comercialización todos los materiales necesarios (soportes, tarjetas, fundas, etc y resto del material de apoyo).

### RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

Una entidad bancaria se encargará de la carga y recarga de tarjetas Sube-T a través de su red de cajeros automáticos, con una cobertura de al menos 600 cajeros en la Comunidad de Madrid, unos 390 de éstos en el municipio de Madrid, y 20 cajeros adicionales en la Comunidad de Castilla La Mancha

Los títulos objeto de recarga en la red de cajeros automáticos 24 horas incluyen los abonos mensuales de transporte, con cualquier perfil de usuario (joven, normal y tercera edad) y para cualquier zona tarifaria vigente en el momento de su comercialización, aunque otros títulos que serán emitidos en el futuro sobre un soporte sin contactos, tales como los abonos turísticos o los distintos billetes multiviaje, deberán ser igualmente objeto de carga/recarga en la red de cajeros, así como títulos emitidos en soportes de uso limitado, como billetes sin contactos.

### RED DE COMERCIALIZACIÓN DE METRO.

METRO además de desempeñar el rol de empresa operadora de transporte público, desempeña el rol de vendedor de productos tarifarios. La red de carga/recarga de METRO comprende:

- Las máquinas MAR instaladas en sus estaciones. La operación de carga/recarga en una MAR de METRO no se realiza on-line, sino que se realiza mediante la pre-carga en la MAR de un número determinado de títulos, denominado “cupo”, que es renovado cada vez que se agota. En las máquinas MAR la operación de carga/recarga sería directamente realizada por el usuario, sin asistencia humana.

- Las taquillas presentes en sus estaciones. La operación de carga recarga en una taquilla de METRO presenta las mismas características que la operación de carga/recarga descrita en las máquinas MAR: no es on-line, y se realiza mediante la pre-carga en el terminal de carga/recarga de un cupo de títulos, que es renovado cada vez que se agota. Al contrario que en las máquinas MAR, la operación de carga/recarga realizada en taquillas es asistida por el personal de  METRO.

Los títulos objeto de recarga en la red de comercialización de METRO incluyen los abonos mensuales de transporte, con cualquier perfil de usuario (joven, normal y tercera edad) y para cualquier zona tarifaria vigente en el momento de su comercialización, aunque otros títulos que serán emitidos en el futuro sobre un soporte sin contactos, tales como los abonos turísticos o los distintos billetes multiviaje, deberán ser igualmente objeto de carga/recarga en la red de comercialización de METRO, así como títulos emitidos en soportes de uso limitado, como billetes sin contactos.

# ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA DE BILLETAJE.

De forma simplificada, en la Figura 1 se muestra la arquitectura general del sistema, incluyendo los roles principales, y los diversos flujos, operaciones y/o servicios que los relacionan:

- Roles:

  - Usuarios

  - Empresas operadoras de transporte

  - Redes de venta de soportes (tarjetas y billetes sin contactos)

  - Redes de carga/recarga

  - CRTM

- Flujos, operaciones y/o servicios:

  - Monetarios (euros)

  - Intercambios de información (registros de ventas de tarjetas, registros de cargas/recargas, títulos, tarifas, perfiles, etc)

  - Validación

  - Inspección

  - Servicio de transporte que las empresas operadoras prestan a los usuarios

  - Venta de soportes (tarjeta y billete sin contactos)

  - Carga/Recarga (venta de títulos)

Figura 1: Arquitectura general del sistema

Asimismo, en la Figura 2 se muestra la arquitectura y organización del sistema en relación con la provisión y distribución de tarjetas a la red principal de comercialización.

Figura 2: Provisión y distribución de tarjetas en la red de comercialización

## Arquitectura del sistema en los operadores de transporte

### Arquitectura del sistema en EMT

#### Sistema de billetaje

El sistema de validación de la EMT es abierto, es decir, los usuarios solo validan a la entrada, y nunca lo hacen a la salida, y además, ésta siempre tiene lugar a bordo del vehículo.

#### Arquitectura del sistema

El sistema está compuesto globalmente por los siguientes componentes (ver figura Figura 3):

- En cada autobús:

  - Validadores Edmonson y validadores sin contactos. Al inicio del servicio, los validadores reciben de una unidad central de proceso los parámetros específicos del servicio (línea, turno, fecha, hora..) y posteriormente el código de parada, que registran en cada transacción de validación.

  - Una maquina expendedora que se utiliza para emitir billetes sencillos y sirve de interfaz para el conductor (no dispone de lector de tarjetas).

  - Una unidad central de proceso (UCP), común al sistema de billetaje y al sistema de ayuda a la explotación de la EMT, que controla todos los equipos instalados en el vehículo y almacena los datos que recibe de ellos. En particular, esta UCP transmite los datos de configuración a los validadores.

  - Transceptor WiFi que permite la comunicación de datos entre la UCP del autobús y el concentrador de cochera, para descargar los datos almacenados en la UCP (registros de validación) y cargar parámetros (listas negras, tarifas..) cuando el autobús finaliza el servicio y vuelve a cochera. En la mayor parte de los casos, esto sucede al menos una vez al día.

- En cada cochera:

  - Un equipo concentrador de cochera que recibe los datos de los autobuses y envía varios tipos de información (configuración, actualización de software, etc) a ellos, vía WiFi, según necesidad. La transmisión de los datos (que no es necesario que sea en tiempo real) entre las cocheras y el centro de explotación se realiza a través de línea telefónica.

- En cada centro de control:

  - Un puesto de control central que gestiona de forma centralizada la información que recibe de todas las cocheras. Además, informa al CRTM sobre las ventas, consumos y varios tipos de incidencias. El mismo sistema envía información a las cocheras y consecuentemente a los autobuses.

- Para la inspección:

  - Varios equipos portátiles de inspección, con lectores de tarjetas y billetes sin contacto.

Figura 3: Arquitectura del sistema en la EMT.

### Arquitectura del sistema en METRO

#### Sistema de billetaje

El acceso a la red METRO se realiza con torniquetes, y la salida puede ser libre o con torniquetes (estación cerrada). El sistema de validación en la red de METRO presenta características distintas según el tramo de que se trate (para más información al respecto consultar el documento METCTM06P01-NT90):

- Tramo MetroMadrid: el sistema de validación es abierto en todas las estaciones, es decir, los usuarios solo validan en la estación de entrada pero nunca lo hacen en la de salida, con excepción de determinadas estaciones de la línea 10b, en las que hay validación a la salida, aún perteneciendo a la zona A. Las estaciones de la línea 10b con sistema de validación cerrado son las siguientes: Tres Olivos, Monte Carmelo y Las Tablas

- Tramo MetroNorte: el sistema de validación de MetroNorte es cerrado en todas sus estaciones.

- Tramo MetroEste: el sistema de validación de MetroEste es cerrado en todas sus estaciones.

- Tramo MetroSur: el sistema de validación de MetroSur es cerrado en todas sus estaciones.

- TFM: el sistema de validación de TFM es cerrado en todas sus estaciones.

#### Arquitectura del sistema

El sistema (que se muestra en la Figura 4) está compuesto globalmente por los siguientes componentes:

- En cada vestíbulo de METRO:

  - Varios validadores con torniquetes equipados con máquinas capaces de leer billetes magnéticos, tarjetas y billetes sin contracto. Los validadores tienen capacidad para funcionar de forma autónoma en caso de no ser posible la comunicación con el pupitre.

  - Uno o más terminales de taquilla (con funciones a determinar), y lector de tarjetas y billetes sin contactos.

  - Uno o más terminales de carga/recarga (MAR) donde los usuarios pueden directamente comprar billetes y abonos, o ver el estado de su tarjeta o el billete sin contactos.

  - Un punto de control local (pupitre) que recibe información de los validadores, los terminales de carga/recarga (MAR) y el terminal de la taquilla.

- En cada estación de METRO:

  - Un puesto de control de estación (concentrador de estación) que funciona como sistema de centralización de la información a nivel de estación. La transmisión de los datos (que no es necesario que sea en tiempo real) entre las estaciones y el centro de explotación se realiza a través de línea telefónica.

- En cada centro de control:

  - Un puesto de control central que almacena y gestiona de forma centralizada la información que recibe de las estaciones de METRO, e informa el CRTM sobre las ventas y otros  asuntos, y recibe datos de éste.

- Para la inspección:

  - Varios equipos portátiles de inspección, con lectores de tarjetas y billetes sin contacto.

Figura 4: Arquitectura del sistema en METRO

### Arquitectura del sistema en Metro Ligero Pinar de Charmartín – Las Tablas (ML1)

#### Sistema de billetaje

La validación en los Metros Ligeros se realiza a bordo, como en el caso de la EMT, pero con  algunas particularidades:

- Varios validadores distribuidos a lo largo de cada vehículo.

- Operación de validación no supervisada por el conductor.

El sistema de validación en este modo de transporte es abierto, es decir, los usuarios solo validan a la entrada, y nunca lo hacen a la salida, con la excepción de las estaciones subterráneas (Pinar de Chamartín y María Tudor) donde la operación de validación presenta las siguientes características:

- La validación no se realiza a bordo del vehículo.

- La validación tiene lugar en los torniquetes de la estación, tanto en la entrada como en la salida (sistema cerrado de validación en estaciones subterráneas).

En las dos estaciones donde la validación no se realiza a bordo (Pinar de Chamartín y María Tudor), existen mecanismos para evitar la doble cancelación, es decir, se cancela un viaje al usuario en el paso por los torniquetes de acceso a la estación, pero no se cancela viaje adicional alguno en caso de que el usuario cancele accidentalmente su título a bordo.

#### Arquitectura del sistema

La arquitectura de sistema empleada por este operador es la de METRO, excepto en los casos en los que la validación es a bordo del vehículo, es decir:

- En los casos en los que la estación es subterránea, la validación tiene lugar en los torniquetes de entrada y de salida, por lo que la arquitectura del sistema es la descrita en el caso de METRO (apartado 3.1.2-2).

- En los casos en los que la validación se realiza a bordo, la arquitectura del sistema se asemeja a la descrita en el caso de la EMT (apartado 3.1.1-2). No obstante, y a diferencia de la EMT, los ferrocarriles de Metro Ligero no expiden ninguna clase de billete a bordo; éstos deben ser adquiridos por el usuario en máquinas de venta dispuestas al efecto en cada parada.

En la Figura 5 se muestra la arquitectura del sistema para este operador.

Figura 5: Arquitectura del sistema en Metro Ligero Pinar de Charmartín - Las Tablas

### Arquitectura del sistema en Metro Ligero Colonia Jardín – Estación de Aravaca (ML2) y Colonia Jardín – Puerta de Boadilla (ML3)

#### Sistema de billetaje

La validación en los Metros Ligeros se realiza a bordo, como en el caso de la EMT, pero con  algunas particularidades:

- Varios validadores distribuidos a lo largo de cada vehículo

- Operación de validación no supervisada por el conductor

La única estación donde la validación no tiene lugar a bordo es Colonia Jardín, y se realiza en los torniquetes de acceso a dicha estación. Además, la barrera de peaje que da acceso al Metro Ligero existente en la estación de Colonia Jardín es independiente de la barrera de acceso a MetroMadrid.

En la estación Colonia Jardín existen mecanismos para evitar la doble cancelación, es decir, se cancela un viaje al usuario en el paso por los torniquetes de acceso a la estación, pero no se cancela viaje adicional alguno en caso de que el usuario cancele accidentalmente su título a bordo.

#### Arquitectura del sistema

Ver Figura 5.

### Arquitectura del sistema en RENFE Cercanías

#### Sistema de billetaje

La mayor parte de la red de RENFE Cercanías es cerrada en las zonas tarifarias de mayor demanda, y abierta en las de menor demanda.

#### Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema para RENFE Cercanías se muestra en la Figura 6. En dicha arquitectura encontramos los siguientes componentes:

- En cada estación de RENFE encontramos los siguientes dispositivos:

  - Varios validadores con torniquetes equipados con máquinas capaces de leer billetes magnéticos, tarjetas y billetes sin contacto. Los validadores tienen capacidad para funcionar de forma autónoma en caso de no ser posible la comunicación con el pupitre.

  - Uno o más terminales de carga/recarga (MAR) donde los usuarios pueden directamente comprar títulos de RENFE, o ver el estado de su tarjeta o el billete sin contactos. Estos terminales no se comunican con el concentrador de estación; se comunican directamente con el centro de control (concentrador de núcleo).

  - Un puesto de control de estación (concentrador de estación) que funciona como sistema de centralización de la información a nivel de estación. La transmisión de los datos (que no es necesario que sea en tiempo real) entre las estaciones y el centro de control (concentrador de núcleo) se realiza a través de la Intranet de RENFE.

- En el centro de control:

  - Un concentrador de núcleo que almacena y gestiona de forma centralizada la información que recibe de las estaciones de RENFE, e informa al CRTM sobre las validaciones y otros  asuntos, y recibe datos de éste (datos sobre títulos, tarifas, …).

- Para la inspección:

  - Varios equipos portátiles de inspección, con lectores de tarjetas y billetes sin contacto.

Figura 6: Arquitectura del sistema en RENFE Cercanías

### Arquitectura del sistema en Operadores Interurbanos

#### Sistema de billetaje

El sistema de validación de las empresas concesionarias de líneas de autobús interurbanas es abierto, es decir, los usuarios solo validan a la entrada, y nunca lo hacen a la salida, y además, ésta siempre tiene lugar a bordo del vehículo.

#### Arquitectura del sistema

El sistema está compuesto globalmente por los siguientes componentes (ver figura Figura 7):

- En cada autobús:

  - Validadores Edmonson y validadores sin contactos. Al inicio del servicio, los validadores reciben de una unidad central de proceso los parámetros específicos del servicio (línea, turno, fecha, hora..) y posteriormente el código de parada, que registran en cada transacción de validación.

  - Una máquina expendedora, con un lector sin contactos incorporado. La máquina expendedora se utiliza para:

    - Emitir billetes sencillos y sirve de interfaz para el conductor. Dispondrá de un lector sin contactos.

    - Controlar todos los equipos instalados en el vehículo y almacenar los datos que recibe de ellos. En particular, transmite los datos de configuración a los validadores.

  - Sistema de descarga que permite la comunicación de datos entre la expendedora del autobús y el concentrador de cochera, para descargar los datos almacenados en la expendedora (registros de validación) y cargar parámetros (listas negras, tarifas..) cuando el autobús finaliza el servicio y vuelve a cochera. En la mayor parte de los casos, esto sucede al menos una vez al día.

- En cada cochera:

  - Un equipo concentrador de cochera que recibe los datos de los autobuses y envía varios tipos de información (configuración, actualización de software, etc) a ellos, según necesidad. La transmisión de los datos entre las cocheras y el centro de control no es necesario que sea en tiempo real.

- En centro de control:

  - Un puesto de control central que gestiona de forma centralizada la información que recibe de todas las cocheras. Además, informa al CRTM sobre las ventas, consumos y varios tipos de incidencias. El mismo sistema envía información a las cocheras y consecuentemente a los autobuses. Conceptualmente un operador interurbano puede trabajar con varias cocheras, no obstante, en la práctica, lo habitual será que un operador interurbano disponga de solo una cochera, coincidiendo el concentrador de cochera con el centro de proceso de datos. Por este motivo en la Figura 7 se muestra un esquema en el que hay un solo concentrador de cochera, integrado en el mismo centro de control.

- Para la inspección:

  - Varios equipos portátiles de inspección, con lectores de tarjetas y billetes sin contacto.

Figura 7: Arquitectura del sistema en un Operador Interurbano

## Arquitectura del sistema en las redes de comercialización

### Arquitectura del sistema en la red principal de comercialización

Los procesos principales desarrollados por la red principal de comercialización en el proyecto BIT son la venta de tarjetas y la carga/recarga (venta de títulos de transporte).

Cuando la venta se realiza a través de la red principal de comercialización, ésta se puede realizar según las siguientes modalidades:

- Venta diferida, a través de la red de PVTD (la personalización de las tarjetas tiene lugar en un centro personalizador).

- Venta por correo (pago contra-reembolso en el momento de la entrega en el domicilio del usuario; la personalización de las tarjetas tiene lugar en un centro personalizador).

- Venta por Internet (pago por anticipado mediante protocolo https en la página web creada al efecto; la personalización de las tarjetas tiene lugar en un centro personalizador).

- Venta en el acto, a través de la colección de PVTAs, de cuya explotación es responsable la red principal (la operación de personalización tiene lugar en el mismo punto de venta, y se realiza on-line, en comunicación con un Módulo de Seguridad Central, que facilita al terminal de personalización las claves necesarias para poder leer/escribir en los ficheros de la tarjeta).

La carga/recarga de títulos realizada en la red principal es siempre atendida, es decir, asistida por el vendedor del PRAT. No obstante, al igual que en el caso de la venta en el acto de tarjetas, la operación tiene lugar on-line, en comunicación con un Módulo de Seguridad Central, que facilita al terminal de carga/recarga las claves necesarias para poder leer/escribir en los ficheros de la tarjeta.

En principio, la red principal de comercialización aporta una red de PVTD, y a dichos puntos se les ofrece la posibilidad de proporcionar al usuario el servicio de carga/recarga atendida. En estos casos, el punto de venta será al mismo tiempo PVTD y PRAT.

La red principal de comercialización debe enviar diariamente al CRTM los registros de las ventas de tarjetas y cargas/recargas efectuadas. Este intercambio de datos se realizará según especificaciones establecidas por el CRTM, a través del Servidor de Intercambio de Datos del CRTM.

RED DE PUNTOS DE VENTA

MÓDULO DE SEGURIDAD CENTRAL

SISTEMA PRINCIPAL DE GESTIÓN

SISTEMA DE GRABACIÓN DE DATOS

SISTEMA DE PERSONALI-ZACIÓN

CENTRO DE GESTIÓN

CENTRO DE PERSONALIZACIÓN

COMUNICACIÓN DE DATOS

MENSAJERÍA

TERMINAL DE  RECARGA

TERMINAL DE PERSONALI-ZACIÓN

PVTA

PVTD/ PRAT

tarjetas

impresos

registros

autorización

SISTEMA CENTRAL

Figura 8: Arquitectura de la red principal de comercialización

### Arquitectura del sistema en la red de cajeros automáticos

En la red de cajeros automáticos, el usuario puede realizar la carga/recarga de títulos de su tarjeta de forma no atendida a cualquier hora del día. La operación de carga/recarga se realiza on-line, en comunicación con un Módulo de Seguridad Central, que facilita al cajero las claves necesarias para poder leer/escribir en los ficheros de la tarjeta.

La red de cajeros automáticos debe enviar diariamente al CRTM los registros de las cargas/recargas efectuadas. Este intercambio de datos se realizará según especificaciones establecidas por el CRTM.

RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

MÓDULO DE SEGURIDAD CENTRAL

SISTEMA PRINCIPAL DE GESTIÓN

CENTRO DE GESTIÓN

RED INTERNA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA ENTIDAD

LECTO-GRABADOR DE RECARGA

CA

autorización

LECTO-GRABADOR DE RECARGA

CA

LECTO-GRABADOR DE RECARGA

CA

RED EXTERNA DE COMUNICACIÓN DE DATOS

Figura 9: Arquitectura de la red de cajeros automáticos

### Arquitectura del sistema en METRO

Además de desempeñar el rol de empresa operadora de transporte público, METRO desempeña el rol de vendedor de productos tarifarios. En particular, METRO puede realizar la operación de carga/recarga en las máquinas MAR y taquillas de sus estaciones. La operación de carga/recarga en una MAR de METRO no se realiza on-line, sino que se realiza mediante la pre-carga en la MAR de un número determinado de títulos, denominado “cupo”, que es renovado cada vez que se agota.

METRO debe enviar diariamente al CRTM los registros de las ventas de tarjetas y de las  cargas/recargas efectuadas. Este intercambio de datos se realizará según especificaciones establecidas por el CRTM.

La arquitectura del sistema se muestra en la Figura 4 de este documento.

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE MADRID

## ASPECTOS GENERALES.

### Criterios de validez geográfica de los productos tarifarios

En la Comunidad de Madrid la validad geográfica de un producto tarifario se establece en base a diferentes criterios:

- Zonas Tarifarias: tienen forma de coronas concéntricas, y se definen en base a límites geográficos, salvo la zona A cuyas líneas, paradas o estaciones se establecen por definición (es el caso de la EMT, en la que por definición todas sus líneas pertenecen a la zona, aún cuando éstas puedan tener alguna parada dentro de los límites de la zona B1). RENFE Cercanías utiliza una zona adicional, interior a la zona A, que denomina zona 0 (cero) utilizada únicamente en sus títulos.

| Zona tarifaria | Observaciones |  |
| --- | --- | --- |
| A | Corona central |  |
| B1 | Establece una zona de validez A-B1; es decir, incluyendo a la corona central. |  |
| B2 | Establece una zona de validez A-B2; es decir, incluyendo a la corona central y la corona B1 anterior |  |
| B1-B2 | Establece una zona de validez B1-B2, que sólo incluye a estas dos coronas. |  |
| B3 | Zona de validez A-B3 |  |
| C1 | Zona de validez A-C1 |  |
| C2 | Zona de validez A-C2 |  |
| E1 | Zona de validez A-E1 | Estas coronas se encuentran fuera de la Comunidad de Madrid y se han creado en el marco de un convenio con la Comunidad de Castilla La Mancha |
| E2 | Zona de validez A-E2 |  |

Tabla 3: Zonas tarifarias de Madrid

- Tramo: el concepto de tramo es utilizado únicamente en el contexto de la red de METRO y de los Metros Ligeros, y se entiende por tal, la parte de la red para la que se han definido títulos específicos (billete sencillo y 10 Viajes). En general, un tramo pasa por varias zonas. La red es la unión de los tramos. Los tramos, actuales y futuros, que conforman la red de metro y de metros ligeros en la CM son los siguientes:

  - MetroMadrid

  - MetroNorte

  - MetroEste

  - MetroSur

  - TFM

  - Metros Ligero de Pinar Chamartín-Las Tablas (ML1)

  - Metro Ligero de Colonia Jardín-Estación de Aravaca (ML2) y Colonia Jardín-Puerta de Boadilla (ML3)

Existen casos especiales en los que la validez geográfica del título no atiende a ninguno de los dos criterios expuestos. Para más información sobre estos casos especiales, y en general, información relacionada con la estructura tarifaria en la CM, consultar el documento METCTM06P01-NT90.

### Perfiles de usuario

Para los Abonos de Transporte, emitidos por el CRTM, existen tres perfiles de usuario, que se definen en función de la edad:

| Perfil | Edad |
| --- | --- |
| Usuario JOVEN | Hasta el 30 de junio del año en que cumple los 21 años |
| Usuario NORMAL | Entre 21 y 65 años |
| Usuario 3ª EDAD | Mayor de 65 años |

Tabla 4: Perfiles de usuario del CRTM.

Excepcionalmente, el CRTM puede autorizar la inclusión de otros perfiles regulados por otras entidades en la tarjeta Sube-T (operadores de transporte, ayuntamientos, …). La tarjeta Sube-T es el único soporte sin contactos previsto para los Abonos de Transporte en el proyecto BiT, y se ha diseñado para poder almacenar hasta 5 perfiles distintos.

La Abono Turístico es otro título emitido por el CRTM, para el cual se definen perfiles, y son los siguientes: Normal, Congresos e Infantil. No obstante, el único soporte sin contactos previsto para este título en el proyecto BiT es el Billete Sin Contactos.

## SOPORTES

En el proyecto BIT se contempla la emisión de dos soportes:

- Tarjeta Sube-T: podrá contener,

  - cero ó un título personalizado,

  - cero, uno ó dos títulos multiviaje (del CRTM o de cualquier operador),

  - cero ó un monedero de transportes.

- Billete Sin Contactos: podrá contener 1 ó 2 títulos multiviaje (del CRTM o de cualquier operador), o un abono turístico del CRTM.

## TÍTULOS

Entre los títulos de la CM distinguimos títulos emitidos por el CRTM y títulos emitidos por las empresas operadoras de transporte.

- Títulos multimodales emitidos por el CRTM:

  - Abono Anual

  - Abono Mensual

  - Abono Turístico

  - MetroBús

  - 10 Viajes Multioperador (se emitirá en el futuro)

  - Billete sencillo combinado

- Títulos emitidos por las empresas operadoras: todas emiten billetes sencillos, además de  los títulos que se citan a continuación,

  - EMT:

    - BonoTet

  - METRO:

    - 10 Viajes: MetroNorte, MetroSur, MetroEste, TFM

    - Caso del Aeropuerto:

      - Suplemento

      - Sencillo+Suplemento

      - Sencillo combinado+Suplemento

  - Metros Ligeros:

    - 10 Viajes: Metro Ligero de Pinar de Charmartín-Las Tablas y, Metro Ligero de Colonia Jardín-Estación de Aravaca y Colonia Jardín-Puerta de Boadilla

  - RENFE Cercanías:

    - Abono mensual RENFE

    - Bono-Tren

    - Billete de Ida y Regreso

    - Billete de Ida y Vuelta

    - Tarjeta Dorada

    - Abono 1, 3, 5

    - Tarjeta Tour

    - Abono Trimestral Universitario

  - Empresas privadas concesionarias:

    - Bonobús

Aunque no se haya mencionado, todas las empresas emiten un billete sencillo.

## COMERCIALIZACIÓN

### Venta de tarjetas

La venta de tarjetas Sube-T se puede realizar a través de diversas redes o puntos de venta:

- Red principal de comercialización (las modalidades de venta de tarjetas que esta entidad puede ofrecer al usuario se han descrito con más detalle en el apartado 3.2.1 de este documento).

- CRTM: solo personaliza o vende tarjetas directamente al público en el contexto de la resolución de determinadas incidencias. En su labor de atención de atención al público, la venta sería en el acto.

### Carga/recarga

Se contemplan las siguientes redes carga/recarga de títulos:

- Red principal de comercialización, a través de su red de PRAT. En la operación interviene otra persona además del usuario: el vendedor, quien estaría guiado en el transcurso de la operación por el terminal correspondiente.

- Red de cajeros automáticos 24 horas, perteneciente a una entidad bancaria. En el transcurso de la operación, la única persona que interviene es el propio usuario, siendo guiado paso a paso por el cajero.

- METRO:

  - Máquinas Automáticas de Carga/Recarga (MAR), ubicadas en las estaciones de METRO.

  - Taquillas de METRO, ubicadas en las estaciones de METRO.

- CRTM: el CRTM solo realizará esta operación en relación con la atención de determinadas incidencias.

# DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DE BILLETAJE

En el sistema de billetaje Sube-T se distinguen dos grandes conjuntos de procesos principales asociados a la tarjeta:

- Procesos relacionados con la comercialización de tarjetas Sube-T.

- Procesos relacionados con el uso de la tarjeta Sube-T

Dentro del grupo de procesos de comercialización de tarjetas Sube-T, a su vez, se distinguen los siguientes procesos principales:

- Compra de tarjetas

- Fabricación de tarjetas

- Pre-personalización de tarjetas

- Distribución de tarjetas y resto de materiales de apoyo

- Venta de tarjetas

Dentro del grupo de procesos relacionados con el uso de la tarjeta Sube-T, a su vez, se distinguen los siguientes procesos principales:

- Carga/Recarga (Venta de títulos de transporte)

- Validación

- Inspección

Entre los procesos citados, algunos están vinculados a una de las operaciones posibles que se pueden realizar con la tarjeta. Estas operaciones son las siguientes:

- Fabricación de tarjetas

- Pre-personalización

- Personalización (operación vinculada al proceso de “venta de tarjetas”)

- Carga/Recarga

- Validación

- Inspección

En apartados siguientes se hace una resumida descripción funcional de cada una de estas operaciones.

## Fabricación de tarjetas

El CRTM previendo la demanda de tarjetas, encomienda al fabricante, con la periodicidad y cantidades que se determinen, la fabricación de tarjetas. De forma resumida, los aspectos más destacables a tener en cuenta en la fabricación de la tarjeta son los siguientes:

- Chip que va encapsulado en la tarjeta: Mifare DESFire MF3 IC D40, de Philips

- Laminación: la tarjeta tiene cinco capas; en la capa central se encuentra el chip.

- Tipo de antena: de hilo de cobre; se usarán las recomendaciones de Philips para su diseño.

- Impresión de datos en la tarjeta: algunos van impresos en tinta y otros con “laser engraving” (el número de serie y el número de lote de la tarjeta).

- Envoltorio: las tarjetas fabricadas se almacenarán en cajas, en la forma que determine el CRTM (número de tarjetas por caja, formato etiquetas exteriores adheridas a la caja).

- Controles de calidad (porcentaje de rechazo, debido a defectos de fabricación inferior a 0.65%)

- Las tarjetas deben de ser fabricadas bajo el cumplimiento de determinadas normas: ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3, ISO/IEC 14443-4, etc

La comunicación entre el CRTM y el fabricante tiene lugar mediante un intercambio de datos, cuyo formato y estructura son establecidos por el CRTM.

Una vez fabricadas, las tarjetas son enviadas al pre-personalizador.

## Pre-personalización de tarjetas

Una vez fabricadas las tarjetas, hay que pre-personalizarlas. La pre-personalización de una tarjeta se define como la operación que:

- Genera en la memoria de la tarjeta la estructura de aplicación y ficheros predefinida (para que sea posible su uso en el proyecto BiT).

- Almacena en el circuito integrado de la tarjeta las claves necesarias para que la tarjeta funcione en todas las operaciones del BiT.

La tarjeta se pre-personaliza de acuerdo con las especificaciones Sube-T, establecidas por el CRTM (estructura de datos, aplicación de pre-personalización, aplicación del módulo SAM para pre-personalización de tarjetas, ficheros y campos a generar en la tarjeta, y la operación del terminal de pre-personalización de tarjetas y del SAM de pre-personalización).

El terminal de pre-personalización, para poder realizar correctamente dicha operación tiene que recibir la siguiente información:

- Lista de tarjetas a pre-personalizar

- Claves necesarias para la correcta pre-personalización de la tarjeta. Cada terminal de pre-personalización debe disponer de un módulo SAM con dicha información. Las claves se utilizan en combinación con el número de serie de la tarjeta (único para cada tarjeta), con el objetivo de generar un conjunto de claves único para cada tarjeta..

Después de cada operación de pre-personalización el terminal registra determinada información (número de serie de la tarjeta, fecha y hora de la operación, …), que el pre-personalizador enviará al CRTM. La comunicación entre el CRTM y el pre-personalizador tiene lugar mediante un intercambio de datos, cuyo formato y estructura son establecidos por el CRTM.

Una vez pre-personalizadas, las tarjetas son remitidas a las redes de comercialización de tarjetas, que en el proyecto BIT son:

- Red principal de comercialización

- CRTM (solo para la resolución de determinadas incidencias)

## Personalización

En el proyecto BIT, se define personalización como la operación de escritura de datos generales (que define el emisor) y datos personales (que define el usuario) en la tarjeta. Como resultado de la operación de personalización, los datos personales quedan grabados en el chip de la tarjeta e impresos en el exterior de la misma (algunos, no todos). La operación de personalización forma parte del proceso de venta de tarjetas a los usuarios, independientemente de la red de comercialización y modalidad de venta elegidas por el usuario para obtener su tarjeta.

Resumidamente, las principales funciones del terminal de personalización son las siguientes (sin hacer distinción entre el terminal de personalización instalado en un punto de venta donde se venden al público tarjetas en el acto, y el dispositivo terminal instalado en el centro personalizador de una red de comercialización):

- Personalización de tarjetas.

- Modificación de datos (asociados a la personalización) después de la entrega de la tarjeta al usuario (p ej, debido a un cambio de perfil del usuario).

- Generación de información relacionada con la liquidación de la venta de tarjetas.

- Recepción de información de configuración del terminal.

- Registro de datos relacionados con las operaciones de personalización y modificación.

- Envío de la información registrada al centro de gestión de la red de ventas a la que pertenezca el terminal.

Dependiendo del caso que se trate (venta en el acto al público o terminal en centro personalizador), habrá que añadir más funciones, distintas en cada caso. Así por ejemplo, en el caso de terminales para la venta al público de tarjetas en el acto, sería necesaria una gestión de operadores.

Los principales datos de configuración necesarios para que el terminal funcione correctamente son los siguientes:

- Lista de tarifas de tarjetas y perfiles.

- Lista de propiedades de tarjetas (de cada tarjeta a personalizar: número de serie, versión de la Aplicación de Transportes, …)

- Lista negra simple de tarjetas.

- Lista negra de rangos de tarjetas.

- Lista de aplicación con las versiones admitidas.

- Parámetros asociados con el interfaz del operador (para cada resultado posible de la operación, se puede asociar una combinación de estas tres señales o mensajes: aviso acústico, aviso visual, mensaje de texto).

- Parámetros de funcionalidad (indicador de punto de personalización, nombre del administrador del terminal, contraseña maestra del terminal, cantidad de operadores autorizados para utilizar el terminal, nombre de usuario y contraseña de los operadores).

- Fecha y hora actual.

Después de cada operación de personalización el terminal registra determinada información (número de serie de la tarjeta, fecha y hora de la operación, …), que cada red de comercialización enviará al CRTM, con la periodicidad que éste determine. La comunicación entre el CRTM y el pre-personalizador tiene lugar mediante un intercambio de datos, cuyo formato y estructura son establecidos por el CRTM.

## Carga/Recarga de tarjetas (venta de títulos)

En el proyecto BIT, se define la carga/recarga como la operación que se realiza en un terminal determinado para introducir un título nuevo en la tarjeta (carga), o ampliar (recarga) la validez de otro anteriormente introducido, que puede ser válido o no en el momento de la recarga.

La carga/recarga puede ser atendida (p ej, en un PRAT de la red principal de comercialización) o automática (p ej, en un cajero). Cuando la carga es atendida, las principales funciones del terminal son estas:

- Vender títulos.

- Encender y apagar el propio terminal de venta de títulos.

- Abrir y cerrar de la aplicación de venta de títulos.

- Iniciar y finalizar una sesión.

- Imprimir registros de liquidación.

- Gestionar operadores del terminal.

- Registro de datos de las cargas/recargas realizadas.

- Envío de la información registrada al centro de gestión de la red de carga/recarga a la que pertenezca el terminal.

- Recibir datos de configuración del terminal.

- Recibir nuevas versiones de la aplicación de ventas de títulos.

- Instalar nuevas versiones de la aplicación.

Cuando la carga/recarga se realiza de forma automática, el usuario interactúa directamente con el terminal, sin la intervención de operador alguno, y muchas de las funciones descritas en el terminal de carga/recarga atendida se pueden realizar desde un centro de control, de forma remota.

Los principales datos de configuración necesarios para que el terminal funcione correctamente son los siguientes:

- Lista de perfiles y tarifas de los títulos.

- Propiedades de títulos.

- Lista negra simple de tarjetas.

- Lista negra de rangos de tarjetas.

- Lista de aplicación con las versiones admitidas.

- Parámetros asociados con el interfaz del usuario (para cada resultado posible de la operación, se puede asociar una combinación de estas tres señales o mensajes: aviso acústico, aviso visual, mensaje de texto).

- Parámetros de funcionalidad (indicador de punto de venta de títulos, modo atendido/modo automático, nombre del administrador del terminal, contraseña maestra del terminal, cantidad de operadores autorizados para utilizar el terminal, nombre de usuario y contraseña de los operadores, cantidad de ficheros de liquidaciones generados diariamente cuando el terminal opera en modo automático, cantidad de envíos de datos generados que el tiene que realizar el terminal diariamente cuando opera en modo automático).

- Fecha y hora actual.

Después de cada operación de carga/recarga el terminal registra determinada información (número de serie de la tarjeta, fecha y hora de la operación, …), que cada red de carga/recarga enviará al CRTM, con la periodicidad que éste determine. La comunicación entre el CRTM y cada red de carga/recarga tiene lugar mediante un intercambio de datos, cuyo formato y estructura son establecidos por el CRTM.

## Validación

En el proyecto BIT se define la operación de validación como la operación que se realiza con la tarjeta en un validador de entrada o de salida, con objeto de acceder o salir de las instalaciones de una empresa operadora de transporte (también existen validaciones en paso por barrera intermedia).

Los principales datos de configuración necesarios para que el terminal funcione correctamente son los siguientes:

- Lista de perfiles y tarifas de títulos.

- Lista negra simple de tarjetas.

- Lista negra de rangos de tarjetas.

- Lista de aplicación con las versiones admitidas.

- Parámetros asociados con el interfaz del usuario (dependen de cada empresa operadora; para cada resultado posible de la operación, se puede asociar una combinación de estas tres señales o mensajes: aviso acústico, aviso visual, mensaje de texto).

- Parámetros de funcionalidad (son numerosos; se citan algunos como ejemplo: indicador de punto de acceso, tipo de funcionamiento (entrada ó salida), zonas de operación del validador, líneas de operación del validador, tiempo mínimo permitido entre dos validaciones del mismo tipo (entrada o salida) con mismo título temporal y mismo validador, duración máxima de un viaje, tipo de servicio (normal o nocturno), etc).

- Parámetros de servicio gratuito (fecha y hora de inicio de servicio gratuito, fecha y hora de fin de servicio gratuito, línea interrumpida, cantidad de líneas de servicio gratuito, líneas de servicio gratuito).

- Fecha y hora actual.

Cada una de las tarjetas incluida en una lista negra lleva asociada una acción (ver ). En el caso de los validadores cobra especial relevancia el papel de las listas negras de tarjetas: cuando el validador detecta una tarjeta en lista negra, éste lleva a cabo la acción prevista para esa tarjeta.

Después de cada operación de validación el validador registra determinada información (número de serie de la tarjeta, fecha y hora de la operación, …), que cada empresa operadora enviará al CRTM, con la periodicidad que éste determine. La comunicación entre el CRTM y las empresas operadoras tiene lugar mediante un intercambio de datos, cuyo formato y estructura son establecidos por el CRTM.

| Nº | Descripción de a acción |
| --- | --- |
| 1 | No permitir la operación |
| 2 | No permitir la operación y bloquear la AT |
| 3 | No permitir la operación y bloquear el título 1 |
| 4 | No permitir la operación y bloquear el título 2 |
| 5 | No permitir la operación y bloquear el título 3 |

Tabla 5: Acciones posibles en lista negra

## Inspección

En el proyecto BIT, se define la operación de inspección como la operación que se realiza con la tarjeta en un terminal de inspección durante un viaje y que tiene como objetivo comprobar que el viajero o viajeros disponen de un título válido para el viaje que están realizando. La inspección, como tal, es realizada por un Agente de Inspección de las empresas operadoras o del CRTM, y en el transcurso de la misma es asistido por el terminal de inspección.

De forma resumida, las principales funciones del terminal de inspección son las siguientes:

- Introducción de datos personales del inspector.

- Recibir datos de configuración del terminal (fecha, hora, títulos admitidos etc.). En aquellos casos en los que la validación tiene lugar a bordo del vehículo (autobuses y metros ligeros), el terminal podrá descargar todos los datos necesarios para la inspección de la máquina expendedora.

- Gestionar operadores del terminal.

- Lectura y visualización del contenido (títulos) de la tarjeta.

- Proceso de datos de lectura de los títulos presentados para inspección y presentación del resultado.

- Expedición de sanciones e impresión de los documentos que correspondan en cada caso.

- Registro de datos de las inspecciones realizadas.

- Descarga del registro de actividad del inspector con las sanciones expedidas.

De forma resumida, los principales datos de configuración necesarios para que el terminal funcione correctamente son los siguientes:

- Lista de perfiles y tarifas del títulos.

- Lista negra simple de tarjetas.

- Lista negra de rangos de tarjetas

- Lista de aplicación con las versiones admitidas.

- Parámetros asociados con el interfaz del usuario (dependen de cada empresa operadora; para cada resultado posible de la operación, se puede asociar una combinación de estas tres señales o mensajes: aviso acústico, aviso visual, mensaje de texto).

- Parámetros de funcionalidad (son numerosos; se citan algunos como ejemplo: código de terminal de inspección, zonas de operación del terminal, líneas de operación del terminal,  duración máxima de un viaje, tipo de servicio (normal o nocturno), etc).

- Fecha y hora actual.

Dependiendo del tipo de irregularidad cometida por el usuario, las acciones a llevar a cabo por parte del Inspector varían en cada caso, así como, el número y tipo de documentos que debe de imprimir el terminal de inspección. Están contemplados tres tipos distintos de irregularidades:

- Irregularidades de tipo A: en las que la causa de la misma pueden haber sido ajenas al usuario (signos deterioro de la tarjeta, defectos de fabricación, incapacidad para leer los datos de la tarjeta, …).

- Irregularidades de tipo B: el usuario no dispone de un título válido.

- Irregularidades de tipo C: son irregularidades con presunción de fraude (falsificación de tarjeta, uso de la tarjeta por una persona distinta del titular, etc).

Con carácter general, si en el transcurso de una inspección se detecta una tarjeta en lista negra, o con algún título o la AT bloqueados, el Inspector debe retirar la tarjeta el usuario. Además, el terminal tiene capacidad para bloquear la AT y los títulos de la tarjeta.

Después de cada operación de inspección el terminal registra determinada información (número de serie de la tarjeta, fecha y hora de la operación, irregularidades detectadas, …), que cada empresa operadora enviará al CRTM, con la periodicidad que éste determine. La comunicación entre el CRTM y las empresas operadoras tiene lugar mediante un intercambio de datos, cuyo formato y estructura son establecidos por el CRTM.

# ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL PROYECTO BiT

## Estructura de la documentación

La documentación del proyecto BIT está estructurada según los bloques o grupos de documentación que se muestran en el siguiente apartado (6.2). Cada documento generado en el proyecto BIT deberá estar asignado a uno de estos bloques o grupos de documentación.

Asimismo, está prevista la creación de una base de datos denominada “Documentación BiT”, en la que se mostrará la relación exhaustiva de documentos generados en el proyecto BIT, así como, la asignación antes mencionada.

## Detalle de la documentación

En este apartado, además de mostrar la relación de bloques o grupos de documentos que constituyen el proyecto BiT, se ha intentado mostrar los documentos de referencia asignados a cada bloque, obviando aquellos documentos que se consideran obsoletos a día de hoy. Por lo tanto, no es la relación exhaustiva de documentos que constituyen el proyecto BiT. En particular, en esta lista se han obviado las actas de reuniones y todos informes de pruebas asignados al bloque 8.5, así como, el resto de sub-apartados.

- Documentos comunes

  - Documento Maestro

      - METCTM06P01-NT94, Documento Maestro del Proyecto BiT

  - Terminología

      - METCTM06P01-NT20, Ampliación de Terminología BiT

  - DF1

      - CTM04P02-NT05, DF_1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO ACTUAL. NT05

  - Estructura Tarifaria

      - METCTM06P01-NT90, Estructura tarifaria en la Comunidad de Madrid y Proyecto BIT

- Fabricación de tarjetas y Pre-personalización

  - Especificación de requerimientos para la adquisición de tarjetas

      - METCTM06P01-NT48, Especificación de Requerimientos para la Adquisición de Tarjetas TMI 2

  - Especificación de requerimientos para la pre-personalización de tarjetas

      - METCTM06P01-NT50, Especificación de Requerimientos para la Pre-personalización de Tarjetas TMI 2

  - Especificaciones de equipos en la fabricación

  - Especificaciones de equipos en la pre-personalización

  - Procedimientos de pre-personalización de tarjetas

- Comercialización

  - Pliegos (red principal y cajeros)

      - CTM05P01-NT51, Pliego de Información para la Adquisición de la Red de Venta y Recarga Sube T

      - METCTM06P01-EP2, PCT Red Venta

      - METCTM06P01-EP3, PCT recarga Sube-T en cajeros

      - METCTM06P01-NT45, Notas para el Pliego Administrativo de la Red de Venta y Carga Recarga

      - METCTM06P01-NT46, Notas para el Pliego Administrativo en Cajeros

      - METCTM06P01-NT47, PCT Adquisición de tarjetas TMI2

  - Ofertas recibidas

      - Oferta 4B

      - Oferta AVPPM

      - Oferta Caja Madrid

      - Oferta Calmell

      - Oferta FUCODA

      - Oferta CSQ

      - Oferta Logista

  - Documentos de análisis de las ofertas recibidas

      - CTM05P01-NT70, Red de Venta. Análisisis de ofertas

  - Venta de tarjetas

    - Especificación de requerimientos para la personalización de tarjetas

      - CTM05P01-NT68, Especificación de requerimientos para la personalización de tarjetas TMI 2

    - Especificaciones de equipos

      - CTM05P01-NT38, Especificaciones Terminales Venta Tarjetas Títulos

    - Modos degradados e incidencias en la venta de tarjetas

      - METCTM06P01-NT84, Comercialización Tarjeta Sube-T. Modos Degradados e Incidencias

    - Procedimientos de venta de tarjetas

  - Carga/recarga de tarjetas (venta de títulos)

    - Especificación de requerimientos para la carga/recarga de tarjetas

    - Especificaciones de equipos

      - METCTM06P01-NT43, Especificación Terminales de Carga/Recarga y de Personalización Sube-T

    - Modos degradados e incidencias en la carga/recarga

    - Procedimientos de carga/recarga de tarjetas

  - Procesos de comercialización en el CRTM

      - METCTM06P01-NT21, Explotación Unidad Comercialización (EC1)

      - METCTM06P01-NT65, Procesos necesarios para gestion de los nuevos datos

      - METCTM06P01-NT67, Explotación futura de la Unidad de Comercialización (EC3)

    - Compras de tarjetas

    - Certificación de ventas y cargas/recargas

    - Gestión de listas negras

      - CTM05P01-NT54, Gestión de Listas Negras de Tarjetas TMI 2

      - METCTM06P01-NT55, Casos de uso en Listas Negras

      - METCTM06P01-PS2, Listas Negras e Inspección

    - Seguimiento de tarjetas y control de fraude

  - Terminal de Administración

      - CTM05P01-NT19, Terminal de Administración

- Validación, Inspección y Consulta de Saldo

  - Funcional en la inspección

      - METCTM06P01-NT62, Procedimiento de Inspección

  - Especificaciones de equipos en la validación

      - CTM05P01-NT3, Requerimientos Técnicos BiT para METRO

      - CTM05P01-NT4, Requerimientos Técnicos BiT para EMT

      - CTM05P01-NT8, Requerimientos Técnicos BiT para RENFE Cercanías

  - Especificaciones de equipos en la inspección

      - METCTM06P01-NT92, Especificación de Requerimientos para Terminal de Inspección de Tarjetas Sube-T

  - Especificación de equipos en la consulta de saldo

      - METCTM06P01-NT24, Especificación de Requerimientos para Terminal de Saldo de Tarjetas TMI 2

  - Modos degradados e incidencias en la validación

      - METCTM06P01-NT85, Validación Tarjeta Sube-T. Modos Degradados e Incidencias

  - Modos degradados e incidencias en la inspección

  - Modos degradados e incidencias en la consulta de saldo

  - Procedimientos de validación

  - Procedimientos de inspección

  - Procedimientos de consulta de saldo

- SAMs

  - Especificación de requerimientos para la adquisición de SAMs

      - METCTM06P01-NT51, Especificación de requerimientos para la adquisición de módulos SAM

  - Gestión de SAMs

      - CTM05P01-NT16, Gestión Módulos SAM

      - METCTM06P01-NT68, Gestión de módulos SAM por los Operadores

  - Aplicaciones de SAM

      - CTM05P01-NT13, Notas sobre Seguridad BiT

      - CTM05P01-NT18, Definicion del SAM para el hito 2006

      - METCTM06P01-NT64, Aspectos de seguridad a tener en cuenta V0.1

- Intercambio de datos

  - SAMs

  - Tarjetas

    - Fabricación

      - METCTM06P01-NT81, Definicion de informacion de fabricacion de Tarjetas/SAM para el proyecto BIT

      - METCTM06P01-NT82, Estructura de informacion de fabricacion de Tarjetas/SAM

    - Pre-personalización

    - Personalización

      - METCTM06P01-NT5, Definición de información de personalización de tarjetas para el proyecto BiT

      - METCTM06P01-NT6, Estructura de información de personalización de tarjetas

    - Carga/Recarga

      - METCTM06P01-NT3, Definición de información de venta de títulos para el proyecto BiT

      - METCTM06P01-NT4, Estructura de información de venta de títulos

    - Operadores de Transporte (validación e inspección)

      - METCTM06P01-NT1, Definición de información de consumo de títulos para el proyecto BiT

      - METCTM06P01-NT2, Estructura de información de consumo de títulos

- Aplicación de Transportes

  - AT pre-personalización

      - METCTM06P01-NT19, AT TMI 2 - Ampliación de Aplicación de Pre-personalización de TMI 2

  - AT personalización (venta de tarjetas)

      - METCTM06P01-NT14, AT TMI 2 - Ampliación de Aplicación de Personalización de TMI 2

  - AT carga/recarga (venta de títulos)

      - METCTM06P01-NT9, AT TMI 2 - Ampliación de Aplicación de Venta de Títulos para TMI 2

  - AT validación

      - METCTM06P01-NT12, Mensajes de validadores

      - METCTM06P01-NT7, AT TMI 2 - Ampliación de Aplicación de Validación con TMI 2

  - AT inspección

      - METCTM06P01-NT8, AT TMI 2 - Ampliación de Aplicación de Inspección con TMI 2

      - METCTM06P01-PS1, Presentación Aplicación de Inspección

  - AT consulta de saldo

      - METCTM06P01-NT23, AT TMI 2 - Aplicación de Saldo para TMI 2

  - Estructura de datos de la tarjeta

      - METCTM06P01-NT18, AT TMI 2 - Estructura de Datos de la TMI 2

  - Análisis de funciones

      - CTM05P01-NT59, AT TMI 2 - Análisis de Funciones

- Proceso de Datos

  - Centro de cálculo

      - CTM05P01-NT12, Requerimientos de TMI 2 para CRTM

  - Auditoría de APD

      - METCTM06P01-EP1, Auditoría del Área de Proceso de Datos del CRTM en relación con el proyecto BiT.

      - METCTM06P01-NT16, Recursos necesarios para los nuevos procesos

      - METCTM06P01-NT17, Análisis del impacto del proyecto BIT sobre los sistemas informáticos existentes

      - METCTM06P01-NT66, Analisis preliminar de integracion con GESTRA

  - Análisis y diseño de aplicaciones de comercialización

- CDC

  - Organización del CDC

      - METCTM06P01-NT74, Modelo de Explotación del CDC

  - Procedimientos de pruebas de verificación de conformidad

      - CTM05P01-NT17, Procedimiento para pruebas de validadores y tarjetas sin contacto para proyecto BIT

      - CTM05P01-NT20, Procedimiento para primeras pruebas de validadores y tarjetas sin contacto para proyecto BIT

      - CTM05P01-NT5, Especificación del CDHTSC

      - CTM05P01-NT52, Pruebas de Listas Negras

      - METCTM06P01-NT13, Métodos_Instrumentos_Homologación_Productos_CDH

      - METCTM06P01-NT77, Criterios de conformidad exposición humana EMF lectores

      - METCTM06P01-NT95, Pruebas de Pre Personalizacion V.0.1.doc

      - METCTM06P01-NT96, Pruebas de Modo Degradado

      - METCTM06P01-NT97, Procedimiento de Homologación de Fabricantes y Pre-personalizadores

  - Procedimientos de pruebas de control de calidad

      - METCTM06P01-NT49, Inspecciones Muestreo de Aceptación Tarjetas

      - METCTM06P01-NT52, Inspecciones Muestreo de Aceptación SAM

  - Procedimientos de pruebas de tarjetas defectuosas o con irregularidades

  - Pruebas: informes sobre pruebas realizadas

    - Pruebas Fabricación

    - Pruebas Pre-personalización

    - Pruebas Personalización

    - Pruebas Carga/Recarga

    - Pruebas Validación

    - Pruebas Inspección

    - Pruebas Consulta de Saldo

- Planificación y Seguimiento

  - Planes de evolución

      - CTM05P01-NT1, Escenario de Implantación del Sistema BiT

      - CTM05P01-NT10, Implantación Abono Anual A

      - METCTM06P01-NT26, Planning de Pruebas

      - METCTM06P01-NT30, Planning de Prueba de Metro

      - METCTM06P01-NT31, Plan de pruebas de EMT

      - METCTM06P01-NT32, Plan de pruebas de PRISEI

      - METCTM06P01-NT33, Plan de pruebas de RENFE

      - METCTM06P01-NT44, Plan BiT

  - Informes de seguimiento

      - CTM05P01-NT11, Respuestas Reunión 15MAR2005

      - CTM05P01-SG1, Informe 11ABR2005 v1.1.doc

      - CTM05P01-SG2, Hoja de control de facturación 5-jul-05.doc

      - CTM05P01-SG3, Informe Proyecto BiT 05-jul-2005 V1.0.doc

      - CTM05P01-SG4, Informe Proyecto BiT 21-nov-2005 V1.0.doc

      - CTM05P01-SG5, Informe Proyecto BiT dic-2005

      - METCTM06P01-DC1, Hoja de Control de Facturación ene-sep 2006

      - METCTM06P01-SG1, INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. SEP 2006

      - METCTM06P01-SG2, Plan BiT 2006

      - METCTM06P01-SG3, Informe de seguimiento del proyecto

      - METCTM06P01-TR1, INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERÍODO DE 02/01/2006 HASTA 30/09/2006

      - METCTM06P01-TR2, INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERÍODO DE 01/10/2006 HASTA 31/12/2006