7

Modos degradados e Incidencias en la Validación de la Tarjeta Sube-T

CTM07P01-NT3V1.20  23/03/2007

BiT

Billética Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	8

1.1.	Modos degradados e incidencias. Definiciones	9

1.1.1.	Modos degradados	9

1.1.2.	Incidencias	9

2.	VALIDACIÓN DE TARJETAS: MODOS DEGRADADOS E INCIDENCIAS	10

2.1.	Modos degradados en la validación de tarjetas	10

2.1.1.	Fallo del validador	10

2.1.1-1.	Fallo del validador en la EMT	10

2.1.1-1.1.	¿Qué es un fallo de un validador (con tecnología sin contactos)?	10

2.1.1-1.2.	Procedimiento	11

2.1.1-2.	Fallo de un torniquete en  METRO	11

2.1.1-2.1.	¿Qué es un fallo de un torniquete (con tecnología sin contactos)?	11

2.1.1-2.2.	Procedimiento	12

2.1.1-3.	Fallo de un torniquete o de un validador en Metro Ligero	12

2.1.1-3.1.	¿Qué es un fallo de un torniquete o de un validador (con tecnología sin contactos)?	12

2.1.1-3.1.1.	Validación a bordo	12

2.1.1-3.1.2.	Validación en torniquetes	13

2.1.1-3.2.	Procedimiento	13

2.1.1-3.2.1.	Validación a bordo	13

2.1.1-3.2.2.	Validación en torniquetes	13

2.1.1-4.	Fallo de un torniquete en RENFE Cercanías	13

2.1.1-4.1.	¿Qué es un fallo de un torniquete (con tecnología sin contactos)?	13

2.1.1-4.2.	Procedimiento	13

2.1.1-5.	Fallo de un validador en Operadores Interurbanos	14

2.1.1-5.1.	¿Qué es un fallo de un validador?	14

2.1.1-5.2.	Procedimiento	14

2.1.2.	Fallo de la máquina expendedora	14

2.1.2-1.	Fallo de la máquina expendedora en la EMT	14

2.1.2-1.1.	¿En qué consiste un fallo de la máquina expendedora en la EMT?	14

2.1.2-1.2.	Procedimiento	14

2.1.2-2.	Fallo de la máquina expendedora en Operadores Interurbanos	15

2.1.2-2.1.	¿En qué consiste un fallo de la máquina expendedora en Operadores Interurbanos?	15

2.1.2-2.2.	Procedimiento	15

2.1.3.	Defectos de la tarjeta	15

2.1.3-1.	Tarjeta defectuosa en EMT. Procedimiento	15

2.1.3-2.	Tarjeta defectuosa en METRO. Procedimiento	16

2.1.3-3.	Tarjeta defectuosa en Metro Ligero. Procedimiento	16

2.1.3-3.1.	Validación a bordo	16

2.1.3-3.2.	Validación en torniquetes	17

2.1.3-4.	Tarjeta defectuosa en RENFE Cercanías. Procedimiento	17

2.1.3-5.	Tarjeta defectuosa en Operadores Interurbanos. Procedimiento	17

2.2.	Incidencias en la validación de tarjetas	17

2.2.1.	Validación múltiple no deseada	17

2.2.2.	Validador de salida bloquea paso en sistemas cerrados. Procedimiento	18

2.2.3.	Fecha/Hora incorrectas en validador de entrada	19

2.2.3-1.	Procedimiento en la EMT	20

2.2.3-2.	Procedimiento en METRO	20

2.2.3-3.	Procedimiento en Metro Ligero	20

2.2.3-3.1.	Validación a bordo	20

2.2.3-3.2.	Validación en torniquetes	21

2.2.3-4.	Procedimiento en RENFE Cercanías	21

2.2.3-5.	Procedimiento en Interurbanos	21

2.2.4.	Reintegro de viaje fallido en paso por barrera intermedia	21

2.2.4-1.	Caso del 10 Viajes MetroSur	21

2.2.4-1.1.	Reintegro fallido en el caso del 10 Viajes MetroSur. Procedimiento	22

2.2.5.	Incidencias en validación debido a operación de carga/recarga incorrecta	23

2.2.5-1.	Procedimiento en la EMT	23

2.2.5-2.	Procedimiento en METRO	23

2.2.5-3.	Procedimiento en Metro Ligero	23

2.2.5-3.1.	Validación a bordo	23

2.2.5-3.2.	Validación en torniquetes	24

2.2.5-4.	Procedimiento en la RENFE Cercanías	24

2.2.5-5.	Procedimiento en Interurbanos	24

2.2.6.	Tiempo máximo de viaje sobrepasado	24

2.2.7.	Tarjeta en lista negra	25

2.2.7-1.	Procedimiento en la EMT	25

2.2.7-2.	Procedimiento en METRO	25

2.2.7-3.	Procedimiento en METRO Ligero	26

2.2.7-3.1.	Validación a bordo.	26

2.2.7-3.2.	Validación en torniquetes	26

2.2.7-4.	Procedimiento en RENFE Cercanías	26

2.2.7-5.	Procedimiento en Interurbanos	26

Lista de tablas

Tabla 1:  Control de Versiones	6

Tabla 2:  Lista de distribución	7

Tabla 3:  Información de documentación	7

| Tabla 1: Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 1.0 | 20/02/2007 | Creación del documento |
| 2 | 1.10 | 08/03/2007 | Actualización apartados 2.1.3-1, 2.1.3-2 y 2.1.3-3, haciendo referencia al documento METCTM06P01-NT84, donde se establece procedimiento a seguir cuando una tarjeta es defectuosa. |
| 3 | 1.20 | 23/03/2007 | Las modificaciones efectuadas fueron las siguientes: - Corrección de erratas - Cambio de referencia del documento (CTM07P01). - Eliminar referencias al BSC - Aptdo 2.1.1-3.1.1: - en metros ligeros no hay contacto entre usuarios y conductor, por lo tanto, el fallo del validador debe de ser detectado de forma remota por el conductor. - Eliminación de los párrafos último y tercero. - Aptdo 2.1.1-3.2.1: elegida opción 1 (ver anterior versión). - Aptdo 2.1.1-5.2: desarrollo procedimiento en interurbanos. - Aptdo 2.1.2-1.2: modificación procedimiento en EMT. - Aptdo 2.1.2-2.2: desarrollo procedimiento en interurbanos. - Aptdo 2.1.3-1: modificación procedimiento en EMT. - Aptdo 2.1.3-2: modificación procedimiento en METRO. - Aptdo 2.1.3-3.1: modificación procedimiento en Metro Ligero (validación a bordo). - Aptdo 2.1.3-3.2: modificación procedimiento en Metro Ligero (validación en torniquetes). - Aptdo 2.1.3-5: desarrollo procedimiento en interurbanos. - Aptdo 2.2.1: procedimiento general para todos los operadores, y eliminación de sub-apartados. - Aptdo 2.2.2: considerados metros ligeros. - Modificación procedimientos en apartados: 2.2.3-1 a 2.2.3-5. - Aptdo 2.2.4-1.1: modificación procedimiento en MetroSur (no hay personal destacado en las taquillas de MetroSur). - Aptdo 2.2.5: no exigible ticket, y no al plazo máximo para reclamar esta incidencia. - Modificación procedimientos: 2.2.5-1 a 2.2.5-5. - Aptdo 2.2.7: eliminación del penúltimo párrafo (se mencionaba la posibilidad de que un usuario podría acceder a un medio de transporte, aún estando su tarjeta en lista negra). - Aptdo 2.2.7-1: modificación procedimiento EMT (eliminar referencia a un posible terminal lector de tarjetas instalado en la expendedora; esta modificación se ha hecho en todo el documento). - Aptdo 2.2.7-3.1: modificación procedimiento metro ligero (validación a bordo). |

| Tabla 2: Lista de distribución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Datos de distribución |
| 1 | 1.0 | 20/02/2007 | Carmen Sanz, Jesús Cogolludo. |
| 2 | 1.10 | 08/03/2007 | Carmen Sanz, Jesús Cogolludo. |
| 3 | 1.20 | 23/03/2007 | Carmen Sanz, Jesús Cogolludo. |
| 4 | 1.20 | 25/05/2007 | Carmen Sanz, Antonio Rubio, Jesús Cogolludo, Ioannis Douratsos. |

| Tabla 3: Información de documentación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Eliseo Álvarez |  |  |

# INTRODUCCIÓN

En el contexto del proyecto BIT y la implantación de la plataforma tecnológica sin contactos Sube-T, está prevista la puesta en circulación de dos tipos de soportes: la tarjeta Sube-T y el Billete Sin Contactos.

Respecto de la tarjeta Sube-T, se distinguen dos grandes conjuntos de procesos principales:

- Procesos relacionados con la comercialización de tarjetas Sube-T.

- Procesos relacionados con el uso de la tarjeta Sube-T

Dentro del primer grupo de procesos (comercialización de tarjetas Sube-T), a su vez, se distinguen los siguientes procesos principales:

- Compra de tarjetas

- Fabricación de tarjetas

- Pre-personalización de tarjetas

- Distribución de tarjetas y resto de materiales de apoyo

- Venta de tarjetas

Dentro del segundo grupo de procesos (uso de la tarjeta Sube-T), a su vez, se distinguen los siguientes procesos principales:

- Carga/Recarga de títulos (o Venta de títulos de transporte)

- Validación

- Inspección

El presente documento tiene por objeto analizar y describir los modos degradados e incidencias, del proceso “Validación de la tarjeta Sube-T”, incluido en el segundo grupo de procesos anteriormente citado.

En este documento no se tratarán los modos degradados e incidencias de validación, respecto del otro soporte de la tecnología Sube-T: el Billete Sin Contactos.

## Modos degradados e incidencias. Definiciones

### Modos degradados

En el contexto del transporte público, se dice que una operación (o proceso) está desarrollándose en modo degradado cuando por motivos puramente tecnológicos ésta no puede ser llevada a cabo en la forma en que se desarrolla habitualmente. No significa que la operación no pueda realizarse, al contrario, la operación en la mayoría de casos se podrá seguir realizando, pero no con los medios o procedimientos habituales (de forma manual, por ejemplo). Un ejemplo claro lo encontramos en la operación de validación con tecnología sin contactos, cuando ésta no puede llevarse a cabo porque el validador no funciona, o porque la tarjeta del usuario es defectuosa; para que el usuario afectado pueda acceder al medio de transporte en cuestión, el operador deberá disponer de medios y procedimientos alternativos que permitan llevar a cabo la operación de validación.

Tanto en las operaciones o procesos relacionados con la comercialización de soportes, como en las operaciones o procesos relacionados con el uso de la tarjeta (carga/recarga, validación, inspección,), se puedan dar casos de “funcionamiento en modo degradado”, independientemente de la tecnología empleada (banda magnética o tecnología sin contactos)

### Incidencias

En el contexto de este documento se considera que una incidencia es cualquier circunstancia que afecta al normal desarrollo del proceso de validación de tarjetas.

# VALIDACIÓN DE TARJETAS: MODOS DEGRADADOS E INCIDENCIAS

La validación de tarjetas Sube-T se puede realizar en los vehículos, ferrocarriles o instalaciones de los siguientes modos de transporte:

- EMT

- METRO

- Metros Ligeros

- RENFE Cercanías

- Empresas concesionarias de líneas de transporte urbano e interurbano

## Modos degradados en la validación de tarjetas

Un modo degradado de validación de títulos es una situación en la que no es posible validar correctamente el título de un usuario cuando éste intenta acceder a un servicio de transporte. Existen las siguientes causas que origina un modo degradado de validación:

- Fallo del sistema de validación: validador o máquina expendedora (ésta última solo en el caso de los autobuses). Se distinguen dos tipos de fallos en el validador:

  - Fallo del hardware: el sistema mecánico o electrónico está averiado.

  - Fallos del software: el programa de control de operación del validador no funciona correctamente.

- Defecto de la tarjeta: debido a defectos de la tarjeta, el título es rechazado por el validador.

### Fallo del validador

#### Fallo del validador en la EMT

##### ¿Qué es un fallo de un validador (con tecnología sin contactos)?

Un validador (con tecnología sin contactos) puede fallar en la validación de títulos en soportes sin contactos por diversas causas y con distintos síntomas, como por ejemplo:

- No acepta / valida billetes.

- La pantalla no funciona.

- Otros.

Sea cual sea la causa y el síntoma, el conductor es responsable de verificar el fallo y tomar la decisión de poner el validador fuera de servicio de forma que no pueda ser utilizado por los viajeros (con una nota de “fuera de servicio” o de otra forma).

La EMT dispone de autobuses con 2 validadores y autobuses con 1 validador, siendo el tratamiento del modo degradado por fallo en el validador diferente en cada caso. De cualquier forma, se estima necesario que en el futuro todos los autobuses de la EMT tengan a bordo 2 validadores sin contactos y 1 máquina expendedora.

Antes de iniciar cualquier viaje, es necesario que el conductor del autobús verifique el correcto funcionamiento del validador/-es y la máquina expendedora, haciendo uso de una tarjeta de pruebas y analizando los registros de validación generados, o a través de cualquier otro procedimiento o medio que se establezca.

Si falla un validador en un autobús con 2 validadores, los viajeros podrán seguir validando sus títulos con el validador en servicio. (No se prevé ningún procedimiento especial para estos casos).

En el caso de fallo de un validador en autobuses con un único validador (o fallo de los 2 validadores en autobuses con 2 validadores) los viajeros no podrán validar sus títulos de la forma prevista, y será necesario establecer un procedimiento de contingencia.

Una vez que el conductor haya verificado que el fallo se encuentra efectivamente en el validador, el autobús deberá finalizar el viaje, pero no podrá iniciar el siguiente viaje sin un nuevo validador (para lo cual se sustituirá el validador en el autobús antes de que inicie el siguiente viaje, se sustituirá el autobús o se procederá de cualquier otra forma que garantice que se podrán validar títulos a bordo).

##### Procedimiento

En caso de fallo en los dos validadores sin contactos (o fallo de validador sin contactos cuando el autobús solo disponga de un validador), se procederá de la siguiente forma: el conductor permitirá el paso a todos aquellos viajeros que porten la tarjeta Sube-T, y registrará el acceso de éstos utilizando la máquina expendedora.

#### Fallo de un torniquete en  METRO

##### ¿Qué es un fallo de un torniquete (con tecnología sin contactos)?

Un torniquete (con tecnología sin contactos) de entrada, salida o barrera intermedia puede fallar en la validación de títulos en soportes sin contactos por diversas causas y con distintos síntomas, como por ejemplo:

- No acepta / valida billetes.

- No se desbloquea para permitir el paso.

- La pantalla no funciona.

- Otros.

Sea cual sea la causa y el síntoma, el personal de taquilla es responsable de verificar el fallo y tomar la decisión de poner el validador fuera de servicio de forma que no pueda ser utilizado por los viajeros (con una nota de “fuera de servicio” o de otra forma).

##### Procedimiento

El usuario que se vea afectado por el fallo del torniquete antes de que haya sido detectado, podrá utilizar otro torniquete o dirigirse a la taquilla para comprobar que su título no está defectuoso. Si el usuario desea ponerse en contacto con el personal de METRO, en caso de que la estación afectada no disponga de personal para atender a los usuarios, lo podrá hacer a través de interfonos, o a través del medio que METRO establezca para tales circunstancias.

#### Fallo de un torniquete o de un validador en Metro Ligero

##### ¿Qué es un fallo de un torniquete o de un validador (con tecnología sin contactos)?

En los metros ligeros, la validación tiene lugar a bordo de los vehículos, disponiendo éstos de varios validadores a bordo para tal fin, sin embargo, a diferencia de la EMT, la operación no es supervisada por el conductor. Asimismo, hay algunas estaciones de metro ligero que son subterráneas: en estos casos la validación no tiene lugar a bordo, y debe ser realizada en los torniquetes de acceso y salida de la propia estación.

###### Validación a bordo

En el caso de validación a bordo, un validador (con tecnología sin contactos) puede fallar en la validación de títulos en soportes sin contactos por diversas causas y con distintos síntomas, como por ejemplo:

- No acepta / valida billetes.

- La pantalla no funciona.

- Otros.

En metro ligero, en condiciones normales los usuarios no mantienen contacto con el conductor (como en METRO), por tanto, el fallo del validador deberá ser detectado por el conductor de forma remota a través de la consola, o través del medio que establezca el operador para estos casos. Sea cual sea la causa y el síntoma, el conductor es responsable de verificar el fallo y tomar la decisión de poner el validador fuera de servicio de forma que no pueda ser utilizado por los viajeros (con una nota de “fuera de servicio” o de otra forma).

Los metros ligeros disponen de varios validadores sin contactos a bordo, sin embargo, no disponen de máquinas expendedoras a bordo para imprimir billetes sencillos. Es decir, en el metro ligero, el conductor no cobra personalmente a los usuarios el importe del billete sencillo: los usuarios que acceden al metro ligero con un billete sencillo deben de adquirirlo previamente en las paradas de este modo de transporte, a través de la correspondiente máquina de venta.

Antes de iniciar cualquier viaje, es conveniente que el conductor del metro ligero verifique el correcto funcionamiento de los validadores, haciendo uso de una tarjeta de pruebas y analizando los registros de validación generados, o a través de cualquier otro procedimiento o medio que se establezca.

Si falla un validador, los viajeros podrán seguir validando sus títulos en el resto de validadores en servicio (no se prevé ningún procedimiento especial para estos casos).

En el caso de fallo de todos los validadores los viajeros no podrán validar sus títulos de la forma prevista, y será necesario establecer un procedimiento de contingencia.

###### Validación en torniquetes

Como en 2.1.1-2.1.

##### Procedimiento

###### Validación a bordo

En caso de fallo en todos los validadores sin contactos, debido a que el conductor no supervisa las validaciones, y debido a que no tiene posibilidad de registrar los viajes de forma alguna, éste deberá permitir el paso a todos los viajeros, sin posibilidad de realizar validación alguna, hasta finalizar el viaje (no quedaría registro alguno del paso de estos viajeros por el metro ligero). Hay que tener en cuenta que las puertas de acceso del metro ligero, también son utilizadas simultáneamente por los usuarios para salir (como en METRO).

###### Validación en torniquetes

Como en 2.1.1-2.2.

#### Fallo de un torniquete en RENFE Cercanías

##### ¿Qué es un fallo de un torniquete (con tecnología sin contactos)?

Como en 2.1.1-2.1.

##### Procedimiento

Como en 2.1.1-2.2.

#### Fallo de un validador en Operadores Interurbanos

##### ¿Qué es un fallo de un validador?

Los autobuses de los Operadores Interurbanos llevan a bordo un validador y una expendedora. En la actualidad no hay ninguna empresa operadora de transportes interurbanos que valide con tecnología sin contactos.

En la actualidad, la fecha y la hora de estos validadores son informadas manualmente en algunos casos. En el futuro, cuando los validadores incorporen la tecnología sin contactos, esto se debería hacer de forma automática, pues una incorrecta actualización de la fecha y hora puede ser fuente de futuras incidencias.

##### Procedimiento

En caso de fallo en el validador sin contactos (o fallo del validador sin contactos y del lector de tarjetas de la expendedora, si ésta fuese equipada con un validador sin contactos), se procederá de la siguiente forma: el conductor permitirá el paso a todos aquellos viajeros que porten la tarjeta Sube-T, y registrará el acceso de éstos utilizando la máquina expendedora.

### Fallo de la máquina expendedora

#### Fallo de la máquina expendedora en la EMT

##### ¿En qué consiste un fallo de la máquina expendedora en la EMT?

La máquina expendedora de la EMT tiene la siguiente funcionalidad en relación con la venta y validación de títulos:

- Impresión del billete sencillo.

- Registro de accesos de viajeros con títulos que tienen como soporte la Tarjeta o el Billete Sin Contactos en caso de fallo del validador.

En el caso de fallo de la máquina expendedora no se podrían realizar estas funciones [ni otras no relacionadas con el sistema de validación, ya que la máquina expendedora es también el pupitre del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE)] por lo que el autobús deberá finalizar el viaje, pero no podrá iniciar el siguiente viaje sin una máquina expendedora operativa.

##### Procedimiento

En la EMT el conductor no dispone de billetes sencillos preimpresos para su venta a los viajeros que accedan al autobús sin otro título, ni siquiera para aquellos casos en los que la expendedora ha fallado.

Los validadores sin contactos pueden funcionar de forma autónoma respecto de la expendedora, es decir, en caso de fallo de la expendedora las transacciones del validador son registradas por éste y transferidas a la nueva máquina expendedora cuando se sustituya la máquina fuera de servicio. No obstante, en caso de fallo de la expendedora el conductor finalizará el viaje sin admitir más usuarios, y permitiendo bajar del vehículo a aquellos que se encontraban en el mismo antes de fallar la expendedora, aún cuando los validadores sin contactos funcionen correctamente.

En caso de fallo simultáneo del validador y de la máquina expendedora, se procederá de idéntico modo.

#### Fallo de la máquina expendedora en Operadores Interurbanos

##### ¿En qué consiste un fallo de la máquina expendedora en Operadores Interurbanos?

La máquina expendedora en los autobuses de las empresas concesionarias de transporte interurbano tienen la siguiente funcionalidad en relación con la venta y validación de títulos:

- Impresión del billete sencillo.

- Registro de accesos de viajeros con títulos que tienen como soporte la Tarjeta o el Billete Sin Contactos en caso de fallo del validador.

- Selección de la zona tarifaria actual (utilizada por el validador).

##### Procedimiento

En caso de fallo de la expendedora, el conductor de un autobús interurbano dispone de billetes sencillos pre-impresos para vender a viajeros que accedan al vehículo sin otro título.

Un validador sin contactos puede funcionar de forma autónoma respecto de la expendedora, es decir, en caso de fallo de la expendedora las transacciones del validador son registradas por éste y transferidas a la nueva máquina expendedora cuando se sustituya la máquina fuera de servicio.

Un fallo en la expendedora de un autobús interurbano, en la práctica supone un fallo en el validador, debido a la imposibilidad de cambiar la zona del validador. Por tanto, cuando tenga lugar el cambio de zona, el conductor del autobús será responsable de poner fuera de servicio el validador (hasta que tenga lugar el cambio de zona, el validador puede funcionar de forma autónoma). En estas circunstancias (expendedora y validador fuera de servicio) el conductor deberá registrar manualmente todas las transacciones realizadas, mediante anotaciones en un formulario. En caso de fallo simultáneo de la expendedora y del validador, se procederá de idéntica forma.

### Defectos de la tarjeta

#### Tarjeta defectuosa en EMT. Procedimiento

En el caso de que acceda al autobús un usuario cuya tarjeta sea rechazada por el validador, se procederá del siguiente modo:

- El conductor confirmará que el validador no está averiado.

- El conductor confirmará que la causa del rechazo de la tarjeta no es que la tarjeta se encuentre en lista negra o que no disponga de un título válido. En resumen, el conductor confirmará que la causa del rechazo de la tarjeta es que está defectuosa.

- El usuario para poder realizar el viaje deberá adquirir obligatoriamente un billete sencillo. El usuario no tendrá derecho a la devolución del dinero por la compra de este billete sencillo.

- En caso de fallo en la máquina expendedora se procederá como en 2.1.2-1.2.

- A continuación, el usuario se dirigirá a cualquiera de los puntos designados por el CRTM para duplicar una tarjeta: PVTAs o el propio CRTM (para más información sobre el proceso de sustitución de la tarjeta defectuosa por otra en buen estado, consultar el documento “Comercialización Tarjeta Sube-T. Modos Degradados e Incidencias”, METCTM06P01-NT84). El usuario tendrá derecho a que la nueva tarjeta tenga cargados los mismos títulos que tenía la tarjeta defectuosa en el momento de notificar tal circunstancia en los puntos designados por el CRTM (CRTM y PVTAs).

#### Tarjeta defectuosa en METRO. Procedimiento

Si la Tarjeta Sube-T es defectuosa:

- El usuario se dirigirá a la taquilla para que le confirmen que la tarjeta está estropeada, siendo descartados otras posibles causas del rechazo a la tarjeta: lista negra, títulos no válidos, etc. (El caso del torniquete averiado se ha analizado en 2.1.1-2.)

- El personal destacado en la taquilla leerá la información relativa al consumo de títulos de la tarjeta a través del terminal correspondiente, y confirmará que la causa del rechazo de la tarjeta no es la que ésta se encuentre en lista negra o que disponga de un título no válido.

- El usuario para poder realizar el viaje deberá adquirir obligatoriamente un billete sencillo. El usuario no tendrá derecho a la devolución del dinero por la compra de este billete sencillo.

- A continuación, el usuario se dirigirá a cualquiera de los puntos designados por el CRTM para duplicar una tarjeta: PVTAs o el propio CRTM (para más información sobre el proceso de sustitución de la tarjeta defectuosa por otra en buen estado, consultar el documento “Comercialización Tarjeta Sube-T. Modos Degradados e Incidencias”, METCTM06P01-NT84). El usuario tendrá derecho a que la nueva tarjeta tenga cargados los mismos títulos que tenía la tarjeta defectuosa en el momento de notificar tal circunstancia en los puntos designados por el CRTM (CRTM y PVTAs).

#### Tarjeta defectuosa en Metro Ligero. Procedimiento

##### Validación a bordo

En los metros ligeros, cuando la validación se realiza a bordo, no es supervisada por el conductor del vehículo, y del mismo modo, el viajero no puede ser asistido por el conductor para confirmar la existencia de un defecto en la tarjeta que impide la correcta validación de la misma. Por tanto, cuando un usuario detecte su tarjeta defectuosa en el transcurso de una validación a bordo de metro ligero se dirigirá lo antes posible a uno de los puntos designados por el CRTM para sustituir las tarjetas defectuosas, y obtener una réplica de la misma: PVTAs o el propio CRTM (para más información sobre el proceso de sustitución de la tarjeta defectuosa por otra en buen estado, consultar el documento “Comercialización Tarjeta Sube-T. Modos Degradados e Incidencias”, METCTM06P01-NT84). El usuario tendrá derecho a que la nueva tarjeta tenga cargados los mismos títulos que tenía la tarjeta defectuosa en el momento de notificar tal circunstancia en los puntos designados por el CRTM (CRTM y PVTAs).

##### Validación en torniquetes

En aquellas estaciones de metro ligero en las que la validación tenga lugar en torniquetes, y no a bordo, no está previsto que haya taquillas con personal destacado in-situ para atender al público. Por tanto, en caso de que un usuario detecte su tarjeta defectuosa en el transcurso de la validación se dirigirá lo antes posible a uno de los puntos designados por el CRTM para sustituir las tarjetas defectuosas, y obtener una réplica de la misma: PVTAs o el propio CRTM (para más información sobre el proceso de sustitución de la tarjeta defectuosa por otra en buen estado, consultar el documento “Comercialización Tarjeta Sube-T. Modos Degradados e Incidencias”, METCTM06P01-NT84). El usuario tendrá derecho a que la nueva tarjeta tenga cargados los mismos títulos que tenía la tarjeta defectuosa en el momento de notificar tal circunstancia en los puntos designados por el CRTM (CRTM y PVTAs).

El usuario para poder realizar el viaje deberá adquirir obligatoriamente un billete sencillo (previsiblemente en máquinas MAR dispuestas en estas estaciones). El usuario no tendrá derecho a la devolución del dinero por la compra de este billete sencillo.

#### Tarjeta defectuosa en RENFE Cercanías. Procedimiento

Como en 2.1.3-2.

#### Tarjeta defectuosa en Operadores Interurbanos. Procedimiento

Como en 2.1.3-1.

## Incidencias en la validación de tarjetas

### Validación múltiple no deseada

Esta incidencia solo tendrá sentido para el caso de títulos multiviaje, no personales. Por tanto, no tiene sentido para títulos temporales, personales e intransferibles (como el Abono, p ej).

Se trata del caso en el que el validador cancela uno o más viajes de algún título multiviaje cargado en la tarjeta del usuario, de forma no deseada o no prevista por este último. Esta circunstancia podrá ser detectada por el usuario mediante del display integrado en el validador, en el cual, si la operación de validación tiene lugar de forma completa, se mostrará el número de viajes disponibles en el título multiviaje utilizado por el validador. La situación de validación múltiple no deseada, se puede dar tanto en el caso validación sencilla (un solo usuario) como en el caso de validación múltiple (un mismo título multiviaje es utilizado por varios usuarios).

Esta incidencia (multivalidación no deseada) puede ser especialmente problemática en caso de repetirse con demasiada frecuencia, pues puede ocasionar colas indeseadas en el acceso a los medios de transporte, en particular cuando se trate de modos de transporte con validación a bordo (EMT, operadores de autobuses interurbanos y Metro Ligero), razón por la cual, se aconseja el diseño e implementación de sistemas y métodos preventivos que eviten la ocurrencia de esta incidencia, entre los cuales caben destacar los siguientes:

- Tiempo de espera obligatorio entre validación y validación (2 segundos, por ejemplo). Este sistema no requiere modificar el hardware del validador, únicamente exige modificar la AT de Validación

Las causas pueden ser de dos tipos:

- Fallo del validador

- Error del usuario, que valida el título multiviaje más veces de las deseadas.

El sistema de validación ha sido diseñado para que no puedan darse casos de multivalidación no deseada y las pruebas realizadas en laboratorio con los validadores de los operadores de transporte demuestran que es muy improbable que se pueda dar esta incidencia, motivo por el cual por el cual, no se ha pensado en una forma estándar de proceder para cada operador ante un caso de multivalidación no deseada, cuya causa sea un fallo del validador.

De esta forma, en la práctica los casos de multivalidación no deseada serán imputados a errores de usuario, y no se repondrán al usuario los viajes cancelados de forma no deseada. En caso de disconformidad por parte del usuario, éste podrá reclamar a través de los medios que el CRTM pone a su disposición: mostrador de atención al público en las oficinas del CRTM, envío de cartas al CRTM o el centro de atención telefónica.

### Validador de salida bloquea paso en sistemas cerrados. Procedimiento

Este tipo de incidencias solo se podrán dar en aquellos operadores de transporte cuya red de validadores sea total o parcialmente cerrada. En la actualidad, esta situación la encontramos en:

- METRO: en la zona A el sistema de billetaje es abierto (sin validación a la salida), con excepción de las siguientes estaciones de la línea 10b (son continuación de MetroNorte, pero no pertenecen a este tramo): Tres Olivos, Monte Carmelo, Las Tablas. Las estaciones situadas en otras coronas tarifarias poseen torniquetes de validación, tanto en la entrada como en la salida. Es el caso de los ámbitos: MetroNorte, MetroEste, MetroSur y TFM.

- RENFE Cercanías: su red de validadores es cerrada en las zonas tarifarias de mayor demanda, y abierta en las de menos demanda.

- Metros Ligeros: el sistema billetaje es abierto en aquellas paradas en las que la validación tiene lugar a bordo del vehículo; en las estaciones donde la validación tiene lugar en torniquetes, el sistema de billetaje es cerrado, y por tanto, se valida a la entrada y a la salida. Las estaciones de metro en las que ocurre esta circunstancia son las siguientes: Pinar de Chamartín (ML1), María Tudor (ML1) y Colonia Jardín (ML2/ML3).

Cuando un validador de salida impida el paso a un usuario, éste probará en los torniquetes adyacentes. En caso de que el usuario tampoco pueda pasar, éste se dirigirá a la taquilla de la estación correspondiente, donde el personal allí destacado determinará la causa de la incidencia, para lo cual deberá hacer uso de un terminal que le permita leer e interpretar de forma rápida y sencilla la información grabada en la tarjeta, para así poder confrontarla con la versión ofrecida por el usuario. En caso de que la estación de METRO no tenga personal allí destacado, el usuario se pondrá en contacto con el personal de METRO a través de interfonos o del medio de comunicación que METRO haya establecido para tratar estas situaciones.

Existen diferentes causas que pueden originar este tipo de incidencia. A continuación, se muestran las causas de esta incidencia, así como, la forma de proceder en cada caso:

- Fallo de los torniquetes de salida: se procederá de forma similar a la descrita en el apartado 2.1.1-2.2, pero teniendo en cuenta que se trata de validadores de salida, y no de entrada.

- Fecha/hora incorrectas en validadores de entrada: se trata más extensamente en el apartado 2.2.3.

- El usuario no dispone de un título válido para esa zona e instante determinados: el usuario deberá abonar el importe que corresponda.

- Tarjeta defectuosa: se procederá de forma similar a la descrita en el apartado 2.1.3-2., pero teniendo en cuenta que se trata de validadores de salida, y no de entrada.

- Tarjeta en lista negra: se procederá de forma similar a la descrita en el apartado 2.2.7, pero teniendo en cuenta que se trata de validadores de salida, y no de entrada.

### Fecha/Hora incorrectas en validador de entrada

Como es sabido, está previsto que la tarjeta Sube-T pueda portar tanto títulos temporales (p ej, el Abono), como títulos multiviajes. Esta incidencia puede afectar al usuario, independientemente del tipo de título empleado para validar (temporal o multiviaje). Por ejemplo, en el caso del títulos temporales cuyo periodo de validez se calcula a partir de la fecha de la primera validación y esta es incorrecta, tarde o temprano esta circunstancia causará problemas al usuario; si el título es multiviaje y la fecha/hora del validador de entrada es incorrecta, el usuario puede tener problemas en la salida en caso de que sea necesario validar (por ejemplo, el validador de salida podría interpretar que se ha rebasado el tiempo máximo de viaje, e impedir el paso al usuario)

Independiente del operador donde tenga lugar la incidencia, las consecuencias para el usuario serán idénticas: observará que no puede acceder, ni salir, del medio de transporte, ya sea autobús o ferrocarril, y el validador le indicará que no dispone de un título válido. No obstante, dependiendo del operador de transporte, la forma de proceder puede variar.

Esta incidencia no solo ocasionará problemas al usuario del transporte público: la información de consumo que diariamente envíen los operadores de transporte al CRTM puede verse afectada.

#### Procedimiento en la EMT

El validador impedirá el paso al usuario, y le mostrará el mensaje que corresponda (título no válido o similar). Para poder viajar en el autobús el usuario deberá adquirir un billete sencillo. A continuación, el usuario se dirigirá al CRTM, donde se comprobará la versión ofrecida por el usuario (título comprado y fecha de compra) mediante el análisis de los datos de venta de títulos enviados diariamente por las redes de carga/recarga. Una vez comprobada la versión del usuario, el CRTM solucionará la incidencia modificando determinados datos grabados en el chip de tarjeta, asociados al título o títulos afectados. El usuario tendrá derecho a que le devuelvan el importe del billete sencillo en el CRTM.

#### Procedimiento en METRO

El usuario observará que no puede acceder/salir por ninguno de los torniquetes de acceso/salida de la estación. Cada validador mostrará el mensaje que corresponda (título no válido o similar). El usuario podrá dirigirse a la taquilla de la estación de METRO en busca de una explicación. Para esta tarea, las taquillas deberán disponer de alguna clase de terminal que permita leer e interpretar de forma rápida y sencilla la información grabada en la tarjeta, para así poder confrontarla con la versión ofrecida por el usuario.

Para poder viajar el usuario deberá adquirir un billete sencillo. A continuación, el usuario se dirigirá al CRTM, donde se comprobará la versión ofrecida por el usuario (título comprado y fecha de compra) mediante el análisis de los datos de venta de títulos enviados diariamente por las redes de carga/recarga. Una vez comprobada la versión del usuario, el CRTM solucionará la incidencia modificando determinados datos grabados en el chip de tarjeta, asociados al título o títulos afectados. El usuario tendrá derecho a que le devuelvan el importe del billete sencillo en el CRTM.

#### Procedimiento en Metro Ligero

##### Validación a bordo

El validador impedirá el paso al usuario, y le mostrará el mensaje que corresponda (título no válido o similar). Si el usuario considera que dispone de un título válido para acceder al metro ligero, deberá dirigirse al CRTM, donde se comprobará la versión ofrecida por el usuario (título comprado y fecha de compra) mediante el análisis de los datos de venta de títulos enviados diariamente por las redes de carga/recarga. Una vez comprobada la versión del usuario, el CRTM solucionará la incidencia modificando determinados datos grabados en el chip de tarjeta, asociados al título o títulos afectados. El usuario tendrá derecho a que le devuelvan el importe del billete sencillo en el CRTM.

##### Validación en torniquetes

El usuario observará que no puede acceder/salir por ninguno de los torniquetes de acceso/salida de la estación. Cada validador mostrará el mensaje que corresponda (título no válido o similar). Para poder viajar el usuario deberá adquirir un billete sencillo. Si el usuario considera que dispone de un título válido para acceder al metro ligero, deberá dirigirse al CRTM, donde se comprobará la versión ofrecida por el usuario (título comprado y fecha de compra) mediante el análisis de los datos de venta de títulos enviados diariamente por las redes de carga/recarga. Una vez comprobada la versión del usuario, el CRTM solucionará la incidencia modificando determinados datos grabados en el chip de tarjeta, asociados al título o títulos afectados. El usuario tendrá derecho a que le devuelvan el importe del billete sencillo en el CRTM.

#### Procedimiento en RENFE Cercanías

De forma análoga a 2.2.3-2.

#### Procedimiento en Interurbanos

De forma análoga a 2.2.3-1.

### Reintegro de viaje fallido en paso por barrera intermedia

Hasta el momento, en el sistema tarifario de la Comunidad de Madrid, la única situación en la que tiene lugar el reintegro de un viaje en el transcurso de operaciones de validaciones convencionales, es el caso del título 10 Viajes MetroSur.

#### Caso del 10 Viajes MetroSur

En la zona A el sistema de billetaje es abierto (sin validación a la salida). En general, las estaciones situadas en otras coronas tarifarias poseen torniquetes de validación, tanto en la entrada, como en la salida: es el caso de caso de las estaciones de MetroSur (línea 12) y de las estaciones Puerta del Sur y Joaquín Vilumbrales (estas dos últimas estaciones son las únicas de la línea 10 con torniquete se salida).

EL título 10 Viajes MetroSur es válido para viajar en toda la línea 12 y la estación Joaquín Vilumbrales (línea 10), que está dentro del tramo MetroSur. Esto supone que un viajero puede salir de la línea 12 y entrar en la línea 10 con un título 10 Viajes MetrSur, con el que podrá viajar hasta la estación de Joaquín Vilumbrales. Sin embargo, una vez en la línea 10, no hay nada que le impida seguir hasta las estaciones de la línea 10 que están en la zona A, para las cuales el MetroSur no es válido (las estaciones de la zona A no tienen torniquetes de salida).

Con el fin de contemplar esta situación, para los viajes dentro del tramo de MetroSur entre las estaciones de la línea 12 y de la línea 10, también será preciso cancelar el billete 10 Viajes MetrSur en los torniquetes de la barrera de paso a la línea 10 en la estación de Puerta del Sur, donde se cancela un viaje, que se le reintegra al efectuar la salida por los torniquetes de las estaciones de Puerta del Sur o Joaquín Vilumbrales, pero no si sale en cualquier otra estación de la línea 10. Es decir, al pasar de MetroSur a la línea 10, se descuenta otro viaje que se reintegra si el usuario sale por las estaciones de la zona B1. Si un viajero con billete MetrSur pasa de la línea 12 a la línea 10 y se baja en una estación de la zona A, se le habrán descontado dos viajes (uno el de MetrSur y otro al entrar en la línea 10, que no se le habrá reintegrado).

De forma similar, al entrar en la estación de Joaquín Vilumbrales el usuario deberá presentar su billete de 10 Viajes MetrSur a la entrada del vestíbulo principal, si desea viajar en la línea 10, deberá presentar un billete de 10 Viajes Metrobús en una segunda barrera de torniquetes que da acceso al vestíbulo de la línea 10.

Teóricamente, un usuario que desease viajar desde Fuenlabrada a Cuatro Vientos debería tener un billete MetroSur para viajar en la línea 12 y un billete MetroBus para viajar en la línea 10, pero con el sistema anterior puede hacerlo con su billete MetroSur descontándose dos viajes (el billeteMetroSur y el MetroBus cuestan lo mismo actualmente).

##### Reintegro fallido en el caso del 10 Viajes MetroSur. Procedimiento

Tal y como se ha descrito en el párrafo anterior, el reintegro del viaje en el 10 Viajes MetroSur, en el caso de tener que producirse, se produciría en los torniquetes de salida de las estaciones Puerta del Sur o Joaquín Vilumbrales. Tras la validación del 10 Viajes MetroSur en alguno de estos torniquetes, el display debería mostrar al usuario el número de viajes disponibles en el título. En caso de observar una cifra de títulos disponibles inferior a la esperada, el usuario se pondrá en contacto con el personal de MetroSur a través del medio que establezca el operador para estos casos, y les informará de lo sucedido (interfonos, etc). Solo se admitirán reclamaciones de este tipo en el momento de producirse la incidencia en cuestión (no reintegro de un viaje en el 10 Viajes MetroSur).

Una vez confirmado por parte del personal de METRO la incidencia en cuestión (reintegro fallido), éste facilitará al usuario un billete sencillo válido en el tramo de MetroSur, o bien cargará directamente en la tarjeta el viaje no reintegrado a través de las máquinas MAR situadas en cada estación (recordemos que en MetroSur no hay taquillas atendidas por personal, como es habitual en el tramo MetroMadrid).

### Incidencias en validación debido a operación de carga/recarga incorrecta

Cuando se realiza la operación de carga/recarga de títulos en la tarjeta Sube-T, son varios los campos cuyo valor grabado puede ser erróneo, lo cual causará problemas al usuario durante el uso de la tarjeta, en particular, en el transcurso de la operación de validación. Entre todos los errores posibles de carga/recarga, uno de los que más molestias puede causar el usuario, es cuando el terminal de carga/recarga no tiene actualizadas ni la fecha, ni la hora en el momento de realizar la operación.

Independientemente del tipo de error de grabación ocasionado en el transcurso de la operación de carga/recarga, una de las consecuencias posibles es que el usuario no pueda acceder al transporte público por problemas surgidos en el transcurso de la operación de validación. Esta situación podrá ocurrir independientemente del tipo de título utilizado en la validación (título multiviaje o temporal), e independientemente del operador. No obstante, una vez constatada la incidencia, la forma de proceder puede variar dependiendo del operador de transporte.

En cualquier caso, de cara a reclamaciones posteriores, no es obligatorio que el usuario conserve el ticket de compra expedido por el terminal de carga/recarga.

No existirá un plazo máximo, a contar desde la fecha de adquisición del título, para atender este tipo de incidencias en el CRTM, pues se podrían presentar en cualquier momento del periodo de validez de un título.

#### Procedimiento en la EMT

Como en 2.2.3-1.

#### Procedimiento en METRO

Como en 2.2.3-2.

#### Procedimiento en Metro Ligero

##### Validación a bordo

Como en 2.2.3-3.1.

##### Validación en torniquetes

Como en 2.2.3-3.2.

#### Procedimiento en la RENFE Cercanías

Como en 2.2.3-4.

#### Procedimiento en Interurbanos

Como en 2.2.3-5.

### Tiempo máximo de viaje sobrepasado

De cara al usuario, cuando éste sobrepasa el tiempo límite máximo de viaje establecido para un operador concreto, no es una incidencia o mal funcionamiento del sistema, aunque puede ser que el usuario lo perciba como tal. En este caso, el personal de las empresas operadoras de transporte deberán aclarar al usuario la causa de la incidencia: sobrepasar el tiempo máximo de viaje establecido. Esta circunstancia podrá ser detectada por los sistemas de validación en diversos puntos:

- En los validadores de salida.

- En validadores situados en barreras intermedias de paso.

- En validadores de entrada de una estación de transbordo, cuando se esté haciendo uso de un billete combinado en un cambio de tramo.

Cuando el sistema de validación detecta en una tarjeta que el tiempo máximo de viaje establecido ha sido sobrepasado, el operador puede llevar a cabo las siguientes acciones:

- No contabilizar un viaje adicional en la tarjeta, independiente de si el título utilizado por el usuario es un título multiviaje o un título temporal. No obstante, el viaje quedaría registrado en el validador correspondiente, y el operador y el CRTM deberían consensuar si se tiene en cuenta este viaje adicional en los procesos de liquidación (típicamente de periodicidad mensual).

- Contabilizar el viaje adicional en la tarjeta en la tarjeta del usuario. En caso de tratarse de un título multiviaje, el validador correspondiente descontaría un viaje, y en el caso de tratarse de un título temporal, se registraría en la tarjeta la validación efectuada. El operador y el CRTM deberían consensuar si se tiene en cuenta este viaje adicional consumido por el usuario en los procesos de liquidación (típicamente de periodicidad mensual).

### Tarjeta en lista negra

Independiente del operador donde tenga lugar la incidencia, las consecuencias para el usuario en el peor de los casos pueden ser idénticas: que el validador le impida el paso (independientemente del tipo de validador: entrada, salida o barrera intermedia).

Cada tarjeta en lista negra lleva asociada una acción posible, a saber:

- Bloquear el paso

- Bloquear el paso y bloquear la AT

- Bloquear el paso y bloquear el título en posición 1

- Bloquear el paso y bloquear el título en posición 2

- Bloquear el paso y bloquear el título en posición 3

Cuando un validador impide el paso al usuario debido a que la tarjeta está lista negra, la forma de proceder puede variar dependiendo del operador de transporte.

#### Procedimiento en la EMT

El validador impedirá el paso al usuario, y le mostrará el mensaje que corresponda (título en lista negra o similar). Para poder acceder al autobús, el usuario deberá adquirir un billete sencillo o utilizar algún título válido disponible en otro soporte (suponemos que en la tarjeta no hay otro título válido). El usuario deberá dirigirse al CRTM para aclarar las circunstancias que han motivado la inclusión de su tarjeta en lista negra.

#### Procedimiento en METRO

El usuario observará que no puede franquear ninguno de los torniquetes de la barrera correspondiente (barrera de acceso, salida o de paso). Cada validador mostrará el mensaje que corresponda (título en lista negra o similar). El usuario se dirigirá a la taquilla de la estación de METRO. Las taquillas deberán disponer de alguna clase de terminal que permita leer e interpretar de forma rápida y sencilla la información grabada en la tarjeta, para así poder confrontarla con la versión ofrecida por el usuario.

Una vez confirmado por parte del personal de taquilla que la tarjeta está en lista negra, se informará al usuario de tal circunstancia. Para poder acceder a METRO, el usuario deberá adquirir un billete sencillo o utilizar algún título válido disponible en otro soporte (suponemos que en la tarjeta no hay otro título válido). En caso de que el validador sea de salida o de paso por barrera intermedia, se procederá de forma análoga, debiendo de abonar el precio del billete o utilizando otro título válido de otro soporte en los casos que sea necesario.

El usuario deberá dirigirse al CRTM para aclarar las circunstancias que han motivado la inclusión de su tarjeta en lista negra.

#### Procedimiento en METRO Ligero

##### Validación a bordo.

El validador impedirá el paso al usuario, y le mostrará el mensaje que corresponda (título lista negra o similar).

El usuario deberá dirigirse al CRTM para aclarar las circunstancias que han motivado la inclusión de su tarjeta en lista negra.

##### Validación en torniquetes

El usuario observará que no puede franquear ninguno de los torniquetes de la barrera correspondiente (barrera de acceso o salida). Cada validador mostrará el mensaje que corresponda (título en lista negra o similar).

Para poder acceder a metro ligero, el usuario deberá adquirir un billete sencillo o utilizar algún título válido disponible en otro soporte (suponemos que en la tarjeta no hay otro título válido). En caso de que el validador sea de salida o de paso por barrera intermedia, se procederá de forma análoga, debiendo de abonar el precio del billete o utilizando otro título válido de otro soporte en los casos que sea necesario.

El usuario deberá dirigirse al CRTM para aclarar las circunstancias que han motivado la inclusión de su tarjeta en lista negra.

#### Procedimiento en RENFE Cercanías

Como en 2.2.7-2

#### Procedimiento en Interurbanos

Como en 2.2.7-1