Documento de Control de Interfaces

Proyecto BIT

Versión 2.4

Referencia:

dfd764a9-BIT-DOC-CON-CTM-AIT

| Archivo | input.doc |
| --- | --- |
| Título | Documento de Control de Interfaces |
| Caracter | RESTRINGIDO, CONFIDENCIAL, NORMAL |
| Estado | BORRADOR, DEFINITIVO |
| Versión | 2.4 |

Control de versiones

| Versión | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Documento origen | 12/05/2006 12:17:00 |
| 2.0 | Arquitectura flujo información | 28/08/2006 |
| 2.1 | DOC. HSM prepersonalización y personalización | 11/10/2006 |
| 2.4 | Se ha modificado el epígrafe 5, para dar una visión de la documentación que hay que entregar a cada actor | 23/10/2008 |

INDICE

1.	Introducción	4

2.	Objetivo de BIT	5

3.	Diagrama de implantación del proyecto	1

4.	Escenario Final	1

5.	Arquitectura	2

5.1.	Flujo de información de consumo	3

5.2.	Flujo de información desde un punto de venta/carga/recarga hasta el CRTM	6

6.	Documentación a entregar por actor	8

6.1.	Operador	8

6.2.	Fabricación de tarjetas (Prepersonalización)	9

6.3.	Venta de tarjetas (Personalización)	10

6.4.	Carga/Recarga	11

7.	Documentación BIT	12

7.1.	Bloque A: APLICACIONES BIT	14

7.1.1.	Aplicación de PRE-PERSONALIZACIÓN	14

7.1.2.	Aplicación de PERSONALIZACIÓN	14

7.1.3.	Aplicación de VENTAS: CARGA y/o RECARGA	15

7.1.4.	Aplicación de VALIDACIÓN/CANCELACIÓN	15

7.1.5.	Aplicación de INSPECCIÓN	16

7.1.6.	Aplicación de PERSONALIZACIÓN Y PRE-PERSONALIZACIÓN DEL SAM	16

7.1.7.	Aplicación de particularización del HSM	17

7.2.	Bloque B: Datos, formatos e intercambio	18

7.2.1.	Definición de términos y conceptos	18

7.2.2.	Estructura de datos de la tarjeta subeT	18

7.2.3.	Análisis de funciones	19

7.2.4.	Conexión al servidor de intercambio de datos del CRTM	19

7.2.5.	Firma Digital de la Información	20

7.2.6.	Formatos entre CRTM y entidad Pre-personalizadora	20

7.2.7.	Intercambio de información entre CRTM y entidad Pre-personalizadora	20

7.2.8.	Formatos entre CRTM y entidad Personalizadora	21

7.2.9.	Intercambio de información entre CRTM y entidad Personalizadora	21

7.2.10.	Formatos entre CRTM y entidad de VENTAS	21

7.2.11.	Intercambio de información entre CRTM y entidad de VENTAS	22

7.2.12.	Formatos entre CRTM y Operadores de Transportes	22

7.2.13.	Intercambio de información entre CRTM y Operadores de Transportes	22

7.3.	Bloque C: Adquisición	23

7.3.1.	Especificación de requerimientos: ADQUISICIÓN DE TARJETAS TMI2	23

7.3.2.	Inspección para ACEPTACIÓN DE TARJETAS TMI2	23

# Introducción

Este documento presenta una guía sobre la documentación necesaria que abarcar todas las facetas del proyecto BIT (Billetaje Inteligente en el Transporte).

La documentación BIT recoge especificaciones para todo el ciclo de vida de las tarjetas subeT y dispositivos de seguridad SAM y HSM, las redes de operadores de transportes, las redes de ventas,  la interrelación entre todos los actores, la seguridad de cada etapa, etc.…

# Objetivo de BIT

Desde el 1 de enero del 2006 el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha comenzado con la fase de implantación de tarjetas inteligentes sin contactos como medio para almacenar y tratar títulos de transportes.

Se trata de sustituir gradualmente el sistema EDMONSON por la tecnología sin contactos, ya que, el sistema EDMONSON presenta las siguientes deficiencias:

- Limitaciones en el registro de datos.

- Tecnología a extinguir.

- Equipamiento de cancelación  de alto coste.

- Alto riesgo de fraude.

- El título no es reembolsable ( robo o extravío).

- Un soporte por titulo.

- Tiempo de cancelación apróx.1.5 seg. (acceso lento).

- Exhaustivo control del CRTM sobre el soporte de los títulos

- Red de ventas basadas principalmente en la red de estancos.

Las ventajas que aporta el nuevo sistema son:

- Mejorar la accesibilidad al transporte público

- Mejorar la calidad del servicio ofrecido.

- Un único soporte para más de un título.

- Reducir el tiempo cancelación a < 200 mili sg. (acceso rápido)

- Facilitar la diversificación del sistema tarifario.

- Diversificar la red de ventas. Dispositivos 24h.

- Reducir los costes de adquisición y mantenimiento de los equipos de cancelación.

- Evitar y controlar el fraude: equipos HSM, módulos SAM y Listas Negras.

- Aumentar la fiabilidad de los sistemas de cancelación.

- Optimizar la  explotación y gestión de los datos.

- Integración con otras aplicaciones.

# Diagrama de implantación del proyecto

El diagrama siguiente presenta la forma de implantación del proyecto BIT.

# Escenario Final

Cuando finalice el proceso de implantación, el CRTM dispondrá de un sistema que suministrará información a diversas áreas del CRTM. Cada área del CRTM podrá acceder a la Base de Datos donde se actualizará toda la información del proyecto, de manera, que cada una de ellas podrá explotar la información en base a sus objetivos. El siguiente esquema representa gráficamente algunas de las funcionalidades que cada área podrá obtener de la Base de Datos de BIT, obviamente, se estima que surgirán muchas más de las que aquí se esbozan.

En cuanto a la actualización de esta Base de Datos BIT, se realiza mediante un servidor de intercambio de información seguro mantenido por el CRTM en el cual todos los actores del sistema BIT son clientes; CRTM, operadores de transportes y redes de ventas. Diariamente cada actor se conectará para enviar la información generada y recoger la nueva información que le corresponda. El CRTM dispondrá de un sistema automático, en ambos sentidos, de volcado de datos del servidor de intercambio a la Base de Datos BIT

# Arquitectura

Desde el punto de vista del flujo de información se han establecido cinco niveles funcionales como arquitectura general del sistema BIT. El nivel 0 es el nivel de tarjeta inteligente (“sin contacto”). Los niveles 1, 2 y 3 representan la jerarquía funcional del operador de transportes o la jerarquía de las diferentes redes comerciales, finalmente en el nivel 4 se encuentra el Centro de Control de la Autoridad de Transportes, en nuestro caso el Centro de Control del Consorcio Regional de Transportes de Madrid

## Flujo de información de consumo

El flujo de información entre CRTM y Operador de Transportes se realiza en ambos sentidos.

Comenzaremos explicando cómo circula la información desde que se detecta la tarjeta en los validadores  de un operador  hasta que llega al Centro de Control de la Autoridad de Transportes  (CCAT), en nuestro caso el CRTM.

El usuario entra en el operador de transportes y sitúa la tarjeta sin contactos (ISO 14443) sobre la antena del validador, esta es una operación muy rápida, del orden de milisegundos, concretamente el CRTM exige actualmente que la cancelación no exceda de 200 milisegundos para tarjetas con un título y en el caso de dos títulos el margen se ha fijado en 300 milisegundos. En este instante se activa el proceso que consiste en la comprobación de que al menos uno de los títulos que residen en la tarjeta sin contactos es válido en dicho instante. Este proceso se realiza enviando tramas de información por radiofrecuencia cifrando los paquetes de datos que se envían entre tarjeta y validador para evitar el fraude. Cuando hablamos de datos nos referimos a propiedades de títulos de transportes, ya que la tarjeta no almacena ningún dato personal, por lo tanto, se garantiza el cumplimiento de la “Ley orgánica de protección de datos (LOPD)”. Independientemente del resultado, se genera un registro de la operación, al que llamaremos registro de validación. Este registro de validación incluye toda la información que el CRTM requiere para combatir el fraude y controlar el uso de cada título. El proceso descrito forma parte del nivel 0/1.

Cuando el validador o el subconcentrador (concentrador de validadores de una batería o vestíbulo) puede comunicar con el Concentrador de Estaciones o Cocheras (CEC, nivel 2) le envía todos los registros de validación. Todos los concentradores de estación o cocheras envían sus registros al  Centro de Control del Operador de transportes (CCO, nivel 3)

Para la transmisión de la información de validación entre el nivel 3 (CCO) y el nivel 4 (CCAT) se elegirá una ventana de tiempo que garantice la velocidad de transmisión de los procesos,  normalmente en periodo nocturno, aunque pueden darse comunicaciones diurnas.

Como se muestra en la ilustración el canal entre el nivel 3 y 4 es seguro, ya que, se establece mediante el protocolo SSH.  Por este canal, se transmitirán desde de el nivel 3 al nivel 4 toda la información correspondiente a los registros de validación generados en los operadores de transporte a lo largo del día. Por otro lado, el CCO  descargará del CCAT la información necesaria para actualizar su sistema. La información que genera el CCAT es de naturaleza muy diversa; tarifas, configuraciones, listas de tarjetas no permitidas, etc..

Como se ha dicho, los operadores envían información de validaciones al CCAT, pero también lo hace la red de ventas, la red de carga/recarga, los fabricantes de tarjetas, etc... Todas estas fuentes de información alimentan a una base de datos (BBDD) donde se registra cada número de serie de cada tarjeta. Es decir, se dispone de una BBDD actualizada donde figuran todas las tarjetas que ha vendido el CRTM. De manera, que cualquier tarjeta que haya accedido a cualquier operador y no esté en la BBDD significará que no ha sido vendida por ninguna red comercial autorizada. Por lo tanto, será fraudulenta, y se activará un proceso para anularla. Bloquear el acceso de una tarjeta a cualquier operador de transportes es una operación que prueba la capacidad defensiva de la autoridad de transportes, mecanismo que se materializa en listas de tarjetas no permitidas.

Cuando el operador, en conexión SSH con el CRTM, comprueba que hay una nueva lista de tarjetas no permitidas procederá a descargarla, una vez recibido en su sistema verificará la firma electrónica de la lista para autentificarla informando al CCAT que la ha recibido correctamente, inmediatamente el operador distribuirá la lista negra por su red, es decir, enviando cada fichero desde el nivel 3 al 1, por lo tanto, llegando hasta cada validador del operador. Así por ejemplo, si el CCAT genera una lista de tarjetas no permitidas en la que una nueva tarjeta sin contactos ha sido incluida, el operador detectará el cambio y actualizará su lista a nivel 3 para después transmitirla al nivel 2. Cada concentrador de estación (nivel 2) enviará la nueva lista a los distintos subconcentradores, transmitiendo esta información a todos los posibles equipos intermedios hasta que la reciban todos los validadores (nivel 1). De manera que al día siguiente, cuando la tarjeta afectada intente entrar por cualquier operador de transportes se le denegará el acceso, ya que, el validador comprobará que la tarjeta está en lista de tarjetas no permitidas informando de esta situación y bloqueando el paso.

## Flujo de información desde un punto de venta/carga/recarga hasta el CRTM

En todas las redes comerciales el flujo de información sigue el mismo proceso.

El usuario realiza una operación de compra de tarjeta sube-T o de carga/recarga acudiendo a un punto de venta autorizado,  el punto de venta puede ser con atención al usuario o sin atención (caso de un cajero), en cualquier caso, la tarjeta sube-T tendrá que ser gestionada mediante un terminal de venta, de carga o de recarga. La comunicación entre terminal y tarjeta sube-T es igual para la red de Venta (PV), la red de Carga (PC) y  la red de Recarga (PR), pero esta comunicación esta supervisada por una capa superior, de nivel 2, denominada Centro de Autorización SAM Centralizado (CASC), debido a que los terminales de venta, carga y recarga carecen de SAM local, tienen que utilizar un “SAM centralizado” conocido como HSM.

Cuando el terminal necesita leer o escribir datos en un fichero o conjunto de ficheros en la tarjeta tiene que realizar un proceso previo de autentificación a través del CASC, ya que, el terminal no conoce el protocolo ni tiene acceso a ninguna clave. El terminal se limita a realizar un eco de los mensajes que se generan entre SASC y tarjeta sube-T, este proceso genera una clave de sesión que se facilita al terminal con la que se cifra y se descifra toda la información que viaja entre tarjeta y terminal. Cuando finaliza el proceso de venta, carga o recarga, se genera un registro de transacción directamente en el nivel 2. Por supuesto, el registro generado, como en el caso de consumo, se firma digitalmente por el CRTM.

El nivel 2 diariamente envía toda la información de transacciones al Centro de Control correspondiente (nivel 3), esto es; en la red de ventas el Centro de Control del Ventas (CCV), en la red de carga el Centro de Control de Carga (CCC) y en la red de recarga el Centro de Control de Recarga (CCR).

Todas las transacciones recogidas durante el día se empaquetarán y se firmarán digitalmente por la red de ventas, carga y/o recarga. Para la transmisión de esta información entre el nivel 3 y el nivel 4 (CCAT) se elegirá una ventana de tiempo que garantice la velocidad de transmisión de los procesos,  normalmente en modo nocturno, aunque pueden darse comunicaciones diurnas.

Los operadores de transporte, así como, la red de ventas, la red de carga y la red de recarga envían información de sus transacciones diariamente al CRTM. Todas estas fuentes de información alimentan a una BBDD donde se registra cada número de serie de cada tarjeta. Es decir, se dispone de una BBDD actualizada donde figuran todas las tarjetas que ha vendido el CRTM. De manera, que cualquier tarjeta que haya accedido a cualquier operador y no esté en la BBDD significará que no ha sido vendida por ninguna red comercial autorizada. Por lo tanto, será fraudulenta, y se activará un proceso para anularla. Bloquear el acceso de una tarjeta a cualquier operador de transportes y a cualquier red comercial es una operación que prueba la capacidad defensiva de la autoridad de transportes, mecanismo que se materializa en listas negras. Esto es, una relación de tarjetas no admitidas.

Cuando la red de ventas, carga y/o recarga, en conexión SSH con el CRTM, comprueba que hay una nueva lista negra procederá a descargarla, una vez recibido en su sistema verificará la firma electrónica de la lista negra para autentificarla informando al CCAT que la ha recibido correctamente, inmediatamente la entidad comercial distribuirá la lista negra por su red, es decir, enviando cada fichero desde el nivel 3 al 1, por lo tanto, llegando hasta cada Terminal de venta, carga y/o recarga. Así por ejemplo, si el CCAT genera una lista negra en la que una nueva tarjeta sin contactos ha sido incluida, la red comercial no permitirá operar con ella.

# Documentación a entregar por actor

## Operador

LISTA COMPLETA DE DOCUMENTOS:

Para ver información ampliada de alguno de estos documentos, se proporcionan los siguientes enlaces internos:

Aplicativo de validación

Aplicativo de inspección

Firma Digital

Conexión al Servidor de Intercambio

Formato de datos de Intercambio Operador

Intercambio de datos Operador

## Fabricación de tarjetas (Prepersonalización)

LISTA COMPLETA DE DOCUMENTOS:

Para ver información ampliada de alguno de estos documentos, se proporcionan los siguientes enlaces internos:

Aplicación de pre-personalización

Estructura de datos

Adquisición de tarjetas

Firma Digital

Conexión al Servidor de Intercambio

Formato de datos de Intercambio Prepersonalizador

Intercambio de datos Prepersonalizador

## Venta de tarjetas (Personalización)

LISTA COMPLETA DE DOCUMENTOS:

Para ver información ampliada de alguno de estos documentos, se proporcionan los siguientes enlaces internos:

Aplicación de personalización

Firma Digital

Conexión al Servidor de Intercambio

Formato de datos de Intercambio Personalizador

Intercambio de datos Personalizador

## Carga/Recarga

LISTA COMPLETA DE DOCUMENTOS:

Para ver información ampliada de alguno de estos documentos, se proporcionan los siguientes enlaces internos:

Aplicación de carga/recarga

Firma Digital

Conexión al Servidor de Intercambio

Formato de datos de Intercambio Carga/recarga

Intercambio de datos Carga/recarga

# Documentación BIT

Como propietario del Sistema BIT el CRTM define todas y cada uno de los elementos o subsistemas que componen el sistema de billetaje inteligente. Es decir, el CRTM define el tratamiento de:

- Ciclo de vida de las tarjetas  y módulos SAM: Prepersonalización, personalización, adquisición, almacenaje/custodia, planes de pruebas, distribución, utilización, incidencias, gestión de listas negras y/o grises, bajas, etc.

- Redes de Operadores de transporte: Se define características del lector, la aplicación de validación, tiempos de operación, registros de validación, ficheros de configuración, reglas para el intercambio de las transacciones.

- Red de ventas y distribución: Se define las características funcionales de la red de ventas, aplicación de venta de tarjetas y títulos, registros de liquidación, medios y protocolos de comunicación.

- Relaciones entre redes, actores y fungibles: Definiendo todo lo relativo al intercambio de información entre las distintas redes actores y fungibles y por supuesto con el usuario final.

- Seguridad: Se define a todos los niveles, es decir, a nivel de tarjeta TMI2, a nivel de comunicación entre tarjeta y lector, a nivel de generación de transacciones, a nivel de envío de ficheros entre los actores del sistema, a nivel de acceso al servidor de intercambio, ect.

La documentación de BIT se ha organizado en bloques que agrupan documentos atendiendo a su función en BIT:

- Bloque A: APLICACIONES BIT

- Bloque B: Datos, formatos e intercambio

- Bloque C: CALIDAD: Procesos de pre-calificación y aceptación

- Bloque D: Seguridad BIT

- Bloque E: Centro de Cálculo BIT

- Bloque F: Red de ventas y distribución

## Bloque A: APLICACIONES BIT

### Aplicación de PRE-PERSONALIZACIÓN

La pre-personalización requiere de dos operaciones:

  - Genera en la memoria de la tarjeta la estructura de aplicación y ficheros predefinida (para que sea posible su uso en el proyecto BiT), con los parámetros adecuados.

  - Almacena en el circuito integrado de la tarjeta las claves necesarias (diversificadas) para que la tarjeta funcione en todas las operaciones del BiT.

DOCUMENTOS PRINCIPALES:

    - Aplicación de Pre_personalización V2-ea02ebed-BIT-DOC-CON-TEK.doc

    - Instrucciones_HSM_Prepersonalización-0b014635-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc

    - Estructura de Datos-3500c9db-BIT-DOC-CON-TEK.doc

### Aplicación de PERSONALIZACIÓN

La  personalización requiere que:

  - Almacena en la memoria de la tarjeta TMI 2 los datos generales de la aplicación.

  - Imprime en los lugares predefinidos de la tarjeta información personal (nombres, apellidos y foto), que se usa para identificar su usuario.

DOCUMENTOS PRINCIPALES:

    - Aplicación de Personalización de TMI 2 V2 -96f9bcdb-BIT-DOC-CON-TEK.doc

    - Comandos del HSM para carga_recarga-ff3c836c-BIT-DOC-CON-SEG.doc

### Aplicación de VENTAS: CARGA y/o RECARGA

Como venta de título se define la operación que se realiza en un terminal adecuado para introducir un título nuevo en la tarjeta (carga), o ampliar (recarga) la validez de otro anteriormente introducido que puede en la actualizad ser válido o no válido. Se han identificado operaciones especiales que solo podrán realizarse en el CRTM, de forma que se dispone de dos documentos, siendo el documento de venta interna solo aplicable en las instalaciones del CRTM.

DOCUMENTOS:

Aplicación de Venta de Títulos para TMI 2-0d2debfc-BIT-DOC-CON-TEK.doc

Aplicación de Venta de Títulos Interna para TMI 2-e528dbbe-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc

Junto con el documento anterior es necesario conocer el conjunto de comandos del HSM de VENTAS: CARGA y/o RECARGA, por lo tanto, este documento será necesario para aquellos integradores que realicen la implementación del software en la red de ventas:

DOCUMENTO: Comandos del HSM para carga_recarga-ff3c836c-BIT-DOC-CON-SEG.doc

### Aplicación de VALIDACIÓN/CANCELACIÓN

Se entiende por validación la acción que realiza el validador /cancelador en la tarjeta para que un usuario realice un viaje. La aplicación de validación incluye los procedimientos de gestión de ficheros y datos que están almacenados en la tarjeta y el procedimiento para el intercambio de dichos datos entre SAM, tarjeta y lector, así como el tratamiento del registro de transacción, tarifas, listas no permitidas, etc..

DOCUMENTO: Aplicación de Validación-9f225ea6-BIT-DOC-CON-TEK.doc

Junto con el documento anterior es necesario conocer el conjunto de comandos del SAM de VALIDACIÓN, por lo tanto, este documento será necesario para aquellos integradores que realicen la implementación del software del VALIDADOR en un operador de transportes.

DOCUMENTO: SAM_Validación-542ce224-BIT-NOT-RES-CTM-AIT.doc

### Aplicación de INSPECCIÓN

Como inspección se define la operación para comprobar que un usuario posee un titulo valido para la realización del viaje. También define el comportamiento de la aplicación respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), las características funcionales de los terminales de inspección y como tiene que ser el registro de inspección, teniendo en cuenta el medio por el que debe transmitirse la información sujetándose a las características propias de cada operador.

DOCUMENTOS:

Procedimiento General de Inspección-2fc7c975-BIT-DOC-CON-TEK.doc

Aplicación de Inspección-1d6fe205-BIT-DOC-CON-TEK-AIT.doc

### Aplicación de PERSONALIZACIÓN Y PRE-PERSONALIZACIÓN DEL SAM

Un SAM es una tarjeta inteligente que permite comprobar si la tarjeta TMI2 contiene las claves que dan acceso al sistema BIT. La operación consiste en dos etapas:

PREPERSONALIZACIÓN:

    - Se crea en el SAM una estructura de ficheros.

    - Transferencia de comandos para la posterior utilización de la SAM

PERSONALIZACIÓN:

Esta etapa, realizada por el CRTM en sus instalaciones, establece los roles e incorpora las claves necesarias a partir del SAM MAESTRO DEL SISTEMA.

DOCUMENTO: SAM pre_personalización y personalización-0e8424d8-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc (documento de uso muy restringido)

### Aplicación de particularización del HSM

Con el SAM, el CRTM requería un proceso donde se cargaban los comandos y ficheros vacíos que denominamos pre-personalización y posteriormente, cuando CRTM  tenia que distribuir SAMs a un operador se ejecutaba un proceso llamado personalizar, que particularizaba cada SAM en base a un ROL determinado. En el HSM el proceso de pre-personalizar y personalizar se realiza en el mismo momento, por lo que hablaremos siempre de PARTICULARIZAR HSM.

DOCUMENTO:

HSM particularización-e0ae0cd3-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc

(documento de uso muy restringido)

## Bloque B: Datos, formatos e intercambio

Este bloque contiene los tipos de datos definidos para BIT, así como los formatos para intercambio entre CRTM y cualquier actor.

El interés de la documentación de este bloque es el siguiente:

- Para cualquier  PREPERSONALIZADOR  será necesario conocer los tipos de datos y ficheros que residen en la tarjeta subeT.

- Para cualquier actor será necesario conocer el procedimiento de intercambio de información.

### Definición de términos y conceptos

Este documento tiene como objetivo a definir todos los términos, conceptos y roles usados en dicho proyecto.

DOCUMENTO: Terminología BiT-94b30b1c-BIT-DOC-CON-TEK.doc

### Estructura de datos de la tarjeta subeT

Este documento representa la descripción de organización de la información almacenada en la tarjeta

DOCUMENTO: Estructura de Datos-3500c9db-BIT-DOC-CON-TEK.doc

### Análisis de funciones

Este documento de basa en la “Estructura de datos” para definir los ficheros que residen en la tarjeta TMI2. Se describe el significado de cada campo y su uso.

DOCUMENTO: Análisis de Funciones-3292baa2-BIT-DOC-CON-TEK.doc

### Conexión al servidor de intercambio de datos del CRTM

El intercambio de datos entre los operadores de transporte y el CRTM se realiza a través de un servidor de intercambio de datos. Para ello se utiliza un canal seguro de comunicación SSL (Secure Socket Layer), basado en el protocolo SSH (Secure SHell).

En este documento se describe la información técnica necesaria para realizar la conexión con el servidor de intercambio, los pasos a seguir para la generación de las claves que permitiran a los diferentes actores iniciar sesión en dicho servidor, así como otras consideraciones a tener en cuenta para el correcto funcionamiento del sistema y de seguridad.

DOCUMENTO: Conexión al servidor de intercambio de datos del CRTM-bac5d007-BIT-DOC-CON-CTM-APD.doc

### Firma Digital de la Información

Cada fichero que figura en el servidor de intercambio debe tener asociado un fichero de firma. En este documento se describe cómo realizar este proceso descendiendo hasta nivel de implementación.

DOCUMENTO: Firma Digital de la Informacion-c56a4d21-BIT-DOC-CON-CTM-APD.doc

### Formatos entre CRTM y entidad Pre-personalizadora

Este documento tiene como objetivo definir el formato de la información relacionada con el proceso de pre-personalización, que se intercambiará entre CRTM y entidad Pre-personalizadora.

DOCUMENTOS:

Formato de datos de prepersonalización de tarjetas-59454de2-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc

SmartCardDataMapPrepersonalization-54c73203-BIT-DOC-CON-CTM-AIT-D.doc

SmartCardDataMap-5a54f100-BIT-DOC-CON-CTM-AIT-D.doc

### Intercambio de información entre CRTM y entidad Pre-personalizadora

Este documento tiene como objetivo especificar el procedimiento que  tendrá que seguir cada entidad personalizadora para poder intercambiar datos (asociados al proceso de personalización) con el CRTM. Además, se define la estructura de directorios del sistema de almacenamiento donde se guarda la información intercambiada.

DOCUMENTO:

Intercambio de datos de prepersonalización de tarjetas-6c9e28fe-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc

### Formatos entre CRTM y entidad Personalizadora

Este documento tiene como objetivo definir el formato de la información relacionada con el proceso de personalización, que se intercambiará entre CRTM y entidad personalizadora.

DOCUMENTO: Formato de datos de personalización de tarjetas-bba1b629-BIT-DOC-CON-TEK.doc

### Intercambio de información entre CRTM y entidad Personalizadora

Este documento tiene como objetivo especificar el procedimiento que  tendrá que seguir cada entidad personalizadora para poder intercambiar datos (asociados al proceso de personalización) con el CRTM. Además, se define la estructura de directorios del sistema de almacenamiento donde se guarda la información intercambiada.

DOCUMENTO: Intercambio de datos de personalización de tarjetas-4e6a3cce-BIT-DOC-CON-TEK.doc

### Formatos entre CRTM y entidad de VENTAS

Este documento tiene como objetivo definir el formato de la información relacionada de ventas, que se intercambiará entre CRTM y entidad de ventas.

DOCUMENTO: Formato de datos de venta de títulos-caba7feb-BIT-DOC-CON-TEK.doc

### Intercambio de información entre CRTM y entidad de VENTAS

Este documento tiene como objetivo especificar el procedimiento que  tendrá que seguir cada entidad de ventas para poder intercambiar datos con el CRTM. Además, se define la estructura de directorios del sistema de almacenamiento donde se guarda la información intercambiada.

DOCUMENTO: Intercambio de datos de venta de títulos-9bb26fed-BIT-DOC-CON-TEK.doc

### Formatos entre CRTM y Operadores de Transportes

Este documento tiene como objetivo definir el formato de la información relacionada con el consumo, que se intercambiará entre CRTM y operadores de transportes.

DOCUMENTO: Formato de datos consumo CRTM_operadores-539145e1-BIT-DOC-CON-TEK.doc

### Intercambio de información entre CRTM y Operadores de Transportes

Este documento tiene como objetivo especificar el procedimiento que  tendrá que seguir cada operador de transportes para poder intercambiar datos (asociados al consumo) con el CRTM. Además, se define la estructura de directorios del sistema de almacenamiento donde se guarda la información intercambiada.

DOCUMENTO: Intercambio datos consumo CRTM_operadores-c4fd372b-BIT-DOC-CON-TEK.doc

## Bloque C: Adquisición

### Especificación de requerimientos: ADQUISICIÓN DE TARJETAS TMI2

Al fabricante de tarjetas sin contactos se le exigirá que las tarjetas cumplan con las especificaciones del sistema BIT, tal y como se detalla en el siguiente documento:

DOCUMENTO:  Especificación de requerimientos para la adquisición de tarjetas TMI 2-e98a1ab7-BIT-DOC-CON-CTM-AIT20.doc

### Inspección para ACEPTACIÓN DE TARJETAS TMI2

El CRTM se reserva el derecho de inspeccionar lotes adquiridos mediante el CDC siguiendo las siguientes especificaciones:

DOCUMENTO:  Inspecciones Muestreo de Aceptación Tarjetas Ver.-9bd739d7-BIT-DOC-CON-CTM-AIT20 .doc